Արթիկ համայնքի կարիքների համար աղբամանների ձեռքբերման

....ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ....

| Աղբամանների քանակ /հատ/ | 200 |
| --- | --- |
| Չափեր | 1360*1050*1460 +/ - 10% |
| Ծավալ | 1100 լ կամ 1,1 մ3 +/- 5% /կապված չափերի հնարավոր շեղումից/ |
| Արտաքին տեսք | 4 անիվավոր |
| Տարայի պատյանը | Նյութը՝ պողպատ, իրանի միացման տեսակը՝ եռակցված, ամբողջ մակերեսը, ներառյալ զոդված հատվածները մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով, գալվանական լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ, ԳՈՍՏ-9.307-2021 կամ ISO 1461, ցինկապատման շերտի հաստությունը ոչ պակաս 40 մկմ: Կոնտեյների պատյանը և նրա կողային պատերը պետք է ունենան կոշտ դրոշմված տարրեր: Աղբամանի տեղափոխման համար նախատեսված բռնակները՝ ոչ պակաս 4 հատ, պետք է լինեն մետաղական և զոդված լինեն աղբամանի իրանին: Պատյանի վերին եզերքը պետք է պատրաստված լինի 2 մմ-ից ոչ պակաս պողպատից: Կողային դարձյակների հանգույցների մետաղի հաստությունը 1,5 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի խողովակի պատի հաստությունը 4 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի աշխատանքային մասի երկարությունը 65 մմ-ից ոչ պակաս: |
| Գույն | Արծաթագույն |
| Քաշ/կգ/ | Ոչ ավելին 115 կգ |
| Բեռնունակությունը, կգ | Ոչ պակաս 440 կգ |
| Ամբողջական տարայի և կափարիչի պատի հաստությունը, մմ | Առնվազն 1.5 (առանց ցինկապատ ծածկույթի) |
| Տարայի կափարիչը | Նյութ-պողպատ, միացման տեսակը՝ եռակցված, ամբողջ մակերեսը, ներառյալ զոդված հատվածները մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով, ԳՈՍՏ-9.307-2021 կամ ISO 1461, գալվանական լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ, ցինկապատման շերտի հաստությունը ոչ պակաս 40 մկմ: Կափարիչը հագեցած պետք է լինի 2 պարույրային զսպանակներով բացվող մեխանիզմով, բացվում և փակվում է դարձյակների միջոցով՝ ձեռքով և մեխանիկորեն (աղբատարի հետին բեռնմամբ բեռնման /բեռնաթափման իրականացման ժամանակ): |
| Պտտվող անիվային հենարաններ | 4 ռետինացված անիվները իրարից անկախ պտույտով, 200մմ տրամագծով ։ Առնվազն 2 անիվները պետք է հագեցած լինեն արգելակման մեխանիզմով։ Աղբամանի հատակային մասի լայնքով պետք է ունենա լրացուցիչ ամրություն առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ մետաղական գոտի, որի վրա պետք է ամրացվեն 4 անկախ պտտվող անիվները: Անվահեծերը պատրաստված լինեն պլաստիկից, որոնց դինամիկ բեռնունակութունը յուրաքանչյուր անիվային առանցքի վրա լինի առնվազն 200 կգ: Անիվային առանցքակալները պետք է ամրապնդվեն կոնտեյների պատյանի ներքևում, առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ: Անիվային առանցքակալների հենարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ եռանկյունաձև մետաղից: |
| Բեռնարկղի բեռնաթափման պահանջները | Կոնտեյների բեռնաթափումը պետք է ապահովվի տրանսպորտային միջոցների հետին բեռնմամբ։ |

1.Աղբամանի արտաքին տեսքը ներկայացված է կից նկարում:

2.Երաշխիքային ժամկետը՝365 օրացուային օր: Մատակարարման ժամկետը՝ 60 օրացուային օր:

Մատակարարումը իրականացվելու է մատակարար կազմակերպության կողմից ՀՀ Շիրակի մարզ քաղաք Արթիկ, Բաղրամյան 9/1  հասցեում: