ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РА драм

| Н/л | Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общий объем*** | общая цена/драмов РА | Поставки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | адрес поставки | подлежащее поставке количество товара | срок |
| 1 | 09134200 | Дизельное топливо, лето | Цетановое число не менее 51. Цетановый индекс не менее 46. Плотность при 150С 820-845 кг/м3. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов: не более 11%. Содержание серы не более 350 мг/кг. Температура вспышки: не ниже 55 0С. Угарный остаток /коксование/ в 10% осадке не более 0,3%. Вязкость при 400°С: от 2,0 до 4,5 мм2/с. Температура помутнения: не выше 5 0С. Доставка по купону. Безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению правительства РА 2004г. «Технический регламент моторных топлив внутреннего сгорания», утвержденный постановлением N 1592 от 11 ноября. | литр | 500 | 5 000 | 2 500 000 | РА, Котайкская область, г. Чаренцаван, Есаян 2 | 5 000 | С момента вступления Соглашения в силу до 30 декабря 2025 года по запросу |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 2 500 000 |  |  |  |

*Слова «или эквивалент» применяются к любой ссылке в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 5 статьи 13 Закона РА «О закупках». В приглашении должна быть указана информация о производителе продукта, предлагаемого участником: товарный знак, торговая марка, торговая марка, если последние применимы к предлагаемой продукции. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется поставщиком.

** Срок поставки товара, а при поэтапной доставке - срок поставки первого этапа, должен быть установлен не менее 20 календарных дней, что исчисляется на день вступления в силу условия выполнения предусмотренных договором прав и обязанностей сторон. в более короткие сроки. Срок доставки не может быть дольше 30декабря 2025года. Согласовать образец с заказчиком