| Товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N лота | Наименование | Техническая характеристика |  |
| 1. | Серверная система CPV 48821600/501 | Сервер – 10 шт. |  |
|  |  | Шасси | Сервер 1U – для установки в 19-дюймовую серверную стойку, с кронштейнами для крепления сервера в стойке. |
|  |  | Процессор | Как минимум 2 процессора, количество ядер каждого: как минимум 20, частота: как минимум 2,1 GHz, SPECspeed2017_int_peak, оценка: как минимум 14,7. При использовании в виртуальной среде должна быть возможность использования всех возможных функциональных возможностей виртуальной системы с существующими процессорами Intel Xeon. |
|  |  | Оперативная память | Как минимум 32 слотов DIMMs, с установленной оперативной памятью объемом как минимум 1024 GB DDR5-5600 RDIMM. |
|  |  | Накопители и контроллеры RIAD | Возможность установки 10 x 2.5” SAS/SATA/SSD/NVMe. Наличие как минимум 2 накопителей SSD M.2 NVMe, емкостью как минимум 480 GB, сконфигурированных в RAID 1. |
|  |  | Порты | Наличие как минимум 1 двухпортового адаптера 10 GB Ethernet SFP+. Как минимум 2 трансивера 10 GB Short Range LC должны быть включены. Наличие как минимум 4 Ethernet портов 1 GB RJ-45. Наличие как минимум 1 двухпортового адаптера FibreChannel 32 GB. Как минимум 2 трансивера 32 GB Short Range LC должны быть включены. Поддержка как минимум трёх слотов x16 PCIe Gen 5 и как минимум двух слотов OCP. |
|  |  | Питание | Как минимум 2 блока питания 800W hot-plug redundant. |
|  |  | Операционные системы | Поддержка как минимум следующих операционных систем: - Microsoft Windows Server - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) - Vmware ESXI - Citrix Hypervisor - Oracle Linux, Oracle VM - Canonical Ubuntu Server - Citrix |
|  |  | Управление | Выделенные порты управления USB և RJ-45. Модуль управления должен иметь лицензию, которая позволит использовать все доступные функции модуля. |
|  |  | Кабели и адаптеры | Серверы должны включать все компоненты для подключения к внешним инфраструктурам. Этими компонентами являются: - Кабели для подключения к электронному источнику питания, для всех входов питания, - Коммутаторы для подключения ко всем оптическим портам серверов. |
|  |  | Гарантия | Как минимум 5-летняя техническая поддержкя от производителя для всех товаров, с возможностью регистрации сервисного инцидента в режиме 24x7. Время отклика: максимум 15 минут․ Поврежденные носители не будут возвращены производителю. Наличие как минимум 1 лицензированного сервисного центра на территории Армении обязательно․ Данные о сервисном центре должны быть указаны на сайте производителя. |
|  |  | Хранилище данных – 2 шт. |  |
|  |  | Шасси | Система хранения данных NVMe (СХД) - для установки в 19-дюймовую серверную стойку, с кронштейнами для крепления СХД в стойке. СХД должна обеспечить 100% доступность данных. Это должно быть указано на веб-сайте производителя. СХД должна быть по-настоящему разделенной, чтобы добавление дополнительных контроллеров не требовало добавления дополнительных стоек для хранения. Предлагаемая Система должна иметь такую ​​архитектуру, чтобы каждый подключенный носитель был физически виден и доступен со всех контроллеров. СХД должна иметь возможность расширения как объема (дисков и стоек), так и производительности (контроллеров) независимо друг от друга. СХД должна иметь возможность настройки качества обслуживания (Quality of service - QoS), в рамках которой должна быть возможность установки требуемого параметра времени отклика (Response time), а также установки минимальных и максимальных параметров IOPS и bandwidth. Должна быть возможность изменять параметры Response time, IOPS, bandwidth в режиме реального времени. Поддержка интеграции Red Hat OpenShift, Kubernetes через CSI driver. Поддержка VMWare VVOL. СХД должна иметь возможность настройки отдельных Tenant-ов (Multi-Tenancy – Разделить СХД на отдельные логические системы, с отдельными правилами контроля доступа). |
|  |  | Операционные системы | Поддержка как минимум следующих операционных систем: - Microsoft Windows Server - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) - Vmware ESXI |
|  |  | Накопители и расширение | Наличие как минимум 16 накопителей 7.68 TB NVMe SFF Self-encrypting SSD, с возможностью увеличения до 384․ При этом, как контроллеры к контроллерам, так и стойки к контроллерям должны быть подключены по протоколам RoCE, с помощью соответствующих коммутаторов. Решение должно включать как минимум 4x100Gbps для каждого контроллера. Каждая из дополнительных стоек должна иметь 2 контроллера, с отдельными процессорами и с объемом памяти как минимум 64 GB. Spare для предлагаемых накопителей. СХД должна иметь поддержку установки накопителей SSD и QLC. Накопители должны поддерживать шифрование. СХД также должна иметь поддержку (distributed) Global hot Spare предлагаемых накопителей. |
|  |  | Контроллеры, кэш и взаимодействие | СХД должна иметь как минимум 3 контроллера, работающих в режиме ''Active/Active'', с возможностью увеличения до 4. Каждый контроллер должен иметь кэш-память емкостью как минимум 256 GB. Для подключения накопителей необходимо иметь как минимум 48 линий PCI 4.0. Каждый контроллер должен иметь как минимум 4x 32GbE FC SFP+ портов подключения, с возможностью увеличения до 8. Поддержка портов 10/25 GB IP. Поддержка Fibre Channel, NVMe-oF/FC NVMe-oF/TCP, протоколов iSCSI. Поддержка синхронной репликации Active/Active как с подобной системой хранения данных, так и с существующими системами хранения данных HPE Primera, без дополнительного программного обеспечения и без дополнительных оборудований. Необходимо уметь создавать и поддерживать технологию Stretch Clustering с указанными системами хранения данных. Поддержка репликации Active / Active для операционных систем VMware, Redhat, Microsoft. Поддержка как минимум RAID 6. |
|  |  | Кабели, конвертеры и т.д. | Хранилище данных должно включать все компоненты для подключения к внешним инфраструктурам. Этими компонентами являются: - Кабели для подключения к электронному источнику питания, для всех входов питания, - Конвертеры для подключения к оптическим портам, - Оптические кабели, - Кабели для подключения всех контроллеров ко всем стойкам СХД. |
|  |  | Гарантия | Как минимум 5-летняя техническая поддержкя от производителя для всех товаров, с возможностью регистрации сервисного инцидента в режиме 24x7. Время отклика: максимум 15 минут․ Поврежденные носители не будут возвращены производителю. Наличие как минимум 1 лицензированного сервисного центра на территории Армении обязательно․ Данные о сервисном центре должны быть указаны на сайте производителя. |

- Все предлагаемые товары должны быть от одного производителя.

- Техническая поддержка производителя должна осуществляться по принципу ''одного окна''.

- Для всех предлагаемых товаров должен действовать гарантийный срок – как минимум 5 лет (1826 дней).

- Транспортировка, разгрузка, монтаж и установка товаров должны осуществляться Поставщиком за свой счет и средства. Установка и подключение системы должны осуществляться специалистами, имеющими лицензию производителя.

- Товары должны быть неиспользованным.

- Товары должны быть произведены серийного производства.

- Для требуемых товаров Продавец должен представить доверенность производителя (MAF).