ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

ՀՀ   ՆԳՆ  ոստիկանության     Բժշկական   Վարչության

պետ,  բ/ծ գնդապետ                                Ս․ Մուրադյան

<<       >> հունիսի 2025թ

Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց

| ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը** |
| 1 | 33111360/501 | Ուլտրաձայնային հետազոտությունների համալիր երկու տվիչներով - Ընդանուր նկարագրություններ1.1. Ուլտրաձայնային համակարգ ընդհանուր - պատկերավորման համար՝ նորարարական հատկանիշներով: - Գոտային սկանավորման տեխնոլոգիայի վրա հարթակը - պետք է բարձրացնի ուլտրաձայնային պատկերի որակը ավելի բարձր մակարդակի - վրա՝ գոտիների սկանավորման և տվյալների մշակման միջոցով: Տեխնոլոգիան պետք է ներառի՝. • Դինամիկ պիքսելային կենտրոնացում (DPF); • Պատկերների և կինո-լոպերի ամբողջական հետմշակման հնարավորություն; Մշակվող գրանցուղիների թիվը ոչ պակաս քան 240.000 Համակարգը նախատեսված պետք է լինի ներորովայնային, անոթների, փոքր և մակերեսային օրգանների, հոդերի, նյարդաբանության, ուրոլոգիայի, գինեկոլոգիայի, շտապ բժշկության, 3D/4D և այլ հետազոտությունների համար: 2. Համակարգի նկարագրությունը: 2.1. Աշխատանքային միջավայր և տեղեկատվության պահպանման համակարգ առնվազն – 128 Գբ SSD և 1Tb HDD; Համակարգի բեռնումը անջատված վիճակից ոչ ավելի քան 60 վայրկան; Համակարգի բեռնումը քնի ռեժիմից ոչ ավելի քան– 15 վայրկյան; Համակարգի անջատումը ոչ ավելի քան 30 վայրկյանում; Աջակցվող լեզուները պարտադիր՝ ռուսերեն, անգլերեն: Անոտացիաների ձայնային մուտքագրման աջակցություն: Աջակցություն սենսորային էկրանին ձեռագիր նշումներին: Ոչ պակաս քան 230 մարմնի պիտակներ: Կարգավորելի տեքստի տառատեսակի չափերը և ոճերը: DVD-RW ձայնագրող սարք: Սարքի աղմուկի մակարդակը՝ 25 աստիճան Ցելսիուսի դեպքում ոչ ավելի քան 26 դԲ: 2.2. Տեղեկատվության փոխանցման համակարգեր. - առնվազն 6 USB: - Ethernet մալուխային ցանցի միացում; - Ներկառուցված Wifi-ի ադապտեր - DICOM 3.0 – ներհիվանդանոցային համակարգ՝ տեղեկատվության պահպանման և փոխանցման համար, - Ծրագիր՝ տվյալների ուղղակիորեն համակարգչին փոխանցելու համար - Պատկերների ուղղակի փոխանցման ծրագիր շարժական սարքին, 2.3. Միացվող ծայրամասային սարքեր. - Սև/Սպիտակ ջերմային տեսատպիչ տպիչ - USB՝ ոտնակով անջատիչի միացման հնարավորություն (Սառեցնել/Պահպանել/Տպել): 2.4. Համակրգի մուտքեր և ելքեր. S-Video – PAL/NTSC վիդեո ելք; HDMI - մեկ պորտ; VGA ելք - վիդեո ելք; Ethernet պորտ – առնվազն մեկ պորտ՝ լարային կապի միացման համար: Հեռակառավարման պորտ: խոսափողի պորտ – մեկ պորտ; Աուդիո մուտք / ելք; Ֆիզիկական մուտքագրում – ԷՍԳ/ՊՍԳ ազդանշանի աջակցություն; ԷՍԳ - 1 պորտ; PKG - 1 պորտ; 2.4. Տվիչների պորտեր. Համակարգի միավորի պատվանդանի վրա պետք է տեղակայված լինեն առնվազն 4 ակտիվ տվիչների պորտեր և արնվազն մեկ պորտ ՛՛Մատիտ՛՛ տիպի տվիչի համար: Պորտերը պետք է աջակցեն աշխատանքի ընթացքում տվիչների ՛՛տաք՛՛ անջատմանը և ՛՛տաք՛՛ միացմանը /Support hot plug/: 2.5. Կիրառվող տվիչների տեսակները /Transducer types/ - Կոնվեքս /Curved array transducer/ - Գծային /Linear array transducer/ - Ֆազային /Փուլային / Phased array transducer/ - Ներխորոճային - Ծավալային /4D Volume transducer/ 2.6 Հիմնական կառավարման վահանակ. Պայծառությունը կարգավորվող հետին լուսավորությամբ QWERTY ստեղնաշար թրեքբոլով Առնվազն 3 ստեղն օգտագործողի կողմից սահմանված գործառույթների համար; Վահանակի պտտման անկյունների միջակայքը՝ առնվազն 180 աստիճան Վահանակի տեղաշարժը ներքև/վերև՝ 300±20 մմ.; առջևի/հետևի` 110 մմ. ±5 մմ 2.7. Մոնիտոր և սենսորային կառավարման վահանակ. Համակարգը պետք է հագեցած լինի առնվազն 21,5, առանց շրջանակի մոնիտորով, լոծանելիությունը առնվազն 1920 x 1080; պայծառությունն ու կոնտրաստը կարգավորվող, պայծառության և կոնտրաստի ավտոմատ կարգավորում՝ կախված շրջակա միջավայրից:; դիտման անկյունը առնվազն 175 աստիճան: Մոնիտորը պետք է շրջվի մոտ 90 աստիճանով դեպի աջ և ձախ, ինչպես նաև թեքվի առնվազն 20 աստճան դեպի ետ և 80 աստճան դեպի առաջ: Կառավարման վահանակ առնվազն 13” բարձր զգայունության, հակաշողշողացող Full HD 1920 x 1080 էկրան, թվային պայծառություն և կոնտրաստի կարգավորմամբ: Վահանակի տեղակայման անկյունը կարգավորելի, միջակայք առնվազն՝ 50 աստիճան, դիտման անկյունը առնվազն՝ 175 աստիճան; սենսորային էկրանի ժեստերին աջակցող այդ թվում նուրբ ձեռնոցով օգտվելուց: Վահանակը պետք է լինի խմբագրվող սեղմակոճակներով: Ինտեռֆեյս՝ կլինիկական սցենարի վրա հիմնված 3D/4D օգտագործող; թվային TGC՝ 8 սլայդերով Հպման ժեստերը առնվազն՝ - ցուցադրել/հեռացնել նախընրած պատկերը սենսորային էկրանին - էջը վեր/ներքև կամ վերանայել պատկերները/կինո օղակները մեկ առ մեկ - ցուցադրել թաքնված մենյու նախագծված պատկերի վրա: - Սենսորային էկրանի վրա նախընտրած պատկերի պարամետրերի ճշգրտում, - չափումներ, մեծացում/փոքրացում, պտտում: 3. Հետազոտական ​​կիրառություններ Որովայն, Մանկաբարձություն, Գինեկոլոգիա, Սրտաբանություն,Փոքր օրգաններ, Ուրոլոգիա, Անոթային, Մանկաբուժություն, Նյարդային, Արտակարգ և կրիտիկական, Կոնքի հատակ 4. Սարքի աշխտանքային անհրաժեշտ ռեժիմներ և ֆունկցիաներ. 4.1. Պատկերավորման առաջադեմ մոտեցումների առկայություն՝ - Tissue Harmonic Imaging և Phase Shift Harmonic Imaging - Spatial Compound Imaging - Speckle Suppression Imaging - Auto Image Optimization` B-mode: Gain, TGC, LGC, Dehaze; Color: Gain; Power: Gain; PW: Scale, PRF - Frequency Compound Imaging - B steer - HD Scope - Smart Track - High Resolution Flow - Անոթների կեղծ պսևդոստերիոսկոպիկ պատկերավորում - Էլաստոգրաֆիա Strain Elastography 4.2. Պատկերավորման ռեժիմներ - B-Mode - Հետազոտման խորության տիրույթը առնվազն՝:1.5-40 սմ. - Կադրերի ահաճախականությունը առնվազն 800 կադր/ր - Տեսադաշտի լայնացում /FOV Size FOV/: կարգավորելի - Հիմնական և ներդաշնակ հաճախականության առնվազն երեք մակարդակ յուրաքանչյու րից: - Հարակից մինչև 6 B պատկերների միջինացնելով՝ պատկերի օպտիմալաացում և աղմուկների հեռացում - Դինամիկ տիրույթը ոչ պակաս ՝/Dynamic Range/ ոչ պակաս ՝/ 260 - Գծի խտությունը /Line Density/ ընտրովի: L, M, H, UH - Պատկերի պտույտներ /Rotation/ : 0, 90, 180, 270 աստճան - Հյուսվածքներին զգայուն պատկերավորում՝ ընդհանուր, մկանային, ճարպ, հեղուկ: - Պատկերի պարամետրերի օպտիմիզացիա ըստ ընթացիկ հյուսվածքների բնութագրերի - Մոխրագույնի սանդղակ /Gray Map/ առնվազն՝: 1-8 - Երանգային քարտեզ /Tint Map/ առնվազն՝ 8 երանգի - Պատկերի պրոֆիլի բարելավում, օպտիմալացում առնվազն 7 մակարդակ: 1-7, - Տարբեր անկյուններից պատկերների վերադրում և միջինացնում՝ առնվազն 3 մակարդակ - Ուժեղացման կարգավորումը սկանավորման գծի երկայնքով /LGC/ առնվազն՝ 8 մակարդակ - Մեկ տվիչի տարբեր պատկերի ներկայացում դիտարկման համար /Dual Live/ - Տեսադաշտի ընդլայնում պատկերների միացմամբ: - Լայնության սանդղակի ցուցադրում կամ թաքցնում: - Կոնտրաստի ավելացման և աղմուկների նվազեցման ֆունկցիա - Աղմուկների ճնշում առնվազն 6 մակարդակի՝ 0-6, - Ընթացիք ժամանակում պանորամային պատկերացում /Real-time panoramic imaging/: - Պատկերի հստակության բարձրացում ընտրված տարածքում - Մշուշի հեռացում առնվազն 0-30 մակարդակի - Ճառագայթի ուղղվածության կարգավորում առնվազն՝ 5 դիրք - Սեղանաձև պատկերավորում - Մեկ ընդլայնված պատկերի ստեղծման ֆունկցիա մի շարք անհատական պատկերների շրջանակներից: շ-Արագությունների տիրույթը պետք է ներառի առնվազն՝ 25-200 մմ/վրկ, - Դինամիկ տիրույթը առնվազն՝ 0-260, - Մոխարագույն սանդղակը առնվազն՝ 8 մակարդակի - Երանգանգային քարտեզ /Tint Map/ առնվազն 8 երանգի - Դիսփլեի ձևաչափ: V2: 3, V3: 2, H2: 3, V3: 1, FULL - Աղմուկների ճնշում և պատկերի հստակացում առնվազն 4 մակարդակի - Պատկերի պրոֆիլի մեծացում սահմանները տարբերելու համար Գունավոր դոպլեր պատկերում /Color Doppler Imaging/ -Արագությունների տիրութը պետք է ներառի առնվազն՝1.0- 97.0 սմ/վրկ: - Կադրերի հաճախականությունը ոչ պակաս 260 կադր/վրկ -PRF առնվազն՝ : 0.2-9.9 կՀց - Ճառագայթի արագ թեքում -ROI - Տվիչի աշխատանքային հաճախականության ընտրություն առնվազն ՝ 5, այդ թվում առնվազն 1 բարձր լուծանելիության հաճականություն -Հարակից ոչ պակաս 6 պատկերների միջինացնելով՝ պատկերի օպտիմալաացում և աղմուկների հեռացում - Աղմուկների ճնշում առնվազն 6 մակարդակի - Գունային քարտեզ - Հոսքերի օպտիմալացում: L, M, H - Առաջնահերթության ֆունկցիա՝ օգտագործվում է մոխրագույն մասշտաբի պատկերի կամ գույնի հոսքի ազդանշանի ցուցադրման առաջնահերթությունը սահմանելու համար - ՛՛Պատ՛՛ /Wall Filter/ տիպի կարգավորվող ցածր հոսքի զտիչի առկայություն - Գծերի խտության ընտրություն: L, M, H, UH: - Կրկնակի պատուհան /Dual Live/՝գործառույթ, որը թույլ է տալիս միաժամանակ ցուցադրել B ռեժիմի և գունային ռեժիմի պատկերները: - Գույների ինվերսիա: - B- ռեժիմում պատկերի առավելագույն լայնության սահմանում և գունային ռեժիմի ROI-ի լայնությամբ սահմանափակում: / - Հոսքի մեջ նշված արագության միջակայքի նշում հոսքի ֆունկցիան կամ հոսքի հատուկ արագության արժեքը ստուգելու համար - Հոսքի գունավորման ճշգրտության կարգավորման հնարավորություն - Պատկերի պարամետրերի օպտիմալացման ծրագիր՝ ըստ ընթացիկ ուսումնասիրության բնութագրերի - Գործառույթ, որը թույլ կտա կիրառել ստերեոսկոպիկ էֆեկտ անոթներում հոսքի վրա երեք մակարդակի՝ L, M, H:: - Արյան անոթների նուրբ կառուցվածքի ցուցադրման ուժեղացում: - Մեկ ընդլայնված պատկերի ստեղծման ֆունկցիա մի շարք անհատական պատկերների շրջանակներից: Power Doppler Imaging/Directional PDI -Արագությունների տիրույթը պետք է ներառի առնվազն՝ 1.0- 97.0 սմ/վրկ, -PRF առնվազն՝ : 0.2-9.9 կՀց - Ճառագայթի արագ թեքում - ROI - Տվիչի աշխատանքային հաճախականության ընտրություն արնվազն ՝ 5, այդ թվում առնվազն 1 բարձր լուծանելիության հաճականություն -Հարակից մինչև 6 պատկերների միջինացնելով՝ պատկերի օպտիմալաացում և աղմուկների հեռացում - Աղմուկների ճնշում առնվազն 6 մակարդակի - Գույնային քարտեզ - Հոսքերի օպտիմալացում: L, M, H - Առաջնահերթության ֆունկցիա՝ օգտագործվում է մոխրագույն մասշտաբի պատկերի կամ գույնի հոսքի ազդանշանի ցուցադրման առաջնահերթությունը սահմանելու համար - ՛՛Պատ՛՛ /Wall Filter/ տիպի կարգավորվող ցածր հոսքի առնվազն 8 մակարդակի զտիչի առկայություն - Գծերի խտության ընտրություն: L, M, H, UH: - Կրկնակի պատուհան /Dual Live/ ՝գործառույթ - Գույների ինվերսիա: B- ռեժիմում պատկերի առավելագույն լայնության սահմանում և գունային ռեժիմի ROI-ի լայնությամբ սահմանափակում: - Հոսքի գունավորման ճշգրտության կարգավորման հնարավորություն առնվազն 3 մակարդակի - Պատկերի պարամետրերի օպտիմալացման ծրագիր՝ ըստ ընթացիկ ուսումնասիրության բնութագրերի - Գործառույթ, որը թույլ կտա կիրառել ստերեոսկոպիկ էֆեկտ անոթներում հոսքի վրա երեք մակարդակի՝ L, M, H: - Արյան անոթների նուրբ կառուցվածքի ցուցադրման ուժեղացում: - Դինամիկ տիրույթը առնվազն 10-70 - Մեկ ընդլայնված պատկերի ստեղծման ֆունկցիա մի շարք անհատական պատկերների շրջանակներից: Իմպուլսային ալիքային դոպլեր -PRF:Միջակայքը պետք է ներառի 0.7-18.9 կՀց -Արագությունների տիրույթը պետք է ներառի առնվազն՝. 0.135-7.25 մ/վրկ - Միջին գիծը առնվազն: -4 ÷ 4, - Ճառագայթի անկյան կարգավորում -89÷89 աստճան - Անկյան արագ տեղադրում` -60, 0, 60 - Հետազոտվող ծավալի խորությունը ազատորեն ընտրվող - Տվիչի աշխատանքային հաճախականության ընտրություն արնվազն ՝ 5: -Արագությունների տիրույթը պետք է ներառի առնվազն՝ 25-200 մմ/վրկ, - Հետազոտվող հատվածի չափերի տիրույթը առնվազն՝:0.5-30մմ. -Դինամիկ տիրույթը առնվազն՝ 24-70 - Gray map - Tint Map - Պատկերի ցուցադրման համամասնությունների կարգավորումը: V2: 3, V3: 2, H2: 3, V3: 1, FULL - Սպեկտրի ինվերսիա - B պատկերը կամ B+Գունավոր պատկերը (Power) սկանավորվեն համաժամանակյա Դուպլեքս/Տրիպլեքս: - HPRF - Պատկերի պարամետրերի օպտիմալացման ծրագիր՝ ըստ ընթացիկ ուսումնասիրության բնութագրերի - Ժամանակի և տարածական լուծման միջև հավասարակշռությունը kարգավորում: 0-6: - Սպեկտրը հետագծելու և PW ռեժիմի պատկերի պարամետրերը ավտոմատ հաշվարկելու ֆունկցիա - Ավտոմատ հաշվարկի համար սրտի ցիկլի թվի սահմանում առնվազն՝ 1-5 - Սպեկտրի հետագծման զգայունության սահմանման ֆունկցիա առնվազն՝ 0-5 մակարդակ: - Հետագծելիս հարթ մակարդակը սահմանելու ֆունկցիա առնվազն՝ off, 1-4, մակարդակ: - Smart 3D - առկայություն - Panoramic imaging -առկայություն - Needle visualization - առկայություն - Strain Elastography - Լարվածության էլաստոգրաֆիա /Strain Elastography/ - Թափանցիկության արժեքի սահմանում: /Opacity/ 0-5 մակարդակի - Էլաստագրաֆիաի քարտեզի առկայություն, առնվազն՝ 6 - Հարթեցում առնվազն 5 մակարդակի - ROI - Ինվերսում - Display Format: V1: 1, H1: 1, FULL - Լարվածության սանդղակ /Strain Scale/ առնվազն՝ 0÷5 - Դինամիկ տիրույթը՝ առնվազն 0÷5 - Շոշափելիության մակարդակի կարգաբերում /E Sensitivity/ առնվազն 5 մակարդակ - IMT – առկայություն - Լրացուցիչ գործընթացներ Գործառույթ, որը թույլ կտա կիրառել ստերեոսկոպիկ էֆեկտ անոթներում հոսքի վրա; - Մանուկների Հիփի /Hip/ դիսպլոզիայի ավտոմատ չափում - Միզապարկի ծավալի ավտոմատ հաշվարկ - Ստանդարտացված աշխատանքային գործընթացի ուղեցույց/արձանագրություն - Հակավիրուսային ծրագրային փաթեթ - Ուսուցման ձեռնարկի ծրագրաիյն փաթեթ որպես ուղեցույց՝ ցուցադրելու հիմնական - սկանավորման հմտությունները - Պարտադիր ծրագրաին փաթեթներ - Abdomen/General Package - Obstetrics Package - Gynecology Package - Cardiology Package - Small Parts Package - Urology Package - Vascular Package - Pediatrics Package - Nerve Package - Emergency&Critical Package - Հետազոթունների արդյունքների պահեստավորում և կառավարում - Հաշվետվությունների ստեղծում՝ օգտագործելով հաշվետվության ձևերի առկա տվյալների բազան՝ պարամետրերը խմբագրելու և օգտագործողի սեփական ձևերը ստեղծելու հնարավորությամբ: Զեկույցների պահպանում PDF ձևաչափով՝ ակնթարթորեն տպելու հնարավորությամբ: - Օգտագործողի սեփական գործառնական պարամետրերի արագ պահպանում։ - Ֆայլերի պահպանում ցանցային կապի միջոցով; քննության գործընթացի ուսուցման օգնական; - Ստանդարտ արձանագրությունների ավտոմատ ստեղծում; - Բջջային սարքերին և հեռաբժշկության սարքավորումներին բարձր հստակությամբ տվյալներ փոխանցելու հավելված՝ Պատկերների պահպանում բարձր որակով BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4 ձևաչափերով; -RAW պատկերների պահպանում հետագա մշակման և չափումների համար; -RAW պատկերների ամբողջական մշակում բոլոր ռեժիմներում: -Կինո օղակների պահպանում առնվազն 160 վրկ տևողության՝ մշակման հնարավորությամբ; Հետադարձ կինո օղակների պահպանում առնվազն 120 վրկ՝ մշակման հնարավորությամբ; DVR – Թվային տեսաձայնագրիչ – Էկրանից նկարահանված տեսանյութերի պահպանման համար : -Ոչ պկաս քան 1TB HHD (կոշտ սկավառակ), առնվազն 2.250.000 կադր պահելու համար -Ուղղակի թվային պահեստավորում մեկ շրջանակի և կինոյի 2D, գունավոր և դոպլեր -Քննությունների կառավարում` ծրագրային աշխատատեղ, նախատեսված հիվանդների քննության կառավարման համար; -Հիվանդի քննության պատմության հարցում/ առբերում; Աջակցություն ընթացիկ և անցած քննությունների վերանայմանը; -Աջակցող չափումներ և հաշվարկներ արխիվացված քննության և պատկերների վրա. -Արտահանել պատկերներ BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4 ձևաչափով; -Աջակցեք կրկնօրինակում/ուղարկեք USB սարքերին, DVD-RW, CD-R, DVD+R, DVD-R, DVD+RW լրատվամիջոցներին. - Մատակարարման անհրաժեշտ տվիչներ /Transducers 1. Ուռուցիկ /Կոնվեքս, Curved array/ - Կիրառությունը /Application/: Small Organ, Musculoskeletal, Vascular, Abdomen, Pediatric, Thoracic/Pleural - Հաճախականության տիրույթը /Bandwidth/՝ առնվազն՝ 1.2-6.0 ՄՀց ներառող, ընդ որում՝B-mode: 1.2-3.8, 1.7-5.2, 2.0-6.0 MHz; Harmonic: 4.0, 5.0, 6.0 ՄՀց; Color: 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2 ՄՀց; HR Flow: 3.5 ՄՀց; PW: 1.8, 2.0, 2.5, 3.0, 3.2 ՄՀց: Բոլոր հաճախականությունների թուլատրելի տիրույթները՝ +/- 0.1 ՄՀց - Շառավիղը /Convex Radius/: ՝ 50 +/- 2 մմ.: - Էլեմենտների թիվը առնվազն՝ 128 - Հետազոտության առավելագույն խորությունը առնվազն՝ 40սմ 2. Գծային / Linear/ - Կիրառությունը /Application/: Small Parts, Musculoskeletal, Vascular, Abdomen, Pediatric, Thoracic/Pleural, Strain Elastographia - Հաճախականության տիրույթը /Bandwidth/ առնվազն: 3-13.0 ՄՀց տիրույթը ներառող, ընդ որում՝ B-mode 3.0-9.3, 5.4-11.2, 6.6-13.0 ՄՀց; Harmonic 9, 11, 12 ՄՀց; Color 3.8, 4.0, 5.0, 6.2, 6.5 ՄՀց; HR Flow: 7.3 ՄՀց; PW : 3.8, 4, 5, 6.2, 6.5 ՄՀց: Բոլոր հաճախականությունների թուլատրելի տիրույթները՝ +/- 0.1 ՄՀց - Տեսադաշտը՝: նորմալ 38+/-2mm., ընդլայնված 40 +/-2 մմ. - Էլեմենտների թիվը առնվազն 128: - Հետազոտության առավելագույն խորությունը առնվազն 35 սմ.: 4. Բոլոր վերը նշված տվիչնեի համար պետք է հնարավոր լինի առանձին պատվերով ձեռք բերել բիոպսիայի համար նախատեսված բազմակի օգտագործման ուղղորդներ: - Ֆիզիկական բնութագրեր /Physical Specification 1. Էլեկտրասնուցումը Ստանդարտ ցանցից ՝ լարումը : 220+/- 10%, Վ., Հաճախականությունը : 50 Հց. ստանդարտի: Ցանցից սպառող հզորությունը ոչ ավելի քան 550 ՎԱ. 2. Չափերը և քաշը Խորությունը ոչ ավելի քան: 840+/-40մմ Լայնությունը ոչ ավելի քան: 510+/-20մմ Բարձրությունը կարգավորվող, նվազագույնը՝: 1000+/-20 մմ. Քաշը ոչ ավելի քան ՝ 65 Kg. ստանդարտ կառուցվածքի դեպքում - Շրջակայքի պայմանները 1. Շահագործման պայմաններ Ջերմաստճան : 15-40 °C Հարաբերական խոնավություն՝ 30%-85% Մթնոլորտի ճնշում՝ 0.7-1 ատմ.. 2. Պահեստավորում և տեղափոխում Ջերմաստճան՝ -20- +55 °C Հարաբերական խոնավություն՝ 30%-95% Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 2 տարի։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված։ ՊաՊարտադիր մատակարաման են ենթակա վերը նշած բնութագրերին համապատասխանող՝ Հիմնական միավոր -1 հատ; կոնվեքսային տվիչ -1հատ; Գծային տվիչ- 1 հատ, տեսատպիչ-1հատ;. | դրամ | 4000000 | 1 | Աբովյան 54 | Համաձայնագիիրը ուժի մեջ մտնելուց 20օր հետո, 20 օրացույցային օրվա ընթացքում |

ՀՀ ՆԳՆ ՖԲՎ գլխավոր մասնագետ                                                        Ս․ Մանուկյան