| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | название/технические характеристики | Единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЫ |  |  |
| 1 | Новейшая звуковая цифровая панель управления оснащена FPGA с процессорами, которые работают по крайней мере 96 Khz по частоте. Панель управления громкостью должна иметь не менее 32 физических входов и не менее 16 физических выходов., кроме того, должен иметь возможность цифрового расширения как минимум до 48 входов и выходов. Консоль должна быть оснащена соответствующими регуляторами громкости (fader)-ами, а также должен быть оснащен цифровым регулируемым дисплеем с соответствующими цифровыми динамическими процессами и фильтрами. Также должен быть оснащен системой управления как входами, так и выходами. Модель DiGiCo SD10T от фирмы DiGiCo (производитель DiGiCo), или модель DiGiCo SD12 от фирмы DiGiCo (производитель DiGiCo), модель Allen & Heath SQ7 от фирмы Allen & Heath (производитель Allen & Heath). | # Штук | 1 |
| 2 | Смежная часть панели цифрового управления звуком, который подключается к цифровой панели управления звуком, добавляя входы не менее чем на 16 и выходы не менее чем на 8 соответствующая цифровая панель управления звуком (Stage box). | # Штук | 2 |
| 3 | Высокочастотный динамик с соответствующими вешалками Диапазон частот не менее (+/-3 dB) 60 Hz - 18 kHz в том числе Звуковая диафрагма не менее (-6 dB) H x V 110° x 10° Максимальное звуковое давление SPL 119-ից 141.3 dB Состоит из средне-низкочастотных компонентов: двух средне-низкочастотных динамиков размером 8-12 дюймов, а также одного высокочастотного динамика размером не менее 3 дюймов. Модель Meyer sound line от фирмы Meyer sound (производитель Meyer sound), модель L՛acoustc K3 от фирмы L՛acoustc (производитель L՛acoustc), модель D&B audiotechnik-KSL от фирмы D&B (производитель D&B), модель Adamson systems S10 от фирмы Adamson systems (производитель Adamson systems). | # Штук | 8 |
| 4 | Низкочастотный динамик: Диапазон частот не менее (+/-3 dB) 30 Hz - 100 kHz Максимальное звуковое давление SPL 120-ից 138 dB Составные части размером 18-21 дюймов с одной штукой на низких частотах. Динамик должен быть любой из этих производителей; Модель Meyer sound 2100LFC от фирмы Meyer sound (производитель Meyer sound), модель L՛acoustc SB18 от фирмы L՛acoustc (производитель L՛acoustc), модель D&B audiotechnik V-SAB от фирмы D&B audiotechnik (производитель D&B audiotechnik), модель Adamson systems CS119 от фирмы Adamson systems (производитель Adamson systems). | # Штук | 4 |
| 5 | Динамики, работающие в общем диапазоне, используемом на сцене: Диапазон частот не менее (+/-3 dB) 50 Hz - 20 kHz в том числе Максимальное звуковое давление SPL 125 dB Диапазон охвата звука по горизонтали должен составлять 60-90 градусов включительно и вертикальная диафрагма 40-60 градусов включительно. Ингредиенты размером 10-15 ведер для средне - и высокочастотных и размером не менее 1,75 дюйма для высокочастотных. Динамики также должны быть оснащены крепежными деталями которые необходимо закрепить на стене или положить на пол. Модель Meyer sound MGF от фирмы Meyer sound (производитель Meyer sound), модель L՛acoustc X15HIQ от фирмы L՛acoustc (производитель L՛acoustc), модель D&B audiotechnik M4 от фирмы D&B audiotechnik (производитель D&B audiotechnik), модель Adamson systems M12 от фирмы Adamson systems (производитель Adamson systems). | # Штук | 4 |
| 6 | Усилители, предназначенные для динамиков. Усилители должны иметь мощность 8,4,2 ом, должны быть оснащены системой управления должен иметь не менее 4 независимых управляемых входа и не менее 4 независимо управляемых розеток общая мощность должна составлять не менее 12 000 Вт при сопротивлении 2 ом. Модель Lab Gruppen D120:4L от фирмы Lab Gruppen (производитель Lab Gruppen)или модель Meyer sound D120:4L от фирмы Meyer sound (производитель Meyer sound), модель L՛acoustc LA12X от фирмы L՛acoustc (производитель L՛acoustc), модель D&B audiotechnik 40D от фирмы D&B audiotechnik (производитель D&B audiotechnik), модель LAB GRUPPEN от фирмы Adamson systems (производитель Adamson systems). | # Штук | 2 |
| 7 | Сигнальные кабели, предназначенные для подачи звукового сигнала европейского производства. Модель Cordial CMK 222 от фирмы Cordial (производитель Cordial) или эквивалент модель Sommer cable SC-ALBEDO MK2 от фирмы (производитель Sommer cable) ,модель PRO SNAKE 31001от фирмы PRO (производитель PRO). | Метр | 500 |
| 8 | # Разъем для кабелей звуковой сигнализации с 3 ножками. # Модель Neutrik NC3 FXX от фирмы Neutrik соответствующий образец (производитель Neutrik) или эквивалент модель Seetronic-SCSM3 от фирмы Seetronic (производитель Seetronic), модель Hicon-HI-X3CM-HD-B от фирмы Hicon (производитель Hicon). | # Штук | 50 |
| 9 | Разъем для кабелей звуковой сигнализации с 3 ножками. Модель Neutrik NC3 MXX от фирмы Neutrik (производитель Neutrik) соответствующий образец или эквивалент модель Seetronic-SCS F3 от фирмы Seetronic (производитель Seetronic), модель Hicon-HIX3CF-G от фирмы Hicon (производитель Hicon). | # Штук | 50 |
| 10 | Разъем для кабелей звуковой сигнализации, предназначенный для динамиков. Модель Neutrik NL4 от фирмы Neutrik (производитель Neutrik) соответствующий образец или эквивалент модель Amphenol-SP-4-F от фирмы Amphenol (производитель Amphenol),модель Setronic-SL4FX от фирмы Setronic (производитель Setronic). | # Штук | 30 |
| 11 | Микрофон предназначен для общего озвучивания, чтобы сделать речь актеров более разборчивой. Модель SHURE MX202 от фирмы SHURE (производитель SHURE)или эквивалент модель Sennheiser MZC 30W от фирмы Sennheiser (производитель Sennheiser),модель AKG CHM99BK от фирмы AKG (производитель AKG). | # Штук | 8 |
| 12 | Микрофоны с дистанционным управлением, предназначенные для проведения выступлений или для певцов: Динамик должен иметь цифровое качество звука не менее 24 бит/ 48 килогерц и работать с системой кодирования звука AES-256 бит. Микрофоны должны состоять как для захвата рукой, так и для крепления к голове. Модель SHURE QLXD 124 от фирмы SHURE (производитель SHURE) или модель DPA 4488 headset от фирмы DPA (производитель DPA), или модель Seenheiser EW-DX835-S от фирмы Seenheiser (производитель Seenheiser). | # Штук | 4 |
| 13 | Распределительный разветвитель микрофонной антенны с дистанционным управлением с ИК-антеннами и соответствующими кабелями длина которых должна составлять 20-24 м. сопротивление 50-55 ом. Распределительный усилитель SHURE UA845UWB, с SHURE UA 874 антеннами (в комплекте 2 шт.) (производитель SHURE), или эквивалент распределительный усилитель Seenheiser-AC41 (производитель Seenheiser). Распределительный усилитель Seenheiser-AC41 с Sennheiser ADP UHF/Passive directional axternal antenna антеннами (в комплекте 2 шт.) (производитель Sennheiser), распределительный усилитель RF Venue 4Zone Antenna Combiner с RF Venue Diversity Fin антеннами (производитель RF Venue) (в комплекте 4 шт). | # комплект | 1 |

| ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |  | ПОКУПАТЕЛЬ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |