ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Ապրանքի |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Ամբողջական անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | 33111340/502 | Ուլտրաձայնային թերապիայի սարք | УЗТ 1.02Ф սարքն օգտագործվում է բժշկական և կոսմետոլոգիական հաստատություններում՝ բուժական և կանխարգելիչ նպատակներով։ Այն կիրառվում է մաշկի, ներքին օրգանների, հենաշարժական և նյարդային համակարգի հիվանդությունների բուժման համար։ Տեխնիկական բնութագրեր • Աշխատանքային ռեժիմներ՝ շարունակական, իմպուլսային • Աշխատանքային հաճախություն՝ 0.88 ՄՀց • Իմպուլսների հաճախություն՝ 50 Հց • Ուլտրաձայնային ճառագայթիչների քանակը՝ 2 հատ • Իմպուլսների տևողություն՝ o Իմպուլսային ռեժիմում՝ 2 / 4 / 10 մվ o Շարունակական ռեժիմում՝ շարունակական • Արդյունավետ ինտենսիվություն՝ 0.05 – 1.0 Վտ/սմ² • Աշխատանքային ռեժիմի կարգաբերման ժամանակը՝ 30 վ • Շարունակական աշխատանքի տևողությունը՝ մինչև 6 ժ • Ժամաչափի սահմանման տիրույթ՝ 1-30 րոպե • Կառավարման եղանակ՝ էլեկտրամեխանիկական • Կոնտակտի վերահսկում՝ կա • Ճառագայթիչների գերտաքացման պաշտպանություն՝ կա • Աշխատանքային հոսանքի լույսային ցուցում՝ կա • Չափսեր՝ o Էլեկտրոնային բլոկ՝ 260×218.5×108.5 մմ o Ճառագայթիչներ՝ 150×86×40 մմ • Քաշ՝ o Էլեկտրոնային բլոկ՝ 2 կգ o Համալիրը՝ 0.4 կգ • Սնուցում՝ 220 Վ, 50 Հց • Սնուցման հզորություն՝ 45 Վտ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված։ Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացնում է մատակարարը։ |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ*

Драмов РА

| Товар |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер предусмотренного приглашением лота | Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Полное название | Техническая характеристика |
| 1 | 33111340/502 | Аппарат ультразвуковой терапии | Устройство UZT 1.02 F используется в медицинских и косметологических учреждениях в лечебных и профилактических целях. Его применяют для лечения заболеваний кожи, внутренних органов, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Технические характеристики • Режимы работы: непрерывный, импульсный • Рабочая частота: 0,88 МГц • Частота импульсов: 50 Гц • Количество ультразвуковых излучателей: 2 шт. • Продолжительность импульсов՝ o в импульсном режиме: 2 / 4 / 10 мс o в непрерывном режиме: непрерывный • Эффективная интенсивность: 0,05-1,0 Вт / см2 • Время настройки рабочего режима: 30 с • Продолжительность непрерывной работы: до 6 часов • Диапазон установки таймера: 1-30 минут • Способ управления: электромеханический • Контроль контактов: есть • Защита от перегрева излучателей: есть • Световая индикация рабочего тока: есть • Размеры՝ o электронный блок: 260×218,5×108,5 мм o радиаторы: 150×86×40 мм • Вес՝ o электронный блок: 2 кг o комплекс: 0,4 кг • Питание: 220 В, 50 Гц • Мощность питания: 45 Вт Товар должен быть новым, неиспользованным. Транспортировка и установка осуществляется поставщиком. |