| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV | անվանումը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | տեխնիկական բնութագիրը | наименование | техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44311100 | բազմերակ մետաղալարեր /сип 2*10/ | մետր | 12500 | Մետաղալար՝ SIP 2X10: Նոմինալ լարում՝ ոչ պակաս 660 Վ, 1000 Վ։ Միջուկների քանակը՝ 2, Միջուկի լայնական հատույթ, մմ²՝ 10, Միջուկի նյութը՝ ալյումին (2-րդ դաս՝ համաձայն ԳՕՍՏ 22483-ի), Մեկուսացում՝ լուսակայուն ջերմակայուն պոլիէթիլեն (TSPE): Սեղմված հոսանքատար միջուկի արտաքին տրամագիծը՝ նվազագույնը՝ 3.80 մմ, առավելագույնը՝ 4.15 մմ։ Հարաբերական խոնավություն՝ 98% 35 C° ջերմաստիճանում։ Միջուկների քանակը և լարի անվանական լայնական հատույթը՝ 2 հատ x 10 մմ2։ Հաղորդիչ միջուկի առավելագույն թույլատրելի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 70°C։ Հետևյալ տեղեկությունները նշված են միջուկներից մեկի մեկուսացման արտաքին մասում՝ ձեռնարկության անվանումը, արտադրության տարեթիվը, ապրանքի ապրանքանիշը, ինչպես նաև չափիչի նշումները. Մետաղալարը տեղադրվում է առնվազն -20°C ջերմաստիճանում (առանց նախնական տաքացման), Մետաղալարերի քանակը և անվանական լայնական հատույթը՝ 2X10, մետաղալարերի թույլատրելի հոսանքի բեռները t° 25C ջերմաստիճանում և 6 մ/վրկ քամու արագության դեպքում՝ ոչ պակաս 50Ա, 1 վայրկյանում հնարավոր առավելագույն կարճ միացման հոսանքը ոչ պակաս 0.6 կԱ է, մետաղալարերը պետք է դիմացկուն լինեն շատ ցածր շրջակա միջավայրի ջերմաստիճաններին մինչև -60°C, տրամագիծը՝ ոչ պակաս 14.0 մմ, 1000 մ երկարության համար վերահաշվարկված հաստատուն հոսանքի միջուկի R-ը T° 20C° ջերմաստիճանում չպետք է լինի ավելի քան -3.08 Օհմ, աշխատանքային ջերմաստիճանը պետք է լինի +50-ից մինչև -60C° միջակայքում, Օգտագործման նորմալ պայմաններում առավելագույն ծառայության ժամկետը մոտավորապես 25 տարի է։ Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը՝ համապատասխան նշված բնութագրի: | многожильные провода /сип 2*10/ | Провод: СИП 2Х10: Номинальное напряжение: не менее 660 В, 1000 В. Количество жил: 2. Сечение жилы, мм²: 10. Материал жилы: алюминий (2-го класса по ГОСТ 22483). Изоляция: светостойкий термостойкий полиэтилен (ТСПЭ). Наружный диаметр сжатой токопроводящей жилы: минимальный: 3,80 мм, максимальный: 4,15 мм. Относительная влажность воздуха: 98% при температуре 35 °C. Количество жил и номинальное сечение провода: 2 шт. х 10 мм². Максимально допустимая рабочая температура токопроводящей жилы: 70 °C. На внешней стороне изоляции одной из жил указана следующая информация: наименование предприятия, год изготовления, марка изделия, а также маркировка счётчика. Провод монтируется при температуре не ниже -20°С (без предварительного подогрева), Количество и номинальное сечение жил 2Х10, Допустимые токовые нагрузки проводов при температуре t° 25°С и скорости ветра 6 м/с не менее 50А, Максимально возможный ток короткого замыкания за 1 секунду не менее 0,6 кА, Провода должны быть стойкими к очень низким температурам окружающей среды до -60°С, Диаметр не менее 14,0 мм, Сопротивление жилы постоянного тока в пересчете на длину 1000 м при температуре T° 20С° не должно быть более -3,08 Ом, Рабочая температура должна быть в диапазоне от +50 до -60С°, Максимальный срок службы в нормальных условиях эксплуатации ориентировочно 25 лет. На этапе поставки должен быть представлен сертификат в соответствии с указанными характеристиками. |
| 2 | 31331280 | Էլեկտրական լար, պղնձյա, բազմաջիղ, ՊՊՎ 2*2,5 մմ2 | մետր | 500 | ՊՊՎ 2x2.5 մետաղալար, հարթ PVC մեկուսացում, միջուկի անվանական խաչմերուկ 2,5 մմ2, Միջուկների քանակը՝ 2: Հիմնական նյութը՝ պղինձ, Մեկուսիչ մետաղալար ppv 2x2 5: Անվանական փոփոխական լարում 450/750 Վ մինչև 400 Հց հաճախականությամբ Անվանական DC լարումը 1000 Վ, Շարունակական հոսանքի կրող հզորություն ոչ պակաս 30 Ա, Մեկուսացման դիմադրություն 20 °C ջերմաստիճանում 1 ՄՕմ կմ-ից ոչ պակաս, Մեկուսացման դիմադրություն 70 °C ջերմաստիճանում ոչ պակաս, քան 0,01 ՄՕմ կմ, Լարերի ջեռուցման թույլատրելի ջերմաստիճանը 70 °C է Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը -50...+70 °C Ծառայության ժամկետը առնվազն 15 տարի արտադրության օրվանից: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել սերտիֆիկատը՝ համապատասխան նշված բնութագրի: | Электрический провод, медный, многожильный, ППВ 2*2,5 мм2 | Провод ППВ 2х2,5, плоская ПВХ-изоляция, номинальное сечение жилы 2,5 мм2, количество жил: 2. Основной материал: медь, Изолированный провод ппв 2х2 5. Номинальное напряжение переменного тока 450/750 В частотой до 400 Гц Номинальное напряжение постоянного тока 1000 В, Длительная нагрузочная способность по току не менее 30 А, Сопротивление изоляции при температуре 20 °С не менее 1 МОм·км, Сопротивление изоляции при температуре 70 °С не менее 0,01 МОм·км, Допустимая температура нагрева проводов — 70 °С. Диапазон рабочих температур -50...+70 °С Срок службы не менее 15 лет с даты изготовления. При доставке предъявите сертификат в соответствии с указанными характеристиками. |
| 3 | 31512360 | լուսարձակներ | հատ | 30 | Լուսարձակներ անհրաժեշտ փողոցային լուսավորման համար նախատեսված սյուներին տեղադրվող և Լուսավորման անկյունի կարգավորմամբ: Սյուներին լուսարձակների ամրացող մասի տրամագիծը 50սմ +/-5%, Աշխատանքային լարում՝ 85-265V, Հզորություն՝ 100 Վտ, Աշխատանքային հաճախականություն՝ 50-60 Hz, Լուսային հոսք ոչ պակաս՝ 14000 LM, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -50C-ից +50C TC-80C, Երկարակեցություն՝ 50 000 ժամից ոչ պակաս, Հզորության գործակից՝ ոչ պակաս 0.98, Գագաթնակետային լարումներից պաշտպանվածություն՝ ոչ պակաս 10 KV, Արտաքին մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանվածություն լրիվ լուսատուի համար IP67, Օպտիկական մասի պաշտպանվածություն՝ ոսպնյակ պաշտպանիչ ապակի, Իրանի նյութ՝ ձուլված ալյումին, Կցորդման տրամագիծ՝ 48-50 մմ: Օպտիկա ոսպնյակի ապակի Չափ՝ ոչ պակաս 470×170×60մմ, Քաշը՝ ոչ պակաս 1,5 կգ, Լուսադիոդների քանակ՝ ոչ պակաս 100 հատ, Փոխկապակցված գունային ջերմաստիճան՝ մինչև 4000 Կելվին: Լուսատուն պետք է ունենա առանձին մատրիցա և երկու բլոկ: Երաշխիքային ժամկետ՝ 3 տարի կամ ավելի: Հետերաշխիքային սպասարկում՝ 2 տարի: Առաջարկվող լուսատուի հզորությունը պետք է ապահովի առնվազն 100 էներգախնայողություն համեմատած 250Վտ նատրիումային լամպի հզորությանը: Մատակարարը պետք է ապահովի լուսատուների պահեստամասերը՝ լուսատուների երաշխիքային ժամկետի ընթացքում խափանման դեպքում: Այլ պայմաններ՝ 1. Լուսատուների օպտիկական մասերը պետք է պատրաստված լինեն ջերմակայուն և հարվածակայուն նյութերից, որոնք պետք է կայուն լինեն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման նկատմամբ և պետք է ապահովեն աշխատանքային երկարակեցություն: 2. Լուսատուները պետք է ունենան մոդելի և դրա տեխնիակական նկարագրի մասին տեղեկատվության հստակ նշում (հավելյալ կարող է նաև տրամադրվել տեղեկատվություն ԼԴ-ի, սնուցման սարքի և արտադրման երկրի մասին): 3. Պետք է տրամադրվեն միացման սխեմաներ և ցուցումներ: 4. Լուսատուները պետք է ապահովեն գեղագիտական տեսքը և ունենան ժամանակակից տեսք: Փաթեթավորված, նոր, շահագործման ձեռնարկով (անձնագիր): Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել լուսատուների սերտիֆիկատը՝ համապատասխան նշված բնութագրի: | Светильники | Прожекторы для уличного освещения, предназначенные для установки на столбы и имеющие регулируемый угол освещения. Диаметр части прожектора, крепящейся к опорам 50см +/-5%, Рабочее напряжение: 85-265В, Мощность: 100Вт, Рабочая частота: 50-60Гц, Световой поток не менее 14000 Лм, Рабочая температура: от -50С до +50С ТС-80С, Срок службы: не менее 50000 часов, Коэффициент мощности: не менее 0,98, Защита от пиковых напряжений: не менее 10 кВ, Защита от внешних атмосферных воздействий для всего светильника IP67, Защита оптической части: защитное стекло линзы, Материал корпуса: литой алюминий, Диаметр крепления: 48-50 мм. Размеры линз оптики: не менее 470×170×60 мм, Масса: не менее 1,5 кг, Количество светодиодов: не менее 100 шт., Общая цветовая температура: до 4000 Кельвинов. Светильник должен иметь отдельную матрицу и два блока. Гарантийный срок: 3 года и более. Постгарантийное обслуживание: 2 года. Мощность предлагаемого светильника должна обеспечивать экономию электроэнергии не менее 100 по сравнению с мощностью натриевой лампы мощностью 250 Вт. Поставщик обязан предоставить запасные части для светильников на случай выхода из строя светильников в течение гарантийного срока службы светильников. Другие условия: 1. Оптические части светильников должны быть изготовлены из термостойких и ударопрочных материалов, устойчивых к ультрафиолетовому излучению и обеспечивающих длительный срок службы. 2. На светильниках должна быть четко указана информация о модели и ее техническое описание (дополнительно может быть указана информация о светодиоде, источнике питания и стране-производителе). 3. Необходимо предоставить схемы подключения и инструкции. 4. Светильники должны обеспечивать эстетичный внешний вид и иметь современный вид. Упакованный, новый, с инструкцией по эксплуатации (паспортом). На этапе поставки предоставьте сертификат на светильники в соответствии с указанными характеристиками. |
| 4 | 31512360 | լուսարձակներ | հատ | 100 | Լուսարձակներ անհրաժեշտ փողոցային լուսավորման համար նախատեսված սյուներին տեղադրվող: Սյուներին լուսարձակների ամրացող մասի տրամագիծը 50սմ +/-5%: Հոսանքի լարումը /V/ - AC85-265, Ցանցի հաճախականությունը /Hz/ - 50-60, Սպառվող հզորությունը /W/ - 50 վատ, Լուսային հոսք /Lm/ - ոչ պակաս 8400 լյումեն, Հզորության գործակից /pf/ »0.98, Գունահաղորդման ինդեքս /Ra/ - »80, Գունային ջերմաստիճան /K/ - 3500-ից մինչև 4000, Լուսադիոդների քանակը – 55-60 հատ, Ջերմադիմացկունություն C - 50_+50, Լույսի ճառագայթի անկյուն – 120, Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան – ոչ պակաս IP 65 Աշխատանքային ժամ – 40000 - 50 000, Չափսերը /սմ/ - 40*12*5 – 48*16*8, Քաշը /kg/ - 1-1,5 կգ: Լուսատուն պետք է բաղկացած լինի առանձին մատրիցայից և առանձին դրայվերից: Դրայվերի պարամետրերը. 60 վատ, չափսը՝ ոչ պակաս – 90/30/20մմ, INPUT-85-265 վոլտ. Ta-45 C, Tc-70C, ոչ պակաս - IP65: Դրայվերը պետք է ունենա հատուկ պաշտպանիչ մեկուսիչ շերտ (ոչ պլաստիկ): Փաթեթավորված, նոր, շահագործման ձեռնարկով (անձնագիր): Երաշխիքային ժամկետը 3 տարի: Հետերաշխիքային սպասարկում՝ 2 տարի: Մատակարարման փուլում կից ներկայացնել լուսատուների սերտիֆիկատը՝ համապատասխան նշված բնութագրի: | Светильники | Прожекторы устанавливаются на столбах, предназначенных для уличного освещения. Диаметр части прожекторов, крепящейся к опорам, составляет 50 см +/-5%. Напряжение /В/ - AC85-265, Частота /Гц/ - 50-60, Потребляемая мощность /Вт/ - 50 Вт, Световой поток /Лм/ - не менее 8400 люмен, Коэффициент мощности /pf/ »0,98, Индекс цветопередачи /Ra/ - »80, Цветовая температура /К/ - от 3500 до 4000, Количество светодиодов - 55-60 шт., Теплостойкость С - 50_+50, Угол светового пучка - 120, Степень защиты от воздействий окружающей среды - не менее IP 65, Время работы - 40000 - 50 000, Габариты /см/ - 40*12*5 – 48*16*8, Вес /кг/ - 1-1,5 кг. Светильник должен состоять из отдельной матрицы и отдельного драйвера. Параметры драйвера: 60 ​​Вт, размер не менее – 90/30/20 мм, ВХОД-85-265 вольт. Та-45 С, Тс-70С, не менее - IP65. Драйвер должен иметь специальный защитный изоляционный слой (не пластиковый). Упакованный, новый, с инструкцией по эксплуатации (паспортом). Гарантийный срок 3 года. Постгарантийное обслуживание: 2 года. На этапе поставки предоставьте сертификат на светильники в соответствии с указанными характеристиками. |

- Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված։ Գործարանային փաթեթավորումը  պարտադրիր է :

- Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրականացնի մատակարարը:

- • Продукт должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна.

- • Транспортировка и обращение с продуктом должны осуществляться поставщиком.

**<<Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

**В соответствии со статьей 13 части 5 Закона Республики Казахстан о закупках, если в характеристиках любого предмета закупки содержится претензия или ссылка на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретные источник или производитель, в этом случае участники могут представить эквивалент данного предмета закупки, одновременно предоставив характеристики данного предмета закупки, которые должны быть представлены вместе с заявкой.