Мусорный бак 660л

Объём: 660 л

Длина: 1240 мм ±5%

Длина: 1370 мм ±5% с ручками для мусороуборочного манипулятора

Глубина: 780 мм ±5%

Высота: 1220 мм ±5%

Вес: 38 кг ±5%

Грузоподъёмность без учёта веса мусорного контейнера: не менее 265 кг

Цвет: зелёный

Диаметр колёс: 200 мм ±2 мм

Гарантия завода: 1 год

Описание мусорного контейнера:

Конструкция, параметры и требования безопасности должны соответствовать требованиям стандартов EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 и ISO 14001.

Материал: полиэтилен высокой плотности низкого давления (HDPE), соответствующий международному стандарту EN 840. Контейнер должен быть установлен на 4 передвижных колесах, которые крепятся к раме контейнера посредством металлической конструкции. Колеса должны быть изготовлены из полиэтилена высокой плотности черного цвета, а шины – из резины высокой плотности диаметром 200 мм ± 2 мм. Два колеса должны иметь тормозную систему. Колеса вращаются вокруг вертикальной оси. Шины /колеса/ должны быть сменными։

Мусорный бак должен иметь дополнительную конструкцию крепления для ручки манипулятора мусорного бака. Он имеет крышку, открывающуюся как минимум на двух петлях сверху, которая имеет как минимум три ручки для открывания: две по бокам и одну спереди.

Мусорный бак должен иметь действующие сертификаты соответствия стандартам ISO 9001, ISO 14001, RAL-GZ 951 и EN 840, предъявление которых является обязательным при поставке. Сертификат соответствия EN 840 должен четко отражать объем, вес, грузоподъемность и габариты продукции, проверенные сертифицирующим органом. Предельно допустимые отклонения параметров мусорных баков составляют ±5%. Указанные отклонения по объёму мусорных баков не допускаются – объём должен быть не менее 660 литров.

Мусорный бак должен быть новым, изготовленным не позднее 2024-2025 годов, ранее не бывшим в употреблении и не проходившим ремонт. Внешний вид мусорного бака представлен на приложенном изображении.