ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Էլեկտրակական մեքենաների լիցքավորման կայան, նախատեսված VOLVO EX40 BEV էլեկտրական մեքենայի համար։ Պատի վրա ամրացվող DC արագ լիցքավորման սարքավորում՝ եվրոպական CCS2 (Combined Charging System Type 2) ստանդարտով։

Միացման տեսակը՝  եռաֆազ, լարումը առնվազն 380 Վ, հաճախականությունը 50 Հց (թույլատրելի շեղում՝ ±5%), Ելքային լարում՝ 200V – 750V DC, ելքային հոսանքի հզորություն՝ մինչև 50Ա, լիցքավորման նվազագույն հզորությունը  20 կՎտ, չափսեր (Ե×Լ×Խ)՝ 600 × 470 × 100 մմ (թույլատրելի շեղումը 10%): Մալուխի երկարությունը՝ առնվազն 7 մետր։

Գերհոսանքի, գերլարման և թերլարման պաշտպանության համակարգ: Վթարային հոսանքի հայտնաբերման համակարգ, շրջակա օդի ջերմաստիճանի միջակայք՝ -30°C-ից +55°C

Տեղադրման աշխատանքների իրականացման համար անհրաժետ են մալուխ 5*6 20-22 մետր, մետաղական տուփ միակցիչի համար։ Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված։

Մատակարարումը և տեղադրումը (ներառյալ բոլոր պահանջվող աշխատանքները և սարքավորումները) պետք է իրականացնի Վաճառողը իր միջոցներով։ Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зарядная станция для электромобилей, разработанная для электромобиля VOLVO EX40 BEV. Настенное устройство для быстрой зарядки постоянным током, соответствующее европейскому стандарту CCS2 (комбинированная система зарядки типа 2).

Тип подключения: трехфазное, напряжение не менее 380 В, частота 50 Гц (допустимое отклонение: ±5%), выходное напряжение: 200 В – 750 В постоянного тока, выходная сила тока: до 50 А, минимальная мощность зарядки: 20 кВт, габаритные размеры (В×Ш×Г): 600 × 470 × 100 мм (допустимое отклонение: 10%). Длина кабеля: не менее 7 метров.

Система защиты от перегрузки по току, перенапряжения и пониженного напряжения. Система обнаружения токов короткого замыкания, диапазон температур окружающего воздуха: от -30°C до +55°C

Для проведения монтажных работ вам понадобится кабель 5*6 длиной 20-22 метра и металлическая коробка под разъем. Товар должен быть новым и неиспользованным.

Поставка и монтаж (включая всю необходимую рабочую силу и оборудование) осуществляются Продавцом за свой счет. Гарантийный срок: не менее 365 дней с момента поставки.