| # Տեխնիկական բնութագիր* Մասիս համայնքի կարիքների համար խաղասարքերի ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ Անվանում | Չափերը(մմ) | Տեսքը | Չափ. միավորը և քանակ | Միավորի արժեք /ՀՀ դրամ/ | Ընդամենը /ՀՀ դրամ/ | Տեխնիկական բնութագիր |
| 1 Խաղասարք | 7500x7600x5500 |  | հատ 2 | 4 020 000 | 8 040 000 | Արտաքին չափսեր 7500 մմ x 7600 մմ x 5500 մմ։ Հիմնական կառուցվածքային խողովակները՝ Պողպատե խողովակ՝ Ø114 մմ, 2–2,5 մմ պատի հաստությամբ։ Խողովակների արտաքին ծածկույթը՝ հակակոռոզիոն պոլիմերային փոշեներկում։ Պլաստիկ տարրերը պետք է պատրաստված լինեն բարձր ամրության պոլիէթիլենից (LLDPE) ոչ տոքսիկ հումքից, հաստությունը ոչ պակաս, քան 8 մմ։ Բոլոր դետալները պետք է դիմացկուն լինեն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների, ջերմաստիճանի տատանումների և մեխանիկական ազդեցության նկատմամբ։ Օգտագործման տարիքային խումբ՝ 3-12 տարեկան երեխաների համար։ Տեղադրումն իրականցվում է բետոնացման եղանակով առնվազն 300 մմ տրամագծով 500 մմ խորությամբ փոսեր մեջ։ Նախատեսված է բացօթյա (խաղահրապարակներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, զբոսայգիներ) տարածքների համար։ |
| 2 Խաղասարք | 9000x7500x4300 |  | հատ 3 | 2 616 000 | 7 848 000 | Արտաքին չափսեր 9000x7500x4300 մմ։ Հիմնական կառուցվածքային խողովակները՝ Պողպատե խողովակ՝ Ø114 մմ, 2–2,5 մմ պատի հաստությամբ։ Խողովակների արտաքին ծածկույթը՝ հակակոռոզիոն պոլիմերային փոշեներկում։ Պլաստիկ տարրերը պետք է պատրաստված լինեն բարձր ամրության պոլիէթիլենից (LLDPE) ոչ տոքսիկ հումքից, հաստությունը ոչ պակաս, քան 8 մմ։ Բոլոր դետալները պետք է դիմացկուն լինեն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների, ջերմաստիճանի տատանումների և մեխանիկական ազդեցության նկատմամբ։ Օգտագործման տարիքային խումբ՝ 3-12 տարեկան երեխաների համար։ Տեղադրումն իրականցվում է բետոնացման եղանակով առնվազն 300 մմ տրամագծով 500 մմ խորությամբ փոսեր մեջ։ Նախատեսված է բացօթյա (խաղահրապարակներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, զբոսայգիներ) տարածքների համար։ |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ |  |  |  |  | 15 888 000 |  |

*Խաղասարքերը պետք է լինեն նոր /չօգտագործված/: Խաղասարքրեը առավելապես տեղադրվելու են Մասիս քաղաքում, իսկ մեկը՝ Մասիս համայնքի Ղուկասավան բնակավայրում: Տեղադրման հստակ վայրերը կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից:

Խաղասարքերի բեռնումը, տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումն իրականացվելու է Կատարող կազմակերպության ուժերով և միջոցներով: Ընդ որում, տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքները՝ բետոնացում, ամրացում և այլն, կատարելու է Մատակարարը:

Կատարող կազմակերպությունը պայմանագիրը կնքելիս պետք է Պատվիրատուին ներկայացնի համապատասխանության և անվտանգության հավաստագրեր տեղադրվող յուրաքանչյուր ապրանքի համար /եթե կիրառելի է/:

Ապրանքների մատակարարման և տեղադրման կատարման ժամկետ է սահմանվում համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 30 օրացուցային օրը:

Երաշխիքային ժամկետը չի կարող նվազ լինել 365 օրացուցային օրվանից: