| # Технические характеристики* Закупка игрового оборудования для нужд общины Масис |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нейминг | Размеры (мм) | Появление | Количество | Стоимость единицы товара /армянский драм/ | Общий /армянский драм/ | Технические характеристики |
| 1 Игровая консоль | 7500x7600x5500 |  | 2 шт. | 4 020 000 | 8 040 000 | Внешние размеры: 7500 мм x 7600 мм x 5500 мм. Основные несущие трубы: стальная труба диаметром 114 мм, толщина стенки 2–2,5 мм. Внешнее покрытие труб: антикоррозионное полимерно-порошковое. Пластиковые элементы должны быть изготовлены из высокопрочного полиэтилена (ЛПЭНП).нет токсичный из сырья, толщиной не менее 8 мм. Все детали должны быть устойчивы к ультрафиолетовому излучению, перепадам температур и механическим воздействиям. Возрастная группа использования: для детей от 3 до 12 лет. Монтаж осуществляется методом бетонирования в скважины диаметром не менее 300 мм и глубиной 500 мм. Предназначен для установки на открытых площадках (детские площадки, школы, детские сады, парки). |
| 2 Игровая консоль | 9000x7500x4300 |  | 3 шт. | 2 616 000 | 7 848 000 | Внешние размеры: 9000x7500x4300 мм. Основные несущие трубы: стальная труба диаметром 114 мм, толщина стенки 2–2,5 мм. Внешнее покрытие труб: антикоррозионное полимерно-порошковое покрытие. Пластиковые элементы должны быть изготовлены из высокопрочного полиэтилена (ЛПЭНП) – нетоксичного сырья, толщиной не менее 8 мм. Все детали должны быть устойчивы к ультрафиолетовому излучению, перепадам температур и механическим воздействиям. Возрастная группа использования: для детей от 3 до 12 лет. Монтаж производится методом бетонирования в приямки диаметром не менее 300 мм и глубиной 500 мм. Предназначено для использования на открытых площадках (детские площадки, школы, детские сады, парки). |
| ОБЩИЙ |  |  |  |  | 15 888 000 |  |

*Игровые автоматы должны быть новыми /неиспользованными/. Игровые автоматы будут установлены преимущественно в городе Масис и один в посёлке Гукасаван общины Масис. Точные места установки будут предоставлены Заказчиком.

Погрузка, транспортировка, разгрузка и монтаж игровых устройств осуществляется силами и средствами Исполняющей организации.При этом все работы, необходимые для монтажа – бетонирование, армирование и т.д. – будут выполнены Поставщиком.

При заключении договора исполняющая организация обязана предоставить Заказчику сертификаты соответствия и безопасности на каждое устанавливаемое изделие (при наличии).

Срок поставки и монтажа товара устанавливается в 30 календарных дней с даты вступления договора в силу.

Гарантийный срок не может быть менее 365 календарных дней.