ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Չափաբաժնի համարը | CPV | Անվանումը | Խմբագրված | Պատկեր |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24911300 | սոսինձ` հեղուկ | Անվանում․ Սոսինձ մանրահատակի (պարկետ) մոնտաժման համար Նկարագրություն․ Մասնագիտացված, բարձրորակ սոսինձ, նախատեսված փայտե մանրահատակի (պարկետ) կպցման համար՝ բետոնե, ցեմենտե կամ անհարթ հիմքերի վրա: Պետք է ապահովի ուժեղ և էլաստիկ կպչունություն, չպարունակի ջուր և լուծիչներ, չառաջացնի փայտի դեֆորմացիա։ Մեկ քմ ծախս․ մոտ. 1.0 - 1.5 կգ Չորացման ժամանակ՝ քայլելու/ծածկույթի համար՝ մոտ 24 ժամ Լիարժեք ծանրաբեռնման պատրաստակամություն՝ մոտ 48 ժամ հետո Հոտազերծ կամ թույլ հոտով Հրդեհակայունության դաս՝ ըստ EN ստանդարտների Փաթեթավորումը՝ պլաստիկ տարա՝ մինչև 20 կգ Պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազը 8 ամիս ապրանքը մատակարարելու օրվանից հաշված Stauf SPU 460 կամ Wakol MS 230 | - |
| 2 | 24911300 | սոսինձ` հեղուկ | Սոսինձ, նախատեսված շրիշակի տեղադրման համար Սոսինձը պետք է ունենա պաստանման միատարր կառուցվածք, լինի բեժ կամ բաց դեղին գույնի Սոսինձը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական բնութագրերը. Խտությունը՝ առնվազն 1.3 գ/սմ³ Բաց ժամանակը (օդում չորացման թույլատրելի ժամանակահատվածը)՝ 10–20 րոպե (25°C ջերմաստիճանում և 50% հարաբերական խոնավության պայմաններում) Լիարժեք ամրացման ժամանակը՝ մինչև 48 ժամ Սոսինձը պետք է մատակարարվի հերմետիկ փակված, չվնասված պլաստիկ տարաներում՝ մինչև 350 գրամ Պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազը 8 ամիս ապրանքը մատակարարելու օրվանից հաշված Repacoll S կամ Wakol 245 | - |
| 3 | 24911900 | սալիկի սոսինձ | Սալիկի սոսինձք Հիմք՝ ցեմենտային, չոր շաղախային խառնուրդ Խառնման հարաբերակցություն՝ մոտավորապես 6-7 լիտր ջուր 25 կգ խառնուրդի համար Լրիվ ամրացման ժամանակ՝ 24 ժամ, տրոհման բարձր դիմադրությամբ Կպչողություն՝ ≥ 0.5 ՄՊա (համապատասխան EN 12004 ստանդարտին՝ C1 դաս) Սոսինձը պետք է մատակարարվի չվնասված, գործարանային 25 կգ-ոց թղթյա կամ պոլիէթիլենային պարկերով։ Պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազը 8 ամիս ապրանքը մատակարարելու օրվանից հաշված Shen T1 կամ Litokol K17 |  |
| 4 | 31512420 | ուղղորդված լույսով լուսարձակ | Ներկառուցվող կետային լույս բաղկացած երկու կտորից: Ներկառուցվող շրջանակ սպիտակ գույնի, լույսը՝ 220 V, IP 30, 4000 K: Նմուշը համաձայն պատկերի: |  |
| 5 | 31521540 | որմնալամպեր | Որմնալամպ նախատեսված պատից կախված նկարների լուսավորության համար: Նյութը՝ մետաղ ( նիկել կամ քրոմ), գույնը՝ արծաթափայլ/մետաղական փայլ, լամպի տեսակը` LED լույս, Լույսի հզորությունը 8-18 W, 4000K, 220V, լուսային հոսքը 600-1500 լյումեն, չափսերը՝ երկ.՝ 55 սմ, պատից հեռ.՝16 սմ: Տեղադրման ձևը՝ պատին ամրացովի բազային միջոցով, պտուտակներով: Նմուշը համաձայն պատկերի: |  |
| 6 | 31521540 | որմնալամպեր | Որմնալամպ դասական, բյուրեղապակյա կաթիլաձև կախազարդերով, դեկորատիվ պատի լամպ, նյութը՝ մետաղ (քրոմ, բրոնզ կամ նիկելապատ), տեքստիլ. բյուրեղապակի, լուսամփափը՝ մետաղալարային շրջանակով և կտորե: Լապերի քանակը՝ 1 հատ, E14 կամ E27 բազայով (սովորական պտուտակով լամպ), հնարավոր լինի օգտագործել նաև LED լյումինեսցենտ կամ թերմինալ լամպեր: Լարման աշխատանքային միջակայքը՝ 220V, 50Hz: Հզորությունը մինչև 40W, լուսավորության տարածքը՝ 3-5 քմ: Չափսերը՝ բարձր՝ 40-45 սմ, լայն.՝ 20-25 սմ, հեռ. պատից՝ 17-23 սմ, քաշը առնվազն 1.6 կգ, Տեղադրման ձևը՝ պատին ամրացովի բազային միջոցով, պտուտակներով: Գույնը՝ արծաթագույն (կիսափայլատ): Նմուշը համաձայն պատկերի: |  |
| 7 | 31531400 | ջահ | Ջահ նախատեսված սենյակի համար, առաստաղային լամպ: Լուսարձակի տեսակը՝ LED, Լարումը՝ 220V, հզորությունը՝ 72W, լուսային հոսքը՝ 7200-8600 լյումեն, լուսային գույնը՝ 4000K, լռակյաց, միջին աշխատաժամանակը՝ 20.000-50.000 ժամ: Տրամագիծը՝ 50սմ, բարձրությունը առաստաղից մինչև 10 սմ, լուսավորվող տարածք՝ 10-25քմ: Տեղադրման ձևը՝ առաստաղին ամրացովի բազային միջոցով, պտուտակներով: Նմուշը համաձայն պատկերի: |  |
| 8 | 31531400 | ջահ | Ջահ նախատեսված սենյակի համար, առաստաղից կախովի: Լամպերի տեսակը՝ E14 կամ E27 պատրոններ՝ փոխվող լամպերով, լամպերի քանակը՝ 5-12 հատ, ընդհանուր հզորությունը՝ 60-120 W, լարումը՝ 220V, լուսային գույնը՝ 4000K, նյութը՝ բյուրեղապակյա դետալներ, մետաղ: Տրամագիծը առնվազն 60սմ, բարձրությունը մինչև 15 սմ լուսավորվող տարածք՝ 20-35քմ: Տեղադրման ձևը՝ առաստաղին ամրացովի բազային միջոցով, պտուտակներով: Նմուշը համաձայն պատկերի: |  |
| 9 | 31531400 | ջահ | Ջահ նախատեսված սենյակի համար, առաստաղից կախովի: Դասական ոճի, ոսկեգույն մետաղական կառուցվածքով, 7-10 հատ ապակե լուսամփոփներով, կաթիլաձև բյուրեղապակյա կախազարդերով: Լամպերի քանակը՝ 7-10 հատ, լամպերի տեսակը՝ E14 կամ E27, ընդհանուր հզորությունը 60-120W (կախված լամպերից), լուսավորման տարածքը՝ 25-40 քմ, տրամագիծը 65-80 սմ, բարձրությունը՝ 50-70 սմ բացի շղթայից, կախման եղանակը՝ շղթայով կամ ձողով, նյութերը՝ մետաղ, ապակի, բյուրեղապակի, գույնը՝ ոսկեգույն կառուցվածք, ապակե գավաթներ: Նմուշը համաձայն պատկերի: |  |
| 10 | 39531600 | հատակածածկույթներ | Կովրոլին: «Modulyss» կամ «Milliken»: Մաշվակայունությունը 33 դաս, հրակայուն, ձայնամեկուսիչ, լուսյի նկատմամբ կայուն, նախատեսված անիվային աթոռների օգտագործման համար: Հաստությունը՝ 6 մմ +/- 5%, մազիկի բարձրությունը 3 մմ +/- 5%, գործվածքը չկտրված: Ընդհանուր քաշը՝ 4300 գ/մ2 +/- 5%, Գույնը և չափսերը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Նմուշը համաձայն պատկերի: |  |
| 11 | 44112180 | մանրահատակ | Մանրահատակե տախտակ յուղաշերտ եռաշերտ, կաղնի հաստ.՝ 14մմ, լայն.՝ 138մմ, երկ.՝ 2100մմ թույլատրելի շեղում ± 3% (паркетная доска): Նմուշը համաձայն պատկերի: |  |
| 12 | 44112340 | հարթ քարե սալիկներ | Գրանիտ, հաստությունը 2 սմ, սալիկի նվազագույն չափերը 600*1200 մմ: Նմուշը համաձայն պատկերի: Կտրվածքները և ֆրեզավորումը ըստ պատվիրատուի պատվերի, գույնը և նախշը համաձայն պատկերի: Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: ըստ նկարի |  |
| 13 | 44171300 | երիզներ / շինարարական/ | ՄԴՖ-ից շրիշակ, չափսերը՝ 16*80*2800 մմ ± 3 %: Գույնը՝ սպիտակ: Երկու գծով ֆրեզային կտրվածքով: Նմուշը համաձայն պատկերի: |  |

- Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը:

- Մասնակցի կողմից պետք է ներկայացվի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

- Ներկայացված տեխնիկական պայմանները հանդիսանում են նվազագույն պայմաններ, առավել բարելավված պայմաններն ընդունելի են

- Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուն կարող է համապատասխան նմուշներ պահանջել: