ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չափման միավորը | Քանակը | Մատակարարման վայրը | Մատակարարման ժամկետ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31211180 | ավտոմատ անջատիչներ | միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 40ա /ՎԱ4763 կամ C9F14140 տիպի 240/415 վոլտ 1 բևեռանի, էլեկտրամագնիսական անջատիչը B կարգի, հաղորդալարի ամրակները 1-25մմ2, դին տիպի ամրացմամբ, նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ | 50.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 2 | 31682110 | էլեկտրականության արկղեր | մետաղական պահարան առնվազն 600*800*200մմ ±2%, ներդիրով, դռնակով ներքին փականով, փոշեներկված: | հատ | 5.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 3 | 31684400 | վարդակ | վարդակ արտաքին 1 տեղ նյութը չայրվող ABS պլաստիկ հողանցման հպակով արտաքին տեղադրման 16Ա,ամբողջովին մեկուսացված արտաքին ամրացվող պատով:լեգրանդ կամ շնայդեր էլեկտրիկ: նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ | 50.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 4 | 31684400 | վարդակ | վարդակ արտաքին 2 տեղ (կոլոդկա) նյութը չայրվող ABS պլաստիկ 16Ա/3,5 հողանցման հպակով արտաքին տեղադրման բարձր որակի սպիտակ գույն,ամբողջովին մեկուսացված արտաքին ամրացվող պատով:լեգրանդ կամ շնայդեր էլեկտրիկ: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 50.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 5 | 31684400 | վարդակ | վարդակ արտաքին 3 տեղ(կոլոդկա) նյութը չայրվող ABS պլաստիկ 16Ա/3,5 հողանցման հպակով արտաքին տեղադրման բարձր որակի սպիտակ գույն,ամբողջովին մեկուսացված արտաքին ամրացվող պատով:լեգրանդ կամ շնայդեր էլեկտրիկ: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 50.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 6 | 31684400 | վարդակ | վարդակ արտաքին 4 տեղ(կոլոդկա) նյութը չայրվող ABS պլաստիկ 16Ա/3,5 հողանցման հպակով արտաքին տեղադրման բարձր որակի սպիտակ գույն,ամբողջովին մեկուսացված արտաքին ամրացվող պատով:լեգրանդ կամ շնայդեր էլեկտրիկ: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 30.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 7 | 39714100 | օդափոխիչ | Էլեկտրական օդափոխիչ կենցաղային 150մմ կենցաղային օդափոխիչ արտաքին տեղադրվող պլաստիկե երեսային ցանցով,տեղադրվող մասը D=150մմ, ABS տիպի պլաստիկե հենքում տեղադրված առանցքակալային էլեկտրական շարժիչով, արտադրողականությունը 250մ3/ժ,աշխատանքային աղմուկը 37 դբ,220-240 վ մուտքային լարումով,շարժիչի ջերմային պաշտպանությամբ: Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 8 | 39714100 | օդափոխիչ | Էլեկտրական օդափոխիչ խողովակավոր 150մմ D=150մմ, խողովակավոր,ABS տիպի պլաստիկե հենքում տեղադրված առանցքակալային էլեկտրական շարժիչով, արտադրողականությունը 280մ3/ժ,աշխատանքային աղմուկը 37 դբ,220-240 վ մուտքային լարումով,շարժիչի ջերմային պաշտպանությամբ:Նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 9 | 42121460 | օդի ճնշակներ (կոմպրեսորներ) | օդի կոմպրեսոր առանց յուղի,անձայն,Լարումը` 220-240 վ : Հաճախականությունը` 50 Հց : Մուտքային հզորությունը` 2 x 1200 Վտ : Պտույտների արագությունը` 2850 պտույտ / րոպե : Ստացման ծավալը` 100 լ (26.4 Գալ) : Աշխատանքային ճնշումը` առավելագույն 8 բար. (116psi) : Մուտքային արտադրողականոթյունը` 220 լ / րոպե : Մուտքային արտադրողականոթյունը` 212 լ / րոպե - 7 բարի դեպքում : Աղմուկը` 75 դբ : | հատ | 1.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 10 | 42651200 | ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիքներ | էլ.պերֆերատոր էլ պերֆերատոր հզորություն 780 վտ, պտույտների քանակ 0-1100/1 ր, հարվածների քանակ 4500/1 ր, հարվածի ուժ 2.4 ջոուլ չափս394×214 մմ քաշ 2.8 կգ,կոմպլեկտավորված համապատասխան պլաստիկե տուփում, համապատասխան լինգով և պիկով, փոխվող գլխիկով սովորական շաղափների համար, ՄԱԿԻՏԱ կամ ԲՈՇ, երաշխիքով արտադրման երկիրը և բրենդը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ | 1.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 11 | 42651200 | ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիքներ | էլ. Պտուտակահան էլ. պտուտակահան LED ուղորդիչ լույսի, արագության 2 աստիճանի,ետադարձ պտույտի,հարվածային ֆունկցիայի, առկայությամբ լարումը 18 վոլտ,արագ լիցքավորող երկու մարտկոցով,լիցքավորիչով,փաթեթավորված պլաստիկե տուփում: Մարտկոցի հզոր. 2Աժ,պտտող մոմենտի 20+1 քանակությամբ,շարժիչը խոզանակավոր,450-1700պտույտ րոպեում,պտտօղ ուժը 30Նմ,պատրոնի չափը 0,8-10մմ, ՄԱԿԻՏԱ կամ ԲՈՇ, երաշխիքով արտադրման երկիրը և բրենդը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ | հատ | 1.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 12 | 44511100 | ձեռքի գործիքներ | խողովակի ճչանակ(տրիշոտկա),Starex,Total.Ineco ֆիրմայի,կոմպլեկտ գլխիկներով | հատ | 3.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 13 | 44511100 | ձեռքի գործիքներ | պոլիպրոպիլենային խողովակի զոդիչ,հզորությունը 2000վտ,կոմպլեկտ գլխիկներով 75,90,110մմ,մետաղական տուփով | հատ | 2.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 14 | 44511100 | ձեռքի գործիքներ | պոլիպրոպիլենային խողովակի զոդիչ,3500C,կոմպլեկտ գլխիկներով 20-63մմ,մետաղական տուփով | հատ | 2.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 15 | 44511100 | ձեռքի գործիքներ | մետաղապլաստե խողովակների մկրատ,խողովակի նվազագույն տրամագիծը՝ 3մմ,դանակի նյութը՝ պողպատ,չափերը՝ 225x110,խողովակի առավելագույն տրամագիծը՝ 42մմ | հատ | 3.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 16 | 44511100 | ձեռքի գործիքներ | մետաղապլաստե խողովակների մկրատ,խողովակի նվազագույն տրամագիծը՝ 3մմ,դանակի նյութը՝ պողպատ,խողովակի առավելագույն տրամագիծը՝ 63մմ | հատ | 3.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 17 | 44511330 | պտուտակահաններ | պտուտակահանների հավաքածու 6 հատ,Total կամ Ineco,Պտուտակահան SL 5.5 x 5 x 75 - 1 հատ : Պտուտակահան SL 5.5 x 5 x 100 - 1 հատ : Պտուտակահան SL 6.5 x 6 x 150 - 1 հատ : Պտուտակահան PH 1 x 5 x 75 - 1 հատ : Պտուտակահան PH 1 x 5 x 100 - 1 հատ : Պտուտակահան PH 2 x 6 x 150 - 1 հատ : Քանակը հավաքածուի մեջ 6 հատ : Ձողի նյութը ՝ Cr - V : | հատ | 3.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 18 | 31221230 | միացման մալուխներ | USB երկարացման լար LANBERG, UGREEN, Cablexpert, Гарнизон Միակցիչներ Plug տեսակը 1` USB 2.0 Type-A արական (AM) Plug տեսակը 2` USB 2.0 Type-A իգական (AF) USB տարբերակ՝ 2.0 (բարձր արագությամբ) Մալուխի երկարությունը՝ առնվազն 3 մետր (300 սմ) Տվյալների փոխանցման առավելագույն արագությունը՝ առնվազն 480 Մբիթ / վրկ (USB 2.0 ստանդարտ) AWG (ամերիկյան մետաղալարերի չափ) ՝ առնվազն 30 CU (պղնձի լարեր) Մալուխը պետք է ընդլայնի USB կապի հնարավորությունները այնպիսի սարքերի համար, ինչպիսիք են տպիչները, սկաներները, ստեղնաշարերը, մկները և այլ ծայրամասային սարքերը | հատ | 5.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 19 | 44423671 | պլաստմասե ուղետար | Պլաստմասե ուղետար բարձր որակի ինքնակպչուն ժապավենով Բարձրությունը 25մմ Լայնությունը 25մմ Երկարությունը 2.0մ Գույնը - Սպիտակ | մետր | 500.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 20 | 44423671 | պլաստմասե ուղետար | Պլաստմասե ուղետար բարձր որակի ինքնակպչուն ժապավենով Բարձրությունը 16մմ Լայնությունը 16մմ Երկարությունը 2.0մ Գույնը - Սպիտակ | մետր | 300.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| 21 | 44423671 | պլաստմասե ուղետար | ինքնակպչուն ժապավենով Բարձրությունը 20մմ Լայնությունը 40մմ Երկարությունը 2.0մ Գույնը - Սպիտակ | մետր | 160.00 | Ք.Երևան, Տերյան 105 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում |

- Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը:

- Մասնակցի կողմից պետք է ներկայացվի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

- Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուն կարող է համապատասխան նմուշներ  պահանջել

- Ապրանքատեսակների տեխնիկական պարամետրերի բարելավված տարբերակները ընդունելի են։