ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկակն բնութագիր | Չափման միավոր | Քանակ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39812500 | ջրամեկուսիչ նյութեր | Ջրատար խողովակների սեղմ միացումների, մետաղական պտուտակային միացումների ջրամեկուսացման համար կոմպլեկտը ներառում է՝ - Բնական կամ տեխնիկական ծագման մազ պակլի կապոց՝ - Հերմետիկ պաստա 20 գ՝ հատուկ մշակված խեժային բաղադրությամբ, խթանում է մազ պակլի կպչունությունը և ամրությունը, կանխում է ջրի արտահոսքը՝ բարձր ճնշման պայմաններում | հատ | 100.00 |
| 2 | 39812500 | ջրամեկուսիչ նյութեր | Չափսեր՝ 19 մմ լայնություն, 0.2 մմ հաստություն, 15 մ երկարություն Խտություն՝ 0.6 գ/սմ³ Նշանակություն՝ - Օգտագործվում է ջրագծերի, գազամատակարարման և օդափոխման համակարգերում խողովակների, միակցիչների և հոդերի խստափակման, հերմետիկացման համար - Ջրամեկուսիչ հատկություններով, ապահովում է ջրի և օդի անթափանցություն - Դիմացկուն է ջերմաստիճանի փոփոխություններին և խոնավությանը - Թուլացնում է կոռոզիայի առաջացումը մետաղական միացումներում Kaldo կամ Polytape | հատ | 100.00 |
| 3 | 39812500 | ջրամեկուսիչ նյութեր | Պարան պակլի թուջե մարտկոցների խցանները ամրացնելու համար 60մ-ոց կծիկով, | հատ | 30.00 |
| 4 | 42131300 | գնդային փական | Չափանիշներ: 50 մմ ներհոսքի տրամագիծ (DN 50, մոտ 2″) Նյութ: Բրոնզ Պատի հաստություն: Ոչ պակաս քան 6 մմ, ներքին պարուրակներով Բռնակ Մետաղական՝ ձեռքով հետադարձման համար Ստանդարտ ճնշման դաս: PN 16–25 կամ ավելի Valtec Italy, Giacomini Italy կամ Genebre Spain | հատ | 10.00 |
| 5 | 42131300 | գնդային փական | Չափսեր՝ 25 մմ (մոտ 1”) Նյութ՝ բրոնզե պատ, հաստություն՝ ոչ պակաս 5 մմ Բռնակ՝ սև պլաստիկ կամ պոլիպրոպիլեն Օգտագործում՝ ջրատար համակարգեր, գազատար համակարգեր, տաք և սառը ջուր Ճնշման դիմադրություն՝ մինչև 16-25 bar Ջերմաստիճանային դիմադրություն՝ մինչև 150°C Valtec VT.216.N, Itap 601, Giacomini 201, Bugatti կամ Aquasfera | հատ | 40.00 |
| 6 | 42131300 | գնդային փական | Չափսեր՝ 15 մմ (մոտ ½”) Նյութ՝ բրոնզե պատ, հաստություն՝ ոչ պակաս 5 մմ Բռնակ՝ սև պլաստիկ կամ պոլիպրոպիլեն (պլաստմասսայից), ձեռքով բացվող/փակող Օգտագործում՝ ջրատար համակարգեր, գազատար համակարգեր, տաք և սառը ջուր Ճնշման դիմադրություն՝ մինչև 16-25 bar) Ջերմաստիճանային դիմադրություն՝ մինչև 150°C Valtec VT.216.N, Itap 601, Giacomini 201, Bugatti կամ Aquasfera | հատ | 70.00 |
| 7 | 42131300 | գնդային փական | Չափսեր՝ 32 մմ (մոտ 1¼”) Նպատակ՝ հատուկ գազային համակարգերի համար նախատեսված Նյութ՝ լատունե պատ, հաստություն՝ ոչ պակաս 5 մմ Բռնակ՝ ձեռքով կարգավորվող, սովորաբար պլաստիկ կամ մետաղական Միացում՝ ներքին թել (female thread), համաձայն գազային անվտանգության պահանջների Ճնշման դիմադրություն՝ մինչև 5-16 bar Valtec, Itap, Giacomini, Bugatti կամ Genebre | հատ | 30.00 |
| 8 | 42131300 | գնդային փական | Չափսեր՝ 40 մմ (մոտ 1½”) Նյութ՝ բրոնզե պատ, հաստություն՝ ոչ պակաս 5 մմ Բռնակ՝ սև պլաստիկ կամ պոլիպրոպիլեն, ձեռքով կարգավորման համար Միացում՝ ներքին թել (female thread) Օգտագործում՝ ջրատար և գազատար համակարգերում Ճնշման դիմադրություն՝ մինչև 25 bar Ջերմաստիճանային դիմադրություն՝ մինչև 150°C Valtec VT.216.N, Itap 601, Giacomini 201, Bugatti կամ Aquasfera: | հատ | 5.00 |
| 9 | 42131420 | սանիտարական տեխնիկայում կիրառվող ծորակներ, փականներ | Չափս: 15 մմ (½”) Նյութ: մետաղական մարմին՝ նիկելապատ շերտով՝ պաշտպանված կոռոզիայից Փականի տեսակը: պտտովի գլխիկով (rotary handle)՝ հեշտ բացվող և փակվող Ապրանքանիշեր: Arco կամ Kaldo | հատ | 70.00 |
| 10 | 42131420 | սանիտարական տեխնիկայում կիրառվող ծորակներ, փականներ | Բաքի ջրի հոսքը կարգավորելու համար Նյութ՝ պոլիէթիլեն (PE)՝ բարձր ամրությամբ, դիմացկուն ջրի և կոռոզիայի դեմ Չափսեր՝ DN 15, արտաքին տրամագիծ՝ ½” (մոտ 12.5 մմ) Միացում՝ կողային (lateral) միացում, սովորաբար պոլիէթիլենային կամ PP-R խողովակների համար Օգտագործում՝ պոլիէթիլենային ջրամատակարարման համակարգերում, պարտադիր հոսքի ծավալի կարգավորում Ճնշման դիմադրություն՝ մինչև 10-16 bar Valtec VT.550, Itap PE Flow Regulator, Giacomini PE Valve կամ Aquasfera PE Flow Control | հատ | 40.00 |
| 11 | 42131420 | սանիտարական տեխնիկայում կիրառվող ծորակներ, փականներ | Բաքի ջրի հոսքը կարգավորելու համար Նյութ՝ պոլիէթիլեն (PE), բարձր ամրությամբ և կոռոզիայից պաշտպանված Չափսեր՝ DN 15, արտաքին տրամագիծ՝ ½” (մոտ 12.5 մմ) Միացում՝ տակի (bottom) միացում՝ հարմար պոլիէթիլենային կամ PP-R խողովակների համար Օգտագործում՝ պոլիէթիլենային ջրամատակարարման համակարգերում հոսքի ծավալի հսկողության համար Ճնշման դիմադրություն՝ մինչև 10-16 bar (կախված կոնկրետ մոդելից) Valtec VT.550, Itap PE Flow Regulator, Giacomini PE Valve կամ Aquasfera PE Flow Control | հատ | 30.00 |
| 12 | 42131470 | ծորակների մասեր | Լվացարանի վրայի ծորակի կնճիթ բարձ. L=17սմ: | հատ | 20.00 |
| 13 | 42131470 | ծորակների մասեր | Ծորակ՝ պատի վրա տեղադրվող, նախատեսված սառը կամ տաք ջրի համար։ Արծաթափայլ քրոմապատ մակերեսով։ Ծորակը համալրված է պտտովի խոշոր գլխիկով: Ծորակի միացման տրամագիծը ½ դյույմ է (20մմ), ներքին պարուրակով։ Քթիկը կարճ է՝ ուղղված ներքև: Քաշը կազմում է մոտավորապես 360 գրամ՝ ±5% շեղումով։ Ծորակը պատրաստված է մետաղական հիմքով, ծածկված է քրոմով:Ն ախատեսված է ---10-ից մինչև +90°C և դիմակայում է մինչև 16 բար ճնշման։ Venus (Վենյուս), Kaldo, Arco (Արկո) կամ Aquasfera | հատ | 20.00 |
| 14 | 44111400 | կախովի առաստաղ | Ձգվող առաստաղ, պետք է կրի մինչև 100 լ/կգ ծանրություն 1 ք/մ կտրվածքով: Պետք է ունենա անթերի հարթ մակերևույթ ստանալու հնարավորություն: Առաստաղը պետք է լինի երկարակեաց (երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 տարի), հեշտությամբ լվացվի և մաքրվի անհրաժեշտության դեպքում: Պետք է լինի հրակայուն, փոշեկայուն, լիովին ապահովի ջրահեղեղումներից: Ձգվող առաստաղին պետք է հնարավոր լինի տեղադրել լուսամփոփներ, լուսարձակներ, օդափոխման համակարգեր, հակահրդեհային և այլ սարքավորումներ: Նմուշը և գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | մ2 | 200.00 |
| 15 | 44111413 | յուղաներկ | Յուղաներկ՝ նախատեսված մետաղի համար, մետաղական տարաներով, գույնը՝ գրաֆիտ արծաթափայլ կոդ՝ 4155, յուղաներկի վրա 900 գրամի դեպքում ավելացված ներկ՝ կոդ 006 -7գ+7գ+5գ+5գ 24 գրամ , 009 -5գ+5գ+5գ+5գ 20 գրամ, համապատասխան քանակի լուծիչի հետ միասին | կգ | 90.00 |
| 16 | 44111600 | քառակող սալեր | Գիպսաստվարաթղթե սալ՝ հաստությունը՝ 12.5 մմ, տեսակը՝ ջրակայուն, ծավալային խտություն՝ միջինում ~800–850 կգ/մ³, չափսեր՝ 1200 x 2500 մմ ±5% | մ2 | 240.00 |
| 17 | 44112730 | կտրող սկավառակ | Կտրող սկավառակ 22.23x230մմ, հաստութունը 2մմ-ից ոչ պակաս, Makita Cutting Disc, DeWalt Metal Cutting Disc, Fubag Cutting Disc կամ Hyundai Cutting Disc | հատ | 40.00 |
| 18 | 44112730 | կտրող սկավառակ | Կտրող սկավառակ 350x3x32մմ Makita Cutting Disc, DeWalt Metal Cutting Disc, Fubag Cutting Disc կամ Hyundai Cutting Disc | հատ | 20.00 |
| 19 | 44112730 | կտրող սկավառակ | Կտրող սկավառակ 22.23x125մմ, հաստութունը 2մմ-ից ոչ պակաս Bosch, Makita, DeWalt, Fubag կամ Hyundai | հատ | 100.00 |
| 20 | 44161230 | խողովակների պարագաներ | Ճկուն խողովակ (գիպկվի) մետաղական, առանց շլանգի L=30սմ, լվացարանի ծորակի համար, երկկողմանի ներքին մանեկներով ½: Valtec (Վալտեկ)՝ VP.Z30.1/2”, Aquasfera, Giacomini Flexible Hose կամ Valtec Flex: | հատ | 40.00 |
| 21 | 44161230 | խողովակների պարագաներ | Ճկուն խողովակ (գիպկվի) մետաղական,առանց շլանգի L=45սմ, լվացարանի ծորակի համար, երկկողմանի ներքին մանեկներով ½: Valtec, Aquasfera, Giacomini Flexible Hose կամ Valtec Flex: | հատ | 40.00 |
| 22 | 44161230 | խողովակների պարագաներ | Ջեռուցման գծի վրայի ավտոմատ օդահանիչ d=1/2, կալդո կամ ջակոմինի: | հատ | 30.00 |
| 23 | 44163140 | ջրի և գոլորշու խողովակներ | Նյութ՝ պոլիէթիլեն (PE) բարձր խտությամբ (HDPE) Ներքին տրամագիծ՝ 20 մմ Երկարություն՝ 4 մ Արտաքին շերտ՝ սպիտակ պոլիէթիլենային ծածկույթ Ալյումինե պատյան՝ 0.02-0.03 մմ հաստությամբ Ջերմային դիմադրություն՝ մինչև +90°C Գործող ճնշում՝ մինչև 10-16 բար Kaldo PE-Xc Foil Pipe, Polytape Foil Pipe կամ Giacomini Multilayer Pipe (Foil Layer) | մետր | 360.00 |
| 24 | 44163140 | ջրի և գոլորշու խողովակներ | Նյութ՝ պոլիէթիլեն (PE) բարձր խտությամբ (HDPE) Ներքին տրամագիծ՝ 25 մմ Երկարություն՝ 4 մ Արտաքին շերտ՝ սպիտակ պոլիէթիլենային ծածկույթ Ալյումինե պատյան՝ 0.02-0.03 մմ հաստությամբ Ջերմային դիմադրություն՝ մինչև +90°C Գործող ճնշում՝ մինչև 10-16 բար Kaldo PE-Xc Foil Pipe, Polytape Foil Pipe կամ Giacomini Multilayer Pipe (Foil Layer) | մետր | 464.00 |
| 25 | 44163140 | ջրի և գոլորշու խողովակներ | Նյութ՝ պոլիէթիլեն (PE) բարձր խտությամբ (HDPE) Ներքին տրամագիծ՝ 32 մմ Երկարություն՝ 4 մ Արտաքին շերտ՝ սպիտակ պոլիէթիլենային ծածկույթ Ալյումինե պատյան՝ 0.02-0.03 մմ հաստությամբ Ջերմային դիմադրություն՝ մինչև +90°C Գործող ճնշում՝ մինչև 10-16 բար Kaldo PE-Xc Foil Pipe, Polytape Foil Pipe կամ Giacomini Multilayer Pipe (Foil Layer): | մետր | 548.00 |
| 26 | 44163140 | ջրի և գոլորշու խողովակներ | Նյութ՝ պոլիէթիլեն (PE) բարձր խտությամբ (HDPE) Ներքին տրամագիծ՝ 40 մմ Երկարություն՝ 4 մ Արտաքին շերտ՝ սպիտակ պոլիէթիլենային ծածկույթ Ալյումինե պատյան՝ 0.02-0.03 մմ հաստությամբ Ջերմային դիմադրություն՝ մինչև +90°C Գործող ճնշում՝ մինչև 10-16 բար Kaldo PE-Xc Foil Pipe, Polytape Foil Pipe կամ Giacomini Multilayer Pipe (Foil Layer) | մետր | 200.00 |
| 27 | 44163140 | ջրի և գոլորշու խողովակներ | Նյութ՝ պոլիէթիլեն (PE) բարձր խտությամբ (HDPE) Ներքին տրամագիծ՝ 50 մմ Երկարություն՝ 4 մ Արտաքին շերտ՝ սպիտակ պոլիէթիլենային ծածկույթ Ալյումինե պատյան՝ 0.02-0.03 մմ հաստությամբ Ջերմային դիմադրություն՝ մինչև +90°C Գործող ճնշում՝ մինչև 10-16 բար Kaldo PE-Xc Foil Pipe, Polytape Foil Pipe կամ Giacomini Multilayer Pipe (Foil Layer) | մետր | 300.00 |
| 28 | 44163140 | ջրի և գոլորշու խողովակներ | Նյութ՝ պոլիէթիլեն (PE) բարձր խտությամբ (HDPE) Ներքին տրամագիծ՝ 63մմ Երկարություն՝ 4 մ Արտաքին շերտ՝ սպիտակ պոլիէթիլենային ծածկույթ Ալյումինե պատյան՝ 0.02-0.03 մմ հաստությամբ Ջերմային դիմադրություն՝ մինչև +90°C Գործող ճնշում՝ մինչև 10-16 բար Kaldo PE-Xc Foil Pipe, Polytape Foil Pipe կամ Giacomini Multilayer Pipe (Foil Layer) | մետր | 300.00 |
| 29 | 44163140 | ջրի և գոլորշու խողովակներ | Պվք խողովակ պատը՝ 3մմ, d=110մմ L=2մ, Kaldo, Polytape PVC Pipe, Polytape PVC Pipe կամ Valtec PVC Pipe | մետր | 110.00 |
| 30 | 44163140 | ջրի և գոլորշու խողովակներ | Պվք խողովակ պատը՝ 3մմ, d=50մմ L=2մ, Kaldo, Polytape PVC Pipe, Polytape PVC Pipe կամ Valtec PVC Pipe | մետր | 32.00 |
| 31 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային անցում՝ ներքին պարուրակով՝ նախատեսված ջրատար համակարգերում օգտագործման համար։ ➤ Տեսակը – Անցում (муфта) ➤ Միացման կողմեր – Մեկ կողմը՝ պոլիպրոպիլենային (տաք եռակցվող), երկրորդ կողմը՝ ներքին մետաղական պարուրակով (внутренняя резьба) ➤ Տրամագիծ – ¾"x25 մմ ➤ Գույնը – Սպիտակ ➤ Ճնշման դիմադրություն – առնվազն PN20 ➤ Ջերմաստիճանի դիմադրություն՝ մինչև +95°C kaldo, FV Plast, VALTEC կամ Wavin Ekoplastik | հատ | 30.00 |
| 32 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային անցում՝ արտաքին պարուրակով, նախատեսված ջրատար համակարգերի համար: ➤ Տեսակը – Անցում (муфта) ➤ Միացման կողմեր – Մեկ կողմը պոլիպրոպիլենային՝ եռակցվող (d=25 մմ), մյուս կողմը՝ մետաղական արտաքին պարուրակով (¾") ➤ Տրամագիծ – ¾"x25 մմ ➤ Գույնը – Սպիտակ ➤ Ճնշման դիմադրություն – առնվազն PN20 ➤ Ջերմաստիճանի դիմադրություն՝ մինչև +95°C Kaldo, FV Plast, VALTEC կամ Wavin Ekoplastik | հատ | 50.00 |
| 33 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային անցում՝ երկկողմանի ներքին պարուրակով, ➤ Միացման կողմեր՝ երկու կողմում մետաղական ներքին պարուրակ ➤ Չափս՝ ½"x20 մմ ➤ Գույնը՝ սպիտակ ➤ Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 ➤ Ջերմաստիճանի դիմադրություն՝ մինչև +95°C Kaldo, FV Plast, VALTEC կամ Wavin Ekoplastik | հատ | 50.00 |
| 34 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային անցում՝ արտաքին պարուրակով, պոլիպրոպիլենից (PP-R) պատրաստված միացման տարր՝ նախատեսված ջրատար ցանցերում կիրառման համար։ ➤ Միացման կողմեր՝ - մեկ կողմում՝ պոլիպրոպիլենային միացում (եռակցվող), - մեկ կողմում՝ մետաղական արտաքին պարուրակով միացում ➤ Չափս՝ ½"x20 մմ ➤ Գույնը՝ սպիտակ ➤ Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 ➤ Ջերմաստիճանի դիմադրություն՝ մինչև +95°C Kaldo, VALTEC կամ FV Plast | հատ | 70.00 |
| 35 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Ամերիկանկա (մարմնի վրա ամրացված միացնող մանեկ, որը թույլ է տալիս խողովակների միացում՝ առանց եռակցման) խողովակի միացման մանեկով, ներքին պարուրակով Միացման տրամագիծ՝ 1 1/2"x50 մմ - Մանեկ՝ ձգվող, ներքին պարուրակով (female thread) - Գույն՝ սպիտակ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն կամ պոլիֆլոր, ջերմաստիճանի դիմադրությամբ մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 Kaldo կամ VALTEC | հատ | 10.00 |
| 36 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Ամերիկանկա (մարմնի վրա ամրացված միացնող մանեկ, որը թույլ է տալիս խողովակների միացում՝ առանց եռակցման) խողովակի միացման մանեկով, ներքին պարուրակով - Միացման տրամագիծ՝ 1" x 32 մմ - Մանեկ՝ ներքին պարուրակով (female thread) - Գույն՝ սպիտակ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն կամ պոլիֆլոր, ջերմաստիճանի դիմադրությամբ մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ առնվազն PN20 Kaldo կամ VALTEC | հատ | 46.00 |
| 37 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Ամերիկանկա (մարմնի վրա ամրացված միացնող մանեկ, որը թույլ է տալիս խողովակների միացում՝ առանց եռակցման) խողովակի միացման մանեկով, արտաքին պարուրակով - Միացման տրամագիծ՝ 1" x 32 մմ - Մանեկ՝ ներքին պարուրակով (female thread) - Գույն՝ սպիտակ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն կամ պոլիֆլոր, ջերմաստիճանի դիմադրությամբ մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ առնվազն PN20 Kaldo կամ VALTEC: | հատ | 50.00 |
| 38 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Ամերիկանկա՝ խողովակի միացման մանեկով, արտաքին պարուրակով - Միացման տրամագիծ՝ 1¼" x 40 մմ - Մանեկ՝ արտաքին պարուրակով - Գույն՝ սպիտակ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն կամ պոլիֆլոր, ջերմաստիճանի դիմադրությամբ մինչև +95° - Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 Kaldo կամ VALTEC | հատ | 5.00 |
| 39 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Ամերիկանկա՝ խողովակի միացման մանեկով, արտաքին պարուրակով - Միացման տրամագիծ՝ 2" x 63 մմ - Մանեկ՝ արտաքին պարուրակով - Գույն՝ սպիտակ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն կամ պոլիֆլոր, ջերմաստիճանի դիմադրությամբ մինչև +95° - Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 Kaldo կամ VALTEC | հատ | 10.00 |
| 40 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Ամերիկանկա՝ խողովակի միացման մանեկով, ներքին պարուրակով - Միացման տրամագիծ՝ 2" x 63 մմ - Մանեկ՝ ներքին պարուրակով - Գույն՝ սպիտակ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն կամ պոլիֆլոր, ջերմաստիճանի դիմադրությամբ մինչև +95° - Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 Kaldo կամ VALTEC | հատ | 10.00 |
| 41 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Խողովակի միացման մաս՝ ներքին պարուրակով Նախատեսում՝ պոլիպրոպիլենային խողովակների միացման համար ջրատար և ջեռուցման համակարգերում։ Տիպ՝ անցումային միացում (муфта/переход) - Միացման տրամագիծ՝ 1" x 32 մմ - Մանեկ՝ ներքին պարուրակով - Գույն՝ սպիտակ - Նյութ՝ պոլիպրոպիլեն (PP-R)՝ ջերմակայուն (մինչև +95°C) - Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 Kaldo կամ VALTEC | հատ | 30.00 |
| 42 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Խողովակի միացման մաս՝ արտաքին պարուրակով Նախատեսում՝ պոլիպրոպիլենային խողովակների միացման համար՝ ջրամատակարարման և ջեռուցման համակարգերում։ - Տիպ՝ անցումային միացում - Միացման տրամագիծ՝ 1" x 32 մմ - Մանեկ՝ արտաքին պարուրակով - Նյութ՝ պոլիպրոպիլեն (PP-R) - Գույն՝ սպիտակ - Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 - Օգտագործման պայմաններ՝ մինչև +95°C Kaldo կամ VALTEC | հատ | 30.00 |
| 43 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Խողովակի միացման մաս՝ ներքին պարուրակով Նախատեսում՝ պոլիպրոպիլենային խողովակների միացման և համակարգում սարքավորումների մոնտաժման համար (ջրամատակարարում և ջեռուցում)։ - Տիպ՝ անցումային միացում / միակցիչ (муфта переходная) - Միացման տրամագիծ՝ 1¼" x 40 մմ - Մանեկ՝ ներքին պարուրակով - Նյութ՝ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ամրացված մետաղական ներդիրով - Գույն՝ սպիտակ - Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 - Օգտագործման պայմաններ՝ մինչև +95°C Kaldo կամ VALTEC: | հատ | 10.00 |
| 44 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Խողովակի միացման մաս՝ արտաքին պարուրակով Նախատեսում՝ պոլիպրոպիլենային խողովակների միացման, ջրամատակարարման կամ ջեռուցման համակարգերում։ - Տիպ՝ անցումային միացում / միակցիչ (муфта переходная) - Միացման տրամագիծ՝ 1¼" x 40 մմ - Մանեկ՝ արտաքին պարուրակով - Նյութ՝ պոլիպրոպիլեն (PP-R), մետաղական պարուրակով - Գույն՝ սպիտակ - Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 - Օգտագործման պայմաններ՝ մինչև +95°C Kaldo կամ VALTEC | հատ | 10.00 |
| 45 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Խողովակի միացման մաս՝ արտաքին պարուրակով Նախատեսում՝ պոլիպրոպիլենային խողովակների միացման համար ջրամատակարարման կամ ջեռուցման համակարգերում։ - Տիպ՝ անցումային միացում / միակցիչ (муфта переходная) - Միացման տրամագիծ՝ 2" x 63 մմ - Մանեկ՝ արտաքին պարուրակով ( - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R) մետաղական ներդիրով - Գույն՝ սպիտակ - Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 - Օգտագործման պայմաններ՝ մինչև +95°C Kaldo կամ VALTEC | հատ | 10.00 |
| 46 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Խողովակի միացման մաս՝ ներքին պարուրակով Նախատեսում՝ պոլիպրոպիլենային խողովակների միացման և անցման համար ջրամատակարարման կամ ջեռուցման համակարգերում։ - Տիպ՝ անցումային միացում / միակցիչ (муфта переходная) - Միացման տրամագիծ՝ 2" x 63 մմ - Մանեկ՝ ներքին պարուրակով - Նյութ՝ պոլիպրոպիլեն (PP-R), մետաղական ներդիրով - Գույն՝ սպիտակ - Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 - Օգտագործման պայմաններ՝ մինչև +95°C Kaldo կամ VALTEC | հատ | 10.00 |
| 47 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Խողովակի միացման մաս՝ արտաքին պարուրակով Նախատեսում՝ պոլիպրոպիլենային խողովակների միացման համար՝ ջրամատակարարման և ջեռուցման համակարգերում: - Տիպ՝ անցումային միակցիչ / միացում (муфта переходная) - Միացման տրամագիծ՝ 1 1/2" x 50 մմ - Մանեկ՝ արտաքին պարուրակով (male thread) - Նյութ՝ պոլիպրոպիլեն (PP-R), մետաղական պարուրակով - Գույն՝ սպիտակ - Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 - Օգտագործման պայմաններ՝ մինչև +95°C Kaldo կամ VALTEC | հատ | 5.00 |
| 48 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Խողովակի միացման մաս՝ ներքին պարուրակով Նախատեսում՝ պոլիպրոպիլենային խողովակների միացման և վարդակային միացումների համար, ջրամատակարարման և ջեռուցման ցանցերում: - Տիպ՝ անցումային միակցիչ / անցումային մուֆտա - Միացման տրամագիծ՝ 1 1/2" x 50 մմ - Մանեկ՝ ներքին պարուրակով - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R) + փողային միջադիր - Գույն՝ սպիտակ - Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 - Օգտագործման պայմաններ՝ մինչև +95°C Kaldo կամ VALTEC | հատ | 5.00 |
| 49 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Խողովակի միացման մաս՝ ներքին պարուրակով (1" x 40 մմ) Նախատեսում՝ պոլիպրոպիլենային խողովակների միացման համար ջրամատակարարման, ջեռուցման և սանհանգույցի ցանցերում: - Տեսակ՝ անցումային միակցիչ / մուֆտա - Չափս՝ 1” x 40 մմ - Միացում՝ ներքին պարուրակ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R)՝ մետաղական մանեկով - Գույն՝ սպիտակ - Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 - Օգտագործման պայմաններ՝ մինչև +95°C Kaldo կամ VALTEC | հատ | 5.00 |
| 50 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Խողովակի միացման մաս՝ արտաքին պարուրակով (1" x 40 մմ) Նախատեսում՝ պոլիպրոպիլենային խողովակների միացման համար ջրամատակարարման, ջեռուցման և սանհանգույցի ցանցերում։ - Տեսակ՝ անցումային միակցիչ / մուֆտա - Չափս՝ 1” x 40 մմ - Միացում՝ արտաքին պարուրակ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R)՝ մետաղական մանեկով - Գույն՝ սպիտակ - Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 - Օգտագործման պայմաններ՝ մինչև +95°C Kaldo կամ VALTEC | հատ | 5.00 |
| 51 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Խողովակի միացման մաս՝ անցում պոլիպրոպիլենային Նախատեսում՝ պոլիպրոպիլենային խողովակների միացման համար՝ տարբեր տրամագծերով, ջրամատակարարման և ջեռուցման համակարգերում։ - Չափս՝ 32x25x32 մմ - Գույն՝ սպիտակ - Նյութ՝ պոլիպրոպիլեն (PP-R)՝ ջերմակայուն (մինչև +95°C) - Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 Kaldo կամ VALTEC | հատ | 50.00 |
| 52 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Խողովակի միացման մաս՝ անցում 20x½"x20, ներքին պարուրակով Նախատեսում՝ պոլիպրոպիլենային խողովակների միացման համար՝ տարբեր տրամագծերով, ջրամատակարարման և ջեռուցման համակարգերում։ - Չափս՝ 20 մմ x ½" (15 մմ) x 20 մմ - Նյութ՝ պոլիպրոպիլեն (PP-R)՝ ջերմակայուն (մինչև +95°C) - Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 - Տեղադրման եղանակ՝ եռակցում + պտուտակային միացում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 50.00 |
| 53 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Խողովակի միացման մաս՝ անցում 25x½"x25, արտաքին պարուրակով Նախատեսում՝ պոլիպրոպիլենային խողովակների միացման համար՝ տարբեր տրամագծերով, ջրամատակարարման և ջեռուցման համակարգերում։ ՝ - Տիպ՝ անցումային միակցիչ - Չափս՝ 25 մմ x ½" (15 մմ) x 25 մմ - Միացում՝ արտաքին պարուրակով - Գույն՝ սպիտակ - Նյութ՝ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն՝ մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 - Տեղադրման եղանակ՝ եռակցում + պտուտակային միացում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 50.00 |
| 54 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Խողովակի միացման մաս՝ անցում 25x½"x25, ներքին պարուրակով Նախատեսում՝ պոլիպրոպիլենային խողովակների միացման համար՝ տարբեր տրամագծերով, ջրամատակարարման և ջեռուցման համակարգերում։ ՝ - Տիպ՝ անցումային միակցիչ - Չափս՝ 25 մմ x ½" (15 մմ) x 25 մմ - Միացում՝ ներքին պարուրակով - Գույն՝ սպիտակ - Նյութ՝ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն՝ մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 - Տեղադրման եղանակ՝ եռակցում + պտուտակային միացում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 62.00 |
| 55 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Խողովակի միացման մաս՝ անցում 25x¾"x25, արտաքին պարուրակով Նախատեսում՝ պոլիպրոպիլենային խողովակների միացման համար՝ տարբեր տրամագծերով, ջրամատակարարման և ջեռուցման համակարգերում։ - Տիպ՝ անցումային միակցիչ - Չափս՝ 25 մմ x ¾" (20 մմ) x 25 մմ - Միացում՝ արտաքին պարուրակով ( - Գույն՝ սպիտակ - Նյութ՝ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ ≥ PN20 - Տեղադրման եղանակ՝ եռակցում + պտուտակային միացում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 30.00 |
| 56 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային 90° անկյուն, սպիտակ գույն, d=20x20 մմ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Տեղադրում՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 250.00 |
| 57 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային 45° անկյուն, սպիտակ գույն, d=20x20 մմ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Տեղադրում՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 200.00 |
| 58 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային 90° անկյուն, սպիտակ գույն, d=25x25 մմ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Տեղադրում՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 300.00 |
| 59 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային 45° անկյուն, սպիտակ գույն, d=25x25 մմ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Տեղադրում՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC: | հատ | 200.00 |
| 60 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային 90° անկյուն, սպիտակ գույն, d=32x32 մմ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Տեղադրում՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 350.00 |
| 61 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային 45° անկյուն, սպիտակ գույն, d=32x32 մմ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Տեղադրում՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 250.00 |
| 62 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային անկյուն 900 , սպիտակ գույն d=1/2x20մմ, ներքին պարուրակով, նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 50.00 |
| 63 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային անկյուն 900 , սպիտակ գույն d=1/2x25մմ, ներքին պարուրակով, նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 30.00 |
| 64 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային անկյուն 900 ,սպիտակ գույն d=3/4x25մմ, ներքին պարուրակով, նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 20.00 |
| 65 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային անկյուն 900 , սպիտակ գույն d=1/2x20մմ, ներքին պարուրակով, պատին ամրացնովի, նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 50.00 |
| 66 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային անկյուն 900 , սպիտակ գույն d=1/2x20մմ, արտաքին պարուրակով, պատին ամրացնովի, նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 30.00 |
| 67 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային անկյուն 900 , սպիտակ գույն d=3/4x25մմ, արտաքին պարուրակով, նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 30.00 |
| 68 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային 90° անկյուն, սպիտակ գույն, d=40x40 մմ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Տեղադրում՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 50.00 |
| 69 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային 45° անկյուն, սպիտակ գույն, d=40x40 մմ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Տեղադրում՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 50.00 |
| 70 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային 90° անկյուն, սպիտակ գույն, d=50x50 մմ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Տեղադրում՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 50.00 |
| 71 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային 45° անկյուն, սպիտակ գույն, d=50x50 մմ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Տեղադրում՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 50.00 |
| 72 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային 90° անկյուն, սպիտակ գույն, d=63x63 մմ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Տեղադրում՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 50.00 |
| 73 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային 45° անկյուն, սպիտակ գույն, d=63x63 մմ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Տեղադրում՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 50.00 |
| 74 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային անցում, սպիտակ գույն, 50x20 մմ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C - Գույն՝ սպիտակ - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Տեղադրում՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 25.00 |
| 75 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պարուրախողովակ (զգոն) ➤ Տրամագիծ՝ d=25 մմ ➤ Խողովակի պատի հաստություն՝ ≥4 մմ ➤ Երկու կողմում պարուրակով (մանեկներով միացումներ) Kaldo, Aquasfera, Fado կամ Տոպաս | հատ | 100.00 |
| 76 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պարուրախողովակ (զգոն), երկու կողմանի պարուրակով, խողովակի պատի հաստությունը ≥4 մմ, տրամագիծը d=32 մմ, Kaldo, Aquasfera կամ Տոպաս | հատ | 20.00 |
| 77 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պարուրախողովակ (զգոն) ➤ Տրամագիծ՝ d=40 մմ ➤ Խողովակի պատի հաստություն՝ ≥4 մմ ➤ Երկու կողմում պարուրակով (մանեկներով մետաղական միացումներ) Kaldo, Aquasfera, Vega Flex, Topas կամ Eko-Plastik | հատ | 20.00 |
| 78 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պարուրախողովակ (զգոն) ➤ Տրամագիծ՝ d=50 մմ ➤ Պատի հաստություն՝ ≥4 մմ ➤ Երկու կողմում պարուրակով (մանեկներով միացումներ) Kaldo, Aquasfera, Topas կամ Eko-Plastik | հատ | 30.00 |
| 79 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների PP կոմբինացված եռաբաշխիչ 63*2F*63մմ Kaldo, Plastherm, Jafar, Unidelta կամ Sancom | հատ | 2.00 |
| 80 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների PP կոմբինացված եռաբաշխիչ 63*2M*63մմ Kaldo, Plastherm, Jafar, Unidelta կամ Sancom | հատ | 2.00 |
| 81 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների PP եռաբաշխիչ 63*63*63մմ Kaldo, Plastherm, Unidelta, Hydroplast կամ Poliext | հատ | 2.00 |
| 82 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների PP կոմբինացված կցամաս 63*2F Kaldo, Plastherm, Unidelta, Sancom կամ Hydrosta | հատ | 4.00 |
| 83 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների PP կոմբինացված կցամաս 63*2M Kaldo, Plastherm, Unidelta, Sancom կամ Hydrosta | հատ | 4.00 |
| 84 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիէթիլենային ճնշումային խողովակների PP կցամաս, d=63*63մմ Kaldo, Plastherm, Unidelta, Sancom կամ Hydrosta | հատ | 4.00 |
| 85 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ՝ արտաքին պարուրակով - Տեսակ՝ Եռաբաշխիչ (T-կցամաս) - Նյութը՝ Պոլիպրոպիլեն (PP-R) - Չափսը՝ 32 x 1/2" x 32 - Միացման ձևը՝ - Երկու կողմից՝ զոդում - Միջին հատվածում՝ մետաղական արտաքին պարուրակով (մխոցի միացում) - Գույնը՝ Սպիտակ - Ջերմաստիճանի դիմադրողականություն՝ մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրողականություն՝ մինչև PN25 - Նպատակակետ՝ Տաք և սառը ջրատար համակարգերի համար - Հակակոռոզիոն հատկություններ՝ Բարձր դիմադրություն ներսից և դրսից քայքայման նկատմամբ Առաջարկվող ապրանքանիշեր հայկական շուկայում․ FV-Plast, Wavin Ekoplastik, Valtec, Kaldo, Unidelta, Sancom, Kaldo, Nicoll, Rehau, Valrom, Ostendorf | հատ | 100.00 |
| 86 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | ՊՎՔ (Պոլիվինիլքլորիդ) եռաբաշխիչ - Տեսակը՝ Եռաբաշխիչ (T-կցամաս) - Նյութը՝ ՊՎՔ (PVC-U – կոշտ չպլաստիկացված պոլիվինիլքլորիդ) - Տրամագիծը (d)՝ 100 մմ - Պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 3 մմ FV-Plast, Wavin Ekoplastik, Valtec, Kaldo, Unidelta, Sancom, Kaldo, Nicoll, Rehau, Valrom, Ostendorf | հատ | 10.00 |
| 87 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | ՊՎՔ եռաբաշխիչ 45° անկյունով (T-կցամաս) - Տեսակ՝ Եռաբաշխիչ կցամաս (T-ձև), թեք՝ 45° անկյունով - Նյութը՝ Կոշտ չպլաստիկացված պոլիվինիլքլորիդ (PVC-U) - Չափսերը՝ - Գլխավոր խողովակ՝ d=100 մմ - Շեղման ճյուղ՝ d=50 մմ - Պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս քան 3 մմ FV-Plast, Wavin Ekoplastik, Valtec, Kaldo, Unidelta, Sancom, Kaldo, Nicoll, Rehau, Valrom, Ostendorf | հատ | 9.00 |
| 88 | 44163200 | խողովակների միացման մասեր | Պվք եռաբաշխիչ 450, պատը ոչ պակաս 3մմ, d=50մմ Kaldo, Plastherm, Unidelta, Sancom կամ Hydrosta | հատ | 24.00 |
| 89 | 44163220 | խողովակների միացնող կցորդիչ | Պոլիպրոպիլենային կցամաս, սպիտակ գույն, 20 մմ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Տեղադրում՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 300.00 |
| 90 | 44163220 | խողովակների միացնող կցորդիչ | Պոլիպրոպիլենային կցամաս, սպիտակ գույն, 32 մմ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Տեղադրում՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 100.00 |
| 91 | 44163220 | խողովակների միացնող կցորդիչ | Պոլիպրոպիլենային կցամաս, սպիտակ գույն, 40 մմ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Տեղադրում՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 100.00 |
| 92 | 44163220 | խողովակների միացնող կցորդիչ | Պոլիպրոպիլենային կցամաս, սպիտակ գույն, 50 մմ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Տեղադրում՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 50.00 |
| 93 | 44163220 | խողովակների միացնող կցորդիչ | Պոլիպրոպիլենային կցամաս, սպիտակ գույն, 63 մմ - Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R), ջերմակայուն մինչև +95°C - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Տեղադրում՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 40.00 |
| 94 | 44163280 | խողովակային ապրանքներ | Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ (T-կցամաս), սպիտակ գույն, 20x20x20 մմ Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R) - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Օգտագործում՝ սառը և տաք ջուր, ջեռուցման ցանցեր - Տեղադրման եղանակ՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 150.00 |
| 95 | 44163280 | խողովակային ապրանքներ | Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ (T-կցամաս), սպիտակ գույն, 32x25x32 մմ Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R) - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Օգտագործում՝ սառը և տաք ջուր, ջեռուցման ցանցեր - Տեղադրման եղանակ՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 100.00 |
| 96 | 44163280 | խողովակային ապրանքներ | Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ (T-կցամաս), սպիտակ գույն, 32x32x32 մմ Նյութ՝ բարձրորակ պոլիպրոպիլեն (PP-R) - Ճնշման դիմադրություն՝ PN20 - Օգտագործում՝ սառը և տաք ջուր, ջեռուցման ցանցեր - Տեղադրման եղանակ՝ եռակցում Kaldo կամ VALTEC | հատ | 150.00 |
| 97 | 44163280 | խողովակային ապրանքներ | Գոֆրե զուգարանակոնքի 900 | հատ | 30.00 |
| 98 | 44163280 | խողովակային ապրանքներ | Ֆլանեց պողպատյա d=150մմ - Նյութը՝ Բարձրորակ ածխածնային պողպատ - Տրամագիծը (դյույմ)՝ DN150 (համարժեք արտաքին տրամագիծ՝ մոտ 168.3 մմ) - Հորիզոնական ծակերի քանակը՝ 8 հատ - Բոլտային շրջանի տրամագիծը (PCD)՝ մոտ 240 մմ - Ծակերի տրամագիծը՝ 18 մմ - Հաստությունը՝ 18–22 մմ - Ճնշման դասակարգում՝ PN10 կամ PN16 - Մակերեսի մշակում՝ - Սև փոշեներկ կամ ցինկապատ՝ հակակոռոզիոն պաշտպանության համար - Հարթեցված ճնշման մակերես (միջադիրի տեղադրման համար) | հատ | 8.00 |
| 99 | 44163280 | խողովակային ապրանքներ | Ֆլանեց պողպատյա d=125մմ - Անվանական տրամագիծ (DN)՝ DN125 - Արտաքին տրամագիծ՝ մոտ 210–215 մմ - Նյութը՝ Բարձրորակ ածխածնային պողպատ (Ст.3 կամ S235) - Ճնշման դասակարգում՝ PN10 կամ PN16 - Մոնտաժման ձևը՝ Եռակցվող - Ծակերի քանակը՝ 8 հատ - Բոլտային շրջանի տրամագիծ (PCD)՝ մոտ 185 մմ - Ծակերի տրամագիծ՝ 18 մմ - Ֆլանեցի հաստությունը՝ 16–18 մմ - Մակերեսի մշակում՝ - Սև փոշեներկ կամ ցինկապատ՝ հակակոռոզիոն պաշտպանության համար - Հարթեցված ճնշման մակերես (միջադիրի տեղադրման համար) | հատ | 8.00 |
| 100 | 44163280 | խողովակային ապրանքներ | Ֆլանեց պողպատյա d=89մմ - Նյութը՝ Բարձրորակ ածխածնային պողպատ (օրինակ՝ Ст.3, S235) - Անվանական տրամագիծ (DN)՝ DN80 (համապատասխանում է արտաքին տրամագծով խողովակին՝ 89 մմ) - Ճնշման դասակարգում՝ PN10 կամ PN16 - Արտաքին տրամագիծ (D)՝ մոտ 200 մմ - Բոլտային շրջան (PCD)՝ մոտ 160 մմ - Ծակերի քանակ՝ 8 հատ - Ծակերի տրամագիծ՝ 18 մմ - Հաստությունը՝ մոտ 16–18 մմ - Մոնտաժման տեսակ՝ - Եռակցվող հարթ ֆլանեց - Մակերեսի մշակում՝ - Սև էմալապատում կամ ցինկապատում՝ կոռոզիայից պաշտպանության համար - Հարթեցված ճնշման մակերես՝ միջադիր տեղադրելու համար | հատ | 8.00 |
| 101 | 44163280 | խողովակային ապրանքներ | Ֆլանեց պողպատյա d=57մմ (DN50) - Նյութը՝ Բարձրորակ ածխածնային պողպատ (օրինակ՝ Ст.3 կամ S235) - Անվանական տրամագիծ (DN)՝ DN50 (մոտ 57 մմ արտաքին տրամագիծ) - Ճնշման դասակարգում՝ PN10 կամ PN16 - Տեխնիկական պարամետրեր՝ - Արտաքին տրամագիծ՝ մոտ 165 մմ - Բոլտային շրջանի տրամագիծ (PCD)՝ մոտ 125 մմ - Ծակերի քանակը՝ 4-8 հատ (հիմնականում 4) - Ծակերի տրամագիծ՝ 14-18 մմ (կախված ստանդարտից) - Հաստությունը՝ մոտ 12-16 մմ - Մոնտաժման տեսակը՝ Եռակցվող հարթ ֆլանեց - Մակերեսի մշակում՝ Սև փոշեներկ կամ ցինկապատ՝ հակակոռոզիոն պաշտպանության համար | հատ | 12.00 |
| 102 | 44191700 | այլ զանազան շինարարական նյութեր | Հեղուկ ապակի, բետոնե շաղախի համար, Mapei Planicrete, Ceresit CR 65 (Henkel), Sika Latex կամ Weber Vetonit Latex | կգ | 40.00 |
| 103 | 44211610 | անկյուններ | Մետաղական անկյուն 900, d=102մմ, պատը ոչ պակաս 5մմ-ից: | հատ | 10.00 |
| 104 | 44211610 | անկյուններ | Պոլիէթիլենային (PP) ճնշումային անկյունակ d=63×63 մմ՝ նախատեսված պոլիէթիլենային (PP) ճնշումային խողովակների միացման համար 90° անկյան տակ։ - Նյութը՝ Պոլիպրոպիլեն (PP) բարձր որակի՝ UV դիմացկուն և կոռոզիայից պաշտպանված - Ճնշման դասակարգում՝ PN10 կամ PN16 - Օգտագործման ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև +95°C Wavin PP-R, Rehau RAUTITAN, Valfex PP կամ Tubo PP | հատ | 6.00 |
| 105 | 44211610 | անկյուններ | ՊՎՔ անկյուն 450 d=1 1/2", պատի հաստություն՝ ոչ պակաս 3 մմ ASTRALPOOL, FERRUM կամ Viega | հատ | 32.00 |
| 106 | 44211610 | անկյուններ | ՊՎՔ անկյուն 900 d=1 1/2", պատի հաստություն՝ ոչ պակաս 3 մմ ASTRALPOOL, FERRUM կամ Viega | հատ | 30.00 |
| 107 | 44211610 | անկյուններ | ՊՎՔ անկյուն 45° d=100 մմ, պատի հաստություն ≥ 3 մմ ASTRALPOOL, FERRUM կամ Viega | հատ | 12.00 |
| 108 | 44211610 | անկյուններ | ՊՎՔ անկյուն 90° d=100 մմ, պատի հաստություն ≥ 3 մմ ASTRALPOOL, FERRUM կամ Viega | հատ | 15.00 |
| 109 | 44211610 | անկյուններ | Կերամիկական սալիկի համար նախատեսված անկյունակ, նյութը այլումինե կամ ցինկապատ մետաղ, ձևն ու գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Երկարությունը 2,5-3 մ: | հատ | 100.00 |
| 110 | 44221260 | պեմզաբլոկ | Ցեմենտ-ավազի բլոկ չափսեր՝ 10 սմ հաստություն × 20 սմ բարձրություն × 40 սմ երկարություն Քաշ՝ 12-16 կգ Մակերեսը հարթ, եզրային անկյունները առանց վնասվածքների Ցեմենտ ավազի բլոկ 10*20*40 մմ: | մ3 | 3.00 |
| 111 | 44221260 | պեմզաբլոկ | Ցեմենտ-ավազի բլոկ չափսեր՝ 14 սմ հաստություն × 20 սմ բարձրություն × 40 սմ երկարություն Քաշ՝ 16-17 կգ Մակերեսը հարթ, եզրային անկյունները առանց վնասվածքների | մ3 | 3.00 |
| 112 | 44411100 | ծորակներ | Տեսակը: Խառնիչային ծորակ (տաք և սառը ջրի կարգավորումով) Տեղադրման եղանակ: Վերին տեղադրում՝ լվացարանի վրայի Ջրի ելքեր: Երկու՝ տաք և սառը ջրի միացման հնարավորությամբ Կնճիթի տեսակը: Պտտվող, բարձր պրոֆիլով (հարմար մեծ ամանների համար) Կնճիթի երկարություն: մոտ 15–20 սմ Գույնը: Արծաթափայլ (քրոմապատ / նիկելապատ) Նյութը: Ճնշման նկատմամբ դիմացկուն, ժանգոտման նկատմամբ կայուն մետաղ Ջրի խառնման մեխանիզմ: Մեկ լծակով (միքսեր) Միացման տրամագիծ: G½'' (ստանդարտ) Աշխատանքային ճնշում: 0.05 – 0.8 MPa Քաշը: 600–800 գրամ AquaSanita, Brimix, Mofém, Zegor, Waterfun կամ Timo | հատ | 15.00 |
| 113 | 44411100 | ծորակներ | Տեսակը: Մեկջուրային խառնարան ծորակ Տեղադրման եղանակ: Վերին՝ լվացարանի վրայի տեղադրում Կնճիթի տեսակը: Պտտվող, ուղղահայաց դիրքով Կնճիթի երկարությունը: 17 սմ Ջրի ելք: Մեկ ջրի աղբյուրի միացման հնարավորություն Միացման տրամագիծ: G½'' (մոտ 21 մմ ստանդարտ ճնշման խողովակի միացում) Ջրի հոսքի կարգավորում: Պտտվող գլխիկով (սալնիկով համակարգ) Նյութը: Ցինկե խառնուրդ կամ բրոնզապատ Գույնը: Արծաթափայլ / քրոմապատ Քաշը: 570 գրամ (±5%) | հատ | 20.00 |
| 114 | 44411100 | ծորակներ | Լվացարանի վրայի ծորակ սենսորային, տաք և սառը ջրի ելքով, ներժից, քաշը 1300 գր ոչ պակաս, 220վ լարումային բլոկով նաև մարտկոցով աշխատող: AquaSanita, Brimix, Mofém, Zegor, Waterfun, Vidina կամ Timo: | հատ | 10.00 |
| 115 | 44411100 | ծորակներ | Լոգարանի ծորակ ցնցուղով, տաք և սառը ջրի, շարժական բռնակով, ներժից, պատի վրայի; Heshan ULA BW-0104, BW-0116-BS կամ LEDEME L2003W | հատ | 15.00 |
| 116 | 44411740 | զուգարանակոնք | Զուգարանակոնքի նստատեղ՝ կափարիչով Պոլիպրոպիլենային (PP) կամ բարձր ամրության պլաստմասսա Տեսակը՝ Մեխանիկական ամրակով, ձեռքով բացվող/փակվող կափարիչ Չափեր՝ Հարմարեցված ստանդարտ օվալաձև զուգարանակոնքին՝ Նստատեղի արտաքին չափերը՝ մոտավոր՝ 44–46 սմ x 36–38 սմ Նստատեղի ներքին բացվածք՝ մոտ 28 սմ x 22 սմ Գույնը՝ Սպիտակ (կլասիկ) Տեղադրման մեխանիզմ՝ ➤ Երկու կետով ամրացում՝ ներառված պլաստիկային պտուտակներով | հատ | 10.00 |
| 117 | 44411740 | զուգարանակոնք | Զուգարանակոնք բաչոկով, հետևի ուղիղ միացումով, մեծ նստատեղով, կոմպլեկտ մեխանիզմով - Կառուցվածք ➤ Մեկ մարմին՝ կոմպակտ (մոնոբլոկ) ձևաչափով ➤ Բաչոկը տեղադրված է նույն հիմքի վրա՝ ապահովելով կայունություն և մոնոլիտ կառուցվածք - Ջրային միացում ➤ Տակից ուղիղ մուտք՝ Ø½" չափաբաժնով ➤ Ջրի տնտեսող լցման մեխանիզմ՝ լողացող փականով ➤ Բացթողման կոճակով՝ երկու ռեժիմ (կիսաբացթողում/լրիվ բացթողում) - Նյութը – Բարձրորակ հիգիենիկ կերամիկա (պորցելյան կամ վիտրովիտ), հարթ պատերով - Գույնը – Սպիտակ - Նստատեղ ➤ Մեծ չափի պլաստմասե նստատեղ՝ կափարիչով - Չափերը ➤ Բարձրություն՝ ~72 սմ ➤ Լայնություն՝ ~37 սմ ➤ Խորություն՝ ~65 սմ ➤ Տեղադրման բացվածքի տրամագիծ՝ 100 մմ - Տեղադրման եղանակ ➤ Հատակին ամրացվող ➤ Ուղիղ ելք դեպի պատ (հորիզոնական միացում) - Կոմպլեկտ ✔ Լցման և արտահոսքի մեխանիզմ ✔ Նստատեղ և կափարիչ ✔ Ամրացնող պարագաներ Cersanit CARINA, IDEAL STANDARD կամ ROCA Meridian | հատ | 20.00 |
| 118 | 44411751 | սանհանգույցի բաքի պարագաներ | - Ջրային միացում ➤ Տակից ուղիղ մուտք՝ Ø½" չափաբաժնով ➤ Ջրի տնտեսող լցման մեխանիզմ՝ լողացող փականով ➤ Բացթողման կոճակով՝ երկու ռեժիմ (կիսաբացթողում/լրիվ բացթողում) | հատ | 30.00 |
| 119 | 44511343 | գայլիկոն | Պերֆերատորի գայլիկոնիչ (սվեռլո), բնիկը 18մմ, L=1000-1200մմ, d=15մմ, խաչաձև պաբեդիտով BOSCH SDS-max 18x1000-1200 mm, Makita SDS-max 18x1000 mm, Hilti TE-YX 18x1000 mm, Sibrtech կամ Matrix SDS-max 18x1000 mm | հատ | 1.00 |
| 120 | 44511343 | գայլիկոն | Պերֆերատորի գայլիկոնիչ (սվեռլո), բնիկը 18մմ, L=1000-1200մմ, d=20մմ, խաչաձև պաբեդիտով BOSCH SDS-max 18x1200mm, 20mm, Makita SDS-max 18x1000-1200mm, 20մմ, Hilti TE-YX 18x1000mm, 20մմ կամ Sibrtech 18x1000-1200մմ, 20մմ | հատ | 1.00 |
| 121 | 44511343 | գայլիկոն | Պերֆերատորի գայլիկոնիչ (սվեռլո), բնիկը 18մմ, L=1000-1200մմ, d=25մմ, խաչաձև պաբեդիտով Bosch SDS-max 18x1200 մմ, 25մմ, Makita SDS-max 18x1000-1200 մմ, 25մմ, Hilti TE-YX 18x1200 մմ, 25մմ կամ Sibrtech SDS-max 18x1200 մմ, 25մմ | հատ | 1.00 |
| 122 | 44511343 | գայլիկոն | Պերֆերատորի գայլիկոնիչ (սվեռլո), բնիկը 10մմ, L=1000-1200մմ, d=10մմ Bosch SDS-plus 10x1000-1200 մմ, Makita SDS-plus 10x1000 մմ, Matrix SDS-plus 10x1000 մմ կամ Sibrtech SDS-plus 10x1000 մմ | հատ | 1.00 |
| 123 | 44511343 | գայլիկոն | պերֆերատորի գայլիկոնիչ(սվեռլո),բնիկը 10մմ,L=1000-1200մմ,d=12մմ Bosch SDS-Plus 10×1000 մմ, Matrix կամ Sibrtech ստանդարտ SDS-Plus 10×1000 մմ | հատ | 1.00 |
| 124 | 44511343 | գայլիկոն | Պերֆերատորի գայլիկոնիչ (սվեռլո), բնիկը 10մմ, L=1000-1200մմ, d=14մմ Bosch SDS-Plus 14 × 1000 մմ, Makita Nemesis SDS-Plus 14 × 1000 մմ, DEDRA Quatro SDS-Plus 14 × 1000 մմ, Matrix կամ Sibrtech SDS-Plus 14 × 1000 մմ | հատ | 1.00 |
| 125 | 44511343 | գայլիկոն | Գայլիկոնի տրամագիծը` 10 մմ, երկարությունը՝ 90մմ, 1/4 դյույմ վեցանկյուն սրունք | հատ | 2.00 |
| 126 | 44511343 | գայլիկոն | Գայլիկոնի տրամագիծը` 12 մմ, երկարությունը՝ 90մմ, 1/4 դյույմ վեցանկյուն սրունք: | հատ | 2.00 |
| 127 | 44511343 | գայլիկոն | Գայլիկոնի տրամագիծը` 8 մմ, երկարությունը՝ 90մմ, 1/4 դյույմ վեցանկյուն սրունք: | հատ | 2.00 |
| 128 | 44511343 | գայլիկոն | Գայլիկոնի տրամագիծը` 6 մմ, երկարությունը՝ 90մմ, 1/4 դյույմ վեցանկյուն սրունք: | հատ | 2.00 |
| 129 | 44521180 | սողնակներ | Ջրի խողովակի սողնակ պտտովի բռնակով Տեխնիկական բնութագրեր - Միացման ձևը – Ֆլանեցային - Դրենաժի տրամագիծ – DN50 (համարժեք d=57 մմ) - Աշխատանքային ճնշում – մինչև 1.6 ՄՊա (PN16) - Աշխատանքային միջավայր – սառը և տաք ջուր մինչև +120°C - Կորպուսի նյութը – Ձուլած երկաթ (Чугун СЧ20) - Փակող տարրը – Կլին, ռեզինե ծածկույթով (EPDM) - Կառավարման մեթոդը – Ձեռքով պտտվող բռնակ (маховик) - Տեղադրման դիրք – Ուղղահայաց կամ հորիզոնական - Գույն – Կապույտ (էպոքսիդային փոշեներկով) | հատ | 6.00 |
| 130 | 44521180 | սողնակներ | Ջրի խողովակի սողնակ պտտովի բռնակով Տեխնիկական բնութագրեր - Միացման ձևը – Ֆլանեցային - Դրենաժի անվանական տրամագիծ – DN80 (համարժեք d=89 մմ) - Աշխատանքային ճնշում – մինչև 1.6 ՄՊա (PN16) - Աշխատանքային միջավայր – սառը և տաք ջուր, ջերմաստիճան մինչև +120°C - Կորպուսի նյութը – Ձուլած երկաթ (СЧ20 կամ СЧ25) - Փակող տարրը – Ռեզինապատ սեպակլին (EPDM) - Կառավարման մեթոդը – Ձեռքով պտտվող բռնակ (маховик) - Տեղադրման դիրք – Ուղղահայաց կամ հորիզոնական - Գույն – Կապույտ (էպոքսիդային ներկով՝ հակակոռոզիոն պաշտպանությամբ) - Քաշը՝ մոտ 14–18 կգ - Ապահովում է բարձր հերմետիկություն՝ կարգ A (ըստ ГОСТ 9544-2015) - Դիմացկուն է կոռոզիայի և բարձր ճնշման նկատմամբ | հատ | 4.00 |
| 131 | 44521180 | սողնակներ | Ջրի խողովակի սողնակ պտտովի բռնակով Տեխնիկական բնութագրեր - Միացման ձևը – Ֆլանեցային - Դրենաժի անվանական տրամագիծ – DN150 (համարժեք d=150 մմ) - Աշխատանքային ճնշում – մինչև 1.6 ՄՊա (PN16) - Աշխատանքային միջավայր – սառը և տաք ջուր, ջերմաստիճան մինչև +120°C - Կորպուսի նյութը – Ձուլած երկաթ (СЧ20 կամ СЧ25) - Փակող տարրը – Ռեզինապատ սեպակլին (EPDM) - Կառավարման մեթոդը – Ձեռքով պտտվող բռնակ (маховик) - Տեղադրման դիրք – Ուղղահայաց կամ հորիզոնական - Գույն – Կապույտ (էպոքսիդային փոշեներկով՝ հակակոռոզիոն պաշտպանությամբ) - Քաշը՝ մոտ 50–60 կգ - Բարձր հերմետիկություն (Կարգ A ըստ ГОСТ 9544-2015) - Դիմացկուն է կոռոզիայի և բարձր ճնշման նկատմամբ | հատ | 4.00 |
| 132 | 44521180 | սողնակներ | Ջրի խողովակի սողնակ պտտովի բռնակով Տեխնիկական բնութագրեր - Միացման ձևը – Ֆլանեցային - Դրենաժի անվանական տրամագիծ – DN125 (համարժեք d=125 մմ) - Աշխատանքային ճնշում – մինչև 1.6 ՄՊա (PN16) - Աշխատանքային միջավայր – սառը և տաք ջուր, ջերմաստիճան մինչև +120°C - Կորպուսի նյութը – Ձուլած երկաթ (СЧ20 կամ СЧ25) - Փակող տարրը – Ռեզինապատ սեպակլին (EPDM) - Կառավարման մեթոդը – Ձեռքով պտտվող բռնակ (маховик) - Տեղադրման դիրք – Ուղղահայաց կամ հորիզոնական - Գույն – Կապույտ (էպոքսիդային փոշեներկով՝ հակակոռոզիոն պաշտպանությամբ) - Քաշը՝ մոտ 35–45 կգ (կախված արտադրողից) - Բարձր հերմետիկություն (Կարգ A ըստ ГОСТ 9544-2015) - Դիմացկուն է կոռոզիայի և բարձր ճնշման նկատմամբ - Հարմար արդյունաբերական և կոմունալ համակարգերի համար - Հեշտ մոնտաժ և սպասարկում | հատ | 4.00 |
| 133 | 44531191 | երկաթե խողովակներ | Քառանկյուն խողովակ 20x20x2մմ, 6մ-ոց | մետր | 1302.00 |
| 134 | 44531191 | երկաթե խողովակներ | Քառանկյուն խողովակ 30x30x2մմ, 6մ-ոց | մետր | 348.00 |
| 135 | 44531191 | երկաթե խողովակներ | Քառանկյուն խողովակ 20x40x2մմ, 6մ-ոց | մետր | 30.00 |
| 136 | 44531191 | երկաթե խողովակներ | Քառանկյուն խողովակ 40x80x2մմ, 6մ-ոց | մետր | 30.00 |
| 137 | 44531191 | երկաթե խողովակներ | Քառանկյուն խողովակ 50x50x2մմ, 6մ-ոց | մետր | 150.00 |
| 138 | 44531191 | երկաթե խողովակներ | Քառանկյուն խողովակ 80x80x2մմ, 6մ-ոց | մետր | 66.00 |
| 139 | 44531191 | երկաթե խողովակներ | Քառանկյուն խողովակ 100x100x3մմ, 6մ-ոց | մետր | 108 |
| 140 | 44531192 | երկաթե ժապավեն | Պալասա, երկարությունը 6մ, հաստությունը 3մմ, լայնությունը 4սմ | մետր | 48.00 |
| 141 | 44531192 | երկաթե ժապավեն | Պալասա, երկարությունը 6մ, հաստությունը 4մմ, լայնությունը 4սմ | մետր | 180.00 |

- Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը:

- Մասնակցի կողմից պետք է ներկայացվի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

- Ներկայացված տեխնիկական պայմանները հանդիսանում են նվազագույն պայմաններ, առավել բարելավված պայմաններն ընդունելի են

- Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուն կարող է համապատասխան նմուշներ պահանջել: