| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39224342/2 | Աղբարկղեր | Աղբարկղի չափսերն են 360*360*360մմ, որին վերևի մասից ամրացվում է 360*360*60մմ չափսի թուջե ձուլվածք, ճակատային մասում գրվում է «Չարենցավան» անվանումը, երկաթյա մասը պատրաստվում է 4 անկյուններ 20*20*360մմ չափսի քառակուսի խողովակից, որին վերևի հատվածից եռակցվում է 360*360մմ չափսի 25*25մմ անկյունակից քառակուսի դետալ, նույն քառակուսի դետալից եռակցվում է ներքևից 50մմ բարձրության վրա, կողային մասերում ամրացվում են 50*25*310մմ չափսի լաքապատ 20 հատ փայտե ձողեր, մետաղական մասը ներկվում է սև նախաներկով և լաքապատվում, թուջե ձուլվածքը ևս ներկվում է սև գույնի և լաքապատվում, իսկ «Չարենցավան» անվանումը ներկվում է դեղին-բրոնզագույն, արկղի ընդհանուր բարձրությունը կազմում է 420մմ, ներսի չափսը՝ 310*310*310մմ, դույլը պատրաստվում է ցինկապատ երկաթյա թիթեղից, բռնակով, հատակին Ф5մմ 4 անցքերով, դույլի չափսերն են՝ 300*300*300մմ, աղբարկղը գետնին ամրացվում է ամրակներով, որի համար ոտքերի վրա նախատեսված են ամրացման տեղեր, աղբարկղերը մատակարարվում են փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով, ապրանքն ընդունվելուն հաջորդող յուրաքանչյուր տարի (երաշխիքային ժամկետում) Վաճառողի միջոցներով ապրանքները լաքապատվում և ներկվում են սկզբնական տեսքին համապատասխան, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 1095 օրացուցային օր, ապրանքի նմուշը պատկերված է կից ներկայացվող նկար 1-ում: | հատ | 200 |
| 2 | 39111320/2 | Նստարաններ | Նստատեղի բարձրությունը՝ 40սմ, նստատեղի լայնությունը՝ 40սմ, ընդհանուր բարձրությունը (գետնից մինչև մեջքի ամենաբարձր գագաթը)՝ 80սմ, նստարանի երկարությունը՝ 180սմ, ոտքերը պետք է պատրաստված լինեն 40*40մմ խողովակով, 3մմ հաստությամբ, նստարանի իրար հատվող հատվածները պետք է պատրաստվեն 40*80մմ խողովակով, 3մմ հաստությամբ, 3 կետով և լինեն քողարկված, նստարանի ոտքերի ներսի հատվող հատվածները խետք է պատրաստվեն 20*20մմ խողովակով, 2մմ հաստությամբ, նստարանի մեջքի մասը և նստատեղը պատված են հաճարի փայտից (խոնավությունը մինչև 7%), երանգավորված և լաքապատված տախտակամածային լաքով՝ երկշերտ լաքապատումով (փայտի երանգը նախապես համաձայնեցվում է Գնորդի հետ), նստատեղը բաղկացած է փայտյա 7 ձողերից՝ 180*5*4սմ չափսերով, նստարանի մեջքի մասը բաղկացած է փայտյա 5 ձողերից՝ 180*5*4սմ չափսերով, փայտերի վրա պետք է փորագրված լինի «Չարենցավան» անվանումը, ոտքերը պետք է նախապատրաստվեն նախաներկով (գրունտ) և ներկվեն երկշերտ ներկով, նստարանը պետք է տեղափոխվի և տեղադրվի Գնորդի կողմից նշվող հատվածներում՝ բետոնե հիմքով կամ մետաղական ամրակների օգնությամբ՝ ապահովելով կայունություն և անվտանգություն, նստարանները մատակարարվում են հավաքված և փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով, ապրանքն ընդունվելուն հաջորդող յուրաքանչյուր տարի (երաշխիքային ժամկետում) Վաճառողի միջոցներով ապրանքները լաքապատվում և ներկվում են սկզբնական տեսքին համապատասխան, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 1095 օրացուցային օր, ապրանքի նմուշը պատկերված է կից ներկայացվող նկար 2-ում: | հատ | 200 |

Լրացուցիչ պայմաններ.

● Եթե առկա են հղումներ որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:

● Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

| Номер лота, предусмотренный приглашением | Сквозной код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕНЗ (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Общее количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39224342/2 | Мусорные баки | Размеры мусорного бака 360х360х360 мм. Сверху крепится чугунное литье размером 360x360x60 мм. На лицевой части пишется название «Чаренцаван». Железная часть изготавливается из 4 углов квадратной трубы размером 20x20x360 мм. К верхней части приваривается квадратная деталь из уголка 25x25 мм размером 360x360 мм. Такая же квадратная деталь приваривается снизу на высоте 50 мм. По бокам крепятся 20 лакированных деревянных стержней размером 50x25x310 мм. Металлическая часть покрывается черным грунтом и лакируется. Чугунное литье также окрашивается в черный цвет и лакируется, а название «Чаренцаван» окрашивается в желто-бронзовый цвет. Общая высота бака составляет 420 мм, внутренний размер – 310х310х310 мм. Ведро изготавливается из оцинкованного железного листа, с ручкой, с 4 отверстиями Ф5 мм на дне. Размеры ведра – 300х300х300 мм. Мусорный бак крепится к земле анкерами, для чего на ножках предусмотрены места для крепления. Мусорные баки поставляются упакованными в полиэтиленовую пленку. Ежегодно после приема товара (в течение гарантийного срока) Продавец за свой счет лакирует и красит изделия в соответствии с их первоначальным видом. Гарантийный срок – не менее 1095 календарных дней, считая со дня, следующего за днем приема товара. Образец товара представлен на прилагаемом рисунке 1. | шт | 200 |
| 2 | 39111320/2 | Скамейки | Высота сиденья – 40 см, ширина сиденья – 40 см, общая высота (от земли до самой верхней точки спинки) – 80 см, длина скамейки – 180 см. Ножки должны быть изготовлены из трубы 40x40 мм толщиной 3 мм. Скрещивающиеся части скамейки должны быть изготовлены из трубы 40x80 мм толщиной 3 мм, в 3 точках и замаскированы. Внутренние скрещивающиеся части ножек скамейки должны быть изготовлены из трубы 20x20 мм толщиной 2 мм. Спинка и сиденье скамейки покрыты буковой древесиной (влажность до 7%), тонированы и покрыты двухслойным палубным лаком (оттенок дерева предварительно согласовывается с Покупателем). Сиденье состоит из 7 деревянных брусков размером 180x5x4 см. Спинка скамейки состоит из 5 деревянных брусков размером 180x5x4 см. На дереве должно быть выгравировано название «Чаренцаван». Ножки должны быть предварительно обработаны грунтовкой и окрашены двухслойной краской. Скамейка должна быть транспортирована и установлена в местах, указанных Покупателем, на бетонном основании или с помощью металлических креплений, обеспечивающих устойчивость и безопасность. Скамейки поставляются в собранном виде и упакованными в полиэтиленовую пленку. Ежегодно после приема товара (в течение гарантийного срока) Продавец за свой счет лакирует и красит изделия в соответствии с их первоначальным видом. Гарантийный срок – не менее 1095 календарных дней, считая со дня, следующего за днем приема товара. Образец товара представлен на прилагаемом рисунке 2. | шт | 200 |

Дополнительные условия:

● Если имеются ссылки на товарный знак, торговое наименование, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретного источника или производителя, применяется фраза «или эквивалент».

● При возможности разнообразного (двойного) толкования текстов заявления и (или) приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается армянский текст.