| ТЕХНИЧЕСКИЙ-ЗАДАЧА-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | название/технические характеристики | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Классная комната |  |  |  |
| 1.1 | Стол школьный, одноместный с регулировкой высоты для 1-4 классов-одноместный, с металлическим каркасом, цвета и размеры. Министерство Здравоохранения 28.03.2017 . В соответствии с заказом 12n и ГОСТ 11015-93, размеры. 600(E) x 500(L) x(510-630 мм (B)), высота регулируется механически. для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированную PTS толщиной 18 мм. Углы рабочей плоскости ламинированной PTS должны быть закруглены с радиусом R=30 мм, края должны быть загорожены пластиком толщиной 1-2 мм. рабочая плоскость должна быть матовой, крепится к металлическому каркасу с помощью 8 винтов диаметром 4 мм 40 мм-OC. передняя часть стола закрывается на размеры 550х350 мм толщиной 18 мм, каркас стола должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2,0 мм), соединение углов методом пайки штукой под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 550x432 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стола состоит из четырех трубок двух калибров с регулируемой высотой, внешней и внутренней( сердечник)., конструкция, состоящая из. Размеры наружной трубы 25x25, толщина стенки 1,8-2,0 мм (верхняя труба), высота 430 мм. Размеры сердечника внутренней трубы. 20x20 x 2,0 мм высота. 430 мм. Внутренние трубы ножек стола методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 410 мм, изготовленной из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, размером 25x25x2. 0 мм, длиной 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, которые крепятся к опоре, составляет 120 мм. Края опоры должны быть забиты пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм., ножки стола должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм, которые крепятся к каждой ножке с каждой стороны с помощью манекена из 2 штуковин heguse. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественного оранжевого красителя. С одной стороны стола должна быть металлическая вешалка, приваренная к каркасу стола сверху на расстоянии 132 мм от задней стенки. | штука | 52 |
| 1.2 | Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9-10 мм, Цвета и размеры указаны Министерством здравоохранения 28.03.2017 . Фанера сиденья должна выступать на 25 мм с обеих сторон задней и боковых сторон верхней рамы металлического каркаса стула, соответственно, и на 50 мм от переднего края, который должен изгибаться вниз на 90º края фанеры должны быть полированными, обработанными. Размеры спинки стула. 290х120 мм, спинка должна быть изогнута дугообразно внутрь по всей длине (R=600 мм).. Фанера соединена с каркасом сквозным манекеном heguse. Болт со стороны фанеры должен быть отполирован, а края должны быть на уровне фанеры. Каркас стула должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), соединение углов методом пайки под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 240x255 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стула представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубки двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры внешней трубы. 25x25, и толщина стенки 1,8-2,0 мм (нижняя труба), высота 245 мм. Внутренняя труба. размеры сердечника. 20x20 x 2,0 мм, высота. 245 мм. Наружные трубы ножек стула методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 280 мм из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, размерами 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, соединяемыми с костылем. 100 мм. Кромка опоры должна быть забита пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм. Ножки стула должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм., которые крепятся к каждой ноге с каждой стороны с помощью манекеновой повязки в 2 штуки. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественным оранжевым красителем. Высота сиденья стула от штуки до лицевой стороны сиденья составляет 260-380 мм, а высота от штуки до верхнего края спинки составляет 550-670 мм. угол, образуемый сиденьем стула и спинкой, должен составлять 95-130º, а соединение должно быть изогнуто в радиусе R= 60 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас должен быть полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественного оранжевого красителя. Образец /изображение / прилагается. | штука | 52 |
| 1.3 | Стол учителя, размеры. 1200х600х760мм. для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTSH толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). передняя часть стола закрывается PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) размером 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, ширина боковых стенок (ножек). 570 мм. края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 0,4-1 мм, а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам кромок штуки, соприкасающихся со штукой. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками. стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колеса, размеры 410х460х690 мм, с тремя полками соответствующего размера. 130-150; 130-150 соответственно; От 250 до 350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с мягким закрыванием, бесшумные саляски (американские в форме шариков) шириной не менее 35 мм. столешница, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые ободки должны быть одинаковыми, не слишком темными в оттенках PTS, натурального дерева полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. осуществлять соединения с помощью гарантированных и скрытых спусковых крючков. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту штуки не менее 4-6 мм. | штука | 4 |
| 1.4 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). втулки размером 410х2100 мм с двух сторон должны быть цельными, а втулка ножки должна быть закрыта спереди втулкой, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта., из которых 3, начиная с верхнего, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм с 3 качественными петлями каждая, а 2 нижних стеллажа ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS с 2 петлями каждая. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламината PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм(ПВХ).. Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм (DVP) того же цвета, что и PTSS, к торцам краев полки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм.. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 8 |
| 1.5 | Меловомагнитная, маркерная доска с 3-створчатым коротким шкафом, размеры 1500х1000 мм (2 створки Дх750х1000) магнитная с 5 плоскостями мелового покрытия, размер (Д)3000х(в)1000 мм, подвешивается к стене. цвет. зеленый, состоит из 3 элементов, скрепленных петлями (петлями) из 4 штук, шарнирных петель (петель), прикрепленных друг к другу. поверхность доски магнитная, что позволяет наклеивать на нее цветные магниты, при стирании заметок используются только ластики Stukauk в сочетании со специальным чистящим спреем Stukauk. Неразгибающаяся створка классной доски будет прикреплена к стене по четырем углам с помощью качественных, прочных винтов и дюбелей, рассчитанных на соответствующую нагрузку. | штука | 4 |
| 1.6 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и для всех классных комнат. металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего черного цвета. высота сиденья 450 мм от штуки, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья. 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, прочной тканью в соответствии с цветом заказчика. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм.. Образец /изображение / прилагается. | штука | 4 |
| 1.7 | Вешалка для одежды. размеры мебели 2040ммх1000ммх250мм. мебель представляет собой вешалку для одежды на 9 мест с металлическими вешалками в шахматном порядке, крепящуюся к стене. она должна быть изготовлена из ламинированной PTS толщиной 18 мм, края должны быть окружены пластиковыми бортиками толщиной 1-2 мм (ПВХ). вешалка должна состоять из вертикальной и горизонтальной ламинированной PTS, которые должны иметь размеры 1000x120x18 мм и 2040x120x18 мм соответственно. вешалка должна иметь горизонтальную полку над головой, которая должна быть изготовлена из ламинированной Pts размером 2040x250x18 мм, под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 полок для обеспечения прочности. Расстояние между металлическими вешалками должно составлять 240 мм. металлические вешалки должны быть изготовлены из цельной /без пустот/ нержавеющей стали /AISI 304 / диаметром 6 мм или аналогичной прочной нержавеющей стали, к головкам которых должны быть приварены ручки из нержавеющей стали/или аналогичные (по согласованию с заказчиком) / цельные / без пустот / шаровые упоры диаметром 10 мм. Для хранения. Материалы, используемые для вешалки, должны быть экологически чистыми.. Соединения всех частей вешалки должны быть выполнены с использованием гарантированных скрытых спусковых крючков и, по крайней мере, обеспечивать прочность по размерам, указанным на прилагаемом чертеже.. | штука | 4 |
| 2. БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ |  |  |  |
| 2.1 | Стул для зала, сиденье и спинка стула должны быть изготовлены из цельного куска пластика толщиной не менее 4 мм. ножки стула металлические, негнущиеся, окрашенные в порошковый цвет. ножки должны быть с пластиковыми заглушками. стулья должны иметь детали для соединения, а также возможность хранения друг на друге. высота. 84 см, высота сиденья из штуки. 46 см, ширина сиденья. 40,5-50 см, глубина сиденья. 36-50 см. минимальная допустимая нагрузка на стул. 150 кг. На этапе исполнения контракта обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего товара. | штука | 120 |
| 3.КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА |  |  |  |
| 3.1 | Металлический шкаф для хранения документов. внешние размеры, мм (ДхШхВ) 500x1200x500, стальной лист толщиной не менее 3 мм, количество полок 4, дверца с механическим замком на ключ. ножки с металлическими колесиками (диаметр колеса не менее 60 мм.) Колеса должны быть закрыты металлической угловой пластиной. петли. внутренние, цилиндрические. поверхность шкафа гладкая порошковая покраска покрытие. темно-серая синтетическая эмаль. соединения методом пайки, швы сварки отшлифованы и гладкие. | штука | 1 |
| 3.2 | Кресло руководителя - сиденье и спинка мягкие, толщиной не менее 80 мм и плотностью 33-40%, обитые высококачественной черной искусственной кожей или тканью. высота спинки не менее 75 см, регулируется взад-вперед и фиксируется. для нагрузки 140 кг. Размеры сиденья. 550х560х750 мм. возможное допустимое отклонение от указанных размеров изделия составляет ±5%. Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 3.3 | Размеры стола. 1800x900x780 мм (ДхШхВ). поверхности стола, лицевой панели и фурнитуры изготовлены из высококачественного ламината PTS толщиной 36-40 мм, цвет согласован с заказчиком. края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). стол оснащен 4 полками с равномерным запиранием с одной стороны, которые открываются и закрываются с помощью мягкого запирания, стол, подставка и насадка, в дополнение к ламинированным ножкам PTSS, также могут иметь дополнительные деревянные ножки толщиной 90 мм. Передняя часть закрыта качественным ламинированным ptss размером 1664x700 мм толщиной 18 мм. Размеры подставки 700x1000x740 мм (ДхШхВ). подставка имеет 2 ножки и перегородку. размеры насадки. 600x800x650 мм (ДхШхВ). с каждой стороны он имеет 3 полки, закрывающиеся на один замок, которые открываются и закрываются с помощью мягкого запирания, с бесшумными салазками (саляска, американская разновидность гранул) шириной не менее 35 мм. | штука | 1 |
| 3.4 | Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. к ножкам стола должны быть прикручены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей.. | штука | 6 |
| 3.5 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и для всех классных комнат. металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего черного цвета. высота сиденья 450 мм от штуки, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья. 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, прочной тканью в соответствии с цветом заказчика. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм.. Образец /изображение / прилагается. | штука | 2 |
| 3.6 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). втулки размером 410х2100 мм с двух сторон должны быть цельными, а втулка ножки должна быть закрыта спереди втулкой, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта., из которых 3, начиная с верхнего, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм с 3 качественными петлями каждая, а 2 нижних стеллажа ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS с 2 петлями каждая. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламината PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм(ПВХ).. Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм (DVP) того же цвета, что и PTSS, к торцам краев полки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм.. | штука | 1 |
| 4. Приемная |  |  |  |
| 4.1 | Учительский стол - размеры. 1200х600х760мм. для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). передняя часть стола закрывается PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) размером 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, ширина боковых стенок (ножек) составляет 570 мм. края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 0,4-1 мм, а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам кромок штуки, соприкасающихся со штукой. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками. стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колеса, размеры 410х460х690 мм, с тремя полками соответствующего размера. 130-150; 130-150 соответственно; От 250 до 350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с мягким закрыванием, бесшумные саляски (американские в форме шариков) шириной не менее 35 мм. столешница, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые ободки должны быть одинаковыми, не слишком темными в оттенках PTS, натурального дерева полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. осуществлять соединения с помощью гарантированных и скрытых спусковых крючков. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту штуки не менее 4-6 мм. | штука | 2 |
| 4.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и для всех классных комнат. металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего черного цвета. высота сиденья 450 мм от штуки, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья. 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, прочной тканью в соответствии с цветом заказчика. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм.. Образец /изображение / прилагается. | штука | 4 |
| 4.3 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). втулки размером 410х2100 мм с двух сторон должны быть цельными, а втулка ножки должна быть закрыта спереди втулкой, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта., из которых 3, начиная с верхнего, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм с 3 качественными петлями каждая, а 2 нижних стеллажа ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS с 2 петлями каждая. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламината PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм(ПВХ).. Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм (DVP) того же цвета, что и PTSS, к торцам краев полки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм.. | штука | 2 |
| 4.4 | К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 1 |
| 5. Экономист |  |  |  |
| 5.1 | Шкафы-купе полностью (за исключением задней стенки) должны быть изготовлены из ламината PTS18 мм толщиной, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х450х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука 820х450х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х450х100 мм (ДхШхВ) штуки размером 450х2100 мм с обеих сторон должны быть цельными, а штанги для ножек должны быть закрыты спереди штангами для ног, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть штанины должна быть открыта. шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, что удерживающие детали должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. вниз на расстоянии 82-85 мм снизу вставляется ¾ - дюймовый хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. шкаф имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы толщиной 18 мм из PTS's. Двери крепятся на 3 петли каждая. На дверях будут металлические ручки. Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ).. Рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм(DVP) того же цвета, что и PTS. к торцам краев штуки, прилегающей к штуке, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм.. | штука | 10 |
| 6. Столовая |  |  |  |
| 6.1 | Учительский стол - размеры. 1200х600х760мм. для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). передняя часть стола закрывается PTS толщиной 18 мм (лицевая панель) размером 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, ширина боковых стенок (ножек) составляет 570 мм. края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 0,4-1 мм, а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам кромок штуки, соприкасающихся со штукой. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками. стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колеса, размеры 410х460х690 мм, с тремя полками соответствующего размера. 130-150; 130-150 соответственно; От 250 до 350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с мягким закрыванием, бесшумные саляски (американские в форме шариков) шириной не менее 35 мм. столешница, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые ободки должны быть одинаковыми, не слишком темными в оттенках PTS, натурального дерева полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. осуществлять соединения с помощью гарантированных и скрытых спусковых крючков. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту штуки не менее 4-6 мм. | штука | 8 |
| 6.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и для всех классных комнат. металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего черного цвета. высота сиденья 450 мм от штуки, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья. 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, прочной тканью в соответствии с цветом заказчика. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм.. Образец /изображение / прилагается. | штука | 28 |
| 6.3 | Стол для консультаций. углы рабочей плоскости должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края обклеены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм размером 2400х1200х760 мм. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, согласовать цвет с заказчиком. края утолщены PTS толщиной еще 18 мм и шириной 50 мм. контуры должны быть перекрыты профилем шириной 36 мм. Под рабочей плоскостью стола шириной 1200 мм с обеих сторон расположены две ножки стола., ножки стола изготавливаются толщиной 36 мм (ламинированный PTS толщиной 2х18 мм). края ножек окантовываются профилем шириной 36 мм. Размеры ножек составляют 1100х742 мм. Ножки соединены между собой вертикальной осью в середине прямоугольной формы с ламинированной стружкой толщиной 18 мм размером 1800х700 мм. Реализовать все соединения стола с помощью скрытых деталей с гарантированной прочностью. Ножки стола соответствуют рабочей плоскости стола, прикреплены к столешнице в соответствии с чертежом. Нерабочие края ножек стола и средней части должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 2 мм. образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 6.4 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). втулки размером 410х2100 мм с двух сторон должны быть цельными, а втулка ножки должна быть закрыта спереди втулкой, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта., из которых 3, начиная с верхнего, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм с 3 качественными петлями каждая, а 2 нижних стеллажа ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS с 2 петлями каждая. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламината PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм(ПВХ).. Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм (DVP) того же цвета, что и PTSS, к торцам краев полки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм. пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, который обеспечивает высоту штуки не менее 4-6 мм над штукой. | штука | 4 |
| 6.5 | Шкафы-купе полностью (за исключением задней стенки) должны быть изготовлены из ламината PTS18 мм толщиной, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х450х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука 820х450х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х450х100 мм (ДхШхВ) штуки размером 450х2100 мм с обеих сторон должны быть цельными, а штанги для ножек должны быть закрыты спереди штангами для ног, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть штанины должна быть открыта. шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, что удерживающие детали должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. вниз на расстоянии 82-85 мм снизу вставляется ¾ - дюймовый хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. шкаф имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы толщиной 18 мм из PTS's. Двери крепятся на 3 петли каждая. На дверях будут металлические ручки. Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ).. Рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм(DVP) того же цвета, что и PTS. к торцам краев штуки, прилегающей к штуке, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм.. | штука | 1 |
| 7. Библиотека |  |  |  |
| 7.1 | Сортировочные стеллажи секция-стеллаж. atakin размеры. 900x400x2000 мм (ДхШхВ), металлическая конструкция стеллажа изготовлена из металлической четырехугольной трубы 25х25х2, а декор боковых штапиков выполнен из четырехугольной трубы 15х15. сварные швы металлической конструкции должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен в термопорошок высококачественным красителем черного цвета.Стеллаж состоит из 5 равномерно распределенных полок с ламинированным PTS толщиной 18 мм. Края ламинированного PTS обклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ).. Ножки должны быть закреплены пластиковыми ножками. согласуйте окончательный вид с заказчиком. образец /изображение / прилагается. | штука | 8 |
| 7.2 | Доска переносная. доска для рисования флипчартом с маркером, алюминиевой рамой, съемными ножками, опорой и тормозными колесами. Размеры. 900х1200х2000мм, флипчарт (англ.. флип-чарт-чертеж со штрих-кодом), офисный держатель для иллюстраций-доска для магнитных заметок с держателями для бумаги или пачки бумаг с принципом обратимости блокнота, в комплекте обязательно должно быть 2 маркера и 1 ластик. | штука | 1 |
| 7.3 | На этапе исполнения контракта обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего товара. | штука | 4 |
| 7.4 | Кресло-мешок для сидения (пуфик) - форма.грушевидная, размеры. Bxxxl 120 см x 85 см x 85 см. Высота спинки сиденья от штуки. 35 см. двухслойный. снимаемый внешний слой, с цепочкой, мягкая высококачественная прочная ткань для обивки мягкой мебели, внутренний слой. ткань высшего качества, biaz или аналогичная, плотная строчка. наполнитель гранулы пенополистирола. максимум 5 мм, объем наполнителя. 260 л, для дальнейшего добавления наполнителя пуф имеет ручку или ручки для переноски. На этапе исполнения контракта обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего товара. | штука | 1 |
| 7.5 | Учительский стол - размеры. 1200х600х760мм. для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). передняя часть стола закрывается PTS толщиной 18 мм (лицевая панель) размером 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, ширина боковых стенок (ножек) составляет 570 мм. края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 0,4-1 мм, а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам кромок штуки, соприкасающихся со штукой. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками. стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колеса, размеры 410х460х690 мм, с тремя полками соответствующего размера. 130-150; 130-150 соответственно; От 250 до 350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с мягким закрыванием, бесшумные саляски (американские в форме шариков) шириной не менее 35 мм. столешница, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые ободки должны быть одинаковыми, не слишком темными в оттенках PTS, натурального дерева полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. осуществлять соединения с помощью гарантированных и скрытых спусковых крючков. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту штуки не менее 4-6 мм. | штука | 10 |
| 7.6 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и для всех классных комнат. металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего черного цвета. высота сиденья 450 мм от штуки, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья. 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, прочной тканью в соответствии с цветом заказчика. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм.. Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 8. СВОЙСТВО ПРЕДМЕТА " ШАХМАТЫ» |  |  |  |
| 8.1 | Демонстрационная шахматная доска с фигурами-демонстрационная шахматная доска имеет толстую поверхность, толщина развернутой доски составляет 3 мм. Внутри табло расположены металлические пластины для намагничивания шахматных фигур. Поверхность демонстрационной доски ламинирована, на ней 64 квадрата шахматной доски (32 открытых и 32 коричневых квадрата) и шахматная разметка на одной стороне доски.. В развернутом состоянии доски дисплея размеры,... - длина 80 см - ширина 80 см. Размер клетки. 8,8 см * 8,8 см. Вес доски 3 кг. В комплект табло входят. - монтажный комплект для подвешивания доски -набор из 32 фигурок магнитных шахмат. Размеры магнитных фигур. высота короля. 6,5 см, ширина короля. 7 см, высота ферзя. 6,5 см, ширина ферзя. 7 см, высота слона. 7 см, ширина слона. 5,3 см, высота коня. 6,5 см, ширина коня. 5,3 см, высота ладьи. 6 см, ширина ладьи 5,3 см, высота пешки 5 см, ширина пешки 4,5 см. | штука | 1 |
| 8.2 | Шахматная доска с фигурками - шахматная доска из дерева /пиломатериалов/ двухфакторная закрывающаяся коробка /вес. 850-1000 грамм, размеры шахматной доски. (400-500)x(400-500)мм, высота закрытой коробки. 60-65 мм. В комплекте будут все шахматные фигуры. шахматная доска имеет 64 светлых и 64 темных цвета. поле, по 16 фигур. один король, одна королева, две ладьи, две лошади, два слона и восемь пешек, фигуры помещаются в мешок из катановой ткани размером 180x130 мм. Высота шахматных фигур равна. 1. солдат-35-40 мм, 2. корабль-45-55 мм, 3. лошадь-55-60 мм, 4. слон-60-70 мм, 5. король-80-85 мм, 6. ферзь-70-80 мм, а диаметр-18-20 мм. Под игровыми фигурами должна быть прикреплена фигурка в форме гробницы. | штука | 6 |
| 8.3 | Шахматный ученический стол, с регулировкой высоты, для 1-4 классов. название. Шахматный стол /с железными четырьмя ножками/. размер. 800x650x460-640 мм, с металлическим каркасом, высота регулируется механически. для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированную PTS толщиной 18 мм. Углы рабочей плоскости ламинированной PTS должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края должны быть окружены 1-каркас стола должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2, 0 мм)., внешние размеры каркаса. 700x550 мм, к которому путем пайки прикреплены 4 штуки металлических ножек. Каждая из ножек стола представляет собой конструкцию, состоящую из четырехгранных трубок двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры наружной трубы 25x25, толщина стенки 1,8-2,0 мм (верхняя труба), высота 380 мм. Размеры внутренней трубки. сердечник. 20x20x2.0 мм (нижняя трубка), высота. 380 мм. Наружные трубы ножек стола методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 410 мм, изготовленной из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, с размерами 25x25x2. 0 мм, длиной 25x25x2. 0 мм. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 5-6 мм. Ножки стола должны иметь 3-4 возможности регулировки высоты с шагом 60 мм, которые фиксируются с каждой стороны манекеном в 2 штуки. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы и покрыты порошковой краской высшего качества. По одной металлической вешалке должно быть по обе стороны стола.. Каркас должен быть полностью окрашен порошковой краской высшего качества. | штука | 6 |
| 8.4 | Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9-10 мм, Цвета и размеры указаны Министерством здравоохранения 28.03.2017 . Фанера сиденья должна выступать на 25 мм с обеих сторон задней и боковых сторон верхней рамы металлического каркаса стула, соответственно, и на 50 мм с переднего края, который должен изгибаться вниз на 90º края фанеры должны быть полированными, обработанными. Размеры спинки стула. 290х120 мм, спинка должна быть изогнута дугообразно внутрь по всей длине (R=600 мм).. Фанера соединена с каркасом сквозным манекеном heguse. Болт со стороны фанеры должен быть отполирован, а края должны быть на уровне фанеры. Каркас стула должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), соединение углов методом пайки под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 240x255 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стула представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубки двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры внешней трубы. 25x25, и толщина стенки 1,8-2,0 мм (нижняя труба), высота 245 мм. Внутренняя труба. размеры сердечника. 20x20 x 2,0 мм, высота. 245 мм. Наружные трубы ножек стула методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 280 мм из металлической квадратной трубы, горизонтально положенной на Землю, размерами 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, соединяемыми с костылем. 100 мм. Кромка опоры должна быть забита пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм. Ножки стула должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм., которые крепятся к каждой ноге с каждой стороны с помощью манекеновой повязки в 2 штуки. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественным оранжевым красителем. Высота сиденья стула от штуки до лицевой стороны сиденья составляет 260-380 мм, а высота от штуки до верхнего края спинки составляет 550-670 мм. угол, образуемый сиденьем стула и спинкой, должен составлять 95-130º, а соединение должно быть изогнуто в радиусе R= 60 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас должен быть полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен в термопорошок высококачественным оранжевым красителем. образец /изображение / прилагается. | штука | 12 |
| 8.5 | #### Шахматные часы - из пластика, с электрическим индикатором. Модель Pq9907s фирмы Leap (производитель. Leap) или модель 1001 фирмы DGT (производитель. DGT) или модель 398-Celeste фирмы BURSUN (производитель. BURSUN), которая считается эквивалентом. на этапе исполнения контракта обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя товара или его представителя. | штука | 6 |
| 8.6 | Учительский стол – размеры. 1200х600х760мм. для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). передняя часть стола закрывается PTS толщиной 18 мм (лицевая панель) размером 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, ширина боковых стенок (ножек). 570 мм. края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 0,4-1 мм, а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам кромок штуки, соприкасающихся со штукой. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками. стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колеса, размеры 410х460х690 мм, с тремя полками соответствующего размера. 130-150; 130-150 соответственно; От 250 до 350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с мягким закрыванием, бесшумные саляски (американские в форме шариков) шириной не менее 35 мм. столешница, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые ободки должны быть одинаковыми, не слишком темными в оттенках PTS, натурального дерева полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. осуществлять соединения с помощью гарантированных и скрытых спусковых крючков. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту штуки не менее 4-6 мм. | штука | 1 |
| 8.7 | Рабочий стул для учителя –стул для учителя и для всех классных комнат. металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглых (F 20x2 мм), труба также может быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. высота сиденья 450 мм от штуки, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья. 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, прочной тканью в соответствии с цветом заказчика. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм.. Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 8.8 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). втулки размером 410х2100 мм с двух сторон должны быть цельными, а втулка ножки должна быть закрыта спереди втулкой, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта., из которых 3, начиная с верхнего, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм с 3 качественными петлями каждая, а 2 нижних стеллажа ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS с 2 петлями каждая. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламината PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм(ПВХ).. Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм (DVP) того же цвета, что и PTSS, к торцам краев полки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм.. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 1 |
| 9. Медицинский пункт |  |  |  |
| 9.1 | Учительский стол – размеры. 1200х600х760мм. для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). передняя часть стола закрывается PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) размером 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, ширина боковых стенок (ножек) составляет 570 мм. края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 0,4-1 мм, а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам кромок штуки, соприкасающихся со штукой. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками. стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колеса, размеры 410х460х690 мм, с тремя полками соответствующего размера. 130-150; 130-150 соответственно; От 250 до 350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с мягким закрыванием, бесшумные саляски (американские в форме шариков) шириной не менее 35 мм. столешница, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые ободки должны быть одинаковыми, не слишком темными в оттенках PTS, натурального дерева полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. осуществлять соединения с помощью гарантированных и скрытых спусковых крючков. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту штуки не менее 4-6 мм. | штука | 1 |
| 9.2 | Рабочий стул для учителя –стул для учителя и для всех классных комнат. металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглых (F 20x2 мм), труба также может быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. высота сиденья 450 мм от штуки, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья. 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, прочной тканью в соответствии с цветом заказчика. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм.. Образец /изображение / прилагается. | штука | 2 |
| 10. Дошкольное учреждение |  |  |  |
| 10.1 | Детский гардероб - Шкаф состоит из 5 дверей, он полностью, включая перегородки, должен быть изготовлен из ламинированного картона класса E0 толщиной 18 мм, края рабочей плоскости будут закрыты полимерной фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости-пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). задняя стенка должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 3 мм (DVP) и иметь сопоставимый ламинированный цвет PTS. края рабочей плоскости должны быть хорошо отшлифованы и обработаны, без зазубрин. внешние размеры шкафа-купе составляют 1708 х 300 х 1644 мм (Д х х в)., внутренние размеры каждой секции составляют 320 х 300 х 1300 мм (Д х х в). во всех 5 секциях по всей ширине и глубине должны быть предусмотрены места (открытые полки) следующих размеров. 320 х 300 х 200 мм (Д х х в), разделенные сверху для шляпы и снизу для обуви., высококачественная двухместная вешалка. Двери фиксируются и закрываются на 3 высококачественных петли каждая. крепление к дверям удобно для детей, металлические ручки. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Шкаф должен иметь металлическую конструкцию под ним, которая будет служить ножкой, которая должна быть полностью изготовлена из четырехугольной металлической трубы размером 25 х 25 х 2 мм. Он должен охватывать нижнюю часть шкафа по кругу, за исключением передней части, располагаясь на 20 мм внутрь от всех краев. За счет четырех ножек высота должна составлять 300 мм., и каждая пара боковых ножек должна быть соединена друг с другом четырехугольными металлическими трубками размером 25 х 25 х 2 мм в самой нижней части ножек. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 4-6 мм. Металлическая конструкция должна быть полностью предварительно обезжирена, а затем окрашена термопорошком. Шкаф должен быть прочным, из износостойких материалов., в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, продавец будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. В шкафу должно быть как минимум два крепления для крепления к стене. Для изготовления продукта должны использоваться экологически чистые и безопасные для здоровья ламинированные гнилостные материалы класса E0, красители. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, окраска и/или иллюстрация должны быть четко окрашены, без каких-либо производственных дефектов и сколов. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламинированного ламината классу E0, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть выполнена в таком стиле, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штука | 2 |
| 10.2 | Скамейки для смены детской обуви-скамейка представляет собой сборный комплект, состоящий из сиденья, металлических ножек под сиденьем и спинки. Сиденье и подлокотник должны быть изготовлены из древесины бука, а углы по периметру и скамейки должны быть закруглены. поверхность скамейки должна быть тщательно отполирована, покрыта высококачественным влагостойким и нескользящим двухслойным покрытием высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком. размеры сиденья. длина 1500 мм, ширина 250 мм и толщина 40 мм. Размеры подседельного штыря. длина 1300 мм, ширина 100 мм ширина и толщина 40 мм. металлические ножки скамьи должны иметь высоту 250 мм, иметь конструкцию в виде замкнутой цепи, металлические ножки и опора скамьи должны быть изготовлены из металлической квадратной трубы размером 20x20x2, 0 мм, соединения выполнены методом пайки, паяные швы должны быть отшлифованы, окрашены порошковой краской высококачественного темно-серого, экологически чистого и безопасного для здоровья красителя. Металлическая конструкция соединяется с сиденьем с помощью манжетного крепления с сквозным болтом 6 шт. и 3 шт. с нижней стороны. болт со стороны сиденья должен быть полированным, а края должны быть на уровне сиденья. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть выполнена в таком стиле, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штука | 2 |
| 10.3 | Детский стол на четыре места (для возрастной группы 5-6 лет) - цвета и размеры. приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, продавец будет обязан заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующую модернизацию или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, окраска и/или иллюстрация должны быть четко окрашены, без каких-либо производственных дефектов. Эргономичность должна быть обеспечена, желательно, чтобы он был с возможностью регулировки и удобным во время работы. Размеры детского стола с металлическим каркасом. 1000 x 700 x 540 мм (E X LH B). для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS класса E0 толщиной 18 мм. Края рабочей плоскости ламинированного PTS класса E0 должны быть отшлифованы, обработаны и отполированы, закруглены полимерной кромочной лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ). все углы должны быть закруглены. каркас стола изготовлен из 25-дюймового ламината Pts класса E0 толщиной 18 мм. Из металлических четырехугольных труб размером 25 х 2,0 мм, внешние размеры каркаса. 800 х 600 х 521 мм (Д х Д х в), к которому путем пайки крепятся 4 металлические ножки из четырехугольной трубки размером 25 x 25 x 2,0 мм, которые методом пайки соединяются круглым соединением друг с другом четырехугольной трубкой размером 15 x 15 x 2,0 мм в самой нижней штуке. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 6 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашен порошковой краской высшего качества. Образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламинированного ламината классу E0, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть выполнена в таком стиле, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штука | 3 |
| 10.4 | Детское кресло /для возрастной группы 5-6 лет - цвета и размеры. приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, продавец будет обязан заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующую модернизацию или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, они должны быть четкой окраски, без производственных пятен, а неокрашенные должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм, размером 340 х 310 мм, высота до сиденья от штуки 310 см.. Высота спинки стула от сиденья до спинки стула 310 мм. спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм. Конструкция стула собирается с помощью стропил и шурупов, сиденье крепится шурупами, края обработаны, углы закруглены. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть выполнена в таком стиле, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штука | 12 |
| 10.5 | Стол наставника - размеры. 1200х600х760мм. для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинат класса E0 толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). передняя часть стола закрывается PTS толщиной 18 мм (лицевая панель) размером 1164х600 мм, которая устанавливается из-под рабочей плоскости стола, ширина боковых стенок (ножек) составляет 570 мм. Для крепления боковых стенок к рабочей поверхности из-под лицевой стороны дополнительно крепится ламинированная стружка класса E0 шириной 80-100 мм толщиной 18 мм. Края боковых стенок (ножек) будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ)., а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками. стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150; 250-350 мм, максимально возможная глубина, закрывается на один замок, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с мягким закрыванием, бесшумные саляски (американские шарики). столешница, боковые стенки (ножки), передняя стенка, ящик и пластиковые ободки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева. металлические ручки овальной или прямой формы, длина которых должна быть не менее 100 мм. осуществлять соединения с помощью гарантированных и скрытых спусковых крючков. К ножкам стола винтами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. На этапе исполнения контракта должен быть представлен ламинированный сертификат (сертификат) соответствия, качества (PHTS) класса E0 или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть выполнена в таком стиле, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штука | 1 |
| 10.6 | Рабочее кресло - Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых овальных (30x15x2. 0 мм) или круглых (F 20x2 мм) труб, также возможно, что труба должна быть равномерно обжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы. металлическая конструкция должна быть полностью предварительно обезжирена, а затем окрашена в термопорошок высококачественной, экологически чистой и безвредной краской черного цвета. высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья не менее 420x385 мм, спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье должны быть обтянуты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть выполнена в таком стиле, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штука | 2 |
| 10.7 | Доска съемная /флипчарт / - доска для флипчарта с маркером, алюминиевой (или аналогичной) рамкой, съемными 2 ножками, подставкой и колесиками. Качественный, без производственных дефектов и дефектов. Размеры. 900 х 1200 х 2000 мм. офисный держатель для обложек. магнитная маркерная доска с держателями для бумаги или пачки бумаг с принципом обратимости блокнота, в комплекте обязательно должно быть не менее 2 маркеров и 1 ластика. | штука | 1 |
| 10.8 | Рабочий центр /шкафы для развивающей среды / - приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Рабочий центр должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть отполированным, без сколов и производственных трав, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости с деталями из штуки, обеспечивающими безопасность. Должны быть прочными, изготовлены из износостойких материалов, в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, продавец будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. Эстетичность должна быть обеспечена, в частности, четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Рабочий центр изготовлен из ламината Pts класса E0 толщиной 18 мм, внешние размеры. 2500 х 450 х 1500 мм (Д х х в).. Рабочий центр разделен горизонтально на три равные полки. каждый горизонтальный ряд должен быть разделен по вертикали на 4 части. все, что вам нужно. 10 закрывающихся люков задняя стенка должна быть из ламинированной деревянной плиты толщиной 3 мм (DVP), сопоставимой по цвету с PTS класса E0. шкаф должен иметь не менее 6 металлических ножек с возможностью регулировки, а перед ними с помощью уголков в передней и боковых стойках шкафа должны быть закреплены PTS класса E0 шириной 80 мм. центр можно прикрепить к стене. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламинированного ламината классу E0, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть выполнена в таком стиле, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штука | 2 |
| 11. ТРЕНЕРСКАЯ КОМНАТА |  |  |  |
| 11.1 | Учительский стол - размеры. 1200х600х760мм. для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). передняя часть стола закрывается PTS толщиной 18 мм (лицевая панель) размером 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, ширина боковых стенок (ножек) составляет 570 мм. края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 0,4-1 мм, а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам кромок штуки, соприкасающихся со штукой. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками. стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колеса, размеры 410х460х690 мм, с тремя полками соответствующего размера. 130-150; 130-150 соответственно; От 250 до 350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с мягким закрыванием, бесшумные саляски (американские в форме шариков) шириной не менее 35 мм. столешница, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые ободки должны быть одинаковыми, не слишком темными в оттенках PTS, натурального дерева полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. осуществлять соединения с помощью гарантированных и скрытых спусковых крючков. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту штуки не менее 4-6 мм. | штука | 1 |
| 11.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и для всех классных комнат. металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего черного цвета. высота сиденья 450 мм от штуки, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья. 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, прочной тканью в соответствии с цветом заказчика. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм.. Образец /изображение / прилагается. | штука | 2 |
| 11.3 | Сортировочные стеллажи секция-стеллаж. atakin размеры. 900x400x2000 мм (ДхШхВ), металлическая конструкция стеллажа изготовлена из металлической четырехугольной трубы 25х25х2, а декор боковых штапиков выполнен из четырехугольной трубы 15х15. сварные швы металлической конструкции должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен в термопорошок высококачественным красителем черного цвета.Стеллаж состоит из 5 равномерно распределенных полок с ламинированным PTS толщиной 18 мм. Края ламинированного PTS обклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ).. Ножки должны быть закреплены пластиковыми ножками. согласуйте окончательный вид с заказчиком. образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 12. Раздевалка |  |  |  |
| 12.1 | Шкаф - купе для гардеробной полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, края рабочей плоскости которого должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Внешние размеры шкафа. 1608 х 400 х 1680 мм (Д х х в). Шкаф для раздевалки имеет 15 секций размером 300 х 400 х 500 мм ( Д х х В) (внутренние), разрезанные, разделенные, пронумерованные, нештукатуренные секции, которые закрываются по краям дверцами с одной обработанной ручкой на 2 петли каждая. Задняя стенка шкафа-купе должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесно-волокнистой плиты (DVP) того же цвета, что и PTS.. У него должны быть ножки прямоугольной формы по всему периметру. Внешние размеры прямоугольной подставки, которая представляет собой ножки и размещена под ними, составляют 1500 х 380 х 100 мм ( Д х х в), к торцам краев подставки, соприкасающейся с подставкой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм.. | штука | 2 |
| 12.2 | Вешалка для одежды. размеры мебели 2040ммх1000ммх250мм. мебель представляет собой вешалку для одежды на 9 мест с металлическими вешалками в шахматном порядке, крепящуюся к стене. она должна быть изготовлена из ламинированной PTS толщиной 18 мм, края должны быть окружены пластиковыми бортиками толщиной 1-2 мм (ПВХ). вешалка должна состоять из вертикальной и горизонтальной ламинированной PTS, которые должны иметь размеры 1000x120x18 мм и 2040x120x18 мм соответственно. вешалка должна иметь горизонтальную полку над головой, которая должна быть изготовлена из ламинированной Pts размером 2040x250x18 мм, под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 полок для обеспечения прочности. Расстояние между металлическими вешалками должно составлять 240 мм. металлические вешалки должны быть изготовлены из цельной /без пустот/ нержавеющей стали /AISI 304 / диаметром 6 мм или аналогичной прочной нержавеющей стали, к головкам которых должны быть приварены ручки из нержавеющей стали/или аналогичные (по согласованию с заказчиком) / цельные / без пустот / шаровые упоры диаметром 10 мм. Для хранения. Материалы, используемые для вешалки, должны быть экологически чистыми.. Соединения всех частей вешалки должны быть выполнены с использованием гарантированных скрытых спусковых крючков и, по крайней мере, обеспечивать прочность по размерам, указанным на прилагаемом чертеже.. | штука | 2 |
| 12.3 | Зеркало для гардеробной-прямоугольное настенное зеркало, размеры 500 x 700 мм в деревянной, пластиковой или металлической раме. образец /изображение / прилагается. | штука | 2 |
| 13. Сторожевой пост |  |  |  |
| 13.1 | Учительский стол - размеры. 1200х600х760мм. для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). передняя часть стола закрывается PTS толщиной 18 мм (лицевая панель) размером 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, ширина боковых стенок (ножек). 570 мм. края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 0,4-1 мм, а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам кромок штуки, соприкасающихся со штукой. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками. стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колеса, размеры 410х460х690 мм, с тремя полками соответствующего размера. 130-150; 130-150 соответственно; От 250 до 350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с мягким закрыванием, бесшумные саляски (американские в форме шариков) шириной не менее 35 мм. столешница, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые ободки должны быть одинаковыми, не слишком темными в оттенках PTS, натурального дерева полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. осуществлять соединения с помощью гарантированных и скрытых спусковых крючков. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту штуки не менее 4-6 мм. | штука | 1 |
| 13.2 | Рабочий стул для учителя –стул для учителя и для всех классных комнат. металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2. 0 мм) или круглых (F 20x2 мм), труба также может быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. высота сиденья 450 мм от штуки, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья. 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, прочной тканью в соответствии с цветом заказчика. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм.. Образец /изображение / прилагается. | штука | 2 |
| 13.3 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). втулки размером 410х2100 мм с двух сторон должны быть цельными, а втулка ножки должна быть закрыта спереди втулкой, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта., из которых 3, начиная с верхнего, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм с 3 качественными петлями каждая, а 2 нижних стеллажа ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS с 2 петлями каждая. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламината PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм(ПВХ).). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты толщиной 4 мм (DVP) того же цвета, что и PTSS, к торцам краев полки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм. пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, который обеспечивает высоту штуки не менее 4-6 мм над штукой. | штука | 1 |

Примечание. образцы изображений предоставляются исключительно с целью получения общего представления и не будут частью контракта, который будет подписан позже.

| ТЕХНИЧЕСКИЙ-ЗАДАЧА-2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | название/технические характеристики | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Классная комната |  |  |  |
| 1.1 | Стол школьный, одноместный с регулировкой высоты для 1-4 классов-одноместный, с металлическим каркасом, цвета и размеры: Министерство Здравоохранения 28.03.2017 . 12 в соответствии с заказом и ГОСТ 11015-93, размеры: 600(Д) х 500(Д) х (510-630 мм (в)), Высота регулируется механически. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм. Углы рабочей плоскости ламинированного PTS должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, прикреплена к металлическому каркасу с помощью 8 винтов диаметром 4 мм и диаметром 40 мм –Oct. Передняя часть стола закрывается пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 550х350 мм толщиной 18 мм, окруженной ламинированной PTS толщиной 0,8-1 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола и крепится к металлическому каркасу. Каркас стола должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2, 0 мм), углы должны быть соединены пайкой под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 550x432 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стола представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубы двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры наружной трубы: 25x25, толщина стенки 1,8-2,0 мм (верхняя труба), высота: 430 мм. Размеры сердечника внутренней трубы: 20x20 x 2,0 мм высота: 430 мм. Внутренние трубы ножек стола методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 410 мм, изготовленной из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, размером 25x25x2. 0 мм, длиной 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, которые крепятся к опоре, составляет 120 мм. Края опоры должны быть забиты пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту металлической трубы не менее 4 мм от штуки. Ножки стола должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм, которые крепятся к каждой ножке с каждой стороны с помощью манекена из 2 штук heguse. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественного оранжевого красителя. С одной стороны стола должна быть металлическая вешалка, приваренная к каркасу стола сверху на расстоянии 132 мм от задней стенки. Образец /изображение / прилагается. | штука | 48 |
| 1.2 | Стол школьный, одноместный, с регулировкой высоты, для 5-12 классов, с металлическим каркасом, цвета и размеры: Министерство Здравоохранения 28.03.2017. 12 в соответствии с заказом и ГОСТ 11015-93, размеры: 600(Д)х 500(Д)х(640-760 мм (в)), Высота регулируется механически. | штука | 48 |
| 1.3 | Углы рабочей плоскости ламинированного PTS должны быть закруглены в радиусе R= 30 мм, края обклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, крепится к металлическому каркасу с помощью 8 винтов диаметром 4 мм и диаметром 40 мм. Передняя часть стола закрывается пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 550х350 мм толщиной 18 мм, окруженной ламинированной PTS толщиной 0,8-1 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола и крепится к металлическому каркасу. Каркас стола должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), соединение углов методом пайки под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 550 x 432 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стола представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубы двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры наружной трубы 25x25, толщина стенки 1,8-2,0 мм (верхняя труба), высота 565 мм. Размеры внутренней трубки: сердечник: 20x20 x 2․0 мм, высота: 565 мм. Расстояние между двумя ножками, соединяемыми с костылем, составляет 120 мм. Края опоры должны быть забиты пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту металлической трубы не менее 4 мм от штуки. Ножки стола должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм, которые крепятся к каждой ножке с каждой стороны с помощью манекена из 2 штук heguse. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественного красителя красного цвета. С одной стороны стола должна быть металлическая вешалка, приваренная к каркасу стола сверху на расстоянии 132 мм от задней стенки. Образец /изображение / прилагается. | штука | 48 |
| 1.4 | Стул школьный для 1-4 классов - с металлическим основанием, высота регулируется механически. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9-10 мм, Цвета и размеры указаны Министерством здравоохранения 28.03.2017. 12 в соответствии с приказом и ГОСТ 11015-93: Размеры сиденья стула: 290х330 мм, поверхность сиденья должна иметь отверстие (D=170 мм), глубина отверстия 10-12 мм. Фанера сиденья должна выступать на 25 мм с обеих сторон задней и боковой сторон рамы в верхней части металлического каркаса стула, соответственно, и на 50 мм от переднего края, который должен изгибаться вниз на 90º., (R=20-50 мм). Края фанеры должны быть полированными, обработанными. Размеры спинки стула: 290х120 мм, спинка должна быть изогнута дугообразно внутрь по всей длине (R=600 мм). Фанера соединена с каркасом сквозным манекеном heguse. Болт со стороны фанеры должен быть отполирован, а края должны быть на уровне фанеры. Каркас стула должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), соединение углов методом пайки под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 240x255 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стула представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубки двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры внешней трубы: 25x25, и толщина стенки 1,8-2,0 мм (нижняя труба), высота 245 мм. Внутренняя труба: размеры сердечника: 20x20 x 2,0 мм, высота: 245 мм. Наружные трубы ножек стула методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 280 мм из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, размерами 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, соединяемыми с костылем: 100 мм. Кромка опоры должна быть забита пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм. Ножки стула должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм., которые крепятся к каждой ноге с каждой стороны с помощью манекеновой повязки в 2 штуки. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественным оранжевым красителем. Высота сиденья стула от штуки до лицевой стороны сиденья составляет 260-380 мм,а от штуки до верхнего края спинки-550-670 мм. Угол, образуемый сиденьем стула и спинкой, должен составлять 95-130º, а соединение должно быть изогнуто в радиусе R= 60 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественного оранжевого красителя. Образец /изображение / прилагается. | штука | 48 |
| 1.5 | Стол для учителя, размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможная глубина, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые ободки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 8 |
| 1.6 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100мм (ДхШхВ), из которых штука 820х410х2000мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 410х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а стык ножки должен быть закрыт спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми должна быть не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 16 |
| 1.7 | Магнитная доска для рисования мелом, маркерная доска с 3-створчатым шкафом, размеры 1500х1000 мм (2 створки Дх750х1000) Магнитная доска с 5 плоскостями для рисования мелом, размер (Д) 3000х(в) 1000 мм, вешается на стену. Цвет: зеленый, состоит из 3 элементов, скрепленных петлями (петлями) из 4 штук, с возможностью поворота на 180 градусов, обрамленных алюминиевым профилем. Поверхность классной доски магнитная, что позволяет наклеивать на нее цветные магниты, при стирании заметок используются только ластики stucauk, в сочетании со специальным чистящим спреем stucauk. Неразгибающаяся створка классной доски будет прикреплена к стене по четырем углам с помощью высококачественных, прочных винтов и дюбелей, рассчитанных на соответствующую нагрузку. | штука | 8 |
| 1.8 | Рабочее кресло для учителя-кресло для дома учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 8 |
| 1.9 | Вешалка для одежды: размеры мебели 2040 мм x 1000 мм x 250 мм. Мебель представляет собой вешалку для одежды на 9 мест, с металлическими вешалками в шахматном порядке, настенными ... Он должен быть изготовлен из ламинированного PTS толщиной 18 мм., Края должны быть окружены пластиковыми бортиками толщиной 1-2 мм (ПВХ). Вешалка должна состоять из вертикальных и горизонтальных ламинированных PTS размером 1000x120x18 мм и 2040x120x18 мм соответственно. Вешалка должна иметь горизонтальную полку над головой, которая должна быть изготовлена из ламинированной PTS размером 2040x250x18 мм с закругленными внешними углами. Под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 полок для обеспечения прочности. | штука | 8 |
| 2. БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ |  |  |  |
| 2.1 | Стул для прихожей, сиденье и спинка стула должны быть из пластика, цельного куска, толщиной не менее 4 мм. Ножки стула металлические, негибкие, окрашенные в порошковый цвет. На ножках должны быть пластиковые пробки. Стулья должны иметь детали, которые можно соединить вместе, а также возможность хранения друг на друге. Высота: 84 см, высота сиденья от штуки: 46 см, ширина сиденья: 40,5-50 см, глубина сиденья: 36-50 см. Минимальная допустимая нагрузка на стул: 150 кг. На этапе исполнения контракта наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего является обязательным; | штука | 60 |
| 3.КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА |  |  |  |
| 3.1 | Металлический шкаф для хранения документов: внешние размеры, мм (ДхШхВ) 500x1200x500, стальной лист толщиной не менее 3 мм, количество полок 4, дверца с механическим замком с ключом. Ножки с металлическими колесами(диаметр колеса не меньше 60 мм.) Колеса должны быть закрыты металлической угловой пластиной. Петли: внутренние, цилиндрические. Поверхность шкафа гладкая порошковая покраска покрытие: темно-серая синтетическая эмаль. Соединения методом пайки, швы сварные швы отшлифованный и гладкий. | штука | 1 |
| 3.2 | Кресло руководителя-кресло руководителя: подвижное кресло на пяти колесах, Соединенное вместе ножкой с пятью подлокотниками. Крестовина: ножка из хромированного металла, ручки из хромированного металла, подлокотники мягкие, из искусственной кожи, с плавной регулировкой по высоте с смягчителем. Сиденье и спинка мягкие, толщиной не менее 80 мм и плотностью 33-40%, обитые высококачественной черной искусственной кожей или тканью. Высота спинки не менее 75 см, регулируемая взад-вперед и фиксируемая. Для нагрузки 140 кг: Размеры сиденья: 550х560х750мм. возможное допустимое отклонение от указанного размера продукта составляет ±5%. Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 3.3 | Стол руководитель ' состоит из стола, подставки и приставного стола. Размеры стола: 1800x900x780 мм (ДхШхВ). Поверхности стола, подставки и фурнитуры изготовлены из высококачественной ламинированной PTS толщиной 36-40 мм., Цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Стол имеет 4 полки с одним замком с одной стороны, которые открываются и закрываются с помощью бесшумных ползунков с мягким запиранием (саляска, американская разновидность шариков), с высококачественными металлическими ручками. Стол, подставка и приставной стол, в дополнение к ламинированным ножкам PTS, также могут иметь дополнительные деревянные ножки, толщина 90 мм. Передняя часть закрыта качественным ламинированным PTS размером 1664x700 мм толщиной 18 мм. Размеры резистора 700x1000x740 мм (ДхШхВ): Стойка имеет 2 ножки и перегородку. Размеры насадки: 600x800x650 мм (ДхШхВ). С каждой стороны есть по 3 полки с равномерным запиранием, которые открываются и закрываются с помощью бесшумных ползунков с мягким запиранием (саляска, американская разновидность шариков) шириной не менее 35 мм. Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей.. | штука | 1 |
| 3.4 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 6 |
| 3.5 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100мм (ДхШхВ), из которых штука 820х410х2000мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 410х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а стык ножки должен быть закрыт спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми должна быть не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 2 |
| 3.6 | Шкафы-купе, полностью (за исключением задней стенки), должны быть изготовлены из ламината pts18 мм толщиной, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х450х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука 820х450х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х450х100 мм (ДхШхВ) штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 450х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а стык ножки должен быть закрыт спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой.Шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, детали для хранения которых должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре.Вниз, на расстоянии 82-85 мм от нижегоявляется ¾ - дюймовый хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. Шкаф-купе имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы толщиной 18 мм из PTS. Двери крепятся на 3 петли каждая. На дверях будут металлические ручки. Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (DVP) того же цвета, что и PTS. На концах краев штуки, прилегающих к штуке, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм. | штука | 1 |
| 4. Приемная |  |  |  |
| 4.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможная глубина, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые ободки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 3 |
| 4.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 6 |
| 4.3 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100мм (ДхШхВ), из которых штука 820х410х2000мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 410х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а стык ножки должен быть закрыт спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми должна быть не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 2 |
| 4.4 | Шкафы-купе, полностью (за исключением задней стенки), должны быть изготовлены из ламината pts18 мм толщиной, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х450х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука 820х450х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х450х100 мм (ДхШхВ) штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 450х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой.Шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, детали для хранения которых должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре.Вниз, на расстоянии 82-85 мм от нижегоявляется ¾ - дюймовый хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. Шкаф-купе имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы толщиной 18 мм из PTS. Двери крепятся на 3 петли каждая. На дверях будут металлические ручки. Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (DVP) того же цвета, что и PTS. На концах краев штуки, прилегающих к штуке, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм. | штука | 1 |
| 5. КАБИНЕТ УПРАВЛЯЮЩЕГО |  |  |  |
| 5.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 1 |
| 5.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для дома учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 3 |
| 5.3 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100мм (ДхШхВ), из которых штука 820х410х2000мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 410х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а стык ножки должен быть закрыт спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми должна быть не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 1 |
| 6. Столовая |  |  |  |
| 6.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможная глубина, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые ободки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 5 |
| 6.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 20 |
| 6.3 | Стол для консультаций: углы рабочей плоскости должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края обклеены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм размером 2400х1200х760 мм. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированную PTS толщиной 18 мм., согласуйте цвет с заказчиком. края утолщены PTS толщиной еще 18 мм и шириной 50 мм. Контуры должны быть перекрыты профилем шириной 36 мм. Под рабочей плоскостью стола шириной 1200 мм с обеих сторон устанавливаются две ножки стола, а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, соприкасающихся со штукой. Ножки стола изготавливаются толщиной 36 мм (ламинированные панели толщиной 2х18 мм). Края ножек окантованы профилем шириной 36 мм. Размеры ножек составляют 1100х742 мм. Ножки соединены между собой вертикальной осью в середине прямоугольной формы с ламинированной стружкой толщиной 18 мм размером 1800х700 мм. Реализовать все соединения стола с помощью скрытых деталей с гарантированной прочностью. Ножки стола к рабочей плоскости стола, прикреплены к столешнице в соответствии с чертежом. Нерабочие края ножек стола и средней части должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 2 мм (ПВХ). Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 6.4 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100мм (ДхШхВ), из которых штука 820х410х2000мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 410х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а стык ножки должен быть закрыт спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 2 |
| 6.5 | Шкафы-купе, полностью (за исключением задней стенки), должны быть изготовлены из ламината pts18 мм толщиной, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х450х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука 820х450х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х450х100 мм (ДхШхВ) штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 450х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой.Шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, детали для хранения которых должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре.Вниз, на расстоянии 82-85 мм от нижегоявляется ¾ - дюймовый хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. Шкаф-купе имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы толщиной 18 мм из PTS. Двери крепятся на 3 петли каждая. На дверях будут металлические ручки. Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (DVP) того же цвета, что и PTS. На концах краев штуки, прилегающих к штуке, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм. | штука | 1 |
| 7. Библиотека |  |  |  |
| 7.1 | Сортировочные стеллажи секция-стеллаж: atakin размеры: 900x400x2000 мм (ДхШхВ), металлическая конструкция стеллажа изготовлена из металлической четырехугольной трубы 25х25х2, а декор боковых штакетин выполнен из четырехугольной трубы 15х15. Сварные швы металлической конструкции должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен в термопорошок высококачественным красителем черного цвета.Стеллаж состоит из 5 равномерно распределенных полок, ламинированных PTS толщиной 18 мм. Края ламинированных PTS обклеиваются пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ). Ноги должны быть забиты пластиковыми ножками. Согласовать окончательный вид с заказчиком; Образец /изображение / прилагается. | штука | 8 |
| 7.2 | Доска переносная: доска для рисования флипчартом с маркером, алюминиевой рамой, съемными ножками, опорой и тормозными колесами. Размеры: 900х1200х2000мм, флипчарт (англ.: флип-чарт-штрих-чертеж), офисный держатель для иллюстраций-доска для магнитных заметок с держателями для бумаги или пачки бумаг с принципом обратимости блокнота, в комплекте обязательно должно быть 2 маркера и 1 ластик. На этапе исполнения контракта наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего является обязательным; | штука | 1 |
| 7.3 | Кресло-мешок для сидения ( пуфик) - форма: грушевидная, размеры: Bxxxl 120 см x 85 см x 85 см.Высота сиденья от штуки: 35 см. Двухслойный: снимаемый внешний слой, с цепочкой, мягкая высококачественная прочная ткань для обивки мягкой мебели, внутренний слой: ткань высшего качества, biaz или аналогичная, прочный шов. Наполнитель гранулы пенополистирола: максимум 5 мм, объем наполнителя: 260 л, с возможностью дальнейшего добавления наполнителя. Пуф имеет ручку или ручки для переноски. Образец /изображение / прилагается. На этапе исполнения контракта наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего является обязательным; | штука | 4 |
| 7.4 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 3 |
| 7.5 | Рабочее кресло для учителя-кресло для дома учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 6 |
| 8. СВОЙСТВО ПРЕДМЕТА " ШАХМАТЫ» |  |  |  |
| 8.1 | Демонстрационная шахматная доска с фигурами-демонстрационная шахматная доска имеет толстую поверхность, толщина развернутой доски составляет 3 мм. Внутри табло расположены металлические пластины для намагничивания шахматных фигур. Поверхность демонстрационной доски ламинирована, на ней 64 квадрата шахматной доски (32 открытых и 32 коричневых квадрата) и шахматная разметка на одной стороне доски. Панель дисплея должна быть сложена пополам. Размеры дисплея в развернутом состоянии,. - длина 80 см - ширина 80 см. Размер клетки: 8,8 см * 8,8 см. Вес доски 3 кг. В комплект табло входят: - монтажный комплект для подвешивания доски -набор из 32 фигурок магнитных шахмат. Размеры магнитных фигур: высота короля: 6,5 см, ширина короля: 7 см, высота ферзя: 6,5 см, ширина ферзя: 7 см, высота слона: 7 см, ширина слона: 5,3 см, высота коня: 6,5 см, ширина коня: 5,3 см, высота ладьи: 6 см, ширина ладьи 5,3 см, высота пешки 5 см, ширина пешки 4,5 см. | штука | 1 |
| 8.2 | Шахматная доска с фигурами-шахматная доска из дерева /пиломатериалов / двухфакторная закрывающаяся коробка / вес: 850-1000 грамм, размеры шахматного поля: (400-500)x (400-500)мм, высота закрытой коробки 60-65 мм. В наборе должны быть все шахматные фигуры. Шахматное поле состоит из 64 полей светлого и темного цветов, по 16 фигур: один король, одна королева, две ладьи, две лошади, два слона и восемь пешек, фигуры помещены в мешок из катановой ткани размером 180x130 мм. Высота шахматных фигур равна: 1. солдат-35-40 мм, 2. корабль-45-55 мм, 3. лошадь-55-60 мм, 4. слон-60-70 мм, 5. король-80-85 мм, 6. ферзь-70-80 мм, Диаметр 18-20 мм. Под игровыми фигурами должна быть прикреплена фигура в форме гробницы. | штука | 6 |
| 8.3 | Шахматный стол для учеников, с регулировкой высоты, для 1-4 классов: название: Шахматный стол /с железными четырьмя ножками/. Размер: 800x650x460-640 мм, с металлическим каркасом, высота регулируется механически. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм. Углы рабочей плоскости ламинированного PTS должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой. Каркас стола должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), внешние размеры каркаса 700x550 мм, к которому путем пайки крепятся 4 штуки металлических ножек. Каждая из ножек стола представляет собой конструкцию, состоящую из четырехгранных трубок двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры наружной трубы 25x25, толщина стенки 1,8-2,0 мм (верхняя труба), высота 380 мм. Размеры внутренней трубки: сердечник: 20x20x2.0 мм (нижняя трубка), высота: 380 мм. Наружные трубы ножек стола методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 410 мм, изготовленной из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, размером 25x25x2. 0 мм, длиной 25x25x2. 0 мм. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 5-6 мм. Ножки стола должны иметь 3-4 возможности регулировки высоты с шагом 60 мм, которые фиксируются с каждой стороны манекеном в 2 штуки. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы и покрыты порошковой краской высшего качества. По одной металлической вешалке должно быть с обеих сторон стола. Каркас должен быть полностью окрашен порошковой краской высшего качества. | штука | 6 |
| 8.4 | Стул школьный для 1-4 классов - с металлическим основанием, высота регулируется механически. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9-10 мм, Цвета и размеры указаны Министерством здравоохранения 28.03.2017. 12 в соответствии с приказом и ГОСТ 11015-93: Размеры сиденья стула: 290х330 мм, поверхность сиденья должна иметь отверстие (D=170 мм), глубина отверстия 10-12 мм. Фанера сиденья должна выступать на 25 мм с обеих сторон задней и боковой сторон рамы в верхней части металлического каркаса стула, соответственно, и на 50 мм от переднего края, который должен изгибаться вниз на 90º., (R=20-50 мм). Края фанеры должны быть полированными, обработанными. Размеры спинки стула: 290х120 мм, спинка должна быть изогнута дугообразно внутрь по всей длине (R=600 мм). Фанера соединена с каркасом сквозным манекеном heguse. Болт со стороны фанеры должен быть отполирован, а края должны быть на уровне фанеры. Каркас стула должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), соединение углов методом пайки под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 240x255 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стула представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубки двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры внешней трубы: 25x25, и толщина стенки 1,8-2,0 мм (нижняя труба), высота 245 мм. Внутренняя труба: размеры сердечника: 20x20 x 2,0 мм, высота: 245 мм. Наружные трубы ножек стула методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 280 мм из металлической квадратной трубы, горизонтально положенной на Землю, размерами 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, соединяемыми с костылем: 100 мм. Кромка опоры должна быть забита пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм. Ножки стула должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм., которые крепятся к каждой ноге с каждой стороны с помощью манекеновой повязки в 2 штуки. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественным оранжевым красителем. Высота сиденья стула от штуки до лицевой стороны сиденья составляет 260-380 мм,а от штуки до верхнего края спинки-550-670 мм. Угол, образуемый сиденьем стула и спинкой, должен составлять 95-130º, а соединение должно быть изогнуто в радиусе R= 60 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и термопорошковая окраска высококачественным оранжевым красителем. Образец /изображение / прилагается. | штука | 12 |
| 8.5 | #### Шахматные часы - из пластика, с электрическим индикатором. 2 с отдельными часами, показывающими время. С отдельными зажимами для таймера, 2 батарейками. Модель pq9907s фирмы Leap (производитель: Leap) или модель 1001 фирмы DGT, считающаяся эквивалентом (производитель: DGT), или модель 398-Celeste фирмы BURSUN, считающаяся эквивалентом (производитель: BURSUN). На этапе исполнения контракта наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего является обязательным; | штука | 6 |
| 8.6 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 1 |
| 8.7 | Рабочее кресло для учителя-кресло для дома учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 8.8 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100мм (ДхШхВ), из которых штука 820х410х2000мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 410х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а стык ножки должен быть закрыт спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 1 |
| 9. ТРЕНЕРСКАЯ КОМНАТА |  |  |  |
| 9.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможная глубина, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые ободки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 1 |
| 9.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 2 |
| 9.3 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 1 |
| 9.4 | Сортировочные стеллажи секция-стеллаж: atakin размеры: 900x400x2000 мм (ДхШхВ), металлическая конструкция стеллажа изготовлена из металлической четырехугольной трубы 25х25х2, а декор боковых штакетин выполнен из четырехугольной трубы 15х15. Сварные швы металлической конструкции должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен в термопорошок высококачественным красителем черного цвета.Стеллаж состоит из 5 равномерно распределенных полок, ламинированных PTS толщиной 18 мм. Края ламинированных PTS обклеиваются пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ). Ноги должны быть забиты пластиковыми ножками. Согласовать окончательный вид с заказчиком; Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 10. Раздевалка |  |  |  |
| 10.1 | Шкаф - купе для гардеробной полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламинированной PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Внешние размеры шкафа: 1608 х 400 х 1680 мм ( Д х х в). Шкаф для раздевалки имеет 15 секций размером 300 х 400 х 500 мм ( Д х х В) (внутри), разделенных, пронумерованных, нештукатуренных секций, которые закрываются по краям дверцами с одной обработанной ручкой на 2 петлях каждая. Задняя стенка шкафа-купе должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесно-волокнистой плиты(DVP) того же цвета, что и PTS. У него должны быть ножки прямоугольной формы по всему периметру. Наружные размеры прямоугольной подставки, которая представляет собой ножки и размещена под ними, составляют 1500 х 380 х 100 мм ( Д х х в), к торцам краев подставки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок под ними не менее 8 мм. | штука | 2 |
| 10.2 | Вешалка для одежды: размеры мебели 2040 мм x 1000 мм x 250 мм. Мебель представляет собой вешалку для одежды на 9 мест, с металлическими вешалками в шахматном порядке, настенными ... Он должен быть изготовлен из ламинированного PTS толщиной 18 мм., Края должны быть окружены пластиковыми бортиками толщиной 1-2 мм (ПВХ). Вешалка должна состоять из вертикальных и горизонтальных ламинированных PTS размером 1000x120x18 мм и 2040x120x18 мм соответственно. Вешалка должна иметь горизонтальную полку над головой, которая должна быть изготовлена из ламинированной PTS размером 2040x250x18 мм с закругленными внешними углами. Под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 полок для обеспечения прочности. Осевое расстояние между металлическими вешалками должно составлять 240 мм. Металлические вешалки должны быть изготовлены из цельной /без пустот/ нержавеющей стали /AISI 304 / диаметром 6 мм или аналогичной прочной нержавеющей стали, к головкам которых должны быть приварены ручки из нержавеющей стали/или аналогичные (по согласованию с заказчиком)/цельные/ без пустот / шаровые упоры диаметром 10 мм. Вешалки крепятся к стене с помощью как минимум 3 болтов/дюбелей/, рассчитанных на вес не менее 45 кг. Материалы, используемые для вешалки, должны быть экологически чистыми. Соединения всех частей вешалки должны быть выполнены с помощью гарантированных скрытых спусковых крючков и, по крайней мере, обеспечивать прочность по размерам, указанным на прилагаемом чертеже. Образец /изображение / прилагается. | штука | 2 |
| 10.3 | Зеркало для гардеробной-прямоугольное настенное зеркало, размеры 500 х 700 мм в деревянной, пластиковой или металлической раме. Образец /изображение / прилагается. | штука | 2 |
| 11. Сторожевой пост |  |  |  |
| 11.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 1 |
| 11.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для дома учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 2 |
| 11.3 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100мм (ДхШхВ), из которых штука 820х410х2000мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 410х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а стык ножки должен быть закрыт спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм.К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 1 |

Примечание. образцы изображений предоставляются исключительно с целью получения общего представления и не будут частью контракта, который будет подписан позже.

| ТЕХНИЧЕСКИЙ-ЗАДАЧА-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | название/технические характеристики | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Классная комната |  |  |  |
| 1.1 | Стол школьный, одноместный с регулировкой высоты для 1-4 классов-одноместный, с металлическим каркасом, цвета и размеры: Министерство Здравоохранения 28.03.2017 . 12 в соответствии с заказом и ГОСТ 11015-93, размеры: 600(Д) х 500(Д) х (510-630 мм (в)), Высота регулируется механически. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм. Углы рабочей плоскости ламинированного PTS должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, прикреплена к металлическому каркасу с помощью 8 винтов диаметром 4 мм и диаметром 40 мм –Oct. Передняя часть стола закрывается пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 550х350 мм толщиной 18 мм, окруженной ламинированной PTS толщиной 0,8-1 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола и крепится к металлическому каркасу. Каркас стола должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2, 0 мм), углы должны быть соединены пайкой под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 550x432 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стола представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубы двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры наружной трубы: 25x25, толщина стенки 1,8-2,0 мм (верхняя труба), высота: 430 мм. Размеры сердечника внутренней трубы: 20x20 x 2,0 мм высота: 430 мм. Внутренние трубы ножек стола методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 410 мм, изготовленной из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, размером 25x25x2. 0 мм, длиной 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, которые крепятся к опоре, составляет 120 мм. Края опоры должны быть забиты пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту металлической трубы не менее 4 мм от штуки. Ножки стола должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм, которые крепятся к каждой ножке с каждой стороны с помощью манекена из 2 штук heguse. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественного оранжевого красителя. С одной стороны стола должна быть металлическая вешалка, приваренная к каркасу стола сверху на расстоянии 132 мм от задней стенки. Образец /изображение / прилагается. | штука | 80 |
| 1.2 | Стол школьный, одноместный, с регулировкой высоты, для 5-12 классов, с металлическим каркасом, цвета и размеры: Министерство Здравоохранения 28.03.2017. 12 в соответствии с заказом и ГОСТ 11015-93, размеры: 600(Д)х 500(Д)х(640-760 мм (в)), Высота регулируется механически. Углы рабочей плоскости ламинированного PTS должны быть закруглены в радиусе R= 30 мм, края обклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, крепится к металлическому каркасу с помощью 8 винтов диаметром 4 мм и диаметром 40 мм. Передняя часть стола закрывается пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 550х350 мм толщиной 18 мм, окруженной ламинированной PTS толщиной 0,8-1 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола и крепится к металлическому каркасу. Каркас стола должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), соединение углов методом пайки под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 550 x 432 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стола представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубы двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры наружной трубы 25x25, толщина стенки 1,8-2,0 мм (верхняя труба), высота 565 мм. Размеры внутренней трубки: сердечник: 20x20 x 2․0 мм, высота: 565 мм. Расстояние между двумя ножками, соединяемыми с костылем, составляет 120 мм. Края опоры должны быть забиты пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту металлической трубы не менее 4 мм от штуки. Ножки стола должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм, которые крепятся к каждой ножке с каждой стороны с помощью манекена из 2 штук heguse. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественного красителя красного цвета. С одной стороны стола должна быть металлическая вешалка, приваренная к каркасу стола сверху на расстоянии 132 мм от задней стенки. Образец /изображение / прилагается. | штука | 20 |
| 1.3 | Стул школьный для 1-4 классов - с металлическим основанием, высота регулируется механически. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9-10 мм, Цвета и размеры указаны Министерством здравоохранения 28.03.2017. 12 в соответствии с приказом и ГОСТ 11015-93: Размеры сиденья стула: 290х330 мм, поверхность сиденья должна иметь отверстие (D=170 мм), глубина отверстия 10-12 мм. Фанера сиденья должна выступать на 25 мм с обеих сторон задней и боковой сторон рамы в верхней части металлического каркаса стула, соответственно, и на 50 мм от переднего края, который должен изгибаться вниз на 90º., (R=20-50 мм). Края фанеры должны быть полированными, обработанными. Размеры спинки стула: 290х120 мм, спинка должна быть изогнута дугообразно внутрь по всей длине (R=600 мм). Фанера соединена с каркасом сквозным манекеном heguse. Болт со стороны фанеры должен быть отполирован, а края должны быть на уровне фанеры. Каркас стула должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), соединение углов методом пайки под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 240x255 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стула представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубки двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры внешней трубы: 25x25, и толщина стенки 1,8-2,0 мм (нижняя труба), высота 245 мм. Внутренняя труба: размеры сердечника: 20x20 x 2,0 мм, высота: 245 мм. Наружные трубы ножек стула методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 280 мм из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, размерами 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, соединяемыми с костылем: 100 мм. Кромка опоры должна быть забита пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм. Ножки стула должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм., которые крепятся к каждой ноге с каждой стороны с помощью манекеновой повязки в 2 штуки. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественным оранжевым красителем. Высота сиденья стула от штуки до лицевой стороны сиденья составляет 260-380 мм,а от штуки до верхнего края спинки-550-670 мм. Угол, образуемый сиденьем стула и спинкой, должен составлять 95-130º, а соединение должно быть изогнуто в радиусе R= 60 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественного оранжевого красителя. Образец /изображение / прилагается. | штука | 80 |
| 1.4 | Стул для учащихся 5-12 классов - с металлическим основанием, высота регулируется механически. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9-10 мм, Цвета и размеры указаны Министерством здравоохранения 28.03.2017. 12 в соответствии с приказом и ГОСТ 11016-93: Размеры сиденья стула: 360х400 мм, поверхность сиденья должна иметь отверстие (D=240 мм), глубина отверстия 10-12 мм. Фанера сиденья должна выступать на 25 мм с обеих сторон спинки и боковых сторон рамы в верхней части металлического каркаса стула, соответственно, и на 50 мм от переднего края, который должен изгибаться вниз на 90º., (R=20-50мм). Края фанеры должны быть полированными, обработанными. Размеры спинки стула: 320х180 мм, спинка должна быть изогнута дугообразно внутрь по всей длине (R=600 мм). Фанера соединена с каркасом сквозным манекеном heguse. Болт со стороны фанеры должен быть отполирован, а края должны быть на уровне фанеры. Каркас стула должен быть сделан из металлических четырехугольных трубок (25x25x2. 0 мм), соединение углов методом пайки под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 310x325 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стула представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубки двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры внешней трубы: 25x25, и толщина стенки 1,8-2,0 мм (нижняя труба), высота 315 мм. Внутренняя труба: размеры сердечника: 20x20x2,0 мм, высота (верхняя труба), высота: 315 мм. Наружные трубы ножек стула методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 380 мм из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, размерами 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, соединяемыми с костылем: 100 мм. Кромка опоры должна быть забита пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм. Ножки стула должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм., которые крепятся к каждой ноге с каждой стороны с помощью манекеновой повязки в 2 штуки. Высота сиденья стула от штуки до лицевой стороны сиденья составляет 380-460 мм,а от штуки до верхнего края спинки-700-860 мм. Угол, образуемый сиденьем стула и спинкой, должен составлять 95-130º, а соединение должно быть изогнуто в радиусе R=60 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен в термопорошок красителем высшего качества красного цвета.. Образец /изображение / прилагается. | штука | 20 |
| 1.5 | Стол для учителя, размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 5 |
| 1.6 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 10 |
| 1.7 | Магнитная доска для рисования мелом, маркерная доска с 3-створчатым шкафом, размеры 1500х1000 мм (2 створки Дх750х1000) Магнитная доска с 5 плоскостями для рисования мелом, размер (Д) 3000х(в) 1000 мм, вешается на стену. Цвет: зеленый, состоит из 3 элементов, скрепленных петлями (петлями) из 4 штук, с возможностью поворота на 180 градусов, обрамленных алюминиевым профилем. Поверхность классной доски магнитная, что позволяет наклеивать на нее цветные магниты, при стирании заметок используются только ластики stucauk, в сочетании со специальным чистящим спреем stucauk. Неразгибающаяся створка классной доски будет прикреплена к стене по четырем углам с помощью высококачественных, прочных винтов и дюбелей, рассчитанных на соответствующую нагрузку. | штука | 5 |
| 1.8 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 5 |
| 1.9 | Вешалка для одежды: размеры мебели 2040 мм x 1000 мм x 250 мм. Мебель представляет собой вешалку для одежды на 9 мест, с металлическими вешалками в шахматном порядке, настенными ... Он должен быть изготовлен из ламинированного PTS толщиной 18 мм., Края должны быть окружены пластиковыми бортиками толщиной 1-2 мм (ПВХ). Вешалка должна состоять из вертикальных и горизонтальных ламинированных PTS размером 1000x120x18 мм и 2040x120x18 мм соответственно. Вешалка должна иметь горизонтальную полку над головой, которая должна быть изготовлена из ламинированной PTS размером 2040x250x18 мм с закругленными внешними углами. Под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 полок для обеспечения прочности. Осевое расстояние между металлическими вешалками должно составлять 240 мм. Металлические вешалки должны быть изготовлены из цельной /без пустот/ нержавеющей стали /AISI 304 / диаметром 6 мм или аналогичной прочной нержавеющей стали, к головкам которых должны быть приварены ручки из нержавеющей стали/или аналогичные (по согласованию с заказчиком)/цельные/ без пустот / шаровые упоры диаметром 10 мм. Вешалки крепятся к стене с помощью как минимум 3 болтов/дюбелей/, рассчитанных на вес не менее 45 кг. Материалы, используемые для вешалки, должны быть экологически чистыми.Соединения всех частей вешалки должны быть выполнены с помощью гарантированных скрытых спусковых крючков и, по крайней мере, обеспечивать прочность по размерам, указанным на прилагаемом чертеже. Образец /изображение / прилагается. | штука | 5 |
| 2.КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА |  |  |  |
| 2.1 | Металлический шкаф для хранения документов: внешние размеры, мм (ДхШхВ) 500x1200x500, стальной лист толщиной не менее 3 мм, количество полок 4, дверца с механическим замком с ключом. Ножки с металлическими колесами(диаметр колеса не меньше 60 мм.) Колеса должны быть закрыты металлической угловой пластиной. Петли: внутренние, цилиндрические. Поверхность шкафа гладкая порошковая покраска покрытие: темно-серая синтетическая эмаль. Соединения методом пайки, швы сварные швы отшлифованный и гладкий. | штука | 1 |
| 2.2 | Кресло руководителя-кресло руководителя: подвижное кресло на пяти колесах, Соединенное вместе ножкой с пятью подлокотниками. Крестовина: ножка из хромированного металла, ручки из хромированного металла, подлокотники мягкие, из искусственной кожи, с плавной регулировкой по высоте с смягчителем. Сиденье и спинка мягкие, толщиной не менее 80 мм и плотностью 33-40%, обитые высококачественной черной искусственной кожей или тканью. Высота спинки не менее 75 см, регулируемая взад-вперед и фиксируемая. Для нагрузки 140 кг: Размеры сиденья: 550х560х750мм. возможное допустимое отклонение от указанного размера продукта составляет ±5%. Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 2.3 | Стол руководитель ' состоит из стола, подставки и приставного стола. Размеры стола: 1800x900x780 мм (ДхШхВ). Поверхности стола, лицевой панели и фурнитуры изготовлены из высококачественной ламинированной PTS толщиной 36-40 мм., Цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Стол имеет 4 полки с одним замком с одной стороны, которые открываются и закрываются с помощью бесшумных ползунков с мягким запиранием (саляска, американская разновидность шариков), с высококачественными металлическими ручками. Стол, подставка и приставной стол, в дополнение к ламинированным ножкам PTS, также могут иметь дополнительные деревянные ножки, толщина 90 мм. Передняя часть закрыта качественным ламинированным PTS размером 1664x700 мм толщиной 18 мм. Размеры резистора 700x1000x740 мм (ДхШхВ): Стойка имеет 2 ножки и перегородку. Размеры насадки: 600x800x650 мм (ДхШхВ). С каждой стороны есть по 3 полки с равномерным запиранием, которые открываются и закрываются с помощью бесшумных ползунков с мягким запиранием (саляска, американская разновидность шариков) шириной не менее 35 мм. Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей.. | штука | 1 |
| 2.4 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 6 |
| 2.5 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100мм (ДхШхВ), из которых штука 820х410х2000мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 410х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а стык ножки должен быть закрыт спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 2 |
| 2.6 | Шкафы-купе, полностью (за исключением задней стенки), должны быть изготовлены из ламината pts18 мм толщиной, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х450х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука 820х450х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х450х100 мм (ДхШхВ) штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 450х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой.Шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, детали для хранения которых должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре.Вниз, на расстоянии 82-85 мм от нижегоявляется ¾ - дюймовый хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. Шкаф-купе имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы толщиной 18 мм из PTS. Двери крепятся на 3 петли каждая. На дверях будут металлические ручки. Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (DVP) того же цвета, что и PTS. На концах краев штуки, прилегающих к штуке, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм. | штука | 1 |
| 3. КАБИНЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА |  |  |  |
| 3.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 2 |
| 3.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для дома учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 4 |
| 3.3 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100мм (ДхШхВ), из которых штука 820х410х2000мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 410х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а стык ножки должен быть закрыт спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм.К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 2 |
| 3.4 | Шкафы-купе, полностью (за исключением задней стенки), должны быть изготовлены из ламината pts18 мм толщиной, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х450х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука 820х450х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х450х100 мм (ДхШхВ) штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 450х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой.Шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, детали для хранения которых должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре.Вниз, на расстоянии 82-85 мм от нижегоявляется ¾ - дюймовый хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. Шкаф-купе имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы толщиной 18 мм из PTS. Двери крепятся на 3 петли каждая. На дверях будут металлические ручки. Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (DVP) того же цвета, что и PTS. На концах краев штуки, прилегающих к штуке, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм. | штука | 1 |
| 4. КОМНАТА БУХГАЛТЕРА |  |  |  |
| 4.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 3 |
| 4.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 6 |
| 4.3 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм.К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 3 |
| 5. Столовая |  |  |  |
| 5.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 4 |
| 5.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 20 |
| 5.3 | Стол для консультаций: углы рабочей плоскости должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края обклеены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм размером 2400х1200х760 мм. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированную PTS толщиной 18 мм., согласуйте цвет с заказчиком. края утолщены PTS толщиной еще 18 мм и шириной 50 мм. Контуры должны быть перекрыты профилем шириной 36 мм. Под рабочей плоскостью стола шириной 1200 мм с обеих сторон устанавливаются две ножки стола, а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, соприкасающихся со штукой. Ножки стола изготавливаются толщиной 36 мм (ламинированные панели толщиной 2х18 мм). Края ножек окантованы профилем шириной 36 мм. Размеры ножек составляют 1100х742 мм. Ножки соединены между собой вертикальной осью в середине прямоугольной формы с ламинированной стружкой толщиной 18 мм размером 1800х700 мм. Реализовать все соединения стола с помощью скрытых деталей с гарантированной прочностью. Ножки стола к рабочей плоскости стола, прикреплены к столешнице в соответствии с чертежом. Нерабочие края ножек стола и межподошвы должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 2 мм (ПВХ). Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 5.4 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100мм (ДхШхВ), из которых штука 820х410х2000мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 410х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а стык ножки должен быть закрыт спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 3 |
| 5.5 | Шкафы-купе, полностью (за исключением задней стенки), должны быть изготовлены из ламината pts18 мм толщиной, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х450х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука 820х450х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х450х100 мм (ДхШхВ) штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 450х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой.Шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, детали для хранения которых должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре.Вниз, на расстоянии 82-85 мм от нижегоявляется ¾ - дюймовый хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. Шкаф-купе имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы толщиной 18 мм из PTS. Двери крепятся на 3 петли каждая. На дверях будут металлические ручки. Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (DVP) того же цвета, что и PTS. На концах краев штуки, прилегающих к штуке, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм. | штука | 1 |
| 6. Библиотека |  |  |  |
| 6.1 | Сортировочные стеллажи секция-стеллаж: atakin размеры: 900x400x2000 мм (ДхШхВ), металлическая конструкция стеллажа изготовлена из металлической четырехугольной трубы 25х25х2, а декор боковых штакетин выполнен из четырехугольной трубы 15х15. Сварные швы металлической конструкции должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен в термопорошок высококачественным красителем черного цвета.Стеллаж состоит из 5 равномерно распределенных полок, ламинированных PTS толщиной 18 мм. Края ламинированных PTS обклеиваются пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ). Ноги должны быть забиты пластиковыми ножками. Согласовать окончательный вид с заказчиком; Образец /изображение / прилагается. | штука | 8 |
| 6.2 | Доска переносная: доска для рисования флипчартом с маркером, алюминиевой рамой, съемными ножками, опорой и тормозными колесами. Размеры: 900х1200х2000мм, флипчарт (англ.: флип-чарт-штрих-чертеж), офисный держатель для иллюстраций-доска для магнитных заметок с держателями для бумаги или пачки бумаг с принципом обратимости блокнота, в комплекте обязательно должно быть 2 маркера и 1 ластик. На этапе исполнения контракта наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего является обязательным; | штука | 1 |
| 6.3 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 1 |
| 6.4 | Вешалка для одежды: размеры мебели 2040 мм x 1000 мм x 250 мм. Мебель представляет собой вешалку для одежды на 9 мест, с металлическими вешалками в шахматном порядке, настенными ... Он должен быть изготовлен из ламинированного PTS толщиной 18 мм., Края должны быть окружены пластиковыми бортиками толщиной 1-2 мм (ПВХ). Вешалка должна состоять из вертикальных и горизонтальных ламинированных PTS размером 1000x120x18 мм и 2040x120x18 мм соответственно. Вешалка должна иметь горизонтальную полку над головой, которая должна быть изготовлена из ламинированной PTS размером 2040x250x18 мм с закругленными внешними углами. Под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 полок для обеспечения прочности. | штука | 1 |
| 6.5 | Осевое расстояние между металлическими вешалками должно составлять 240 мм. Металлические вешалки должны быть изготовлены из цельной /без пустот/ нержавеющей стали /AISI 304 / диаметром 6 мм или аналогичной прочной нержавеющей стали, к головкам которых должны быть приварены ручки из нержавеющей стали/или аналогичные (по согласованию с заказчиком)/цельные/ без пустот / шаровые упоры диаметром 10 мм. Вешалки крепятся к стене с помощью как минимум 3 болтов/дюбелей/, рассчитанных на вес не менее 45 кг. Материалы, используемые для вешалки, должны быть экологически чистыми.Соединения всех частей вешалки должны быть выполнены с помощью гарантированных скрытых спусковых крючков и, по крайней мере, обеспечивать прочность по размерам, указанным на прилагаемом чертеже. Образец /изображение / прилагается. | штука | 6 |
| 6.6 | Кресло-мешок для сидения ( пуфик) - форма: грушевидная, размеры: Bxxxl 120 см x 85 см x 85 см.Высота сиденья от штуки: 35 см. Двухслойный: снимаемый внешний слой, с цепочкой, мягкая высококачественная прочная ткань для обивки мягкой мебели, внутренний слой: ткань высшего качества, biaz или аналогичная, прочный шов. Наполнитель гранулы пенополистирола: максимум 5 мм, объем наполнителя: 260 л, с возможностью дальнейшего добавления наполнителя. Пуф имеет ручку или ручки для переноски. Образец /изображение / прилагается.На этапе исполнения контракта наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего является обязательным; | штука | 4 |
| 6.7 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки по нарам составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 8 |
| 7. СВОЙСТВО ПРЕДМЕТА " ШАХМАТЫ» |  |  |  |
| 7.1 | Демонстрационная шахматная доска с фигурами-демонстрационная шахматная доска имеет толстую поверхность, толщина развернутой доски составляет 3 мм. Внутри табло расположены металлические пластины для намагничивания шахматных фигур. Поверхность демонстрационной доски ламинирована, на ней 64 квадрата шахматной доски (32 открытых и 32 коричневых квадрата) и шахматная разметка на одной стороне доски. Панель дисплея должна быть сложена пополам. Размеры дисплея в развернутом состоянии,. - длина 80 см - ширина 80 см. Размер клетки: 8,8 см * 8,8 см. Вес доски 3 кг. В комплект табло входят: - монтажный комплект для подвешивания доски -набор из 32 фигурок магнитных шахмат. Размеры магнитных фигур: высота короля: 6,5 см, ширина короля: 7 см, высота ферзя: 6,5 см, ширина ферзя: 7 см, высота слона: 7 см, ширина слона: 5,3 см, высота коня: 6,5 см, ширина коня: 5,3 см, высота ладьи: 6 см, ширина ладьи 5,3 см, высота пешки 5 см, ширина пешки 4,5 см. | штука | 1 |
| 7.2 | Шахматная доска с фигурами-шахматная доска из дерева /пиломатериалов / двухфакторная закрывающаяся коробка / вес: 850-1000 грамм, размеры шахматного поля: (400-500)x (400-500)мм, высота закрытой коробки 60-65 мм. В наборе должны быть все шахматные фигуры. Шахматное поле состоит из 64 полей светлого и темного цветов, по 16 фигур: один король, одна королева, две ладьи, две лошади, два слона и восемь пешек, фигуры помещены в мешок из катановой ткани размером 180x130 мм. Высота шахматных фигур равна: 1. солдат-35-40 мм, 2. корабль-45-55 мм, 3. лошадь-55-60 мм, 4. слон-60-70 мм, 5. король-80-85 мм, 6. ферзь-70-80 мм, Диаметр 18-20 мм. Под игровыми фигурами должна быть прикреплена фигура в форме гробницы. | штука | 13 |
| 7.3 | Шахматный стол для учеников, с регулировкой высоты, для 1-4 классов: название: Шахматный стол /с железными четырьмя ножками/. Размер: 800x650x460-640 мм, с металлическим каркасом, высота регулируется механически. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм. Углы рабочей плоскости ламинированного PTS должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой. Каркас стола должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), внешние размеры каркаса 700x550 мм, к которому путем пайки крепятся 4 штуки металлических ножек. Каждая из ножек стола представляет собой конструкцию, состоящую из четырехгранных трубок двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры наружной трубы 25x25, толщина стенки 1,8-2,0 мм (верхняя труба), высота 380 мм. Размеры внутренней трубки: сердечник: 20x20x2.0 мм (нижняя трубка), высота: 380 мм. Наружные трубы ножек стола методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 410 мм, изготовленной из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, размером 25x25x2. 0 мм, длиной 25x25x2. 0 мм. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 5-6 мм. Ножки стола должны иметь 3-4 возможности регулировки высоты с шагом 60 мм, которые фиксируются с каждой стороны манекеном в 2 штуки. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы и покрыты порошковой краской высшего качества. По одной металлической вешалке должно быть с обеих сторон стола. Каркас должен быть полностью окрашен порошковой краской высшего качества. | штука | 13 |
| 7.4 | Стул школьный для 1-4 классов - с металлическим основанием, высота регулируется механически. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9-10 мм, Цвета и размеры указаны Министерством здравоохранения 28.03.2017. 12 в соответствии с приказом и ГОСТ 11015-93: Размеры сиденья стула: 290х330 мм, поверхность сиденья должна иметь отверстие (D=170 мм), глубина отверстия 10-12 мм. Фанера сиденья должна выступать на 25 мм с обеих сторон задней и боковой сторон рамы в верхней части металлического каркаса стула, соответственно, и на 50 мм от переднего края, который должен изгибаться вниз на 90º., (R=20-50 мм). Края фанеры должны быть полированными, обработанными. Размеры спинки стула: 290х120 мм, спинка должна быть изогнута дугообразно внутрь по всей длине (R=600 мм). Фанера соединена с каркасом сквозным манекеном heguse. Болт со стороны фанеры должен быть отполирован, а края должны быть на уровне фанеры. Каркас стула должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), соединение углов методом пайки под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 240x255 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стула представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубки двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры внешней трубы: 25x25, и толщина стенки 1,8-2,0 мм (нижняя труба), высота 245 мм. Внутренняя труба: размеры сердечника: 20x20 x 2,0 мм, высота: 245 мм. Наружные трубы ножек стула методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 280 мм из металлической квадратной трубы, горизонтально положенной на Землю, размерами 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, соединяемыми с костылем: 100 мм. Кромка опоры должна быть забита пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм. Ножки стула должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм., которые крепятся к каждой ноге с каждой стороны с помощью манекеновой повязки в 2 штуки. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественным оранжевым красителем. Высота сиденья стула от штуки до лицевой стороны сиденья составляет 260-380 мм,а от штуки до верхнего края спинки-550-670 мм. Угол, образуемый сиденьем стула и спинкой, должен составлять 95-130º, а соединение должно быть изогнуто в радиусе R= 60 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и термопорошковая окраска высококачественным оранжевым красителем. Образец /изображение / прилагается. | штука | 26 |
| 7.5 | #### Шахматные часы - из пластика, с электрическим индикатором. 2 с отдельными часами, показывающими время. С отдельными зажимами для таймера, 2 батарейками. Модель pq9907s фирмы Leap (производитель: Leap) или модель 1001 фирмы DGT, считающаяся эквивалентом (производитель: DGT), или модель 398-Celeste фирмы BURSUN, считающаяся эквивалентом (производитель: BURSUN). На этапе исполнения контракта наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего является обязательным; | штука | 13 |
| 7.6 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 1 |
| 7.7 | Рабочее кресло для учителя-кресло для дома учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 7.8 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 1 |
| 8. Медицинский пункт |  |  |  |
| 8.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 1 |
| 8.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для дома учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 2 |
| 9. Дошкольное учреждение |  |  |  |
| 9.1 | Детский шкаф-купе состоит из 5 дверей, он полностью, включая перегородки, должен быть изготовлен из ламинированной PTS класса E0 толщиной 18 мм, края рабочей плоскости будут перекрыты полимерной фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), а края нерабочей плоскости-пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Задняя стенка должна быть толщиной 3 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) и соответствовать ламинированный цвет PTS. Края рабочей плоскости должны быть хорошо отшлифованы и обработаны., без сколов. Внешние размеры шкафа-купе составляют 1708 х 300 х 1644 мм (Д х х в), Внутренние размеры каждой секции составляют 320 х 300 х 1300 мм (Д х х в). Во всех 5 секциях по всей ширине и глубине должны быть предусмотрены места для следующих размеров: 320 х 300 х 200 мм (Д х х в), отведенные для шляпы вверху и обуви внизу (открытые полки). Во всех секциях, под вешалкой для изголовья, к двум противоположным стенам должны быть прикреплены две металлические, высококачественные, двухместные вешалки. Двери крепятся и закрываются на 3 петли высокого качества каждая. К дверям прикреплены удобные металлические ручки, удобные для детей. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Шкаф должен иметь металлическую конструкцию под ним, которая будет служить ножкой, которая должна быть полностью изготовлена из четырехугольной металлической трубы размером 25 х 25 х 2 мм. Он должен охватывать нижнюю часть шкафа по кругу, за исключением передней части, располагаясь на 20 мм внутрь от всех краев. За счет четырех ножек высота должна составлять 300 мм., и каждая пара боковых ножек должна быть соединена друг с другом четырехугольными металлическими трубками размером 25 х 25 х 2 мм в самой нижней части ножек. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 4-6 мм. Металлическая конструкция должна быть полностью предварительно обезжирена, а затем окрашена термопорошком. Шкаф должен быть прочным, из износостойких материалов., в случае, если это не обнаружится в процессе эксплуатации, продавец будет обязан в кратчайшие сроки заменить поставленный товар и/или выполнить соответствующее переоснащение или усиление. В шкафу должно быть как минимум два крепления для крепления к стене. Для изготовления продукта должны использоваться экологически чистые и безопасные для здоровья ламинированные гнилостные материалы класса E0, красители. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, цвет и/или иллюстрация должны быть четко окрашены, без производственных трав и кожуры. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана в таком стиле, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штука | 3 |
| 9.2 | Скамейки для смены детской обуви-скамейка представляет собой сборный комплект, состоящий из сиденья, металлических ножек под сиденьем и спинки. Сиденье: сиденье и подставка должны быть изготовлены из Бука., по периметру и углы скамейки должны быть закруглены. Поверхность скамейки должна быть тщательно отполирована, высококачественная влагостойкая и нескользящая двухслойная поверхность покрыта высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком. Размеры сиденья: 1500 мм в длину, 250 мм в ширину и 40 мм в толщину. Размеры нижней части: длина 1300 мм,ширина 100 мм и толщина 40 мм. Металлические ножки скамьи должны выдерживать высоту 250 мм, иметь конструкцию в виде замкнутой цепи, с возможностью регулировки высоты ножек механическим способом. Металлические ножки и опора скамейки должны быть изготовлены из металлической квадратной трубы размером 20x20x2,0 мм., соединения методом пайки, паяные швы должны быть отшлифованы, порошковая покраска высококачественным темно-серым, экологически чистым и безопасным для здоровья красителем. 2. металлическая конструкция соединяется с сиденьем с помощью 6-ступенчатого сквозного крепления манжеты болтами, а с нижней частью-с помощью 3. Болт со стороны сиденья должен быть отполирован, а края должны быть в плоскости сиденья. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана в таком стиле, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штука | 3 |
| 9.3 | Детский стол на четыре места (для возрастной группы 5-6 лет) - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. В соответствии с требованиями Приказа N 50-N: Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, продавец будет обязан заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующую модернизацию или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, окраска и/или иллюстрация должны быть четко окрашены, без каких-либо производственных дефектов. Эргономичность должна быть обеспечена, желательно, чтобы он был с возможностью регулировки и удобным во время работы. Размеры детского столика с металлическим каркасом: 1000 х 700 х 540 мм (Д х Д в). Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированную PTS класса E0 толщиной 18 мм. Края рабочей плоскости ламинированного PTS класса E0 должны быть отшлифованы, обработаны и отполированы, заклеены полимерной фланцевой лентой толщиной 0,8-2 мм (ПВХ). Все углы должны быть закруглены. Каркас стола изготовлен из металлических четырехугольных трубок размером 25 x 25 x 2,0 мм, внешние размеры каркаса 800 x 600 x 521 мм (Д х Д х в), к которым путем пайки прикреплены 4 металлические ножки из четырехугольной трубки размером 25 x 25 x 2,0 мм, которые методом пайки соединяются между собой круглым соединением с помощью четырехугольной трубки размером 15 x 15 x 2,0 мм в самом нижнем штуке. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 6 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, металл окрашивается порошковой краской высшего качества. Образцы должны быть согласованы с Заказчиком перед поставкой. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат (сертификат) качества (соответствия) ламината классу E0 PHTS, красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана в таком стиле, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штука | 4 |
| 9.4 | Детское кресло /для возрастной группы 5-6 лет - цвета и размеры: приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. Согласовать с заказчиком остальные размеры и решения по внешнему виду в соответствии с заказом N 50-н. Должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть хорошо отшлифован, отполирован, без сколов, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закруглены. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, продавец будет обязан заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующую модернизацию или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, они должны быть четкой окраски, без производственных пятен, а неокрашенные должны быть покрыты высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком в два слоя. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно соответствовать требованиям к размеру для группы Роста, быть комфортным во время эксплуатации. Основные конструктивные элементы должны быть изготовлены из дерева. Сиденье должно быть изготовлено из фанеры толщиной 9-10 мм, размером 340 х 310 мм, до сиденья высота от штуки 310 см. Высота спинки стула от сиденья до спинки стула 310 мм. Спинка стула должна быть изготовлена из фанеры толщиной 9-10 мм. Конструкция стула собрана с помощью шипов и винтов, сиденье закреплено винтами, края обработаны, углы закруглены ... | штука | 16 |
| 9.5 | На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть выполнена в таком стиле, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штука | 1 |
| 9.6 | Рабочий стул-металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно сжата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы. Металлическая конструкция должна быть полностью предварительно обезжирена, а затем окрашена в термопорошковый цвет высококачественной, экологически чистой и безвредной краской черного цвета. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья не менее 420x385 мм, спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье должны быть обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) красителей или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть сделана в таком стиле, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штука | 2 |
| 9.7 | Доска съемная /флипчарт / - доска для флипчарта с маркером, алюминиевой (или аналогичной) рамкой, съемными 2 ножками, подставкой и колесиками. Качественный, без производственных дефектов и дефектов. Размеры: 900 х 1200 х 2000 мм. Офисный держатель для обложек-доска для магнитных заметок с держателями для бумаги или пачки бумаг с принципом обратимости блокнота, в комплекте обязательно должно быть не менее 2 маркеров и 1 ластика. | штука | 1 |
| 9.8 | Рабочий центр /шкафы для развивающей среды / - приказ министра здравоохранения РА от 12.02.2024 г. В соответствии с требованиями Приказа N 50-N: Рабочий центр должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должен быть отполированным, без сколов и производственных трав, с использованием экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть гладкими и безопасными, при необходимости с деталями, обеспечивающими безопасность. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, которые, если они не появятся в процессе эксплуатации, продавец будет обязан заменить поставляемый товар в кратчайшие сроки и/или выполнить соответствующую модернизацию или усиление. Эстетика должна быть обеспечена, в частности, с четкой окраской, без производственных примесей. Должна быть обеспечена эргономичность, то есть поставляемое имущество должно быть комфортным в соответствии с целевым назначением при эксплуатации. Рабочий центр изготовлен из ламината Pts класса E0 толщиной 18 мм, внешние размеры 2500 х 450 х 1500 мм ( Д х х в). Рабочий центр разделен горизонтально на три ровные полки: Каждый горизонтальный ряд должен быть разделен по вертикали на 4 части: Все, что вам нужно : иметь 10 закрывающихся люков задняя стенка должна быть из ламината толщиной 3 мм (DVP), сопоставимого по цвету с Pts класса E0. Шкаф должен иметь не менее 6 металлических ножек с возможностью регулировки, а перед ними в передних и боковых стойках шкафа с помощью уголков должны быть закреплены втулки класса E0 шириной 80 мм. При необходимости рабочий центр можно закрепить на стене. | штука | 2 |
| 10. Сторожевой пост |  |  |  |
| 10.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 1 |
| 10.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для дома учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 2 |
| 10.3 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм.К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 1 |

Примечание. образцы изображений предоставляются исключительно с целью получения общего представления и не будут частью контракта, который будет подписан позже.

| ТЕХНИЧЕСКИЙ-ЗАДАЧА-4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | название/технические характеристики | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Классная комната |  |  |  |
| 1.1 | «Стол школьный, двухместный, с регулировкой по высоте для 1-4 классов " - с металлическим каркасом, цвета и размеры, Министерство Здравоохранения 28.03.2017 г. 12 в соответствии с заказом и ГОСТ 11015-93, размеры: 1200(д) х500(Д) х(510-630 мм (в)), Высота регулируется механически. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм. Углы рабочей плоскости ламинированного PTS должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, прикрепляется к металлическому каркасу с помощью болтов диаметром 4 мм диаметром 40 мм –OC 10. Передняя часть стола закрывается пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1150х350 мм толщиной 18 мм, окруженной ламинированной PTS толщиной 0,8-1 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола и крепится к металлическому каркасу. Каркас стола должен быть изготовлен из металлических четырехугольных труб (25x25x2, 0 мм), уголки должны быть соединены пайкой под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса должны составлять 1150x432 мм, к которым посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стола представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубы двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры наружной трубы 25x25, толщина стенки 1,8-2,0 мм (верхняя труба), высота 430 мм. Внутренняя трубка: размеры сердечника: 20x20 x 2,0 мм, высота: 430 мм. Внутренние трубы ножек стола методом пайки вертикально соединяются с опорой длиной 410 мм, изготовленной из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, с размерами 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, соединяемыми с костылем, составляет 120 мм. Края опоры должны быть забиты пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту металлической трубы не менее 4 мм от штуки. Ножки стола должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм, которые крепятся к каждой ножке с каждой стороны с помощью манекена из 2 штук heguse. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественного оранжевого красителя. С обеих сторон стола должны быть металлические вешалки, приваренные к каркасу стола с двух сторон сверху, на расстоянии 132 мм от задней стенки. Образец /изображение / прилагается. | штука | 30 |
| 1.2 | Стол школьный, двухместный с регулировкой высоты для 5-12 классов - с металлическим каркасом, цвета и размеры: Министерство Здравоохранения 28.03.2017. 12 в соответствии с заказом и ГОСТ 11015-93, размеры: 1200(Д)х 500(Д)х(640-760 мм (в)), Высота регулируется механически. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм. Углы рабочей плоскости ламинированного PTS должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края закруглены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, прикрепляется к металлическому каркасу с помощью болтов диаметром 4 мм диаметром 40 мм –OC 10. Передняя часть стола закрывается пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1150х350 мм толщиной 18 мм, окруженной ламинированной PTS толщиной 0,8-1 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола и крепится к металлическому каркасу. Каркас стола должен быть изготовлен из металлических четырехугольных труб (25x25x2, 0 мм), углы должны быть соединены пайкой под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса должны составлять 1150x400 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стола представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубы двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры наружной трубы 25x25, толщина стенки 1,8-2,0 мм (верхняя труба), высота 565 мм. Размеры внутренней трубки: сердечник: 20x20 x 2․0 мм, высота: 565 мм. Наружные трубы ножек стола методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 410 мм, изготовленной из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, размером 25x25x2. 0 мм, длиной 25x25x2. 0 мм. Расстояние между двумя ножками, соединяемыми с костылем, составляет 120 мм. Края опоры должны быть забиты пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм. что обеспечит выход металлической трубы из штуки высотой не менее 4 мм. Ножки стола должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм, которые крепятся к каждой ножке с каждой стороны с помощью манекена из 2 штук heguse. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен в термопорошок красителем высшего качества красного цвета. С обеих сторон стола должны быть металлические вешалки, приваренные к каркасу стола с двух сторон сверху, на расстоянии 132 мм от задней стенки. Образец /изображение / прилагается. | штука | 40 |
| 1.3 | Стул школьный для 1-4 классов - с металлическим основанием, высота регулируется механически. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9-10 мм, Цвета и размеры указаны Министерством здравоохранения 28.03.2017. 12 в соответствии с приказом и ГОСТ 11015-93: Размеры сиденья стула: 290х330 мм, поверхность сиденья должна иметь отверстие (D=170 мм), глубина отверстия 10-12 мм. Фанера сиденья должна выступать на 25 мм с обеих сторон задней и боковой сторон рамы в верхней части металлического каркаса стула, соответственно, и на 50 мм от переднего края, который должен изгибаться вниз на 90º., (R=20-50 мм). Края фанеры должны быть полированными, обработанными. Размеры спинки стула: 290х120 мм, спинка должна быть изогнута дугообразно внутрь по всей длине (R=600 мм). Фанера соединена с каркасом сквозным манекеном heguse. Болт со стороны фанеры должен быть отполирован, а края должны быть на уровне фанеры. Каркас стула должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), соединение углов методом пайки под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 240x255 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стула представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубки двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры внешней трубы: 25x25, и толщина стенки 1,8-2,0 мм (нижняя труба), высота 245 мм. Внутренняя труба: размеры сердечника: 20x20 x 2,0 мм, высота: 245 мм. Наружные трубы ножек стула методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 280 мм из металлической квадратной трубы, горизонтально положенной на Землю, размерами 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, соединяемыми с костылем: 100 мм. Кромка опоры должна быть забита пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм. Ножки стула должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм., которые крепятся к каждой ноге с каждой стороны с помощью манекеновой повязки в 2 штуки. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественным оранжевым красителем. Высота сиденья стула от штуки до лицевой стороны сиденья составляет 260-380 мм,а от штуки до верхнего края спинки-550-670 мм. Угол, образуемый сиденьем стула и спинкой, должен составлять 95-130º, а соединение должно быть изогнуто в радиусе R= 60 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественного оранжевого красителя. Образец /изображение / прилагается. | штука | 60 |
| 1.4 | Стул для учащихся 5-12 классов - с металлическим основанием, высота регулируется механически. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9-10 мм, Цвета и размеры указаны Министерством здравоохранения 28.03.2017. 12 в соответствии с приказом и ГОСТ 11016-93: Размеры сиденья стула: 360х400 мм, поверхность сиденья должна иметь отверстие (D=240 мм), глубина отверстия 10-12 мм. Фанера сиденья должна выступать на 25 мм с обеих сторон спинки и боковых сторон рамы в верхней части металлического каркаса стула, соответственно, и на 50 мм от переднего края, который должен изгибаться вниз на 90º., (R=20-50мм). Края фанеры должны быть полированными, обработанными. Размеры спинки стула: 320х180 мм, спинка должна быть изогнута дугообразно внутрь по всей длине (R=600 мм). Фанера соединена с каркасом сквозным манекеном heguse. Болт со стороны фанеры должен быть отполирован, а края должны быть на уровне фанеры. Каркас стула должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), соединение углов методом пайки под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 310x325 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стула представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубки двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры внешней трубы: 25x25, и толщина стенки 1,8-2,0 мм (нижняя труба), высота 315 мм. Внутренняя труба: размеры сердечника: 20x20x2,0 мм, высота (верхняя труба), высота: 315 мм. Наружные трубы ножек стула методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 380 мм из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, размерами 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, соединяемыми с костылем: 100 мм. Кромка опоры должна быть забита пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм. Ножки стула должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм., которые крепятся к каждой ноге с каждой стороны с помощью манекеновой повязки в 2 штуки. Высота сиденья стула от штуки до лицевой стороны сиденья составляет 380-460 мм,а от штуки до верхнего края спинки-700-860 мм. Угол, образуемый сиденьем стула и спинкой, должен составлять 95-130º, а соединение должно быть изогнуто в радиусе R=60 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен в термопорошок красителем высшего качества красного цвета.. Образец /изображение / прилагается. | штука | 80 |
| 1.5 | Стол для учителя, размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 7 |
| 1.6 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 14 |
| 1.7 | Магнитная доска для рисования мелом, маркерная доска с 3-створчатым шкафом, размеры 1500х1000 мм (2 створки Дх750х1000) Магнитная доска с 5 плоскостями для рисования мелом, размер (Д) 3000х(в) 1000 мм, вешается на стену. Цвет: зеленый, состоит из 3 элементов, скрепленных петлями (петлями) из 4 штук, с возможностью поворота на 180 градусов, обрамленных алюминиевым профилем. Поверхность классной доски магнитная, что позволяет наклеивать на нее цветные магниты, при стирании заметок используются только ластики stucauk, в сочетании со специальным чистящим спреем stucauk. Неразгибающаяся створка классной доски будет прикреплена к стене по четырем углам с помощью высококачественных, прочных винтов и дюбелей, рассчитанных на соответствующую нагрузку. | штука | 7 |
| 1.8 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 7 |
| 1.9 | Вешалка для одежды: размеры мебели 2040 мм x 1000 мм x 250 мм. Мебель представляет собой вешалку для одежды на 9 мест, с металлическими вешалками в шахматном порядке, настенными ... Он должен быть изготовлен из ламинированного PTS толщиной 18 мм., Края должны быть окружены пластиковыми бортиками толщиной 1-2 мм (ПВХ). Вешалка должна состоять из вертикальных и горизонтальных ламинированных PTS размером 1000x120x18 мм и 2040x120x18 мм соответственно. Вешалка должна иметь горизонтальную полку над головой, которая должна быть изготовлена из ламинированной PTS размером 2040x250x18 мм с закругленными внешними углами. Под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 полок для обеспечения прочности. Осевое расстояние между металлическими вешалками должно составлять 240 мм. Металлические вешалки должны быть изготовлены из цельной /без пустот/ нержавеющей стали /AISI 304 / диаметром 6 мм или аналогичной прочной нержавеющей стали, к головкам которых должны быть приварены ручки из нержавеющей стали/или аналогичные (по согласованию с заказчиком)/цельные/ без пустот / шаровые упоры диаметром 10 мм. Вешалки крепятся к стене с помощью как минимум 3 болтов/дюбелей/, рассчитанных на вес не менее 45 кг. Материалы, используемые для вешалки, должны быть экологически чистыми. Соединения всех частей вешалки должны быть выполнены с помощью гарантированных скрытых спусковых крючков и, по крайней мере, обеспечивать прочность по размерам, указанным на прилагаемом чертеже. Образец /изображение / прилагается. | штука | 7 |
| 2.КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА |  |  |  |
| 2.1 | Металлический шкаф для хранения документов: внешние размеры, мм (ДхШхВ) 500x1200x500, стальной лист толщиной не менее 3 мм, количество полок 4, дверца с механическим замком с ключом. Ножки с металлическими колесами(диаметр колеса не меньше 60 мм.) Колеса должны быть закрыты металлической угловой пластиной. Петли: внутренние, цилиндрические. Поверхность шкафа гладкая порошковая покраска покрытие: темно-серая синтетическая эмаль. Соединения методом пайки, швы сварные швы отшлифованный и гладкий. | штука | 1 |
| 2.2 | Кресло руководителя-кресло руководителя: подвижное кресло на пяти колесах, Соединенное вместе ножкой с пятью подлокотниками. Крестовина: ножка из хромированного металла, ручки из хромированного металла, подлокотники мягкие, из искусственной кожи, с плавной регулировкой по высоте с смягчителем. Сиденье и спинка мягкие, толщиной не менее 80 мм и плотностью 33-40%, обитые высококачественной черной искусственной кожей или тканью. Высота спинки не менее 75 см, регулируемая взад-вперед и фиксируемая. Для нагрузки 140 кг: Размеры сиденья: 550х560х750мм. возможное допустимое отклонение от указанного размера продукта составляет ±5%. Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 2.3 | Стол руководитель ' состоит из стола, подставки и приставного стола. Размеры стола: 1800x900x780 мм (ДхШхВ). Поверхности стола, лицевой панели и фурнитуры изготовлены из высококачественной ламинированной PTS толщиной 36-40 мм., Цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Стол имеет 4 полки с одним замком с одной стороны, которые открываются и закрываются с помощью бесшумных ползунков с мягким запиранием (саляска, американская разновидность шариков), с высококачественными металлическими ручками. Стол, подставка и приставной стол, в дополнение к ламинированным ножкам PTS, также могут иметь дополнительные деревянные ножки, толщина 90 мм. Передняя часть закрыта качественным ламинированным PTS размером 1664x700 мм толщиной 18 мм. Размеры резистора 700x1000x740 мм (ДхШхВ): Стойка имеет 2 ножки и перегородку. Размеры насадки: 600x800x650 мм (ДхШхВ). С каждой стороны есть по 3 полки с равномерным запиранием, которые открываются и закрываются с помощью бесшумных ползунков с мягким запиранием (саляска, американская разновидность шариков) шириной не менее 35 мм. Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей.. | штука | 1 |
| 2.4 | Рабочее кресло для учителя-кресло для дома учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 6 |
| 2.5 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100мм (ДхШхВ), из которых штука 820х410х2000мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 410х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а стык ножки должен быть закрыт спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми должна быть не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 2 |
| 2.6 | Шкафы-купе полностью (за исключением задней стенки) должны быть изготовлены из ламината PTS18 мм толщиной, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х450х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука 820х450х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х450х100 мм (ДхШхВ) штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 450х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой.Шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, детали для хранения которых должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре.Вниз, на расстоянии 82-85 мм от нижегоявляется ¾ - дюймовый хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. Шкаф-купе имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы толщиной 18 мм из PTS. Двери крепятся на 3 петли каждая. На дверях будут металлические ручки. Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (DVP) того же цвета, что и PTS. На концах краев штуки, прилегающих к штуке, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм. | штука | 1 |
| 3. КОМНАТА БУХГАЛТЕРА |  |  |  |
| 3.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 3 |
| 3.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 6 |
| 3.3 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми должна быть не менее 8 мм.К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 1 |
| 4. Столовая |  |  |  |
| 4.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 4 |
| 4.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 25 |
| 4.3 | Стол для консультаций: углы рабочей плоскости должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края обклеены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм размером 2400х1200х760 мм. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированную PTS толщиной 18 мм., согласуйте цвет с заказчиком. края утолщены PTS толщиной еще 18 мм и шириной 50 мм. Контуры должны быть перекрыты профилем шириной 36 мм. Под рабочей плоскостью стола шириной 1200 мм с обеих сторон устанавливаются две ножки стола, а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, соприкасающихся со штукой. Ножки стола изготавливаются толщиной 36 мм (ламинированные панели толщиной 2х18 мм). Края ножек окантованы профилем шириной 36 мм. Размеры ножек составляют 1100х742 мм. Ножки соединены между собой вертикальной осью в середине прямоугольной формы с ламинированной стружкой толщиной 18 мм размером 1800х700 мм. Реализовать все соединения стола с помощью скрытых деталей с гарантированной прочностью. Ножки стола к рабочей плоскости стола, прикреплены к столешнице в соответствии с чертежом. Нерабочие края ножек стола и средней части должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 2 мм (ПВХ). Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 4.4 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 2 |
| 4.5 | Шкафы-купе, полностью (за исключением задней стенки), должны быть изготовлены из ламината pts18 мм толщиной, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х450х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука 820х450х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х450х100 мм (ДхШхВ) штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 450х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой.Шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, детали для хранения которых должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре.Вниз, на расстоянии 82-85 мм от нижегоявляется ¾ - дюймовый хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. Шкаф-купе имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы толщиной 18 мм из PTS. Двери крепятся на 3 петли каждая. На дверях будут металлические ручки. Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (DVP) того же цвета, что и PTS. На концах краев штуки, прилегающих к штуке, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм. | штука | 1 |
| 5. Библиотека |  |  |  |
| 5.1 | Сортировочные стеллажи секция-стеллаж: atakin размеры: 900x400x2000 мм (ДхШхВ), металлическая конструкция стеллажа изготовлена из металлической четырехугольной трубы 25х25х2, а декор боковых штакетин выполнен из четырехугольной трубы 15х15. Сварные швы металлической конструкции должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен в термопорошок высококачественным красителем черного цвета.Стеллаж состоит из 5 равномерно распределенных полок, ламинированных PTS толщиной 18 мм. Края ламинированных PTS обклеиваются пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ). Ноги должны быть забиты пластиковыми ножками. Согласовать окончательный вид с заказчиком; Образец /изображение / прилагается. | штука | 7 |
| 5.2 | Доска переносная: доска для рисования флипчартом с маркером, алюминиевой рамой, съемными ножками, опорой и тормозными колесами. Размеры: 900х1200х2000мм, флипчарт (англ.: флип-чарт-штрих-чертеж), офисный держатель для иллюстраций-доска для магнитных заметок с держателями для бумаги или пачки бумаг с принципом обратимости блокнота, в комплекте обязательно должно быть 2 маркера и 1 ластик. На этапе исполнения контракта наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего является обязательным; | штука | 1 |
| 5.3 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 1 |
| 5.4 | Вешалка для одежды: размеры мебели 2040 мм x 1000 мм x 250 мм. Мебель представляет собой вешалку для одежды на 9 мест, с металлическими вешалками в шахматном порядке, настенными ... Он должен быть изготовлен из ламинированного PTS толщиной 18 мм., Края должны быть окружены пластиковыми бортиками толщиной 1-2 мм (ПВХ). Вешалка должна состоять из вертикальных и горизонтальных ламинированных PTS размером 1000x120x18 мм и 2040x120x18 мм соответственно. Вешалка должна иметь горизонтальную полку над головой, которая должна быть изготовлена из ламинированной PTS размером 2040x250x18 мм с закругленными внешними углами. Под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 полок для обеспечения прочности. Осевое расстояние между металлическими вешалками должно составлять 240 мм. Металлические вешалки должны быть изготовлены из цельной /без пустот/ нержавеющей стали /AISI 304 / диаметром 6 мм или аналогичной прочной нержавеющей стали, к головкам которых должны быть приварены ручки из нержавеющей стали/или аналогичные (по согласованию с заказчиком)/цельные/ без пустот / шаровые упоры диаметром 10 мм. Вешалки крепятся к стене с помощью как минимум 3 болтов/дюбелей/, рассчитанных на вес не менее 45 кг. Материалы, используемые для вешалки, должны быть экологически чистыми. Соединения всех частей вешалки должны быть выполнены с помощью гарантированных скрытых спусковых крючков и, по крайней мере, обеспечивать прочность по размерам, указанным на прилагаемом чертеже. Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 5.5 | Кресло-мешок для сидения ( пуфик) - форма: грушевидная, размеры: Bxxxl 120 см x 85 см x 85 см.Высота сиденья от штуки: 35 см. Двухслойный: снимаемый внешний слой, с цепочкой, мягкая высококачественная прочная ткань для обивки мягкой мебели, внутренний слой: ткань высшего качества, biaz или аналогичная, прочный шов. Наполнитель гранулы пенополистирола: максимум 5 мм, объем наполнителя: 260 л, с возможностью дальнейшего добавления наполнителя. Пуф имеет ручку или ручки для переноски. Образец /изображение / прилагается. На этапе исполнения контракта наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего является обязательным; | штука | 4 |
| 5.6 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможная глубина, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые ободки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 3 |
| 5.7 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки по нарам составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 8 |
| 6. СВОЙСТВО ПРЕДМЕТА " ШАХМАТЫ» |  |  |  |
| 6.1 | Демонстрационная шахматная доска с фигурами-демонстрационная шахматная доска имеет толстую поверхность, толщина развернутой доски составляет 3 мм. Внутри табло расположены металлические пластины для намагничивания шахматных фигур. Поверхность демонстрационной доски ламинирована и состоит из шахматной доски площадью 64 квадрата (32 открытых и 32 коричневых квадрата) и шахматной разметки на одной стороне доски. Панель дисплея должна быть сложена пополам. Размеры дисплея в развернутом состоянии,. - длина 80 см - ширина 80 см. Размер клетки: 8,8 см * 8,8 см. Вес доски 3 кг. В комплект табло входят: - монтажный комплект для подвешивания доски -набор из 32 фигурок магнитных шахмат. Размеры магнитных фигур: высота короля: 6,5 см, ширина короля: 7 см, высота ферзя: 6,5 см, ширина ферзя: 7 см, высота слона: 7 см, ширина слона: 5,3 см, высота коня: 6,5 см, ширина коня: 5,3 см, высота ладьи: 6 см, ширина ладьи 5,3 см, высота пешки 5 см, ширина пешки 4,5 см. | штука | 1 |
| 6.2 | Шахматная доска с фигурами-шахматная доска из дерева /пиломатериалов / двухфакторная закрывающаяся коробка / вес: 850-1000 грамм, размеры шахматного поля: (400-500)x (400-500)мм, высота закрытой коробки 60-65 мм. В наборе должны быть все шахматные фигуры. Шахматное поле состоит из 64 полей светлого и темного цветов, по 16 фигур: один король, одна королева, две ладьи, две лошади, два слона и восемь пешек, фигуры помещены в мешок из катановой ткани размером 180x130 мм. Высота шахматных фигур равна: 1. солдат-35-40 мм, 2. корабль-45-55 мм, 3. лошадь-55-60 мм, 4. слон-60-70 мм, 5. король-80-85 мм, 6. ферзь-70-80 мм, Диаметр 18-20 мм. Под игровыми фигурами должна быть прикреплена фигура в форме гробницы. | штука | 10 |
| 6.3 | Шахматный стол для учеников, с регулировкой высоты, для 1-4 классов: название: Шахматный стол /с железными четырьмя ножками/. Размер: 800x650x460-640 мм, с металлическим каркасом, высота регулируется механически. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм. Углы рабочей плоскости ламинированного PTS должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой. Каркас стола должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), внешние размеры каркаса 700x550 мм, к которому путем пайки крепятся 4 штуки металлических ножек. Каждая из ножек стола представляет собой конструкцию, состоящую из четырехгранных трубок двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры наружной трубы 25x25, толщина стенки 1,8-2,0 мм (верхняя труба), высота 380 мм. Размеры внутренней трубки: сердечник: 20x20x2.0 мм (нижняя трубка), высота: 380 мм. Наружные трубы ножек стола методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 410 мм, изготовленной из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, размером 25x25x2. 0 мм, длиной 25x25x2. 0 мм. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 5-6 мм. Ножки стола должны иметь 3-4 возможности регулировки высоты с шагом 60 мм, которые фиксируются с каждой стороны манекеном в 2 штуки. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы и покрыты порошковой краской высшего качества. По одной металлической вешалке должно быть с обеих сторон стола. Каркас должен быть полностью окрашен порошковой краской высшего качества. | штука | 10 |
| 6.4 | Стул школьный для 1-4 классов - с металлическим основанием, высота регулируется механически. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9-10 мм, Цвета и размеры указаны Министерством здравоохранения 28.03.2017. 12 в соответствии с приказом и ГОСТ 11015-93: Размеры сиденья стула: 290х330 мм, поверхность сиденья должна иметь отверстие (D=170 мм), глубина отверстия 10-12 мм. Фанера сиденья должна выступать на 25 мм с обеих сторон задней и боковой сторон рамы в верхней части металлического каркаса стула, соответственно, и на 50 мм от переднего края, который должен изгибаться вниз на 90º., (R=20-50 мм). Края фанеры должны быть полированными, обработанными. Размеры спинки стула: 290х120 мм, спинка должна быть изогнута дугообразно внутрь по всей длине (R=600 мм). Фанера соединена с каркасом сквозным манекеном heguse. Болт со стороны фанеры должен быть отполирован, а края должны быть на уровне фанеры. Каркас стула должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), соединение углов методом пайки под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 240x255 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стула представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубки двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры внешней трубы: 25x25, и толщина стенки 1,8-2,0 мм (нижняя труба), высота 245 мм. Внутренняя труба: размеры сердечника: 20x20 x 2,0 мм, высота: 245 мм. Наружные трубы ножек стула методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 280 мм из металлической квадратной трубы, горизонтально положенной на Землю, размерами 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, соединяемыми с костылем: 100 мм. Кромка опоры должна быть забита пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм. Ножки стула должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм., которые крепятся к каждой ноге с каждой стороны с помощью манекеновой повязки в 2 штуки. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественным оранжевым красителем. Высота сиденья стула от штуки до лицевой стороны сиденья составляет 260-380 мм,а от штуки до верхнего края спинки-550-670 мм. Угол, образуемый сиденьем стула и спинкой, должен составлять 95-130º, а соединение должно быть изогнуто в радиусе R= 60 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и термопорошковая окраска высококачественным оранжевым красителем. Образец /изображение / прилагается. | штука | 20 |
| 6.5 | #### Шахматные часы - из пластика, с электрическим индикатором. 2 с отдельными часами, показывающими время. С отдельными зажимами для таймера, 2 батарейками. Модель pq9907s фирмы Leap (производитель: Leap) или модель 1001 фирмы DGT, считающаяся эквивалентом (производитель: DGT), или модель 398-Celeste фирмы BURSUN, считающаяся эквивалентом (производитель: BURSUN). На этапе исполнения контракта наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего является обязательным; | штука | 10 |
| 6.6 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 1 |
| 6.7 | Рабочее кресло для учителя-кресло для дома учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 6.8 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 1 |
| 7. Сторожевой пост |  |  |  |
| 7.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 1 |
| 7.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для дома учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 2 |
| 7.3 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100мм (ДхШхВ), из которых штука 820х410х2000мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 410х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а стык ножки должен быть закрыт спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 1 |

Примечание. образцы изображений предоставляются исключительно с целью получения общего представления и не будут частью контракта, который будет подписан позже.

| ТЕХНИЧЕСКИЙ-ЗАДАЧА-5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | название/технические характеристики | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Классная комната |  |  |  |
| 1.1 | Стол школьный, одноместный с регулировкой высоты для 1-4 классов-одноместный, с металлическим каркасом, цвета и размеры: Министерство Здравоохранения 28.03.2017 . 12 в соответствии с заказом и ГОСТ 11015-93, размеры: 600(Д) х 500(Д) х (510-630 мм (в)), Высота регулируется механически. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм. Углы рабочей плоскости ламинированного PTS должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, прикреплена к металлическому каркасу с помощью 8 винтов диаметром 4 мм и диаметром 40 мм –Oct. Передняя часть стола закрывается пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 550х350 мм толщиной 18 мм, окруженной ламинированной PTS толщиной 0,8-1 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола и крепится к металлическому каркасу. Каркас стола должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2, 0 мм), углы должны быть соединены пайкой под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 550x432 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стола представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубы двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры наружной трубы: 25x25, толщина стенки 1,8-2,0 мм (верхняя труба), высота: 430 мм. Размеры сердечника внутренней трубы: 20x20 x 2,0 мм высота: 430 мм. Внутренние трубы ножек стола методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 410 мм, изготовленной из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, размером 25x25x2. 0 мм, длиной 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, которые крепятся к опоре, составляет 120 мм. Края опоры должны быть забиты пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту металлической трубы не менее 4 мм от штуки. Ножки стола должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм, которые крепятся к каждой ножке с каждой стороны с помощью манекена из 2 штук heguse. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественного оранжевого красителя. С одной стороны стола должна быть металлическая вешалка, приваренная к каркасу стола сверху на расстоянии 132 мм от задней стенки. Образец /изображение / прилагается. | штука | 72 |
| 1.2 | Стол школьный, одноместный, с регулировкой высоты, для 5-12 классов, с металлическим каркасом, цвета и размеры: Министерство Здравоохранения 28.03.2017 г. 12 в соответствии с заказом и ГОСТ 11015-93, размеры: 600(Д)х 500(Д)х(640-760 мм (в)), Высота регулируется механически. Углы рабочей плоскости ламинированного PTS должны быть закруглены в радиусе R= 30 мм, края обклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, крепится к металлическому каркасу с помощью 8 винтов диаметром 4 мм и диаметром 40 мм. Передняя часть стола закрывается пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 550х350 мм толщиной 18 мм, окруженной ламинированной PTS толщиной 0,8-1 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола и крепится к металлическому каркасу. Каркас стола должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), соединение углов методом пайки под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 550 x 432 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стола представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубы двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры наружной трубы 25x25, толщина стенки 1,8-2,0 мм (верхняя труба), высота 565 мм. Размеры внутренней трубки: сердечник: 20x20 x 2․0 мм, высота: 565 мм. Расстояние между двумя ножками, соединяемыми с костылем, составляет 120 мм. Края опоры должны быть забиты пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту металлической трубы не менее 4 мм от штуки. Ножки стола должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм, которые крепятся к каждой ножке с каждой стороны с помощью манекена из 2 штук heguse. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественного красителя красного цвета. С одной стороны стола должна быть металлическая вешалка, приваренная к каркасу стола сверху на расстоянии 132 мм от задней стенки. Образец /изображение / прилагается. | штука | 72 |
| 1.3 | Стул школьный для 1-4 классов - с металлическим основанием, высота регулируется механически. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9-10 мм, Цвета и размеры указаны Министерством здравоохранения 28.03.2017. 12 в соответствии с приказом и ГОСТ 11015-93: Размеры сиденья стула: 290х330 мм, поверхность сиденья должна иметь отверстие (D=170 мм), глубина отверстия 10-12 мм. Фанера сиденья должна выступать на 25 мм с обеих сторон задней и боковой сторон рамы в верхней части металлического каркаса стула, соответственно, и на 50 мм от переднего края, который должен изгибаться вниз на 90º., (R=20-50 мм). Края фанеры должны быть полированными, обработанными. Размеры спинки стула: 290х120 мм, спинка должна быть изогнута дугообразно внутрь по всей длине (R=600 мм). Фанера соединена с каркасом сквозным манекеном heguse. Болт со стороны фанеры должен быть отполирован, а края должны быть на уровне фанеры. Каркас стула должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), соединение углов методом пайки под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 240x255 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стула представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубки двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры внешней трубы: 25x25, и толщина стенки 1,8-2,0 мм (нижняя труба), высота 245 мм. Внутренняя труба: размеры сердечника: 20x20 x 2,0 мм, высота: 245 мм. Наружные трубы ножек стула методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 280 мм из металлической квадратной трубы, горизонтально положенной на Землю, размерами 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, соединяемыми с костылем: 100 мм. Кромка опоры должна быть забита пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм. Ножки стула должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм., которые крепятся к каждой ноге с каждой стороны с помощью манекеновой повязки в 2 штуки. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественным оранжевым красителем. Высота сиденья стула от штуки до лицевой стороны сиденья составляет 260-380 мм,а от штуки до верхнего края спинки-550-670 мм. Угол, образуемый сиденьем стула и спинкой, должен составлять 95-130º, а соединение должно быть изогнуто в радиусе R= 60 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественного оранжевого красителя. Образец /изображение / прилагается. | штука | 72 |
| 1.4 | Стул для учащихся 5-12 классов - с металлическим основанием, высота регулируется механически. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9-10 мм, Цвета и размеры указаны Министерством здравоохранения 28.03.2017. 12 в соответствии с приказом и ГОСТ 11016-93: Размеры сиденья стула: 360х400 мм, поверхность сиденья должна иметь отверстие (D=240 мм), глубина отверстия 10-12 мм. Фанера сиденья должна выступать на 25 мм с обеих сторон спинки и боковых сторон рамы в верхней части металлического каркаса стула, соответственно, и на 50 мм от переднего края, который должен изгибаться вниз на 90º., (R=20-50мм). Края фанеры должны быть полированными, обработанными. Размеры спинки стула: 320х180 мм, спинка должна быть изогнута дугообразно внутрь по всей длине (R=600 мм). Фанера соединена с каркасом сквозным манекеном heguse. Болт со стороны фанеры должен быть отполирован, а края должны быть на уровне фанеры. Каркас стула должен быть сделан из металлических четырехугольных трубок (25x25x2. 0 мм), соединение углов методом пайки под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 310x325 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стула представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубки двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры внешней трубы: 25x25, и толщина стенки 1,8-2,0 мм (нижняя труба), высота 315 мм. Внутренняя труба: размеры сердечника: 20x20x2,0 мм, высота (верхняя труба), высота: 315 мм. Наружные трубы ножек стула методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 380 мм из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, размерами 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, соединяемыми с костылем: 100 мм. Кромка опоры должна быть забита пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм. Ножки стула должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм., которые крепятся к каждой ноге с каждой стороны с помощью манекеновой повязки в 2 штуки. Высота сиденья стула от штуки до лицевой стороны сиденья составляет 380-460 мм,а от штуки до верхнего края спинки-700-860 мм. Угол, образуемый сиденьем стула и спинкой, должен составлять 95-130º, а соединение должно быть изогнуто в радиусе R=60 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен в термопорошок красителем высшего качества красного цвета.. Образец /изображение / прилагается. | штука | 72 |
| 1.5 | Стол для учителя, размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 8 |
| 1.6 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100мм (ДхШхВ), из которых штука 820х410х2000мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 410х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а стык ножки должен быть закрыт спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. | штука | 16 |
| 1.7 | Магнитная доска для рисования мелом, маркерная доска с 3-створчатым шкафом, размеры 1500х1000 мм (2 створки Дх750х1000) Магнитная доска с 5 плоскостями для рисования мелом, размер (Д) 3000х(в) 1000 мм, вешается на стену. Цвет: зеленый, состоит из 3 элементов, скрепленных петлями (петлями) из 4 штук, с возможностью поворота на 180 градусов, обрамленных алюминиевым профилем. Поверхность классной доски магнитная, что позволяет наклеивать на нее цветные магниты, при стирании заметок используются только ластики stucauk, в сочетании со специальным чистящим спреем stucauk. Неразгибающаяся створка классной доски будет прикреплена к стене по четырем углам с помощью высококачественных, прочных винтов и дюбелей, рассчитанных на соответствующую нагрузку. | штука | 8 |
| 1.8 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 8 |
| 1.9 | Вешалка для одежды: размеры мебели 2040 мм x 1000 мм x 250 мм. Мебель представляет собой вешалку для одежды на 9 мест, с металлическими вешалками в шахматном порядке, настенными ... Он должен быть изготовлен из ламинированного PTS толщиной 18 мм., Края должны быть окружены пластиковыми бортиками толщиной 1-2 мм (ПВХ). Вешалка должна состоять из вертикальных и горизонтальных ламинированных PTS размером 1000x120x18 мм и 2040x120x18 мм соответственно. Вешалка должна иметь горизонтальную полку над головой, которая должна быть изготовлена из ламинированной PTS размером 2040x250x18 мм с закругленными внешними углами. Под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 полок для обеспечения прочности. | штука | 8 |
| 2.КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА |  |  |  |
| 2.1 | Փաստաթղթերի պահման մետաղական պահարան` արտաքին չափերը, մմ (ԼxԲxԽ) 500x1200x500, մետաղի հաստությունը առնվազն 3մմ պողպատյա թիթեղ, դարակների количество 4, դուռը՝ բանալիով մեխանիկական փականով. Ոտքերը՝ մետաղական անիվներով (անիվի տրամագիծը՝ ոչ փոքր 60 մմ-ից.) Անիվները փակված պետք է լինեն մետաղյա անկյունաձև թիթեղով. Ծխնիները՝ ներքին, գլանաձև. Պահարանի մակերևույթը հարթ փոշեներկված ներկածածկույթը՝ մուգ մոխրագույն սինթետիկ էմալ. Միացումները զոդման եղանակով, կարանները եռակցումները հղկված ու հարթ. | штука | 1 |
| 2.2 | Кресло руководителя-кресло руководителя: подвижное кресло на пяти колесах, Соединенное вместе ножкой с пятью подлокотниками. Крестовина: ножка из хромированного металла, ручки из хромированного металла, подлокотники мягкие, из искусственной кожи, с плавной регулировкой по высоте с смягчителем. Сиденье и спинка мягкие, толщиной не менее 80 мм и плотностью 33-40%, обитые высококачественной черной искусственной кожей или тканью. Высота спинки не менее 75 см, регулируемая взад-вперед и фиксируемая. Для нагрузки 140 кг: Размеры сиденья: 550х560х750мм. возможное допустимое отклонение от указанного размера продукта составляет ±5%. Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 2.3 | Стол руководитель ' состоит из стола, подставки и приставного стола. Размеры стола: 1800x900x780 мм (ДхШхВ). Поверхности стола, подставки и фурнитуры изготовлены из высококачественной ламинированной PTS толщиной 36-40 мм., Цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Стол имеет 4 полки с одним замком с одной стороны, которые открываются и закрываются с помощью бесшумных ползунков с мягким запиранием (саляска, американская разновидность шариков), с высококачественными металлическими ручками. Стол, подставка и приставной стол, в дополнение к ламинированным ножкам PTS, также могут иметь дополнительные деревянные ножки, толщина 90 мм. Передняя часть закрыта качественным ламинированным PTS размером 1664x700 мм толщиной 18 мм. Размеры резистора 700x1000x740 мм (ДхШхВ): Стойка имеет 2 ножки и перегородку. Размеры насадки: 600x800x650 мм (ДхШхВ). С каждой стороны есть по 3 полки с равномерным запиранием, которые открываются и закрываются с помощью бесшумных ползунков с мягким запиранием (саляска, американская разновидность шариков) шириной не менее 35 мм. Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей.. | штука | 1 |
| 2.4 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 6 |
| 2.5 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 2 |
| 2.6 | Шкафы-купе полностью (за исключением задней стенки) должны быть изготовлены из ламината PTS18 мм толщиной, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х450х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука 820х450х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х450х100 мм (ДхШхВ) штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 450х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой.Шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, детали для хранения которых должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре.Вниз, на расстоянии 82-85 мм от нижегоявляется ¾ - дюймовый хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. Шкаф-купе имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы толщиной 18 мм из PTS. Двери крепятся на 3 петли каждая. На дверях будут металлические ручки. Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (DVP) того же цвета, что и PTS. На концах краев штуки, прилегающих к штуке, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм. | штука | 1 |
| 3. Столовая |  |  |  |
| 3.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 4 |
| 3.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 18 |
| 3.3 | Стол для консультаций: углы рабочей плоскости должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края обклеены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм размером 2400х1200х760 мм. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированную PTS толщиной 18 мм., согласуйте цвет с заказчиком. края утолщены PTS толщиной еще 18 мм и шириной 50 мм. Контуры должны быть перекрыты профилем шириной 36 мм. Под рабочей плоскостью стола шириной 1200 мм с обеих сторон устанавливаются две ножки стола, а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, соприкасающихся со штукой. Ножки стола изготавливаются толщиной 36 мм (ламинированные панели толщиной 2х18 мм). Края ножек окантованы профилем шириной 36 мм. Размеры ножек составляют 1100х742 мм. Ножки соединены между собой вертикальной осью в середине прямоугольной формы с ламинированной стружкой толщиной 18 мм размером 1800х700 мм. Реализовать все соединения стола с помощью скрытых деталей с гарантированной прочностью. Ножки стола к рабочей плоскости стола, прикреплены к столешнице в соответствии с чертежом. Нерабочие края ножек стола и межподошвы должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 2 мм (ПВХ). Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 3.4 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 3 |
| 3.5 | Шкафы-купе полностью (за исключением задней стенки) должны быть изготовлены из ламината PTS18 мм толщиной, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х450х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука 820х450х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х450х100 мм (ДхШхВ) штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 450х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой.Шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, детали для хранения которых должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре.Вниз, на расстоянии 82-85 мм от нижегоявляется ¾ - дюймовый хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. Шкаф-купе имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы толщиной 18 мм из PTS. Двери крепятся на 3 петли каждая. На дверях будут металлические ручки. Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (DVP) того же цвета, что и PTS. На концах краев штуки, прилегающих к штуке, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм. | штука | 1 |
| 4. Библиотека |  |  |  |
| 4.1 | Сортировочные стеллажи секция-стеллаж: atakin размеры: 900x400x2000 мм (ДхШхВ), металлическая конструкция стеллажа изготовлена из металлической четырехугольной трубы 25х25х2, а декор боковых штакетин выполнен из четырехугольной трубы 15х15. Сварные швы металлической конструкции должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен в термопорошок высококачественным красителем черного цвета.Стеллаж состоит из 5 равномерно распределенных полок, ламинированных PTS толщиной 18 мм. Края ламинированных PTS обклеиваются пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ). Ноги должны быть забиты пластиковыми ножками. Согласовать окончательный вид с заказчиком; Образец /изображение / прилагается. | штука | 15 |
| 4.2 | Доска переносная: доска для рисования флипчартом с маркером, алюминиевой рамой, съемными ножками, опорой и тормозными колесами. Размеры: 900х1200х2000мм, флипчарт (англ.: флип-чарт-штрих-чертеж), офисный держатель для иллюстраций-доска для магнитных заметок с держателями для бумаги или пачки бумаг с принципом обратимости блокнота, в комплекте обязательно должно быть 2 маркера и 1 ластик. На этапе исполнения контракта наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего является обязательным; | штука | 1 |
| 4.3 | Вешалка для одежды: размеры мебели 2040 мм x 1000 мм x 250 мм. Мебель представляет собой вешалку для одежды на 9 мест, с металлическими вешалками в шахматном порядке, настенными ... Он должен быть изготовлен из ламинированного PTS толщиной 18 мм., Края должны быть окружены пластиковыми бортиками толщиной 1-2 мм (ПВХ). Вешалка должна состоять из вертикальных и горизонтальных ламинированных PTS размером 1000x120x18 мм и 2040x120x18 мм соответственно. Вешалка должна иметь горизонтальную полку над головой, которая должна быть изготовлена из ламинированной PTS размером 2040x250x18 мм с закругленными внешними углами. Под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 полок для обеспечения прочности. Осевое расстояние между металлическими вешалками должно составлять 240 мм. Металлические вешалки должны быть изготовлены из цельной /без пустот/ нержавеющей стали /AISI 304 / диаметром 6 мм или аналогичной прочной нержавеющей стали, к головкам которых должны быть приварены ручки из нержавеющей стали/или аналогичные (по согласованию с заказчиком)/цельные/ без пустот / шаровые упоры диаметром 10 мм. Вешалки крепятся к стене с помощью как минимум 3 болтов/дюбелей/, рассчитанных на вес не менее 45 кг. Материалы, используемые для вешалки, должны быть экологически чистыми.Соединения всех частей вешалки должны быть выполнены с помощью гарантированных скрытых спусковых крючков и, по крайней мере, обеспечивать прочность по размерам, указанным на прилагаемом чертеже. Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 4.4 | Кресло-мешок для сидения ( пуфик) - форма: грушевидная, размеры: Bxxxl 120 см x 85 см x 85 см.Высота сиденья от штуки: 35 см. Двухслойный: снимаемый внешний слой, с цепочкой, мягкая высококачественная прочная ткань для обивки мягкой мебели, внутренний слой: ткань высшего качества, biaz или аналогичная, прочный шов. Наполнитель гранулы пенополистирола: максимум 5 мм, объем наполнителя: 260 л, с возможностью дальнейшего добавления наполнителя. Пуф имеет ручку или ручки для переноски. Образец /изображение / прилагается. На этапе исполнения контракта наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего является обязательным; | штука | 4 |
| 4.5 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 4 |
| 4.6 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки по нарам составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 8 |
| 5. СВОЙСТВО ПРЕДМЕТА " ШАХМАТЫ» |  |  |  |
| 5.1 | Демонстрационная шахматная доска с фигурами-демонстрационная шахматная доска имеет толстую поверхность, толщина развернутой доски составляет 3 мм. Внутри табло расположены металлические пластины для намагничивания шахматных фигур. Поверхность демонстрационной доски ламинирована и состоит из шахматной доски площадью 64 квадрата (32 открытых и 32 коричневых квадрата) и шахматной разметки на одной стороне доски. Панель дисплея должна быть сложена пополам. Размеры дисплея в развернутом состоянии,. - длина 80 см - ширина 80 см. Размер клетки: 8,8 см * 8,8 см. Вес доски 3 кг. В комплект табло входят: - монтажный комплект для подвешивания доски -набор из 32 фигурок магнитных шахмат. Размеры магнитных фигур: высота короля: 6,5 см, ширина короля: 7 см, высота ферзя: 6,5 см, ширина ферзя: 7 см, высота слона: 7 см, ширина слона: 5,3 см, высота коня: 6,5 см, ширина коня: 5,3 см, высота ладьи: 6 см, ширина ладьи 5,3 см, высота пешки 5 см, ширина пешки 4,5 см. | штука | 1 |
| 5.2 | Шахматная доска с фигурами-шахматная доска из дерева /пиломатериалов / двухфакторная закрывающаяся коробка / вес: 850-1000 грамм, размеры шахматного поля: (400-500)x (400-500)мм, высота закрытой коробки 60-65 мм. В наборе должны быть все шахматные фигуры. Шахматное поле состоит из 64 полей светлого и темного цветов, по 16 фигур: один король, одна королева, две ладьи, две лошади, два слона и восемь пешек, фигуры помещены в мешок из катановой ткани размером 180x130 мм. Высота шахматных фигур равна: 1. солдат-35-40 мм, 2. корабль-45-55 мм, 3. лошадь-55-60 мм, 4. слон-60-70 мм, 5. король-80-85 мм, 6. ферзь-70-80 мм, Диаметр 18-20 мм. Под игровыми фигурами должна быть прикреплена фигура в форме гробницы. | штука | 9 |
| 5.3 | Шахматный стол для учеников, с регулировкой высоты, для 1-4 классов: название: Шахматный стол /с железными четырьмя ножками/. Размер: 800x650x460-640 мм, с металлическим каркасом, высота регулируется механически. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм. Углы рабочей плоскости ламинированного PTS должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой. Каркас стола должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), внешние размеры каркаса 700x550 мм, к которому путем пайки крепятся 4 штуки металлических ножек. Каждая из ножек стола представляет собой конструкцию, состоящую из четырехгранных трубок двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры наружной трубы 25x25, толщина стенки 1,8-2,0 мм (верхняя труба), высота 380 мм. Размеры внутренней трубки: сердечник: 20x20x2.0 мм (нижняя трубка), высота: 380 мм. Наружные трубы ножек стола методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 410 мм, изготовленной из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, размером 25x25x2. 0 мм, длиной 25x25x2. 0 мм. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 5-6 мм. Ножки стола должны иметь 3-4 возможности регулировки высоты с шагом 60 мм, которые фиксируются с каждой стороны манекеном в 2 штуки. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы и покрыты порошковой краской высшего качества. По одной металлической вешалке должно быть с обеих сторон стола. Каркас должен быть полностью окрашен порошковой краской высшего качества. | штука | 9 |
| 5.4 | Стул школьный для 1-4 классов - с металлическим основанием, высота регулируется механически. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9-10 мм, Цвета и размеры указаны Министерством здравоохранения 28.03.2017. 12 в соответствии с приказом и ГОСТ 11015-93: Размеры сиденья стула: 290х330 мм, поверхность сиденья должна иметь отверстие (D=170 мм), глубина отверстия 10-12 мм. Фанера сиденья должна выступать на 25 мм с обеих сторон задней и боковой сторон рамы в верхней части металлического каркаса стула, соответственно, и на 50 мм от переднего края, который должен изгибаться вниз на 90º., (R=20-50 мм). Края фанеры должны быть полированными, обработанными. Размеры спинки стула: 290х120 мм, спинка должна быть изогнута дугообразно внутрь по всей длине (R=600 мм). Фанера соединена с каркасом сквозным манекеном heguse. Болт со стороны фанеры должен быть отполирован, а края должны быть на уровне фанеры. Каркас стула должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), соединение углов методом пайки под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 240x255 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стула представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубки двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры внешней трубы: 25x25, и толщина стенки 1,8-2,0 мм (нижняя труба), высота 245 мм. Внутренняя труба: размеры сердечника: 20x20 x 2,0 мм, высота: 245 мм. Наружные трубы ножек стула методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 280 мм из металлической квадратной трубы, горизонтально положенной на Землю, размерами 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, соединяемыми с костылем: 100 мм. Кромка опоры должна быть забита пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм. Ножки стула должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм., которые крепятся к каждой ноге с каждой стороны с помощью манекеновой повязки в 2 штуки. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественным оранжевым красителем. Высота сиденья стула от штуки до лицевой стороны сиденья составляет 260-380 мм,а от штуки до верхнего края спинки-550-670 мм. Угол, образуемый сиденьем стула и спинкой, должен составлять 95-130º, а соединение должно быть изогнуто в радиусе R= 60 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и термопорошковая окраска высококачественным оранжевым красителем. Образец /изображение / прилагается. | штука | 18 |
| 5.5 | #### Шахматные часы - из пластика, с электрическим индикатором. 2 с отдельными часами, показывающими время. С отдельными зажимами для таймера, 2 батарейками. Модель pq9907s фирмы Leap (производитель: Leap) или модель 1001 фирмы DGT, считающаяся эквивалентом (производитель: DGT), или модель 398-Celeste фирмы BURSUN, считающаяся эквивалентом (производитель: BURSUN). На этапе исполнения контракта наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего является обязательным; | штука | 9 |
| 5.6 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 1 |
| 5.7 | Рабочее кресло для учителя-кресло для дома учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 5.8 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 1 |
| 6. Медицинский пункт |  |  |  |
| 6.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 1 |
| 6.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для дома учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 2 |
| 7. Сторожевой пост |  |  |  |
| 7.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 1 |
| 7.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для дома учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 2 |
| 7.3 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100мм (ДхШхВ), из которых штука 820х410х2000мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 410х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а стык ножки должен быть закрыт спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесно-волокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми должна быть не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 1 |

Примечание. образцы изображений предоставляются исключительно с целью получения общего представления и не будут частью контракта, который будет подписан позже.

| ТЕХНИЧЕСКИЙ-ЗАДАЧА-6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N/N | название/технические характеристики | единица измерения | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Классная комната |  |  |  |
| 1.1 | «Стол школьный, двухместный, с регулировкой по высоте для 1-4 классов " - с металлическим каркасом, цвета и размеры, Министерство Здравоохранения 28.03.2017 г. 12 в соответствии с заказом и ГОСТ 11015-93, размеры: 1200(д) х500(Д) х(510-630 мм (в)), Высота регулируется механически. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм. Углы рабочей плоскости ламинированного PTS должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, прикрепляется к металлическому каркасу с помощью болтов диаметром 4 мм диаметром 40 мм –OC 10. Передняя часть стола закрывается пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1150х350 мм толщиной 18 мм, окруженной ламинированной PTS толщиной 0,8-1 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола и крепится к металлическому каркасу. Каркас стола должен быть изготовлен из металлических четырехугольных труб (25x25x2, 0 мм), уголки должны быть соединены пайкой под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса должны составлять 1150x432 мм, к которым посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стола представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубы двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры наружной трубы 25x25, толщина стенки 1,8-2,0 мм (верхняя труба), высота 430 мм. Внутренняя трубка: размеры сердечника: 20x20 x 2,0 мм, высота: 430 мм. Внутренние трубы ножек стола методом пайки вертикально соединяются с опорой длиной 410 мм, изготовленной из металлической квадратной трубы, горизонтально положенной на Землю, размером 25x25x2. 0 мм, длиной 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, соединяемыми с костылем, составляет 120 мм. Края опоры должны быть забиты пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту металлической трубы не менее 4 мм от штуки. Ножки стола должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм, которые крепятся к каждой ножке с каждой стороны с помощью манекена из 2 штук heguse. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественного оранжевого красителя. С обеих сторон стола должны быть металлические вешалки, приваренные к каркасу стола с двух сторон сверху, на расстоянии 132 мм от задней стенки. Образец /изображение / прилагается. | штука | 44 |
| 1.2 | Стол школьный, двухместный с регулировкой высоты для 5-12 классов - с металлическим каркасом, цвета и размеры: Министерство Здравоохранения 28.03.2017. 12 в соответствии с заказом и ГОСТ 11015-93, размеры: 1200(Д)х 500(Д)х(640-760 мм (в)), Высота регулируется механически. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм. Углы рабочей плоскости ламинированного PTS должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, прикрепляется к металлическому каркасу с помощью болтов диаметром 4 мм диаметром 40 мм –OC 10. Передняя часть стола закрывается пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1150х350 мм толщиной 18 мм, окруженной ламинированной PTS толщиной 0,8-1 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола и крепится к металлическому каркасу. Каркас стола должен быть изготовлен из металлических четырехугольных труб (25x25x2, 0 мм), углы должны быть соединены пайкой под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса должны составлять 1150x400 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стола представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубы двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры наружной трубы 25x25, толщина стенки 1,8-2,0 мм (верхняя труба), высота 565 мм. Размеры внутренней трубки: сердечник: 20x20 x 2․0 мм, высота: 565 мм. Наружные трубы ножек стола методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 410 мм, изготовленной из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, размером 25x25x2. 0 мм, длиной 25x25x2. 0 мм. Расстояние между двумя ножками, соединяемыми с костылем, составляет 120 мм. Края опоры должны быть забиты пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм. что обеспечит выход металлической трубы из штуки высотой не менее 4 мм. Ножки стола должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм, которые крепятся к каждой ножке с каждой стороны с помощью манекена из 2 штук heguse. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен в термопорошок красителем высшего качества красного цвета. С обеих сторон стола должны быть металлические вешалки, приваренные к каркасу стола с двух сторон сверху, на расстоянии 132 мм от задней стенки. Образец /изображение / прилагается. | штука | 60 |
| 1.3 | Стул школьный для 1-4 классов - с металлическим основанием, высота регулируется механически. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9-10 мм, Цвета и размеры указаны Министерством здравоохранения 28.03.2017. 12 в соответствии с приказом и ГОСТ 11015-93: Размеры сиденья стула: 290х330 мм, поверхность сиденья должна иметь отверстие (D=170 мм), глубина отверстия 10-12 мм. Фанера сиденья должна выступать на 25 мм с обеих сторон задней и боковой сторон рамы в верхней части металлического каркаса стула, соответственно, и на 50 мм от переднего края, который должен изгибаться вниз на 90º., (R=20-50 мм). Края фанеры должны быть полированными, обработанными. Размеры спинки стула: 290х120 мм, спинка должна быть изогнута дугообразно внутрь по всей длине (R=600 мм). Фанера соединена с каркасом сквозным манекеном heguse. Болт со стороны фанеры должен быть отполирован, а края должны быть на уровне фанеры. Каркас стула должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), соединение углов методом пайки под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 240x255 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стула представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубки двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры внешней трубы: 25x25, и толщина стенки 1,8-2,0 мм (нижняя труба), высота 245 мм. Внутренняя труба: размеры сердечника: 20x20 x 2,0 мм, высота: 245 мм. Наружные трубы ножек стула методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 280 мм из металлической квадратной трубы, горизонтально положенной на Землю, размерами 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, соединяемыми с костылем: 100 мм. Кромка опоры должна быть забита пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм. Ножки стула должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм., которые крепятся к каждой ноге с каждой стороны с помощью манекеновой повязки в 2 штуки. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественным оранжевым красителем. Высота сиденья стула от штуки до лицевой стороны сиденья составляет 260-380 мм,а от штуки до верхнего края спинки-550-670 мм. Угол, образуемый сиденьем стула и спинкой, должен составлять 95-130º, а соединение должно быть изогнуто в радиусе R= 60 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественного оранжевого красителя. Образец /изображение / прилагается. | штука | 88 |
| 1.4 | Стул для учащихся 5-12 классов - с металлическим основанием, высота регулируется механически. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9-10 мм, Цвета и размеры указаны Министерством здравоохранения 28.03.2017. 12 в соответствии с приказом и ГОСТ 11016-93: Размеры сиденья стула: 360х400 мм, поверхность сиденья должна иметь отверстие (D=240 мм), глубина отверстия 10-12 мм. Фанера сиденья должна выступать на 25 мм с обеих сторон спинки и боковых сторон рамы в верхней части металлического каркаса стула, соответственно, и на 50 мм от переднего края, который должен изгибаться вниз на 90º., (R=20-50мм). Края фанеры должны быть полированными, обработанными. Размеры спинки стула: 320х180 мм, спинка должна быть изогнута дугообразно внутрь по всей длине (R=600 мм). Фанера соединена с каркасом сквозным манекеном heguse. Болт со стороны фанеры должен быть отполирован, а края должны быть на уровне фанеры. Каркас стула должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), соединение углов методом пайки под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 310x325 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стула представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубки двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры внешней трубы: 25x25, и толщина стенки 1,8-2,0 мм (нижняя труба), высота 315 мм. Внутренняя труба: размеры сердечника: 20x20x2,0 мм, высота (верхняя труба), высота: 315 мм. Наружные трубы ножек стула методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 380 мм из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, размерами 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, соединяемыми с костылем: 100 мм. Кромка опоры должна быть забита пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм. Ножки стула должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм., которые крепятся к каждой ноге с каждой стороны с помощью манекеновой повязки в 2 штуки. Высота сиденья стула от штуки до лицевой стороны сиденья составляет 380-460 мм,а от штуки до верхнего края спинки-700-860 мм. Угол, образуемый сиденьем стула и спинкой, должен составлять 95-130º, а соединение должно быть изогнуто в радиусе R=60 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен в термопорошок красителем высшего качества красного цвета.. Образец /изображение / прилагается. | штука | 120 |
| 1.5 | Стол для учителя, размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 10 |
| 1.6 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 20 |
| 1.7 | Магнитная доска для рисования мелом, маркерная доска с 3-створчатым шкафом, размеры 1500х1000 мм (2 створки Дх750х1000) Магнитная доска с 5 плоскостями для рисования мелом, размер (Д) 3000х(в) 1000 мм, вешается на стену. Цвет: зеленый, состоит из 3 элементов, скрепленных петлями (петлями) из 4 штук, с возможностью поворота на 180 градусов, обрамленных алюминиевым профилем. Поверхность классной доски магнитная, что позволяет наклеивать на нее цветные магниты, при стирании заметок используются только ластики stucauk, в сочетании со специальным чистящим спреем stucauk. Неразгибающаяся створка классной доски будет прикреплена к стене по четырем углам с помощью высококачественных, прочных винтов и дюбелей, рассчитанных на соответствующую нагрузку. | штука | 10 |
| 1.8 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 10 |
| 1.9 | Вешалка для одежды: размеры мебели 2040 мм x 1000 мм x 250 мм. Мебель представляет собой вешалку для одежды на 9 мест, с металлическими вешалками в шахматном порядке, настенными ... Он должен быть изготовлен из ламинированного PTS толщиной 18 мм., Края должны быть окружены пластиковыми бортиками толщиной 1-2 мм (ПВХ). Вешалка должна состоять из вертикальных и горизонтальных ламинированных PTS размером 1000x120x18 мм и 2040x120x18 мм соответственно. Вешалка должна иметь горизонтальную полку над головой, которая должна быть изготовлена из ламинированной PTS размером 2040x250x18 мм с закругленными внешними углами. Под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 полок для обеспечения прочности. Осевое расстояние между металлическими вешалками должно составлять 240 мм. Металлические вешалки должны быть изготовлены из цельной /без пустот/ нержавеющей стали /AISI 304 / диаметром 6 мм или аналогичной прочной нержавеющей стали, к головкам которых должны быть приварены ручки из нержавеющей стали/или аналогичные (по согласованию с заказчиком)/цельные/ без пустот / шаровые упоры диаметром 10 мм. Вешалки крепятся к стене с помощью как минимум 3 болтов/дюбелей/, рассчитанных на вес не менее 45 кг. Материалы, используемые для вешалки, должны быть экологически чистыми. Соединения всех частей вешалки должны быть выполнены с помощью гарантированных скрытых спусковых крючков и, по крайней мере, обеспечивать прочность по размерам, указанным на прилагаемом чертеже. Образец /изображение / прилагается. | штука | 10 |
| 2.КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА |  |  |  |
| 2.1 | Металлический шкаф для хранения документов: внешние размеры, мм (ДхШхВ) 500x1200x500, стальной лист толщиной не менее 3 мм, количество полок 4, дверца с механическим замком с ключом. Ножки с металлическими колесами(диаметр колеса не меньше 60 мм.) Колеса должны быть закрыты металлической угловой пластиной. Петли: внутренние, цилиндрические. Поверхность шкафа гладкая порошковая покраска покрытие: темно-серая синтетическая эмаль. Соединения методом пайки, швы сварные швы отшлифованный и гладкий. | штука | 1 |
| 2.2 | Кресло руководителя-кресло руководителя: подвижное кресло на пяти колесах, Соединенное вместе ножкой с пятью подлокотниками. Крестовина: ножка из хромированного металла, ручки из хромированного металла, подлокотники мягкие, из искусственной кожи, с плавной регулировкой по высоте с смягчителем. Сиденье и спинка мягкие, толщиной не менее 80 мм и плотностью 33-40%, обитые высококачественной черной искусственной кожей или тканью. Высота спинки не менее 75 см, регулируемая взад-вперед и фиксируемая. Для нагрузки 140 кг: Размеры сиденья: 550х560х750мм. возможное допустимое отклонение от указанного размера продукта составляет ±5%. Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 2.3 | Стол руководитель ' состоит из стола, подставки и приставного стола. Размеры стола: 1800x900x780 мм (ДхШхВ). Поверхности стола, лицевой панели и фурнитуры изготовлены из высококачественной ламинированной PTS толщиной 36-40 мм., Цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Стол имеет 4 полки с одним замком с одной стороны, которые открываются и закрываются с помощью бесшумных ползунков с мягким запиранием (саляска, американская разновидность шариков), с высококачественными металлическими ручками. Стол, подставка и приставной стол, в дополнение к ламинированным ножкам PTS, также могут иметь дополнительные деревянные ножки, толщина 90 мм. Передняя часть закрыта качественным ламинированным PTS размером 1664x700 мм толщиной 18 мм. Размеры резистора 700x1000x740 мм (ДхШхВ): Стойка имеет 2 ножки и перегородку. Размеры насадки: 600x800x650 мм (ДхШхВ). С каждой стороны есть по 3 полки с равномерным запиранием, которые открываются и закрываются с помощью бесшумных ползунков с мягким запиранием (саляска, американская разновидность шариков) шириной не менее 35 мм. Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей.. | штука | 1 |
| 2.4 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 6 |
| 2.5 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 2 |
| 2.6 | Шкафы-купе, полностью (за исключением задней стенки), должны быть изготовлены из ламината pts18 мм толщиной, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х450х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука 820х450х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х450х100 мм (ДхШхВ) штука будет выступать в качестве подставки для ног. ПТИ 450х2100мм с 2 сторон должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди с помощью ПТИ, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, заднюю часть ножки оставьте открытой.Шкаф имеет 1 полку высотой 400 мм сверху, детали для хранения которых должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре.Вниз, на расстоянии 82-85 мм от нижегоявляется ¾ - дюймовый хромированный металлический железный стержень с соответствующими креплениями. Шкаф-купе имеет 2 одинаковые дверцы, дверцы ламинированы толщиной 18 мм из PTS. Двери крепятся на 3 петли каждая. На дверях будут металлические ручки. Края рабочей плоскости будут закрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой. Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть толщиной 4 мм из ламинированной древесноволокнистой плиты (DVP) того же цвета, что и PTS. На концах краев штуки, прилегающих к штуке, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета с толщиной стенок не менее 8 мм. | штука | 1 |
| 3. Приемная |  |  |  |
| 3.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 3 |
| 3.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 4 |
| 3.3 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 1 |
| 4. КАБИНЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА |  |  |  |
| 4.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 2 |
| 4.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 4 |
| 4.3 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм.К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 1 |
| 5.КОМНАТА СТЮАРДА |  |  |  |
| 5.1 | Сортировочные стеллажи секция-стеллаж: atakin размеры: 900x400x2000 мм (ДхШхВ), металлическая конструкция стеллажа изготовлена из металлической четырехугольной трубы 25х25х2, а декор боковых штакетин выполнен из четырехугольной трубы 15х15. Сварные швы металлической конструкции должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен в термопорошок высококачественным красителем черного цвета.Стеллаж состоит из 5 равномерно распределенных полок, ламинированных PTS толщиной 18 мм. Края ламинированных PTS обклеиваются пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ). Ноги должны быть забиты пластиковыми ножками. Согласовать окончательный вид с заказчиком; Образец /изображение / прилагается. | штука | 2 |
| 6.КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА |  |  |  |
| 6.1 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 1 |
| 6.2 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 2 |
| 6.3 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 4 |
| 6.4 | Кресло-мешок для сидения ( пуфик) - форма: грушевидная, размеры: Bxxxl 120 см x 85 см x 85 см.Высота сиденья от штуки: 35 см. Двухслойный: снимаемый внешний слой, с цепочкой, мягкая высококачественная прочная ткань для обивки мягкой мебели, внутренний слой: ткань высшего качества, biaz или аналогичная, прочный шов. Наполнитель гранулы пенополистирола: максимум 5 мм, объем наполнителя: 260 л, с возможностью дальнейшего добавления наполнителя. Пуф имеет ручку или ручки для переноски. Образец /изображение / прилагается. На этапе исполнения контракта наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего является обязательным; | штука | 2 |
| 7. Столовая |  |  |  |
| 7.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 4 |
| 7.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 28 |
| 7.3 | Стол для консультаций: углы рабочей плоскости должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края обклеены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм размером 2400х1200х760 мм. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированную PTS толщиной 18 мм., согласуйте цвет с заказчиком. края утолщены PTS толщиной еще 18 мм и шириной 50 мм. Контуры должны быть перекрыты профилем шириной 36 мм. Под рабочей плоскостью стола шириной 1200 мм с обеих сторон устанавливаются две ножки стола, а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, соприкасающихся со штукой. Ножки стола изготавливаются толщиной 36 мм (ламинированные панели толщиной 2х18 мм). Края ножек окантованы профилем шириной 36 мм. Размеры ножек составляют 1100х742 мм. Ножки соединены между собой вертикальной осью в середине прямоугольной формы с ламинированной стружкой толщиной 18 мм размером 1800х700 мм. Реализовать все соединения стола с помощью скрытых деталей с гарантированной прочностью. Ножки стола к рабочей плоскости стола, прикреплены к столешнице в соответствии с чертежом. Нерабочие края ножек стола и средней части должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 2 мм (ПВХ). Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 7.4 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм. К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 3 |
| 8. Библиотека |  |  |  |
| 8.1 | Сортировочные стеллажи секция-стеллаж: atakin размеры: 900x400x2000 мм (ДхШхВ), металлическая конструкция стеллажа изготовлена из металлической четырехугольной трубы 25х25х2, а декор боковых штакетин выполнен из четырехугольной трубы 15х15. Сварные швы металлической конструкции должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен в термопорошок высококачественным красителем черного цвета.Стеллаж состоит из 5 равномерно распределенных полок, ламинированных PTS толщиной 18 мм. Края ламинированных PTS обклеиваются пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1,2 мм (ПВХ). Ноги должны быть забиты пластиковыми ножками. Согласовать окончательный вид с заказчиком; Образец /изображение / прилагается. | штука | 8 |
| 8.2 | Доска переносная: доска для рисования флипчартом с маркером, алюминиевой рамой, съемными ножками, опорой и тормозными колесами. Размеры: 900х1200х2000мм, флипчарт (англ.: флип-чарт-штрих-чертеж), офисный держатель для иллюстраций-доска для магнитных заметок с держателями для бумаги или пачки бумаг с принципом обратимости блокнота, в комплекте обязательно должно быть 2 маркера и 1 ластик. На этапе исполнения контракта наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего является обязательным; | штука | 1 |
| 8.3 | Кресло-мешок для сидения ( пуфик) - форма: грушевидная, размеры: Bxxxl 120 см x 85 см x 85 см.Высота сиденья от штуки: 35 см. Двухслойный: снимаемый внешний слой, с цепочкой, мягкая высококачественная прочная ткань для обивки мягкой мебели, внутренний слой: ткань высшего качества, biaz или аналогичная, прочный шов. Наполнитель гранулы пенополистирола: максимум 5 мм, объем наполнителя: 260 л, с возможностью дальнейшего добавления наполнителя. Пуф имеет ручку или ручки для переноски. Образец /изображение / прилагается. На этапе исполнения контракта наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего является обязательным; | штука | 4 |
| 8.4 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможная глубина, закрывается на один клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые ободки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 1 |
| 8.5 | Рабочее кресло для учителя-кресло для учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки по нарам составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 10 |
| 8.6 | Стол для консультаций: углы рабочей плоскости должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края обклеены пластиковой фланцевой лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм размером 2400х1200х760 мм. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированную PTS толщиной 18 мм., согласуйте цвет с заказчиком. края утолщены PTS толщиной еще 18 мм и шириной 50 мм. Контуры должны быть перекрыты профилем шириной 36 мм. Под рабочей плоскостью стола шириной 1200 мм с обеих сторон устанавливаются две ножки стола, а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, соприкасающихся со штукой. Ножки стола изготавливаются толщиной 36 мм (ламинированные панели толщиной 2х18 мм). Края ножек окантованы профилем шириной 36 мм. Размеры ножек составляют 1100х742 мм. Ножки соединены между собой вертикальной осью в середине прямоугольной формы с ламинированной стружкой толщиной 18 мм размером 1800х700 мм. Реализовать все соединения стола с помощью скрытых деталей с гарантированной прочностью. Ножки стола к рабочей плоскости стола, прикреплены к столешнице в соответствии с чертежом. Нерабочие края ножек стола и межподошвы должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 2 мм (ПВХ). Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 9. СВОЙСТВО ПРЕДМЕТА " ШАХМАТЫ» |  |  |  |
| 9.1 | Демонстрационная шахматная доска с фигурами-демонстрационная шахматная доска имеет толстую поверхность, толщина развернутой доски составляет 3 мм. Внутри табло расположены металлические пластины для намагничивания шахматных фигур. Поверхность демонстрационной доски ламинирована и состоит из шахматной доски площадью 64 квадрата (32 открытых и 32 коричневых квадрата) и шахматной разметки на одной стороне доски. Панель дисплея должна быть сложена пополам. Размеры дисплея в развернутом состоянии,. - длина 80 см - ширина 80 см. Размер клетки: 8,8 см * 8,8 см. Вес доски 3 кг. В комплект табло входят: - монтажный комплект для подвешивания доски -набор из 32 фигурок магнитных шахмат. Размеры магнитных фигур: высота короля: 6,5 см, ширина короля: 7 см, высота ферзя: 6,5 см, ширина ферзя: 7 см, высота слона: 7 см, ширина слона: 5,3 см, высота коня: 6,5 см, ширина коня: 5,3 см, высота ладьи: 6 см, ширина ладьи 5,3 см, высота пешки 5 см, ширина пешки 4,5 см. | штука | 1 |
| 9.2 | Шахматная доска с фигурами-шахматная доска из дерева /пиломатериалов / двухфакторная закрывающаяся коробка / вес: 850-1000 грамм, размеры шахматного поля: (400-500)x (400-500)мм, высота закрытой коробки 60-65 мм. В наборе должны быть все шахматные фигуры. Шахматное поле состоит из 64 полей светлого и темного цветов, по 16 фигур: один король, одна королева, две ладьи, две лошади, два слона и восемь пешек, фигуры помещены в мешок из катановой ткани размером 180x130 мм. Высота шахматных фигур равна: 1. солдат-35-40 мм, 2. корабль-45-55 мм, 3. лошадь-55-60 мм, 4. слон-60-70 мм, 5. король-80-85 мм, 6. ферзь-70-80 мм, Диаметр 18-20 мм. Под игровыми фигурами должна быть прикреплена фигура в форме гробницы. | штука | 11 |
| 9.3 | Шахматный стол для учеников, с регулировкой высоты, для 1-4 классов: название: Шахматный стол /с железными четырьмя ножками/. Размер: 800x650x460-640 мм, с металлическим каркасом, высота регулируется механически. Для рабочей плоскости стола следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм. Углы рабочей плоскости ламинированного PTS должны быть закруглены в радиусе R=30 мм, края огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой. Каркас стола должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), внешние размеры каркаса 700x550 мм, к которому путем пайки крепятся 4 штуки металлических ножек. Каждая из ножек стола представляет собой конструкцию, состоящую из четырехгранных трубок двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры наружной трубы 25x25, толщина стенки 1,8-2,0 мм (верхняя труба), высота 380 мм. Размеры внутренней трубки: сердечник: 20x20x2.0 мм (нижняя трубка), высота: 380 мм. Наружные трубы ножек стола методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 410 мм, изготовленной из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, размером 25x25x2. 0 мм, длиной 25x25x2. 0 мм. Ножки должны быть забиты пластиковыми пробками толщиной 5-6 мм. Ножки стола должны иметь 3-4 возможности регулировки высоты с шагом 60 мм, которые фиксируются с каждой стороны манекеном в 2 штуки. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы и покрыты порошковой краской высшего качества. По одной металлической вешалке должно быть с обеих сторон стола. Каркас должен быть полностью окрашен порошковой краской высшего качества. | штука | 11 |
| 9.4 | Стул школьный для 1-4 классов - с металлическим основанием, высота регулируется механически. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9-10 мм, Цвета и размеры указаны Министерством здравоохранения 28.03.2017. 12 в соответствии с приказом и ГОСТ 11015-93: Размеры сиденья стула: 290х330 мм, поверхность сиденья должна иметь отверстие (D=170 мм), глубина отверстия 10-12 мм. Фанера сиденья должна выступать на 25 мм с обеих сторон задней и боковой сторон рамы в верхней части металлического каркаса стула, соответственно, и на 50 мм от переднего края, который должен изгибаться вниз на 90º., (R=20-50 мм). Края фанеры должны быть полированными, обработанными. Размеры спинки стула: 290х120 мм, спинка должна быть изогнута дугообразно внутрь по всей длине (R=600 мм). Фанера соединена с каркасом сквозным манекеном heguse. Болт со стороны фанеры должен быть отполирован, а края должны быть на уровне фанеры. Каркас стула должен быть сделан из металлических четырехугольных труб (25x25x2. 0 мм), соединение углов методом пайки под углом 45 градусов, внешние размеры каркаса 240x255 мм, к которому посредством пайки крепятся металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стула представляет собой конструкцию, состоящую из четырехугольной трубки двух калибров, внешней и внутренней (сердечник), с регулируемой высотой. Размеры внешней трубы: 25x25, и толщина стенки 1,8-2,0 мм (нижняя труба), высота 245 мм. Внутренняя труба: размеры сердечника: 20x20 x 2,0 мм, высота: 245 мм. Наружные трубы ножек стула методом пайки соединяются вертикально с опорой длиной 280 мм из металлической квадратной трубы, горизонтально положенной на Землю, размерами 25x25x2. 0 мм. Расстояние между 2 ножками, соединяемыми с костылем: 100 мм. Кромка опоры должна быть забита пластиковыми пробками светлого цвета толщиной 5-6 мм. Ножки стула должны иметь 4 возможности регулировки высоты с шагом 40 мм., которые крепятся к каждой ноге с каждой стороны с помощью манекеновой повязки в 2 штуки. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и окрашен термопорошком высококачественным оранжевым красителем. Высота сиденья стула от штуки до лицевой стороны сиденья составляет 260-380 мм,а от штуки до верхнего края спинки-550-670 мм. Угол, образуемый сиденьем стула и спинкой, должен составлять 95-130º, а соединение должно быть изогнуто в радиусе R= 60 мм. Паяные швы должны быть обработаны, отполированы, каркас полностью обезжирен пескоструйной обработкой и термопорошковая окраска высококачественным оранжевым красителем. Образец /изображение / прилагается. | штука | 22 |
| 9.5 | #### Шахматные часы - из пластика, с электрическим индикатором. 2 с отдельными часами, показывающими время. С отдельными зажимами для таймера, 2 батарейками. Модель pq9907s фирмы Leap (производитель: Leap) или модель 1001 фирмы DGT, считающаяся эквивалентом (производитель: DGT), или модель 398-Celeste фирмы BURSUN, считающаяся эквивалентом (производитель: BURSUN). На этапе исполнения контракта наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего является обязательным; | штука | 11 |
| 9.6 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 1 |
| 9.7 | Рабочее кресло для учителя-кресло для дома учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 1 |
| 9.8 | Книжный шкаф полностью (за исключением задней стенки) должен быть изготовлен из ламината Pts толщиной 18 мм, цвет должен быть согласован с заказчиком, внешние размеры 820х410х2100 мм (ДхШхВ), из которых штука размером 820х410х2000 мм (ДхШхВ) будет использоваться штука, а нижняя 820х410х100 мм (ДхШхВ). штука будет выступать в качестве подставки для ног. Отверстия 410х2100 мм на 2 сторонах должны быть полными, а ножка должна быть закрыта спереди отверстиями, соединения должны быть выполнены металлическими уголками, задняя часть ножки должна быть открыта. Используемая стука книжного шкафа имеет 5 полок высотой 400 мм, из которых 3, начиная с верхней, закрываются по краям обработанными, обожженными белыми прозрачными двустворчатыми стеклянными дверцами толщиной 5-6 мм, каждая с 3 качественными петлями, а 2 нижние полки ламинированы двустворчатыми дверцами толщиной 18 мм от PTS, каждая с 2 петлями. Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного PTS толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть огорожены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,8-1 мм (ПВХ)., и контуры нерабочей плоскости с пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ). Рабочая плоскость должна быть матовой, светлого цвета (за исключением белого). Выполняйте все соединения с помощью скрытых креплений. Детали, удерживающие полки, должны быть не менее 22 мм в длину и 5 мм в диаметре. Задняя стенка книжного шкафа должна быть из ламинированной древесноволокнистой плиты (ДВП) толщиной 4 мм и того же цвета, что и PTS, к торцам краев штуки, соприкасающейся со штукой, снизу должны быть прикреплены пластиковые подставки темного цвета, толщина стенок под которыми составляет не менее 8 мм.К ножкам книжного шкафа необходимо прикрутить винтом 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм от штуки. | штука | 1 |
| 10. Медицинский пункт |  |  |  |
| 10.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 1 |
| 10.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для дома учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми заглушками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 2 |
| 11.Дошкольное учреждение |  |  |  |
| 11.1 | Скамейки для смены детской обуви-скамейка представляет собой сборный комплект, состоящий из сиденья, металлических ножек под сиденьем и спинки. Сиденье: сиденье и подставка должны быть изготовлены из Бука., по периметру и углы скамейки должны быть закруглены. Поверхность скамейки должна быть тщательно отполирована, высококачественная влагостойкая и нескользящая двухслойная поверхность покрыта высококачественным бесцветным, экологически чистым и безопасным для здоровья лаком. Размеры сиденья: 1500 мм в длину, 250 мм в ширину и 40 мм в толщину. Размеры нижней части: длина 1300 мм,ширина 100 мм и толщина 40 мм. Металлические ножки скамьи должны выдерживать высоту 250 мм, иметь конструкцию в виде замкнутой цепи, с возможностью регулировки высоты ножек механическим способом. Металлические ножки и опора скамейки должны быть изготовлены из металлической квадратной трубы размером 20x20x2,0 мм., соединения методом пайки, паяные швы должны быть отшлифованы, порошковая покраска высококачественным темно-серым, экологически чистым и безопасным для здоровья красителем. 2. металлическая конструкция соединяется с сиденьем с помощью 6-ступенчатого сквозного крепления манжеты болтами, а с нижней частью-с помощью 3. Болт со стороны сиденья должен быть отполирован, а края должны быть в плоскости сиденья. На этапе исполнения контракта должен быть представлен сертификат соответствия, качества (сертификат) на лаки, красители или эквивалентный документ (например, заключение, выданное независимым экспертным учреждением). На продукте должна быть нанесена маркировка на армянском языке, в которой будут указаны страна-производитель, компания-производитель, материалы, использованные при производстве, и другие обозначения. Маркировка должна быть выполнена в таком стиле, чтобы не нарушать общий эстетический вид. | штука | 2 |
| 12.Раздевалка |  |  |  |
| 12.1 | Вешалка для одежды: размеры мебели 2040 мм x 1000 мм x 250 мм. Мебель представляет собой вешалку для одежды на 9 мест, с металлическими вешалками в шахматном порядке, настенными ... Он должен быть изготовлен из ламинированного PTS толщиной 18 мм., Края должны быть окружены пластиковыми бортиками толщиной 1-2 мм (ПВХ). Вешалка должна состоять из вертикальных и горизонтальных ламинированных PTS размером 1000x120x18 мм и 2040x120x18 мм соответственно. Вешалка должна иметь горизонтальную полку над головой, которая должна быть изготовлена из ламинированной PTS размером 2040x250x18 мм с закругленными внешними углами. Под горизонтальной полкой необходимо предусмотреть не менее 3 полок для обеспечения прочности. Осевое расстояние между металлическими вешалками должно составлять 240 мм. Металлические вешалки должны быть изготовлены из цельной /без пустот/ нержавеющей стали /AISI 304 / диаметром 6 мм или аналогичной прочной нержавеющей стали, к головкам которых должны быть приварены ручки из нержавеющей стали/или аналогичные (по согласованию с заказчиком)/цельные/ без пустот / шаровые упоры диаметром 10 мм. Вешалки крепятся к стене с помощью как минимум 3 болтов/дюбелей/, рассчитанных на вес не менее 45 кг. Материалы, используемые для вешалки, должны быть экологически чистыми. Соединения всех частей вешалки должны быть выполнены с помощью гарантированных скрытых спусковых крючков и, по крайней мере, обеспечивать прочность по размерам, указанным на прилагаемом чертеже. Образец /изображение / прилагается. | штука | 2 |
| 12.2 | Зеркало для гардеробной-прямоугольное настенное зеркало, размеры 500 х 700 мм в деревянной, пластиковой или металлической раме. Образец /изображение / прилагается. | штука | 2 |
| 13. Сторожевой пост |  |  |  |
| 13.1 | Стол для учителя-размеры: 1200х600х760 мм. Для рабочей плоскости стола, боковых стенок (ножек), задней стенки и ящика следует использовать ламинированный PTS толщиной 18 мм, цвет согласовать с заказчиком. Края рабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ), края нерабочей плоскости должны быть заклеены пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4 мм (ПВХ). Передняя часть стола закрыта PTS толщиной 18 мм (лицевая стенка) с размерами 1164х450х600 мм, которая устанавливается под рабочей плоскостью стола, на одном уровне с краем и крепится к краю рабочей плоскости (снизу) и внутренней части боковых стенок (ножек). Ширина боковых стенок( ножек): 570 мм. Края боковых стенок (ножек) будут перекрыты пластиковой фланцевой лентой толщиной 0,4-1 мм (ПВХ), а ножки высотой 5-6 мм должны быть прикреплены с помощью винтов к торцам краев штуки, которые касаются штуки. В верхнем правом и левом краевых углах рабочей плоскости стола должны быть расположены сквозные отверстия для проводов компьютерного оборудования, расположенные с закрывающимися заглушками; Стол будет иметь отдельный выдвижной ящик на 4 колесиках размером 410х460х690 мм с тремя полками размером 130-150; 130-150 соответственно; 250-350 мм, максимально возможной глубины, закрывается на единый клапан, задняя стенка ящика также должна быть из того же PTS, полки открываются и закрываются с помощью мягких закрывающихся бесшумных салазок. Стол, боковые стенки (ножки), передняя стенка, выдвижной ящик и пластиковые окантовки должны быть одного цвета с оттенками PTS, не слишком темного цвета натурального дерева; Полки должны иметь овальные или прямые металлические ручки длиной не менее 100 мм. Реализуйте соединения с помощью гарантированных и скрытых триггеров. К ножкам стола шурупами должны быть прикреплены 4 пластиковые пробки светлого цвета толщиной 5-6 мм, что обеспечит высоту не менее 4-6 мм над столешницей. | штука | 1 |
| 13.2 | Рабочее кресло для учителя-кресло для дома учителя и всех классных комнат. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из металлических полых труб овальной формы (30x15x2.0 мм) или круглых (F 20x2 мм), также возможно, что труба должна быть равномерно прижата с обеих сторон и иметь форму закругленного прямоугольника. Сварочные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, отполированы и окрашены порошковой краской высшего качества в черный цвет. Высота сиденья от штуки 450 мм, высота спинки от штуки 850 мм. Размеры сиденья: 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой прикреплена губка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье будут обшиты толстой, качественной, прочной, износостойкой тканью., согласовать цвета с заказчиком. Сиденье и спинка отделены друг от друга. В штуке на верхней части спинки как металлические, так и деревянные детали имеют форму полукруга, овала. Размеры обивочной части спинки в соответствии с изображениями составляют 400 мм x 300 мм. Края(концы) ножек должны быть забиты пластиковыми пробками черного цвета, толщина боковых стенок которых составляет 2 мм, а нижняя часть-4-6 мм. Образец /изображение / прилагается. | штука | 2 |

Примечание: образцы изображений даны исключительно для получения общего представления и не будут частью контракта, который будет подписан позже.

В приглашении указать, что для Заказчика предпочтительно, чтобы участник подготовил файлы для заявки на «Sylfaen» или другом шрифте, распространенном на международном уровне. Соблюдение или несоблюдение участником данного условия никак не повлияет на результаты оценки заявки.

| ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |  | ПОКУПАТЕЛЬ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |