ՀԱՅՏ

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար ֆոտոնկարահանման խցիկի գնման

| Չ/Հ | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիր` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չափման միավորը | Քանակը | Մատակարարման ժամկետը և վայրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38651180 | ֆոտոնկարահանման խցիկ | Լուսանկարչական սարքեր՝ ֆոտոխցիկ, լինզա, ֆոտոխցիկի լույս (flash), ֆոտոխցիկի մարտկոց, Ֆոտոխցիկի լուսարձակիչի (flash) մարտկոց Ֆոտոխցիկ Տեխնիկական բնութագիր Սենսոր • Տեսակը՝ առնվազն Full-frame (առնվազն 35.9մմ x առնվազն 23.9մմ), Stacked BSI CMOS • Պիքսելային լուծաչափ՝ նվազագույնը 45 մեգապիքսել • Ֆիլտր՝ առնվազն Low-pass ֆիլտր՝ ներկառուցված • Մաքսիմալ թույլատրելիությունը (image resolution)՝ առնվազն 8192 x 5464 Պատկերի պրոցեսոր • Պատկերի մշակման համակարգ՝ առնվազն մեկ հզոր պրոցեսոր, որը ապահովում է արագ և ճշգրիտ պատկերների մշակման և ընդլայնված տեսախցիկային ֆունկցիաների աջակցություն: • Նեյրոնային շարժիչ՝ ինտեգրված առնվազն AI մշակման համար ISO զգայունություն • Ստանդարտ՝ առնվազն ISO 100–51,200 • Ընդլայնված՝ առնվազն ISO 50 – 102,400 (ընդլայնման միջոցով) Պատկերի կայունացում • Սարքը պետք է ունենա ներքին առնվազն 5-օսյա սենսորային կայունացում (IBIS)՝ ապահովելով առնվազն 8.5-stop կայունացում՝ համակցված համապատասխան օբյեկտիվի հետ Ավտոֆոկուս (AF) • Սարքը պետք է ապահովի ավտոֆոկուսի համակարգ՝ առնվազն երկու մակարդակի սենսորների հետ, արագ և ճշգրիտ հետևողականություն և դեմքերի կամ այլ օբյեկտների հայտնաբերում, լուսանկարների և տեսանյութերի բոլոր պայմաններում: • Ավտոֆոկուսի կետեր՝ ավելի քան առնվազն 1000 AF գոտի • Առնվազն Tracking (հետևում)՝ մարդկանց, կենդանիների, թռչունների, մեքենաների, գնացքների, ինքնաթիռների • Սարքը պետք է ապահովի ավտոմատ ֆոկուս՝ օգտագործողի աչքի դիրքի և շարժումների վրա հիմնված • Autofocus համակարգը պետք է ճշգրիտ արձագանքի աչքի շարժումներին և սահուն փոփոխություն ապահովի • Autofocus-ը պետք է գործի տարբեր լույսի պայմաններում՝ ապահովելով հստակ և արագ կենտրոնավորում Շարունակական նկարահանում • Էլեկտրոնային փակիչ՝ առնվազն 30 կադր/վրկ RAW ձևաչափով • Մեխանիկական փակիչ՝ առնվազն 12 կադր/վրկ • Pre-shooting buffer՝ առնվազն 15 ֆրեյմ shutter սեղմելուց առաջ Վիդեո հնարավորություններ • Առնվազն 8K RAW 12-բիթ առնվազն 60fps (Internal & External) • Առնվազն 4K առնվազն 120fps (10-bit 4:2:2 H.265) • Oversampled առնվազն 4K (հիմնված 8K սենսորի տվյալների վրա) • Առնվազն HDR PQ աջակցություն • Առնվազն False Color / Waveform Monitor • Առնվազն Cinema մոդիֆիկացիաներ • Մանրամասն աուդիո՝ առնվազն 4 ալիք / 24-բիթ Էկրանի և որոնիչի (Viewfinder) հնարավորություններ • Առնվազն OLED EVF՝ առնվազն 5.76 միլիոն կետ, 120Hz թարմացում • Առնվազն LCD էկրան՝ 3.2” առնվազն Vari-Angle touchscreen, առնվազն 2.1 մլն կետ Հիշողություն • Առնվազն 2 սլոտ • Առնվազն 1x CFexpress Type B • Առնվազն 1x SD UHS-II • Թվային կապ և ինտերֆեյս • Առնվազն Wi-Fi 5 կամ Wi-Fi 6 • Bluetooth առնվազն 5.3 • Առնվազն USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), պետք է աջակցի առնվազն ուղիղ livestreaming • Առնվազն HDMI Type A ելք՝ RAW / Clean Feed • Առնվազն Միկրոֆոն, ականջակալ, Flash sync, GPS Մարտկոց և լիցքավորում • Առնվազն USB-C աջակցություն՝ մարտկոցի լիցքավորման համար Մարտկոցի կյանք • EVF առնվազն 400 կադր • LCD առնվազն 600 կադր Չափսեր և քաշ • Չափսեր՝ առնվազն 138.5 × 101.2 × 93.5 մմ • Քաշ՝ առնվազն 740 գ (մարտկոցով և քարտով) Լրացուցիչ հնարավորություններ • Սարքը պետք է աջակցի բարձր ճշգրտությամբ և բազմաֆոկուս լուսանկարչություն ապահովող ֆունկցիաների, որոնք թույլ են տալիս նույն շրջանակի մեջ մի քանի ֆոկուսային շերտերով նկարահանում կատարել և լուսանկարչության ընթացքում ճշգրիտ փետուրային հստակություն պահպանել • Սարքը պետք է ունենա հավելյալ միակցիչ՝ նոր աքսեսարների ինտեգրման և օգտագործման հնարավորություն ապահովելու համար • Առնվազն 180MP high-res RAW Multi-shot ռեժիմ • Բարձրացված ջերմակայունություն՝ առնվազն 8K նկարահանումների ժամանակ Տեսախցիկի ոսպնյակ • Կիզակետային հեռավորություն` առնվազն 24-70 մմ • Առավելագույն բացվածք՝ հաստատուն առնվազն f/2.8 • Ոսպնյակի միացում՝ պետք է համապատասխանի տեսախցիկի համապատասխան մոնտաժային սոկետին՝ նախատեսված լիարժեք ավտոֆոկուս և էլեկտրոնային վերահսկողություն ապահովելու համար • Օպտիկական կառուցվածք՝ առնվազն 21 տարր 15 խմբում, ներառյալ 3 ասֆերիկ և 3 ծայրահեղ ցածր ցրման (UD) տարրեր • Բացվածքի թերթեր՝ առնվազն 9 (կլորացված դիաֆրագմ՝ հարթ բոքեի համար) • Պատկերի կայունացում՝ առնվազն օպտիկական պատկերի կայունացում՝ առնվազն 5 կանգառ ցնցումների ուղղում (CIPA ստանդարտներով, փորձարկված առնվազն 70 մմ-ով) • Ավտոֆոկուսի համակարգ ուլտրաձայնային շարժիչ՝ արագ, հարթ և գրեթե անաղմուկ ավտոֆոկուսի համար, իդեալական լուսանկարների և տեսանյութերի համար • Նվազագույն ֆոկուսային հեռավորություն՝ առնվազն 0.21 մ (24 մմ-ով, լայնանկյուն) 0.38 մ (70 մմ-ով, հեռակա) • Առավելագույն խոշորացում՝ առնվազն 0.30x (32 մմ-ով) • Զտիչի չափս՝ առնվազն 82 մմ • Չափեր՝ տրամագիծ՝ առնվազն 88.5 մմ • Երկարություն՝ առնվազն 125.7 մմ • Քաշ՝ առնվազն 900 գ • Կառուցվածքի որակ՝ առնվազն L-սերիայի պրոֆեսիոնալ կարգի կառուցվածք • Առնվազն փոշու և եղանակային դիմակայունություն • Առնվազն ֆտորային ծածկույթներ առջևի և հետևի տարրերի վրա՝ փոշին, ջուրը և կեղտը վանելու համար • Կառավարման օղակ՝ Կարգավորելի՝ բացվածքը, կափարիչի արագությունը, ISO-ն կամ լուսավորման փոխհատուցումը կարգավորելու համար • Սարքը պետք է ունենա ծածկույթներ՝ փայլը և ուրվականները նվազեցնելու համար • Սարքը պետք է ապահովի առնվազն 12-պին հաղորդակցություն՝ տվյալների արագ և անվտանգ փոխանցման համար համատեղելի լինելու համապատասխան տեսախցիկների հետ Ներառված պարագաներ՝ առնվազն • Ոսպնյակի ծածկույթ • Ոսպնյակի պայուսակ • Ոսպնյակի կափարիչ • Փոշու կափարիչ Տեսախցկի ֆլեշ լույս • Պրոֆեսիոնալ մակարդակի, բարձր արդյունավետությամբ ֆլեշ, որը պետք է նախատեսված լինի է առանց հայելի տեսախցիկների համար: Այն պետք է լինի հուսալիության, արագության և բազմակողմանիության պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչների համար: Ստորև ներկայացված են հիմնական տեխնիկական բնութագրերը՝ • Հաշվիչ թիվ (Guide Number)՝ առնվազն 60 մետր ISO 100-ով և 200 մմ խոշորացման գլխիկի կարգավորման դեպքում • Խոշորացման միջակայք՝ 24-200 մմ (ավտոմատ և ձեռքով), 14 մմ՝ լայն վահանակով (ձեռքով) • Բռնկման անկյուն՝ վեր՝ առնվազն +120° • Ձախ և աջ՝ առնվազն 180° • Հզորության միջակայք՝ 1/1 (լրիվ հզորություն) մինչև 1/8192 (նվազագույն հզորություն), առնվազն 14 կանգառ ընդհանուր բռնկման լուսավորման միջակայք • Վերալիցքավորման ժամանակ՝ առնվազն 0.1-0.9 վայրկյան Բռնկումների քանակ • Սարքը պետք է ապահովի առնվազն 335 լրիվ հզորությամբ բռնկում և մինչև 2345 ցածր հզորությամբ բռնկում՝ ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցով Մարտկոց • Լիցքավորվող լիթիում-իոներային մարտկոց, հզորությունը՝ առնվազն 1920 mAh • Մարտկոցը պետք է ապահովի սարքի լրիվ հզորությամբ աշխատանք և համատեղելի լինի նախատեսված արտաքին լիցքավորիչի հետ • Մարտկոցը պետք է բացառի ոչ համապատասխան AA/AAA մարտկոցների օգտագործումը, որպեսզի ապահովի անվտանգ և կայուն աշխատանք Արտաքին սնուցում • Արտաքին մարտկոցային փաթեթը պետք է ապահովի փոխարինելիություն ներքին կոմպակտ մարտկոցների հետ՝ ապահովելով առնվազն նույն հզորության և աշխատանքային լարման պահանջները • Արտաքին սնուցումը պետք է թույլ տա տեսախցիկի երկարատև և անվտանգ աշխատանք՝ առանց կատարողականի նվազեցման • Միակցիչները և մալուխները պետք է ապահովեն անվտանգ լիցքավորում և տեսախցիկի հետ համատեղելիություն՝ ներառյալ լիցքավորումը ներքին մարտկոցից Հովացման համակարգ՝ • Ակտիվ հովացման համակարգ՝ օդափոխիչով, որը պետք է թույլ տա առնվազն 160 լրիվ հզորությամբ բռնկումներ (առնվազն 150-200 մմ խոշորացմամբ, առնվազն 23°C-ում, առանց բռնկման սահմանափակման մակարդակ 1-ի) Անլար կապ • Առնվազն 2.4 ԳՀց ռադիո փոխանցում (առնվազն 30 մ հեռավորություն) • Օպտիկական փոխանցում (առնվազն 15 մ բացօթյա, առնվազն10 մ փակ տարածքում) • Կարող է կառավարել առնվազն15 RT-սերիայի ընդունիչ Speedlite-ներ Մոդելավորման լույս • Առնվազն երկգույն LED մոդելավորման լամպ՝ կարգավորվող պայծառությամբ և գույնի ջերմաստիճանով, ավտոմատ անջատվում է բռնկման ժամանակ Կառուցվածքի որակ • Փոշու և ջրի դիմակայուն • Քսենոնային բռնկման խողովակ՝ բարձր կայունության և ամրության համար • Չափեր առնվազն 84.4 x 149.0 x 136.4 մմ • Քաշ առնվազն 572 գ (միայն մարմին) • Մոտ առնվազն 687 գ (մարմնով և մարտկոցով) Ինտերֆեյս • Ինտուիտիվ կոճակների դասավորություն, ջոյստիկ, լուսավորված էկրան՝ արագ կարգավորումների համար • Առնվազն FE հիշողության ֆունկցիա՝ կրկնվող տեսարանների համար բռնկման կարգավորումները պահպանելու համար Համատեղելիություն • Առնվազն E-TTL / E-TTL II • Պետք է աջակցի առնվազն երկրորդ վարագույրի սինխրոնիզացիա • Առնվազն AF օժանդակ ճառագայթ՝ առնվազն 1-191 AF կետերով համատեղելի AF համակարգերի համար Աքսեսուարներ Ներառված պետք է լինեն առնվազն․ • Մարտկոց • Լիցքավորիչ • Պայուսակ (ֆոտոէքսպոնատորի/լուսարձակի համար) • Մինի տակդիր (ֆոտոէքսպոնատորի/լուսարձակի ամրացման համար) • Ցատկման (bounce) ադապտեր լուսային հոսքի վերահղման համար • Առնվազն 2 գունային ֆիլտր՝ նարնջագույն և կապույտ երանգների, լուսային ջերմաստիճանը հավասարեցնելու և ստեղծագործ լուսավորման նպատակով Ֆոտոխցիկի մարտկոց • Մարտկոցը պետք է նախատեսված լինի նորագույն տեսախցիկների համար։ Այն ապահովում է առնվազն 2130 mAh հզորություն, առնվազն 6A հոսքային թողունակություն՝ հարմար գերբարձր հզորություն պահանջող նկարահանումների համար, և աջակցում է USB-C լիցքավորման՝ տեսախցիկի ներսից: Պետք է ներառի անվտանգության չիպ, որը կանխում է ոչ համապատասխան (ոչ հավաստագրված) մարտկոցների օգտագործումը Ֆոտոխցիկի լուսարձակիչի մարտկոց • Մարտկոցի տեսակ՝ լիցքավորելի Li‑ion • Տարողությունը՝ առնվազն 1920 mAh, առնվազն 7.2 V (≈13.8 Wh) • Կարող է լիցքավորվել լիցքավորիչների միջոցով (առնվազն ~2 ժամ 10 րոպե) Գործառնական առավելություններ • Flash recycle ժամկետ՝ առնվազն 0.9 վրկ. դա նշանակում է, թե որքան արագ կարելի է կրկին լուսարձակել • Ուժեղ լիցքավորման դեպքում ապահովում է առնվազն 335 ֆուլլ‑փաուեր լուսարձակ (full-power flashes) մեկ լիցքավորումով Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Բոլոր մատակարարվող ապրանքները պետք է լինի արտադրված նույն արտադրողի կողմից մատակարարվող բոլոր սարքերը և պարագաները համատեղելի իրար հետ օգտագործման լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: | հատ | 1․0 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 40 օրացուցային օրվա ընթացքում |

- Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումն իրականացնում է Մատակարարը:

- Մասնակցի կողմից պետք է ներկայացվի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

- Ապրանքատեսակի տեխնիկական պարամետրերի բարելավված տարբերակն ընդունելի է։