ПРИЛОЖЕНИЕ

Для нужд Фонда «Национальный политехнический университет Армении» на приобретение внутренних жалюзи

| Номер части, указанной в приглашении | Код транзита плана закупок по классификации КПВ | Нейминг | Технические характеристики | Единица измерения | Количество | Место доставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 39515410 | внутренние жалюзи | Плиссированные шторы — это системы типа «гармошка» для окон и остеклённых проёмов, изготовленные из специальной полиэфирной ткани с равномерными складками. Они обеспечивают светорегуляцию, теплоизоляцию и декоративный вид. Конструктивные элементы Верхний и нижний профили - Материал:анодированный или с порошковым покрытием алюминиевый профиль - Размеры15-20×25-35 мм (стандарт) - Вложение:с винтовыми или зажимными механизмами (в зависимости от способа установки) Ткань (плиссированная ткань) - Состав:100% полиэстер (ПЭТ) или полипропилен - Высота сгиба (шаг).16 мм, 20 мм или 25 мм - Плотность:55–80 г/м² - Специальные разработки: - блокировка УФ-излучения - антистатичный (пыль не прилипает) - водоотталкивающий (гидрофобный слой) - теплоизоляция (в случае моделей с дуо- или сотовой структурой) - Легкоочищаемая поверхность, Проводная система - Материал:высокопрочные полиамидные или полиэфирные шнуры - Диаметр проволоки:0,8–1,2 мм - Вложение:проходит через складки ткани и фиксируется в профилях - Метод построения сети:полузакрытая или полностью закрытая система (сверху вниз, снизу вверх) Система управления по выбору заказчика Ручное управление - Проволочный механизм - Ручка управления (особенно для мансардных/чердачных или высоких окон) - Магнитная фиксация (на концах для предотвращения раскачивания) Способы монтажа по выбору заказчика. - Настенное крепление - Крепление на раму - Крепление в нишу - Монтаж на клей без гравировки (с магнитными или клейкими держателями) - Для мансардных и наклонных окон: проволочные направляющие Гарантийный срок Не менее 24 месяцев после установки продукта. Цвет по желанию заказчика. Замеры и монтаж осуществляет продавец. | м2 | 500.00 | Ереван, Теряна 105 | На первом этапе продукция будет доставлена ​​в течение 21 календарного дня после подписания договора, при условии заказа покупателя, а в дальнейшем в течение 10 календарных дней согласно заказу. |

- Товар должен быть новым и неиспользованным.

- Участник должен предоставить торговую марку и технические характеристики предлагаемого продукта.

- При необходимости заказчик может запросить соответствующие образцы.