ՀԱՅՏ

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար` ներքին շերտավարագույրների գնման

| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չափման միավորը | Քանակը | Մատակարարման վայրը | Մատակարարման ժամկետ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 39515410 | ներքին շերտավարագույրներ | Պլիսե շերտավարագույրը՝ լուսամուտների և ապակեպատ բացվածքների համար նախատեսված ծալքավոր (accordion-type) համակարգ, պատրաստված հատուկ պոլիեսթերյան գործվածքից՝ ձևավորած հավասարաչափ ծալքերով։ Ապահովում է լույսի հոսքի կարգավորում, ջերմամեկուսացում և դեկորատիվ տեսք։ Կառուցվածքային տարրեր Վերին և ստորին պրոֆիլներ - Նյութը: անոդացված կամ փոշեգունված ալյումինե պրոֆիլ - Չափսերը 15-20×25-35 մմ (ստանդարտ) - Կցում: պտուտակային կամ սեղմակային մեխանիզմներով (կախված տեղադրման եղանակից) Գործվածք (պլիսե կտոր) - Բաղադրություն: 100% պոլիեսթեր (PET) կամ պոլիպրոպիլեն - Ծալքի բարձրություն (քայլ): 16մմ, 20մմ կամ 25 մմ - Խտություն: 55–80 գ/մ² - Հատուկ մշակումներ. - հակաարևային (UV blocking) - հակաստատիկ (փոշին չի կպչում) - ջրապաշտպան (հիդրոֆոբ շերտ) - ջերմամեկուսիչ (duo կամ honeycomb կառուցվածքով մոդելների դեպքում) - Հեշտ մաքրվող մակերես, Լարային համակարգ - Նյութը: բարձր ամրության պոլիամիդ կամ պոլիեսթեր լարեր - Լարերի տրամագիծը: 0.8–1.2 մմ - Կցում: անցնում է կտորի ծալքերի միջով և ամրացվում է պրոֆիլների մեջ - Ցանցման եղանակը: կիսափակ կամ ամբողջական փակ համակարգ (Top-Down, Bottom-Up) Կառավարման համակարգ՝ պատվիրատուի ընտրությամբ Ձեռքով կառավարում - Լարային մեխանիզմ - Կառավարման բռնակ (մասնավորապես տանիքի /մանսարդի կամ բարձր պատուհանների համար) - Մագնիսային ֆիքսացիա (ծայրային մասերում՝ ճոճման կանխման համար) Տեղադրման եղանակներ՝ պատվիրատուի ընտրությամբ - Պատին ամրացվող (wall mount) - Պատուհանի շրջանակի վրա ամրացվող (frame mount) - Պատուհանի շրջանակի ներսում ամրացվող (recess mount) - Կպչուն ամրացում առանց փորագրման (մագնիսական կամ կպչուն բռնակներով) - Տանիքի և թեք պատուհանների համար՝ լարային ուղղորդիչներ Երաշխիքային ժամկետ Ապրանքը տեղադրելուց հետո առնվազը 24 ամիս: Գույնը ըստ պատվիրատուի պատվերի Չափագրումը և տեղադրումն իրականցվում է վաճատողի կողմից: | մ2 | 500.00 | ք. Երևան, Տերյան 105 | Առաջին փուլի համար ապրանքը կմատակարարվիր գնորդի կողմից պատվերի առկայության դեպքում՝ պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացույցային օրվա, հետագայում ըստ պատվերների 10 օրացույցային օրվա ընթացքում |

- Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված:

- Մասնակցի կողմից պետք է ներկայացվի առաջարկվող ապրանքի ֆիրմային անվանումը և տեխնիկական բնութագիրը:

- Անհրաժեշտության դեպքում պատվիրատուն կարող է համապատասխան նմուշներ պահանջել: