Չափաբաժին 2     / 150հատ /

ԱՂԲԱՐԿՂ ՄԵՏԱՂՅԱ

Քառակողմ, համաձայն էսքիզի: Չափման միավորը` մմ, սմ:

Չորս կողային պատերը և հատակը  պետք է լինի երկաթյա թիթեղ 3մմ պատի հաստությամբ: Հատակի հատվածում ` 10 մմ տրամագծով 3 հատ անցք:

Կողային մասերի  և տակի ամրացվող անկյունակների (ուգոլնիկ) ընդհանուր երկարությունը 6,4 մմ, չափերը 40*40 մմ, պատի հաստությունը 3մմ:

Վերևի եզրերում պտտվող անկյունակների (ուգոլնիկ) ընդհանուր երկարությունը 3մմ, չափերը 40*40 մմ, պատի հաստությունը 4 մմ:

Դիմացի հատվածում վերևի եզրից 100 մմ ներքև պետք է ամրացված լինի իրարից 100 մմ հեռավորությամբ 2 հատ 30*30 մմ անկյունակներ (ուգոլնիկ), պատի հաստությունը 3 մմ:

Զոդումը կետային յուրաքանչյուր 3-10 սմ մեկ:

Գույնը կանաչ, ամբողջովին (նրսից և դրսից) յուղային հիմքով ներկված  /փչված /2 անգամ: • Երաշխիքը  1 տարի

Квадратная форма, согласно эскизу. Единица измерения: мм, см.

Четыре боковые стенки и пол должны быть изготовлены из листового железа с толщиной стенки 3 мм. В секции пола – 3 отверстия диаметром 10 мм.

Суммарная длина боковых частей и нижних крепежных уголков (угольников) – 6,4 мм, размеры 40*40 мм, толщина стенки 3 мм.

Суммарная длина поворотных уголков (угольников) по верхним краям – 3 мм, размеры 40*40 мм, толщина стенки 4 мм.

В противоположной секции, на 100 мм ниже верхнего края, должны быть закреплены 2 уголка сечением 30*30 мм на расстоянии 100 мм друг от друга, толщина стенки 3 мм.

Точечная сварка каждые 3–10 см.

Цвет зеленый, полностью (внутри и снаружи) окрашен масляной краской/покрытием/2 раза. • Гарантия 1 год