ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

(ПОЛИЦЕЙСКИЕ МАШИНЫ)

| Название | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Двигатель | Дизельный или бензиновый, Мощность не менее 150 л. с. рабочий объем: не менее 2400 см3 общая максимальная масса: не более 3100 кг коробка передач: автоматическая или механическая, минимум 5 ступеней |
| Структура кузова | Тип: минивэн, цвет транспортного средства: цвет кузова: белый или черный, 5 открывающихся дверей: по 4 с правой и левой стороны (2 с задней стороны с раздвижным, открывающимся механическим или электрическим приводом) и открывающаяся дверь багажника Количество пассажирских мест: не менее 6, не более 8 |
| Размеры (мм) | Длина: 4500 - 6000 Ширина: минимум 1900 Высота: 1750 - 2100 Колесная база: максимум 3500 Дорожный просвет: минимум 150 Расстояние между задним сиденьем и дверью багажника должно быть не менее 600 мм |
| Размеры шин | Минимум от R15 до R17 полноприводных легкосплавных дисков и зимние шины |
| Год выпуска | 2025 |
| Комфорт | Тканевая обшивка салона: черный цвет, кондиционер, бортовой компьютер, усиленная система рулевого управления, управляемое сиденье водителя, стекла передних дверей с электроприводом, резиновые коврики спереди и сзади салона |
| Безопасность | Подушки безопасности передних пассажиров в салоне автомобиля, отдельный ремень безопасности для каждого переднего сиденья, центральный замок с дистанционным управлением, система разблокировки тормозов ABS, дневные ходовые огни |
| Гарантия и обязательные условия | Гарантия: не менее 36 месяцев или 150 000 км пробега. |
|  | Номинальная мощность дополнительного электрооборудования, устанавливаемого на автомобиль при необходимости, не менее 75 A: |
|  | Компания-победитель после заключения гарантийного договора должна установить стоимость товаров и услуг, включенных в договор (включая стоимость товара и его замены), не превышающую стоимость услуг и товаров, фактически предоставленных компанией-победителем другим лицам или организациям в течение последнего 1 года. |
|  | При необходимости возможно изменение положения сидений в салоне, установщик которого будет выбран в соответствии с Законом РА О закупках в соответствии с тендерной процедурой, что не должно препятствовать сохранению транспортного средства на гарантии. |
|  | У поставщика должны быть: автозапчасти /автозапчасти, запчасти для кузова/ склад или магазин, все необходимые мастерские для ремонта (возможность проведения ремонтных работ, электромонтажа, смазки, регулировки зазора колес, вулканизации, ремонта форсунок, рулевого управления, двигателя, трансмиссии и мостов, диагностики автомобиля и другого необходимого оборудования и услуг, а также выполнения работ по сварке и покраске кузова): |
|  | Компания-победитель должна быть официальным представителем данного автопроизводителя в Республике Армения и одновременно с заявкой на его подлинность представить соответствующий сертификат Емкость автомобильного аккумулятора и генератора должна соответствовать дополнительной нагрузке на электрооборудование.: |
|  | Пробег автомобиля на момент приемки у поставщика не должен превышать 1000 км. |
| Дополнительные обязательные условия | Ручной вспененный огнетушитель объемом от 4 до 6 литров, аптечка, набор инструментов для вождения / инструменты № от 8 до 22, молоток, веревка, плоскогубцы, прямая и поперечная отвертки /: |
|  | Срок поставки: в течение 40 дней после вступления контракта в силу |