ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Ամբողջական անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | 39715200/1 | Գազի կաթսա 50 ԿՎՏ | Կաթսան պետք է լինի երկկոնտուր, կոնդենսացիոն, փակ այրման խցիկով և առնվազն 50 կՎտ տաքացման հզորությամբ, նախատեսված առնվազն 450մ² տարածքի ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման (ՏՋՄ) համար, որը պետք է աշխատի բնական գազով: Չժանգոտվող պողպատից ջերմափոխանակիչներ, ներկառուցված շրջանառության պոմպ և ընդարձակման բաք, ինչպես նաև ինքնաախտորոշում, սառեցումից պաշտպանություն և բոցի մոդուլյացիա: Կաթսան պետք է նախատեսված լինի պատին ամրացնելու համար։Կաթսաի հետ պետք է տրամադրվի համապատասխան տուրբո ծխատար , ջեռուցման ջրի ջերմաստիճանի կարգավորման դիապազոն 30-80°С, կենցաղային ջրի ջերմաստիճանի կարգավորման դիապազոն 30-60 °С: Մատակարարի կողմից կիրականացվի մատակարարման և տեղադրման վայրերի լրացուցիչ համաձայնեցում պատվիրատուի հետ։ Կաթսաների տեղադրումը, կարգաբերումը և փորձարկումըկիրականացվի մատակարարի կողմից: Գործում է 2 տարի երաշխիքային սպասարկում: |
| 2 | 39715200/2 | Գազի կաթսա 36 ԿՎՏ | Կաթսան պետք է լինի երկկոնտուր, կոնդենսացիոն, փակ այրման խցիկով և առնվազն 36 կՎտ տաքացման հզորությամբ, նախատեսված առնվազն 320մ² տարածքի ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման (ՏՋՄ) համար, որը պետք է աշխատի բնական գազով: Չժանգոտվող պողպատից ջերմափոխանակիչներ, ներկառուցված շրջանառության պոմպ և ընդարձակման բաք, ինչպես նաև ինքնաախտորոշում, սառեցումից պաշտպանություն և բոցի մոդուլյացիա:: Կաթսան պետք է նախատեսված լինի պատին ամրացնելու համար։Կաթսաի հետ պետք է տրամադրվի համապատասխան տուրբո ծխատար, Գինը ներառում է կաթսաի մատակարարումն ու տեղադրումը, ինչպես նաև ջեռուցման սարքերին միացումը։ Կաթսաի համար մատակարարի կողմից պետք է տրվի առնվազն 2 տարի երաշիք՝ մատակարարման և տեղադրման օրվանից հաշված։ |