| Չափաբաժին 1 ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ Անհրաժեշտ է ապահովել Աշտարակ քաղաքում ամանորյա տոնական լուսային ձևավորում(լուսաշղթաների, լուսագնդերի ձեռքբերում, տեղադրում, հոսանքի սնուցման ապահովում, գործարկում, ընթացիկ սպասարկում), որը ենթադրում է Հավելվածում առկա լուսանկարների դիզայնի իրագործում՝ Հավելվածով նախատեսված համապատասխան նյութերի ապահովման, լոգիստիկ և կազմակերպչական աշխատանքների միջոցով։ Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:Զարդարման և ձևավորման ընթացքում օգտագործված բոլոր նոր սարքավորումները (լույսերը, սարքավորումները և այլ ապրանքները) հանդիսանում են Պատվիրատուի սեփականությունը: Հավելվածը կցվում է: Հավելված |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Տոնածառի ձևավորում |  |  |  |  |
|  |  | Չափերը | Նկարագրություն | քանակություն |
| 1. |  | 80*80 | Կարկասը՝ ալյումինե օգտագործվող լուսադիոդները՝ ԴԵՂԻՆ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 13մմ, լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, տարածման անկյունը՝ 360⁰, միացման իզոլյացիայի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում՝ 24Վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30 LED/մ: ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող (յուրաքանչյուր 7-րդ լեդը), լարի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, աշխատանքային լարում՝ 24Վ: Փոշեդիմացկունության և խոնավադիմացկունության մակարդակ՝ IP65 | 25 հատ |
| 2. |  | 50*50 | Կարկասը՝ ալյումինե օգտագործվող լուսադիոդները՝ ԴԵՂԻՆ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 13մմ, լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, տարածման անկյունը՝ 360⁰, միացման իզոլյացիայի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում՝ 24Վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30 LED/մ: ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող (յուրաքանչյուր 7-րդ լեդը), լարի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, աշխատանքային լարում՝ 24Վ: Փոշեդիմացկունության և խոնավադիմացկունության մակարդակ՝ IP65 | 35 հատ |
| 3. |  | 50*50 | Կարկասը՝ ալյումինե օգտագործվող լուսադիոդները՝ ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 13մմ, լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, տարածման անկյունը՝ 360⁰, միացման իզոլյացիայի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում՝ 220Վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30 LED/մ: Փոշեդիմացկունության և խոնավադիմացկունության մակարդակ՝ IP65 | 15 հատ |
| 4․ |  | 80*80 | Կարկասը՝ ալյումինե օգտագործվող լուսադիոդները՝ ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 13մմ, լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, տարածման անկյունը՝ 360⁰, միացման իզոլյացիայի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում՝ 220Վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30 LED/մ: Փոշեդիմացկունության և խոնավադիմացկունության մակարդակ՝ IP65 | 15 հատ |
| 5․ |  | 30*30 | Կարկասը՝ պողպատ 09Г2С օգտագործվող լուսադիոդները՝ ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 13մմ, լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, տարածման անկյունը՝ 360⁰, միացման իզոլյացիայի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում՝ 220Վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30 LED/մ: Փոշեդիմացկունության և խոնավադիմացկունության մակարդակ՝ IP65 | 50 հատ |
| 6. |  | 54*43 | Կարկասը՝ երկկողմանի հայելային օրգապակի օգտագործվող լուսադիոդները՝ ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 13մմ, լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, տարածման անկյունը՝ 360⁰, միացման իզոլյացիայի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում՝ 220Վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30 LED/մ: Փոշեդիմացկունության և խոնավադիմացկունության մակարդակ՝ IP65 | 30 հատ |
| 7. |  | 10 մետր | ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԼՈՒՍԱԴԻՈԴԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող (յուրաքանչյուր 7-րդ լեդը), լարի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, աշխատանքային լարում՝ 220Վ: 100 LED Փոշեդիմացկունության և խոնավադիմացկունության մակարդակ՝ IP65 | 222 հատ |
| 8․ |  |  | Սնուցման բլոկեր 4A, սպիտակ, աշխատանքային լարում՝ 220Վ։ Փոշեդիմացկունության և խոնավադիմացկունության մակարդակ՝ IP65 | 23 հատ |
| 9․ |  |  | 220/24Վ Իմպուլսային սնուցման աղբյուր, 200ՎՏ կորպուսը՝ հերմետիկ, ալյումինե Փոշեդիմացկունության և խոնավադիմացկունության մակարդակ՝ IP68 Արտիկուլ՝ TPF-SPS220AC/DC24-200W | 1 հատ |
| 10․ |  |  | 220/24Վ Իմպուլսային սնուցման աղբյուր, 150ՎՏ կորպուսը՝ հերմետիկ, ալյումինե Փոշեդիմացկունության և խոնավադիմացկունության մակարդակ՝ IP68 Արտիկուլ՝ TPF-SPS220AC/DC24-150W | 1 հատ |
| 11․ |  |  | 220/24Վ Իմպուլսային սնուցման աղբյուր, 100ՎՏ կորպուսը՝ հերմետիկ, ալյումինե Փոշեդիմացկունության և խոնավադիմացկունության մակարդակ՝ IP68 Արտիկուլ՝ TPF-SPS220AC/DC24-100W | 3 հատ |
| 12․ |  | 2 մետր | Սև ունիվերսալ երկարացուցիչ 2 pin: Փոշեդիմացկունության և խոնավադիմացկունության մակարդակ՝ IP65 Արտիկուլ՝ TPF-EC2-2-B | 60 հատ |
| 13․ |  |  | Սև եռակի ճյուղավորիչ 2 pin։ Փոշեդիմացկունության և խոնավադիմացկունության մակարդակ՝ IP65 Արտիկուլ՝ TPF-SC2/1-3-B | 6 հատ |
| 14․ |  |  | Սև կրկնակի ճյուղավորիչ 2 pin։ Փոշեդիմացկունության և խոնավադիմացկունության մակարդակ՝ IP65 Արտիկուլ՝ TPF-SC2/1-2-B | 56 հատ |
| 15 |  |  | Թվանշան «6», մետաղական կոնստրուկցիա (մետաղի որակը, ձևը և չափերը պետք է համապատասխանեն Պատվիրատուի մոտ արդեն առկա մյուս թվերին) 1.Թիվ 6 - մետաղական կոնստրուկցիա՝չափսերը- 2500մմ բարձրություն, 1300մմ լայնություն, 600 մմ խորություն։-1 հատ Կոնստրուկցիայի նյութը երկաթ՝ երկաթյա խորանարդաձև խողովակ՝ 3*2սմ - 100մետր երկարության և 4*3սմ - 70մետր երկարության և 2 հատ 2մմ հաստության երկաթյա ցինկապատ թիթեղ՝ չափսերը 1մ*1մ։ Ամբողջ մետաղական կոնստրուկցիայի գույնը՝ ոսկեգույն։ Արտաքին ձևավորումը և լուսավորությունը լուսատու LED ժապավեններով և տոնածառի դիոդային LED լույսերով 220Վ,ջրադիմացկունության և փոշեդիմացկունության IP65 մակարդակ ։ LED լույսերը պետք է ամրանան մետաղական | 1 հատ |
| Աշտարակ քաղաքի հրապարակում գտնվող թվով 4 շենքրի արտաքին պատերի ձևավորում ըստ ներկայացված նկարների: Ձևավորման համար անհրաժեշտ լույսերը տրամադրում է Աշտարակի համայնքապետարանը: Կատարողը պետք է իրականացնի նաև Պատվիրատուի կողմից տրամադրված վնասված լույսերի և անհրաժեշտ սարքավորումների վերանորոգում ինչպես նաև մաքրում համապատասխան նյութերով: Կատարողը պետք է իրականացնի նաև ընթացիկ սպասարկման աշխատանքները իր միջոցներով և իր հաշվին, կարճ ժամկետում վերացնի առաջացած խափանումները, փոխարինի վնասված լույսերը և տեղադրված այլ սարքավորումները: |  |  |  |  |