ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Ապրանքի |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը* |
| 1 | 32331610 | Թատրոնի բեմի ձայնայնին համակարգ | -Ակտիվ ակուստիկ համակարգի հավաքածու` dB Technologies ֆիրմայի ES1203 մոդելի կամ HK Audio ֆիրմայի Polar 12 մոդելի կամ LD Systems ֆիրմայի MAUI 28 G2/3-2 մոդելի։ Ակտիվ ակուստիկ համակարգի հավաքածու, որը բաղկացած է վերին Mid/Hi սյունակից, առնվազն 3 դյույմ բարձրախոսներով, սյունակում 6-ից 16 կտորի չափով: Ցածր հաճախականության բարձրախոս՝ 8-ից 12 դյույմ, մեկ պատյանում 1-ից 2 հատ , ներկառուցված D դասի ուժեղացուցիչով՝ 500 Վտ-ից ոչ ավելի հզորությամբ, DSP Processing-ով և 126 դԲ-ից ոչ պակաս SPL ճնշումով։ Ներկառուցված խառնիչ վահանակ՝ առնվազն 2 խոսափողի մուտքով, 1 գծի մուտքով, Bluetooth ընդունիչով և 1 աուդիո ելքով /2 հատ/։ -Ունիվերսալ անալոգային խառնիչ հավասարակշռված առնվազն 4 միկրոֆոնային մուտքերով, հագեցած բարձրորակ նախաուժեղացուցիչներով և ցածր կտրվածքի ֆիլտրով, 3-շերտով հավասարեցնող՝ կարգավորվող միջին հաճախականության ֆիլտրով և անջատվող ֆանտոմային հզորությամբ: Խառնիչը պետք է ունենա նաև առնվազն երեք ստերեո ալիք՝ TRS մուտքային վարդակներով: Խառնիչի հիմնական հատվածը պետք է ունենա երկու ճեղքվածք արտաքին էֆեկտների միացման համար, առնվազն 2 հավասարակշռված XLR ելք, խմբային և մոնիտորային ելքեր և ականջակալների խցիկ, թվային էֆեկտների պրոցեսոր, որը պետք է ունենա առնվազն 100 տարբեր նախադրյալներ /1 հատ/։ - 1-ալիքով գերբարձր հաճախականությամբ անլար խոսափողի համակարգ Ռադիոհամակարգը պետք է ունենա առնվազն 32 ընտրովի ալիք, 631-ից 645 ՄՀց կամ 512-525 ՄՀց հաճախականություն, ավտոմատ սկանավորման գործառույթներ և ալիքի փոխանցում դեպի խոսափող ինֆրակարմիր պորտի միջոցով: Ռադիոհամակարգը պետք է հագեցած լինի անհավասարակշռված և հավասարակշռված ելքային միակցիչներով, իսկ առջևի վահանակի վրա հեղուկ բյուրեղյա էկրանով։ Պետք է հագեցած լինի ձեռքի խոսափողով՝ բազմակողմանի էլեկտրական կարդիոիդ ուղղորդման էլեկտրական կոնդենսատոր միկրոֆոնի պարկուճով: Ռադիոհամակարգի հավաքածուն պետք է ներառի նաև 19 դյույմանոց 1U դարակաշար՝ երկու ընդունիչ տեղադրելու համար, ինչպես նաև աուդիո մալուխ՝ 6,3 մմ մոնո միակցիչով, երկու ալեհավաք և սնուցման աղբյու /3 հատ/ - 1-ալիքով գերբարձր հաճախականությամբ անլար խոսափողի համակարգ Գլխային կոնդենսատոր խոսափողով-Ռադիոհամակարգը պետք է ունենա առնվազն 32 ընտրովի ալիք, 570-ից մինչև 582 ՄՀց հաճախականություն, ավտոմատ սկանավորման գործառույթներ և ալիքի փոխանցում դեպի խոսափող ինֆր0561 կարմիր պորտի միջոցով: Պետք է հագեցած լինի անհավասարակշռված և հավասարակշռված ելքային միակցիչներով, իսկ առջևի վահանակի վրա հեղուկ բյուրեղյա էկրանով: Ռադիոհամակարգը պետք է ունենա լավալյերային խոսափողով՝ կարդիոիդ ուղղորդման էլեկտրական կոնդենսատոր միկրոֆոնի պարկուճով: Հավաքածուն պետք է ներառի նաև 19 դյույմ 1U դարակաշար՝ երկու ընդունիչ տեղադրելու համար, ինչպես նաև աուդիո մալուխ՝ 6,3 մմ մոնո միակցիչով, երկու ալեհավաք և սնուցման աղբյուր -3 հավաքածու։ Գլխային կոնդենսատոր խոսափող (головник), ներառված են 4 տեսակի միակցիչներով։ Հարմարավետ թեթև դիզայն ականջներին ամրացնելու համար։ Հաճախականության արձագանքը՝ ոչ պակաս քան (± 3 դԲ) 20 Հց - 20 կՀց, բևեռային բազմակողմանի օրինաչափություն։ Զգայունությունը՝ ոչ պակաս քան՝ (1Վտ/1մ) 42 դԲ ± 3 դԲ, ± 30% 2 կՕմ դիմադրությամբ ± 30% 2 կՕմ։ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում 1,5 ~ 9 V DC- /2 հատ/։ Անլար միկրոֆոն համակարգի ընդունիչ կոնֆերանսի խոսափող հաղորդիչով որը պետք է ունենա առնվազն 32 ընտրովի ալիք, 631-ից 645 ՄՀց հաճախականություն կամ 512-525 ՄՀց: Ընդունիչը պետք է հագեցած լինի անհավասարակշռված և հավասարակշռված ելքային միակցիչներով, իսկ առջևի վահանակի վրա հեղուկ բյուրեղյա էկրանով: Ռադիոհամակարգի հավաքածուն պետք է ներառի՝ 19 դյույմ 1U դարակաշար՝ երկու ընդունիչ տեղադրելու համար, ինչպես նաև աուդիո մալուխ՝ 6,3 մմ մոնո միակցիչով, երկու ալեհավաք և սնուցման աղբյուր -1 հատ։ Անլար միկրոֆոնային համակարգի հաղորդիչ ունեցող կոնֆերանսի խոսափողը պետք է ունենա առնվազն 32 ընտրովի ալիք, 631-ից 645 ՄՀց կամ 512-525 ՄՀց հաճախականություն և ինֆրակարմիր պորտի միջոցով ստացողին միանալու գործառույթներ: Հաղորդիչը պետք է հագեցած լինի միացման/անջատման կոճակներով, հաճախականության ընտրությամբ և դիմային վահանակի վրա գտնվող հեղուկ բյուրեղային էկրանով և ներկառուցված ալեհավաքով /2 հատ/։ - Ձեռքի խոսափող դինամիկ կարդիոիդ պարկուճով պետք է ունենա կարդիոիդ բևեռային նախշ, ընդլայնված միջին միջակայք, ցածր հաճախականության դղրդյունը վերացնելու համար ցածր կտրվածքով զտիչ և ինտեգրված փոփ ֆիլտր՝ քամու և շնչառության աղմուկը նվազեցնելու համար: Խոսափողը պետք է ունենա միացման/անջատման անջատիչ: Հաճախականության միջակայքը ոչ պակաս, քան 50 Հց-ից մինչև 15 կՀց /2 հատ/։ - Ակտիվ ակուստիկ բարձրախոս մարտկոցով և ձեռքի խոսափողով Ակտիվ բարձրախոսը պետք է ունենա անլար ձեռքի խոսափող՝ հաղորդիչով, որն աշխատում է ռադիոհաճախականության վրա կամ 542-566, կամ 638-662, կամ 863-865 ՄՀց միջակայքում, ներկառուցված D դասի ուժեղացուցիչ՝ առնվազն 190 Վտ հզորությամբ, ներկառուցված՝ SD քարտ, ձայնային մեդիա կապով ներկառուցված SD համակարգ, ձայնասկավառակով, SD նվագարկիչ, ներկառուցված մարտկոց և անալոգային խառնիչ՝ առնվազն 2 մուտքային ալիքով: Ակտիվ ակուստիկ համակարգը պետք է հագեցած լինի՝ առնվազն 1 դյույմ բարձր հաճախականությամբ մեկ բարձրախոսով և առնվազն 10 դյույմ՝ մեկ ցածր հաճախականությամբ բարձրախոսով: Ակտիվ բարձրախոսը պետք է հագեցած լինի անիվներով և եռակողմ բռնակով: Այն պետք է ունենա նաև 36 մմ հաստոցային ամրակ /1 հատ/ : - Խոսափողի ծալովի տակդիր եռոտանի հիմքով։ Կոշտ և դիմացկուն կառուցվածք, ծանր ցինկաձուլվածքով հիմք, ձողի 2 կետանոց կարգավորում, Էրգոնոմիկ կառավարում /2 հատ/։ |

* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայացվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր, ֆիրմային անվանում և արտադրողի անվանում ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում։

Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 1 տարի՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով:  Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը` իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Товарa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | техническая характеристика |
| 1 | 32331610 | Акустическая система для театральной сцены | - Комплект активной акустической системы: Модель ES1203 фирмы dB Technologies или модель Polar 12 фирмы HK Audio, или модель MAUI 28 G2/3-2 фирмы LD Systems. Комплект активной акустической системы, состоящий из верхней Mid/Hi колонны с динамиками не менее 3 дюймов, в количестве от 6 до 16 штук в колонне. Низкочастотный динамик (сабвуфер) – от 8 до 12 дюймов, 1-2 штуки в одном корпусе, со встроенным усилителем класса D мощностью не более 500 Вт, с DSP Processing и звуковым давлением SPL не менее 126 дБ. Встроенный микшерный пульт с не менее чем 2 микрофонными входами, 1 линейным входом, Bluetooth-приемником и 1 аудиовыходом (2 штуки).- Универсальный аналоговый микшер с не менее чем 4 балансными микрофонными входами, оснащенный высококачественными предусилителями и фильтром низких частот (Low-cut), 3-полосным эквалайзером с регулируемым среднечастотным фильтром и отключаемым фантомным питанием. Микшер должен также иметь не менее трех стереоканалов с входными разъемами TRS. Основная секция микшера должна иметь два разрыва (Aux sends) для подключения внешних эффектов, не менее 2 балансных XLR выходов, групповые и мониторные выходы и разъем для наушников, процессор цифровых эффектов, который должен иметь не менее 100 различных пресетов (1 штука).- 1-канальная сверхвысокочастотная беспроводная микрофонная система Радиосистема должна иметь не менее 32 выбираемых каналов, частоту 631-645 МГц или 512-525 МГц, функции автоматического сканирования и передачи канала на микрофон через инфракрасный порт. Радиосистема должна быть оснащена несимметричными и симметричными выходными разъемами, а также жидкокристаллическим экраном на передней панели. Должна быть оснащена ручным микрофоном с всенаправленным кардиоидным электрическим конденсаторным микрофонным капсюлем. Комплект радиосистемы должен также включать 19-дюймовую стойку 1U для установки двух приемников, а также аудиокабель с моно разъемом 6,3 мм, две антенны и блок питания (3 штуки).- 1-канальная сверхвысокочастотная беспроводная микрофонная система с наголовным конденсаторным микрофоном Радиосистема должна иметь не менее 32 выбираемых каналов, частоту от 570 до 582 МГц, функции автоматического сканирования и передачи канала на микрофон через инфракрасный порт. Должна быть оснащена несимметричными и симметричными выходными разъемами, а также жидкокристаллическим экраном на передней панели. Радиосистема должна иметь петличный микрофон с кардиоидным электрическим конденсаторным микрофонным капсюлем. Комплект должен также включать 19-дюймовую стойку 1U для установки двух приемников, а также аудиокабель с моно разъемом 6,3 мм, две антенны и блок питания (3 комплекта). Наголовный конденсаторный микрофон (головник), в комплекте с 4 типами разъемов. Удобная легкая конструкция для крепления за ушами. Частотная характеристика: не менее $(\pm 3 \text{ дБ}) 20 \text{ Гц} - 20 \text{ кГц}$, всенаправленная диаграмма. Чувствительность: не менее $(1 \text{Вт}/1\text{м}) 42 \text{ дБ} \pm 3 \text{ дБ}$, $\pm 30\%$ с сопротивлением $2 \text{ кОм}$. Источник питания $1.5 \sim 9 \text{ V DC}$ (2 штуки).- Приемник беспроводной микрофонной системы с передатчиком конференц-микрофона, который должен иметь не менее 32 выбираемых каналов, частоту 631-645 МГц или 512-525 МГц. Приемник должен быть оснащен несимметричными и симметричными выходными разъемами, а также жидкокристаллическим экраном на передней панели. Комплект радиосистемы должен включать 19-дюймовую стойку 1U для установки двух приемников, а также аудиокабель с моно разъемом 6,3 мм, две антенны и блок питания (1 штука). Конференц-микрофон с передатчиком беспроводной микрофонной системы должен иметь не менее 32 выбираемых каналов, частоту 631-645 МГц или 512-525 МГц и функции подключения к приемнику через инфракрасный порт. Передатчик должен быть оснащен кнопками включения/выключения, выбором частоты, а также жидкокристаллическим экраном на передней панели и встроенной антенной (2 штуки).- Ручной микрофон с динамическим кардиоидным капсюлем должен иметь кардиоидную полярную диаграмму, расширенный средний диапазон, фильтр низких частот (low-cut) для устранения низкочастотного гула и встроенный поп-фильтр для снижения шума ветра и дыхания. Микрофон должен иметь переключатель включения/выключения. Частотный диапазон не менее от 50 Гц до 15 кГц (2 штуки).- Активная акустическая колонка с аккумулятором и ручным микрофоном Активная колонка должна иметь беспроводной ручной микрофон с передатчиком, работающим в радиочастотном диапазоне либо 542-566, либо 638-662, либо 863-865 МГц, встроенный усилитель класса D мощностью не менее 190 Вт, встроенный слот для SD-карты, SD-плеер с подключением к звуковым медиа, встроенный аккумулятор и аналоговый микшер с не менее чем 2 входными каналами. Активная акустическая система должна быть оснащена: не менее чем одним 1-дюймовым высокочастотным динамиком и не менее чем одним 10-дюймовым низкочастотным динамиком. Активная колонка должна быть оборудована колесами и трехсторонней ручкой. Она также должна иметь 36 мм крепление для стойки (1 штука).- Складная микрофонная стойка с треногой Жесткая и прочная конструкция, тяжелое литое цинковое основание, 2-точечная регулировка штанги, эргономичное управление (2 штуки). |

* Если в заявке выбранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также товары, имеющие разное фирменное наименование и наименование производителя, то те из них, которые признаны удовлетворительными, включаются в данное приложение. Товары должны быть новыми и неиспользованными. Гарантийный срок должен быть установлен не менее 1 года, считая со дня, следующего за днем приемки товара Покупателем. Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, должны быть устранены (замена деталей) или товар заменен на новый в разумные сроки, установленные Покупателем. Перевозка, разгрузка, установка и испытание товаров осуществляются Поставщиком. Дата поставки согласовывается с Заказчиком.