ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| NN | Продукт * |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Имя | техническая характеристика | единица измерения | количество | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | адрес | срок поставки |
|  | форменная одежда сотрудников экопатруля | Ткань униформы должна состоять из 99% хлопка и 1% железа AC. Класс ткани должен быть премиум, фактура – ​​сатин, плотность – 330 гр/м² с допуском ±5%, класс защиты – 1-й. Ткань должна быть огнестойкой, термостойкой и антистатической (антистатической). Технический регламент: ТП ТС 017/020. Эта спецификация предназначена для межсезонных курток, межсезонных брюк и зимних брюк. Униформу следует шить иглами класса SPI или эквивалентными номерами 90-100, все украшения выполнять с шагом 3,5 стежка на 1 см, все соединительные швы и совмещенные прогоны - с шагом 4 стежка на 1 см. Для декора используйте полиамидные нитки № 80, основной шов– полиэфирные № 120. Все логотипы напечатаны шрифтом DTG с использованием чернил марки KODAK или соотвествеющие плотность краски (покрытие) печатного материала: 0-100%, (W) белый 92%, (цвета) CMYK-80%. Все виды форменной одежды должны иметь на внутренней стороне бирку, на которой должен быть указан ее размер. Межсезонная куртка-экопатруля Создать куртку свободного кроя. На правой и левой половинках передней части накладные карманы размером 14,5см х 15см по линии груди, у которых вход обработан 2см сложеный внутрь универсальной прямой строчкой 1 см, спереди на расстоянии 2 см от угла приклейте скотч 2см x 4см. На накладных карманах по центру куртки расположены накладные карманы размером 11см х 11,5см с отделкой 1мм, со складкой 2см и резинкой 1см. Сверху на универсальной машине выполняются 2 орнамента по вертикальной линии, разделяющей правую и левую стороны размером 3,5см, среднюю часть размером 4см. Наложите раневой карман парой игл (6,4 мм), образуя двуугольную складку шириной 3,5см в нижней части бока. Карманы имеют форму пятиугольного столика. В области, проходящей по центру куртки, сделайте двухугольный шов размером 3,5 см и заклейте скотчем размером 2см x 4см с внутренней стороны пришить с помощью пары игл (6,4 мм). Поместите круг размером 0,5 см, универсальной машиной размером 6-7 мм. В верхней части левого нагрудного кармана лентой прикрепить имя и фамилию служащего, а в верхней части правого кармана - должность служащего, нагрудный знак служащего. На левом рукаве должен быть пришит герб Республики Армения, а на правом рукаве должна быть закреплена эмблема Экопатрульной службы. На самоклеящейся ленте на спине куртки должна быть написана надпись «ECOPATROL SERVICE», а сверху должна быть прикреплена серая светоотражающая лента. Куртка должна иметь боковые карманы с обеих сторон. Куртка должна быть застегнута на цепочку. Место соединения передней части куртки имеет изогнутый вырез. Шить передную часть куртки 5-ниточной комбинированной прогонкой, между швом загнутой части поместите клапан, закрывающий боковой карман на молнии. Оформите изгиб соединения переда и кофты двойным швом (6,4 мм). На расстоянии 11 см от боковой части передней части развернуть прорезной карман вместе с карманом на молнии-цепочке. Второй карман соедините изнутри 5-ниточной комбинированной прогонкой. Соедините переднюю и заднюю часть в области плеч 5-ниточной комбинированной прогонкой и прострочите сверху двойным швом (6,4 мм). Соединить бачки спинки 5-ниточной комбинированной прогонкой, оформить по направлению к основной части двойным швом (6,4 мм). Сшейте заднюю часть кокетки (между двумя слоями ткани вата или шерсть) вертикально параллельные линии на расстоянии 3,5 см. Зафиксируйте основную ткань изнутри второй деталью. Соедините кокетку с деталью спинки 5-ниточной комбинированной прогонкой пришеть прямо к кокетке двойной иглой (6,4 мм). Рукав состоит из верхней и нижней частей, а также передней и задных частей, которые соединены друг с другом 5-ниточным комбинированной прогонкой. Верхняя и нижняя часть лицевой стороной декорированы двойным швом (6,4 мм) от прямой грани вниз. Правая и левая часть лицевой стороной декорируем двойным швом (6,4 мм) вправо и влего. По нижнему краю рукава обработан манжет, состоящая из 2 деталей. Внутрь крупной детали вложить резинку шириной 4 см и распрямите ее вместе с декоративной резинкой.Соедините короткую часть длинной прямой строчкой и сделайте на маленькой части шов шириной 6 мм. Центральные часть обработать 5-ниточным оверлоком. Наложите манжет (подлокотник) на нижний край рукава прямым швом, после чего основным швом 3-ниточным основным швом по краям. Чтобы закрыть зубцы молнии, обработайте деталь основной тканью, предварительно повторите с клеевой прослойкой, обработайте верхние углы прямой строчкой, сшейте, выверните, установите. Детали, закрывающие зубцы молнии, в готовом состоянии должны иметь ширину 1 см и вылет 1 мм на каждый 1 см пространства на молнии. Основным швом пройдись по центральные части, а передней части с помощью 3-ниточным основным швом по краям.Расположите молнию с детальной застежкой по центру на 13 мм выше нижней части до горловины. Внутритканевый прогон с обеих сторон и установить молнию изнутри. Воротник состоит из 2-х частей, имеет закругление в верхней центральной части. Повторите детали воротника с клеевой вставкой и прогон 3-ниточным оверлоком. Соедините 2 части воротника прямой строчкой с прямой, на изогнутой части расправьте или сделайте надрезы, разверните и пристрочите на 1 мм. Расположите воротник на затылке с запасом в 1см. С прямой стороны закройте внутренную часть пристрочив толщиной 1мм. Подол куртки оформлена поясом, который загибается внутрь. Пояс подложить под молнию-цепочки с зазором 1см, перевернуть вместе с молнией-цепочкой, выполнить термовлажный пресс, пристрочите 1мм. Закройте пояс прямой строчкой так, чтобы нижняя часть пуговицы осталась внутри пояса. Вставьте регулятор размера подола куртки между швом передней и задней части и изгибом спинки и задней части. С правой и левой стороны от места соединения переднего бачка и заднего бачка вперед поместите кольцо (коническое), которое обрабатывается с помощью шлифовальной машины и обеспечивает горизонтальное положение регулятора. Лицевая часть регулятора состоит из кольца основной ткани, в которое вставлено металлическое кольцо шириной 3см. Деталь на задней стороне контроллера представляет собой ремень шириной 3 см с липкими лентами по краям и посередине. Он сделан так, что ремень проходит через металлическое кольцо и образует ответное кольцо. Вставьте регулятор размера между швом передней и задней части изгибом спинки и задней части. С правой и левой стороны от места соединения переднего и заднего бачка поместите кольцо, которое обрабатывается рихтовочным станком и обеспечивает горизонтальное положение регулятора. Межсезонные и зимние брюки экопатрульного служащего Межсезонные и зимние брюки экопатрульного служащего должны быть свободного покроя, удобные и свободные в ношении. Спереди имеется пара боковых карманов. Сшейте карман, выверните его наизнанку, декорируйте с прямой стороны двойным швом 6,4 мм. Установите большой карман с помощью 5-ниточной комбинированной прогонки. На передней линии коленей имеются вставки, обеспечивающие свободу сгибания коленей. Расстояние между застежками переднего колена 7 см, длина застежки 5 см, ширина 3 см. По линии колена разместить деталь застежки из основной ткани двойным швом 6,4 мм. На крепежных деталях также имеются винты, соответствующие размерам и положению передних винтов. Крепежные детали пристрочите на 1 мм с изнаночной стороны. В верхней боковой части спинки на 3 см вниз расположен карман прямоугольного выреза. Карман приталенный, токарный, декорированный двойным швом 6,4мм, большой карман обвязан 5-ниточной комбинированной прогонки. Высота боковых карманов вверху спинки 16 см. Верхней задней части брюк - деталь в форме стола высотой 3см, снабженная 5-ниточной комбинированной прогонкой, вывернутый и декорированным двойным швом 6,4 мм. На заднем коленном сгибе поместите сверху прямоугольник с застежкой в ​​виде полумесяца ближе к центру и декорированным двойным швом 6,4 мм. Соедините с 5-ниточной комбинированной прогонкой, лицевую сторону двойным швом 6,4 мм. В области бедер в боковых частях переда и спинки имеется 6-угольный разрез, где собран комплекс карманов. Соедините переднюю и заднюю стороны с 5-ниточной комбинированной прогонкой и сшейте двойным швом 6,4 мм шовом назад. Подкладку всех карманов сделайте из основной ткани. Встроенный боковой карман состоит из карманов шириной 16 см на молнии со складкой шириной 1 см по длинной стороне, накладного кармана шириной 6 см и клапана шириной 6 см. Клапан заклеен липкой лентой с двойным швом 6,4 мм. Внутренние карманы прострочены прямой строчкой и обработаны трехниточным оверлоком. В конце пристрочите 1 мм по краю кармана. Гульфик-откоск обработка цепочкой-молнией длиной 18 см, декорируйте ее иглами. Закройте линию 5-ниточной комбинированной прогонкой. Пояс в готовом виде 5 см. Сначала равномерно распределите кольца шириной 2,5 см по талии. Пришить петли до размера 10 см, чтобы в готовом виде получилось 7 см. Один край пояса обработаны трехниточным оверлоком подогнуть и прогладить утюгом. Наденьте пояс с запасом 1 см, проработайте углы детали гульфик-откоска, переверните ее и пристрочите 1 мм. Свободный край колец закрепите к краю пояса. Детали обработать трехниточным оверлоком, сложить в 2 раза по 1,5 см и пристрочите 1 мм. Сделайте последную влажную термообработку. Зимняя куртка экопатруля Зимняя куртка спроектируйте в облегающего силуэта формы, с теплой зимней вставкой. Ткань зимней куртки представляет собой водостойкую, эластичную, однотонную ткань с полиэстеровым покрытием темно-синего цвета плотностью 110 г/м2. Подкладочная ткань куртки изготовлена ​​из 100% полиэстера, полотняного переплетения, обеспечивающего вентиляцию, сверху имеет алюминиевый слой, обеспечивающий обратную связь по температуре тела, устойчива к полиэстеру. Грелка куртки должна быть изготовлена ​​из 2 слоев холлофайбера-сырья 64D, плотностью 150гр/м², синтепон должен содержать силиконовую смесь, быть слитексом или высокотехнологичным, экологически чистым теплоизоляционным классом с эквивалентным составом материала. Куртка должна иметь 3 нагрудных кармана, 6 накладных карманов на пуговицах снаружи, по одному карману на каждой руке, 4 передних кармана, 2 маленьких в области груди, 2 больших в нижней части, 1 карман на молнии внутри груди. карманы. Куртка также должна содержать следующие материалы: клейкая подкладка, мягкий синтетический наполнитель (впитывающий), материал стабильности размеров (флизирин). Передняя часть разделена линией груди на нижнюю переднюю и кокетливую, которые соединены запасом длиной 1 см, пристрочить 1 мм. Пришить накладные карманы с клапанами по линии груди: карман 14,5 см х 16,5 см, клапан 14,5 см х 6 см. Спереди к центру сделайте прорезной карман на молнии длиной 18 см и закрывающем листе на односторонней молнии. Лист должен быть 0,6 см, другой лист сформировать в части верхнего кармана по направлению к центру, снова 0,6 см. Раневой карман состоит из деталей лица и внутренней части. Входная часть внутренней части меньше передней на 3 см. Входную часть передней части кармана на молнии соединить с входной частью внутренней части швом 1 см, выровнять нижний край и оформить вход на 1 мм. Края раневых карманов оформите двойной иглой длиной 1 см и расположите их спереди так, чтобы образовался объемный карман со складкой в ​​1 см. Лоскут сделайте из 2-х основных тканей и флиса, сшейте снизу швом 1 см так, чтобы лоскут приобрел 6-угольную форму. Защитный клапан, разверните его и прошейте двойным швом шириной 1 см и расположите его на 1,5 см выше входа в нижний карман швом 0,5 см, разверните и прострочите стежком 0,7 мм. Внизу передней части сделайте накладной карман размером 24 см х 27 см, имеющий вход сверху и сбоку с отверстием 18 см.В кармане установлена ​​двойная игла диаметром 6,4 мм. Карман выполнен из базовой трикотажной детали, внутри которой выполнен 1 слой фитиля и 1 слой утепляющей прокладки. Клапан имеет 5-угольную конструкцию с 2-мя деталями основного полотна и подогреваемым прокладочным слоем. Обвяжите клапан изнутри длиной 1 см, выверните и шить двойным швом 6,4 мм и разместите на высоте 1,8 см от входа в накладной карман. Нижний накладной карман должен находиться на расстоянии 4,5 см и 5,5 см от центра, нагрудный карман - на расстоянии 7 см от центра, карман на молнии по линии груди - 6 см. На левом переднем кармане должен быть значок с напечатанным на нем номером экопатруля.Значок сотрудника экопатруля прикрепляется на левый передний карман с помощью скотча. Верхние клапаны должны быть приклеены скотчем к верху слева имя и фамилия сотрудника экопатруля, справа должность. Закрепите верхние створки двумя металлическими шпильками из темного никеля, а нижнюю - одной шпилькой. Спинка состоит из подола и кокетки сзади, которые соединены прямой строчкой с перевернут пристрочите на 1 мм. Надписи «ECOPATROL SERVICE» необходимо закрепить/наклеить друг под другом с помощью самоклеящейся ленты на шве муфты кокетки. На шов соединения кокетки поместите оформленный с помощью скотча логотип с напечатанным номером экопатруля. Соедините боковые части переда, спинки и плечевые детали прямым швом. Сделайте на плече шов толщиной 1 мм и наденьте бретельку размером 5 см х 15 см сверху по центру. Украсьте плечевой ремень длиной 0,6 см и закрепите металлической застежкой из черного никеля. Рукав состоит из большой детали и маленького цыпочка, которые соединены между собой на 1 см и декорированы на 0,6 см. В локтевую область руки ввести двойной шов 6,4 мм с решетчатым налокотником с фитильной прокладкой. На правом и левом рукавах имеются накладные карманы с клапанами. Раневой карман размером 13х13 см выполнен из основной части и 1 фитиля с зазором 1 см. Раневой карман накладывают двойным швом длиной 6,4 см. Клапан размером 6,5 см х 13 см состоит из 2 основных ниток и 1 фитиля с зазором 1 см. Пришейте на лоскут украшение двойным швом 6,4 мм, с зазором 0,5 см, сделайте украшение 0,6 мм. Кнопка должена быть закреплена 1 металлической шпилькой из черного никеля. В нижней части рукава подлокотник из основной ткани и резинка шириной 4 см. Кнопка должена быть закреплен 1 металлической шпилькой из черного никеля. В нижней части рукава подлокотник из основной ткани и резинка шириной 4 см. На левом рукаве должен быть пришит герб Республики Армения, а на правом рукаве должна быть закреплена эмблема Экопатрульной службы. Пояс состоит из 3-х деталей, задней части и 2-х передних частей. Выполнить соединение прямым швом и закрепить отрезанную на 10 см резинку на расстоянии 10 см от боковых швов назад и вперед. Сложите пояс и пришейте на резинку 2 горизонтальных стежка по 1,3 см. Зафиксируйте передний и внутренний упоры воротника синтипоном. Расположите внутренний воротник на впадине шеи с запасом в 1 см. Передний воротник выполнен из 3-х деталей, которые украшают капишон, прикрепленный к куртке внутри. Спроектируйте и придайте форму головному убору, прикрепленному к куртке с помощью 3 деталей, облицовочной ткани и подкладки. Соедините боковые части прикрепленного к куртке капишона с центральной 5-ниточной комбинированной прошивкой, соединения подкладки выполните таким же образом. Соберите вместе перед и подкладку, скрепите внутренние части между собой, затем закрепите по всесторон. Закрепите резинку длиной 5 см на правой и левой половинах лобовой области и заранее на 10 см отметьте расположение резинок. Переднюю часть загните внутрь с запасом 1 см и закройте пристрочите на 1 мм. так, чтобы на внешней поверхности был виден орнамент 1,5 см. Выполнить воротник лицевой части фиксированным синтипоном карабином длиной 1 см, формируя уголок на расстоянии 6 см от центра, развернуть и вышить 1 мм. Третью деталь закрепите краями, сформировав в нижней части разрез для отделки прикреплённого к куртке головного убора. на третью деталь поместите прикрепленный к куртке капюшон, затем соедините воротник с отверстием горловины с зазором 1 см. Центральную часть обвяжите двумя кнопками на молнии номер 8. Притачайте подкладку 2 под прокладкой из синтипона, прострочите все детали по вертикальной линии. Сделайте 3 п. на спинке, 2 п. на большой руке, 1 п. на подоле, 1 п. на переде. Разместите переключатель на накладке передней части с накладкой 1 мм. Детали подкладки обработайте 3-ниточным оверлоком и выполните соединения с припуском на шов 1 см. В области юбки справа и слева на подкладке расположены накладные карманы с 2-мя подкладочными деталями. Обработайте вход скотчем и бордюром из светоотражающей ленты. На левой полочке подкладки по линии груди прикрепите накладной карман двойным шов № 6,4 мм. Сформируйте раневой карман с помощью парной подкладочной ткани. Карман закрывается клапаном, который застегивается на металлическую кнопку черного никеля. Обработать клапан иглой 1 см, пришить двойной иглой 6,4 мм, расположить его на 1 см выше входа в карман иглой 0,5 см, развернуть и пришить иглой 0,6 см. Соедините подкладку с работой с зазором 1 см, сделайте финальную отделку 0,6 см на цепочке молнии. Скрепите между собой боковые швы подкладки и лицевой стороны, швы горловины и погоны. Поместите вешалку и этикетку с размером в центр воротника на подкладке. Летняя рубашка экопатруля поло или соотвествующая рубашка Создайте летнюю футболку - поло или аналогичную синюю рубашку из ткани лакоста свободного кроя. Летняя рубашка из ткани лакоста должна быть из 100% хлопка, плотностью 180 г/м² с отклонением ±5%, темно-синего цвета, планка с тремя пуговицами. В центральной части переда обработайте впадину горловины 2 листами. Застегивание осуществляется тремя пуговицами размером 12 мм. Соедините переднюю часть и заднюю часть в области плеч 4-мя нитками, манжеты декорируйте 1 мм. Обработайте воротник и край рукава или аналогичной эластичной тканью. Рукав поместить в раскрытое состояние, прошить 1 мм в 4 нити, прошить боковой шов в 4 нити. Обработайте угол скотчем на боковых швах в области юбки. Закрыть шов 3 нитками шириной 2 см. Провести окончательную влаготепловую обработку. На левой стороне груди рубашки ленточкой прикрепить имя и фамилию работника, а на правой стороне должность работника, на левом рукаве должен быть пришит герб Республики Армения, на правом рукаве логотип Экопатрульной службы должен быть прикреплен с помощью самоклеящейся ленты. На обратной стороне должны быть написаны слова «ECOPATROL SERVICE». Свитер экопатруля: Свитер должен быть темно-синего цвета, из шерстяной ткани, с атласом или «оксфордом» или равноценными материалами на плечах, локтях и левой стороне груди, темно-синего цвета, с поверхностной плотностью не менее 90 грамм, с карман на левой стороне груди. Свитер должен быть изготовлен из ткани типа «3х1», поверхностная плотность которой должна составлять 450-500 г/м2. Состав пряжи: хлопок 50%, полиэстер 50%. Полотно переда, спинки и рукавов начинать снизу с манжеты типа 1х1 шириной 6,0-6,5см, первый ряд которой вяжется эластичной нитью спандекс. Горловина должна быть круглой, оформленной манжетой шириной 3,0 см. В плечах, с небольшим наклоном вперед, на плечах и локтях должны быть пришиты развитые ахлаки из той же ткани (поясной или рукавной ткани), которые застегиваются на самоклеющиеся пуговицы. На левой стороне груди должен быть карман из ткани типа «оксфорд» с клапаном, закрывающимся на крючок. Кепка –экопатруля : ткань кепки должна состоять из 99% хлопка, 1% железа переменного тока. Класс ткани должен быть премиум, фактура – ​​сатин, плотность – 330 гр/м² с допуском ±5%, класс защиты – 1-й. Ткань должна быть огнестойкой, термостойкой и антистатической (антистатической). Форма шляпы – кепи (спонсорская шляпа), цвет – темно-синий. На передней части шапки должен быть напечатан логотип службы экопатруля, на верхней части - надпись «ՀՀ ՇՄՆ/МОС РА», на задней части шапки - надпись «ԷԿՈՊԱՐԵԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ/». Ботинки/полусапоги экопатрульного служащего Ботинки/полусапоги должны быть черного цвета. Верхняя часть (носок, пятка, вставки на язычке): микрофибра (100% полиамид) 55% (±2%) + 45% полиуретан (±2%), вес: 600±30 гр/м², толщина: 1,3±0,15 мм, верхняя часть (язычок, задняя часть, спойлер), 100% полиэстеровая дышащая ткань, черного цвета, вес: 195-200 гр/м², (±10%), наслоение, полиэстеровый флис, 100гр, водоотталкивающий (язычок), полиэстеровая пена, толщина 3мм, водоотталкивающая (спойлер + манжет), полиэстеровая пена, толщина 1,5мм + шармез (задняя часть). Верхняя часть (манжета): 100% полиамид, вес: 330 гр/м², прочность на разрыв, поперечная: ≥1,900 Н, прочность на разрыв, продольная: ≥1,900 Н, относительное удлинение в момент разрыва, поперечное: 56%, относительное удлинение в момент разрыва, продольное: 43%, сопротивление на разрыв, поперечное: ≥600 Н, сопротивление на разрыв, продольное: ≥600 Н. Внешняя часть подошвы: подошва с амортизирующей промежуточной частью, вытянутая на колодке прямого прилива, резина, самоочищающийся узор /не удерживает на своей поверхности липкие или полулипкие вещества/, отличное сцепление, нескользящая, устойчивая подошва, позволяющая совершать перекаты с носка на пятку. Легкая, твердость 63 Shore A /Shore A шкала измеряет твердость более мягких материалов/, глубина узора на пятке: 4,5 мм, глубина узора на носке: 4,5 мм Размеры обуви/ботинок/полусапог, размеры видов униформы и соответствующие надписи на них (имя, фамилия, должность) предоставляются Заказчиком по запросу. | Комплект | 400 | 200 000 | 80 000 000 | Ереван, Арменакяна 129 | Поставка товара будет осуществляться после вступления договора в силу до 25.12.2025 г. |

*Участник также должен предоставить информацию о предлагаемом товарном знаке и производителе.

**Товар должен быть неиспользованным.

***Транспортировка и погрузочно-разгрузочные работы продукта должны осуществляться поставщиком.