Հավելված N 1.1

# ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

(Տեխնիկական հատկորոշիչների և չափորոշիչների ամփոփ աղյուսակ)

Լաբորատոր կահույքի լրակազմում ներառված ապրանքները պետք է համապատասխանեն հետևյալ տեխնիկական հատկորոշիչներին և չափորոշիչներին.

| Հ/Հ | Ապրանքների անվանումները | Տեխնիկական հատկորոշիչները և չափորոշիչները | չափման միավորը | քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ցուցադրական սեղան քիմիա-կենսաբանության լաբորատորիայի համար՝ բաղկացած 3 էլեմենտից էլեմենտ Ա էլեմենտ Բ էլեմենտ Գ | Ցուցադրական սեղան՝ բաղկացած 3 էլեմենտից Չափսերը (L) 2800 х (B)700 х (H) 900 մմ, պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված Ե-1 դասի ԴՍՊ-ից: Երեսի հորիզոնական հարթությունները եզրակալված են 2 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով, իսկ մնացած էլեմենտները՝ 1 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով: Երեսպատումը հատուկ պլաստիկով Ստոլիչնիցա՝ կայուն քիմիական նյութերի ազդեցության նկատմամբ՝ մոնտաժված 220 x 220 x 152 (h) մմ չափսերի պլաստմասե լվացարանով, սիֆոնով, ծորակով (ծորակի գլխիկին կցամաս՝ ռետինե խողովակ ամրացնելու համար): Լվացարանը սեղանին ամրացված է պտուտակների միջոցով, իսկ հերմետիկությունն ապահովված է սիլիկոնի շերտով: Սեղանի մետաղական կարկասի և լամինացված ԴՍՊ-ի բոլոր միացումներն իրականացված են արտաքինից անտեսանելի պտուտակների միջոցով: Սեղանի ոտքերի տակ անցքով մետաղական էլեմենտ՝ հատակին ամրացնելու համար և պլաստմասե խցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի հաստությունը` 2 մմ, իսկ հենման մասը` 4 մմ հաստությամբ: Սեղանի կարկասը ուղիղ կտրվածքի՝ 30 x 30 x 2 մմ չափսերով մետաղական խողովակից, ամրակցված եռակցման միջոցով, փոշեներկված և կայուն քիմիական ու մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ: Սեղանը պետք է կոմպլեկտավորված լինի երկու հատ 220 V վարդակներով և երկու դարակաշարով: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ցուցադրական սեղանի էլեմենտ Ա , Չափսերը (L) 1200 х (B) 700 х (H) 900 մմ Ցուցադրական սեղանի էլեմենտ Բ , Չափսերը (L) 1200 х (B) 700 х (H) 900 մմ Ցուցադրական սեղանի էլեմենտ Գ , Չափսերը (L) 400 х (B) 700 х (H) 760 մմ | հատ | 1 |
|  | Ցուցադրական սեղան աշխարհագրության, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի լաբորատորիաների համար՝ բաղկացած 2 էլեմենտից էլեմենտ Ա էլեմենտ Բ | Ցուցադրական սեղան՝ բաղկացած 2 էլեմենտից Չափսերը (L) 2400 х (B) 700 х (H) 900 մմ, պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված Ե-1 դասի ԴՍՊ-ից: Երեսի հորիզոնական հարթությունները եզրակալված են 2 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով, իսկ մնացած էլեմենտները՝ 1 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով: Սեղանի մետաղական կարկասի և լամինացված ԴՍՊ-ի բոլոր միացումներն իրականացված են արտաքինից անտեսանելի պտուտակների միջոցով: Սեղանի ոտքերի տակ անցքով մետաղական էլեմենտ՝ հատակին ամրացնելու համար և պլաստմասե խցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի հաստությունը 2 մմ, իսկ հենման մասը՝ 4 մմ հաստությամբ: Սեղանի կարկասը՝ ուղիղ կտրվածքի՝ 30 x 30 x 2 մմ մետաղական խողովակից, ամրակցված եռակցման միջոցով, փոշեներկված, կայուն մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ, կոմպլեկտավորված երկու հատ 220 V վարդակներով և երկու դարակաշարով: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ցուցադրական սեղանի էլեմենտ Ա , Չափսերը (L) 1200 х (B) 700 х (H) 900 մմ Ցուցադրական սեղանի էլեմենտ Բ , Չափսերը (L) 1200 х (B) 700 х (H) 900 մ | հատ | 3 |
|  | Լաբորատոր սեղան աշակերտների համար՝ լվացարանով, ծորակով և տումբայով | Աշակերտական սեղան քիմիայի-կենսաբանության լաբորատորիայի համար Չափսերը (L) 1200 x (B) 600 x 760 (H) մմ, պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված Ե-1 դասի ԴՍՊ-ից, երկտեղանի, սանտեխնիկական միացումների համար կենտրոնական հենատումբայով: Երեսի հորիզոնական հարթությունները եզրակալված են 2 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով, իսկ մնացած էլեմենտները՝ 1 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով: Երեսպատումը հատուկ պլաստիկով Ստոլիչնիցա՝ կայուն քիմիական նյութերի ազդեցության նկատմամբ՝ մոնտաժված 220 x 220 x 152 (h) մմ չափսերի պլաստմասե լվացարանով, սիֆոնով, ծորակով (ծորակի գլխիկին կցամաս՝ ռետինե խողովակ ամրացնելու համար): Լվացարանը սեղանին ամրացված է պտուտակների միջոցով, իսկ հերմետիկությունն ապահովված է սիլիկոնի շերտով: Սեղանի մետաղական կարկասի և լամինացված ԴՍՊ-ի բոլոր միացումներն իրականացված են արտաքինից անտեսանելի պտուտակների միջոցով: Սեղանի ոտքերին անցքեր՝ հատակին ամրացնելու համար և պլաստմասե խցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի հաստությունը 2 մմ, իսկ հենման մասը 4 մմ հաստությամբ: Սեղանի կարկասը ուղիղ կտրվածքի՝ 30 x 30 x 2 մմ չափսերով մետաղական խողովակից, ամրակցված եռակցման միջոցով, փոշեներկված և կայուն քիմիական ու մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ: Սեղանը կոմպլեկտավորված է երկու հատ 220 V վարդակներով Մետաղական կարկասի վերին մասում 2 հատ կախիչ պայուսակների համար: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 10 |
|  | Աշակերտական սեղան ֆիզիկայի և ՏՀՏ լաբորատորիաների համար | Աշակերտական սեղան ֆիզիկայի և ՏՀՏ լաբորատորիաների համար Չափսերը (L)1200 x(B)600 x 760(H) մմ, երկտեղանի, պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված Ե-1 դասի ԴՍՊ-ից: Երեսի հորիզոնական հարթությունները եզրակալված են 2 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով, իսկ մնացած էլեմենտները՝ 1 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով: Սեղանի ոտքերին անցքեր հատակին ամրացնելու համար և պլաստմասե խցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի հաստությունը 2 մմ, իսկ հենման մասի հաստությունը 4 մմ: Սեղանի կարկասը ուղիղ կտրվածքի՝ 30 x 30 x 2 մմ մետաղական խողովակից, ամրակցված եռակցման միջոցով, փոշեներկված, կայուն մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ։ Սեղանի մետաղե կարկասի և լամինացված ԴՍՊ-ի բոլոր միացումներն իրականացված են արտաքինից անտեսանելի պտուտակների միջոցով: Մետաղական կարկասի վերին մասում 2 հատ կախիչ պայուսակների համար, կոմպլեկտավորված երկու հատ 220 V վարդակներով: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 20 |
|  | Աշակերտական սեղան աշխարհագրության լաբորատորիաների համար | Աշակերտական սեղան աշխարհագրության լաբորատորիաների համար Չափսերը (L)1200 x(B)600 x 760(H) մմ, երկտեղանի, պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված Ե-1 դասի ԴՍՊ-ից: Երեսի հորիզոնական հարթությունները եզրակալված են 2 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով, իսկ մնացած էլեմենտները՝ 1 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով: Սեղանի ոտքերին անցքեր հատակին ամրացնելու համար և պլաստմասե խցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի հաստությունը 2 մմ, իսկ հենման մասի հաստությունը 4 մմ: Սեղանի կարկասը ուղիղ կտրվածքի՝ 30 x 30 x 2 մմ մետաղական խողովակից, ամրակցված եռակցման միջոցով, փոշեներկված, կայուն մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ։ Սեղանի մետաղե կարկասի և լամինացված ԴՍՊ-ի բոլոր միացումներն իրականացված են արտաքինից անտեսանելի պտուտակների միջոցով: Մետաղական կարկասի վերին մասում 2 հատ կախիչ պայուսակների համար: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 10 |
|  | Աշակերտական աթոռ | Աշակերտական աթոռ 5-12-րդ դասարանների համար - մետաղական հիմքով, բարձրությունը մեխանիկական եղանակով կարգավորվող: Նստելատեղը և մեջքի հենակը պետք է պատրաստված լինեն նրբատախտակից՝ 9-10մմ հաստությամբ, գույները և չափերը՝ Առողջապահության նախարարության 28.03.2017թ. 12-Ն հրամանի և ԳՈՍՏ 11016-93 համապատասխան: Աթոռի նստելատեղի չափսերը՝ 360х400մմ, նստելատեղի մակերևույթը պետք է ունենա (D=240մմ) փոսիկ, փոսիկի խորությունը 10-12մմ: Նստելատեղի նրբատախտակը աթոռի մետաղական կմախքի վերևի շրջանակի հետևի և կողային երկու կողմերից պետք է դուրս գա համապատասխանաբար 25մմ, իսկ դիմացի եզրից՝ 50մմ, որը պետք է դեպի ներքև կորացնել 90º-ով, (R=20-50մմ): Նրբատախտակի եզրերը պետք է լինեն ողորկ, մշակված։ Աթոռի մեջքի հենակի չափսերը՝ 320х180 մմ, հենակը ողջ երկարությամբ պետք է դեպի ներս աղեղաձև կորացնել (R=600մմ): Նրբատախտակը կմախքին միացվում է միջանցիկ հեղուսե մանեկային ամրացումով։ Նրբատախտակի կողմից հեղյուսը պետք է լինի ողորկ, իսկ եզրերը՝ նրբատախտակի հարթության վրա։ Աթոռի կմախքը պետք է լինի մետաղական քառանկյուն խողովակներից (25x25x2․0մմ), անկյունների միացումը զոդման եղանակով 45 աստիճան հատվածքով, կմախքի արտաքին չափերը՝ 310x325մմ, որին զոդման միջոցով ամրացվում են մետաղական ոտքերը։ Աթոռի 2 զույգ մետաղական ոտքերից յուրաքանչյուրը իրենցից ներկայացնում է Աթոռի ոտքերի խողովակները զոդման եղանակով ուղղահայաց միացվում են գետնին հորիզոնական դիրքով դրված մետաղական քառակուսի խողովակից պատրաստված 380մմ երկարությամբ հենակին, չափսերը՝ 25x25x2․0մմ։ Հենակին միացվող 2 ոտքերի միջև հեռավորությունը՝ 100մմ։ Հենակի եզրեը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե բաց գույնի խցաններով՝ 5-6մմ հաստությամբ։ Աթոռի ոտքերը պետք է ունենան 40 մմ քայլով բարձության կարգավորման 4 հնարավորություն, որոնք յուրաքանչյուր կողմից յուրաքանչյուր ոտքին ֆիքսվում են 2 հատ հեղուսե մանեկային կապով։ Աթոռի նստելատեղի բարձրությունը հատակից մինչև նստելատեղի երեսը՝ 460մմ, իսկ հատակից մինչև մեջքի հենակի վերևի եզրի բարձրությունը 860մմ: Աթոռի նստելատեղի և մեջքի հենակի կազմած անկյունը պետք է լինի 95-130º, իսկ հանգույցը՝ կորացվի R=60մմ շառավղով։ Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, կմախքը ամբողջությամբ լինի ավազահարումով յուղազերծված և բարձրակարգ ներկանյութով ջերմային փոշեներկված։ Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 80 |
|  | Քարշիչ պահարան լվացարանով, ծորակով և օդափոխության համակարգով | Քարշիչ պահարան Չափսը 1040 х 700 х 2200 մ, պատրաստված 16 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՍՊ-ից, եզրափակված 1 մմ հաստությամբ եզրային ՊՎՔ-ով: Լվացարանի մակարդակում երեսապատումը հատուկ պլաստիկով Ստոլիչնիցա՝ կայուն քիմիական նյութերի նկատմամբ՝ մոնտաժված 220 x 220 x 152 (h) մմ չափսերի պլաստմասե լվացարանով, սիֆոնով, ծորակով (ծորակի գլխիկին կցամաս՝ ռետինե խողովակ ամրացնելու համար)։ Լվացարանը ամրացված է պտուտակների միջոցով, իսկ հերմետիկությունն ապահովված է սիլիկոնի շերտով: Պահարանի վերին մասում նախատեսվում է կլոր անցք` օդափոխության համար (կահավորված 150մմ տրամագծով քարշիչ խողովակի մեկ մուտքի տեղով, որին միացված է 400+50մ3/ժ օդի հեռացում ապահովող ագրեսիվ պայմաններում կայուն ուղիղ հոսքի շարժիչ և համապատասխան երկարությամբ ճկուն d 150մմ խողովակաշար, որը հեռացնում է օդը սենյակից դուրս): Դիմային մասի ներքևի հատվածը՝ երկու դռնակով` 900մմ բարձրությամբ /բռնակներով/, ներսում դարակաշար 2 հատ լամինացված ԴՍՊ–ից՝ եզրակալված 1 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով: Վերևի հատվածը բաղկացած լինի երկու մասից՝ վերևինը անշարժ 5մմ հաստությամբ թրծված ապակուց, ներքևինը՝ դեպի վեր բարձրացող, 3 տեղ ֆիքսվող 5մմ հաստությամբ թրծված ապակուց։ Վերևի հատվածի հետևի և կողային մասերը իրականացնել 5մմ հաստությամբ թրծված ապակուց։ Պահարանը պետք է կոմպլեկտավորված լինի մեկ հատ 220 V վարդակով և օդափոխիչ սարքը միացնող անջատիչով։ Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 |
|  | Նյութերի պահեստավորման համար նախատեսված (փակ դռներով) պահարան | Պահարան (փակ դռներով) Չափսը՝ 850 х 450 х 1850 մմ, պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված Ե-1 դասի ԴՍՊ-ից՝ եզրակալված 1 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով: Պահարանի ներսում 4 հատ դարակաշար լամինացված ԴՍՊ–ից՝ եզրակալված 1 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով: Դիմային մասի վերևի հատվածը 110 սմ բարձրությամբ, երկու դռնակով /բռնակներով և փականով 4x4x7մմ/, ներսում 2 դարակաշար, պատրաստված 16 մմ հաստությամբ լամինացված Ե-1 դասի ԴՍՊ-ից՝ եզրակալված 1 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով: Դիմային մասի ներքևի հատվածը 72 սմ բարձրությամբ, երկու դռնակով /բռնակներով և փականով 4x4x7մմ/, ներսում 2 դարակաշար` պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված Ե-1 դասի ԴՍՊ-ից՝ եզրակալված 1 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 |
|  | Սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսված (բաց դարակներով) պահարան | Պահարան Չափսը՝ 850 х 450 х 1850 մմ պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված Ե-1 դասի ԴՍՊ-ից՝ եզրակալված 1 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով: Դիմային մասի վերևի հատվածն ունի 110 սմ բարձրություն, որը բաղկացած է 3 դարակաշարից`` պատրաստված 16 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՍՊ-ից և եզրակալված 1 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով: Դիմային մասի ներքևի հատվածը 72 սմ բարձրությամբ, երկու դռնակով /բռնակներով/` պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ԴՍՊ-ից և եզրակալված 1 մմ հաստությամբ ՊՎՔ երիզով: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 |
|  | Կավճամագնիսային, մարկերային գրատախտակ | Կավճամագնիսային, մարկերային գրատախտակ 3-փեղկանի կարճապահարանով, չափսերը՝ 1500х1000մմ (2 փեղկ Lx750х1000) Մագնիսային՝ կավճային 5 հարթությամբ, չափսը՝ (L)3000х(H)1000 մմ, պատից կախովի է: Գույնը` կանաչ, բաղկացած 4 հատ շառնիրային պետլյաներով (ծխնիներ) իրար ամրացված 3 էլեմենտից` 180 աստիճան պտտման հնարավորությամբ, եզրակալված ալյումինե պրոֆիլով: Գրատախտակի մակերեսը մագնիսական է, որը հնարավորություն է տալիս վրան փակցնել գունավոր մագնիսներ, գրառումները ջնջելիս օգտագործվում են միայն հատուկ ջնջոցներ, մասնագիտացված մաքրող հատուկ սփրեյի հետ համատեղ: Գրատախտակի չծալվող փեղկը ամրանալու է պատին չորս անկյուններից բարձորակ, ամուր պտուտակներով և դյուբելներով՝ նախատեսված համապատասխան ծանրաբեռնվածության համար: | հատ | 4 |
|  | Աշխատանքային աթոռ ուսուցչի | Աշխատանքային աթոռ ուսուցչի Աթոռ ուսուցչանոցի և բոլոր դասասենյակների համար: Աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև (30x15x2․0մմ), կամ կլոր (Ф 20х2մմ) խողովակներից, հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասարաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով: Նստելատեղի բարձրությունը հատակից 450մմ, թիկնակի բարձրությունը հատակից 850մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385մմ (առնվազն): Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված լինեն 8-10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին ամրացվում է առնվազն 15-25 մմ հաստության և 20-30 կգ/մ3 խտության սպունգ։ Թիկնակը և նստատեղը երեսպատված կլինեն հաստ, որակյալ, ամուր, դժվարամաշ կտորով: գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից։ Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն են 400մմx300մմ: Ոտքերի եզրեը(ծայրերը) պետք է խցանված լինեն պլաստիկե սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2մմ, տակի մասինը՝ 4-6մմ: Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 4 |

Ծանոթություն՝ նմուշ-նկարները տրվում են զուտ ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հետագայում կնքվող պայմանագրի մաս:

Պատվիրատուի համար նախընտրելի է, որ մասնակցի կողմից հայտի համար ֆայլերը կազմվեն «Sylfaen» կամ այլ միջազգային տարածում ունեցող տառատեսակով։ Մասնակցի կողմից դրա պահպանելը կամ չպահպանելը որևէ ձևով չի ազդելու հայտի գնահատման արդյունքների վրա։

| Գ Ն Ո Ր Դ --------------------------------- Հ․ Հակոբյան (ստորագրություն) Կ.Տ. |  | Վ Ա Ճ Ա Ռ Ո Ղ --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ. |
| --- | --- | --- |