Приложение № 1.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Сводная таблица технических характеристик)

Товары, входящие в комплект лабораторной мебели, должны соответствовать следующим техническим спецификациям и стандартам.

| Н | Названия товаров | Технические спецификации и стандарты | единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонстрационный стол для химико-биологической лаборатории, состоящий из 3 элементов Элемент А Элемент Б Элемент В | Демонстрационный стол, состоящий из 3 элементов Размеры (Д) 2800 х (в)700 х (в) 900 мм, изготовлен из ламинированного ЦСП класса Е-1 толщиной 18 мм. горизонтальные плоскости лицевой панели окаймлены окантовкой из ПВХ толщиной 2 мм, а остальные элементы-окантовкой из ПВХ толщиной 1 мм. Облицовка специальным пластиком устойчива к воздействию химикатов, оснащена пластиковой раковиной размером 220 x 220 x 152 (В) мм, сифоном, краном (насадка на головку крана для крепления резиновой трубки) и водяным клапаном. Раковина крепится к столешнице с помощью винтов, а герметичность обеспечивается слоем силикона.. Все соединения металлического каркаса стола и ламинированного DSP выполняются с помощью винтов, невидимых снаружи.. Металлический элемент с отверстием под ножками стола для крепления к полу и пластиковые заглушки из полиэтилена толщиной стенок 2 мм и опорной части толщиной 4 мм. Каркас стола прямого кроя из металлической трубы размером 30 x 30 x 2 мм, скрепленный сваркой, окрашенный порошковой краской и устойчивый к химическим и механическим воздействиям. стол должен комплектоваться двумя розетками на 220 В и двумя стойками. Цвет: по согласованию с заказчиком. Элемент демонстрационного стола а, Размеры (Д) 1200 х (в) 700 х (в) 900 мм Элемент демонстрационного стола Б, Размеры (Д) 1200 х (в) 700 х (в) 900 мм Элемент демонстрационного стола В, Размеры (Д) 400 х (в) 700 х (в) 760 мм | штук | 1 |
| 2 | Демонстрационный стол для лабораторий географии, физики и информатики, состоящий из 2 элементов Элемент А Элемент Б | Демонстрационный стол, состоящий из 2 элементов Размеры (Д) 2400 х (в) 700 х (в) 900 мм, изготовлен из ламинированного DSP класса E-1 толщиной 18 мм.. Горизонтальные плоскости облицовки окаймлены окантовкой из ПВХ толщиной 2 мм, а остальные элементы-окантовкой из ПВХ толщиной 1 мм. Все соединения металлического каркаса стола и ламинированного DSP выполняются с помощью винтов, невидимых снаружи.. Металлический элемент с отверстием под ножками стола для крепления к полу и пластиковые заглушки из полиэтилена с толщиной стенок 2 мм и опорной частью толщиной 4 мм. Каркас стола прямого кроя из металлической трубы 30 x 30 x 2 мм, скрепленной сваркой, окрашенной порошковой краской, устойчивой к механическим воздействиям, в комплекте с двумя розетками на 220 В и двумя стойками. Цвет: по согласованию с заказчиком. Элемент демонстрационного стола А, Размеры (Д) 1200 х (в) 700 х (в) 900 мм Элемент демонстрационного стола Б, Размеры (Д) 1200 х (в) 700 х (в) 900 м | штук | 3 |
| 3 | Лабораторный стол для студентов с раковиной, краном и тумбой | Ученический стол для химико-биологической лаборатории Размеры (Д) 1200 x (в) 600 x 760 (В) мм, изготовлен из ламинированного ЦСП класса E-1 толщиной 18 мм, двухместный, с центральной опорой для сантехнических соединений. Горизонтальные плоскости облицовки окаймлены окантовкой из ПВХ толщиной 2 мм, а остальные элементы-окантовкой из ПВХ толщиной 1 мм. Облицовка специальным пластиком устойчива к воздействию химикатов, оснащена пластиковой раковиной размером 220 x 220 x 152 (В) мм, сифоном, краном (крепление к головке крана для крепления резиновой трубки) и клапаном. Раковина крепится к столешнице с помощью винтов, а герметичность обеспечивается слоем силикона. Все соединения металлического каркаса стола и ламинированного DSP выполняются с помощью винтов, невидимых снаружи. Каркас стола прямого кроя из металлической трубы размером 30 x 30 x 2 мм, скрепленной сваркой, окрашенной в порошкообразный цвет и устойчивой к химическим и механическим воздействиям. Стол оснащен двумя розетками на 220 В 2 вешалки для сумок в верхней части металлического каркаса. Цвет: по согласованию с заказчиком. | штук | 10 |
| 4 | Ученический стол для лабораторий физики и ИКТ | Ученический стол для лабораторий физики и ИКТ Размеры (Д)1200 x (в)600 x 760 (В)мм, двухместный, изготовлен из ламинированного DSP класса E-1 толщиной 18 мм.. Горизонтальные плоскости облицовки окаймлены окантовкой из ПВХ толщиной 2 мм, а остальные элементы-окантовкой из ПВХ толщиной 1 мм. Каркас стола прямого кроя из металлической трубы 30 x 30 x 2 мм, скрепленный сваркой, окрашенный в порошковый цвет, устойчивый к механическим воздействиям. Все соединения металлического каркаса стола и ламинированного DSP выполняются с помощью винтов, невидимых снаружи. Вешалка для сумок из 2 предметов в верхней части металлической каркаса, в комплекте два комплекта по 220 Вт. с насадками. Цвет: по согласованию с заказчиком. | штук | 20 |
| 5 | Ученический стол для географических лабораторий | Ученический стол для географических лабораторий Размеры (Д)1200 x (в)600 x 760 (В)мм, двухместный, изготовлен из ламинированного DSP класса E-1 толщиной 18 мм.. Горизонтальные плоскости облицовки окаймлены окантовкой из ПВХ толщиной 2 мм, а остальные элементы-окантовкой из ПВХ толщиной 1 мм. Каркас стола прямого кроя из металлической трубы 30 x 30 x 2 мм, скрепленный сваркой, окрашенный в порошковый цвет, устойчивый к механическим воздействиям. Все соединения металлического каркаса стола и ламинированного DSP выполняются с помощью винтов, невидимых снаружи. Вешалка для сумок 2шт в верхней части металлического каркаса. Цвет: по согласованию с заказчиком. | штук | 10 |
| 6. | Ученический стул | Ученический стул Для 5–12 классов – с металлическим основанием, с механической регулировкой высоты. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из фанеры толщиной 9–10 мм, цвета и размеры – в соответствии с Приказом Минздрава от 28.03.2017 № 12-н и ГОСТ 11016-93. Размеры сиденья стула – 360х400 мм, на поверхности сиденья должен быть выполнен паз (D=240 мм), глубина паза – 10–12 мм. Фанера сиденья должна выступать за заднюю и боковые поверхности верхней рамы металлического каркаса стула на 25 мм соответственно, а за передний край – на 50 мм, который должен быть отогнут вниз на 90° (R=20–50 мм). Кромки фанеры должны быть гладкими, обработанными. Размеры спинки стула составляют 320x180 мм, спинка должна быть изогнута внутрь по всей своей длине (R=600 мм). Фанера соединена с каркасом струбциной со сквозным отверстием. Струбцина со стороны фанеры должна быть гладкой, а кромки должны находиться на плоскости фанеры. Каркас стула должен быть изготовлен из металлических прямоугольных труб (25x25x2,0 мм), углы соединены сваркой с участком под 45 градусов, внешние размеры каркаса составляют 310x325 мм, к которым сваркой прикреплены металлические ножки. Каждая из 2 пар металлических ножек стула представлена ​​Трубки ножек стула вертикально приварены к опоре длиной 380 мм, изготовленной из металлической квадратной трубы, расположенной горизонтально на земле, размеры: 25x25x2 мм. Расстояние между 2 ножками, соединенными с опорой, составляет 100 мм. Края опоры должны быть заглушены пластиковыми заглушками светлого цвета толщиной 5–6 мм. Ножки стула должны иметь 4 варианта регулировки высоты с шагом 40 мм, которые крепятся к каждой ножке с каждой стороны двумя резиновыми манжетами. Высота сиденья стула от пола до поверхности сиденья должна составлять 460 мм, а высота от пола до верхнего края спинки – 860 мм. Угол между сиденьем и спинкой стула должен составлять 95–130°, а соединение должно быть закруглено радиусом R=60 мм. Сварные швы должны быть обработаны, гладкие, каркас должен быть полностью обезжирен пескоструйным методом и покрыт высококачественной термопорошковой краской. Цвет: по согласованию с заказчиком. | штук | 80 |
| 7. | Выдвижной шкаф с раковиной, смесителем и системой вентиляции | Выдвижной шкаф Размер 1040 х 700 х 2200 м, изготовлен из ламинированного ЦСП толщиной 18 мм, облицован фланцевым ПВХ толщиной 1 мм. облицовка на уровне раковины специальным пластиком Vert Stolichnica, устойчивым к химическим веществам, с пластиковой раковиной размером 220 x 220 x 152 (В) мм, сифоном, краном (крепление к головке крана для крепления резиновой трубки) и клапаном. Раковина крепится с помощью винтов, а герметичность обеспечивается слоем силикона.. В верхней части шкафа предусмотрено круглое отверстие для вентиляции (оборудованное одним входом для вытяжной трубы диаметром 150 мм, к которой подключен двигатель с постоянным прямым потоком, обеспечивающий удаление воздуха со скоростью 400+50 м3/ч в агрессивных условиях, и гибкий трубопровод HD 150 мм соответствующей длины, отводящий воздух из помещения). нижняя часть передней части с двумя дверцами высотой 900 мм /ручки/, внутри стеллаж из 2 ламинированных ЦСП с фланцами 1 мм верхняя часть будет состоять из двух равных частей. верхняя –из закаленного стекла толщиной 5 мм, нижняя-направленная вверх, 3 фиксируемых места из закаленного стекла толщиной 5 мм. Задняя и боковые части верхней секции должны быть выполнены из закаленного стекла толщиной 5 мм. Шкаф должен быть укомплектован одной розеткой на 220 В и выключателем, включающим вентиляционное устройство. Цвет: по согласованию с заказчиком. | штук | 1 |
| 8. | Шкаф (с закрытыми дверцами) для хранения материалов | Шкаф (с закрытыми дверцами) Размер. 850 х 450 х 1850 мм, изготовлен из ламинированного DSP класса E-1 толщиной 18 мм с бортиками из ПВХ толщиной 1 мм. Внутри шкафа 4 полки из ламинированного DSP с бортиками из ПВХ толщиной 1 мм. Верхняя часть передней части высотой 110 см, с двумя дверцами / ручками и замком 4x4x7 мм/, 2 стойки внутри, изготовленные из ламинированного ЦСП класса E-1 толщиной 16 мм с бортиками из ПВХ толщиной 1 мм. Нижняя часть передней части высотой 72 см, с двумя дверцами / ручками и замком 4x4x7 мм/, 2 стойки внутри, изготовленные из ламинированного DSP класса E-1 толщиной 16 мм с бортиками из ПВХ толщиной 1 мм. Цвет: по согласованию с заказчиком. | штук | 5 |
| 9. | Шкаф (с открытыми полками) для установки оборудования | Шкаф Размер. 850 х 450 х 1850 мм изготовлен из ламинированного ЦСП класса E-1 толщиной 18 мм с бортиками из ПВХ толщиной 1 мм.. Верхняя часть передней панели имеет высоту 110 см и состоит из 3 полок`, изготовленных из ламинированного ЦСП толщиной 16 мм и окантованных окантовкой из ПВХ толщиной 1 мм. Нижняя часть передней части высотой 72 см с двумя дверцами / ручками / изготовлена из ламинированного ЦСП толщиной 16 мм и обшита кромкой из ПВХ толщиной 1 мм. Цвет: по согласованию с заказчиком. | штук | 5 |
| 10. | Доска для рисования мелом, маркерами | Доска для рисования мелом, маркерами 3-створчатая, короткая полка, размеры: 1500х1000 мм (2 створки Дх750х1000 мм). Магнитная, меловая, с 5 плоскостями, размеры: (Д)3000х(В)1000 мм, настенная. Цвет: зеленый, состоит из 3 элементов, скрепленных между собой 4 шарнирными петлями (уголками), с возможностью поворота на 180 градусов, окантована алюминиевым профилем. Поверхность доски магнитная, что позволяет крепить на нее цветные магниты. Для стирания записей используются только специальные ластики в сочетании со специальным чистящим спреем. Нескладная створка доски крепится к стене по четырем углам качественными, прочными шурупами и дюбелями, рассчитанными на соответствующие нагрузки. | штук | 4 |
| 11. | Рабочий стул учителя | Рабочий стул учителя Стул для кабинета учителя и всех учебных классов. Металлический каркас стула должен быть изготовлен из полых металлических труб овального (30x15x2,0 мм) или круглого (Ф20x2 мм) сечения, также допускается равномерное сжатие трубы с обеих сторон и закругление прямоугольной формы. Сварные швы металлического каркаса стула должны быть обработаны, гладкие и покрыты высококачественной черной порошковой краской. Высота сиденья от пола – 450 мм, спинки от пола – 850 мм. Размеры сиденья – 420x385 мм (минимум). Спинка и сиденье должны быть изготовлены из фанеры толщиной 8-10 мм, к которой крепится губчатая обивка толщиной не менее 15-25 мм и плотностью 20-30 кг/м3. Спинка и сиденье должны быть обиты плотной, высококачественной, прочной и износостойкой тканью. Цветовая гамма согласовывается с заказчиком. Сиденье и спинка должны быть отдельными. В верхней части спинки как металлическая, так и деревянная части должны иметь полукруглую, овальную форму. Размеры мягкой части спинки должны составлять 400х300 мм. Торцы ножек должны быть закрыты чёрными пластиковыми заглушками, толщина боковых стенок которых должна составлять 2 мм, а нижней – 4-6 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. | штук | 4 |

Примечание: образцы изображений предоставляются исключительно с целью получения общего представления и не будут частью контракта, который будет подписан позже.

Для Заказчика предпочтительнее, чтобы файлы для заявки были подготовлены Участником шрифтом «Sylfaen» или другим популярным в мире шрифтом. Соответствие или несоответствие участника никак не повлияет на результаты оценки заявки.

| ПОКУПАТЕЛЬ _____________________ /подпись/ М. П. |  | ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |