| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31588300/1 | Վարդակ հողանցումով, տիտան տեսակի | Վարդակ երկբևեռային հողանցումով, 16 Ա, 250 Վտ, տիտան տեսակի | հատ | 210 |
| 2 | 31211221/8 | Էլեկտրական անջատիչ ներսի, 1 տեղ | Էլեկտրական անջատիչ ներսի, 1 տեղ, տիտան տեսակի, համապատասխան պլաստմասե շրջանակով | հատ | 60 |
| 3 | 31211221/9 | Էլեկտրական անջատիչ ներսի, 2 տեղ | Էլեկտրական անջատիչ ներսի, 2 տեղ, տիտան տեսակի, համապատասխան պլաստմասե շրջանակով | հատ | 35 |
| 4 | 44141200/10 | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ մեկ տեղանոց տիտան տեսակի | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ մեկ տեղանոց, հորիզոնական և ուղղահայաց տեղադրման համար, տիտան տեսակի, գույնը՝ բեժ | հատ | 20 |
| 5 | 44141200/11 | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ երկու տեղանոց տիտան տեսակի | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ երկու տեղանոց, հորիզոնական և ուղղահայաց տեղադրման համար, տիտան տեսակի, գույնը՝ բեժ | հատ | 30 |
| 6 | 44141200/12 | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ երեք տեղանոց տիտան տեսակի | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ երեք տեղանոց, հորիզոնական և ուղղահայաց տեղադրման համար, տիտան տեսակի, գույնը՝ բեժ | հատ | 30 |
| 7 | 44141200/13 | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ չորս տեղանոց տիտան տեսակի | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ չորս տեղանոց, հորիզոնական և ուղղահայաց տեղադրման համար, տիտան տեսակի, գույնը՝ բեժ | հատ | 20 |
| 8 | 31211520/8 | Էլեկտրական վարդակի տուփ, գիպսակարտոնի | Էլեկտրական վարդակի տուփ, 1 տեղանոց, գիպսակարտոնի մեջ տեղադրելու համար, տիտան տեսակի, գույնը՝ կարմիր | հատ | 330 |
| 9 | 44322220/7 | Էլեկտրական մալուխ 3*2.5մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 3*2.5մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ լապշա, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 2000 |
| 10 | 44322220/8 | Էլեկտրական մալուխ 2*2.5մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 2*2.5մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ լապշա, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 1200 |
| 11 | 44322230/6 | Էլեկտրական մալուխ 3*4մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 3*4մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ լապշա, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 1000 |
| 12 | 44322200/11 | Էլեկտրական մալուխ 2*1.5մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 2*1.5մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ կլոր, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 2100 |
| 13 | 44322230/7 | Էլեկտրական մալուխ 2*4մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 2*4մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ լապշա, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 200 |
| 14 | 31512420/11 | Առաստաղի լուսատու, քառակուսի | Ներկառուցվող, քառակուսի, սպառվող հզորությունը՝ առնվազն 42 Վտ, գունային ջերմաստիճանը՝ 4000 Կ, լուսային հոսքը՝ 3360 ԼՄ, լուսատուի չափսերը՝ 595*595 մմ, սնուցման լարումը՝ AC127-277Վ, ցանցի հաճախականությունը՝ 50-60 Հց, հզորության գործակիցը (PF)՝  0.5, պաշտպանվածության աստիճանը (IP)` 40, աշխատունակության ժամը (Ժ)՝ 50000, ջերմադիմացկունության աստիճանը (C)` -25°C/+50°C, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի | հատ | 110 |
| 15 | 31512420/12 | Առաստաղի լուսատու, կլոր | Կլոր, ներկառուցվող, ակրիլային, իրանը՝ ալյումինե, սպառվող հզորությունը առնվազն՝ 12 Վտ, լուսային հոսքը՝ առնվազն 1320 ԼՄ, լուսատուի չափսերը՝ 90*90*20 մմ, գունային ջերմաստիճանը՝ առնվազն 4200 Կ, լույսի ցրման անկյունը՝ 120°, սնուցման լարումը՝ AC85-265Վ, գունափոխանցման գործակից (Ra)` >80, պաշտպանվածության աստիճանը (IP)` 20, ջերմադիմացկունության աստիճանը (C)` -10°C/+45°C, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի | հատ | 40 |
| 16 | 31681610/3 | Էլեկտրական ավտոմատ, 32Ա | Էլեկտրական ավտոմատ, 32Ա, միաֆազ, մետաղական շինայի վրա նստող, 6000 ԿԱ, քաշը՝ ոչ պակաս 99 գրամ | հատ | 60 |
| 17 | 31681640/2 | էլեկտրական ավտոմատ 100Ա | էլեկտրական ավտոմատ 100Ա, եռաֆազ, մետաղական շինայի վրա նստող/ամրացվող, 1 ֆազանոց էլեկտրական ավտոմատի պես ամրացվող, քաշը՝ ոչ պակաս 400 գրամ | հատ | 6 |
| 18 | 31211230/2 | Էլեկտրական ավտոմատ, 25Ա | Էլեկտրական ավտոմատ, 25Ա, միաֆազ, մետաղական շինայի վրա նստող/ամրացվող, 1 ֆազանոց էլեկտրական ավտոմատի պես ամրացվող, քաշը՝ ոչ պակաս 75 գրամ | հատ | 40 |
| 19 | 31211520/9 | Ավտոմատի տուփ 32 տեղ | Ավտոմատի տուփ 32 տեղ, արտաքին պատին ամրացվող, տուփը թափանցիկ կափարիչով, բացվող, փակվող | հատ | 2 |
| 20 | 31211520/10 | Ավտոմատի տուփ 12 տեղ | Ավտոմատի տուփ 12 տեղ, պատի մեջ տեղադրվող, տուփը թափանցիկ կափարիչով, բացվող, փակվող | հատ | 3 |
| 21 | 31211520/11 | Էլեկտրական վարդակի բաժանման տուփ | Էլեկտրական վարդակի բաժանման տուփ | հատ | 20 |
| 22 | 44521230/10 | Սկոբա N3 | Էլեկտրական լարի ամրակ N3, 1 տուփի մեջ 100 հատ | հատ | 3 |
| 23 | 31211520/12 | Եռաֆազ շինա | Միացնող շինա, եռաֆազ ավտոմատների համար, 1 մետր երկարության | հատ | 4 |
| 24 | 39721310/1 | Ֆանկոյլ կասետային | Ֆանկոյլ կասետային, սառեցման հզորությունը՝ նվազագույնը 3190 Վտ, ջեռուցման հզորությունը՝ նվազագույնը 3700 Վտ, ձայնային ճնշումը՝ առավելագույնը 25 դԲ, միջինը՝ 26 դԲ, նվազագույնը՝ 35 դԲ, օդի ծախսումը՝ նվազագույնը 680 մ3/ժ, ջրի ծախսը հովացման ժամանակ՝ նվազագույնը 733 լ/ժ, ջրի ծախսը ջեռուցման ժամանակ՝ նվազագույնը 789 լ/ժ, քաշը՝ նվազագույնը 24.5 կգ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի | հատ | 7 |
| 25 | 39721310/2 | Ֆանկոյլ հորիզոնական-առաստաղային | Ֆանկոյլ հորիզոնական - առաստաղային, սառեցման հզորությունը՝ առավելագույնը 3.2 կՎտ, միջինը՝ 2.94 կՎտ, նվազագույնը 2.46 կՎտ, ջեռուցման հզորությունը՝ առավելագույնը 3.91 կՎտ, միջինը՝ 3.56 կՎտ, նվազագույնը 2.88 կՎտ, ձայնային ճնշումը՝ առավելագույնը՝ 42 դԲ, միջինը՝ 39 դԲ, նվազագույնը՝ 35 դԲ, օդի ծախսումը՝ առավելագույնը 576 մ3/ժ, միջինը՝ 490 մ3/ժ, նվազագույնը՝ 346 մ3/ժ, էլեկտրասնուցումը՝ 230/1/50 Վ/Օհմ/Հց, սպառվող հզորությունը՝ առավելագույնը՝ 75 Վտ, խողովակաշարի միացումը՝ 1/2 դույմ, ցամաքուրդային կարճախողովակի միացումը՝ 20 մմ, հիդրավլիկ դիմադրությունը՝ 28.8 կՊա, քաշը շրջապատյանով՝ նվազագույնը 25.2 կգ, երկարությունը՝ նվազագույնը 1070 մմ, խորությունը՝ նվազագույնը 220 մմ, բարձրությունը՝ 450-470 մմ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի | հատ | 8 |
| 26 | 39721310/3 | Ներածման-արտածման համակարգ | Ներածման-արտածման համակարգ, Lն=3500 խմ/ժամ, Lն=3100 խմ/ժամ, որը աշխատում է տաք և սառը ջրով, լրակազմված է՝ ա) խոշորահատիկ օդազտիչ մուտքի ելքի վրա 2 հատ, բ) մանրահատիկ օդազտիչ մուտքի վրա 1 հատ, գ) օդի պտտվող ռեկուպերատոր 1 հատ, դ) օդատաքացուցիչ Qջ=35կՎտ, ե) օդասառեցուցիչ Qս=30կՎտ, զ) ներածման օդամղիչ 3500 խմ/ժամ, է) արտածման օդամղիչ 3100խմ/ժամ, ը) օդի կարգավորման փական 2 հատ, թ) ճկուն ներդիրներ 2 հատ, ժ) ավտոմատիկայի կոմպլեկտ 1 հատ, ի) թրթրամեկուսիչ սարքավորման տակ, ի) աղմկախլացուցիչ 2 հատ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի | հատ | 1 |
| 27 | 44163130/5 | Խողովակ PVC-110մմ-1մ | Խողովակ PVC-110մմ-1մ, պլաստմասե, կոյուղու համար, խողովակի պատի հաստությունը՝ առնվազն 3 մմ (F110*3մմ), երկարությունը՝ 1 մետր, ներառյալ ռեզինե ներդիրները | մետր | 70 |
| 28 | 44163130/6 | Խողովակ PVC-110մմ-2մ | Խողովակ PVC-110մմ-2մ, պլաստմասե, կոյուղու համար, խողովակի պատի հաստությունը՝ առնվազն 3 մմ (F110*3մմ), երկարությունը՝ 2 մետր, ներառյալ ռեզինե ներդիրները | մետր | 25 |
| 29 | 44163130/7 | Խողովակ PVC-110մմ-0.5մ | Խողովակ PVC-110մմ-0.5մ, պլաստմասե, կոյուղու համար, խողովակի պատի հաստությունը՝ առնվազն 2.5 մմ (F110*2.5մմ), երկարությունը՝ 0.5 մետր, ներառյալ ռեզինե ներդիրները | մետր | 20 |
| 30 | 44163130/8 | Խողովակ PVC-50մմ-1մ | Խողովակ PVC-50մմ-1մ, պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, խողովակի պատի հաստությունը՝ առնվազն 2.5 մմ (F50*2.5մմ), երկարությունը՝ 1 մետր, ներառյալ ռեզինե ներդիրները | մետր | 20 |
| 31 | 44163130/9 | Խողովակ PVC-50մմ-2մ | Խողովակ PVC-50մմ-2մ, պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, խողովակի պատի հաստությունը՝ առնվազն 2.5 մմ (F50*2.5մմ), երկարությունը՝ 2 մետր, ներառյալ ռեզինե ներդիրները | մետր | 10 |
| 32 | 44163130/10 | Խողովակ PVC-50մմ-0.3մ | Խողովակ PVC-50մմ-0.3մ, պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, խողովակի պատի հաստությունը՝ առնվազն 2.5 մմ (F50*2.5մմ), երկարությունը՝ 0.3 մետր, ներառյալ ռեզինե ներդիրները | մետր | 10 |
| 33 | 44163130/11 | Խողովակ PVC-50մմ-0.5մ | Խողովակ PVC-50մմ-0.5մ, պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, խողովակի պատի հաստությունը՝ առնվազն 2.5 մմ (F50*2.5մմ), երկարությունը՝ 0.5 մետր, ներառյալ ռեզինե ներդիրները | մետր | 15 |
| 34 | 31683400/5 | Եռաբաշխիչ 45 աստիճան PVC-110*110*110 | Եռաբաշխիչ 45 աստիճան PVC-110*110*110, պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, պատի հաստությունը՝ առնվազն 3 մմ, ներառյալ ռեզինե ներդիրները | հատ | 10 |
| 35 | 31683400/6 | Եռաբաշխիչ 90 աստիճան PVC-110*110*110 | Եռաբաշխիչ 90 աստիճան PVC-110*110*110, պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, պատի հաստությունը՝ առնվազն 3 մմ, ներառյալ ռեզինե ներդիրները | հատ | 6 |
| 36 | 31683400/7 | Եռաբաշխիչ 45 աստիճան PVC-50*50*50 | Եռաբաշխիչ 45 աստիճան PVC-50*50*50, պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, պատի հաստությունը՝ առնվազն 2.5 մմ, ներառյալ ռեզինե ներդիրները | հատ | 10 |
| 37 | 31683400/8 | Եռաբաշխիչ 90 աստիճան PVC-50*50*50 | Եռաբաշխիչ 90 աստիճան PVC-50*50*50, պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, պատի հաստությունը՝ առնվազն 2.5 մմ, ներառյալ ռեզինե ներդիրները | հատ | 8 |
| 38 | 44211610/16 | PVC անկյուն 110 մմ, 45 աստիճան | PVC անկյուն, պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, պատի հաստությունը՝ 3.5 մմ, F110*3.5 մմ, 45 աստիճան | հատ | 16 |
| 39 | 44211610/17 | PVC անկյուն 110 մմ, 90 աստիճան | PVC անկյուն, պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, պատի հաստությունը՝ 2.5 մմ, F110*2.5 մմ, 90 աստիճան | հատ | 6 |
| 40 | 44211610/18 | PVC անկյուն 50 մմ, 90 աստիճան | PVC անկյուն, պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, պատի հաստությունը՝ 3.5 մմ, F50*3.5 մմ, 90 աստիճան | հատ | 20 |
| 41 | 44211610/19 | PVC անկյուն 50 մմ, 45 աստիճան | PVC անկյուն, պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, պատի հաստությունը՝ 3.5 մմ, F50*3.5 մմ, 45 աստիճան | հատ | 20 |
| 42 | 44163200/7 | Խամութ մետաղական 50մմ | Խամութ մետաղական 50մմ, պարույրի չափսը՝ Մ8 | հատ | 20 |
| 43 | 44163200/8 | Խամութ մետաղական 25մմ | Խամութ մետաղական 25մմ, պարույրի չափսը՝ Մ8 | հատ | 50 |
| 44 | 44163200/9 | Խամութ մետաղական 30մմ | Խամութ մետաղական 30մմ, պարույրի չափսը՝ Մ8 | հատ | 100 |
| 45 | 44163200/10 | Խամութ մետաղական 100մմ | Խամութ մետաղական 100մմ, պարույրի չափսը՝ Մ8 | հատ | 30 |
| 46 | 44531192/6 | Շպիլկա Մ8 | Շպիլկա, Մ8*1մ | մետր | 10 |
| 47 | 44521240/1 | Անկեր Մ8 | Անկեր, Մ8, լատունե կամ պողպատե | հատ | 60 |
| 48 | 44192640/1 | Պնդօղակ, մանեկ Մ8 | Պնդօղակ, մանեկ, Մ8 | հատ | 60 |
| 49 | 44192630/3 | Տափօղակ, մեջդիր Մ8 | Տափօղակ, մեջդիր, Մ8 | հատ | 60 |
| 50 | 42131330/2 | Փական 3/4 դույմ | Փական 3/4 դույմ, մի կողմը՝ դրսի, մյուսը՝ ներսի, պարուրակով | հատ | 40 |
| 51 | 42131100/3 | Ամերիկանկա 25մմ, 3/4 դույմ | Ամերիկանկա 25մմ, 3/4 դույմ, ներսի պարուրակով | հատ | 40 |
| 52 | 44163160/4 | PPR խողովակ 20մմ | PPR խողովակ 20մմ, մինչև 95 աստիճան տաք ջրի համար նախատեսված, ջերմամեկուսիչ ֆոլգայի շերտով, 20 մմ տրամագծով | մետր | 2200 |
| 53 | 44163160/5 | PPR խողովակ 25մմ | PPR խողովակ 25մմ, մինչև 95 աստիճան տաք ջրի համար նախատեսված, ջերմամեկուսիչ ֆոլգայի շերտով, 25 մմ տրամագծով | մետր | 250 |
| 54 | 42131100/4 | Փական, ամերիկանկա 25 | Փական ամերիկանկա, նախատեսված PPR 25 մմ խողովակների համար | հատ | 50 |
| 55 | 42131100/5 | Փական, ամերիկանկա 20 | Փական ամերիկանկա, նախատեսված PPR 20 մմ խողովակների համար | հատ | 20 |
| 56 | 44211610/20 | PPR անկյուն 25*90 | PPR անկյուն 25*90, նախատեսված 25 մմ տրամագծով խողովակների համար, 90 աստիճան | հատ | 150 |
| 57 | 44211610/21 | PPR անկյուն 25*45 | PPR անկյուն 25*45, նախատեսված 25 մմ տրամագծով խողովակների համար, 45 աստիճան | հատ | 20 |
| 58 | 44211610/22 | PPR անկյուն 20*90 | PPR անկյուն 20*90, նախատեսված 20 մմ տրամագծով խողովակների համար, 90 աստիճան | հատ | 300 |
| 59 | 44211610/23 | PPR անկյուն 20*45 | PPR անկյուն 20*45, նախատեսված 20 մմ տրամագծով խողովակների համար, 45 աստիճան | հատ | 20 |
| 60 | 31683400/9 | PPR եռաբաշխիչ 25*25*25 | PPR եռաբաշխիչ 25*25*25, նախատեսված 25 մմ տրամագծով խողովակների համար | հատ | 50 |
| 61 | 31683400/10 | PPR եռաբաշխիչ 25*20*25 | PPR եռաբաշխիչ 25*20*25, նախատեսված 25 մմ և 20 մմ տրամագծով խողովակների համար | հատ | 50 |
| 62 | 31683400/11 | PPR եռաբաշխիչ 20*20*20 | PPR եռաբաշխիչ 20*20*20, նախատեսված 25 մմ տրամագծով խողովակների համար | հատ | 150 |
| 63 | 44163200/11 | PPR անցում 25*20 | PPR անցում 25*20, նախատեսված 25 մմ և 20 մմ տրամագծով խողովակների համար | հատ | 150 |
| 64 | 44163260/1 | Խողովակի ջերմամեկուսիչ 28մմ | Խողովակի ջերմամեկուսիչ 28 մմ, խողովակները կոնդեսացիայից պաշտպանելու համար, սպունգատիպ՝ 28 մմ, հաստությունը՝ 9 մմ | մետր | 250 |
| 65 | 44163260/2 | Խողովակի ջերմամեկուսիչ 22մմ | Խողովակի ջերմամեկուսիչ 22 մմ, խողովակները կոնդեսացիայից պաշտպանելու համար, սպունգատիպ՝ 22 մմ, հաստությունը՝ 9 մմ | մետր | 100 |
| 66 | 44163200/12 | Անցում անկյունային 20-1/2 | Անցում անկյունային 20-1/2, 90 աստիճան, ներսի պարուրակով | հատ | 45 |
| 67 | 42131100/6 | Փական Արկո գնդիկավոր լատունե 1/2" արտաքին պարուրակով | Փական Արկո տեսակի, չափսերը՝ երկարությունը առնվազն 8.5 սմ, տրամագիծը՝ 1/2 դույմ, 2 ծայրն էլ արտաքին պարուրակով, 2 ծայրերի պարուրակների հիմքերը իրար հետ կազմում են 90 աստիճան, բացվող-փակվող, գլխիկը՝ վեցանկյուն, կես պտույտով աշխատող, մաքուր քաշը առանց փաթեթավորման՝ նվազագույնը 160 գրամ | հատ | 35 |
| 68 | 44191700/3 | Ամրան | Պողպատյա ամրան, ամրանի չափսերը՝ 14 մմ, մետաղի տեսակը՝ A500C, երկարությունը՝ 11-12 մետր | կգ | 4000 |
| 69 | 44331300/2 | Մետաղալար 1.2մմ | Ամրան կապելու մետաղալար, կտրվածքի տրամագիծը՝ 1.2 մմ | կգ | 10 |
| 70 | 44112480/2 | Բետոն B20 | Բետոն B20 դասի, M 250 մակնիշի, տեղափոխումը բետոնե շաղախիչ ավտոմեքենայով, ներառյալ՝ բետոնամղիչ մեքենան, համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայություն | խմ | 28 |
| 71 | 14211100/5 | Ավազ լվացած, մաղած | Ավազ լվացած, մաղած, կապույտ | խմ | 18.5 |
| 72 | 44111200/2 | Ցեմենտ | Մ 400 տեսակի, 50 կգ գործարանային պարկերով | կգ | 6500 |
| 73 | 44112160/4 | Հոմոգեն վինիլային հատակ | Վինիլային հատակ հոմոգեն` 34-43 դասի, ISO10874, չհրկիզվող, էկոլոգիապես մաքուր, հաստությունը` 2 մմ ISO24346, 1 քմ քաշը՝ ոչ ավել քան 2950 գրամ, նախատեսված բժշկական հաստատությունների համար, կայուն քիմիական նյութերով մշակման նկատմամբ՝ գործարանային փորձաքննական կանոններին համապատասխան ISO26987, նյութի հակահրդեհային դասը՝ ФЗ-123, KM2 հատակի փոշեզրկում ջրադիսպերսիոն նախաներկով և ադգեզիայի ապահովում, հատակի հարթեցում ինքնահարթեցվող շաղախով, որը չորանալուց հետո ապահովում է ոչ պակաս քան 29 ՄՊԱ ամրություն, վինիլային հատակի տեղադրման համար նախատեսված դիսպերսիոն սոսինձ, վինիլային հատակի տեսակին, գույնին համապատասխան եռակցման լարեր, ընդ որում, զոդումը կատարվում է +600 0C ջերմաստիճանի տակ: Վինիլային հատակի տեղադրման աշխատանքներ` ՊՎՔ PSL58 շրիշակներով վինիլային հատակից շրիշակներ 100 մմ բարձրությամբ, վինիլի եզրերը կլորացվում են հատակի և պատի միացման մասում, հատակի փայլեցնող մածիկ՝ ըստ քմ-ի պահանջվող քանակի, տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն երեք տարի | քմ | 310 |
| 74 | 44112160/5 | Հետերոգեն վինիլային հատակ, հատիկավոր | Տեսակը` հետերոգեն, դասակարգումը` ISO10874, ընդհանուր հաստությունը՝ ГОСТ11529 3մմ, ISO24346, նյութի հակահրդեհային դասը` ФЗ-123 B2, անհրաժեշտ է կատարել հատակի փոշեզրկում ջրադիսպերսիոն նախաներկով՝ նախատեսված ներծծող և չներծծող տարածքների համար և ադգեզիայի ապահովում, հատակի հարթեցում ինքնահարթեցվող շաղախով, որը չորանալուց հետո ապահովում է ոչ պակաս քան 29 ՄՊԱ ամրություն, հետերոգեն վինիլային հատակ` 34-43 դասի, չհրկիզվող, էկոլոգիապես մաքուր, հաստությունը` 3 մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 0.7 մմ, 1 քմ քաշը՝ 4.9 կգ, վինիլային հատակի տեղադրման համար նախատեսված դիսպերսիոն սոսինձ՝ բարձր սկզբնական սոսնձող հատկությամբ: Վինիլային հատակի տեղադրման աշխատանքներ` ՊՎՔ շրիշակներով, հատակի փայլեցնող մածիկ՝ ըստ քմ-ի պահանջվող քանակի, վինիլային հատակի տեղադրում շրիշակներով, տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն երեք տարի | քմ | 400 |
| 75 | 44221140/2 | Ալյումինե դռներ 1 | Ալյումինե դուռ, N 1, N 2, համակարգ՝ շրջանակ 50 մմ (առանց թերմոկամրջակ), S=3.95 մ2, ապակեփաթեթ՝ 6 մմ անգույն ռուսական թրծած ավազահարած + 16մմ լայս, + 6մմ անգույն ռուսական թրծած ավազահարած, աքսեսուարները՝ սպիտակ, շվեցար, ծխնիները նախատեսված 150 կգ ծանրության համար, բռնակը՝ 600 մմ, մետալիկ, գույն փոշեներկ՝ Ral9016, չափագրման և տեղադրման աշխատանքները ներառյալ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի (տեսքը և կտրվածքները տես նկարում) | քմ | 7.9 |
| 76 | 44221140/3 | Ալյումինե դռներ 2 | Ալյումինե դուռ, N 3, N 4, N 5, համակարգ՝ S67, շրջանակ 67 մմ (թերմոկամրջակը` 30 մմ), փեղկ 75 մմ (թերմոկամրջակը՝ 30 մմ), S=6.14 մ2, ապակեփաթեթ՝ 6 մմ անգույն ռուսական, թրծած + 20մմ լայս + 6մմ անգույն, ռուսական թրծած, աքսեսուարները՝ սպիտակ, շվեցար՝ ծխնիները նախատեսված 150 կգ ծանրության համար, բռնակը՝ 600 մմ, մետալիկ, գույն փոշեներկ՝ Ral9016, չափագրման և տեղադրման աշխատանքները ներառյալ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի (տեսքը և կտրվածքները տես նկարում) | քմ | 18.42 |
| 77 | 44221120/1 | Ալյումինե վինտաժ 1 | Ալյումինե վինտաժ N 6, N 7, N 8, համակարգ՝ S67, շրջանակ 67 մմ (թերմոկամրջակը` 30 մմ), փեղկ 75 մմ (թերմոկամրջակը՝ 30 մմ), S=2.33 մ2, ապակեփաթեթ՝ 6 մմ անգույն ռուսական, թրծած + 20մմ լայս + 6մմ անգույն, ռուսական թրծած, աքսեսուարները` սպիտակ, բռնակը՝ սպիտակ, գույն փոշեներկ Ral9016, չափագրման և տեղադրման աշխատանքները ներառյալ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի (տեսքը և կտրվածքները տես նկարում) | քմ | 6.99 |
| 78 | 44221120/2 | Ալյումինե վինտաժ 2 | Ալյումինե վինտաժ N 9, համակարգ՝ S67, շրջանակ 67 մմ (թերմոկամրջակը՝ 30 մմ), փեղկ 75 մմ (թերմոկամրջակнё 30 մմ), S=3.24 մ2, ապակեփաթեթ՝ 6 մմ անգույն ռուսական, թրծած + 20մմ լայս + 6մմ անգույն, ռուսական թրծած հակախուճապային մեխանիզմ, շվեցար, ծխնիները նախատեսված 150 կգ ծանրության համար, բռնակը՝ 600 մմ, մետալիկ, գույն փոշեներկ Ral9016, չափագրման և տեղադրման աշխատանքները ներառյալ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի (տեսքը և կտրվածքները տես նկարում) | քմ | 3.24 |
| 79 | 44221120/3 | Ալյումինե վինտաժ 3 | Ալյումինե վինտաժ N 10, համակարգ՝ S67, շրջանակ 67 մմ (թերմոկամրջակը՝ 30 մմ), փեղկ 75 մմ (թերմոկամրջակը՝ 30 մմ), S=3.11 մ2, ապակեփաթեթ՝ 6 մմ անգույն ռուսական թրծած + 20մմ լայս + 6մմ անգույն, ռուսական թրծած, աքսեսուարները՝ սպիտակ, բռնակը՝ սպիտակ, գույն փոշեներկ Ral9016, չափագրման և տեղադրման աշխատանքները ներառյալ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի (տեսքը և կտրվածքները տես նկարում) | քմ | 3.11 |
| 80 | 44221120/4 | Ալյումինե վինտաժ 4 | Ալյումինե վինտաժ N 11, N 12, N 13, N 14, N 15, N 16, N 17, N 18, համակարգ՝ S67, շրջանակ 67 մմ (թերմոկամրջակը՝ 30 մմ), փեղկ 75 մմ (թերմոկամրջակը՝ 30 մմ), S=2.11 մ2, ապակեփաթեթ՝ 6 մմ անգույն ռուսական թրծած + 20մմ լայս + 6մմ անգույն ռուսական թրծած, աքսեսուարները՝ սպիտակ, բռնակը՝ սպիտակ, գույն փոշեներկ Ral9016, չափագրման և տեղադրման աշխատանքները ներառյալ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի (տեսքը և կտրվածքները տես նկարում) | քմ | 16.88 |
| 81 | 44221120/5 | Ալյումինե վինտաժ 5 | Ալյումինե վինտաժ N 19, N 20, N 21, N 22, համակարգ՝ S67, շրջանակ 67 մմ (թերմոկամրջակը՝ 30 մմ), փեղկ 75 մմ (թերմոկամրջակ 30 մմ), S=4.11 մ2, ապակեփաթեթ՝ 6 մմ անգույն ռուսական թրծած + 20մմ լայս + 6մմ անգույն ռուսական թրծած, աքսեսուարները՝ սպիտակ, բռնակը՝ սպիտակ, գույն փոշեներկ Ral9016, չափագրման և տեղադրման աշխատանքները ներառյալ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի (տեսքը և կտրվածքները տես նկարում) | քմ | 16.44 |
| 82 | 44221120/6 | Ալյումինե վինտաժ 6 | Ալյումինե վինտաժ N 23, N 24, համակարգ՝ S67, շրջանակ 67 մմ (թերմոկամրջակը՝ 30 մմ), փեղկ 75 մմ (թերմոկամրջակը՝ 30 մմ), S=4.25 մ2, ապակեփաթեթ՝ 6 մմ անգույն ռուսական թրծած + 20մմ լայս + 6մմ անգույն, ռուսական թրծած, աքսեսուարները՝ սպիտակ, բռնակը՝ սպիտակ, գույն փոշեներկ Ral9016, չափագրման և տեղադրման աշխատանքները ներառյալ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի (տեսքը և կտրվածքները տես նկարում) | քմ | 8.5 |
| 83 | 44221120/7 | Ալյումինե վինտաժ 7 | Ալյումինե վինտաժ N 25, համակարգ՝ S67, շրջանակ 67մմ (թերմոկամրջակը՝ 30 մմ), փեղկ 75 մմ (թերմոկամրջակը՝ 30 մմ), S=5.06 մ2, ապակեփաթեթ՝ 6 մմ անգույն ռուսական թրծած + 20մմ լայս + 6մմ անգույն ռուսական թրծած, աքսեսուարները՝ սպիտակ, շվեցար՝ ծխնիները նախատեսված 150 կգ ծանրության համար, բռնակը՝ 600 մմ, մետալիկ, գույն փոշեներկ Ral9016, չափագրման և տեղադրման աշխատանքները ներառյալ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի (տեսքը և կտրվածքները տես նկարում) | քմ | 5.06 |
| 84 | 44221140/4 | Դուռ երկփեղկ | Դուռ երկփեղկ, հացենի փայտից, խոռոչով, չափսերը (Բ*Լ*Խ)՝ 280*215*6, գույնը՝ ազնվական կարմիր փայտ: Հիմնական շրջանակը պետք է պատրաստված լինի հացենի փայտատեսակից դռան երկու կողմերից խոռոչով, 12 սմ լայնությամբ, 1.8 սմ հաստությամբ փորագրված, քիվի բարձրությունը՝ 15 սմ, խորությունը՝ 5 սմ, 45 % անկյան տակ, խոռոչների երեսպատումը՝ 0.8 մմ հաստությամբ շպոնապատ ՄԴՖ-ից, փայտանյութի խոնավությունը չպետք է գերազանցի 8 %-ը, եզրերը՝ շպոնապատ ՄԴՖ-ից: Գունային համադրությունը և լաքապատումը պետք է կատարվի 4 փուլով՝ 1-ին փուլ գրունտային երեսպատում և հղկում, 2-րդ փուլ ներկանյութի երեսպատում (նյութը նախատեսված հատուկ փայտի համար), 3-րդ փուլ լաքապատում և հղկում (լաքանյութը ջրային հիմքով), 4-րդ փուլ վերջնական լաքապատում (լաքանյութը ջրային հիմքով), չափագրման և տեղադրման աշխատանքները ներառյալ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի (տեսքը և կտրվածքները տես նկարում) | քմ | 6 |
| 85 | 44221140/5 | Դռներ 1 | Դուռ դասական, սպիտակ, շրջանակը պատրաստված է փրփրեցված ՊՎՔ-ից, փեղկի առանցքային շրջանակը պատրաստված է ջրակայուն շերտավոր փայտից, միջուկը՝ պենոպոլիստերոլ, երեսպատման շերտը՝ 1.5 մմ հաստությամբ ՊՎՔ, դռան փեղկի հիմնական չափսերը՝ 200*110 սմ, դռան բլոկի հիմնական չափսերը՝ 207*118 սմ, ջերմափոխանցումը քմ C°/վտ՝ 1.151, ձայնամեկուսացումը՝ նվազագույնը 30 դԲ, ջրակլանումը՝ առավելագույնը 0.213 %, չափագրման և տեղադրման աշխատանքները ներառյալ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի | քմ | 37 |
| 86 | 44221140/6 | Դռներ 2 | Դուռ դասական, սպիտակ, շրջանակը պատրաստված է փրփրեցված ՊՎՔ-ից, փեղկի առանցքային շրջանակը պատրաստված է ջրակայուն շերտավոր փայտից, միջուկը՝ պենոպոլիստերոլ, երեսպատման շերտը՝ 1.5 մմ հաստությամբ ՊՎՔ, դռան փեղկի հիմնական չափսերը՝ 200*70 սմ, դռան բլոկի հիմնական չափսերը՝ 207*78 սմ, ջերմափոխանցումը քմ C°/վտ՝ 1.151, ձայնամեկուսացումը՝ նվազագույնը 30 դԲ, ջրակլանումը՝ առավելագույնը 0.213 %, չափագրման և տեղադրման աշխատանքները ներառյալ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի | քմ | 20 |
| 87 | 39299200/2 | Թրծած ապակի, 10մմ հաստությամբ | Թրծած ապակի, ոչ պակաս 10 մմ հաստությամբ, եզրերը մշակված, թափանցիկ, առանց ծակոտկեն, առանց պղպջակների, չափսերը, կտրվածքները և անցքերը՝ ըստ Գնորդի պահանջի | քմ | 98 |
| 88 | 44111400/2 | Առաստաղ Արմստրոնգ տեսակի | Առաստաղ Արմստրոնգ տեսակի, 60*60 սմ, լրակազմն իր մեջ ներառում է պրոֆիլը, անկյունակը, արմսթրոնգ սալիկը, մեկուսիչ ֆոլգայի շերտով, գույնը՝ նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ | քմ | 600 |
| 89 | 44211610/24 | Պրոֆիլ անկյունակ | Պրոֆիլ անկյունակ, նախատեսված Արմստրոնգ տեսակի առաստաղների համար, 1 հատի երկարությունը՝ 3 մետր, գույնը՝ սպիտակ | հատ | 170 |
| 90 | 44112110/2 | Գիպսակարտոն 12.5 մմ հաստությամբ | Գիպսակարտոն ջրակայուն, նվազագույնը 12.5 մմ հաստությամբ, 2500*1200 սմ, բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքներն իրականացվում են Վաճառողի կողմից իր միջոցներով մինչև Գնորդի պահեստ | քմ | 1050 |
| 91 | 44171300/12 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ F47 տեսակի | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, ոչ պակաս 0.5 մմ հաստությամբ, F47 տեսակի, բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքներն իրականացվում են Վաճառողի կողմից իր միջոցներով մինչև Գնորդի պահեստ | մետր | 2200 |
| 92 | 44171300/13 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ Ս21 տեսակի | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, ոչ պակաս 0.5 մմ հաստությամբ, Ս21 տեսակի, բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքներն իրականացվում են Վաճառողի կողմից իր միջոցներով մինչև Գնորդի պահեստ | մետր | 650 |
| 93 | 44171300/14 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ Ս70 տեսակի | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, ոչ պակաս 0.5 մմ հաստությամբ, Ս70 տեսակի, բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքներն իրականացվում են Վաճառողի կողմից իր միջոցներով մինչև Գնորդի պահեստ | մետր | 500 |
| 94 | 44171300/15 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ C70 տեսակի | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, ոչ պակաս 0.5 մմ հաստությամբ, C70 տեսակի, բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքներն իրականացվում են Վաճառողի կողմից իր միջոցներով մինչև Գնորդի պահեստ | մետր | 2160 |
| 95 | 44192630/4 | Պտուտակ գիպսակարտոնի 3.5*25մմ | Գույնը սև, գիպսակարտոնի 3.5*25 մմ, գործարանային փաթեթավորմամբ, տուփի մեջ PH 2 գլխիկ, ընդհանուր քանակը 1000 հատ, զուտ քաշը տուփով 1490 գրամ (±5գրամ) | հատ | 110000 |
| 96 | 31221241/24 | Պտուտակ ինքնածակող 4.2*13մմ | Պտուտակ ինքնածակող 4.2*13 մմ, գիպսակարտոնի պրոֆիլները ամրացնելու համար, գլխիկը՝ լայն, ծայրը՝ երկաթը ծակելու համար, սրածայր | հատ | 10000 |
| 97 | 31221241/25 | Պտուտակ 5*40մմ | Պտուտակ 5*40 մմ | հատ | 8000 |
| 98 | 31221242/7 | Դյուբել 7մմ | Դյուբել, պլաստմասե, 7 մմ, գույնը՝ մուգ կապույտ կամ սպիտակ | հատ | 8000 |
| 99 | 31221242/8 | Դյուբել ատրճանակի 25մմ | Դյուբել ատրճանակի, 25 մմ երկարության, գլխիկը՝ 16 մմ, քաշը՝ ոչ պակաս 4 գրամ | հատ | 3000 |
| 100 | 44511343/5 | Գայլիկոն 6 մմ | Գայլիկոն բետոնի P18, կարծր համաձուլվածքային, պոբեդիտ, 6 մմ, նախատեսված պերֆերատորի համար | հատ | 10 |
| 101 | 42111290/4 | Դանակի փոխարինվող շեղբեր | Դանակի փոխարինվող շեղբեր՝ 17 մմ լայնությամբ, 97 մմ երկարությամբ, հաստությունը՝ 0.2 մմ, տուփի տարողականությունը՝ 10 հատ, տեսքը՝ ուղղանկյունանիստ | հատ | 20 |
| 102 | 31221281/4 | Փրփուր մոնտաժային | Մոնտաժող փրփուր, ծավալը՝ 850 մլ, քաշը՝ 1000 գրամ, պարունակությունը կարող է արտադրել մինչև 65 լիտր պատրաստի փրփուր, մխոցը հագեցած է հատուկ փականով, ապլիկատոր ատրճանակով օգտագործելու համար | հատ | 15 |
| 103 | 44111710/7 | Կերամոգրանիտե հատակի սալիկ | Կերամոգրանիտե հատակի սալիկ, 30*30 սմ, հաստությունը՝ ոչ պակաս 7 մմ, գունային համադրությունը, երանգը ամբողջ խմբաքանակի համար պետք է լինի միանման, ամբողջ խմբաքանակի չափսերը պետք է լինեն միահավասար, ոչ կորացած, աշխատանքների կատարման ընթացքում մատակարարված խմբաքանակները չհամապատասխանելու դեպքում ենթակա է փոփոխման, գույնը և տեսքը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ | քմ | 46 |
| 104 | 44111720/3 | Պատի կերամիկական սալիկ | Պատի կերամիկական սալիկ 30*60 սմ, հաստությունը՝ ոչ պակաս 7 մմ, գունային համադրությունը, երանգը ամբողջ խմբաքանակի համար պետք է լինի միանման, ամբողջ խմբաքանակի չափսերը պետք է լինեն միահավասար, ոչ կորացած, աշխատանքների կատարման ընթացքում մատակարարված խմբաքանակները չհամապատասխանելու դեպքում ենթակա է փոփոխման, գույնը և տեսքը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ | քմ | 200 |
| 105 | 44111800/3 | Շաղախներ (շինարարական)/սալիկի սոսինձ | Էլաստիկ սոսինձ՝ նախատեսված սալիկների, ծանր կերամիկական սալիկների, կերամոգրանիտե սալիկների, բնական քարերի հետ աշխատանքների համար: Բաղադրությունը. ցեմենտ, հանքային հավելումներ, պոլիմերային մոդիֆիկատոր և տեխնոլոգիական հատուկ բաղադրիչներ: Գույնը՝ ցանկալի է մոխրագույն, նյութի վիճակը՝ փոշի, ջրով խառնելու քանակը՝ 0.23-0.25 լ ջուր 1 կգ-ին, պատրաստի խառնուրդով աշխատելու տևողությունը՝ 90 րոպե, կարգավորման ժամանակը՝ փակցված նյութով 15 րոպե, սոսնձի սպառումը՝ ըստ սանրի ատամների մմ-երի. C1 4 մմ-2 կգ/մ², C2 6 մմ-2.7 կգ/մ², C3 8 մմ-3.2 կգ/մ², C4 10 մմ-4.2 կգ/մ²: Պիտանելիության ժամկետը 12 ամիս, գործարանային փակ պարկով: Օդի ջերմաստիճանը t° +5 +30°, օդի հարաբերական խոնավությունը՝ ≤80 % (RH), փաթեթավորումը՝ գործարանային 25 կգ-ոց պարկերով | կգ | 2500 |
| 106 | 44171110/6 | Սալիկի խաչուկ | Սալիկի խաչուկ 1*1 մմ, պլաստմասե, փաթեթավորումը՝ տուփով, նախատեսված կերամիկական սալիկների տեղադրման համար | հատ | 3000 |
| 107 | 44111400/3 | Կախովի առաստաղ | Կախովի առաստաղ, պլաստմասե, 25 սմ լայնությամբ, 6 մ երկարությամբ, համապատասխան անկյունակներով, գույնը ըստ Գնորդի պահանջի | քմ | 45 |
| 108 | 44411740/2 | Զուգարանակոնք | Զուգարանակոնք կերամիկական, բաչոկով, հատակին ամրացվող, ջրամատակարարումը՝ կողքից միացվող և դեպի կոյուղի հորիզոնական, բարձրությունը՝ 770-800 մմ, լայնությունը՝ 350-380 մմ, խորությունը՝ 580-600 մմ, նստատեղ փակման համակարգով, գույնը՝ սպիտակ | հատ | 13 |
| 109 | 44411300/2 | Լվացարան | Լվացարան կերամիկական, ոտքով, գույնը՝ սպիտակ, երկարությունը՝ 48-62 սմ, լայնությունը՝ 41-46 սմ | հատ | 13 |
| 110 | 44411120/4 | Ծորակ բաղնիքի | Ծորակ բաղնիքի, ցնցուղով և ճկուն խողովակով, պատին ամրացվող, հավաքածուի քաշը՝ նվազագույնը 1295 գրամ, խողովակի երկարությունը՝ 140-160 սմ, ծորակի քաշը՝ նվազագույնը 842 գրամ, փաթեթավորումը՝ գործարանային | հատ | 10 |
| 111 | 44411110/5 | Ծորակ լվացարանի վրայի | Ծորակ լվացարանի վրայի, ջրի բացվող մասը թաթիկով, ծորակի քաշը առանց տուփի և հավելյալ մասերի 700 գրամից ոչ պակաս, նիկելապատ, միաձույլ, քիթը՝ անշարժ, կարճ, ծորակի բարձրությունը՝ 148 մմ, երկարությունը՝ 125 մմ, տաք և սառը ջրի միացումով | հատ | 13 |
| 112 | 44411120/5 | Ծորակ խոհանոցի | Ծորակ խոհանոցի, միջուկը Փ 40 մմ, քաշը՝ առնվազն 700 գրամ, նիկելապատ, միաձույլ, քիթը շարժական, կարճ, բրոնզե կամ լատունե | հատ | 4 |
| 113 | 44411300/3 | Լվացարան խոհանոցի | Երկտեղ խոհանոցի լվացարան, չժանգոտող պողպատից, սիֆոնով, նախատեսված լամինատի մեջ տեղադրելու համար, ոչ պակաս 86*43.5 սմ, խորությունը՝ ոչ պակաս 17 սմ, պողպատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 0.8 մմ | հատ | 2 |
| 114 | 44112760/1 | Ճկուն մետաղական խողովակ 45սմ | Ճկուն խողովակ մետաղական գործվածքով, երկարությունը՝ 45 սմ, մեկ գլուխը 1/2 դյույմ, մյուս գլուխը՝ մուշտուկ, մուշտուկը հավասար քանակի, մետաղական ցանցով, մեծ և փոքր գլխիկներով, տաք և սառը ջրերի համար նախատեսված | մետր | 8.1 |
| 115 | 44411130/2 | Հատականցք ջրի (տրապ) | Հատականցք ջրի (տրապ) 100 մմ, չժանգոտվող մետաղից, ներժից, ոչ ցամ, ուղիղ միացման համար, պատի հաստությունը՝ 3 մմ, չափսերը՝ 9.5-10.5*9.5-10.5 սմ | հատ | 12 |
| 116 | 44163200/13 | Գոֆրե զուգարանակոնքի, 25 սմ | Գոֆրե զուգարանակոնքի 25 սմ, Փ100 բացվող 24-48սմ | հատ | 13 |
| 117 | 44163200/14 | Գոֆրե լվացարանի | Գոֆրե լվացարանի, 2/1.2 դյույմի միացման պարագաներով | հատ | 13 |
| 118 | 44163200/15 | Գոֆրեի գլխիկ, 2/1.2 դույմ | 2/1.2 դյույմ գոֆրեյի համար (մեծ), հեղյուսի միացման տեղը, պարուրակը մետաղական, մետաղական ցանցը չժանգոտվող մետաղից | հատ | 13 |
| 119 | 39714100/1 | Օդափոխիչ | Օդափոխիչ, զուգարանի օդափոխության համար, առնվազն՝ 220-240 Վ, 50 Հց, հզորությունը՝ 14 Վտ, օդի հոսքը՝ 95մ/խորանարդ ժամում, IP 34, օդափոխիչի ցանցի պլաստմասե եզրերի երկարությունը՝ 15 սմ, լայնությունը՝ 15 սմ, առաստաղի մեջ մտնող խողովակի տրամագիծը՝ 10 սմ, գույնը՝ սպիտակ | հատ | 11 |
| 120 | 44621110/3 | Ռադիատորներ (ալյումինե մարտկոց H-500) | Ռադիատորներ (ալյումինե մարտկոց H-500), կոմպլեկտը ներառում է 10 հատ ալյումինե մարտկոցներ, կոմպլեկտին միացվող (վերև-ներքև) խողովակների միացման առանցքների միջև հեռավորությունը՝ 50 սմ, բարձրությունը՝ 58 սմ, լայնությունը՝ 8 սմ, քաշը տուփով՝ ոչ պակաս 13.1 կգ, իսկ զուտ քաշը՝ ոչ պակաս 12 կգ | հատ | 40 |
| 121 | 44111411/4 | Բարձրորակ էմալ, ակրիլային ներկ ջրով բացվող | Բարձրորակ էմալ, ակրիլային ներկ, ջրով բացվող, օգտագործվում է բարձր խոնավությամբ սենյակների, սանհանգույցների, խոհանոցների, նկուղների ներսում և դրսի պատերը ներկելու համար, որոնք պահանջում են խոնավ մաքրում, ներկված մակերեսները կարելի է լվանալ սպունգով, լաթով և այլ չհղկվող նյութերով, հարմար է ակրիլային կամ ալկիդային ներկերով նախկինում ներկված մակերեսների համար, նաև բետոնի, գազաբետոնի, գիպսաստվարաթղթի, աղյուսի, ծեփամածիկի, սվաղված մակերեսների համար, ձևավորում է «շնչող», լույսի դիմացկուն ծածկույթ, որը չի խանգարում օդափոխությանը, առանց հոտի, ունի լավ կպչունություն, ժամանակի ընթացքում չի դեղնում, սպիտակության աստիճանի բարձրացում, բարձր խոնավության դիմադրություն, փաթեթավորումը՝ 20 կգ տարաներով, անհրաժեշտության դեպքում մածուցիկությունը նվազեցնելու համար պետք է ջուր ավելացնել ոչ ավելի, քան 5 % ծավալով, պահպանման ժամկետը՝ 24 ամիս, ամուր փակ տարաներում, չոր սենյակներում՝ +5°C-ից +30°C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանում արտադրման ժամկետից, առաքման պահին՝ ոչ պակաս քան 20 ամիս, ներկերի սպառումը՝ 120-150 գ/մ կախված հիմքի ներծծողությունից, չորացման ժամանակը 1 ժամից ոչ ավել է +20°C (±2°C) ջերմաստիճանի և 70 % հարաբերական խոնավության պայմաններում, պետք է հավաստագրված լինի հիվանդանոցներում, կլինիկաներում և բժշկական հաստատություններում օգտագործելու համար, հատուկ պահանջներ են դրված բժշկական հաստատությունների հարդարման մեթոդների վրա. այդ տարածքների պատերը պետք է ծածկված լինեն անվտանգ նյութերով, որոնք հեշտությամբ կարող են լվանալ և ախտահանվել, համապատասխանության պայմաներ՝ ГОСТ Р 51691-2008, СТО 05744283-062-2010, գույնը գործարանային՝ համաձայնեցված Գնորդի հետ | կգ | 350 |
| 122 | 39191300/1 | Պաստառ | Հանքային մանրաթելից պաստառ՝ ոչ հյուսված գործվածքի վրա (ֆլիզելինային), չափսերը՝ 10.05 մ +/- 1.5 % 1060+/- 2 մմ, դեկորատիվ զարդարանք, առանց ֆտալատների, ներքին օդի արտանետումներ A+, առանց միացման նախշերի, տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ, FSC C007217, ГОСТ 6810-2002 ТИП-2 Мариа М-2 | քմ | 1600 |
| 123 | 24911200/2 | Պաստառի սոսինձ | Պաստառի սոսինձ, սոսինձ ֆլեզիլենային պաստառների համարը, տուփը 450 գրամ, որը պետք է փակցնի 55 քմ պաստառ, որտեղ օգտագործվելու է նաև նախաներկ | կգ | 6700 |
| 124 | 24911200/3 | Էմուլսիա | Սոսինձ ՊՎԱ նախատեսված զանազան մակերևույթների, դետալների սոսնձման համար (թուղթ, ստվարաթուղթ, մանրահատակ, փայտասալիկ, լինոլեում, նրբատախտակ և այլն), փաթեթավորումը՝ գործարանային, 1 կգ տարաներով | կգ | 30 |
| 125 | 44921500/7 | Ծեփամածիկ կավճային | Արտաքին տեսքը՝ փոշենման զանգված, խոնավությունը՝ ոչ ավելի 2.5 %, մնացորդը 0.5 ցանցով մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.05 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.09 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 60 րոպե, վերջը ոչ ուշ 180 րոպե, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 15 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը՝ 30 կգ պարկերով, արտադրման ժամկետը՝ մատակարարման պահին առավելագույնը 1 ամիս | կգ | 500 |
| 126 | 44221220/1 | Հեռակառավարվող դարպասներ | Հեռակառավարվող դարպասներ բարձր որակի, ջերմամեկուսացված ալյումինից պատրաստված, գլանաձև վարագույր պոլիուրեթանային լցոնով, ալյումինե գլանաձև վարագույրների քաշը՝ մոտ 4.4 կգ/մ², ալյումինե ռոլո վարագույրների պրոֆիլի չափը՝ 12.8*55 մմ, հեռակառավարվող ինչպես նաև մեխանիկական (ձեռքով բացվող), քանակը երկու հատ, չափագրումը և տեղադրումը արժեքի մեջ ներառված, գույնը շագանակագույն կամ անտրացիտ ըստ Գնորդի պահանջի | քմ | 15.5 |
| 127 | 31683400/12 | PPR եռաբաշխիչ անցումային 20*20*20 | PPR եռաբաշխիչ անցումային 20*20*20 | հատ | 200 |
| 128 | 44211610/25 | PPR անկյուն 32*90 | PPR անկյուն 32*90 | հատ | 300 |
| 129 | 44211610/26 | PPR անցում անկյունային 20 1/2, էգ | PPR անցում անկյունային 20-1/2, էգ, երկուական ելուստով, պտուտակով ձգելու համար | հատ | 200 |
| 130 | 44211610/27 | PPR անցում 20 1/2, էգ | PPR անցում 20-ից 1/2, էգ | հատ | 100 |
| 131 | 44211610/28 | PPR անցում 32 դույմ, որձ | PPR անցում 32-ից դույմ, որձ | հատ | 90 |
| 132 | 44111414/4 | Ներկ լատեքսային | Ներկ լատեքսային, լվացվող, արտաքին տեսքը՝ համասեռ մածուցիկ զանգված, սպիտակ գույնի, անփայլ, թաղանթի արտաքին տեսքը՝ չորանալուց հետո ներկը պետք է առաջացնի հարթ մակերեսով թաղանթ, օժտված բարձր ծածկողականությամբ, էկոլոգիապես մաքուր, առողջության համար անվտանգ, ջրակայուն ներկի ծածկունակությունը՝ 1 կգ լատեքսային ներկը ներկում է 12 քառ. մետր մակերես, փաթեթավորումը՝ պլաստիկ տարաներով, 15 լիտր տարողության տարաներով, բաղադրությունը ակրիլային սոպոլիմեր, պոլիմերային հավելանյութեր, պիգմենտներ, անօրգանական լցանյութեր: Պահպանման ժամկետը՝ փաթեթավորման վրա նշված արտադրման օրվանից 24 ամիս, պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման պահին ոչ պակաս 80 %, ՀՀ Ստանդարտների ազգային ինստիտուտի պահանջներին համապատասխանության սերտիֆիկատով | կգ | 500 |
| 133 | 44531191/20 | Պողպատյա քառանկյուն խողովակ 40*60 | Պողպատյա քառանկյուն խողովակ, ԳՈՍՏ 8645-68/10705-80, մետաղի տեսակը՝ СТ 3 ПС, չափսերը՝ 40*60 մմ, հաստությունը՝ 3.5-4 մմ, 1 հատ խողովակի երկարությունը՝ 6 մ | մետր | 36 |
| 134 | 44221141/2 | Թրծած ապակու դռան բռնակ | Թրծած ապակու դռան բռնակ, նախատեսված 10-12 մմ հաստությամբ ապակու համար, ծածկը՝ ալյումինից կամ չժանգոտվող մետաղից, չափսերը՝ 800*50*40 մմ | հատ | 16 |
| 135 | 44221171/1 | Թրծած ապակու դռան շարժական մեխանիզմ (շվեցար) | Ֆիքսված շպինդելով, երկկողմանի աշխատանքաին ռեժիմով, մեխանիկական Hold-open՝ 90 աստիճան, բացման առավելագույն անկյունը՝ 190 աստիճան, դռան առավելագույն քաշը՝ 84 կգ, փակման ուժը՝ ոչ պակաս 13 ~ 18 Нм, դռան առավելագույն լայնությունը՝ 1100 մմ, պատյանի չափսը՝ ոչ պակաս Ե222*Լ120*Բ50 մմ, ազատ տուփում ավելի սերտ մեխանիզմի կարգավորում երկարության համար՝ 8 մմ, լայնության համար՝ 8 մմ, բաձրության համար՝ 6 մմ, լրացուցիչ ստանդարտ և տեղաշարժվող լծակ, մեկ եւ երկու գործողություններով դռների համար, հավաքածու | հատ | 16 |
| 136 | 44221111/2 | Թրծած ապակու դռան ծխնի և շարժական ամրացում | Պատչ-ֆիթինգ, 10-12 մմ հաստությամբ ապակու համար, ծածկը՝ ալյումինից կամ լատունից, ներդիրը ոչ ազբեստյա (PF40-PF20-PF10), հավաքածու | հատ | 16 |
| 137 | 44171300/16 | Դռների ալյումինե պրոֆիլ | Դռների ալյումինե պրոֆիլ, եզրամասը՝ կիսակլոր, հետևյալ բաղկացուցիչ մասերով և չափսերով. չափսերը առնվազն՝ արտաքին կողմը՝ 58.5 մմ, պատի ամրացման կողմը՝ 42 մմ, հետին կողմը՝ 36.2 մմ, 6 մ երկարության, շտապիկ կլոր անկյուն՝ 21.5*21.5 մմ, 6 մ երկարության, ոչ սպիտակ գույնի, անկյուների միացման դետալ (սանր սուխարիկ 120 հատ), համապատասխան պրոֆիլի, ռետինե ներդիր (Էպիլ)՝ 5.5 200 մետր | մետր | 60 |
| 138 | 44831200/5 | Լցանյութ, ցերեզիտ | Արտաքին տեսքը՝ փոշի, խոնավությունը՝ ոչ ավելի 2.5 %-ից 3 %, մնացորդը՝ 1.25-ից 1.5 ցանցով մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.05 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.1-ից 0.2 ՄՊա, շաղախի կապակցման ժամանակը, սկիզբը՝ ոչ շուտ 10-ից 20 րոպե, վերջը՝ ոչ ուշ 180 րոպե, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 30-ից 50 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը՝ 1-ից 5 կգ տարաներով, գույնը` սպիտակ, մոխրագույն, բեժ | կգ | 50 |
| 139 | 44171110/7 | Սալիկի խաչուկ սեղմակով | Սալիկի խաչուկ սեղմակով, 3D, 1 մմ, JTC17 | հատ | 1000 |
| 140 | 44221250/4 | Ավտոմատ շարժական երկփեղկ դուռ | Ավտոմատ շարժական սահող երկփեղկ դուռ, չափսերը Լ*Բ՝ 160*240 սմ, փեղկերը՝ 10 մմ թրծած ապակի, թափանցիկ, երկաթե կաղապարով, գույնը՝ անտրացիտ, լրակազմն իր ավտոմատիկայով, էլեկտրական շարժիչով, աշխատանքային ռեժիմի միացումը ներսից և դրսից հատուկ իրեն համար նախատեսված ստեղնով, մեկ փեղկի քաշը՝ ≈80 կգ, ընդհանուր քաշը՝ ≈ 160 կգ, բացման արագությունը՝ 0.7-0.8 մ/վ, չափագրման և տեղադրման աշխատանքները ներառյալ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի | հատ | 1 |
| 141 | 42981200/2 | Մարտկոց գելային | Մարտկոց գելային (դիզելային էլեկտրոգեներատորների համար), լարումը՝ 12 Վ, մարտկոցի հզորությունը՝ առնվազն 105 Ա/ժ, մեկնարկային հոսանքը՝ ոչ պակաս քան 950 Ա, տերմինալների (клемма) տեսակը՝ (EN) ստանդարտ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն մեկ տարի | հատ | 2 |

Ապրանքների մատակարարման հասցեն՝ ք. Երևան, Կորյունի 2, Աբովյան 60:

Ապրանքների մատակարարման ժամկետը՝ ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է 2026 թվականին Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 90 օրացուցային օրվա ընթացքում` պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի ը) պարբերության պահանջները:

Ապրանքների վճարման ժամկետը՝ մատակարարված ապրանքների դիմաց վճարումերնն իրականացվելու են 2026 թվականին Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած, ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվելու է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: Վճարման ժամկետի մեկնարկը սահմանվում է փետրվար ամիսը:

Թիվ 24, 25, 26 չափաբաժիններով նախատեսված ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի հետ միաժամանակ Մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքների մոդելները: Մասնակցի կողմից ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը, իսկ հրավերով նախատեսված դեպքում նաև առաջարկվող ապրանքի մոդելը պետք է համապատասխանեն միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում գնահատող հանձնաժողովը գնահատում է նաև ներկայացված ապրանքի ամբողջական նկարագրերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին և եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է  հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը որակվում է որպես գնման ընթացակարգի շրջանակներում ստանձնած պարտավորության խախտում և հանդիսանում է տվյալ մասնակցի հայտը անբավարար գնահատելու և մերժելու հիմք:

Բոլոր չափաբաժիններում` եթե առկա են հղումներ  առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

| Номер лота, предусмотренный приглашением | Сквозной код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕНЗ (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Общее количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31588300/1 | Розетка с заземлением, серии «Титан» | Розетка двухполюсная с заземлением, 16 А, 250 В, серии «Титан». | шт | 210 |
| 2 | 31211221/8 | Электрический выключатель внутренний, 1-местный | Электрический выключатель внутренний, 1-местный, серии «Титан», с соответствующей пластиковой рамкой. | шт | 60 |
| 3 | 31211221/9 | Электрический выключатель внутренний, 2-местный | Электрический выключатель внутренний, 2-местный, серии «Титан», с соответствующей пластиковой рамкой. | шт | 35 |
| 4 | 44141200/10 | Рамка для розетки, 1-местная, серии «Титан» | Рамка для розетки 1-местная, для горизонтального и вертикального монтажа, серии «Титан», цвет бежевый. | шт | 20 |
| 5 | 44141200/11 | Рамка для розетки, 2-местная, серии «Титан» | Рамка для розетки 2-местная, для горизонтального и вертикального монтажа, серии «Титан», цвет бежевый. | шт | 30 |
| 6 | 44141200/12 | Рамка для розетки, 3-местная, серии «Титан» | Рамка для розетки 3-местная, для горизонтального и вертикального монтажа, серии «Титан», цвет бежевый. | шт | 30 |
| 7 | 44141200/13 | Рамка для розетки, 4-местная, серии «Титан» | Рамка для розетки 4-местная, для горизонтального и вертикального монтажа, серии «Титан», цвет бежевый. | шт | 20 |
| 8 | 31211520/8 | Подрозетник (коробка) для гипсокартона | Подрозетник (коробка) для гипсокартона, 1-местный, серии «Титан», цвет красный. | шт | 330 |
| 9 | 44322220/7 | Электрокабель 3×2,5 мм² | Электрокабель 3×2,5 мм²: медный, многожильный, с двойной изоляцией, плоский (ленточный), бухта 100 м, с маркировкой метража. | метр | 2000 |
| 10 | 44322220/8 | Электрокабель 2×2,5 мм² | Электрокабель 2×2,5 мм²: медный, многожильный, с двойной изоляцией, плоский (ленточный), бухта 100 м, с маркировкой метража. | метр | 1200 |
| 11 | 44322230/6 | Электрокабель 3×4 мм² | Электрокабель 3×4 мм²: медный, многожильный, с двойной изоляцией, плоский (ленточный), бухта 100 м, с маркировкой метража. | метр | 1000 |
| 12 | 44322200/11 | Электрокабель 2×1,5 мм² | Электрокабель 2×1,5 мм²: медный, многожильный, с двойной изоляцией, круглый, бухта 100 м, с маркировкой метража. | метр | 2100 |
| 13 | 44322230/7 | Электрокабель 2×4 мм² | Электрокабель 2×4 мм²: медный, многожильный, с двойной изоляцией, плоский (ленточный), бухта 100 м, с маркировкой метража. | метр | 200 |
| 14 | 31512420/11 | Потолочный светильник, квадратный | Встраиваемый потолочный светильник, квадратный: потребляемая мощность не менее 42 Вт; цветовая температура 4000 K; световой поток 3360 лм; размер 595×595 мм; питание AC 127–277 В; частота 50–60 Гц; коэффициент мощности (PF) не менее 0,5; степень защиты (IP) 40; ресурс 50 000 ч; рабочая температура −25…+50 °C; гарантия — не менее 1 года со дня, следующего за днём приёмки товара. | шт | 110 |
| 15 | 31512420/12 | Потолочный светильник, круглый | Встраиваемый потолочный светильник, круглый: акриловый рассеиватель, корпус алюминиевый; потребляемая мощность не менее 12 Вт; световой поток не менее 1320 лм; размер 90×90×20 мм; цветовая температура не менее 4200 K; угол рассеивания 120°; питание AC 85–265 В; индекс цветопередачи не менее 80; степень защиты (IP) 20; рабочая температура −10…+45 °C; гарантия — не менее 1 года со дня, следующего за днём приёмки товара. | шт | 40 |
| 16 | 31681610/3 | Автоматический выключатель, 32 A | Автоматический выключатель 32 А, однофазный, на монтажную шину; отключающая способность при КЗ — 6000 А; масса — не менее 99 г. | шт | 60 |
| 17 | 31681640/2 | Автоматический выключатель, 100 A | Автоматический выключатель 100 А, трёхфазный, на монтажную шину; тип крепления аналогичен однофазному автомату; масса — не менее 400 г. | шт | 6 |
| 18 | 31211230/2 | Автоматический выключатель, 25 A | Автоматический выключатель 25 А, однофазный, на монтажную шину; тип крепления аналогичен однофазному автомату; масса — не менее 75 г. | шт | 40 |
| 19 | 31211520/9 | Щиток (бокс) для автоматов на 32 модуля | Щиток (бокс) под автоматы на 32 модуля, накладной (наружный), с прозрачной крышкой, открывающейся/закрывающейся. | шт | 2 |
| 20 | 31211520/10 | Щиток (бокс) для автоматов на 12 модулей | Щиток (бокс) под автоматы на 12 модулей, встраиваемый (в стену), с прозрачной крышкой, открывающейся/закрывающейся. | шт | 3 |
| 21 | 31211520/11 | Распределительная коробка | Распределительная коробка (для соединения проводов). | шт | 20 |
| 22 | 44521230/10 | Скоба №3 | Скоба для крепления кабеля №3: в 1 упаковке 100 шт. | шт | 3 |
| 23 | 31211520/12 | Трёхфазная шина | Шина (гребёнка) для трёхфазных автоматов, длина 1 м. | шт | 4 |
| 24 | 39721310/1 | Фанкойл кассетный | Фанкойл кассетный: мощность охлаждения не менее 3190 Вт, мощность нагрева не менее 3700 Вт, звуковое давление не более 25 дБ, среднее значение 26 дБ, минимальное 35 дБ, расход воздуха не менее 680 м3/ч, расход воды при охлаждении не менее 733 л/ч, расход воды при нагреве не менее 789 л/ч, вес не менее 24,5 кг, гарантия — не менее 1 года со дня, следующего за днём приёмки товара. | шт | 7 |
| 25 | 39721310/2 | Фанкойл горизонтальный (потолочный) | Фанкойл горизонтальный (потолочный): холодопроизводительность (мин/ср/макс) 2,46/2,85/3,2 кВт; теплопроизводительность (мин/ср/макс) 2,88/3,35/3,91 кВт; звуковое давление 35–42 дБ; расход воздуха (макс/ср/мин) 576/461/346 м³/ч; питание 230 В, 1 фаза, 50 Гц; потребляемая мощность до 75 Вт; присоединение трубопроводов 1/2"; подключение дренажа 20 мм; гидравлическое сопротивление 28,8 кПа; масса не менее 25,2 кг; габариты: длина не менее 1070 мм, глубина не менее 220 мм, высота 450–470 мм; гарантия — не менее 1 года со дня, следующего за днём приёмки товара. | шт | 8 |
| 26 | 39721310/3 | Приточно-вытяжная система | Приточно-вытяжная система, Lпр=3500 м³/ч, Lвыт=3100 м³/ч, на горячей и холодной воде; комплектность: фильтры грубой очистки (2 шт.), фильтр тонкой очистки (1 шт.), роторный рекуператор (1 шт.), воздухонагреватель Q=35 кВт, воздухоохладитель Q=30 кВт, приточный вентилятор 3500 м³/ч, вытяжной вентилятор 3100 м³/ч, регулирующий воздушный клапан (2 шт.), гибкие вставки (2 шт.), комплект автоматики (1 шт.), виброизоляция под оборудованием, шумоглушитель (2 шт.); гарантийный срок — не менее 1 года со дня, следующего за днём приёмки товара. | шт | 1 |
| 27 | 44163130/5 | Труба ПВХ Ø110 мм, 1 м | Канализационная труба ПВХ Ø110 мм, длина 1 м: толщина стенки не менее 3 мм; с резиновыми уплотнителями. | метр | 70 |
| 28 | 44163130/6 | Труба ПВХ Ø110 мм, 2 м | Канализационная труба ПВХ Ø110 мм, длина 2 м: толщина стенки не менее 3 мм; с резиновыми уплотнителями. | метр | 25 |
| 29 | 44163130/7 | Труба ПВХ Ø110 мм, 0,5 м | Канализационная труба ПВХ Ø110 мм, длина 0,5 м: толщина стенки не менее 2,5 мм; с резиновыми уплотнителями. | метр | 20 |
| 30 | 44163130/8 | Труба ПВХ Ø50 мм, 1 м | Канализационная труба ПВХ Ø50 мм, длина 1 м: толщина стенки не менее 2,5 мм; с резиновыми уплотнителями. | метр | 20 |
| 31 | 44163130/9 | Труба ПВХ Ø50 мм, 2 м | Канализационная труба ПВХ Ø50 мм, длина 2 м: толщина стенки не менее 2,5 мм; с резиновыми уплотнителями. | метр | 10 |
| 32 | 44163130/10 | Труба ПВХ Ø50 мм, 0,3 м | Канализационная труба ПВХ Ø50 мм, длина 0,3 м: толщина стенки не менее 2,5 мм; с резиновыми уплотнителями. | метр | 10 |
| 33 | 44163130/11 | Труба ПВХ Ø50 мм, 0,5 м | Канализационная труба ПВХ Ø50 мм, длина 0,5 м: толщина стенки не менее 2,5 мм; с резиновыми уплотнителями. | метр | 15 |
| 34 | 31683400/5 | Тройник ПВХ 45°, 110×110×110 | Тройник ПВХ 45°, 110×110×110 мм (канализационный): толщина стенки не менее 3 мм; с резиновыми уплотнителями. | шт | 10 |
| 35 | 31683400/6 | Тройник ПВХ 90°, 110×110×110 | Тройник ПВХ 90°, 110×110×110 мм (канализационный): толщина стенки не менее 3 мм; с резиновыми уплотнителями. | шт | 6 |
| 36 | 31683400/7 | Тройник ПВХ 45°, 50×50×50 | Тройник ПВХ 45°, 50×50×50 мм (канализационный): толщина стенки не менее 2,5 мм; с резиновыми уплотнителями. | шт | 10 |
| 37 | 31683400/8 | Тройник ПВХ 90°, 50×50×50 | Тройник ПВХ 90°, 50×50×50 мм (канализационный): толщина стенки не менее 2,5 мм; с резиновыми уплотнителями. | шт | 8 |
| 38 | 44211610/16 | Отвод ПВХ Ø110 мм, 45° | Отвод ПВХ Ø110 мм, 45° (канализационный): толщина стенки 3,5 мм. | шт | 16 |
| 39 | 44211610/17 | Отвод ПВХ Ø110 мм, 90° | Отвод ПВХ Ø110 мм, 90° (канализационный): толщина стенки 2,5 мм. | шт | 6 |
| 40 | 44211610/18 | Отвод ПВХ Ø50 мм, 90° | Отвод ПВХ Ø50 мм, 90° (канализационный): толщина стенки 3,5 мм. | шт | 20 |
| 41 | 44211610/19 | Отвод ПВХ Ø50 мм, 45° | Отвод ПВХ Ø50 мм, 45° (канализационный): толщина стенки 3,5 мм. | шт | 20 |
| 42 | 44163200/7 | Металлический хомут Ø50 мм | Металлический хомут Ø50 мм; резьбовая часть М8. | шт | 20 |
| 43 | 44163200/8 | Металлический хомут Ø25 мм | Металлический хомут Ø25 мм; резьбовая часть М8. | шт | 50 |
| 44 | 44163200/9 | Металлический хомут Ø30 мм | Металлический хомут Ø30 мм; резьбовая часть М8. | шт | 100 |
| 45 | 44163200/10 | Металлический хомут Ø100 мм | Металлический хомут Ø100 мм; резьбовая часть М8. | шт | 30 |
| 46 | 44531192/6 | Шпилька М8 | Резьбовая шпилька М8×1 м. | метр | 10 |
| 47 | 44521240/1 | Анкер М8 | Анкер М8 (латунный или стальной). | шт | 60 |
| 48 | 44192640/1 | Пружинная шайба (гровер) М8 | Шайба пружинная (гровер) М8. | шт | 60 |
| 49 | 44192630/3 | Шайба плоская (прокладочная) М8 | Шайба плоская (прокладочная) М8. | шт | 60 |
| 50 | 42131330/2 | Кран 3/4" | Кран 3/4": один конец с наружной резьбой, другой — с внутренней резьбой. | шт | 40 |
| 51 | 42131100/3 | «Американка» 25 мм, 3/4" | Разъёмное соединение («американка») 25 мм × 3/4", с внутренней резьбой. | шт | 40 |
| 52 | 44163160/4 | Труба PPR 20 мм | Полипропиленовая труба 20 мм для горячей воды до 95 °C, с теплоизолирующим фольгированным слоем. | метр | 2200 |
| 53 | 44163160/5 | Труба PPR 25 мм | Полипропиленовая труба 25 мм для горячей воды до 95 °C, с теплоизолирующим фольгированным слоем. | метр | 250 |
| 54 | 42131100/4 | Кран с «американкой» 25 мм | Кран с разъёмным соединением для полипропиленовой трубы 25 мм. | шт | 50 |
| 55 | 42131100/5 | Кран с «американкой» 20 мм | Кран с разъёмным соединением для полипропиленовой трубы 20 мм. | шт | 20 |
| 56 | 44211610/20 | Уголок PPR 25×90° | Угол PPR 25*90, предназначен для труб диаметром 25 мм, 90 градусов | шт | 150 |
| 57 | 44211610/21 | Уголок PPR 25×45° | Угол PPR 25*45, предназначен для труб диаметром 25 мм, 45 градусов | шт | 20 |
| 58 | 44211610/22 | Уголок PPR 20×90° | Угол PPR 20*90, предназначен для труб диаметром 20 мм, 90 градусов | шт | 300 |
| 59 | 44211610/23 | Уголок PPR 20×45° | Угол PPR 20*45, предназначен для труб диаметром 20 мм, 45 градусов | шт | 20 |
| 60 | 31683400/9 | Тройник PPR 25×25×25 | Тройник из полипропилена 25*25*25, предназначен для труб диаметром 25 мм | шт | 50 |
| 61 | 31683400/10 | Тройник PPR 25×20×25 | Тройник из полипропилена 25*20*25, предназначен для труб диаметром 25 мм и 20 мм | шт | 50 |
| 62 | 31683400/11 | Тройник PPR 20×20×20 | Тройник из полипропилена 20*20*20, предназначен для труб диаметром 25 мм | шт | 150 |
| 63 | 44163200/11 | Переход PPR 25×20 | Проход PPR 25*20, предназначен для труб диаметром 25 мм и 20 мм. | шт | 150 |
| 64 | 44163260/1 | Теплоизоляция для трубы Ø28 мм | Теплоизоляция для трубы Ø28 мм: вспененный материал для защиты от конденсата, толщина 9 мм. | метр | 250 |
| 65 | 44163260/2 | Теплоизоляция для трубы Ø22 мм | Теплоизоляция для трубы Ø22 мм: вспененный материал для защиты от конденсата, толщина 9 мм. | метр | 100 |
| 66 | 44163200/12 | Угловой переход 20–1/2" | Угловой переход 20 мм → 1/2", 90°, с внутренней резьбой. | шт | 45 |
| 67 | 42131100/6 | Шаровый латунный кран ARCO 1/2" с наружной резьбой | Шаровой латунный кран 1/2": оба конца с наружной резьбой; оси концов под 90°; шестигранная головка; работа «пол-оборота»; масса нетто не менее 160 г (без упаковки). | шт | 35 |
| 68 | 44191700/3 | Арматура | Арматура стальная Ø14 мм, класс A500C, длина 11–12 м. | кг | 4000 |
| 69 | 44331300/2 | Вязальная проволока 1,2 мм | Вязальная проволока Ø1,2 мм (для вязки арматуры). | кг | 10 |
| 70 | 44112480/2 | Бетон B20 | Бетон класса B20 (марка М250): доставка автобетоносмесителем, включая бетононасос; наличие сертификата соответствия обязательно. | м3 | 28 |
| 71 | 14211100/5 | Песок мытый, просеянный | Песок мытый, просеянный, синий. | м3 | 18.5 |
| 72 | 44111200/2 | Цемент | Цемент М400, заводские мешки по 50 кг. | кг | 6500 |
| 73 | 44112160/4 | Гомогенное виниловое напольное покрытие | Гомогенное виниловое напольное покрытие для медицинских учреждений: класс 34–43 (ISO 10874); толщина 2 мм; масса 1 м² не более 2950 г; негорючее; экологически безопасное; устойчиво к химической обработке. Включает: обеспыливание основания водно-дисперсионной грунтовкой и обеспечение адгезии; выравнивание самовыравнивающейся смесью (прочность после высыхания не менее 29 МПа); соответствующий клей; сварочный шнур под цвет; сварка при ~600 °C; виниловые плинтусы высотой 100 мм с закруглением в зоне примыкания «пол-стена»; полировочная мастика в требуемом количестве. Внешний вид/цвет согласуются заранее. Гарантия — не менее 3 лет со дня, следующего за днём приёмки. | м² | 310 |
| 74 | 44112160/5 | Гетерогенное виниловое напольное покрытие, зернистое | Гетерогенное виниловое напольное покрытие (зернистое): общая толщина 3 мм; защитный слой 0,7 мм; масса 1 м² — 4,9 кг; класс 34–43; негорючее; экологически безопасное. Включает: грунтование (обеспыливание) водно-дисперсионной грунтовкой; выравнивание самовыравнивающейся смесью (прочность не менее 29 МПа); клей с высокой начальной адгезией; монтаж с плинтусами; полировочная мастика в требуемом количестве. Внешний вид/цвет согласуются заранее. Гарантия — не менее 3 лет со дня, следующего за днём приёмки. | м² | 400 |
| 75 | 44221140/2 | Алюминиевые двери 1 | Алюминиевая дверь, N 1, N 2, система: рама 50 мм (без термомоста), S=3,95 м2, стеклопакет: 6 мм бесцветный пескоструйный станок русского обжига + 16 мм свет, + 6 мм бесцветный пескоструйный станок русского обжига, аксессуары: белый, швабра, петли рассчитаны на вес 150 кг, ручка: 600 мм, металл, цвет порошковая краска: Ral9016, включая калибровочные и монтажные работы, гарантийный срок: не менее одного года со дня принятия товара (внешний вид и разрезы см. На рисунке). | м² | 7.9 |
| 76 | 44221140/3 | Алюминиевые двери 2 | Алюминиева дверь (N3, N4, N5): система S67; рама 67 мм (термовставка 30 мм); стена 75 мм (термовставка 30 мм); площадь 6,14 м2; тройной стеклопакет: 6мм закрытое + 20мм камера + 6мм закрытое; фурнитура белая; петли 150 кг; ручья метал — лическая 600мм; рошкова окраска рал 9016; замер/монтажключены; Гаранта-не мене 1 года. | м² | 18.42 |
| 77 | 44221120/1 | Алюминиевый витраж 1 | Алюминиевый витраж N 6, N 7, N 8, система: S67, рама 67 мм (термомост: 30 мм), створка 75 мм (термомост: 30 мм), S=2,33 м2, стеклопакет: 6 мм бесцветный русский, обожженный + 20 мм свет + 6 мм бесцветный, русский обожженный, аксессуары: белый, ручка: белая, цвет порошковая краска Ral9016, включая работы по калибровке и установке, гарантийный срок-не менее одного года со дня принятия товара (внешний вид и огранку см. На рисунке). | м² | 6.99 |
| 78 | 44221120/2 | Алюминиевый витраж 2 | Алюминиевый витраж N 9, система: S67, рама 67 мм (термомост: 30 мм), створка 75 мм (термомост :ё 30 мм), S=3,24 м2, стеклопакет: 6 мм бесцветный русский, обожженный + 20 мм свет + 6 мм бесцветный, антипанический механизм российского отжига, швабра, петли рассчитаны на вес 150 кг, ручка: 600 мм, металл, цвет порошковая краска ral9016, включая работы по калибровке и установке, гарантийный срок составляет не менее одного года со дня принятия товара (внешний вид и огранку см. На рисунке). | м² | 3.24 |
| 79 | 44221120/3 | Алюминиевый витраж 3 | Алюминиевый витраж N 10, система: S67, рама 67 мм (термомост: 30 мм), створка 75 мм (термомост: 30 мм), S=3,11 м2, стеклопакет: 6 мм бесцветный русский шпатлеванный + 20 мм свет + 6 мм бесцветный, русский шпатлеванный, аксессуары: белый, ручка: белая, цвет порошковая краска Ral9016, включая калибровочные и монтажные работы, гарантийный срок: товар не менее одного года со дня поступления (внешний вид и стрижки см. На рисунке) | м² | 3.11 |
| 80 | 44221120/4 | Алюминиевый витраж 4 | Алюминиевый витраж № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, система: S67, рама 67 мм (термомост: 30 мм), створка 75 мм (термомост: 30 мм), S=2,11 м2, стеклопакет: 6 мм бесцветный русский шпон + 20 мм светлый + 6 мм бесцветный русский шпон, аксессуары: белый, ручка: белый, цвет порошковая краска Ral9016, включая работы по калибровке и установке, гарантийный срок составляет не менее одного года со дня принятия товара (внешний вид и огранку см. На рисунке). | м² | 16.88 |
| 81 | 44221120/5 | Алюминиевый витраж 5 | Алюминиевый витраж № 19, № 20, № 21, № 22, система: S67, рама 67 мм (термомост 30 мм), створка 75 мм (термомост 30 мм), S=4,11 м2, стеклопакет: 6 мм бесцветный русский шпатлеванный + 20 мм светлый + 6 мм бесцветный русский шпатлеванный, аксессуары: белый, ручка белая, цвет порошковая краска Ral9016, калибровка и включая монтажные работы, гарантийный срок составляет не менее одного года со дня принятия товара (внешний вид и разрезы см. На рисунке). | м² | 16.44 |
| 82 | 44221120/6 | Алюминиевый витраж 6 | Алюминиевый витраж № 23, № 24, система: S67, рама 67 мм (термомост: 30 мм), створка 75 мм (термомост: 30 мм), S=4,25 м2, стеклопакет: 6 мм бесцветный русский шпатлеванный + 20 мм свет + 6 мм бесцветный, русский шпатлеванный, аксессуары: белый, ручка: белая, цвет порошковая краска Ral9016, включая калибровочные и монтажные работы, гарантия срок годности: не менее одного года со дня принятия товара (внешний вид и разрезы см. На рисунке). | м² | 8.5 |
| 83 | 44221120/7 | Алюминиевый витраж 7 | Алюминиевый витраж N 25, для S67, круг мм (термопара в 30 мм), лист 75 мм (термопара в 30 мм), S=5.06 м2, производство в 6 мм, бесцветный российской терракотовый + 20мм лос + 6мм бесцветный российской терракоты, акссесуары для белого, света для мини предусмотренные 150 кг тяжести для, ручка для 600 мм, металлик, цвет краски Ral9016, обмера и установочные работы, в том числе, гарантийное часть товара при поступлении дня, следующего за днем, по крайней мере один год (внешний вид и порезы см. на рисунке) | м² | 5.06 |
| 84 | 44221140/4 | Двупольная дверь | Двупольная дверь из ясеня (пустотелая): размеры (Ш×В×Т) 280×215×6; цвет — «благородное красное дерево»; коробка из ясеня (ширина 12 см, толщина 1,8 см, с фрезеровкой); наличник: высота 15 см, глубина 5 см, фаска 45°; облицовка полотна — шпонированная МДФ 0,8 мм; влажность древесины не более 8%; лакокрасочная отделка в 4 этапа (грунт/шлифовка, тонирование, лак/шлифовка, финишный лак); замер и монтаж включены; гарантия — не менее 1 года. | м² | 6 |
| 85 | 44221140/5 | Двери 1 | Дверь классическая белая: коробка из вспененного ПВХ; внутренний каркас полотна — влагостойкая слоистая древесина; наполнитель — пенополистирол; облицовка ПВХ 1,5 мм; полотно 200×110 см; блок 207×118 см; коэффициент теплопередачи 1,151; звукоизоляция не менее 30 дБ; водопоглощение не более 0,213%; замер/монтаж включены; гарантия — не менее 1 года. | м² | 37 |
| 86 | 44221140/6 | Двери 2 | Дверь классическая белая (узкая): по той же конструкции; полотно 200×70 см; блок 207×78 см; прочие показатели — как в спецификации; замер/монтаж включены; гарантия — не менее 1 года. | м² | 20 |
| 87 | 39299200/2 | Закалённое стекло, толщ. 10 мм | Закалённое стекло толщиной не менее 10 мм: кромки обработаны; прозрачное; без пор/пузырей; размеры и отверстия — по требованию Заказчика. | м² | 98 |
| 88 | 44111400/2 | Потолок типа «Армстронг» | Подвесной потолок типа «Армстронг» 60×60 см: включает профили, уголки и плиты; с теплоизолирующим фольгированным слоем; цвет согласуется заранее. | м² | 600 |
| 89 | 44211610/24 | Угловой профиль (уголок) | Угловой профиль для потолка «Армстронг»: длина 3 м, цвет белый. | шт | 170 |
| 90 | 44112110/2 | Гипсокартон толщ. 12,5 мм | Гипсокартон влагостойкий, толщина не менее 12,5 мм, лист 2500×1200; погрузка/разгрузка и доставка до склада — силами Продавца. | м² | 1050 |
| 91 | 44171300/12 | Профиль для гипсокартона типа F47 | Профиль для гипсокартона F47, толщина не менее 0,5 мм; погрузка/разгрузка — силами Продавца. | метр | 2200 |
| 92 | 44171300/13 | Профиль для гипсокартона типа C21 | Профиль для гипсокартона C21, толщина не менее 0,5 мм; погрузка/разгрузка — силами Продавца. | метр | 650 |
| 93 | 44171300/14 | Профиль для гипсокартона типа S70 | Профиль для гипсокартона S70, толщина не менее 0,5 мм; погрузка/разгрузка — силами Продавца. | метр | 500 |
| 94 | 44171300/15 | Профиль для гипсокартона типа C70 | Профиль для гипсокартона C70, толщина не менее 0,5 мм; погрузка/разгрузка — силами Продавца. | метр | 2160 |
| 95 | 44192630/4 | Саморез для гипсокартона 3,5×25 мм | Саморез для гипсокартона 3,5×25 мм: чёрный; заводская упаковка; в коробке 1000 шт.; масса нетто коробки 1490 г (±5 г). | шт | 110000 |
| 96 | 31221241/24 | Саморез сверлящий 4,2×13 мм | Саморез сверлящий 4,2×13 мм для крепления профилей: широкая головка; острый наконечник для сверления металла. | шт | 10000 |
| 97 | 31221241/25 | Саморез 5×40 мм | Саморез 5×40 мм. | шт | 8000 |
| 98 | 31221242/7 | Дюбель 7 мм | Дюбель пластиковый Ø7 мм: цвет тёмно-синий или белый. | шт | 8000 |
| 99 | 31221242/8 | Дюбель для монтажного пистолета 25 мм | Дюбель для монтажного пистолета 25 мм: диаметр головки 16 мм; масса не менее 4 г. | шт | 3000 |
| 100 | 44511343/5 | Сверло 6 мм | Сверло Ø6 мм по бетону: твердосплавный наконечник; для ударной дрели/перфоратора. | шт | 10 |
| 101 | 42111290/4 | Сменные лезвия для ножа | Сменные лезвия для ножа: ширина 17 мм, длина 97 мм, толщина 0,2 мм; в упаковке 10 шт. | шт | 20 |
| 102 | 31221281/4 | Монтажная пена | Монтажная пена: объём 850 мл; масса 1000 г; выход до 65 л; с клапаном; применяется с пистолетом-аппликатором. | шт | 15 |
| 103 | 44111710/7 | Напольная плитка из керамогранита | Напольная плитка из керамогранита 30×30 см, толщина не менее 7 мм: партия однородная по цвету/оттенку; геометрия ровная; без коробления; внешний вид/цвет согласуются заранее. | м² | 46 |
| 104 | 44111720/3 | Настенная керамическая плитка | Настенная керамическая плитка 30×60 см, толщина не менее 7 мм: партия однородная по цвету/оттенку; геометрия ровная; без коробления; внешний вид/цвет согласуются заранее. | м² | 200 |
| 105 | 44111800/3 | Строительные смеси / клей для плитки | Эластичный клей для плитки (для тяжёлой плитки/натурального камня): цементная основа, минеральные добавки, полимерные модификаторы и специальные компоненты; предпочтительный цвет серый; вода 0,23–0,25 л/кг; жизнеспособность раствора 90 мин; время корректировки 15 мин; расход — по размеру зубьев шпателя; срок годности 12 мес.; мешки по 25 кг; условия +5…+30 °C, влажность ≤80%. | кг | 2500 |
| 106 | 44171110/6 | Крестики для плитки | Крестики для плитки 1×1 мм, пластиковые, в коробке, для укладки керамической плитки. | шт | 3000 |
| 107 | 44111400/3 | Подвесной потолок | Подвесной потолок пластиковый: ширина 25 см, длина 6 м; с соответствующими уголками; цвет по требованию. | м² | 45 |
| 108 | 44411740/2 | Унитаз | Унитаз керамический с бачком: напольный; подвод воды сбоку; выпуск горизонтальный; габариты: высота 770–800 мм, ширина 350–380 мм, глубина 580–600 мм; сиденье с механизмом плавного закрывания; цвет белый. | шт | 13 |
| 109 | 44411300/2 | Раковина | Раковина керамическая на пьедестале: цвет белый; длина 48–62 см; ширина 41–46 см. | шт | 13 |
| 110 | 44411120/4 | Смеситель для ванны | Смеситель для ванны с душем и гибким шлангом: настенный; масса комплекта не менее 1295 г; шланг 140–160 см; масса смесителя не менее 842 г; заводская упаковка. | шт | 10 |
| 111 | 44411110/5 | Смеситель для раковины | Смеситель для раковины: рычажный; масса не менее 700 г (без коробки); никелированный; монолитный; короткий фиксированный излив; высота 148 мм; длина 125 мм; подключение горячей/холодной воды. | шт | 13 |
| 112 | 44411120/5 | Смеситель для кухни | Смеситель для кухни: картридж 40 мм; масса не менее 700 г; никелированный; монолитный; короткий поворотный излив; бронза или латунь. | шт | 4 |
| 113 | 44411300/3 | Кухонная мойка | Кухонная мойка из нержавеющей стали, двухсекционная, с сифоном: врезная; размер не менее 86×43,5 см; глубина не менее 17 см; толщина стали не менее 0,8 мм. | шт | 2 |
| 114 | 44112760/1 | Гибкая металлическая подводка 45 см | Гибкая металлическая подводка 45 см: металлическая оплётка; один конец 1/2", другой — с накидной гайкой; для горячей и холодной воды. | метр | 8.1 |
| 115 | 44411130/2 | Напольный трап (слив) | Напольный трап (слив) Ø100 мм: из нержавеющего металла; для прямого подключения; толщина стенки 3 мм; размер 9,5–10,5 см (квадрат). | шт | 12 |
| 116 | 44163200/13 | Гофра для унитаза, 25 см | Гофра для унитаза 25 см: растягивается 24–48 см; диаметр 100 мм. | шт | 13 |
| 117 | 44163200/14 | Гофра для раковины | Гофра для раковины: с комплектом соединений 2" и 1,2". | шт | 13 |
| 118 | 44163200/15 | Переходник для гофры, 2/1,2" | Переходник для гофры 2" и 1,2": резьбовое соединение; резьба металлическая; сетка из нержавеющего металла. | шт | 13 |
| 119 | 39714100/1 | Вентилятор (вытяжной) | Вытяжной вентилятор (для санузла): 220–240 В, 50 Гц; 14 Вт; производительность 95 м³/ч; IP34; внешняя решётка 15×15 см; диаметр канала 10 см; цвет белый. | шт | 11 |
| 120 | 44621110/3 | Радиаторы (алюминиевые, H-500) | Радиатор алюминиевый, 10 секций (H=500): межосевое расстояние 50 см; высота 58 см; ширина 8 см; масса с коробкой не менее 13,1 кг; масса нетто не менее 12 кг. | шт | 40 |
| 121 | 44111411/4 | Высококачественная эмаль, акриловая водоразбавляемая краска | Высококачественная эмаль, акриловая краска, водорастворимая, используется для окрашивания внутренних и наружных стен помещений с высокой влажностью, ванных комнат, кухонь, подвалов, требующих влажной уборки, окрашенные поверхности можно мыть губкой, тряпкой и другими неабразивными материалами, подходит для поверхностей, ранее окрашенных акриловыми или алкидными красками, также для бетона, газобетона, гипсокартона, кирпича, шпаклевки, штукатурки, формирует «дышащий», светостойкое покрытие, не препятствующее вентиляции, без запаха, обладает хорошей адгезией, не желтеет со временем, повышенная степень белизны, высокая влагостойкость, упаковка в контейнеры по 20 кг, при необходимости следует добавлять воду не более чем на 5% по объему для снижения вязкости, срок годности 24 месяца, в плотно закрытых контейнерах, в сухих помещениях при температуре не ниже +5°C до +30°C с момента изготовления, не менее 20 месяцев при доставке, расход краски 120-150 г/м в зависимости от впитывающей способности основы, время высыхания не более 1 часа при температуре при температуре C (±2°C) и относительной влажности воздуха 70%, должен быть сертифицирован в больницах, для использования в клиниках и медицинских учреждениях, особые требования предъявляются к методам отделки медицинских учреждений. стены в этих помещениях должны быть покрыты безопасными материалами, которые можно легко мыть и дезинфицировать, условия соответствия: ГОСТ Р 51691-2008, STO 05744283-062-2010, заводской цвет по согласованию с покупателем | кг | 350 |
| 122 | 39191300/1 | Обои | Обои из минерального волокна на флизелиновой основе: размер рулона 10,05 м (±1,5%) × 1060 мм (±2 мм); без фталатов; эмиссия в помещении класс A+; без необходимости совмещения рисунка; внешний вид/цвет согласуются. | м² | 1600 |
| 123 | 24911200/2 | Клей для обоев | Клей для обоев (для флизелиновых): коробка 450 г; рассчитан примерно на 55 м² (при грунтовании). | кг | 6700 |
| 124 | 24911200/3 | Клей (ПВА) | Клей ПВА: для бумаги/картона/мозаики/деревянных плит/линолеума и др.; тара 1 кг. | кг | 30 |
| 125 | 44921500/7 | Шпаклёвка меловая | Меловая шпаклёвка: влажность ≤2,5%; остаток ≤0,05%; адгезионная прочность ≥0,09 МПа; начало схватывания ≥60 мин, конец ≤180 мин; прочность при сжатии ≥15 кгс/см²; мешки по 30 кг; срок изготовления на момент поставки ≤1 месяца. | кг | 500 |
| 126 | 44221220/1 | Ворота с дистанционным управлением | Ворота с дистанционным управлением: высокое качество; теплоизолированный алюминий; роллетное полотно с полиуретановым наполнителем; удельная масса ~4,4 кг/м²; профиль 12,8×55 мм; управление дистанционное и возможность ручного открытия; 2 шт.; замер и монтаж включены; цвет — коричневый или антрацит по требованию Покупателя. | м² | 15.5 |
| 127 | 31683400/12 | Тройник переходной PPR 20×20×20 | Тройник переходной PPR 20×20×20 мм. | шт | 200 |
| 128 | 44211610/25 | Уголок PPR 32×90° | Уголок PPR 32 мм, 90°. | шт | 300 |
| 129 | 44211610/26 | Угловой переход PPR 20×1/2", внутренняя резьба (мама) | Угловой переход PPR 20 мм → 1/2" (внутренняя резьба), с двойным выступом, с винтовым зажимом. | шт | 200 |
| 130 | 44211610/27 | Переход PPR 20×1/2", внутренняя резьба (мама) | Переход PPR 20 мм → 1/2" (внутренняя резьба). | шт | 100 |
| 131 | 44211610/28 | Переход PPR 32 дюйма, наружная резьба (папа) | Переход PPR 32 мм → 1" (наружная резьба). | шт | 90 |
| 132 | 44111414/4 | Латексная краска | Краска латексная, моющаяся, внешний вид: однородная вязкая масса, белого цвета, матовая, внешний вид пленки: после высыхания краска должна образовывать пленку с гладкой поверхностью, обладает высокой укрывистостью, экологически чистая, безопасная для здоровья, водостойкая. метровая площадь, упаковка в пластиковые контейнеры, емкости емкостью 15 литров, состав акриловый сополимер, полимерные добавки, пигменты, неорганические наполнители: Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке, срок годности: не менее 80% на момент поставки, с сертификатом соответствия требованиям Национального института стандартов РА | кг | 500 |
| 133 | 44531191/20 | Стальная профильная труба 40×60 | Стальная профильная труба 40×60 мм: толщина 3,5–4 мм; длина 6 м. | метр | 36 |
| 134 | 44221141/2 | Ручка для двери из закалённого стекла | Ручка для стеклянной двери (закалённое стекло 10–12 мм): покрытие алюминий или нержавеющий металл; размер 800×50×40 мм. | шт | 16 |
| 135 | 44221171/1 | Раздвижной механизм для двери из закалённого стекла (Швейцария) | Доводчик/механизм закрывания для стеклянной двери: с фиксированным шпинделем; двусторонний режим работы; механическая функция удержания (hold-open); удержание при открытии на 90°; максимальный угол открытия 190°; максимальная масса двери 84 кг; усилие закрывания не менее 13–18 Н·м; максимальная ширина двери 1100 мм; габариты корпуса не менее 222×120×50 мм; регулировка: по длине 8 мм, по ширине 8 мм, по высоте 6 мм; в комплекте стандартные и монтажные элементы, рычаги — для одно- и двусторонних дверей (комплект). | шт | 16 |
| 136 | 44221111/2 | Петля и подвижное крепление для двери из закалённого стекла | Комплект петли и подвижного крепления для стеклянной двери 10–12 мм: покрытие алюминий или латунь; вставка из безасбестового материала. | шт | 16 |
| 137 | 44171300/16 | Алюминиевый профиль для дверей | Алюминиевый дверной профиль, полукруглая окантовка, со следующими деталями и размерами: размеры не менее: наружная сторона 58,5 мм, сторона крепления к стене 42 мм, задняя сторона 36,2 мм, длина 6 м, угол наклона: 21,5*21,5 мм, длина 6 м, цвет не белый, деталь для соединения углов (гребешок sucharic 120 шт.), соответствующий профиль, резиновая вставка( Epil): 5,5 200 метров | метр | 60 |
| 138 | 44831200/5 | Затирка (Ceresit) | Затирочная смесь (цементная): внешний вид — порошок; влажность не более 2,5–3%; остаток ≤0,05%; адгезионная прочность ≥0,1–0,2 МПа; начало схватывания 10–20 мин, конец ≤180 мин; прочность при сжатии ≥30–50 кгс/см²; фасовка 1–5 кг; цвет: белый/серый/бежевый. | кг | 50 |
| 139 | 44171110/7 | Крестики для плитки с зажимом | Крестики для плитки с зажимом, 3D, 1 мм (JTC17). | шт | 1000 |
| 140 | 44221250/4 | Автоматическая раздвижная двустворчатая дверь | Автоматическая раздвижная двустворчатая дверь: габарит (Ш×В) 160×240 см; створки из прозрачного закалённого стекла 10 мм; металлическая рама; цвет антрацит; в комплекте автоматика и электропривод; включение режимов работы изнутри и снаружи ключом; масса одной створки ~80 кг, общий вес ~160 кг; скорость открытия 0,7–0,8 м/с; замер и монтаж включены; гарантия — не менее 1 года со дня, следующего за днём приёмки товара. | шт | 1 |
| 141 | 42981200/2 | Гелевый аккумулятор | Гелевый аккумулятор (для дизельных электрогенераторов): напряжение 12 В; ёмкость не менее 105 А·ч; пусковой ток не менее 950 А; тип клемм — стандарт EN; гарантия — не менее 1 года со дня, следующего за днём приёмки товара. | шт | 2 |

Адрес поставки товаров: г. Ереван, Ул. Корюна 2, Ул. Абовяна 60.

Срок поставки товаров: поставка товаров будет осуществляться в 2026 году, в случае предоставления соответствующих финансовых средств, в течение 90 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, с соблюдением требований подпункта «з» пункта 1 пункта 21 Порядка № 526-Н «Об организации процесса закупок», утвержденного постановлением Правительства Республики Армения от 04 мая 2017 года.

Срок оплаты товаров: оплата за поставленные товары будет осуществляться в 2026 году, начиная с даты вступления в силу соглашения, заключаемого между сторонами, в случае предоставления соответствующих финансовых средств, безналичным путем в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца. Перевод денежных средств будет осуществлен на основании протокола приема-передачи в течение месяцев, предусмотренных графиком платежей соглашения, в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря данного года.

Одновременно с техническими характеристиками продуктов, предусмотренных по лотам № 24, 25, 26, участник также должен представить модели предлагаемых продуктов: Технические характеристики продукта, представленные участником, а в случае, предусмотренном приглашением, и предлагаемая модель продукта должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технических характеристик, изложенным в приглашении: В данном случае заявочная комиссия также проверяет соответствие представленных полных описаний товара требованиям приглашения, и если заявочная комиссия фиксирует несоответствия в полном описании товара, предложенного участником в заявке, требованиям, изложенным в приглашении, и они не устраняются участником в установленном порядке или в результате исправления возникают другие несоответствия, то указанное обстоятельство квалифицируется как нарушение обязательств, взятых на себя в рамках процедуры закупки, и является основанием для неудовлетворительной покупки и отклонения заявки данного участника.

Во всех лотах, если есть ссылки на торговую марку, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретный источник, или к производителю - применимо  выражение «или эквивалент».

В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявления и/или приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается текст на армянском языке.