ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Միավորի գին | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 09132200 | Բենզին ռեգուլյար | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված՝ հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 91: Շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի: Խտությունը` 15 0C ջերմաստիճանում` 720-775 կգ/մ3: Ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արոմատիկ - 21%, օլեֆիններ - 21%, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի: Թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7 %-ից ոչ ավելի: Օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ - 3 %, էթանոլ- 5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ- 10 %, իզոբութիլ սպիրտ-10 %, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի) - 15 %, այլ օքսիդիչներ - 10 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը կտրոնային: Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է. Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (առնվազն 10 բենզալցակայան, որից առնվազն մեկը Կենտրոն վարչական շրջանում), ՀՀ բոլոր մարզերում ինչպես նաև Վեդի համայնքի վարչական տարածքում: | լիտր | 500 | 4000 | Ք.Վեդի Թումանյան 6 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև 28.02.2026 թ |
| 2 | 09134200. | դիզելային վառելիք | Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 15 0 C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55 0C -ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկոիթյունը 40 0C -ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2 /վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 0 0C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը կտրոնային **Ապրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է. Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում և դրանք պետք է սպասարկվեն ք. Երևանում (առնվազն 10 բենզալցակայան, որից առնվազն մեկը Կենտրոն վարչական շրջանում), ՀՀ բոլոր մարզերում ինչպես նաև Վեդի համայնքի վարչական տարածքում: | լիտր | 500 | 6000 | Ք.Վեդի Թումանյան 6 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև 28.02.2026 թ |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Продукт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер части, указанной в приглашении | Код транзита плана закупок в соответствии с классификацией CPV. | Имя | технические характеристики | единица измерения | Цена за единицу товара | общее количество | поставлять |  |
|  |  |  |  |  |  |  | адрес | Крайний срок |
| 1 | 09132200 | Обычный бензин | Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 91. Моторным методом: не менее 81, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца: не более 5 мг/дм³. Плотность: при температуре 15 °C: 720-775 кг/м³. Содержание серы: не более 10 мг/кг. Объемная доля углеводородов: не более ароматических – 21%, олефинов – 21%, объемная доля бензола: не более 1%. Массовая доля кислорода: не более 2,7%. Объемная доля окислителей: не более: метанол – 3%, этанол – 5%, изопропиловый спирт – 10%, изобутиловый спирт – 10%, трет-бутиловый спирт – 7%, эфиры (C5 и выше) – 15%, другие окислители – 10%. Безопасность, маркировка и упаковка соответствуют «Техническим регламентам по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным Постановлением Правительства Республики Армения № 1592-Н от 11 ноября 2004 г. Поставка по купону. Наличие сертификата качества продукции является обязательным. Купоны должны быть действительны не менее 12 месяцев с даты поставки и должны обслуживаться в Ереване (не менее 10 автозаправочных станций, из которых не менее одной находится в административном районе Кентрон), во всех регионах Республики Армения, а также на административной территории общины Веди. | литр | 500 | 4000 | К. Веди Туманян 6 | После подписания контракта до 28.02.2026 |
| 2 | 09134200. | дизельное топливо | Цетановое число не менее 51, цетановое число не менее 46, плотность при 15 °C от 820 до 845 кг/м³, содержание серы не более 350 мг/кг, температура вспышки не ниже 55 °C, содержание углерода в 10% осадка не более 0,3%, вязкость при 40 °C от 2,0 до 4,5 мм²/с, температура помутнения не выше 0 °C, безопасность, маркировка и упаковка в соответствии с «Техническим регламентом по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным Постановлением Правительства Республики Армения № 1592-Н от 11 ноября 2004 г. Поставка по купону. **Наличие сертификата качества продукции является обязательным. Купоны должны быть действительны не менее 12 месяцев с даты поставки и обслуживаться в Ереване (не менее 10 автозаправочных станций, из которых как минимум одна находится в административном районе Кентрон)**Во всех регионах Армении, а также на административной территории общины Веди. | литр | 500 | 6000 | К. Веди Туманян 6 | После подписания контракта до 28.02.2026 |