Հավելված N2

ԱԲՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 34921440 | Աղբաման ներ | Մետաղական աղբարկղ 1100Լ Նախատեսված կենցաղային և արդյունաբերական կոշտ թափոնների հավաքման, պահպանման և տեղափոխման համար: - Ծավալը՝ 1100 լ կամ 1,1 մ3 +/- 5% /կապված չափերի հնարավոր շեղումից/ - Լայնությունը (ներառյալ կողային պտտվող դարձյակը),մմ՝ 1370 +/- 10% - Խորությունը (ներառյալ ծխնիները),մմ՝ 1050 +/- 10% - Բարձրությունը, մմ՝ 1460 +/- 10% - Քաշը` ոչ ավելին 120 կգ - Բեռնունակությունը՝ ոչ պակաս 440կգ - Գույնը՝ արծաթագույն - Աղբարկղի իրանը. Նյութը՝ պողպատ, իրանի միացման տեսակը՝ եռակցված, ամբողջ մակերեսը, ներառյալ զոդված հատվածները մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով, գալվանական լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ, ԳՈՍՏ-9.307-2021 կամ ISO 1461, ցինկապատման շերտի հաստությունը ոչ պակաս 40մկմ: Ներկված չլինի: Կոնտեյների պատյանը և նրա կողային պատերը պետք է ունենան կոշտ դրոշմված տարրեր: Աղբարկղի տեղափոխման համար նախատեսված բռնակները՝ ոչ պակաս 4 հատ, պետք է լինեն մետաղական և զոդված լինեն Աղբարկղի իրանին: Պատյանի վերին եզերքը պետք է պատրաստված լինի 2 մմ-ից ոչ պակաս պողպատից: Կողային դարձյակների հանգույցների մետաղի հաստությունը 1,5 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի խողովակի պատի հաստությունը 4 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի աշխատանքային մասի երկարությունը 65 մմ-ից ոչ պակաս: - Ամբողջական իրանի և կափարիչի պատի հաստությունը՝ առնվազն 1.2 մմ (առանց ցինկապատ ծածկույթի) - Աղբարկղի կափարիչը. Նյութ-պողպատ, միացման տեսակը՝ եռակցված, ամբողջ մակերեսը, ներառյալ զոդված հատվածները մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով, գալվանական լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ, ԳՈՍՏ-9.307-2021 կամ ISO 1461, ցինկապատման շերտի հաստությունը ոչ պակաս 40մկմ: Ներկված չլինի: Կափարիչը ունի առնվազն մեկ հատ բռնակ, որը պետք զոդված լինի կափարիչին դիմային հատվածում: Կափարիչը հագեցած պետք է լինի 2 պարույրային զսպանակներով բացվող մեխանիզմով, բացվում և փակվում է դարձյակների միջոցով՝ ձեռքով և մեխանիկորեն (աղբատարի հետին բեռնմամբ բեռնման /բեռնաթափման իրականացման ժամանակ): - Պտտվող անիվային հենարաններ՝ 4 ռետինացված անիվները իրարից անկախ պտույտով, 200մմ տրամագծով ։ Առնվազն 2 անիվները պետք է հագեցած լինեն արգելակման մեխանիզմով։ Աղբարկղի հատակային մասի լայնքով պետք է ունենա լրացուցիչ ամրություն առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ մետաղական գոտի, որի վրա պետք է ամրացվեն 4 անկախ պտտվող անիվները: Անվահեծերը պատրաստված լինեն պլաստիկից, որոնց դինամիկ բեռնունակութունը յուրաքանչյուր անիվային առանցքի վրա լինի առնվազն 200 կգ: Անիվային առանցքակալները պետք է ամրապնդվեն կոնտեյների պատյանի ներքևում, առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ: Անիվային առանցքակալների հենարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ եռանկյունաձև մետաղից: - Բեռնարկղի բեռնաթափման պահանջները՝ Կոնտեյների բեռնաթափումը պետք է ապահովվի տրանսպորտային միջոցների հետին և կողային բեռնմամբ: - Աղբարկղերը պետք է լինեն նոր և ամբողջությամբ հավաքված, արտադրությունը` առնվազն 2025թ., հետևյալ ապրանքանիշներից որևէ մեկը` «САНТЭКС» կամ «СПЕЦАВТОМАТИКА» կամ «DOPNER» կամ «ELKOPLAST»: - Աղբարկղերը պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, ունենան անձնագիր և որակի սերտիֆիկատ՝ փորձաքննության արդյունքներով, որոնց ներկայացումը պարտադիր է, աղբարկղի արտաքին տեսքը ներկայացված է կից նկարում։ - Երաշխիք՝ նվազագույնը 1 տարի: | հատ |  |  | 400 | ք. Աբովյան Բարեկամության հր. 1 | մինչև 400 | մատակարարումը կիրականացվի 2026 թվականին կողմերի միջև կնքվող պայմանագիրն /համաձայնագիրն/ ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90 օրացուցային օրվա ընթացքում |
| Կողմնորոշիչ նկար |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Драмов РА

| Номер предусмотренного приглашением лота | Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Полное название | Техническая характеристика | Единица измерения | Ориентировочная цена за единицу/ драмов РА/ | Ориентировочная օбщая цена/драмов РА | Общее количество товара | Поставка товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес | Количество предметов | Срок** |
| 1 | 34921440 | Мусорные баки | Металлический мусорный бак 1100 л Предназначен для сбора, хранения и транспортировки бытовых и промышленных твердых отходов. 1. Объем: 1100 л или 1,1 м³ +/- 5% /возможны отклонения в размерах/ 2. Ширина (включая боковое открывание), мм: 1370 +/- 10% 3. Глубина (включая петли), мм: 1050 +/- 10% 4. Высота, мм: 1460 +/- 10% 5. Вес: не более 120 кг 6. Грузоподъемность: не менее 440 кг 7. Цвет: серебристый 8. Корпус мусорного бака. Материал: сталь, тип соединения корпуса: сварной, вся поверхность, включая сварные детали, обработана горячим цинкованием с полным погружением в гальваническую ванну, ГОСТ-9.307-2021 или ISO 1461, толщина слоя цинкового покрытия не менее 40 мкм. Не окрашен. Корпус контейнера и его боковые стенки должны иметь жесткие штампованные элементы. Ручки для транспортировки мусорного контейнера, не менее 4 штук, должны быть металлическими и приварены к корпусу контейнера. Верхний край корпуса должен быть выполнен из стали толщиной не менее 2 мм. Толщина металла в местах соединения боковых петель не менее 1,5 мм. Толщина стенки шарнирной трубы не менее 4 мм. Длина рабочей части петли не менее 65 мм. 9. Толщина стенок всего корпуса и крышки составляет не менее 1,2 мм (без цинкового покрытия). 10. Крышка мусорного бака. Материал - сталь, тип соединения - сварной, вся поверхность, включая сварные части, обработана горячим цинкованием с полным погружением в гальваническую ванну, ГОСТ-9.307-2021 или ISO 1461, толщина слоя цинкового покрытия не менее 40 мкм. Не окрашена. Крышка имеет как минимум одну ручку, которая должна быть приварена к крышке в передней части. Крышка должна быть оборудована механизмом открывания с 2 спиральными пружинами, открывается и закрывается с помощью рычагов, вручную и механически (при загрузке/выгрузке мусорного бака с задней загрузкой). 11. Опоры поворотных колес: 4 прорезиненных колеса с независимым вращением, диаметром 200 мм. По меньшей мере 2 колеса должны быть оборудованы тормозным механизмом. Ширина дна мусорного контейнера должна быть дополнительно усилена металлическим поясом толщиной не менее 2 мм и шириной не менее 130 мм, на котором должны быть закреплены 4 независимо вращающихся колеса. Колеса должны быть изготовлены из пластика, динамическая грузоподъемность которого на каждой оси колеса должна составлять не менее 200 кг. Подшипники колес должны быть усилены в нижней части корпуса контейнера, толщиной не менее 2 мм и шириной не менее 130 мм. Опора подшипника колеса должна быть изготовлена ​​из треугольного металла толщиной не менее 3 мм. 12. Требования к разгрузке контейнера: Разгрузка контейнера должна обеспечиваться задней и боковой погрузкой транспортных средств. 13. Мусорные контейнеры должны быть новыми и полностью собранными, изготовленными не позднее 2025 года, одной из следующих марок: «САНТЭКС» или «СПЕЦАВТОМАТИКА» или «ДОПНЕР» или «ЭЛКОПЛАСТ». 14. Мусорные баки должны быть новыми и неиспользованными, иметь паспорт и сертификат качества с результатами проверки, предъявление которых обязательно; внешний вид мусорного бака представлен на прилагаемом изображении. 15. Гарантия: не менее 1 года. | шт |  |  | 400 | г. Абовян, площадь Барекамутюн 1 | до 400 | Поставка будет осуществлена ​​в течение 90 календарных дней с даты вступления в силу договора (соглашения), который будет заключен между сторонами в 2026 году. |
| Ориентационное изображение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |