ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ    26-20

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33731120 | Мягкая интраокулярная линза (Lenstec Softec I) |  | Мягкая интраокулярная линза (Lenstec Softec I) Длина линзы: 12,00 мм Размер оптической части линзы: 5,75 мм Тип оптической части линзы: Равновыпуклая Тип гаптики: Модифицированный C Угол гаптики линзы: 0 градусов Конструкция ИОЛ: Цельная Количество позиционирующих отверстий: 0 Оптический материал ИОЛ: Акрил (26% содержания воды) Глубина передней камеры: 5,22 мм Оптическая А-константа ИОЛ: 118,43 Порядок увеличения оптической силы линзы: Одна полная диоптрия: от -5,0 до +10,5 и от +29,5 до +36,0. Половина диоптрии: от +10,5 до +29,5. Քարթրիջի օգտագործման տեսակը՝ մեկանգամյա: Диаметр наконечника картриджа: 1,6 мм. Угол наклона наконечника картриджа: 45 градусов. Картридж с внутренним покрытием. | հատ |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 2 | 33731120 | Мягкая интраокулярная линза Alsanza |  | Мягкая интраокулярная линза Alsanza (модель ALS IOL) Категория продукта: Интраокулярные линзы Тип ИОЛ: Интеллектуальная матрица Оптический материал ИОЛ: Взаимопроникающая полимерная сетка Гидрофобный и гидрофильный акрил (содержание воды 25%) Характеристика поверхности ИОЛ: Интегрированная 3D гидрофобная поверхность Свойства ИОЛ: Асферическая, цельная, складная, из желтого акрила Длина ИОЛ: 13,00 мм Размер оптической части линзы: 6,00 мм Оптическая структура ИОЛ: Двояковыпуклая Тип гаптики: C-модификация гол гаптики ИОЛ: 0° Количество позиционирующих отверстий: 0 Оптическая А-константа ИОЛ: 118,0 Число Аббе оптической части ИОЛ: 58 Показатель преломления оптической части линзы: 1,462 Дополнительная информация об оптике линзы: фильтр синего света, поглощение УФ-излучения и биосовместимость край оптики ИОЛ: квадратный край 360° увеличение диоптрий линзы Порядок: Стандартная секция: Половина диоптрии: от 0,0 до +32,0 Специальная секция: Половина диоптрии: от –20,0 до -0,5 и от +32,5 до +45,0 Тип картриджа: одноразовый Диаметр наконечника картриджа: 1,8-2,2 мм | հատ |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |
| 3 | 33731120 | Мягкая интраокулярная линза AUROLAB ( Մոդել AUROFLEX) |  | Мягкая интраокулярная линза AUROLAB (модель AUROFLEX) Категория товара: Интраокулярные линзы Тип интраокулярной линзы: Гидрофильная Оптический материал интраокулярной линзы: Акрил (содержание воды 25,5%) Свойства интраокулярной линзы: Асферическая, цельная, складная акриловая Длина линзы: 12,00 мм Размер оптической части линзы: 6,00 мм Оптическая структура ИОЛ: равновыпуклая Тип гаптики: двойная L-образная конструкция Угол гаптики ИОЛ: 0° Количество позиционирующих отверстий: 0 Глубина передней камеры: 5,00 мм А-константа ИОЛ: Оптическая 118,0 Ультразвуковая 117,8 Оптический показатель преломления линзы: 1,460 Дополнительная оптическая информация о линзе: фильтр синего света, поглощающая УФ-излучение и биосовместимая. Край оптической части интраокулярной линзы: квадратный край 360°, толщина 0,1 мм. Порядок увеличения диоптрий линзы: С одной полной диоптрией: от -5,0 до +40,0D С половинной диоптрией: от +10,0 до +30,0D Тип использования картриджа: одноразовый Обрезка: диаметр 2,8 мм | հատ |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2026 |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:

Սույն գնման ընթացակարգը հայտարարվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի  պահանջներին համապատասխան:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը  ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա  ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում  առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը  20 օրացուցային օր է:  Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է  բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):

- • ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ

- Ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված:Պիտանելիության ժամկետը`ապրանքը հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն:

- Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:    Մատակարարումներն իրականցվում են պատվիրատուի կողմից ներկայացվող քանակներով պատվեր ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :