ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – ГРАФИК ПОКУПКИ  (до 25.0 млн.  2026г.)

| N/N | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Названия и товарный знак | производитель и страна пр. | Техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | Общая цена/ драмов РА | Общое колличество | адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поставка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежащее колличество | крайний срок** |
| 1 | 18231600/1 | Свитер/ Зимний свитер |  | Ткань 70+/-5% акрил и 30+/-5% состав шерсть, пряжа от НМ-28/2 до НМ-35/2, поверхностная плотность: не менее 350 грамм/м2, цвет: темно- бирюзовый. Тип ткани – Галф Милано. Внешний вид - прямой крой, длинные рукава, круглый воротник на эластичных манжетах. Низ свитера и проймы отделаны эластичной тканью 1/1 шириной 6+/-0,5 см. Плечи свитера и локти рукавов пришиты накладками из темно-бирюзовой ткани плотностью не менее 220 г/м2. На плечах предусмотрены лямки для погонов шириной 4,5 см и длиной 13 см, которые застегиваются на кольцо-пуговицу. На левой стороне спереди расположен накладной карман из ткани темно-бирюзового цвета плотностью не менее 220 г/м2, шириной 12+/-1 см, длиной 13+/-1 см, с клапаном, застегнутым на липучки. В центральной части спины рубашки, на расстоянии 13 см от эластичной манжеты горловины, пришита бирюзовая прямоугольная ткань размером 25х8 см, на которой бежевой нитью вышито «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ». В центре правого рукава на 7см ниже верхнего предплечья вышит логотип Службы Спасения. Внутри внутреннего шва свитера имеется бирка, на которой указаны: имя производителя, размер, температура воды для машинной или ручной стирки. Погон представляет собой съемный кольцевой ремень размером 7х5 см поверхностной плотностью не менее 220 грамм, изготовленный из сукна темно-бирюзового цвета. Допуск: +/- 2%. Звезды офицерских погонов вышиты золотистой нитью диаметром 13 мм и 20 мм. Полковник, подполковник, майор — звезды 20 мм. Капитан, старший лейтенант, лейтенант, старший унтер-офицер, унтер-офицер 13мм. Звезды расположены следующим образом: Полковник - 25 мм от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом, третья звезда 25 мм от центра первого ряда звезд. Подполковник - 25 мм от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом. Майор – от нижнего края погона до центра звезды: 45 мм. Капитан - 20 мм от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом, третья звезда - 20 мм от центра первого ряда звезд, четвертая звезда - 20 мм от центра третьего. Старший лейтенант - 25 мм от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом, третья звезда 25 мм от центра первого ряда звезд. Лейтенант - от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом, на расстоянии 25 мм друг от друга. Старший унтер-офицер - 20 мм от нижнего края погона до центра первой звезды, вторая звезда - 20 мм от центра первой звезды, третья звезда - 20 мм от центра второй звезды. Унтер-офицер – 25 мм от нижнего края погона до центра первой звезды, вторая звезда – 25 мм от центра первой звезды. Старшина - посередине погона на расстоянии 5 мм от верхнего и нижнего края, пришивается одна полоса шириной 12 мм светло-коричневого/бежевого/цвета в вертикальном положении. Старший сержант - посередине погона на расстоянии 5 мм от правого и левого краев, горизонтально пришита одна лента светло-коричневого/бежевого цвета/шириной 12 мм. Сержант - посередине погона на расстоянии 5 мм от правого и левого края, светло-коричневой/бежевой/цветной нитью горизонтально вышиваются три полосы шириной 5 мм, на расстоянии 3 мм друг от друга. . Младший сержант - посередине погона, на расстоянии 5 мм от правого и левого края, светло-коричневой/бежевой/цветной нитью вышиваются две полосы шириной 5 мм в горизонтальном положении, на расстоянии 3 мм друг от друга. Размеры свитеров и количество знаков отличия по званиям будут предоставлены ответственным отделом не позднее, чем за месяц до поставки каждой партии. Упаковка в маркированные пакеты, по 10 штук в каждом, каждый свитер в прозрачный полиэтиленовый пакет. Название ассортимента, размер, количество, имя производителя указано на этикетке. Поставщик предоставляет документ о подлинности цвета и состава ткани, выданный производителем ткани. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка. | штук | 4888,2 | 10 265 220,0 | 2100 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 2100 | С момента вступления договора в силу, В течение 50 дней – 315 штук, В течение 80 дней – 420 штук, В течение 170 дней- 630 штук, В течение 260 дней-735 штук. |
| 2 | 18231600/2 | Свитер/ Зимний свитер |  | Ткань 70+/-5% акрил и 30+/-5% состав шерсть, пряжа от НМ-28/2 до НМ-35/2, поверхностная плотность: не менее 350 грамм/м2, цвет: темно- зелёный. Тип ткани – Галф Милано. Внешний вид - прямой крой, длинные рукава, круглый воротник на эластичных манжетах. Низ свитера и проймы отделаны эластичной тканью 1/1 шириной 6+/-0,5 см. Плечи свитера и локти рукавов пришиты накладками из темно-бирюзовой ткани плотностью не менее 220 г/м2. На плечах предусмотрены лямки для погонов шириной 4,5 см и длиной 13 см, которые застегиваются на кольцо-пуговицу. На левой стороне спереди расположен накладной карман из ткани темно-бирюзового цвета плотностью не менее 220 г/м2, шириной 12+/-1 см, длиной 13+/-1 см, с клапаном, застегнутым на липучки. В центральной части спины рубашки, на расстоянии 13 см от эластичной манжеты горловины, пришита бирюзовая прямоугольная ткань размером 25х8 см, на которой бежевой нитью вышито «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ». В центре правого рукава на 7см ниже верхнего предплечья вышит логотип Службы Спасения. Внутри внутреннего шва свитера имеется бирка, на которой указаны: имя производителя, размер, температура воды для машинной или ручной стирки. Погон представляет собой съемный кольцевой ремень размером 7х5 см поверхностной плотностью не менее 220 грамм, изготовленный из сукна темно-бирюзового цвета. Допуск: +/- 2%. Звезды офицерских погонов вышиты золотистой нитью диаметром 13 мм и 20 мм. Полковник, подполковник, майор — звезды 20 мм. Капитан, старший лейтенант, лейтенант, старший унтер-офицер, унтер-офицер 13мм. Звезды расположены следующим образом: Полковник - 25 мм от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом, третья звезда 25 мм от центра первого ряда звезд. Подполковник - 25 мм от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом. Майор – от нижнего края погона до центра звезды: 45 мм. Капитан - 20 мм от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом, третья звезда - 20 мм от центра первого ряда звезд, четвертая звезда - 20 мм от центра третьего. Старший лейтенант - 25 мм от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом, третья звезда 25 мм от центра первого ряда звезд. Лейтенант - от нижнего края погона до центра звезд, две звезды рядом, на расстоянии 25 мм друг от друга. Старший унтер-офицер - 20 мм от нижнего края погона до центра первой звезды, вторая звезда - 20 мм от центра первой звезды, третья звезда - 20 мм от центра второй звезды. Унтер-офицер – 25 мм от нижнего края погона до центра первой звезды, вторая звезда – 25 мм от центра первой звезды. Старшина - посередине погона на расстоянии 5 мм от верхнего и нижнего края, пришивается одна полоса шириной 12 мм светло-коричневого/бежевого/цвета в вертикальном положении. Старший сержант - посередине погона на расстоянии 5 мм от правого и левого краев, горизонтально пришита одна лента светло-коричневого/бежевого цвета/шириной 12 мм. Сержант - посередине погона на расстоянии 5 мм от правого и левого края, светло-коричневой/бежевой/цветной нитью горизонтально вышиваются три полосы шириной 5 мм, на расстоянии 3 мм друг от друга. . Младший сержант - посередине погона, на расстоянии 5 мм от правого и левого края, светло-коричневой/бежевой/цветной нитью вышиваются две полосы шириной 5 мм в горизонтальном положении, на расстоянии 3 мм друг от друга. Размеры свитеров и количество знаков отличия по званиям будут предоставлены ответственным отделом не позднее, чем за месяц до поставки каждой партии. Упаковка в маркированные пакеты, по 10 штук в каждом, каждый свитер в прозрачный полиэтиленовый пакет. Название ассортимента, размер, количество, имя производителя указано на этикетке. Поставщик предоставляет документ о подлинности цвета и состава ткани, выданный производителем ткани. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка. | штук | 6697,68 | 401 860,8 | 60 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 60 | С момента вступления договора в силу, В течение 50 дней – 9 штук, В течение 80 дней – 12 штук, В течение 170 дней- 18 штук, В течение 260 дней-21 штук. |
| 3 | 18311210/1 | Майки/Майка бирюзовая, короткий рукав |  | Ткань трикотажная, 100% хлопок, поверхностная плотность по меньшей мере 180 грамм, цвет: бирюзовый , цвет изделия согласовывается заранее с Заказчиком. Модель имеет прямой крой, короткие рукава, круглый воротник и трикотажную эластичную манжету вокруг горловины. Длина плеча измеряется от верхнего шва центральной части плеча, для 2 возрастной группы составляет 22-23 см, для каждой следующей группы увеличивается на 1 см . На 7см ниже правого пледплечия пришит логотип Службы Спасения. В центральной части спинки майки, на расстоянии 13 см от соединительного шва воротника, вышито «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» шрифтом размером 4Х2,5Х0,3см (высота Х ширина Х толщина) нитью бежевого цвета. Размеры будут предоставлены ответственным отделом за 1 месяц до даты поставки каждой партии . На внутренней стороне майки, в нижней части, на ярлыке вышит размер, имя производителя и условия ухода. Упаковка в индивидуальные пакеты с маркировкой названия ассортимента, размера, имя производителя. Вся партия поставляемого товара должна соответствовать заранее представленному образцу. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. По требованию заказчика при доставке предоставляется сертификат соответствия состава ткани и поверхностной При необходимости за счет поставщика проводится лабораторная проверка. Перед поставкой поставщик обязан согласовать с заказчиком полный образец продукции. | штук | 1036 | 2 693 600,0 | 2600 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 2600 | С момента вступления договора в силу, В течение 50 дней – 390 штук, В течение 80 дней – 520 штук, В течение 170 дней- 780 штук, В течение 260 дней-910 штук. |
| 4 | 18331300/1 | Поло майка |  | Ткань: 60+/-2% хлопок и 40+/-2% полиэстер, поверхностная плотность не менее 250 грамм на кв.метр, цвет бирюзовый. Цветовой тон предварительно согласовывается с Заказчиком. Внешний вид: короткий рукав, откидной назад воротник, круглая горловина, двойная манжета шириной 2-2,5 см, тип поло. Центральное часть майки застегивается на двустороннюю металлическую цепочку длиной 13+/-1 см. Длина рукава от центра плечевого шва для 2-й ростовой группы 23-24см, для каждой последующей группы увеличивается на 1см. От швов рукавов для крепления погонов делают перемычки шириной 4,5-5 см и длинной 7 см. Треугольные концы перемычек застегиваются на кнопку. Майка заканчивается манжетой, которая заканчивается бежевой каймой шириной 2-3 мм (воротник, рукава, низ майки окантованы по всей длине). В центральной части спины рубашки, на расстоянии 13 см от эластичной манжеты горловины, пришита бирюзовая прямоугольная ткань размером 25х8 см, на котором бежевой нитью вышито «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ». На 7 см ниже центра шва правого рукава вышит логотип Службы Спасения. Цвета логотипов и ткани согласовываются с Заказчиком заранее. Все погоны фиксированные (пришитые). Логотипы пришиваются к майке в соответствующем цвете /бежевым/. На внутренней стороне майки, в нижней части, на ярлычке вышит размер, имя производителя и условия ухода. Размеры и количество будут предоставлены ответственным отделом не позднее, чем за месяц до поставки каждой партии. Погоны из той же ткани, бирюзового цвета, со съемным кольцом. Внешние размеры: 7х5см. Допустимое отклонение +/- 2%. Звезды вышиты бежевой нитью, пятиконечные, выпуклые, диаметром 13 и 20мм. Полковник, подполковник, майор — звезды 20 мм. Капитан, старший лейтенант, лейтенант, старший унтер-офицер, унтер-офицер 13мм. Звезды должны располагаться следующим образом: Полковник – от нижнего края погона до центра звезд 25 мм, две звезды рядом, третья звезда на расстоянии 25 мм. от центра звезд первого ряда. Подполковник – от нижнего края погона до центра звезд 25 мм, две звезды рядом. Майор – 45 мм от нижнего края погона до центра звезды. Капитан – от нижнего края погона до центра звезд, две звезды диаметром 20 мм рядом друг с другом, третья звезда на расстоянии 20 мм. от центра звезд первого ряда, четвертой звезды 20мм. на расстоянии от центра третьего. Старший лейтенант – от нижнего края погона до центра звезды 25 мм, две звезды рядом, третья звезда 25 мм. на расстоянии от центра звезд первого ряда. Лейтенант – от нижнего края погона до центра звезд две звезды рядом на расстоянии 25 мм. Упаковка в индивидуальные полиэтиленовые пакеты с маркировкой названия ассортимента, размера, имя производителя. Вся партия поставляемого товара должна соответствовать предоставленному ранее образцу. Поставщик предоставляет документ о подлинности цвета и состава ткани, выданный производителем ткани. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка. | штук | 6930 | 1 039 500,0 | 150 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 150 | С момента вступления договора в силу, В течение 50 дней – 22 штук, В течение 80 дней – 30 штук, В течение 170 дней- 45 штук, В течение 260 дней-53 штук. |
| 5 | 18811190/1 | Повседневная обувь (обувь) ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 |  | Каждодневная обувь Черный цвет, натуральная кожа толщиной 1,2-1,4 мм. Состоит из верха, межподошвы, основной стельки, съемной стельки, внешней подошвы. Передняя часть выполнена из комбинации гладкой и накатной ​​кожи. Спинка состоит из 2-х частей: кожи и искусственной замши. Сзади, над пяткой, имеется ремешок шириной 3 см, благодаря которому надевать туфли будет легко и быстро. Внешняя подошва состоит из двух компонентов: верхняя часть изготовлена ​​из полиуретана, а рельефная часть, контактирующая с полом из устойчивой к истиранию резины. Рельефная часть подошвы имеет глубокий самоочищающийся рисунок. Верх слит с подошвой с помощью литья. Материал подошвы вдавливается в форму и формуется в форме, в результате чего происходит литье с подготовкой верха обуви ГОСТ 144-96 (5.2). В рельефном центре внешней подошвы указан размер обуви. Размеры подошвы и метод измерения показаны в Таблице 1.1. Основная стелька состоит из склеенной обувной бумаги толщиной 2,0-2,2 мм, продолжающейся до носка в которую вставляется металлический супинатор и натуральной кожи (подоши). Носок и пятка имеют жесткие восстонавливающиеся вставки из термопластического материала толщиной не менее 0,8-1,2 мм в области носка и 1,5-1,6 мм в области пятки для дополнительной жесткости, обеспечивающие защиту от ударов и деформации, а также дополнительно пропитаны поливинилхлоридным или аналогичным материалом с микрофиброй, что обеспечит дополнительную защиту от механических повреждений и царапин. Кожаные детали с зади обрабатываются нагретой клеевой тканью, что придает поверхности дополнительную прочность и умеренную стабильность. По краю спинки и язычка, между лицом и межподошвой расположена эластичная перфорированная синтетическая ткань, проходящая по всей длине обуви до лодыжек. Весь край верхней части օбуви прошит сгибом внутрь. Бока, носовая и задная часть сшиты двумя швами. По центральной оси переда установлены 4 пар металлических дырок и одна пара крючков. Съемная стелька анатомически профилированная, двухслойная, толщиной до 2,5 мм (табл. 2). Фото представлено ​​в Приложении 3. Разница в массе правой и левой полупары обуви не должна превышать 15 грамм. Шнурки изготовлены из синтетического химического волокна из черного цвета, концы которых термообработаны. Длина: 120-125 см. Форма для обуви должна соответствовать требованиям ГОСТ 3927-88. Прочность швов по ГОСТ 447-91 должна составлять 114 Н/см или 11,5 кг/см/. Внешний вид согласно фото (Приложение 2). Поставщик представляет на утверждение Заказчика образец обуви. Упаковка: картонные коробки с отверстиями, по 10 пар в коробке. Коробки маркируются, на этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, размеры, наименование производителя, месяц и год производства. Размеры согласовать с Заказчиком. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. Последующие лабораторные исследования проводятся за счет финансовых затрат поставщика от поставленного количества полуботинок. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка. - Определение разрывной нагрузки внешней подошвы и верха, - Определение толщины кожи, - Определение толщины внешней подошвы, - Определение состава внешней подошвы, - Определение метода крепления внешней подошвы - Определение толщины, состава стельки. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 1.1 Физико-механические параметры подошвы приведены в таблице 1. Таблица 1 № №:; Названия крепежных деталей; Метод испытания; Значимость критерия. Контактный слой (резина); Бесконтактный слой (полиуретан). 1; Плотность, г/см3; ГОСТ 267-73 ГОСТ 409-77; 0,50±0,5; 0,50±0,5. 2; Условная; ГОСТ 270-75; Не менее 12,0; Не менее 7,3±0,3. | пар | 16560 | 1 656 000,0 | 100 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 100 | С момента вступления договора в силу, В течение 50 дней –15 пар, В течение 80 дней – 20 пар, В течение 180 дней- 30 пар В течение 260 дней- 35 пар. |
| 6 | 18811240/1 | Сапоги зимные |  | Материал "Du-light" или аналогичный из этиленвинилацетата, водонепроницаемый, цвет черный, с теплоизоляционной вставкой, подошва мягкая, высота выреза: 40+/-5 см. вырезы заканчиваются тканевыми манжетами шириной 5-6 см, пришитыми на расстоянии 10-15 мм от края. нижняя часть манжет обработана по всей длине серебристой светоотражающей лентой шириной 15+/-2 мм. обувь обеспечивает термостойкость при температуре не менее -400 ° C. стелька для обуви состоит из пяти слоев: I-полимерофилера, II-фольги, III-полиэфира, IV-многослойного и вспененного полиуретана, а также V-образного меха, содержащего не менее 50% натурального состава., на нем информация о наименовании продукта, модели, технических условиях, стране происхождения, организации-производителе, размерах, условиях стирки. подошва с отпечатками размеров. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка. | пар | 12990 | 4 546 500,0 | 350 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 350 | С момента вступления договора в силу, В течение 50 дней – 52 пар, В течение 80 дней – 750 пар, В течение 170 дней- 105 пар, В течение 260 дней-123 пар. |
| 7 | 35811180/1 | Специальное снаряжение и аксессуары/Комплект повседневной униформы, бирюзовый |  | Униформа состоит из брюк, куртки и из кепи. Поверхностная плотность ткани не менее 210 5 грамм/м2, состав 50 2% полиэстер, 50 2% хлопок. Цвет: темно-бирюзовый (зеленовато-синий). Оттенок ткани согласовывается заранее с Заказчиком. Куртка однобортная, застегивается в центральной части на черную цепочку типа трактор. Воротник складной, ширина 5+/-0,5 см. В центральной части воротника пришивается вешелка. Боковые части передней части куртки имеют по одному косому карману на цепочке, а в нагрудной части - 2 объемных кармана с клапанами. Клапаны карманов закрываются липучками. Подкладка куртки из шелковой ткани черного или темно-бирюзового цвета. Нагрудные карманы шириной 14см, длиной 16см (отклонение +/-2см) расположены на расстоянии 5-6см от центрального вертикального шва. К клапану левого нагрудного кармана на расстоянии 1 см от нижнего края пришивается черная лента липучка размером 12Х2,5см. На клапане левого кармана размещен черный логотип «группы крови» размером 12,5х2,5 см, вышитый бежевой нитью . На 7 см ниже от центра правого плеча пришивается вышитый логотип Служба Спасения. Для крепления погонов предусмотрены 2 кольца перемычки. В нижних боковых частях куртки и концах рукавов ткань обработана резинками шириной 5-6 см. В центральной части спины куртки, на расстоянии 13 см от соединительного шва воротника, вышито «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» шрифтом размером 4Х2,5Х0,7см (высота Х ширина Х толщина) белым цветом нитками. На куртке все логотипы фиксируются (пришиваются), края логотипа пришиты в соответствующем цвете /бежевым/. Брюки: свободного кроя, спереди встроенные боковые карманы, с правой стороны зада брюк находится потайной карман, размером 14х14 см. Гульфик с цепочкой, которая в области ремня застегивается на металлический крючок и пуговицу. Пояс с 6 кольцами, по бокам с двух сторон пояс имеет резинки регуляторы размера: 5+/-0,5 см в ширину. Кеппи: с подкладкой, состоит из жесткого козырька, середины, боков и низа. Боковины обрабатываются прокладкой из клеевой ткани толщиной не менее 3 мм. Внутри козырька имеется эластичный пластик минимум 3 мм толщиной. В центре внутренной части кеппи пришивается размер и имя производителя. 1 см от края центра козырька прошивается строчка. Ширина козырька в центральной части: 7+/-0,5см. С обеих сторон сзади имеется пластиковый регулятор размера. В центральной части середины кеппи пришивается круглая эмблема герба, 56+/-1 мм в диаметре, вышитая на черную ткань. Размеры изделия будут предоставлены ответственным подразделеним. Внутри куртки и брюк имеется этикетка, на которой указывается имя Производителя, размер-рост, а так же инструкция по уходу. Упаковка в большом прозрачном полиэтиленовом пакете, каждое изделие в одном прозрачном пакете. Размеры пакетов должны соответствовать размерам изделия. Кеппи в отдельных коробках, разложены по отдельности, чтобы недеформировались. Поставщик предоставляет документ о подлинности цвета и состава ткани, выданный производителем ткани. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка.В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. | штук | 10458,9 | 12 027 735,0 | 1150 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 1150 | С момента вступления договора в силу, В течение 50 дней – 172 штук, В течение 80 дней – 230 штук, В течение 170 дней- 345 штук, В течение 260 дней-403 штук. |
| 8 | 35811180/3 | Специальное снаряжение и аксессуары /Комплект униформы, ГО/ |  | Униформа состоит из брюк, куртки, кепи и погон. Поверхностная плотность ткани 210 5 грамм/м2, состав 50 2% полиэстер, 50 2% хлопок. Тип ткани: <<Рип-Стоп>>, цвет: темно-зеленый (хаки). Куртка однобортная, застегивается по центру на 5 пуговиц, первая пуговица сверху расстегнута, остальные 4 потайные. Куртка имеет отложной прямоугольный воротник-стойку, шириной 5+/-0,5 см с вешалкой, выполненной в соединительном шве. Спереди 4 объемных кармана с клапанами, два на груди, два по бокам спереди. На плечах предусмотрены погоны шириной 4,5 см и длиной 13 см, которые застегиваются металлической пуговицей-зажимом диаметром 12-15 мм. Погоны съемные, размером 7 х 5 +/- 2%.см из той же ткани. Нагрудные карманы шириной 14+/-1см и длиной 16+/-1см расположены на расстоянии 2+/-0,5см от центрального вертикального шва. К клапану левого нагрудного кармана на расстоянии 1 см от нижнего края пришиваются черные липучки, размером 13Х2,5 см. На клапане левого кармана изображен логотип «Группа крови» размером 13х2,5 см, вышитый светло-коричневой/бежевой нитью. Клапаны прикреплены к карманам двумя липучками. Передние боковые накладные карманы шириной 16-17см и длиной 19-20см, объемные, с клапанами шириной 6см. Карманы располагаются на 3 см выше внутреннего края куртки, крепятся к клапанам двумя черными липучками размером 3х2,5 см. На талии имеются 2 регулятора шириной 4 см для регулировки размера туловища, застегивается на 1 петлю и 2 пуговицы. Концы рукавов имеют прямоугольные планки, которые застегиваются на 1 петлю и 2 пуговицы в пройме. На правом рукаве, на 7 см ниже предплечья, вышит логотип СС. Цвета логотипов согласовываются с Заказчиком. Брюки : прямой крой, разработанный с поясом, спереди в боковые разрезы встроенны карманы. Гульфик разработан с цепочкой, поясная часть застегивается на металлический крючок и пуговицу. Пояс выполнен с 7 кольцами и 2 регуляторами для регулировки размера, шириной 4см и длиной 8см, для регулировки размера туловища застегивается на 1 петлю и 2 пуговицы. По бокам брюк, выше колена, предусмотрены объемные накладные карманы шириной 20+/-1см и длиной 22+/-1см с клапанами. Ширина складок 3+/-0,5см, прикрепляется снизу 1,5см. Брюки на задней правой стороне имеют встроенный карман 15х15 см. с клапаном. Клапан застегивается двойной липучкой черного цвета. Все швы униформы выполняются закрытыми двойными швами. Пуговицы форменные - диаметр 15мм, 4 отверстия, края полированные с обеих сторон под косым углом, пришиты с двух сторон, цвет черный. Кепи - на подкладке, состоящее из жесткого козырька, середины, боковин и низа. Боковины обрабатываются прокладкой из клеевой ткани толщиной не менее 3 мм. Козырек состоит из гибкого пластика, толщиной не менее 3 мм и прикреплен к передним боковым сторонам ткани. С края козырька на глубиной 1 см делается строчка. В центре боковых частей кепи выполнены одиночные отверстия для вентиляции, с вышитой каймой. Высота фронтальной части кепи начиная с 53 размера - 7,5 см, соответственно увеличивая каждый размер фронтальной части кепи увеличивается на 2 мм. Высота по центру 8,2см, начиная с 53 размера, к каждому размеру прибавляется по 2мм (допустимое отклонение +/-1мм). В центре кепи расположена круглая эмблема диаметром 56+/-1мм, вышитая на черной ткани. С обеих сторон сзади имеется пластиковый регулятор размера. Единые размеры будут предоставлены ответственным отделом за 1 месяц до даты поставки каждой партии. На внутренней стороне куртки и брюк, на ярлыке вышит размер, имя производителя и условия ухода. Упаковка в полиэтиленовые прозрачные большие пакеты, каждое изделие в одном прозрачном пакете. Размеры упоковки должны соответствовать по размерам изделия. Кепи в отдельности кладутся в коробки так, чтобы недеформировались Поставщик предоставляет документ о подлинности цвета и состава ткани, выданный производителем ткани. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. Образец униформы согласовывается с Заказчиком заранее. Звезды из алюминиевого сплава, выпуклые пятиугольные, рельефные, плоские, диаметром 13 и 20 мм - защитного цвета. Эмблемы и количество звезд в соответствии со званием будут указаны ответственным отделом за месяц до поставки. Образец униформы предварительно согласовывается с Заказчиком. | штук | 9120 | 547 200,0 | 60 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 60 | С момента вступления договора в силу, В течение 50 дней – 9 штук, В течение 80 дней – 12 штук, В течение 170 дней- 18 штук, В течение 260 дней-21 штук. |
| 9 | 35811180/4 | Бирюзовая зимняя куртка и кепи |  | Поверхностная плотность ткани не менее 210 3 грамм/м2, состав: полиэстер 502%, хлопок 502%, пропитанный водонепроницаемым покрытием, цвет: темный фиолетовый (зеленовато -синий). Цвет ткани по предварительному согласованию с Заказчиком. Вкладка переда и зада куртки имеет синтепон плотностью 250 грамм/м2, а рукава и капюшон - синтепон плотностью не менее 200 грамм/ м2 . Подкладка: черная ткань плотностью 70+/-5 грамм/м2. Воротник сплошной, в центре пришита вешалка. К куртке для крепления капюшона пришиваются кнопки 5 штук по 15 мм в диаметре. На концах капюшона пришиты черные липучки, которые соединяются по направлению к центральной пуговице. Куртка застегивается в центральной части на двухсторонную черную тракторную цепочку и тремя липучками. Липучки с левой стороны пришиваются на куртку, а с правой стороны на внутренную часть куртки на расстоянии 1 см от края. По нижнему краю куртки проходит шнур, свисающий на выходах на 7+/-1см, с пластиковыми ручками на концах. На плечах предусмотрены лямки для погонов шириной 4,5 см и длиной 13 см, которые застегиваются на кольцо-пуговицу. На груди два накладных кармана шириной 14+/-1см и длиной 16 +/-1см, с клапанами. На клапане левого кармана, на расстоянии 1 см от нижнего края, пришиты черные липучки размером 13Х2,5 см. На клапане левого кармана 12,5х2,5 см вышита «Группа крови», на ткани черного цвета бежевыми нитьями. Со внутренней левой и правой стороны в области груди куртка имеет потайные карманы, шириной 14 см и длиной 16 см . Спереди расположены наклонные боковые карманы с двусторонней черной молнией. Боковая цепочка обрабатывается на глубину 1-1,5 см от края кармана, с внутренней стороны. На руке 7 см от правого плеча вниз пришывается логотип Службы Спасения. Цвета логотипов согласовываются с Заказчиком перед поставкой. В центральной части спинки куртки, на расстоянии 13 см от соединительного шва воротника, вышито «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» шрифтом размером 4Х2,5Х0,3см (высота Х ширина Х толщина) нитками белого цвета. Концовка рукова с внутренной стороны имеет 10см эластичный манжет, где есть отверстие для указательного пальца. Воротник сьемный черного цвета из искусственной шерсти, плотностью не менее 800 г / м2, высота ворса - нет менее 12 мм , приклепляется к куртке с помощью 5 петель, а на куртке пришиты 5 пуговицы диаметр которых 15 мм. Капюшон съемный, пояс пристегивается минимум на пять пуговиц и петель. Размеры куртки будут предоставлены ответственный отделом за 1 месяц до поставки каждой партии. Шапка в форме кепи состоит из жесткого козырька, средней части, боковин, низа и ушно-шейной части, которая изготовлена из черного текстильного меха поверхностной плотностью не менее 750 г/м 2 . На козырек надевается пластиковая гибкая прокладка толщиной не менее 3 мм, а глубиной 1 см от края делается строчка. Боковины обрабатываются прокладкой из клеевой ткани толщиной не менее 3 мм. Высота шапки спереди 7,5 см, начиная с 53 размера, с увеличением на каждый размер по 2 мм. Высота ушно-шейной части, начиная с 53 размера, составляет 8,2 см, увеличиваясь на каждый размер по 2 мм (допустимое отклонение +/- 1 мм). К правому уху пришивают ленту длиной 6-7 см, на которой закрепляют внутрь от края уха детали двух металлических кнопок. 1 на расстоянии 3 см, 2 на расстоянии 3-4 см, а на левом ухе на расстоянии 2 см внутрь от края находится крепежная часть 1 шт. кнопки. Внутренняя часть ушно-шейной части прямоугольная со сторонами 5-6 см, прошита по косой, обработана изнутри синтепоном, плотностью не менее 100 грамм. В центре кепки вышита эмблема, круглая, диаметром 56+/-1 мм, вышита цветными нитками на черной ткани. Тип эмблемы предоставляет Заказчик. Ширина козырька в центре 7+/-0,3 см. В центре изголовья, с внутренней стороны, выбит размер и имя производителя. С края 1 см в глубину козырек имеет строчку. Размеры будут предоставлены ответственным отделом. Упаковка в прозрачный полиэтиленовый пакет. В коробках головные уборы упаковываются так чтобы недеформировались. На этикетке указано название ассортимента, количество, название производителя, месяц и год производства. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. Поставщик предоставляет документ о подлинности цвета и состава ткани, выданный производителем ткани. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка. | штук | 8300 | 5 727 000,0 | 690 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 690 | С момента вступления договора в силу, В течение 50 дней – 103 штук, В течение 80 дней – 138 штук, В течение 170 дней- 207 штук, В течение 260 дней- 242 штук. |
| 10 | 35811180/5 | Куртка и кепи зимние ГО |  | Поверхностная плотность ткани не менее 210 3 грамм/м2, состав: полиэстер 502%, хлопок 502%, пропитанный водонепроницаемым покрытием, цвет: зеленый (хаки). Передние и задние вставки куртки внути имеют синтепон плотностью не менее 250 г/м2, а рукава и капюшон - синтепон плотностью не менее 200 г/м2. Подкладка - ткань черного цвета, поверхностной плотностью 70 грамм/м2. Спинка куртки оформлена вышитой кокеткой. Воротник пришивается воротником-стойкой, с вшитой в соединительный шов вешалкой. Изголовье к куртке крепится пятью заклепками диаметром 15 мм. Внизу капюшона, на расклешенных концах, имеются черные липучки, которые соединяются по направлению к центральной пуговице. Куртка застегивается по центру двухсторонней черной тракторной цепочкой и тремя липучками. По нижнему краю куртки проходит шнур, свисающий на выходах на 7+/-1см, с пластиковыми ручками на концах. На плечах предусмотрены лямки для погонов шириной 4,5 см и длиной 13 см, которые застегиваются на кольцо-пуговицу. На груди два накладных кармана шириной 14+/-1см и длиной 16 +/-1см, с клапанами. На клапане левого кармана, на расстоянии 1 см от нижнего края, пришиты черные липучки размером 13Х2,5 см. На клапане левого кармана 13х2,5 см вышита «Группа крови», на ткани черного цвета бежевыми нитками. Со внутренней левой и правой стороны в области груди куртка имеет потайные карманы, шириной 14 см и длиной 16 см. На правом и левом плече куртки предусмотрены карманы шириной 14см и длиной 16см, застегиваются на липучку. На правом рукаве, на 7 см ниже плеча, логотип Службы Спасения, закрепленный липучкой. В проймах рукавов имеются дополнительные накладные подлокотники с двойной строчкой. Концовка куртки с внутренней стороны имеет 10см эластичный трикотажный манжет. На окончании прорех для пальца.В подмышках куртки на расстоянии 2 см друг от друга имеются три отверстия с круглыми металлическими кольцами для вентиляции. Воротник пристегивается к куртке с помощью 5 петель пришитых на дополнительный слой и 5 пуговиц диаметром 15 мм. пришитых к куртке. Поверхностная плотность воротникового меха не менее 750 грамм/м2, высота ворса не менее 12мм, цвет черный. Горловина мехового воротника окантована бахромой из обтачной ткани. Размеры курток выдаются ответственным отделом не позднее, чем за месяц до поставки каждой партии. # Упаковка в прозрачные полиэтиленовые пакеты, каждая куртка в отдельном пакете. На этикетке указано название ассортимента, количество, название производителя, месяц и год производства. Шапка в виде кепи состоит из жесткого козырька, средней части, боковин, низа и чепчика, который выполнен из черного текстильного меха поверхностной плотностью не менее 750 г/м2. Козырек состоит из пластика толщиной не менее 3 мм, а от края козырька в глубину на 1 см. проделывается строчка. Боковые стороны обработаны клейкой тканевой прокладкой толщиной не менее 3 мм. К правому уху пришивается лента тисьма длиной 6-7 см, на которой с внутренней стороны края уха крепятся 2 металлические кнопки: первая - 3 см, вторая - 3-4 см, а на левом ухе - фиксируется на 2 см внутрь от края 1 застежка от кнопки. Внутренняя часть наушников прямоугольная со сторонами 5-6 см, прошита по косой, обработана изнутри не менее 100 граммами синтепона. Длина наушника от соединительного шва составляет 18 см от 54 размера, к каждому следующему размеру прибавляется по 2 мм. Высота кепи в передней части 7,6 см, начиная с 54 размера, к каждому следующему размеру прибавляется по 2 мм. Высота центральной части начиная с 54 размера, составляет 8,2 см, увеличивается на каждый размер по 2 мм (допустимое отклонение +/- 1 мм). В центре кепки вышита эмблема, круглая, диаметром 56+/-1 мм, вышитая цветными нитками на черной ткани. Ширина козырька в центре 7+/-0,3 см. В центре изголовья, с внутренней стороны, выбит размер и имя производителя. С края козырька в глубину 1 см делается строчка. Размеры будут предоставлены ответственным отделом не позднее, чем за месяц до поставки каждой партии. Упаковка в полиэтиленовые пакеты. Кепки укладываются индивидуально в коробки, так чтобы недеформировались. На этикетке указано название ассортимента, количество, размер, имя производителя, месяц и год производства. При доставке по требованию Поставщик предоставляет документ о подлинности цвета и состава ткани, выданный производителем ткани. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка. | штук | 10800 | 1 080 000,0 | 100 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 100 | С момента вступления договора в силу, В течение 50 дней – 15 штук, В течение 80 дней – 20 штук, В течение 170 дней- 30 штук, В течение 260 дней-35 штук. |
| 11 | 18231400/1 | Брюки зимние |  | Поверхностная плотность ткани не менее 300 на 5 грамм/м2, состав: 65 слоев 2% шерсти, 35 слоев 2% полиэстера. тип ткани: "саржа", цвет: темно-бирюзовый (зеленовато-голубой), цвет ткани предварительно согласовывается с заказчиком. брюки обработаны поясом, с боковыми косыми крашеными карманами спереди и наколенниками. гольфы обработаны цепочкой, которая застегивается на металлическом крючке и одной пуговице на поясе. пояс выполнен с 5 перемычками, одна из которых пришита к задней части талии, и с 2 осями, регулирующими размер ремня, застегивается на 1 петлю и 2 пуговицы диаметром 15 мм. По бокам, выше колена, расположены объемные карманы на подкладке с тройным вырезом шириной 20 см и длиной 24 см, с клапанами, которые фиксируются липкой лентой. ширина складок карманов 4-5 см, застегивается на 2 см снизу, а верх кармана (Берн) обработан отделкой шириной 1 см. на правой стороне задней части брюк нарисован карман размером 15x15 см с клапаном. клапан застегивается на потайную пуговицу с 1 петлей и диаметром 15 мм Вкладыш для брюк обрабатывается не менее чем на 200 грамм м.QR-код: с синтепоном поверхностной плотности, соединенным с подкладкой на высоте 15 см над внутренним краем. внутренние края обработаны переплетом. размеры в соответствии со шкалой размеров и высоты: Упаковка в прозрачном полиэтиленовом пакете. на этикетке указаны: наименование ассортимента, количество, название организации-производителя, месяц и год изготовления. В случае обнаруженных после поставки дефектов поставщик обязан устранить их по требованию заказчика. Поставщик предоставляет документ о подлинности цвета и состава ткани, выданный производителем ткани. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка. | штук | 7890 | 2 761 500,0 | 350 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 350 | С момента вступления договора в силу, В течение 50 дней – 52 штук, В течение 80 дней – 70 штук, В течение 170 дней- 105 штук, В течение 260 дней- 123 штук. |
| 12 | 35811190/1 | Погоны |  | Изготовленны из ткани темно-бирюзового цвета, плотностью 220 +/-5% г/м2, 65 % 2 % полиэстера и 35 % 2 % хлопка. Прослоенная основа - двойной водонепроницаемый картон, толщина нижнего слоя не менее 1,8 мм, толщина верхнего слоя - 1 мм. Погоны старших офицеров пересекают две светло-коричневые/бежевые полосы шириной 6 мм, проходящие по всей длине погона, обработанные внутрь с обоих боковых краев на расстоянии 1,2 см. На погонах имеются звезды диаметром 20 мм, соответствующие званию. Погон младшего офицерского состава имеет светло-коричневую/бежевую ленту шириной 6 мм, которая проходит по всей длине погона по середине. На погонах имеются звезды диаметром 13 мм, соответствующие званию. Унтер-офицеры имеют на погонах звезды диаметром 13 мм, соответствующие их званию. На погонах имеются 2 пуговицы и 2 эмблемы. Звания СС; Кол-во звезд/расстояние между центрами: мм; Кол-во продольных полос. # Полковник; # 3 / 25; # 2. # Подполковник; # 2 / 25; # 2. # Майор; # 1 / -; # 2. # Капитан; # 4 / 25; # 1. # Старший лейтенант; # 3 / 25; # 1. # Лейтенант; # 2 / -; # 1. # Старший унтер офицер; # 3 / 25; # -. # Унтер офицер; # 2 / -; # -. На погоны рядового состава пришиваются ленты светло-коричневого/бежевого цвета в соответствии с размерами и колличеством, указанными в таблице.. Звания СС; Количество лент/ширина; Расстояние между полосами по длине погона (мм); Расстояние от нижнего края погон до полосы (мм). # Старшина; # 1 / 14мм; # -; # -. # Старший сержант; # 1 / 14мм; # -; # -. # Сержант; # 3 / 4мм; # 2; # 25. # Младший сержант; # 2 / 4мм; # 2; # 25. # Рядовой; # -; # -; # -. Обратная сторона погона покрыта поливинилхлоридной (ПВХ) пленкой толщиной 0,2 мм, по внутреннему краю погона закреплен язычок крепления из того же материала, на конце которого на 5 мм внутрь по краю вырезается отверстие диаметром 5 мм для крепления погона. Ширина язычка крепления 2,5 см. На обратной стороне погона, на расстоянии 3-4 см внутрь от внутреннего края погона, делается перемычка шириной 2 см из поливинилхлоридной (ПВХ) пленки, через которую проходит язычок крепления погона. Длина погона 12 см +/- 0,2 см, ширина 5,2 +/- 0,2 см. На расстоянии 0,8-1,0 см от верхнего края в центре погона делается отверстие диаметром 0,5 см. Количество погон и звезд по званиям выдается ответственным отделом не позднее, чем за месяц до поставки каждой партии. Упаковка в маркированные коробки. На этикетке указано название ассортимента, количество и имя производителя. | пар | 883,08 | 1 236 312,0 | 1400 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 1400 | С момента вступления договора в силу, В течение 50 дней – 210 пар, В течение 80 дней – 280 пар, В течение 170 дней- 420 пар, В течение 260 дней-490 пар. |
| 13 | 18421130/1 | Перчатки |  | Выпускается 220-240 граммов к.м:, из флисовой ткани светло-коричневого (бежевого) цвета, пятипальцевой. подкладка обработана водонепроницаемой тканью с поверхностной плотностью 200-220 г / м2. внутренняя часть обработана трехслойным слоем из флиса, синтепона и водонепроницаемого слоя. манжета для проймы прошита эластичной лентой. упаковка в картонные коробки по 50 пар в коробке. коробки маркированы, название продукта, количество, размер указаны на этикетке, название производителя, год выпуска: При необходимости за счет поставщика проводится лабораторная проверка. | пар | 1020 | 463 080,0 | 454 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 454 | С момента вступления договора в силу, В течение 50 дней – 68 пар, В течение 80 дней – 90 пар, В течение 170 дней- 137 пар, В течение 260 дней-159 пар. |
| 14 | 35811180/6 | Повседневняя форма Insarag |  | Комплект формы INSARAG - Комплект состоит из брюк, куртки, кепки и безрукавки (жилета): Ткань имеет плотность 240 ± 5 граммов/м², состав: 65 ± 2% полиэстер, 35 ± 2% хлопок. Тип ткани: , метод окрашивания: <Реактивный>, цвет: темно-синий. Куртка одношовная, застегивается центральной застежкой с черной декоративной цепочкой и липучками. Цепочка и липучки обрабатываются параллельно центральному вертикальному шву, начиная с нижнего края боковых швов до соединения светоотражающих лент. Левый боковой шов обрабатывается с внутренней стороны, а правый - с наружной стороны, на расстоянии 1 см от края.На верхней части светоотражающих лент, на расстоянии 8-9 см от центрального вертикального шва, пришиваются черные липучки размером 13x2 см, по одному слева и два справа. Слева вышиваются инициалы владельца формы и его фамилия на черном материале размером 13x2 см белыми бархатными нитями, с обратной стороны - черная липучка. Справа размещаются знаки «кровь» и «должность» на черном материале размером 13x2 см белыми бархатными нитями, с обратной стороны - черные липучки. Куртка имеет воротник в виде прямоугольного сгиба шириной 5 ± 0,5 см с обработанным швом для вешалки. С центральных частей правого и левого воротников, на расстоянии 1-2 см от краев, обрабатываются черные липучки, с соответствующим наклоном. На угловом конце левого воротника, глубиной 1 см и наклоном, обрабатывается стропой длиной 6,5 см и шириной 2 см с черными липучками 4x2 см.На груди, на расстоянии 6,5 см от центрального вертикального шва, обрабатываются два кармана с застежками длиной 26 ± 1 см и шириной 17 ± 1 см. Карманы застегиваются черной цепочкой с застежками шириной 8-10 мм. На левом кармане, на расстоянии 2 см от края, устанавливается дополнительный объемный карман с застежкой длиной 14 см и шириной 11 см. Над карманом пришивается черная липучка размером 3x2 см для крепления застежки. Крепление кармана имеет длину 5 ± 0,5 см и ширину 9 ± 0,5 см с черной липучкой размером 3x2 см.На боках, на расстоянии 11 см от центрального вертикального шва и 2 см от нижнего горизонтального шва, устанавливаются два объемных кармана с застежками длиной 17 ± 0,5 см и шириной 16 ± 0,5 см. В верхних углах карманов пришиваются липучки черного цвета для крепления застежки.На нижней части рукавов установлены прямоугольные клапаны, застегивающиеся черными липучками. На правом рукаве, на расстоянии 8 см ниже плеча, вышивается эмблема на рукаве. Под рукавами, на расстоянии 1-1,5 см от бокового шва, обрабатываются вентиляционные отверстия диаметром 2 мм. Края отверстий обработаны декоративной отделкой. По всему периметру куртки, на расстоянии 10-11 см от воротника, проходит 3 см светоотражающая серебристая лента, с надписью "ARM USAR" на центральной части на белом фоне размером 4x3,5 см. Для регулировки размеров на боках куртки обрабатываются два регулируемых ремня с застежками на одну пряжку и две кнопки. Безрукавка (жилет) – одношовная, застегивается центральной застежкой с черной декоративной цепочкой. Цепочка обрабатывается на фронтальной части, выше декоративного шва, на расстоянии 1-2 см от края. Брюки прямого покроя, с обработанным поясом, боковыми карманами с наклонной застежкой. Карманы застегиваются цепочками с липучками. Кепка состоит из жесткого ободка, центральной и боковых частей, а также основания. Край кепки обработан декоративной отделкой шириной 1 см. На центральной части кепки вывешивается информация о размере и производителе. Производственные требования: Упаковка в картонные коробки с этикеткой, на которой указано название изделия, количество, наименование производителя, месяц и год производства. Каждая единица комплекта упакована в полиэтиленовый пакет. Поставщик предоставляет документ о подлинности цвета и состава ткани, выданный производителем ткани. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка. | штук | 14000 | 6 160 000,0 | 440 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 440 | С момента вступления договора в силу, В течение 50 дней – 66 штук, В течение 80 дней – 88 штук, В течение 170 дней- 132 штук, В течение 260 дней- 154 штук. |

* срок поставки товара не может быть больше 25-ого декабря текущего года