| # Տեխնիկական բնութագիր* Մասիս համայնքի կարիքների համար բազմաֆունկցիոնալ խաղասարքերի ձեռքբերման |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ Անվանում | Տեսքը | Չափ. միավորը | Քանակը | Միավորի արժեք /ՀՀ դրամ/ | Ընդամենը /ՀՀ դրամ/ | Տեխնիկական բնութագիր |
| 1 Խաղասարք |  | հատ | 5 | 3 500 000 | 17 500 000 | Արտաքին չափսեր 7500 մմ x 7600 մմ x 5500 մմ։ Հիմնական կառուցվածքային խողովակները՝ Պողպատե խողովակ՝ Ø114 մմ, 2–2,5 մմ պատի հաստությամբ։ Խողովակների արտաքին ծածկույթը՝ հակակոռոզիոն պոլիմերային փոշեներկում։ Պլաստիկ տարրերը պետք է պատրաստված լինեն բարձր ամրության պոլիէթիլենից (LLDPE) ոչ տոքսիկ հումքից, հաստությունը ոչ պակաս, քան 8 մմ։ Բոլոր դետալները պետք է դիմացկուն լինեն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների, ջերմաստիճանի տատանումների և մեխանիկական ազդեցության նկատմամբ։ Օգտագործման տարիքային խումբ՝ 3-12 տարեկան երեխաների համար։ Տեղադրումն իրականցվում է բետոնացման եղանակով առնվազն 300 մմ տրամագծով 500 մմ խորությամբ փոսեր մեջ։ Նախատեսված է բացօթյա (խաղահրապարակներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, զբոսայգիներ) տարածքների համար։ Խաղասարքի բոլոր դետալները պետք է լինեն զուրկ ցանցակացած տեսակի դեֆորմացիաներից: Գինը ներառում է խաղասարքը ընդգրկող ամբողջական տարածքի բետոնապատումը, ռետինապատումը և եզրաքարերի տեղադրումը, որոնց բնութագրերը ներկայացվում են ստորև. - Իրականացնել տարածքի ձեռքով հարթեցում, խճային նախաշերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ, ամրանային ցանց՝ պողպատե, եռակցված, BP d=5,0մմ, ԵԲ նախաշերտի պատրաստում նվազագույնը B15 դասի բետոնից 50մմ հաստությամբ: - Բետոնե եզրաքարեր՝ տեղադրումով, 1000*200*80մմ չափերով, պատրաստված նվազագույնը B15 դասի բետոնից, համապատասխան բետոնե հիմքի պատրաստումով: - Միաձույլ ռետինե հատակի պատրաստում: Հաստությունը՝ 20 մմ, գույնը՝ համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Նյութը՝ 90% ռետինե մանրահատիկ, կապակցիչ՝ պոլիուրեթանային սոսինձ, և պիգմենտային ներկ: Պիգմենտային ներկը օգտագործվում է ամբողջ 20մմ հաստությունը նույն գույնով ներկելու համար: Խտությունը՝ 850 կգ/մ3 - 1000 կգ/մ3: Օգտագործման համար թույլատրելի ջերմաստիճանը՝ -60ºС.....+60ºС: Ցրտահարության դիմադրություն. 20 ցիկլ չի փոխվում - 20˚С: Հրդեհային անվտանգության դաս՝ V2, G2, D2, RP2, T2: Նյութի քայքայումը՝ 0,5 գ/սմ2: Առաձգական ուժ՝ 1,05-1,20 ՄՊա: Նյութի կարծրություն՝ 60-65 միավոր: Ջրակայունություն՝ ջրաթափանց, ջրակայուն, փտելու և բորբոսնելու նկատմամբ դիմացկունություն: Տեղադրումը կատարվում է տարածքի փոշեզրկման և բետոնապատ տարածքը White Spirit կամ համարժեք նյութով մշակումից հետո: Նույն պահին պիգմենտային ներկի, ռետինե մանրահատիկի և պոլիուրթենային սոսնձի պատրաստված խառնուրդը համապատասխան տաքացվող գլանակով հարթեցվում է և խտացվում: |

*Խաղասարքերը պետք է լինեն նոր /չօգտագործված/: Խաղասարքրեը տեղադրվելու են Մասիս համայնքի վարչական տարածքում, իսկ տեղադրման հստակ վայրերը կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից:

Խաղասարքերի բեռնումը, տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումն իրականացվելու է Կատարող կազմակերպության ուժերով և միջոցներով: Ընդ որում, տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքները՝ բետոնացում, ամրացում և այլն, կատարելու է Մատակարարը:

Կատարող կազմակերպությունը պայմանագիրը կնքելիս պետք է Պատվիրատուին ներկայացնի համապատասխանության և անվտանգության հավաստագրեր տեղադրվող յուրաքանչյուր ապրանքի համար /եթե կիրառելի է/:

Ապրանքների մատակարարման և տեղադրման կատարման ժամկետ է սահմանվում համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օրը:

Երաշխիքային ժամկետը չի կարող նվազ լինել 365 օրացուցային օրվանից: