| # Технические характеристики* Закупка многофункционального игрового оборудования для нужд сообщества Масиса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н/Л Название | Вид | единица | Количество | Единичная стоимость / драм/ | Общий драм/ | Технические характеристики |
| 1 Игровая консоль |  | шт | 5 | 3 500 000 | 17 500 000 | Внешние размеры: 7500 мм x 7600 мм x 5500 мм. Основные несущие трубы: стальная труба: Ø114 мм, толщина стенки 2–2,5 мм. Внешнее покрытие труб: антикоррозионное полимерное порошковое покрытие. Пластиковые элементы должны быть изготовлены из высокопрочного полиэтилена (LLDPE).нет токсичный из сырьяТолщина не менее 8 мм. Все части должны быть устойчивы к ультрафиолетовым лучам, перепадам температуры и механическим воздействиям. Возрастная группа использования: для детей 3-12 лет. Монтаж осуществляется путем бетонирования в отверстия диаметром не менее 300 мм и глубиной 500 мм. Предназначено для открытых площадок (детские площадки, школы, детские сады, парки). Все части игровой площадки должны быть свободны от деформаций решетчатого типа. В стоимость входит бетонирование всей площади, покрывающей игровую площадку, резиновое покрытие и установка бордюров, характеристики которых представлены ниже. - Выполнить ручное выравнивание участка, уложить гравийный подслой толщиной 5 см, арматурную сетку: стальную, сварную, BP d=5,0 мм, подготовить бетонный подслой класса не ниже В15 толщиной 50 мм. - Бетонные бордюры с установкой, размерами 1000*200*80 мм, изготовленные из бетона не ниже класса B15, с подготовкой соответствующего бетонного основания. - Изготовление монолитного резинового пола. Толщина: 20 мм, цвет: по согласованию с Заказчиком. Материал: 90% резиновый гранулят, связующее: полиуретановый клей, пигментная краска. Пигментная краска используется для окрашивания всей толщины 20 мм в один цвет. Плотность: 850 кг/м³ - 1000 кг/м³. Допустимая температура эксплуатации: -60ºС.....+60ºС. Морозостойкость: 20 циклов без изменения температуры -20˚С. Класс пожарной безопасности: В2, Г2, Д2, РП2, Т2. Износостойкость материала: 0,5 г/см². Предел прочности на растяжение: 1,05-1,20 МПа. Твердость материала: 60-65 единиц. Водостойкость: водопроницаемый, водостойкий, устойчивый к гниению и плесени. Монтаж осуществляется после пылеудаления участка и обработки бетонной поверхности уайт-спиритом или аналогичным средством. Одновременно с этим приготовленная смесь пигментной краски, резиновых гранул и полиуретанового клея разравнивается и уплотняется подходящим нагретым валиком. |

*Игровые устройства должны быть новыми/неиспользованными. Игровые устройства будут установлены в административной зоне сообщества Masis, а точные места установки будут предоставлены клиентом.

Погрузка, транспортировка, разгрузка и установка игровых устройств будут осуществляться силами и средствами Исполнительной организации.Кроме того, все работы, необходимые для монтажа — бетонирование, армирование и т. д. — будут выполнены Поставщиком.

При подписании договора организация-исполнитель должна предоставить Заказчику сертификаты соответствия и безопасности для каждого устанавливаемого продукта (если применимо).

Срок доставки и установки товара составляет 60 календарных дней с даты вступления договора в силу.

Гарантийный срок не может быть меньше 365 календарных дней.