ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – ГРАФИК ПОКУПКИ  (больше 25.0 млн.  2026г.)

| N/N | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Названия и товарный знак | производитель и страна пр. | Техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | Общая цена/ драмов РА | Общое колличество | адрес |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поставка |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежащее колличество | крайний срок** |
| 1 | 18811230/1 | Полуботинки |  | Полуботинки Черного цвета, из натуральной кожи, толщиной 1,3-1,5 мм. Состоит из лицевой части, межподошвы, основной вставки, съемной вставки, подошвы. Лицевая часть изготовлена из комбинации гладкой и комбинированной кожи с отделкой. Задняя часть состоит из 2 деталей: кожи и искусственной замши. Сзади, над щиколоткой, находится репс шириной 3 см, благодаря которому надевание обуви будет легким и быстрым. Подошва состоит из двух компонентов: верх из полиуретана, а рельефная часть, контактирующая с полом, из износостойкой резины. Рельефная часть подошвы имеет глубокие самоочищающиеся узоры. Верх соединен с подошвой методом литья. Материал подошвы вдавливается в форму и выполняется формование формы, благодаря чему выполняется формование с заготовкой верха обуви по стандарту. ГОСТ144-96 (5.2) На рельефной центральной части подошвы указан размер обуви. Размеры и способ измерения подошвы показаны в таблице 1.1. Основная вставка состоит из склеенной вместе цельной бумаги для обуви толщиной 2,0-2,2 мм, которая продолжается до носка и в которую вставляется металлический супинатор. Носовая часть и пятка жесткие и имеют вставки из термопластичного материала, которые обеспечивают дополнительную жесткость и восстанавливаются, для защиты от ударов и деформации, дополнительно облицованы материалом из микрофибры и поливинилхлорида или аналогичным материалом, что обеспечит дополнительную защиту от механических повреждений и царапин, толщиной не менее 0,8-1,2 мм в носовой части и 1,5-1,6 мм в пяточной части. Кожаные детали с обратной стороны обработаны тканью с термоклеем, что придаст лицевой стороне дополнительную прочность и придаст умеренную стабильность размеров. По краю спинки и язычка, между лицевой стороной и промежностью находится эластичная пористая синтетическая ткань, которая проходит по всей лодыжке, от лодыжек до щиколоток. Весь край верха полуботинок пришивается складкой внутрь. Межподошва ламинирована одной общей мембраной /пленкой/, которая является водонепроницаемой и воздухопроницаемой (таблица 2 и 3). Для обеспечения полной водонепроницаемости все швы на межподошве герметизируются специальной лентой (таблица 4). Боковые стороны сшиваются с изнаночной стороной тремя строчками, боковые и изнаночные швы по две строчки. На центральной оси передней панели расположены 5 пар металлических колец и одна пара крючков. Съемный-вставной вкладыш имеет анатомический профиль и двухслойный, толщиной до 2,5 мм (таблица 5). Внешний вид показан в (Приложение 3). Разница в массе правой и левой полупары полуботинок не превышает 15 граммов. Шнуркование выполняется синтетическим химическим волокном из ниток черного цвета, конечности каждой из которых обработаны термообработкой. Длина шнурков: 120-125 см. Форма для обуви должна соответствовать требованиям ГОСТ 3927-88. Прочность швов в соответствии с ГОСТ 447 должна составлять 115 Н / см или 11,5 кг/см. Внешний вид в соответствии с фотографией (Приложение 2). За месяц до поставки организация-поставщик представляет изготовленный образец на утверждение. Упаковка в картонные коробки с отверстиями, 10 пар в коробках. Коробки маркированы, на этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, размеры, название организации-производителя, месяц и год изготовления. Размеры согласовать с заказчиком. В случае брака, обнаруженного после поставки, поставщик обязан заменить его по требованию заказчика. Из поставляемого количества полуботинок, за счет финансовых затрат поставщика проводятся следующие лабораторные испытания. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка. - Определение разрывной нагрузки на подошву и верх, - Определение толщины кожи, - Определение толщины подошвы, - Определение состава подошвы, - Определение способа соединения подошвы, - Определение толщины, состава съемно-вставной вставки Приложение 1 № հп/н; названия используемиь деталеи; Метод тестирования; Значение критерия. Контактный слой (ластик); Слой без трения (полиуретан). 1; Плотность, г / см3; ГОСТ 267 ГОСТ 409; 0,50±0,5; 0,50±0,5. Условная прочность при растяжении, МПа; ГОСТ 270 ГОСТ Р 54553; меньше чем 12,0; меньше чем7,3±0,3. 3; Износостойкость, Дж/мм3; ГОСТ 426; Не меньше чем 24,0. 1.1.1 размеры и способ измерения подошвы показаны в таблице 1.1 Таблица 1.1 Измеряемый участок; Метод измерения и эталон. Толщина носовой части в точке опоры; без ребер, в случае продольного разреза, вместе с отметкой должна составлять 16±1 мм. Толщина пятки; без ребер, в случае продольного разреза, вместе со следом: 22±1 мм. Глубина следа; 3-4±0,5 մմ. - одна общая мембранная ламинированная перегородка (мешени) представленные физико-механические стандарты как показано в таблице 2: № հп/н; название стандарта; Норма; Метод тестирования. 1; Ингредиенты, %: - Слой трикотаж, полиамид полиэстер - 2. Слой- двухкомпонентная мембрана на основе ПТФЭ (политетрафторэтилена) - 3. Слой трикотажной ткани, полиамид; 70±5% 30±5% 100%; ГОСТ ISO 1833. 2; Общая поверхностная плотность, г/м2; 250±30; ГОСТ 3811. 3; Общая толщина, мм; 0,8±0,15; ГОСТ 12023. 4; Сопротивление трению, циклы, не менее Сухое трение Влажное трение; 102400 51200; ГОСТ Р 12.4.295 (п. 6.12). 5; Устойчивость к потоотделению, баллы; ≥ 3-4; ГОСТ Р ISO 105-Е04. 6; Стойкость краски к трению, пресс-подборщик; ≥ 3-4; ГОСТ ISO 105-X12. 7; Термостойкость: RC (коэффициент теплового сопротивления), 10-3 м2К/Вт; ≤15; ГОСТ ISO 11092. 8; Стойкость к водяному пару: Ret (коэффициент сопротивления проникновению пара), м2па/Вт; ≤15; ГОСТ ISO 11092. 9; Водостойкость, мбар; >1000; ГОСТ 51553. - двухкомпонентный на основе политетрафторэтилена представленные физико-механические стандарты мембраны как показано в таблице 3: Таблица 3 № П/Н; Название стандарта; Норма; Метод тестирования. 1; Паропроницаемость, мг / см2, не менее; 75; ГОСТ P 12.4.287. 2; По отношению к воде долговечность, мм водяного столба, не менее; 10000; ГОСТ 51553. - Из лент, наложенных для герметизации швов представленные физико-механические стандарты как показано в таблице 4. Таблица 4 № п/н; Название стандарта; Норма; Тестирование метод. 1; Ширина, мм; 22±1; ГОСТ 3811. 2; Ингредиенты, % - слой- полиамидная ткань - слоя-пленка - полиуретан; 100 100; ГОСТ ISO 1833. 3; Общая поверхностная плотность г/м2; 210±15; ГОСТ 8845. 4; Толщина мембраны, мкм, не менее; 35; ГОСТ 12023. Физико-механическая съемная вставка критерии представлены в таблице 5. Таблица 5 Название детали; Материалы. Съемный-вставной язычок; 1-й слой трикотажной ткани Слой 2 –EVA (этиленвинилацетат). | пар | 20788 | 62 364 000,0 | 3000 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 3000 | С момента вступления договора в силу, В течение 50 дней – 450 пар, В течение 80 дней – 600 пар, В течение 170 дней- 900 пар, В течение 260 дней-1050 пар. |
| 2 | 35811160/1 | Боевое снаряжение (Куртка и брюки пожарных, огнестойкие) |  | Внешний вид куртки и брюк по согласованию с заказчиком. Брюки должны застегиваться на молнию из негорючего и прочного полиэстера с застежками- молнией, клапаном и застежкой-липучкой и иметь широкий, хорошо облегающий пояс. Брюки должны иметь съемные подтяжки Н-образного типа из прочной эластичной ленты, длина которых регулируется с помощью двойных пряжек безопасности и петли для вытягивания. Боковые карманы брюк должен быть на липучке и клапане, расположенный в верхней центральной части кармана. На талии брюк с каждой стороны должна быть нейлоновая пряжка, с помощью которой можно регулировать размер брюк. Колени, локти и плечи должны иметь усиления и быть изготовлены из двухслойной ткани, устойчивой к температуре не ниже 300°С. Для повышения видимости в нижнюю треть брюк должна быть вшита светоотражающая полоска (лента) ярко-лимонного и серебристого цвета. Куртка должна плотно застегиваться на молнию (функция быстрого сстегивания и расстегивания) и техническую застежку (с прикрытым клапаном). Воротник куртки должна иметь застежку-липучку, обеспечивающую полную защиту шеи. Также он должен иметь два нижних притачных кармана с клапаном, которые также должны закрываться на техническую застежку или молнию. На правой и левой груди должен быть карманы для рации с клапаном и застежкой-липучкой. Внизу внутренней части куртки имеется водонепроницаемая ткань, предотвращающая попадание воды внутрь одежды. На верхнюю и нижнюю часть куртки, а также на рукава пришиваются ярко-лимонные и серебристые светоотражающие ленты для повышения видимости (детали согласовывать с покупателем). На спине куртки должен быть размещен надпись службы (дизайн, тон, размеры согласовываются с заказчиком). Состав: Внешняя ткань куртки и брюк должна быть изготовлена из соответствующего материала арамидного волокна параарамидной, метаарамидной или арамидной сополимерной структуры. Внутренняя часть куртки должна состоять как минимум из 3 слоев. Куртка и брюки должны иметь: водонепроницаемую и паропроницаемую мембрану, которая должна быть изготовлена из материала типа политетрафторэтилена (ПТФЭ) или полиуретана, а также термозащитный слой, выполненный из материала параарамидной, метаарамидной или сополимерной структуры арамидного волокна, который устойчив к температурному воздействию не менее 3000С; строчки и швы на куртке и брюках должны быть выполнены огнестойкими нитками. Униформа (куртка и брюки) и вспомогательные материалы (молнии), технические застежки (пряжки), светоотражающие ленты и другие детали должны соответствовать требованиям стандарта EN 469. Светоотражающие ленты, предназначенные для повышения видимости, должны пришиваться к униформе двумя параллельными нитками. Состав нижнего слоя светоотражающей ленты должен быть выполнен из куска арамидного волокна параарамидной, метаарамидной или арамидной сополимерной структуры, устойчивого к температурному воздействию не менее 300С. Все швы должны быть ровными и пропорциональными. Пօстовщик должен предоставить образец продукции и отчет лаборатории с соответствующей аккредитацией по следующим параметрам: 1) Состав и вес поверхностного материала. 2) При наличии наколенников - состав материала и термостойкость. 3) Манжеты куртки - состав материала и термостойкость. 4) Состав и термостойкость светоотражающих лент. 5) Xf2 - теплопередача пламени, согласно стандартному методу испытаний EN 367. 6) X72 - теплопередача - при испытании на тепловое излучение в соответствии с методом испытаний стандарта EN 6942. 7) Y2- водонепроницаемость в соответствии со стандартным методом испытаний EN 20811. 8) 22 - воздухопроницаемость - устойчивость к водяному пару, согласно стандартному методу испытаний EN 31092. Участник тендера также должен предоставить информацию, документ о подтверждении качества, выданный производителем, где будет указано - основные характеристики предлагаемого товара (состав ткани и вес) и защитные функции согласно требованиям стандарта EN469: 1. Теплопередача - во время испытания пламенем (XF2), 2. Теплопередача - при испытании на тепловое излучение (XR2), 3. Индекс водонепроницаем ости (Y2). 4. Показатели стандарта EN 6942. 7) Y2- водонепроницаемость в соответствии со стандартным методом испытаний EN 20811. 5) 22 - воздухопроницаемость - устойчивость к водяному пару, согласно стандартному методу испытаний EN 31092. Размеры согласовать с заказчиком. Упаковка: Ассортимент по 1 шт. в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 шт. в пакете. Внутренний слой водонепроницаемой, воздухопроницаемой и паропроницаемой мембраны куртки и брюк должен быть прикреплен к внешнему слою с помощью молнии и липучки. Перчатки (перчатки пожарного, огнестойкие) Внешний вид перчаток по согласованию с заказчиком. Состав: термостойкость перчатки должна быть не менее 300 °С. Верхняя часть перчатки и манжета изготовлены из материала арамидного волокна параарамидной, метаарамидной или арамидной сополимерной структуры. Сердцевина перчатки (ладонь) должна быть изготовлена из необработанной кожи. Поверхность должна быть обработана специальным материалом, обеспечивающим износостойкость и сцепление с влажной ровной поверхностью. Внутренняя подкладка перчатки должна быть водонепроницаемой и воздухопроницаемой и иметь как минимум трехслойный мембранный материал. На внешней стороне должна быть желтая и/или серебряная светоотражающая лента. Светоотражающую ленту следует пришивать двумя параллельными швами. Состав светоотражающей ленты должен быть изготовлен из арамидного волокна параарамидной, метаарамидной или арамидной сополимерной структуры или специально обработанного огнестойкого материала другого состава, устойчивого к температурному воздействию не менее 3000С. Все швы должны быть ровными и пропорциональными. Перчатка имеет карабин, который можно повесить на униформу. Длина не менее 330 мм. Постовщик должен предоставить образец пожарной перчатки и отчет соответствующей аккредитованной лаборатории по следующим параметрам: 1. Состав поверхностной ткани и ткани на ладони; 2. Состав подкладки; 3. Износостойкость, устойчивость к проколу, устойчивость к разрыву согласно EN388. 4. Температурная стойкость перчатки не менее 300°С. Гарантия. Постовщик должен предоставить информацию, документ о подтверждении качества, выданный производителем, в котором будет указано: основные характеристики предлагаемого товара (износостойкость, устойчивость к разрыву, устойчивость к проколу, состав поверхностных тканей, состав ткани ладони, информация о подкладке, состав нижнего слоя светоотражающей ленты (лент)). Размеры согласовать с заказчиком. Упаковка: Ассортимент по 5 пар в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 паре в пакете. Полусапожки (Защитная обувь пожарного) Внешний вид защитной обуви пожарного по согласованию с заказчиком, водонепроницаемая. Должна быть изготовлена в соответствии с требованиями стандарта EN-15090. Состав: резина (вулканизированная), полимерный материал (полиуретан, поливинилхлорид) или натуральная кожа. Внутренняя подкладка - текстиль; Высота обуви (42 размер) 35 (+/- 3 см). Материал поверхности и подошва должны быть огнестойкими. Обувь должна иметь защитные вставки на носу и пятке, с ударной прочностью не менее 180 Дж; Защита внизу должна выдерживать силу в 1100 ньютонов при испытании на прокол; 1 пара обуви среднего размера (42 размера) весом не менее 3,0 кг и не более 3,5 кг. Постовщик должен предоставить образец продукции и отчет лаборатории с соответствующей аккредитацией по следующим параметрам: 1) HI - изоляция от высоких температур (согласно EN ISO 20345). 2) устойчивость к ударам носовой части (согласно EN ISO 20345) 3) Р - устойчивость к проколам подошвы (по EN ISO 20345). 4) WR - водонепроницаемость (согласно EN ISO 20345). 5) ФО - устойчивость к воздействию нефтепродуктов (по EN ISO 20345). 6) А - антистатические свойства (согласно EN ISO 20345). 7) С - свойства электропроводности (EN 50321-1:2018+AC:208). Оно должно обладать свойством не скользить на металле, плитке, снегу, льду и других поверхностях. Постовщик также должен предоставить информацию, документ о подтверждении качества, выданный производителем, в котором будут указаны основные характеристики предлагаемого товара, такие как: изоляция от высоких температур, устойчивость к ударам носовой части, устойчивость к проколам подошвы, водонепроницаемость, устойчивость к воздействию нефтепродуктов, состав используемого материала, антистатические свойства и свойства электропроводности. Размеры согласовать с заказчиком. Упаковка: Ассортимент по 5 пар в картонных коробках. Шлем (Шлем пожарного, огнестойкий) Внешний вид шлема по согласованию с заказчиком. Шлем должен иметь хотя бы один термостойкий, прозрачный опускающийся щиток, закрывающий все лицо. Шлем должен иметь огнестойкий фонарик и место для его прикрепления с боку. Шлем в целом должен иметь такую форму, чтобы выполнять функцию защиты шеи, а также на задней стороне иметь шейный протектор из негорючего материала с неметаллическим покрытием. Для подгонки шлема его внутренние элементы должны быть регулируемыми (размер головы, подбородочные ремни, пряжки и т. д.) минимальный размер 54, максимальный размер 62. Плотно прилегающий к голове шлем не должен мешать ношению респираторной маски. Состав: вес шлема (1,8 кг +/- 100 г) внутри. Шлем должен быть изготовлен из огнестойкого пластика или другого подходящего материала, выдерживающего температуру не ниже (90 +/-5)°С в течение не менее 20 минут и (180 +/-5)°С в течение 5 минут. Защита шеи - из огнестойкого материала, выдерживающего воздействие температуры не ниже (180 +/-5)°С в течение 5 минут. Защитный щиток изготовлен из полиэтерсульфона или поликарбонатного материала, который не выцветает, не царапается и устойчив к температуре не ниже (180+/-5)°С. Твердость шлема при ударе тупым предметом должна рассчитываться не менее 80 джоулей на энергию удара, а при ударе острым предметом - не менее 24,5 +/-1 джоуля на энергию удара. Защита пользователя шлема должна быть обеспечена при кратковременном (не менее 15 секунд) прикосновении к электрическим проводникам напряжением не менее 400 В. Каска соответствует требованиям европейского стандарта EN 443:2008 в области требований к каскам, а также ДСТУ 3728-98 «Каска пожарная». Каска также защищает от воздействия жидких химических веществ. защитная маска и очки изготовлены из пластика, устойчивого к царапинам, химическим веществам и огню, соответствуют требованиям EN 14458. Защитная маска покрыта фильтром, защищающим от инфракрасного излучения. Внутренняя часть шлема изготовлена ​​из кожи, а защитная маска изготовлена ​​из кожи. повышен комфорт использования. Подкладка из ткани Nomex, а также кожаная подкладка, защищающая затылок от истирания. и давление. Поставщик также должен предоставить информацию о гарантии качества, предоставляемую производителем, документ, в котором будут указаны основные характеристики предлагаемого товара (состав шлема и термостойкость, состав защитного экрана и термостойкость, состав шейного протектора и термостойкость; стойкость к каска к тупым и острым предметам; устойчивость каски к электрическому напряжению, регулируемые минимальные и максимальные значения размера каски). Упаковка с заводской маркировкой. Пожарный пояс Составные аксессуары: Петля, Петля для крепления, Прочность подвески. Материал: Высокопрочное полиэфирное волокно с пряжкой. Ремень должен быть огнестойкой, износостойкой и устойчивой к высоким температурам, а также рабочей напряжении 10 кН. Пряжка DIN 7472 - В – 86, Пряжка ремня DIN 7472 – Е. Заклепка алюминиевая DIN 675 - 5°16 – Al. Внутренняя часть заклепки DIN EN ISO 7089, размер: 5 Ремень ISO 1141 - А - 12 - ПЭС - 1 Карабин с запирающим устройством и функцией самозакрывания для работы одной рукой; Размеры аналогичны карабину DIN 5290-F, но отличаются универсальными петлями. Ремешок для крепления, полиэстер или, по крайней мере, подходящий материал, соответствующий стандартам и прошедшим испытания. Блокировочная пуговица, изготовленная из антикоррозийного материала. Двусторонняя пряжка, DIN 7472 – С Грузоподъемность мин.: 140 кг. Постовщик должен предоставить оригинал отчета аккредитованной лаборатории, подтверждающий соответствие ткани и несущих характеристик образца техническим требованиям, в котором будут отражены соответствующие характеристики параметров, требуемые технической спецификацией товара. Постовщик также должен предоставить декларацию о соответствии качества, выданную производителем, с указанием основных характеристик предлагаемого товара. Размеры согласовать с заказчиком. Упаковка: Ассортимент по 5 штук в картонных коробках. Топор (Топор пожарного) Топор пожарный должен соответствовать стандарту DIN 14924-FB (соответствие старому стандарту от 06/1992). Он должен иметь так называемый клинок, с одной стороны оканчивается топором, а с другой - плоской пикой, овальной формы. Должен иметь трубчатую металлическую рукоятку, на которой размещена резиновая рукоять, функция которого - не соскальзывать и удерживать хватку руки. Вес: 1020 - 1080 г. Длина вместе с кареткой: 310-330 мм; Длина от острой кромки до кончика кирки - не менее 200 мм; Ширина козырька не менее 20 мм. Грузоподъемность мин.: 140 кг. Постовщик должен предоставить декларацию о соответствии качества, выданную производителем, с указанием основных характеристик предлагаемого товара. Размеры согласовать с заказчиком. Упаковка: Ассортимент по 5 штук в картонных коробках. Кожаная кобура (Кожаная кобура, висящая на ремне, защищающая топор) Кобура поясная защитная для топора кожаная по DIN 14924, кобура должна быть изготовлена из натуральной кожи (цвет по согласованию с покупателем). На спине должно быть отверстие для разблокировки ремня безопасности протоки) на пожарного (размером не менее 120 мм для соответствия поясу пожарного), которое крепится к кобуре не менее чем на 3 заклепки, которые также скрепляют форму кобуры. Он должен быть изготовлен особой конструкции (предпочтительно треугольной формы). Кобура должна точно соответствовать топору пожарного. Внутренние стороны должны быть защищены металлической пластиной, которая крепится к кобуре со стороны лезвия топора не менее чем на 2 заклепки, а со стороны пики фиксируется не менее чем тремя заклепками, что также скрепляет форму кобуры. В нижней части имеется прорезь круглой формы для переноски рукоятки топора. На лицевой стороне имеется запирающее устройство, которое должно быть изготовлено из • полностью устойчивого к коррозии металлического материала и закреплено не менее чем двумя заклепками. Длина кобуры - не менее 220 мм, чтобы топор мог свободно качаться. Вес не менее 160 гр. который определяет качество и толщину кожи. Основная часть кобуры состоит из цельного куска кожи, а ниткой обработано только соединение со стороны лезвия топора, защищенной изнутри металлической прокладкой. Постовщик должен предоставить декларацию о соответствии качества, выданную производителем, с указанием основных характеристик предлагаемого товара. Размеры согласовать с заказчиком. Упаковка: Ассортимент по 5 штук в картонных коробках. | к-лт | 209708,7 | 75 914 560,3 | 362 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 362 | С момента вступления договора в силу, В течение 50 дней – 54 к-лт, В течение 80 дней – 72 к-лт, В течение 170 дней- 108 к-лт, В течение 260 дней-128 к-лт. |
| 3 | 35811180/2 | Специальное снаряжение и аксессуары/Комплект рабочей униформы, бирюзовый/ |  | Рабочая форма состоит из брюк, куртки и кепи. Поверхностная плотность ткани не менее 210 5 грамм/м2, состав 50 2% полиэстер, 50 2% хлопок. Цвет: темный фиолетовый (зеленовато-синий). Цвет ткани по предварительному согласованию с Заказчиком. Куртка однобортная, застегивается по центру на 5 кольцевых пуговиц, первая пуговица сверху расстегнута, остальные 4 спрятаны. Воротник 5 +/-0,5 см. ширины, назад складной, прямоугольный, воротник имеет вешалку в соединительном шве. Спереди 4 объемных кармана с клапанами, два на груди и два по бокам спереди. Нагрудные карманы шириной 14 +/-1см. и длиной 16+/-1см , расположенные на расстоянии 4+/-1см от центрального вертикального шва, с клапаном шириной 12см, для радиосвязи. Слева от груди на клапане бокового кармана на расстоянии 1 см от нижнего края пришиты черные липучки размером 13Х2,5 см. На клапане левого кармана 13х2,5 см вышита «Группа крови», на ткани черного цвета бежевыми нитьями. Клапаны карманов закрываются двойными липучками. Передние боковые накладные карманы шириной 16-17см и длиной 19-20см, ширина клапанов 6см. Карманы расположены на 3 см выше внутреннего края пиджака, которые крепятся к клапанам двумя черными липучками размером 3х2,5 см. На талии имеются 2 регулятора шириной 4 см для регулировки размера туловища, застегивается на 1 петлю и 2 пуговицы. По всему нижнему краю куртки имеется паз для шнура диаметром не менее 5 мм с пластиковыми ручками на концах. На концах рукавов имеются прямоугольные складки, которые застегиваются на 1 кольцо и 2 пуговицы на подлокотнике. На 7 см ниже правого предплечия пришывается логотип Службы Спасения. Поставщик заранее согласовывает образец логотипа с заказчиком. В центральной части спинки куртки, на расстоянии 13 см от соединительного шва воротника, белой нитью вышивается «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» шрифт размером 4Х2,5Х0,3см (высота Х ширина Х толщина). Цвета логотипов согласовываются с Заказчиком перед поставкой. По длине куртки, до стыковочного шва рукавов, на расстоянии 10-11 см от стыковочного шва воротника проложена светоотражающая серебряная лента шириной 5+/-0,2 см, на 2,5 см. ниже светоотражающей серебрянной ленты в центральной части, белыми нитками размером 4Х2,5Х0,3 см (высота х ширина х толщина) вышито шрифтом «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» Качество и цвет светоотражающей ленты серебристого цвета предварительно согласовываются с Заказчиком. Брюки прямого кроя с разработанным поясом и боковыми прорезными карманами спереди. Гульфик представляет собой цепочку, которая застегивается на поясе с помощью металлического крючка и одной пуговицы. Пояс выполнен с 7 кольцами и 2 регуляторами для регулировки размера, шириной 3см и длиной 8см, для регулировки размера туловища застегивается на 1 петлю и 2 пуговицы. По бокам брюк, выше колена, предусмотрены объемные накладные карманы шириной 20+/-1см и длиной 22+/-1см с клапанами. Ширина складок 2+/-0,5см, загибается снизу 1,5см. На правой стороне зада брюк имеется карман размером 15х15см с клапаном. Клапаны крепятся двумя черными липучками. Сидальная часть полностью обработано двойной тканью. Две светоотражающие серебряные ленты шириной 5+/-0,2 см пришиваются в круговую на 8 см ниже колена. Все швы униформы выполняются закрытыми двойными строчками. На униформу нашиты только сигнальные светоотражающие ленты повышенной видимости. Кепи, на подкладке, состоящее из жесткого козырька, середины, боковин и низа. Козырек из гибкого пластика толщиной не менее 3 мм. С края козырька на 1 см в глубину проделывается строчка. Высота кепи в передней части 7,6см начиная с 53 размера, к каждому размеру прибавляется по 2мм (допустимое отклонение +/-1мм). Высота по центру 8,2см, начиная с 53 размера, к каждому размеру прибавляется по 2мм (допустимое отклонение +/-1мм). В центре кепи расположена круглая эмблема диаметром 56+/-1мм, вышитая на черной ткани. С обеих сторон сзади имеется пластиковый регулятор размера. Единые размеры будут предоставлены ответственным отделом за 1 месяц до даты поставки каждой партии. На внутренней стороне куртки, в нижней части, на ярлыке вышит размер, имя производителя и условия ухода. Упаковка в полиэтиленовые прозрачные большие пакеты, каждое изделие в одном прозрачном пакете. Размеры упоковки должны соответствовать по размерам изделия. Кепи в отдельности кладутся в коробки так, чтобы недеформировались. Поставщик предоставляет документ о подлинности цвета и состава ткани, выданный производителем ткани. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. Образец рабочей формы согласовывается с Заказчиком заранее. | штук | 11164,85 | 40 193 460,0 | 3600 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 3600 | С момента вступления договора в силу, В течение 50 дней – 540 штук, В течение 80 дней – 720 штук, В течение 170 дней- 1080 штук, В течение 260 дней-1260 штук. |

* срок поставки товара не может быть больше 25-ого декабря текущего года