Пластиковый мусорный бак объемом 1100 л с двойной крышкой.

( согласно стандарту EN 840 )

- Объём: не менее 1100 литров

- Длина: 1200 мм ±5%

- Длина: 1380 мм ±5%, включая рукоятки для манипулятора мусоровоза.

- Глубина: 1080 мм ±5%

- Высота: 1350 мм ±5%

- Вес: 48 кг ± 5 кг

- Максимальная грузоподъемность: 440 кг и более.

- Цвет крышки и большой крышки — зелёный.

- Цвет маленькой крышки: темно-серый

- Диаметр колеса: 200 мм

- Заводская гарантия: 1 год

Описание мусора:

Конструкция, параметры и требования безопасности соответствуют требованиям стандартов EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 и ISO 14001.

На корпусе мусорного ведра должна быть четкая и разборчивая трафаретная маркировка (не надпись) и должна содержаться как минимум следующая информация:

- Название или товарный знак компании-производителя.

- Месяц и год производства,

- Тип используемого сырья,

- Том,

- Максимальная грузоподъемность,

- Стандарт, по которому он изготовлен.

Материал: высокоплотный полиэтилен низкой плотности (HDPE), полученный методом экструзии под низким давлением.

Мусорный бак должен быть установлен на 4 подвижных колесах, которые должны быть прикреплены к раме контейнера с помощью металлической конструкции. Колеса должны быть изготовлены из полиэтилена высокой плотности черного цвета, а шины — из резины высокой плотности. 2 колеса должны иметь тормозную систему. Колеса вращаются вокруг вертикальной оси.

Мусорный бак должен иметь дополнительную крепежную конструкцию для рукоятки манипулятора мусоровоза.

Мусорное ведро имеет большую крышку, которая открывается как минимум на двух петлях, как минимум на двух ручках для открывания и имеет зеленый цвет. Большая крышка содержит Небольшая эргономичная крышка, имеющая как минимум одну ручку для открывания, цвет: темно-серый, размеры: длина 820-900 мм, ширина 300-440 мм.

Мусорный контейнер должен иметь действующие сертификаты соответствия стандартам ISO 9001, ISO 14001, RAL-GZ 951 и EN 840, предъявление которых является обязательным при поставке. Сертификат соответствия EN 840 или его приложение должны четко указывать количество изделий, протестированных независимым, авторитетным органом по сертификации, например, TUV Reihnland или TUV SUD (а не производителем или другой организацией на основании результатов испытаний последней).

Максимально допустимые отклонения параметров интервалов составляют ±5%.

Указанные выше отклонения не допускаются в отношении объема мусорных баков: объем должен составлять не менее 1100 литров, и они должны быть одной из следующих марок:

| фирменное наименование | товарный знак | модель | наименование производителя |
| --- | --- | --- | --- |
| Plastik-Gogic |  | 1 100 լիտր | MNG PLASTIK-GOGIC DOO |
| IPLAST |  | 1 100 լիտր | IPLAST LDT |
| WEBER |  | 1 100 լիտր | WEBER GMBH |

Мусорное ведро новое, изготовлено не позднее 2025 года , ранее не использовалось и не ремонтировалось.

Внешний вид мусорного бака показан на прилагаемом изображении.

изделия , два мусорных бака по выбору заказчика должны быть подвергнуты государственной инспекции РА за счет поставщика, и заказчику должно быть предоставлено заключение эксперта о маркировке, объеме, размерах, сырьевых материалах, грузоподъемности, стандарте, а также о действительности и достоверности сертификатов на мусорный бак.

Непроведение государственной экспертизы РА, указанной в данном пункте, или непредоставление Заказчику заключения о соответствии предлагаемого продукта вышеупомянутым техническим характеристикам, или если предоставленное заключение свидетельствует о несоответствии вышеупомянутым техническим характеристикам, Заказчик имеет право отказаться от продукта.

В центральной части мусорного ведра напечатано ARTASHAT KUMUNAL SPASARKUM AOK следующим шрифтом и типом:

Длина надписи ARTASHAT составляет 45 см, а высота буквы — 7 см.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ Длина надписи составляет 80 см, а высота буквы — 6 см.

Длина надписи AONC составляет 15 см, а высота буквы — 4,5 см.

Срок поставки после вступления договора в силу, при наличии финансовых ресурсов, составляет 30 календарных дней с даты вступления в силу подписанного соглашения.