| Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց 2026թ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – ГРАФИК ПОКУПКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | ԳՄԱ դասակարգման (CPV) (CPV) | Անվանումը և ապրանքային նշանը | Տեխնիկական բնութագիրը Техническая характеристика | Չափման միավորը единица измерения | Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ Общая цена/ драмов РА | Միավորի գինը/ՀՀ դրամ цена единицы/драмов РА | Ընդհանուր քանակը Общое колличество | Մատակարարման / поставка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն адрес | Ենթակա քանակը подлежащее колличество | Ժամկետը крайний срок** |
| 1 | 18231400/502 | Տաբատ ամառային մուգ կապույտ | Տաբատ՝ մուգ կապույտ: Գունային կոդը՝ ըստ PANTONE տեքստիլ կատալոգի 19-4013 TPX կամ NCS գունային կատալոգի S 8005-B։ Ուղիղ կտրվածք՝ գոտկատեղով։ Կտորի բաղադրությունը՝ պոլիէսթեր - 65±5%, բամբակ - 35±5%): Մակերեսային խտությունը 220±10 գ/մ2 : Գործվածքը պետք է հյուսված լինի ռիպստոպ (rip-stop) նախշով։ Գոտկատեղի լայնությունը 5.0 (±0.3) սմ։ Գոտին ամրացվում է առջևից՝ դրսից՝ մուգ գույնի մետաղական կոճգամով, ներսից՝ Ø 1,5 (±0,2) սմ կոճակով։ Նույն գործվածքից պատրաստված յոթ օղակ կարված է գոտկատեղին՝ գոտի կապելու համար։ Առջևի (երկու) և հետևի (երեք) կողմերի լայնությունը 4,5 (±0,2) սմ է, կողայինները (մեկական) 2,0 (±0,2) սմ։ Օղակների բացվածքը՝ 7 սմ է: Տաբատի գոտկատեղը կարգավորվում է առաձգական ժապավեններով և կոճակներով։ Էլաստիկը պետք է ունենա 3±0,1 սմ լայնություն, առնվազն 11 սմ երկարություն, ժապավենը պետք է լինի հիմնական գործվածքից: Տաբատի առջևի հատվածն ամրացվում է պլաստիկ կայծակաճարմանդով։ Կայծակաճարմանդի երկարությունը 16±0,5 սմ է, ատամների լայնությունը՝ 0,6 (±0,2) սմ ։ Գոտկատեղից ներքև՝ տաբատի առջևի մասում, կան երկու անկյունագծային, ներդիր, ձևավորված գրպաններ և ևս երկու գրպաններ՝ հետևի մասում կափարիչներով, որոնք ամրացվում են երկու կպչուն ժապավեններով։ Տաբատի կողքերին կարվում են ևս երկու լայնածավալ վրադիր գրպաններ՝ կափարիչներով։ Գրպաններն ամրացվում են երկու կպչուն ժապավեններով։ Ծնկներին և հետույքի հատվածում կարվում են հավելյալ դետալներ հիմնական գործվածքից։ Ծնկների հակառակ կողմը մշակվում է էլաստիկ կտորով:Տաբատի ներքևի մասը ավարտված է ծայրի կարով, որի մեջ մտցվում է առաձգական պարան՝ տաբատի ներքևի մասի լայնությունը հարմարեցնելու համար։ Տաբատի ներքևի մասում կան երկու անցք՝ առաձգական լարը անցկացնելու համար: Տաբատի կարերը պետք է լինեն ամուր, կարված շղթայով, իսկ ծայրերը՝ ամրացված։ Բացի այդ, կարերի ծայրերը ամրացվում են ամրացումներով (հատուկ մեքենա)՝ վրադիր գրպանների անկյուններում, առջևի գրպանների անկյուններում, կափարիչների անկյուններում: Տաբատի կողային կարերը, առջևի և հետևի եզրերը ավարտվում են երեք կարով, մնացած կարերը՝ երկու կարով։ Կոճակներ և կոճգամները՝ սև: Կոճգամները պետք է լինեն մետաղական, մուգգույնի, դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին (չժանգոտվող պողպատ) Ø 1,4 սմ: Պարանը պետք է լինի կլոր, սև կամ նույն գույնի, ինչ հիմնական գործվածքը։ Կարի թելի գույնը պետք է համապատասխանի գործվածքի գույնին, թելը պետք է լինի պոլիեսթեր, ամրացված և դիմացկուն մթնոլորտային ազդեցություններին։ Հարդարման կարերի խտությունը 3–4 կար/1սմ է։ Գործվածքը պետք է հյուսված լինի ռիպստոպ (ripstop) օրինակով: Գրպանի պայուսակներ՝ հիմնական գործվածք։ Փաթեթավորումը` ստվարաթղթե արկղերով կամ պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, արկղերի (պարկերի) մեջ մինչև 20 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ` 1 հատ: Արկղերը` պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Պարտադիր, մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին: | հատ | 150000000 | 15000 | 10000 | ՀՀ ՆԳՆ ոստիկա-նության զորքերի կենտրոնական պահեստ (քաղաք Երևան, Բագրատունյաց 6-րդ նրբանցք): | 10000 | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 50 օրվա ընթացքում՝ 10000 հատ։ |
| 1 | 18231400/502 | Брюки: темно-синие. | Брюки: темно-синие. Код цвета: по текстильному каталогу PANTONE 19-4013 TPX или по цветовому каталогу NCS S 8005-B и по текстильному каталогу PANTONE 19-0303 TPX или по цветовому каталогу NCS S 9000-N. Прямой покрой, с поясом. Состав ткани: полиэстер - 65±5%, хлопок - 35±5%). Поверхностная плотность 220±10 г/м². Ткань должна быть переплетена с узором рип-стоп. Ширина пояса – 5,0 (±0,3) см. Пояс застегивается спереди на металлическую пряжку темного цвета снаружи и пуговицу Ø 1,5 (±0,2) см изнутри. К поясу пришиты семь шлевок из той же ткани для завязывания пояса. Ширина передних (двух) и задних (трех) сторон – 4,5 (±0,2) см, боковых (по одной) – 2,0 (±0,2) см. Длина входного отверстия шлевок – 7 см. Талия брюк регулируется эластичной тесьмой с пуговицами. Ширина эластичной тесьмы должна быть 3±0,1 см, длина – не менее 11 см, тесьма должна быть изготовлена ​​из основного материала. Передняя часть брюк застегивается на пластиковую застежку-молнию. Длина застежки-молнии – 16±0,5 см, ширина зубцов – 0,6 (±0,2) см. Ниже талии, на передней части брюк, расположены два диагональных, врезных, фигурных кармана, а также два кармана с клапанами сзади, застёгивающиеся на две липучки. Два больших накладных кармана с клапанами пришиты по бокам брюк. Дополнительные детали пришиты из основной ткани на коленях и ягодицах. Обратная сторона коленей отделана эластичной тканью. Низ брюк отделан подгибочным швом, в который вставлен эластичный шнур для регулирования ширины низа брюк. Низ брюк отделан подгибочным швом, в который вставлен эластичный шнур для регулировки ширины низа брюк. Внизу брюк имеются два отверстия для пропуска эластичного шнура. Швы брюк должны быть плотными, прошитыми цепочкой, а края – усиленными. Боковые швы, передние и задние срезы брюк обработаны тремя строчками, остальные швы – двумя. Пуговицы и заклёпки – чёрного цвета. Заклёпки должны быть металлическими, тёмного цвета, стойкими к атмосферным воздействиям (нержавеющая сталь), диаметром 1,4 см. Шнур должен быть круглым, чёрным или в цвет основной ткани. Цвет швейных ниток должен соответствовать цвету ткани, нитки должны быть полиэфирными, армированными и устойчивыми к атмосферным воздействиям. Плотность отделочных стежков — 3–4 стежка/1 см. Ткань должна быть переплетена в рипстоп. Карманные сумки — основная ткань. Упаковка: в картонных коробках или прозрачных полиэтиленовых пакетах, до 20 штук в коробках (пакетах), ассортимент в прозрачных полиэтиленовых пакетах, по 1 штуке в одном пакете. Коробки маркируются, на этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, габариты, наименование предприятия-изготовителя, месяц и год изготовления. Поставщик предоставляет документ о подлинности цвета и состава ткани, выданный производителем ткани. В обязательном порядке за счет поставщика проводится лабораторная проверка. | штук | 150000000 | 15000 | 10000 | Центральный склад Войск Полиции РА (г. Ереван, 6-й переулок Багратуняца). | 10000 | С момента вступления соглашения в силу, В течение 50 дней - 10000 штук. |

* մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

* срок поставки товара не может быть больше 25-ого декабря текущего года.