| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44482300/1 | Կրակմարիչ ОП-5 | Լիցքավորվող նյութը և քանակը՝ փոշի պերինտ նվազագույնը 5 կգ (շեղումը +/-0.25 կգ), իրանի նյութը` մետաղ, գույնը՝ կարմիր, մարող հրդեհների կարգը՝ А, B, C, Е, ընդհանուր զանգվածը՝ 6.4-6.9 կգ, շահագործման ժամկետը՝ 10 տարի, լիցքը՝ 5 տարի, փականի պտուտակավոր հանգույցը մետաղյա, համալրված կախիչով և ուղղորդիչով, արտադրման տարեթիվը դաջված | հատ | 304 |
| 2 | 44482300/2 | Կրակմարիչ ОУ-2 | Լիցքավորվող նյութը և քանակը՝ ածխաթթվային գազ 2 կգ (շեղումը՝ ± 0.1 կգ) (3 լ), իրանի նյութը` պողպատյա, գույնը՝ կարմիր, մարող հրդեհների կարգը՝ B, C, Е, ընդհանուր զանգվածը՝ 8 կգ, շահագործման ժամկետը՝ 10 տարի, լիցքը՝ 5 տարի, համալրված կախիչով և ուղղորդիչով, արտադրման տարեթիվը դաջված | հատ | 70 |
| 3 | 39541180/1 | Կրակմարիչի տակդիր | Կրակմարիչի տակդիր կարմիր հատակի, չափսերն առանց փաթեթավորման՝ 230*230*400 մմ, նախատեսված է մինչև 200 մմ տրամագծով և մինչև 12 կգ քաշով շարժական կրակմարիչը հատակին տեղադրելու համար, իրանի նյութը՝ պողպատյա, գույնը՝ կարմիր, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ +5-ից +45 0C և մինչև 80 % հարաբերական խոնավությամբ, կրակմարիչի պայմանական նշան՝ ինքնակպչուն պիտակը փակցված, թույլատրելի շեղումները ըստ ԳՈՍՏ-ի | հատ | 104 |
| 4 | 39151230/1 | Հրշեջ ծորակների մետաղական պահարաններ | Հրշեջ ծորակների մետաղական պահարաններ նախատեսված հրդեհաշիջման նպատակներով սահմանված գույքի պահպանման համար, պահարանը պետք է պատրաստված լինի չայրվող նյութերից, գույնը` կարմիր, դռները՝ փականներով, դռան բաց դիտման պատուհանի առկայությամբ, նախատեսված 51 մմ տրամաչափով հրշեջ փողրակի համար, պահարանի տեղադրման եղանակը՝ կախովի, չափսերը՝ 540*650*230 մմ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 10 տարի, թույլատրելի շեղումները ըստ ԳՈՍՏ-ի | հատ | 4 |
| 5 | 44481210/1 | Հրշեջ փողրակի լրակազմ | Հրշեջ փողրակ ցրտադիմացկուն, հրակայուն մանրաթելից, ներսից լատեքսապատ, խողովակի երկարությունը` 20 մ, խողովակի տրամագիծը` 51 մմ, աշխատանքային ճնշումը` ոչ պակաս 1.6 ՄՊա, երկկողմանի մանեկներով, մանեկների տրամագիծը՝ 51 մմ, դյուրալյումին ներքին պտուտակով, ռետինե միջադիրով, աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս՝ 1.6 ՄՊա, հրշեջ փողրակ. տրամագիծը 51 մմ, դյուրալյումին, պատված պլաստմասե շերտով, ռետինե միջադիրով, աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս 1.6 ՄՊա, հրշեջ փական ԴՈՒ-50 տեսակի, լատուն, փականի տրամագիծը՝ 51 մմ, արտաքին պտուտակով, աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս 1.6 ՄՊա, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 5 տարի | լրակազմ | 4 |
| 6 | 44611400/1 | Գործիքների արկղ գործիքներով | Գործիքների արկղ գործիքներով՝ մետաղական, չափսերը՝ 500*220*210 մմ, կափարիչի վրա մետաղական բռնակներով, երկու մետաղական փականով և բանալիով փակելու հնարավորությամբ, որն իր մեջ ներառում է հետևյալ գործիքները. Մուրճ, բռնակը՝ ռետինե, քաշը՝ 1500 գրամ. Մուրճ քարտաշի, չափսերը՝ 25*24*158 մմ, երկարությունը՝ 382 մմ, քաշը՝ 600 գրամ. Հարթաշուրթ, չափսը՝ N 8, երկարությունը՝ 200 մմ. Աքցան, չափսը՝ N 7, երկարությունը՝ 180 մմ. Խողովակի բացվող բանալի (տրուբնոյ), չափսը՝ N 2, երկարությունը՝ 440 մմ. Տափակաբերան աքցան (յազվա), չափսը՝ N 10, երկարությունը՝ 250 մմ. Հարթ տաշեղ (զուբիլ), չափսը՝ 300*25 մմ. Հարթ տաշեղ (զուբիլ), չափսը՝ 250*22 մմ. Հարթ տաշեղ (զուբիլ), չափսը՝ 400*25 մմ. Մեխ հանիչ (գվազդադյոր), երկարությունը՝ 450 մմ, լայնությունը՝ 18 մմ. Տափակ պտուտակահան, տրամագիծը՝ 5 մմ, երկարությունը՝ 200 մմ. Տափակ պտուտակահան, տրամագիծը՝ 3 մմ, երկարությունը՝ 150 մմ. Պտուտակահան խաչաձև հարվածային, տրամագիծը՝ 6 մմ, երկարությունը՝ 100 մմ | հատ | 2 |
| 7 | 31512360/1 | Հալոգեն լուսարձակ շտատիվի հետ | Հալոգեն լուսարձակ շտատիվի հետ, LED, եռոտանիով, հզորությունը՝ 2*20 Վտ, լույսի հոսքը՝ 2*1900 Լմ, լարումը՝ 230 Վ, հաճախականությունը՝ 50/60 Հց, լույսի աղբյուրը՝ 2*30 LED, պատյանի նյութը՝ ալյումին, պատյանի գույնը՝ սև, գույնի ջերմաստիճանը՝ 6500 Կ, գույնի մատուցման ինդեքսը՝ Ra≥80, եռոտանու չափսը՝ 0.59-1.22 մետր, լարի երկարությունը՝ 2 մետր, աշխատանքային ժամանակը՝ 30000 ժամ, քաշը՝ 0.6 կգ, թույլատրելի շեղումներն ըստ ԳՈՍՏ-ի | հատ | 2 |
| 8 | 31512370/1 | Ելքի լուսանշան | Լուսային ելքի ազդանշանը՝ 12 Վ, 866.0-866.5 MHz-ով աշխատող, ռելեով միանալու հնարավորությամբ, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 730 օրացուցային օր | հատ | 65 |
| 9 | 31512360/2 | Վթարային լուավորության լամպ մարտկոցով | Լարումը՝ 220-240 Վ, մարտկոցով գործելու ժամանակը՝ 5-10 ժամ, հզորությունը՝ 60 SMP, LED, երաշխիքային ժամկետը՝ ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 730 օրացուցային օր | հատ | 195 |
| 10 | 44322200/1 | Էլեկտրական մալուխ կոճով 50 մ-ոց (կատուշկայի վրա) | Էլեկտրական մալուխ կոճով 50 մ-ոց (կատուշկայի վրա), կտրվածք/տրամագիծը՝ 2*2.5 մմ2, հզորությունը՝ 2.2 կՎտ | մետր | 100 |
| 11 | 44322200/2 | Վթարային լուսավորության մոնտաժման հաղորդալար | Վթարային լուսավորության մոնտաժման հաղորդալար, 2*1.5 մմ2 տրամագծով, միջուկը՝ պղինձ, արտաքին շերտը՝ ПВХ | մետր | 1200 |
| 12 | 44322200/3 | Էլեկտրական մալուխ 1 | Հակահրդեհային համակարգերի մոնտաժման համար նախատեսված էլեկտրական մալուխ՝ КСВВнг (A)-LS 2*0.8 տեսակի, միաջիղ, ջիղերի քանակը՝ 2, տրամագիծը՝ 0.8 մմ, փաթեթավորումը կապոց՝ 100 մետր կամ 200 մետր | մետր | 3000 |
| 13 | 44322200/4 | Էլեկտրական մալուխ 2 | Հակահրդեհային համակարգերի մոնտաժման համար նախատեսված էլեկտրական մալուխ՝ КСВП 4*0.5 տեսակի, միաջիղ, ջիղերի քանակը՝ 4, տրամագիծը՝ 0.5 մմ, փաթեթավորումը կապոց՝ 100 մետր կամ 200 մետր | մետր | 800 |
| 14 | 31512360/3 | Ձեռքի լուսարձակ | Ձեռքի լուսարձակ լիցքավորման հնարավորությամբ, չափսերը՝ 163*93*171 մմ, լույսի տեսակը՝ ROWER LED, հզորությունը՝ 15 Վտ, աշխատանքային անկյունը՝ 1200, մարտկոցի հզորությունը՝ 4400 մԱհ, լույսի հոսքը՝ 1200 Լմ, մարտկոցի տեսակը՝ Li-ion, մարտկոցի լարումը՝ 3.7 Վ, աշխատանքային ժամը՝ 5-6 ժամ, լիցքավորման ժամանակը՝ 6 ժամ, լիցքավորիչ՝ USB, մարտկոցի ցուցիչով, աշխատանքային միջակայքը՝ 250 մետր | հատ | 2 |
| 15 | 42671170/1 | Մոտոսղոց | Շարժիչի տեսակը՝ օդով հովացվող երկտատանի շարժիչ, հզորությունը՝ 2.4 կՎտ, շինայի երկարությունը՝ 47 սմ, յուղի տարայի ծավալը՝ 0.26 լիտր, վառելիքի տարայի ծավալը՝ 0.55 լիտր, քաշը՝ 8.15 կգ | հատ | 1 |
| 16 | 35121100/1 | Հիդրավլիկ ամբարձիչ | Վերցնելու բարձրությունը՝ 242 մմ, բարձրացման բարձրությունը՝ 452 մմ, բեռնունակությունը՝ 20 տն, քաշը՝ 11 կգ, տեսակը՝ մխոց, օգտագործվում է միջին ծանրության բեռնատարների սպասարկման համար, որոնց քաշը չի գերազանցում 20 տոննա, ամբարձիչը բեռը բարձրացնում է 452 մմ բարձրության վրա, անվտանգության փականի առկայությունը սարքը պաշտպանում է գերբեռնվածության պատճառով կոտրման վնասից | հատ | 1 |
| 17 | 31521570/1 | Ձեռքի լապտեր | Ձեռքի լապտեր լիցքավորման հնարավորությամբ, առավելագույնը 450 Լմ (6 ժամ), նվազագույնը 50 Լմ (12 ժամ), մարտկոցները՝ 2 հատ, մեկ հատը՝ պահեստային, պաշտպանության վարկանիշը՝ IPX4, դիմադրությունը՝ ընկնելուն/հարված 1.2 մետր, Li-ion վերալիցքավորվող մարտկոցով և USB լարով | հատ | 16 |

Ապրանքների մատակարարման հասցեն՝ ք. Երևան, Կորյունի 2:

Ապրանքների մատակարարման ժամկետը՝ ապրանքների մատակարարումն իրականացվելու է 2026 թվականին Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 90 օրացուցային օրվա ընթացքում` պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի ը) պարբերության պահանջները:

Ապրանքների վճարման ժամկետը՝ մատակարարված ապրանքների դիմաց վճարումներն իրականացվելու են 2026 թվականին Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած, ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվելու է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: Վճարման ժամկետի մեկնարկը սահմանվում է ապրիլ ամիսը:

Բոլոր չափաբաժիններում` եթե առկա են հղումներ  առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

| Номер лота, предусмотренный приглашением | Сквозной код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕНЗ (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Общее количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44482300/1 | Огнетушитель ОП-5 | Заправляемое вещество и количество: порошок «Перинт» не менее 5 кг (допуск ±0.25 кг); материал корпуса - металл; цвет - красный; классы пожаров - A, B, C, E; общая масса – 6.4–6.9 кг; срок эксплуатации - 10 лет; срок перезарядки - 5 лет; резьбовой узел клапана - металлический; укомплектован подвесом и направляющей; год изготовления - выбит (нанесён штамповкой) | шт | 304 |
| 2 | 44482300/2 | Огнетушитель ОУ-2 | Заправляемое вещество и количество: углекислый газ (CO₂) - 2 кг (допуск ±0.1 кг) (3 л); материал корпуса - сталь; цвет - красный; классы пожаров - B, C, E; общая масса - 8 кг; срок эксплуатации - 10 лет; срок перезарядки - 5 лет; укомплектован подвесом и направляющей; год изготовления - выбит (нанесён штамповкой) | шт | 70 |
| 3 | 39541180/1 | Подставка для огнетушителя | Напольная подставка для огнетушителя, красного цвета; размеры без упаковки – 230*230*400 мм; предназначена для установки на полу переносного огнетушителя диаметром до 200 мм и массой до 12 кг; материал корпуса - сталь; цвет - красный; рабочая температура - от +5 до +45 °C при относительной влажности до 80%; условное обозначение огнетушителя - наклеена самоклеящаяся этикетка; допустимые отклонения - согласно ГОСТ | шт | 104 |
| 4 | 39151230/1 | Металлические шкафы для пожарных кранов | Металлические шкафы для пожарных кранов, предназначенные для хранения имущества, установленного для целей пожаротушения; шкаф должен быть изготовлен из негорючих материалов; цвет - красный; двери - с замками; с наличием смотрового окна в двери; предназначен для пожарного рукава диаметром 51 мм; способ установки шкафа - навесной; размеры – 540*650*230 мм; гарантийный срок - не менее 10 лет, начиная со дня, следующего за днём приёмки товара; допустимые отклонения - согласно ГОСТ | шт | 4 |
| 5 | 44481210/1 | Комплект пожарного рукава | Пожарный рукав морозостойкий, из огнестойкого волокна, с внутренним латексным покрытием; длина рукава - 20 м; диаметр рукава - 51 мм; рабочее давление - не менее 1.6 МПа; с двусторонними соединительными головками; диаметр головок - 51 мм; дюралюминий, с внутренней резьбой, с резиновой прокладкой; рабочее давление - не менее 1.6 МПа; пожарный ствол: диаметр - 51 мм; дюралюминий, покрытый пластмассовым слоем, с резиновой прокладкой; рабочее давление - не менее 1.6 МПа; пожарный вентиль типа ДУ-50, латунный; диаметр вентиля - 51 мм; с наружной резьбой; рабочее давление - не менее 1.6 МПа; гарантийный срок - не менее 5 лет, начиная со дня, следующего за днём приёмки товара | комплект | 4 |
| 6 | 44611400/1 | Ящик для инструментов с инструментами | Ящик для инструментов с инструментами - металлический; размеры – 500*220*210 мм; на крышке - металлические ручки; с двумя металлическими замками и возможностью запирания на ключ; в комплект входят следующие инструменты: Молоток, рукоятка - резиновая, масса - 1500 г. Молоток каменщика, размеры – 25*24*158 мм, длина - 382 мм, масса - 600 г. Плоскогубцы, размер - № 8, длина - 200 мм. Плоскогубцы, размер - № 7, длина - 180 мм. Разводной трубный ключ, размер - № 2, длина - 440 мм. Клещи (тиски-клещи), размер - № 10, длина - 250 мм. Плоское зубило, размер – 300*25 мм. Плоское зубило, размер – 250*22 мм. Плоское зубило, размер – 400*25 мм. Гвоздодёр, длина - 450 мм, ширина - 18 мм. Отвёртка шлицевая, диаметр - 5 мм, длина - 200 мм. Отвёртка шлицевая, диаметр - 3 мм, длина - 150 мм. Отвёртка крестовая ударная, диаметр - 6 мм, длина - 100 мм | шт | 2 |
| 7 | 31512360/1 | Галогенный прожектор со штативом | Галогенный прожектор со штативом, LED, на треноге; мощность – 2*20 Вт; световой поток – 2*1900 лм; напряжение - 230 В; частота - 50/60 Гц; источник света – 2*30 LED; материал корпуса - алюминий; цвет корпуса - чёрный; цветовая температура - 6500 К; индекс цветопередачи - Ra≥80; размер (высота) штатива – 0.59–1.22 м; длина кабеля - 2 м; ресурс работы - 30 000 часов; масса – 0.6 кг; допустимые отклонения - согласно ГОСТ | шт | 2 |
| 8 | 31512370/1 | Выходной световой сигнализатор | Световой выходной сигнализатор: 12 В; работающий в диапазоне 866.0–866.5 МГц; с возможностью подключения через реле; гарантийный срок - не менее 730 календарных дней, начиная со дня, следующего за днём приёмки товара | шт | 65 |
| 9 | 31512360/2 | Лампа аварийного освещения с аккумулятором | Напряжение - 220–240 В; время работы от аккумулятора - 5–10 часов; мощность - 60 SMP; LED; гарантийный срок - не менее 730 календарных дней, начиная со дня, следующего за днём приёмки товара | шт | 195 |
| 10 | 44322200/1 | Электрический кабель в бухте 50 м (на катушке) | Электрический кабель в бухте 50 м (на катушке); сечение – 2*2.5 мм²; мощность – 2.2 кВт | метр | 100 |
| 11 | 44322200/2 | Монтажный провод для аварийного освещения | Монтажный провод для аварийного освещения; сечение – 2*1.5 мм²; жила - медная; наружная оболочка - ПВХ | метр | 1200 |
| 12 | 44322200/3 | Электрический кабель 1 | Электрический кабель для монтажа противопожарных систем типа КСВВнг(A)-LS 2*0.8; одножильный; количество жил - 2; диаметр – 0.8 мм; упаковка - бухта 100 м или 200 м | метр | 3000 |
| 13 | 44322200/4 | Электрический кабель 2 | Электрический кабель для монтажа противопожарных систем типа КСВП 4*0.5; одножильный; количество жил - 4; диаметр – 0.5 мм; упаковка - бухта 100 м или 200 м | метр | 800 |
| 14 | 31512360/3 | Ручной прожектор | Ручной фонарь с возможностью зарядки; размеры – 163*93*171 мм; тип света - ROWER LED; мощность - 15 Вт; угол свечения - 120°; ёмкость аккумулятора - 4400 мА·ч; световой поток - 1200 лм; тип аккумулятора - Li-ion; напряжение аккумулятора – 3.7 В; время работы - 5–6 часов; время зарядки - 6 часов; зарядное устройство - USB; с индикатором заряда аккумулятора; дальность освещения - 250 м | шт | 2 |
| 15 | 42671170/1 | Бензопила | Тип двигателя - двухтактный двигатель воздушного охлаждения; мощность – 2.4 кВт; длина шины - 47 см; объём масляного бака – 0.26 л; объём топливного бака – 0.55 л; масса – 8.15 кг | шт | 1 |
| 16 | 35121100/1 | Гидравлический домкрат | Высота подхвата - 242 мм; высота подъёма - 452 мм; грузоподъёмность - 20 т; масса - 11 кг; тип - гидравлический (бутылочный) домкрат; применяется для обслуживания грузовых автомобилей средней грузоподъёмности массой не более 20 тонн; домкрат поднимает груз на высоту 452 мм; наличие предохранительного клапана защищает устройство от повреждения при поломке вследствие перегрузки | шт | 1 |
| 17 | 31521570/1 | Ручной фонарь | Ручной фонарь с возможностью зарядки: максимальный световой поток - 450 лм (до 6 часов), минимальный - 50 лм (до 12 часов); аккумуляторы - 2 шт., один из них - запасной; степень защиты - IPX4; устойчивость к падениям/ударам – 1.2 м; с перезаряжаемым Li-ion аккумулятором и USB-кабелем | шт | 16 |

Адрес поставки товаров: г. Ереван, ул. Корюна, 2.

Срок поставки товаров: поставка товаров будет осуществляться в 2026 году в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу договора, заключаемого между Сторонами, с соблюдением требований подпункта «б» пункта 21 Порядка «Организация процесса закупок», утверждённого Постановлением Правительства Республики Армения от 04 мая 2017 года № 526-Н.

Срок оплаты товаров: оплата за поставленные товары будет осуществляться в 2026 году со дня вступления в силу договора, заключаемого между Сторонами, в драмах РА, безналичным способом — путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Продавца. Перечисление денежных средств будет производиться на основании акта приёма-передачи в месяцы, предусмотренные графиком платежей договора, в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря соответствующего года. Началом срока оплаты считается апрель месяц.

По всем лотам, если имеются ссылки на товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения либо конкретный источник или производителя, применяется выражение «или эквивалент».

В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявления и (или) приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается текст на армянском языке.