Ավտոգրեյդեր

Տեխնիկական բնութագիր

Ստորև ներկայացվում է ավտոգրեյդերի նվազագույն պահանջները

| Շարժիչ |  |
| --- | --- |
| Էկոլոգիական ստանդարտը | Tier 2 / Stage II |
| Նոմինալ հզորությունը | 160 կՎտ (215 ձ.ուժ) 2 200 պտ/րոպ |
| Օգտակար հզորությունը | 144 կՎտ (193 ձ.ուժ) 2 200 պտ/րոպ |
| Պտտող մոմենտը | 980 Նմ |
| Մխոցների քանակը | 6 |
| Օդի ներածման համակարգը | Տուրբոմղիչ, միջանկյալ հովացմամբ |
| Տրանսմիսսիա |  |
| Տեսակը | Լիաքարշակ, 6x6 |
| Փոխանցման տուփի տեսակը | Բազմալիսեռ, բեռնվածքով փոխարկմամբ |
| Հիդրոտրանսֆորմատորը | Միաստիճան, եռաէլեմենտ |
| Առավելագույն արագությունը, առաջ | 42 կմ/ժ |
| Առավելագույն արագությունը, հետ | 26 կմ/ժ |
| Փոխանցումների քանակը, առաջ | 6 |
| Փոխանցումների քանակը, հետ | 3 |
| Կամրջակները |  |
| Քարշիչ կամրջակների քանակը | 3 |
| Դիֆերենցիալի տեսակը | Սահմանափակ սահմամբ |
| Վերջնական փոխանցման տիպը | Շղթայական շարժաբեր |
| Սռնիների ճոճը | 15° |
| Դիմացի անիվների թեքման անկյունը | Աջ/ձախ 17° |
| Ղեկային համակարգը |  |
| կոնֆիգուրացիան | Բեռնվածության տվիչներով ղեկային համակարգ |
| Ղեկային համակարգի ճնշումը | 16.7 ՄՊա |
| Շրջադարձի շառավիղը | 7 300 |
| Անիվների շրջադարձի անկյունը | ±45° |
| Հենասարքի ծալման անկյունը | ±20° |
| Արգելակման համակարգ |  |
| Աշխատանքային արգելակների տեսակը | կոճղակներով |
| Աշխատանքային արգելակների դիրքը | Հետևի կամրջակներ |
| Անվադողերի չափը | 17.5-25 |
| Հիդրավլիկ համակարգ |  |
| Գլխավոր պոմպը | ատամնանվային |
| ճնշումը | 18 ՄՊա |
| Պոմպի արտադրողականությունը | 122 լ/րոպ |
| Աշխատանքային բնութագիրը |  |
| Հրիչի վրա հրող ճիգը, 0.75 կցորդման գործակցի դեպքում | 120 կՆ |
| Կտրման ճնշումը | 7 800 կգ |
| Տանդեմային սայլակի պարամետրերը |  |
| բարձրությունը | 600մմ |
| լայնությունը | 210մմ |
| Սռնիների հեռավորությունը | 1530մմ |
| Հրիչի բնութագիրը |  |
| Կտրման անկյունը | 40~70° |
| Հրիչի բարձրությունը գետնից | 450 մմ |
| Հրիչի կողային տեղաշարժը աջ/ձախ | 788 / 613 մմ |
| Հրիչի առավելագույն թեքման անկյունը | 90° |
| Փորման խորությունը | 555 մմ |
| Շրջադարձային մեխանիզմի պտույտը | 360° |
| Շրջադարձային ատամնանվի տրամագիծը | 1 450 մմ |
| Շրջադարձային ատամնանվի հաստությունը | 140 մմ |
| Չափերը |  |
| Անվային բազան | 6 230 մմ |
| Ընդհանուր երկարությունը առանց բուլդոզերային հրիչի և փխրեցուցիչի | 9 260 մմ |
| բարձրությունը | 3 500 մմ |
| Լուսածերպը դիմացի կամրջակի տակ | 570 մմ |
| Գրեյդերային հրիչի լայնությունը | 4 270 մմ |
| Հրիչի հաստությունը | 19 մմ |
| Հրիչի բարձրությունը | 610 մմ |
| Քաշը | 17 800 կգ |
| Լիցքավորման տարողությունները |  |
| Վառելիքի բաքը | 270 լ |
| Շարժիչի յուղը | 18 լ |
| Հովացման համակարգը | 40 լ |
| Հիդրավլիկ համակարգի բաքը | 185 լ |
| Տրանսմիսսիա և հիդրոտրանսֆորմատոր | 45 լ |
| Զույգ կամրջակներ, ամենքը | 37 լ |

Ավտոգրեյդերը համալրված է դիմացի բուլդոզերային հրիչով, հետևի 5 ատամանի փխրեցուցիչով, ռեդուկտորի պաշտպանիչ սահող կցորդիչ

Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 12 ամիս

Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված

Ավտոգրեյդեռ մատակարարում 120 օր

Автогрейдер

Техническая характеристика

Ниже представлены минимальные требования к автогрейдеру.

| Двигатель |  |
| --- | --- |
| Экологический стандарт | Tier 2 / Stage II |
| Номинальная мощность | 160 кВт (215 ձ.ուժ) 2 200 об/мин |
| Полезная мощность | 144 кВт (193 ձ.ուժ) 2 200 об/мин |
| Крутящий момент | 980 Нм |
| Количество цилиндров | 6 |
| Система впуска воздуха | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
| Трансмиссия |  |
| Тип | Полный привод, 6×6 |
| Тип коробки передач | Многовальная, с переключением под нагрузкой |
| Гидротрансформатор | Одноступенчатый, трёхэлементный |
| Максимальная скорость, вперед | 42 км/ч |
| Максимальная скорость, назад | 26 км/ч |
| Количество передач, вперед | 6 |
| Количество передач, назад | 3 |
| Мосты |  |
| Количество ведущих мостов | 3 |
| Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
| Тип конечной передачи | Цепной привод |
| Качание осей | 15° |
| Угол наклона передних колес | Вправо/влево 17° |
| Рулевая система |  |
| Конфигурация | Рулевая система с датчиками нагрузки |
| Давление рулевой системы | 16.7 МПа |
| Радиус поворота | 7 300 |
| Угол поворота колес | ±45° |
| Угол складывания рамы | ±20° |
| Тормозная система |  |
| Тип рабочих тормозов | С кольцами |
| Расположение рабочих тормозов | Задние мосты |
| Размер шин | 17.5-25 |
| Гидравлическая система |  |
| Главный насос | Зубчатый |
| Давление | 18 МПа |
| Производительность насоса | 122 л/мин |
| Рабочая характеристика |  |
| Тяговое усилие на отвале при коэффициенте сцепления 0,75 | 120 кН |
| Давление резания | 7 800 кг |
| Параметры тандемной тележки |  |
| Высота | 600 мм |
| Ширина | 210 мм |
| Расстояние между осями | 1530 мм |
| Характеристики отвала |  |
| Угол резания | 40~70° |
| Высота отвала от земли | 450 мм |
| Боковое смещение отвала вправо/влево | 788 / 613 мм |
| Максимальный угол наклона отвала | 90° |
| Глубина копания | 555 мм |
| Поворот поворотного механизма | 360° |
| Диаметр поворотной шестерни | 1 450 мм |
| Толщина поворотной шестерни | 140 мм |
| Габариты |  |
| Колесная база | 6 230 мм |
| Общая длина без бульдозерного отвала и рыхлителя | 9 260 мм |
| Высота | 3 500 мм |
| Клиренс под передним мостом | 570 мм |
| Ширина грейдерного отвала | 4 270 мм |
| Толщина отвала | 19 мм |
| Высота отвала | 610 мм |
| Масса | 17 800 кг |
| Заправочные емкости |  |
| Топливный бак | 270 л |
| Моторное масло | 18 л |
| Система охлаждения | 40 л |
| Бак гидравлической системы | 185 л |
| Трансмиссия и гидротрансформатор | 45 л |
| Сдвоенные мосты, каждый | 37 л |

Автогрейдер укомплектован передним бульдозерным отвалом, задним рыхлителем с 5 зубьями, защитной скользящей муфтой редуктора

Гарантийный срок не менее 12 месяцев

Товар должен быть новым и неиспользованным

Поставка автогрейдера — 120 дней