Ճակատային բեռնիչ

Տեխնիկական բնութագիր

Ստորև ներկայացվում է բեռնիչի նվազագույն պահանջները

առավելագույն հզորությունը - 162 կՎտ / 220 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ․

օգտակար հզորությունը - 152 կՎտ / 207 ձ. ուժ. - 2000 պտ/րոպ․

Շահագործման քաշը – 17250 կգ

Ստանդարտ շերեփի տարողությունը - 3,3 խմ

Բեռնունակությունը – 6500 կգ

Շերեփի պոկման ճիգը - 180 կՆ

Բեռնաթափման բարձրությունը - 2978 մմ

Ճակատային բեռնիչ, համալրված է հավելյալ կոմունալ հրիչով

Շարժիչը

Էկոլոգիական ստանգարտը - Tier 2/Stage II

Առավելագույն պտտող մոմենտը - 980 ՆՄ, 1200-1400 պտ/րոպ

Աշխատանքային ծավալը - 9,3 լ

Մխոցների քանակը - 6

Օդի ներածման համակարգը - տուրբոմղիչով

Տրանսմիսսիա

Փոխանցման տուփը - Պլանետար, բեռնվածքով փոխարկմամբ

Հիդրոտրանսֆորմատորը - Երկաստիճան, 4 էլեմենտով

Առավելագույն արագությունը, առաջ - 36 կմ/ժ

Առավելագույն արագությունը, հետ - 15 կմ/ժ

Փոխանցումների քանակը, առաջ - 2

Փոխանցումների քանակը, հետ - 1

Կամրջակները

Դիմացի դիֆերենցիալը - բաց

Հետևի դիֆերենցիալը - բաց

Կամրջակի ճոճը - ±10°

Ղեկային համակարգը

տիպը - Ծխնիավոր հոդակապ

Բեռնաթափման ճնշումը - 16,5 ՄՊա

Արգելակները

Աշխատանքային արգելակները - սկավառակային

Աշխատանքային արգելակների շարժաբերը - Պնևմոհիդրավլիկ

Կայանման արգելակը - թմբուկային

Կայանման արգելակի շարժաբերը - մեխանիկական

Հիդրավլիկ համակարգը

Գլխավոր պոմպը - ատամնանվային

Ճնշումը - 20,0 ՄՊա

Սլաքի բարձրացման տևողությունը - 5,2 վրկ

Բեռնաթափման տևողությունը - 1,3 վրկ

Սլաքի իջեցման տևողությունը - 3 վրկ

Ամբողջ ցիկլի տևողությունը – 9,5 վրկ

Սլաքի բնութագիրը

Կործման բեռը ուղիղ դիրքում, ISO 14397-1:2007- 13 700 կգ

Կործման բեռը շրջադարձի դիրքում, ISO 14397-1:2007  - 11 900 կգ

Շերեփի պոկման ուժը - 180 կՆ

A Հոդակապային մատի առավ․ բարձրությունը - 4156 մմ

B բեռնաթափման առավելագույն բարձրությունը - 2978 մմ

C բեռնաթափման հեռավորությունը - 1230 մմ

D փորման խորությունը - 50 մմ

S1 փակ շերեփի անկյունը գետնի վրա - 44°

S2 փակ շերեփի անկյունը տրանսպորտային դիրքում - 49°

S3  փակ շերեփի անկյունը առավ․ բարձրության վրա - 54°

S4 բեռնաթափման անկյունը առավելագույն բարձրության վրա - 45°

Չափերը

E լուսածերպը - 430 մմ

G անվային բազան - 3320 մմ

H խցիկի բարձրությունը - 3500 մմ

J անվամեջը - 2150 մմ

K լայնությունը անիվներով - 2750 մմ

L երկարությունը շերեփով - 8390 մմ

M շրջադարձի անկյունը - 38°

P հետևին ցվիքի անկյունը - 30°

R1 շրջադարձի շառավիղը շերեփի դրսի մասով - 6903 մմ

R2  շրջադարձի շառավիղը անիվների ներսի մասով - 6205 մմ

W շերեփի լայնությունը - 2950 մմ

անվադողերի չափը	- 23.5 - 25PR16

Բեռնիչը պետք է համալրված լինի կոմունալ հրիչով

Կոմունալ հրիչի բնութագիրը․

Նախատեսվող տեխնիկայի տեսակը - Ճակատային բեռնիչ

Հրիչի տեսակը - թեքվող

Լայնությունը, մմ - 3200

Թեքման մեխանիզմը - հիդրավլիկ

Թեքման անկյունը, աստիճան - +/- 30

Մաքրվող ձյան շերտի հաստությունը, մմ - 930

Աշխատանքային ճնշումը, բար - 160 – 210

Հրիչի քաշը – 580 կգ

Աշխատանքային լայնությունը ուղիղ դիրքում, մմ - 3200

Աշխատանքային լայնությունը թեքված դիրքում, մմ – 2750

Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 12 ամիս

Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված

Առջևի բեռնիչ մատակարարում 30 օր

Фронтальный погрузчик

Технические характеристики

Ниже представлены минимальные требования к погрузчику.

Максимальная мощность — 162 кВт / 220 л.с. при 2000 об/мин

Полезная мощность — 152 кВт / 207 л.с. при 2000 об/мин

Эксплуатационная масса — 17 250 кг

Вместимость стандартного ковша — 3,3 м³

Грузоподъёмность — 6500 кг

Усилие отрыва ковша — 180 кН

Высота разгрузки — 2978 мм

Фронтальный погрузчик должен быть оснащён дополнительным коммунальным отвалом.

Двигатель

Экологический стандарт — Tier 2 / Stage II

Максимальный крутящий момент — 980 Нм при 1200–1400 об/мин

Рабочий объём — 9,3 л

Количество цилиндров — 6

Система впуска воздуха — турбонаддув

Трансмиссия

Коробка передач — планетарная, с переключением под нагрузкой

Гидротрансформатор — двухступенчатый, четырёхэлементный

Максимальная скорость вперёд — 36 км/ч

Максимальная скорость назад — 15 км/ч

Количество передач вперёд — 2

Количество передач назад — 1

Мосты

Передний дифференциал — открытый

Задний дифференциал — открытый

Качание моста — ±10°

Рулевое управление

Тип — шарнирно-сочленённый

Разгрузочное давление — 16,5 МПа

Тормоза

Рабочие тормоза — дисковые

Привод рабочих тормозов — пневмогидравлический

Стояночный тормоз — барабанный

Привод стояночного тормоза — механический

Гидравлическая система

Главный насос — шестерёнчатый

Давление — 20,0 Мпа

Время подъёма стрелы — 5,2 секВремя разгрузки — 1,3 сек

Время опускания стрелы — 3 сек

Полный цикл — 9,5 сек

Характеристики стрелы

Опрокидывающая нагрузка в прямом положении (ISO 14397-1:2007) — 13 700 кг

Опрокидывающая нагрузка в положении поворота (ISO 14397-1:2007) — 11 900 кг

Усилие отрыва ковша — 180 кН

A Максимальная высота шарнирного пальца — 4156 мм

B Максимальная высота разгрузки — 2978 мм

C Дальность разгрузки — 1230 мм

D Глубина копания — 50 мм

S1 Угол ковша на уровне земли — 44°

S2 Угол ковша в транспортном положении — 49°

S3 Угол ковша на максимальной высоте — 54°

S4 Угол разгрузки на максимальной высоте — 45°

Габариты

E Дорожный просвет — 430 мм

G Колёсная база — 3320 мм

H Высота кабины — 3500 мм

J Колея — 2150 мм

K Ширина по колёсам — 2750 мм

L Длина с ковшом — 8390 мм

M Угол поворота — 38°

P Угол заднего свеса — 30°

R1 Радиус поворота по внешней кромке ковша — 6903 мм

R2 Радиус поворота по внутренней стороне колёс — 6205 мм

W Ширина ковша — 2950 мм

Размер шин — 23.5–25 PR16

Погрузчик должен быть укомплектован коммунальным отвалом

Характеристики коммунального отвала:

Тип техники — фронтальный погрузчик

Тип отвала — поворотный

Ширина — 3200 мм

Механизм поворота — гидравлический

Угол поворота — ±30°

Максимальная толщина очищаемого слоя снега — 930 мм

Рабочее давление — 160–210 бар

Масса отвала — 580 кг

Рабочая ширина в прямом положении — 3200 мм

Рабочая ширина в повернутом положении — 2750 мм

Гарантийный срок — не менее 12 месяцев.

Товар должен быть новым и неиспользованным.

Срок поставки фронтального погрузчика — 30 дней.