ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ

| Չ/հ | Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը Наименование | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր) Техническая характеристика | Չափման միավորը Единица измерения | Ընդհանուր քանակը Общее количество | Միավորի գինը (ՀՀ դրամ) Цена единицы (драм РА) | Գումար (ՀՀ դրամ) Цена (драм РА) | Մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն Адрес | Ժամկետը Сроки |
| 1 | 31531100 | Լուսատու Светильник | Ստացիոնար LED Լուսատու ЗОМ-А (ցածր ինտենսիվության պատնեշային ազդանշան) ալյումինե իրանով, Հզորությունը 80100 Վտ Լարումը, 220Վ, ցոկոլ Е27 Պաշտպանության աստիճանը IP65 Կլիմայական կատարում УХЛ-1 Մոնտաժման եղանակը խողովակի վրա G ¾ Ընդհանուր չափերը D 270х225 մմ, Քաշը ոչ ավելի 1,7 կգ: Стационарный светодиодный светильник ЗОМ-А (сигнальный заградительный огонь малой интенсивности) с алюминиевым корпусом, Мощность 80100 Вт Напряжение, 220В, цоколь Е27 Степень защиты IP65 Климатическое исполнение УХЛ-1 Способ крепления на трубу с резьбой G ¾, Габаритные размеры D 270х225 мм, Вес не более 1,7 кг. | Հատ шт | 50 | 22800 | 1140000 | ՀՀ, Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ РА, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК» | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացում В течение 60 дней с даты заключения договора. |
| 2 | 31531100 | Լուսատու Светильник | Արդյունաբերական,Լուսատուի հզորությունը 100վտ, Գույնի ջերմաստիճանը 5000K, Լույսաին հոսքը 11200լմ, Լարում 170÷270 Վ, Պաշտպանության աստիճանը IP65, Ընդհանուր չափերը 1000x75x75 մմ(±5մմ), Մոնտաժման տեսակը՝, կախովի, Ջերմաստիճանի միջակայքը -20÷+40 оС, Քաշը նվազագույնը 4 կգ, Հաճախականությունը 50 Հց, Ծառայության ժամկետը 100000 ժ, Լուսացիրի տեսակը - Թափանցիկ պոլիկարբոնատԱռավելագույն հզորության պաշտպանություն-այո Կարճ միացման պաշտպանություն-այո, Ելքային լարման գերազանցումից պաշտպանություն-այո: Երաշխիքային ժամկետը նվազագույնը 12 ամիս: Промышленные, Мощность светильника 100Вт, Цветовая температура 5000К, Световой поток 11200Лм, Напряжение 170÷270 В Степень защиты IP65, Габаритные размеры 1000x75x75 мм (±5мм) Тип монтажа Подвесной, Диапазон температур -20÷+40 оС, Вес минимум 4 кг, Частота 50 Гц Срок службы 100000 ч Тип рассеивателя - Прозраный поликабонат Защита от превышения максимальной мощности - есть Защита от короткого замыкания – есть, Защита от превышения выходного напряжения – есть Гарантийный срок минимум 12 месяцев. | Հատ шт | 300 | 14000 | 4200000 |  |  |
| 3 | 31512350 | Լուսային ազդանշանային արմատուրա Арматура светосигнальная | ACKM (կանաչ) ACKM (зеленая) | Հատ шт | 20 | 920 | 18400 |  |  |
| 4 | 31684400 | Վարդակ Розетка | Արտաքին տեղակայման, 10Ա, 250Վ Legrand կամ համարժեքը ABB, Schneider Electric, Siemens: Для наружной установки, 10А, 250В Legrand или аналог ABB, Schneider Electric, Siemens. | Հատ шт | 150 | 240 | 36000 |  |  |
| 5 | 31681700 | Տուփ коробка | Բաշխիչ, մետաղ (կլոր) Ф - 150 մմ, խորությունը 80÷ 100 մմ, 4 ելքերով ¾”: Распределительный металический (круглый) Ф - 150мм, глубина 80÷100мм, с 4 выходами ¾ ”. | Հատ шт | 250 | 1200 | 300000 |  |  |
| 6 | 31211221 | Երկժանի-անջատասարք (разъем-вилка) | եվրոպական ստանդարտ, մալուխի միացումը-կողային, 10/16Ա(А), 250Վ(В), 2K+3 Legrand կամ համարժեքը ABB, Schneider Electric, Siemens. Европейский стандарт, соединение кабеля- боковое10/16А, 250В, 2K+3 Legrand или аналог ABB, Schneider Electric, Siemens. | Հատ шт | 200 | 1150 | 230000 |  |  |

Լրացուցիչ պայմաններ՝

- Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով:

Товары должны быть новыми, неиспользованными, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных объязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. С указанием гарантийных обязательств.

- Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;

Срок предоставления продавца подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней

- Թույլատրելի խաղտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;

Допустимый срок нарушения – 2 календарных дней

- Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

Продавец объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС

- Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;

Продавец должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов

- Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վ.Մանուկյան  հեռ. 010-28-29-60, email volodya.manukyan@anpp.am

Менеджер по контракту В. Манукян Тел. 010-28-29-60, email volodya.manukyan@anpp.am

- Տեղեկացնում եմ, որ պայմանագրի կնքման փուլում e-auction համակարգում պայմանագրի շնորհում տալու հետ միաժամանակ ընտրված մասնակցի մասնակցության հայտում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին կուղարկվի պայմանագրի նախագիծը, որի դրույթները չեն տարբերվում համակարգի ավտոմատ գեներացված պայմանագրի նախագծից, բացառությամբ  հեռացված են գնման ընթացակարգի հետ առնչություն չունեցող հղումներ, ինչպես նաև խմբագրված կլինի պայմանագրի համարը՝ պայմանավորված ՀԱԷԿ-ում ընդունված կարգով։ Անհրաժեշտ է ստորագրել և համկարգ բեռնել համակարգող քարտուղարի էլ․ հասցեից ստացված նախագիծը, ինչպես նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ տուժանքի մասին համաձայնագր վճարման պահանջագրում որպես պայմանագրի համար պետք է նշված լինի էլ․ փոստին ստացված պայմանագրի համարը։

Сообщаю, что на этапе заключения договора в системе e-auction, одновременно с присвоением договора, на электронный адрес, указанный в заявке на участие выбранного участника, будет направлен проект договора. Его положения не будут отличаться от проекта договора, автоматически сгенерированного системой, за исключением того, что будут удалены ссылки, не относящиеся к процедуре закупки, а также будет отредактирован номер договора в соответствии с порядком, принятым в ААЭС.

Необходимо подписать и загрузить в систему проект, полученный с электронного адреса координатора-секретаря. Также следует учитывать, что в требовании об оплате неустойки в качестве номера договора должен быть указан номер договора, полученный по электронной почте.