ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

| N° | Наименование | Технические характеристики и стандарты | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наклонная Плоскость | Металлическое основание и наклонная платформа. Платформа должна быть оснащена устройствами для измерения угла, длины и высоты. Угол наклона будет изменяться от 0 до 45°. Включает регулируемый шкив, ролик, веревку и лоток для грузов. Технические характеристики: длина платформы около 600 мм, длина основания около 450 мм, шкала в сантиметрах или градусах. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 1 |
| 2 | Воздушный Трек | Пневматическая направляющая 200 см. Направляющая с треугольным профилем, небольшими отверстиями для отвода воздуха, расположенными в два ряда вдоль направляющей (расстояние между отверстиями: не менее 24 мм). Скользящие каретки для бесконтактного наблюдения за линейным перемещением и миллиметровой линейкой с одной стороны. С прочным U-образным основанием, тремя регулируемыми ножками для выравнивания. Изготовлена ​​из анодированного алюминия. Размеры: направляющая: длина 2 м. Рабочая длина: не менее 1,90 м и ширина около 79 мм. Стороны треугольника: длина около 57 мм. Толщина стенки: 3 мм. Содержимое комплекта: 1. 1 пневматическая направляющая, 2. тележка 310 г x 2 (черная) + 155 г x 2 (черная), дополнительные грузы 50 г * 12, пружинные амортизаторы для упругих столкновений и липучка для неупругих столкновений, 3. витая пружина (диаметр 12*78 мм, 1 Н/м, диаметр 12*98 мм, 2,5 Н/м, диаметр 12*118 мм, 5 Н/м), 2 скоростных флажка длиной 10 см, бесконтактные световые блоки 1 см, 3 см, 5 см, 10 см, по 2 шт. каждого, 1 инструкция по эксплуатации пневматической направляющей на английском языке. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя изделия или его представителя. | Шт | 1 |
| 3 | Генератор воздушного потока для воздушной трассы | Генератор для воздуховода. Генератор должен иметь источник питания: 230 В, 50/60 Гц. Длина источника питания составляет приблизительно 1,5 м, потребляемая мощность — 350 Вт. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 1 |
| 4 | Гравитационная лаборатория | Длина алюминиевого стержня: 125 см Шкала: 1,2 м, деление: 1 мм Диаметр стального шарика: 19,05 мм Основание: 260*260*8 мм (треугольник) Цифровой секундомер Источник питания: DC 6V (4 батарейки LR03) или адаптер DC 6V Экран дисплея: ЖК-дисплей, 4 1/2 разряда Диапазон измерения времени: 0,0001-999,99 с Точность измерения времени: 0,1 мс 1 встроенный фотодатчик 2 внешних фотодатчика Память: 5 записей данных о времени измерения, размеры секундомера: 73 мм × 60 мм × 77,5 мм На этапе исполнения контракта необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя или его представителя. | Комплект | 1 |
| 5 | Таймер с двумя фотоприемниками | Конструкция должна включать цилиндр высотой не менее 480 мм, диаметром не менее 30 мм и быть объединена с электронным секундомером с комплектом оптических пар и запоминающим устройством. Она должна включать не менее четырех оптических пар с оптической системой записи и электронный секундомер с запоминающим устройством. Компоненты: - устойчивое основание (подставка) с градуированным углом наклона устройства и экраном (экран) для отображения времени прохождения мяча не менее чем в трех интервалах - не менее 1 шт. - устройство (цилиндр) с не менее чем 4 оптическими датчиками для регистрации движения тела на наклонной плоскости - не менее 1 шт. - мяч - не менее 1 шт. - источник питания - не менее 1 шт. Дополнено реальными экспериментами с методическими рекомендациями - не менее 1 шт. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 1 |
| 6 | Лаборатория Маятника | Размеры передней части маятника: 300*200 мм, с угловой шкалой 90º-0º-90º, нить длиной около 1 м, стальной шарик с крюком, алюминиевый шарик с крюком диаметром 19 мм, чугунное основание с креплением 5'*8", стальной стержень, никелированный 10 мм * 600 мм. На этапе исполнения контракта необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 1 |
| 7 | Автомобиль с постоянной скоростью | Для автомобиля с постоянной скоростью необходимо предоставить технический отчет о изготовлении устройства и предлагаемых экспериментах. Алюминиевая гусеница длиной около 120 см с монтажными отверстиями и направляющими канавками для шин, шаровые колеса автомобиля, пружина и магнитный бампер, грузы 50 г, 100 г, инклинометр, шкив и трос. На этапе исполнения контракта необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 4 |
| 8 | Лаборатория автомобилей и Рамп | Алюминиевая направляющая длиной около 120 см с монтажными отверстиями и канавками для направляющих шин, шариковые колеса, пружина и магнитный бампер, грузы 50 г и 100 г, инклинометр, шкив и трос. На этапе исполнения контракта необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 1 |
| 9 | Пара метерстока | Для измерения длин до 50 см и 100 см. | Комплект | 4 |
| 10 | Цифровой микрометр | 0-25 мм, значение деления: 0,01 мм На этапе исполнения контракта необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 2 |
| 11 | Лаборатория Рычагов | Рычаг длиной 100 см, уравновешенный грузами, подвешенными с обеих сторон. На рычаге имеются дополнительные отверстия для подвешивания грузов. Он должен быть снабжен комплектом грузов и толстым болтом для крепления. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 4 |
| 12 | Замкнутая петля | Кольцо смерти высотой 20 дюймов, основание приблизительно 16,25" x 3,875" и диаметр приблизительно 7,5", один резиновый шар и один стальной шар диаметром приблизительно 1 дюйм. Сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя или его представителя должны быть предоставлены при заключении контракта. | Шт | 2 |
| 13 | Шкив на стержне с зажимом | Металлический зажим диаметром 2,5 дюйма на алюминиевом шкиве диаметром 50 мм. | Шт | 2 |
| 14 | Одиночный Шкив (Окрашенный) | Неподвижный шкив с глубоким V-образным пазом и низким коэффициентом трения. | Шт | 2 |
| 15 | Цифровой Ньютонометр | От 0,1 Н до 20,00 Н. | Шт | 2 |
| 16 | Набор пружинных динамометров с различными весами | Максимальное значение: 1 Н, 2 Н, 4 Н, 5 Н, 10 Н, 20 Н. | Комплект | 2 |
| 17 | Демонстратор Ньютона – Колыбель Ньютона | Приблизительные размеры: высота/ширина/длина: 9" x 7" x 9". | Шт | 2 |
| 18 | Цифровой баланс | Точность считывания 0,01 г, максимальная масса 3 кг, минимальная 1,2 г. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 2 |
| 19 | Шарикоподшипники в колесе | Однорядный шарикоподшипник с внутренним диаметром 25 мм. | Шт | 2 |
| 20 | Комплект Пружин | Пружины с жесткостью 2,5, 5, 10, 15 и 25 Н/м. | Комплект | 2 |
| 21 | Барометр Анероидов | Диапазон измерений: 960-1060 гПа, 720-795 мм рт. ст. | Шт | 1 |
| 22 | Манометр | U-образный стеклянный трубчатый манометр со встроенной камерой, установленный на задней платформе. Шкала 80-0-80, деления 2 мм. Размеры задней платформы: 400 x 80 мм. | Шт | 4 |
| 23 | Симпатический Набор Камертонов | Комплект должен состоять из двух камертонов с частотой 256 Гц и одного с частотой 320, 426,7, 480 Гц, что соответствует нотам до, ми, лиа, си. Каждый камертон помещается на резонансный деревянный ящик. Он снабжен молоточком. Один из камертонов с частотой 256 Гц должен быть закреплен, а другой — управляемым. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 4 |
| 24 | Гигрометр с термометром | Цифровой гигрометр с датчиком температуры, диапазон температур: 0-50 °C, приблизительные размеры: 125 мм x 99 мм. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) продукции или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 1 |
| 25 | Машина Wimshurst | Длина искры: до 12 см. Диаметр: до 31 см. Ток короткого замыкания данного устройства составляет приблизительно 7 мА. Максимальное напряжение составляет приблизительно 75 000 В. Максимальная дальность искры в сухом воздухе составляет приблизительно 75 мм. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя изделия или его представителя. | Шт | 1 |
| 26 | Комплект Электростатического Оборудования | Комплект должен содержать компоненты, позволяющие продемонстрировать основные электростатические явления, такие как проводящие шарики диаметром приблизительно 30 мм, коробка со сферическим электродом, коробка с острым электродом, стержень, сплетенный из бумажных полосок, световая панель, звонки, цепочки для подключения к источнику зарядки, которым может быть прибор Вимшурста. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) продукции или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 1 |
| 27 | Электроскоп | Электроскоп с игольчатым датчиком должен быть изготовлен из алюминия. Высокочувствительная игла должна вращаться вокруг оси при зарядке диска в верхней части электроскопа. Размеры: приблизительно 2,4 x 3,7 x 4,1 дюйма (60 x 95 x 105 мм). Диаметр кольца должен составлять около 150 мм. Передняя и задняя стенки электроскопа должны быть изготовлены из стекла. | Шт | 4 |
| 28 | Полупроводники | Терморезисторы, фоторезисторы, термоэлементы, фотоэлементы, диоды, транзисторы, устройства размещаются в отдельных небольших панелях/платах, панели соединены между собой, имеют маркировку и напечатанную инструкцию. Термотранзисторы NTC 5D-5/7/9/11/15 и 8D-9/11/20 и 10D-5/7/11 и 33D-7, p-n-p, n-p-n транзисторы. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 2 |
| 29 | Таймеры школьных мероприятий | Цифровой секундомер, записывает время с точностью до 1/100 секунды. Питание от одной батарейки LR-44. | Шт | 4 |
| 30 | Параллельный Пластинчатый Конденсатор | Диаметр: 20–30 см. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) продукции или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 1 |
| 31 | Источник питания постоянного тока | Высоковольтный источник постоянного тока с цифровым монитором. Регуляторы напряжения и тока. Обязательно наличие регуляторов грубой и точной регулировки. Может использоваться как источник постоянного напряжения с ограничением тока или как источник постоянного тока с ограничением напряжения. Защита от короткого замыкания, перегрузки по току и перенапряжения. - Напряжение источника: 115 В / 230 В, 50/60 Гц. - Выходное напряжение: 0 ... 16 В. - Диапазон регулировки: 800 мВ. - Стабильность при нагрузке 0 ... 100%: <12 мВ, колебания остаточного напряжения: <1 мВ, Выходной ток: 0 ... 20 А, диапазон точного регулирования: приблизительно 2 А. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) продукции или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 2 |
| 32 | Источник питания переменного/постоянного тока | Источник постоянного и регулируемого питания, с возможностью регулировки уровней мощности и размещенный в металлическом корпусе. Особенно подходит для студенческих экспериментов и лабораторных работ. Стабилизированное постоянное напряжение. Оцинкованные выходные клеммы должны быть изолированы и защищены от короткого замыкания. Технические характеристики: Выход постоянного тока: 1/2/ 3/ 4/ 5/6/ 7/8/ 9/10/11/ 12/ 13/ 14/15 В, максимум: 10 А. Выход переменного напряжения: 1/2/3/4/ 5/6/7/ 8/9/10/11/12/13/14/15 В, максимум: 10 А. Выходная мощность: максимум 150 ВА. Разъемы: 4 мм. Габариты: ок. 170 x 160 x 250 мм³. Вес: ок. 6,3 кг. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) продукции или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 2 |
| 33 | Цифровой Мультиметр | Для измерения напряжения, тока и сопротивления, а также для проверки диодов и целостности цепи. В комплект входят: сумка, провода и батарея. Диапазон измерения постоянного напряжения: 200 мВ - 600 В, 5 диапазонов, ± 0,5% ± 2 разряда; диапазон измерения переменного напряжения: 200/600 В, 2 диапазона, ± 1,2% ± 10 разрядов; диапазон измерения постоянного тока: 2000 пА - 10 А, 4 диапазона, 1% ± 2 разряда; диапазон измерения сопротивления: 200 Ом - 2000 кОм, 5 диапазонов, ± 0,8% ± 2 разряда; дисплей: 3/2-разрядный ЖК-дисплей, 27 мм, максимальное значение: 1999; рабочее напряжение: батарея 9 В. На этапе исполнения контракта необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) продукции или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 4 |
| 34 | Устройство для измерения сопротивления | Для изучения зависимости электрического сопротивления от длины, сечения и материала проводника. 2 x константан D = 0,7 мм, константан D = 1 мм, константан D = 0,5 мм, константан D = 0,35 мм, латунь D = 0,5 мм, 4 мм розетка только для сверхнизких напряжений. Длина: 1 м. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя изделия или его представителя. | Шт | 2 |
| 35 | Реостат | Предназначены для измерений в цепях сверхнизкого и низкого напряжения. Эти мощные резисторы имеют ударопрочный корпус и встроенные заземляющие клеммы. Подключение: 4 мм предохранительные клеммы, Сопротивление: 10 Ом, непрерывный ток до ок. 5,7 А, максимальный: 8,0 А (макс. 15 минут). Погрешность сопротивления: 10% от номинального значения. Максимально допустимая мощность: ок. 320 Вт (непрерывная работа), 640 Вт (макс. 15 минут), максимально допустимое напряжение: 600 В. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя изделия или его представителя. | Шт | 4 |
| 36 | Переключатель | Двухполюсный переключатель, 24 В, 2 А. | Шт | 6 |
| 37 | Группа резисторов с держателем компонента | 1 Ом, 2 Ом, 10 Ом, 100 Ом, 1 кОм. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) продукции или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 4 |
| 38 | Группа миниатюрных лампочек на держателе с зажимами | 13,5 В, 6,3 В, 3,5 В или 2,5 В. | Комплект | 4 |
| 39 | Вольтметр | Диапазон: DC 0-20 В, погрешность: 0,01 В. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) продукции или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 4 |
| 40 | Амперметр | Диапазон: постоянный ток 0-10 А, погрешность: 0,01 А. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) продукции или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 4 |
| 41 | Гальванометр | Диапазон: -500-0-500 мкА, точность: +/-2,5%. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) продукции или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 2 |
| 42 | Электролизный Аппарат | Электролизное устройство с источником постоянного тока - Источник постоянного тока, титановые электроды, установленные на резиновой пробке с предохранительной заглушкой 4 мм, высота: 80 мм, диаметр основания: 160 мм пробирка, 2 градуированные пробирки 18*180 мм На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 4 |
| 43 | Группа Термометров | Термометр с пластиковой задней панелью, термометр без шкалы, цифровой термометр, ручной поверхностный термометр. Измеряемая температура: максимум 100 °C или 212 °F. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 4 |
| 44 | Магнитная стрелка | Алюминиевая основа магнитной иглы, длина 70 мм. Толщина основания 4 мм, диаметр 30 мм, высота 60 мм. | Шт | 2 |
| 45 | Набор устройств для исследования магнитного поля Земли | В комплект должны входить: одна пара прямых стальных магнитов, 1 подковообразный магнит, плавающие магниты, магнитные чипы, устройство для наблюдения за магнитным полем, магнитный глобус, пространственный магнитный компас, свободно перемещающиеся магнитные компасы — 20 шт. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 1 |
| 46 | Классный Набор Вакуумных Насосов | Габариты камеры составляют 4,75 x 4,75 дюйма сверху и 3,75 x 3,75 дюйма снизу. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя или его представителя. | Комплект | 2 |
| 47 | Электромагнит | Электромагнитный зажим с поперечной планкой и крюком. Комплект груза с крюком: 9 штук. Провода с зубчатым зажимом/5 штук в упаковке. Зажим для батареек типа D. Батарейки типа D/2 штуки. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 4 |
| 48 | Соленоиды с сердечниками | Максимум: 5 А. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 4 |
| 49 | Осциллограф | 32-битный электронный регистратор сигналов, оснащенный цветным дисплеем 320 x 240, внутренней памятью 2 МБ и перезаряжаемой литиевой батареей. В комплект должны входить: осциллограф, штатив, образцы, гаечный ключ, защитный кейс, перезаряжаемая литиевая батарея. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 2 |
| 50 | Набор для эксперимента по принципу Архимеда | 3 цилиндра: алюминиевый, латунный, пластиковый: диаметр 2,2 см x длина 6,4 см (плотность пластика ниже плотности воды) 2 блока: алюминиевый (1,9 x 3,2 x 4,1 см) и латунный (1,6 x 1,9 x 2,8 см). Масса каждого блока равна массе алюминиевого цилиндра. 1 корпус неправильной формы, алюминиевый 1 инструкция по эксплуатации, Большой контейнер, широкий стержень, стержень из нержавеющей стали длиной 45 см 1 прочная нить 1 тройные весы Ohaus (с грузиками) 1 подставка для стержня из нержавеющей стали 1 стакан на 1000 мл 1 стакан на 100 мл 1 мерный цилиндр на 50 мл 1 инструкция по проведению эксперимента с объяснением принципа Архимеда. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя изделия или его представителя. | Комплект | 4 |
| 51 | Трансформер | В упаковках различной толщины: 200 и 800 галлонов (первичная упаковка), 400 галлонов (вторичная упаковка). На этапе исполнения контракта необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 2 |
| 52 | Газовое Правовое Оборудование | Демонстрационное устройство закона Бойля: 160*115*30 мм, установленное на металлическом основании, с манометром диаметром 60 мм. Для работы термометра требуется 1 батарейка типа АА. Диапазон измерения давления составляет от 1000 до 3000 гПа. На этапе исполнения контракта необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 2 |
| 53 | Тепловой приемник | Радиатор, силиконовая трубка. Это пустая цилиндрическая коробка (диаметр: 80–160 мм). Одна сторона радиатора должна быть черной, а другая — серебристой и полированной. | Шт | 1 |
| 54 | Гидравлическая машина | Машина (одна система). Основная часть гидравлической машины состоит из двух цилиндров разного диаметра. Цилиндры закрываются поршнями, прочно закрепленными на стенках. Цилиндры соединены трубой, заполненной жидкостью (водой или минеральным маслом). Технические характеристики устройства: Материал: металл и пластик Нормальное давление: 2-2,2 МПа (это значение не должно превышаться во время эксплуатации) Сила прессования на большом цилиндре при нормальном давлении составляет около 3,14 кН. В комплект поставки входит одна модель гидравлического пресса с ручным управлением. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя изделия или его представителя. | Шт | 1 |
| 55 | Сообщающиеся сосуды с держателем | Он состоит из четырех колен разной формы и размера. Высота составляет не менее 12 см, диаметр одного колена — не менее 1 см, а диаметр другого колена — не менее 2,5 см. Расстояние между двумя коленами составляет не менее 17,5 см. | Шт | 3 |
| 56 | Цилиндр Калориметра, Алюминий | Изолированная ручка, 4,5/6 В, приблизительно 4 дюйма в диаметре x 7 дюймов в высоту. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя или его представителя. | Шт | 4 |
| 57 | Коробка и линзы для лазерных лучей | Источник лазерного луча <1 мВт, красный, длина волны: 650 нм, с преобразователем переменного тока, вогнутой линзой, выпуклой линзой, параллельной плоской или параллельной прямой линзой, настольной призмой, прямоугольной линзой, зеркалом, полым полукруглым преломляющим стаканом, полукруглой линзой, магнитным диском (приблизительно 310*210 мм) с размеченной шкалой и углами, диаграммой лазерного луча. Блок питания лазерного луча питается от преобразователя переменного тока. На этапе исполнения контракта необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 1 |
| 58 | Лазерный Рефракционный Резервуар | Одна лазерная камера, основание, один блок фокусировки и разделения лазерного луча, четыре призмы, два зеркала и один разделитель луча, 1 полукруг с основанием 90 мм и толщиной 15 мм. 1 равносторонняя призма со сторонами 75 мм и толщиной 15 мм. Сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя или его представителя должны быть предоставлены на этапе исполнения контракта. | Комплект | 1 |
| 59 | Вводная Оптическая Система | Алюминиевая направляющая длиной 1 м, с пластиковой подставкой, шкалой с делением 1 мм, держателями линз 3 шт., пластиковыми ползунками – 5 шт., буквой F – 1 шт., пластиковым держателем сетки – 1 шт. Светодиодный источник света 4,5 Вт/м² (батарейки в комплекте) Линза: Диаметр: 50 мм, +100 мм, двойная выпуклая Линза: Диаметр 50 мм, +200 мм, двойная выпуклая Линза: Диаметр 50 мм, -100 мм, двойная вогнутая Линза: Диаметр 50 мм, -200 мм, двойная вогнутая Просмотровый экран 15*15 см, 1 шт., двусторонний Дырки: по 1 шт. – диаметром 3 мм и 5 мм, по 1 шт. Руководство по образовательным мероприятиям и список экспериментов. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 2 |
| 60 | Фотоэлектрический Аппарат | Галогенный источник света, фототрубка. Фильтрующий диск. Фильтрующий диск состоит из 5 узких интерференционных фильтрующих полос. Вакуумная фототрубка установлена ​​в корпусе трубки. Регулируемый источник питания переменного тока 0-2 В, амперметр, выключатель. Держатель лампы, круговой фильтр и корпус фототрубки установлены на оптических направляющих. Круговой фильтр с интерференционными фильтрами. Длина волны - 404, 450, 505, 546, 578 нм, Количество - 1 шт. каждого, Платформа на направляющих. Длина около 500 мм, Материал - анодированный алюминиевый сплав, Количество - 1 шт. Вольфрамовая галогенная лампа с держателем. Выходная мощность - 20 Вт, Количество - 1 шт. Фоточувствительное устройство с держателем. Тип: Вакуумная фототрубка - 1 шт., Блок управления фотоэффектом: напряжение 0 - 10 В. Ток: нано/микроампер. Количество - 1 шт. Защитный чехол от пыли, Руководство по эксплуатации устройства. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 1 |
| 61 | Демонстратор Паскаля | Устройство для демонстрации закона Паскаля должно состоять из металлического шара диаметром около 8 см с небольшими отверстиями и прикрепленной к шару трубки, содержащей плотно прилегающий поршень. | Шт | 1 |
| 62 | Комплект Механических Волновых Аксессуаров | Квадратный диск Хладни 24 см Круглый диск Хладни 24 см Сверхмелкий песок и вибрационный фильтр 1 резонансное проволочное кольцо 1 металлическая резонансная пластина 1 пружина для продольной волны 1 трос для поперечной волны Зажимы для троса/пружины Генератор синусоидального сигнала Механический генератор волн: 1 пружина для продольной волны 1 трос для поперечной волны: 7 футов эластичной нити, устройство для фиксации троса, крюк, зажим для крюка, шестигранный ключ Зажимы для проволоки/пружины Генератор синусоидальных волн 220 В, позволяет изменять частоту синусоидальной волны в двух диапазонах (1 - 400 Гц / шаг 1 Гц и 10 - 4000 Гц / шаг 10 Гц). Механическое устройство управления волной включает в себя 1 устройство управления волной, 2 овальные вилки, шестигранный ключ и кронштейн. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 1 |
| 63 | Комплект Аксессуаров Для Демонстрации Натяжения | 1 динамометр, 10 г / 0,1 Н 1 пластиковый сосуд, 1000 мл, диаметром 168 мм и высотой 55 мм Подвесное кольцо Кольцеобразная проволочная рама Полукольцеобразная проволочная рама Прямоугольная проволочная рама Кубическая проволочная рама Прямоугольная проволочная рама с подвижной стороной. Рамы изготовлены из никелированной стальной проволоки. Каждая рама имеет подвес, на который она подвешивается во время эксперимента. На этапе выполнения контракта необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) продукции или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 4 |
| 64 | Мини-Пусковая Установка Для Снарядов | Механизм запуска. - Основная опора изготовлена ​​из алюминия, размеры: около 180 * 40 * 32 мм, отверстия около 21,4 мм - Механизм запуска. Нажимной, железная защитная опора, - Стальные шарики (2 шт.) - Транспортир и линейка - Механизм запуска Особенности • 3 скорости запуска • Встроенный транспортир для удобного определения угла запуска • Трос для запуска снаряда • Прочное металлическое основание На этапе исполнения контракта необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя изделия или его представителя. | Комплект | 2 |
| 65 | Набор конденсаторов | Комплект конденсаторов, диапазон емкостей: 0,22 мкФ, 1 мкФ, 2,2 мкФ, ≥ 1000 мкФ для низкого напряжения (3 В - 10 В), диэлектрик: 100 мкФ - 25 В, 1000 мкФ - 25 В). На этапе исполнения контракта необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 4 |
| 66 | Набор устройств для радиоприемника | Включает в себя антенну для приема сигналов, схему преобразователя для определенных радиочастот, диод для восстановления аудиосигнала из модулированного радиосигнала, а также фильтр для удаления остатков радиосигнала из звука. Наконец, включает в себя очень чувствительный наушник, способный воспроизводить (едва) слышимый звук из небольшого количества энергии, которое может принимать антенна. - переменный конденсатор около 140 пФ. - фиксированный конденсатор ~ 1000 пФ - германиевый диод, 1N34. - индукционная катушка 300 мкГн - пьезоэлектрический наушник 350 Ом с микросхемой На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 4 |
| 67 | Суппорт | С точностью до 0,01 мм. На этапе исполнения контракта необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 2 |
| 68 | Генератор Сигналов | Генератор звуковой частоты. Диапазон частот: 1–100 кГц, 0–10 В в амплитудном диапазоне с точностью до пяти знаков после запятой. Габариты: не менее 200 х 150 х 100 мм. | Шт | 1 |
| 69 | Вращающаяся система на воздушной кровати | 1 Воздушная подушка 1 Вращающийся диск с перекрещенным стержнем 1 Многоколесный механизм 1 Механизм сброса 2 шт. S-образных крючка 1,00 г 1 S-образный крючок 2,00 г 1 Комплект грузов (2x 12,5 г, 2x 25 г, 2x 50 г) 1 Воздушный генератор (компрессор) для подключения к сети 1 Силиконовая трубка с перепускным клапаном 1 Шкив 1 Крепежный стержень с 3 крепежными винтами и 2 винтами для выравнивания 1 Крепежный стержень с 2 крепежными винтами 1 Крепежный стержень, 2 примерно 50 мм 1 Выравнивающая шайба 1 Катушка хлопчатобумажной нити. Технические характеристики: • Шкала транспортира: 0 – 360° • Значение деления: 1° • Момент инерции диска с перекрещенным стержнем составляет около 0,16 г·м². • Максимальный момент инерции составляет около... 7,1 г м2 • Минимальный момент тяги составляет около 0,05 мН·м • Максимальный момент тяги составляет около 0,60 мН·м. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 1 |
| 70 | Машина Этвуда | Машина Атвуда состоит из набора грузов, подвеса и колец с муфтами, которые крепятся к тросу, обмотанному вокруг шкива. И трос, и шкив должны быть невесомыми, а шкив должен быть без трения. Шкив Монтажный стержень из нержавеющей стали Настольный зажим. Может удерживать стержни, которые можно размещать как горизонтально, так и вертикально. Многофункциональный зажим с двумя винтами с накатанной головкой. Монтажные стержни стержень из нержавеющей стали Плетеный трос Комплект грузов и подвесов включает в себя 4 подвеса для грузов (5,0 г), 3 груза по 100 г, 3 груза по 50 г, 2 груза по 20 г, 2 груза по 10 г, 3 груза по 5,0 г, 3 груза по 2,0 г, 3 груза по 1,0 г, 3 груза по 0,5 г. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия продукции (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 1 |
| 71 | Устройство для демонстрации закона Фарадея и закона Ленца | 1. Основание с источником света LED и 4-мм предохранительным разъемом, размеры: 265 * 185 * 60 мм. 2. Направляющая трубка из ПВХ, внешний диаметр 31,6 мм, внутренний диаметр 30 мм. 3. Медное кольцо: внешний диаметр 38 мм, внутренний диаметр 32 мм. 4. 2 овальных штекера: 4 мм черный и красный, по одному штекеру каждого цвета. 5. Амортизирующая прокладка. 6. Гигантский неодимовый магнит. 7. Воздушная индукционная катушка. 23AWG, максимальный ток 5 А, с 4-мм овальными штекерами. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя изделия или его представителя. | Комплект | 1 |
| 72 | Круглая одиночная электрическая нагревательная пластина | 220-230 В, безопасный диапазон температур: 50-320°C, диаметр: 135-200 мм. На этапе исполнения контракта необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя или его представителя. | Шт | 2 |
| 73 | Подставка, выступ и зажим | Стержень из нержавеющей стали длиной 23 дюйма. Основание: длина 5 дюймов, ширина 8 дюймов. Изготовлен из чугуна для широкого применения в лабораторных условиях. Зажим и муфта с регулировочным винтом. | Шт | 4 |
| 74 | Набор крючковатых масс | В него следует включить 2 загрузки по 10 г, 20 г, 50 г, 200 г и одну загрузку по 100 г, 500 г и 1000 г. | Комплект | 4 |
| 75 | Пара квадратных деревянных блоков с ручкой для экспериментов с трением | Деревянный, весом 100 г (размеры: не менее 12 см x 6 см x 6 см). | Комплект | 2 |
| 76 | Набор квадратичных товаров из различных материалов (дерево, металл, пластик) | Включает по одному экземпляру каждого вида: 10 г, 20 г, 50 г, 100 г, 200 г, 500 г, 1000 г. | Комплект | 2 |
| 77 | Комплект Фрикционных Стержней | Стеклянные и эбонитовые стержни (диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 200 мм), шелковая ткань, ткань из искусственного меха. | Комплект | 4 |
| 78 | Поводки аллигатора (10 штук) | 10 отрезков проволоки с зубчатыми застежками. Длина проволоки составляет приблизительно 24 дюйма, калибр — 22. | Пакет | 2 |
| 79 | Зажимные зажимы для банановых вилок (упаковка из 10) | Набор из 10 овальных заглушек. Их длина составляет приблизительно 24 дюйма, и каждая имеет на обоих концах защитную овальную заглушку в форме цветка диаметром 4 мм. | Пакет | 2 |
| 80 | Набор пар магнитов для стальных стержней с железными опилками | Стальные магниты должны иметь такую ​​форму, чтобы учащиеся могли легко различать северный и южный полюса. Приблизительные размеры: 150 x 12 x 5 мм, содержание железа 500 г. | Комплект | 4 |
| 81 | Пара стальных подковообразных магнитов с Хранителем | Стальные подковообразные магниты с держателем длиной 100 мм. | Комплект | 4 |
| 82 | Капиллярные трубки | Стекло диаметром до 1 мм | Шт | 10 |
| 83 | Пластиковый Водоизмещающий Сосуд | Объем: максимум 500 мл. | Шт | 2 |
| 84 | Пластиковый цилиндрический стакан | Объем: максимум 500 мл. | Шт | 4 |
| 85 | Пара металлических шариков | Диаметр 1 мм. | Комплект | 2 |
| 86 | Модели различных кристаллографических решеток | Трехмерные модели неорганических молекулярных структур для следующих конфигураций: NaCl, H2O, CaCO3, SiO2, CuSO4, LiNbO3. Структурная модель неорганических соединений основана на сферах, соединенных между собой кнопками. Необходимо приложить руководство, показывающее структуру каждой молекулярной модели. На этапе исполнения контракта необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) продукции или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 2 |
| 87 | Поляризационные Фильтры | Фильтры устанавливаются в изготовленные на заказ 35-мм рамки. Возможна линейная поляризация для видимого и ближнего инфракрасного диапазонов. На этапе исполнения контракта необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Комплект | 8 |
| 88 | Набор Цветовых Фильтров | В комплект должны входить шесть фильтров размером 8 x 10 дюймов основных и дополнительных цветов. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) или гарантийное письмо от производителя или его представителя. | Комплект | 1 |
| 89 | Оптическое волокно | Пластик, диаметр 1 мм | Шт | 2 |
| 90 | Дифракционная решетка с держателем | Три сетки размером 20 мм х 10 мм с плотностью 100, 300 и 600 линий на мм, размещенные между стеклянными пластинами. Площадь обзора каждой сетки должна составлять 15 мм х 10 мм. | Комплект | 4 |
| 91 | Пластиковый измерительный цилиндр | Максимальная вместимость 100 мл. На этапе исполнения договора необходимо предоставить сертификат соответствия (сертификат качества) продукции или гарантийное письмо от производителя продукции или его представителя. | Шт | 1 |
| 92 | Набор плоских пластин для определения центра тяжести | Плоские тонкие алюминиевые листы различной формы, подвешенные вертикально на нити, максимальный размер: 20х20 см. | Комплект | 4 |
| 93 | Плакат: системные блоки SI | A0-841x1189 мм. Цветная, ламинированная, с возможностью подвешивания на стену. | Шт | 1 |
| 94 | Плакат: зависимость сопротивления проводника от температуры | Формат А1, 594х841 мм. Цветная, ламинированная, с возможностью подвешивания на стену. | Шт | 1 |
| 95 | Плакат: электромагнитная индукция | Формат А1, 594х841 мм. Цветная, ламинированная, с возможностью подвешивания на стену. | Шт | 1 |
| 96 | Плакат: сопротивление: закон Ома | Формат А1, 594х841 мм. Цветная, ламинированная, с возможностью подвешивания на стену. | Шт | 1 |
| 97 | Плакат: индуцированная электродвижущая сила (ЭДС) движущегося проводника | Формат А1, 594х841 мм. Цветная, ламинированная, с возможностью подвешивания на стену. | Шт | 1 |
| 98 | Плакат: электрический ток: количество тока | Формат А1, 594х841 мм. Цветная, ламинированная, с возможностью подвешивания на стену. | Шт | 1 |
| 99 | Плакат: индуктивность и самоиндукция | Формат А1, 594х841 мм. Цветная, ламинированная, с возможностью подвешивания на стену. | Шт | 1 |
| 100 | Плакат: электромагнитное поле | Формат А1, 594х841 мм. Цветная, ламинированная, с возможностью подвешивания на стену. | Шт | 1 |
| 101 | Плакат: закон Ома для замкнутой цепи: ЭМП | Формат А1, 594х841 мм. Цветная, ламинированная, с возможностью подвешивания на стену. | Шт | 1 |

Для Заказчика предпочтительно, чтобы участник подготовил файлы для заявки на «Sylfaen» или другом шрифте, распространенном на международном уровне. Соблюдение или несоблюдение участником данного условия никак не повлияет на результаты оценки заявки.