| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Միավ․ գին | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատուցման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
|  |  | Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32421700/501 | Անվանումը; Քանակը/հատ/. Ցանցային համակարգ Համակարգի սարքեր սարքավորումները պետք է ունենան առնվազն 1 տարի երաշխիքային ժամկետ, լինեն նոր և չօգտագործված։ Ինչպես նաև, շահագործման պահից սկսած, 1 տարվա ժամանակակհատվածում, համակարգը պետք է սպասարկվի մասնակից ընկերության կողմից և առաջացած խափանումները վերացվեն 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Մասնակից ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն և սարքերի հետ առաջացած ցանկացած խնդիր պետք է լուծվի 48 ժամվա ընթացքում:. - սերվերային պահարն (առնվազն 9U) Սերվերի պահարան (Rack Cabinet): Տեսակը՝ սերվերային սարքավորումների տեղադրման պահարան (Rack Cabinet), նախատեսված ցանցային, սերվերային և տեսահսկման համակարգերի սարքավորումների կազմակերպված տեղադրման համար։ Տեղադրման ստանդարտը՝ 19 դյույմանոց դարակային համակարգ (19" Rack Standard)։ Բարձրությունը՝ ոչ պակաս քան 9U։ Կառուցվածքը՝ պատին ամրացվող (Wall-mounted) կամ համապատասխան մոնտաժային կառուցվածքով տեղադրվող պահարան։ Կորպուսի նյութը՝ մետաղական բարձր ամրությամբ պողպատ, հակակոռոզիոն ծածկույթով: Առջևի դուռը՝ ապակյա կամ մետաղյա շրջանակով, բացվող և կողպվող, ապահովված օդափոխության անցքերով սարքավորումների սառեցման համար։ Կողային պանելներ՝ հեռացվող կամ բացվող, սարքավորումների հեշտ սպասարկման նպատակով։ Օդափոխություն՝ բնական օդափոխության անցքեր, օդափոխիչի տեղադրման հնարավորություն՝ ոչ պակաս քան 1 օդափոխիչի համար նախատեսված տեղով։ Մոնտաժային ռելսեր՝ ոչ պակաս քան 2 կարգավորվող մոնտաժային ռելս, նախատեսված 19" ստանդարտ սարքավորումների տեղադրման համար։ Մալուխների կառավարում՝ մալուխների անցման համար նախատեսված ոչ պակաս քան 2 մալուխային անցք։ Բեռնունակությունը՝ ոչ պակաս քան 60 կգ։ Չափերը՝ խորությունը՝ ոչ պակաս քան 400 մմ։ Գույնը՝ սև կամ մուգ գույնի հակակոռոզիոն ներկապատում։ Կոմպլեկտացիա՝ մատակարարվում է մոնտաժային պարագաներով (ամրակներ, պտուտակներ, մոնտաժային հավաքածու)։; 1 հատ. - Ցանցային ձայնագրիչ առնվազն 64 պորտ- Ցանցային տեսագրիչ (Network Video Recorder – NVR): Տեսակը՝ ցանցային տեսագրիչ (NVR), նախատեսված IP տեսախցիկների տվյալների ընդունման, մշակման և պահպանման համար տեսահսկման համակարգերում։ Աջակցվող տեսախցիկների քանակը՝ ոչ պակաս քան 64 IP տեսախցիկ։ Մուտքային թողունակությունը (Incoming Bandwidth)՝ ոչ պակաս քան 384 Mbps։ Ելքային թողունակությունը (Outgoing Bandwidth)՝ ոչ պակաս քան 384 Mbps։ Տեսանյութի սեղմման ձևաչափերը՝ Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG։ Աջակցվող առավելագույն կետայնությունը՝ ոչ պակաս քան 32 ՄՊ յուրաքանչյուր ալիքի համար։ Տեսագրության ռեժիմներ՝ շարունակական (Continuous), շարժման հայտնաբերմամբ (Motion Detection), ժամանակացույցով (Scheduled), ահազանգով (Alarm Triggered)։ Խելացի վերլուծություն (AI Functions)՝ դեմքերի ճանաչում (Face Recognition), դեմքերի հայտնաբերում (Face Detection), մարդու և մեքենայի տարբերակում (Human / Vehicle Classification), խելացի տեսահսկման գործառույթներ (IVS)։ Տվյալների պահպանման հնարավորություն՝ Ներքին կոշտ սկավառակների համար նախատեսված ոչ պակաս քան 8 SATA պորտ, յուրաքանչյուրի համար աջակցելով ոչ պակաս քան 10 ՏԲ տարողությամբ HDD։ Տեսանյութի ելքեր՝ ոչ պակաս քան 1 HDMI պորտ, ոչ պակաս քան 1 VGA պորտ, աջակցելով ոչ պակաս քան 4K (3840×2160) թույլատրելիությանը։ Ցանցային միացում՝ ոչ պակաս քան 1 Gigabit Ethernet պորտ (RJ-45, 10/100/1000 Mbps)։ USB պորտեր՝ ոչ պակաս քան 2 հատ USB պորտ արտաքին սարքերի միացման համար։ Աջակցվող ցանցային պրոտոկոլներ՝ HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, NTP, DHCP, DNS, SMTP։ Կառավարում և մոնիթորինգ՝ Web ինտերֆեյսի միջոցով, կենտրոնացված կառավարման ծրագրերի միջոցով (CMS / DSS)։ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս քան −10°C-ից մինչև +55°C։ Կորպուսը՝ մետաղական, նախատեսված սերվերային կամ տեխնիկական սենյակներում տեղադրման համար։ Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս։; 1 հատ. - Ցանցային տեսախցիկ արտաքին տեղադրման իր աքսեսուարով (վարի ֆոկալ): Ցանցային տեսախցիկ (IP Camera), Bullet տիպի Տեսակը՝ ցանցային տեսախցիկ (IP Camera), Bullet տիպի, նախատեսված արտաքին կամ ներքին տեղադրման համար։ Մատրիցա՝ CMOS, չափը՝ ոչ պակաս քան 1/2.9"։ - Կետայնությունը՝ ոչ պակաս քան 4 ՄՊ (2688 × 1520)։ Նվազագույն լուսավորությունը՝ գունավոր ռեժիմում՝ ոչ ավել քան 0.005 Lux, սև-սպիտակ ռեժիմում՝ 0 Lux IR լուսավորության դեպքում։ Օբյեկտիվը՝ վարիֆոկալ (մեծացվող)։ Ֆոկուսային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 2.7 – 13.5 մմ։ Տեսադաշտը՝ հորիզոնական՝ ոչ պակաս քան ~30° – 105°, ուղղահայաց՝ ոչ պակաս քան ~17° – 55°։ Տեսանյութի սեղմման ձևաչափերը՝ H.265 / H.264, ապահովելով բարձր արդյունավետությամբ տվյալների սեղմում։ Տեսանյութի կադրերի հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 25/30 կադր վայրկյանում առավելագույն կետայնությամբ։ Դինամիկ տիրույթ (WDR)՝ ոչ պակաս քան 120 դԲ։ Լրացուցիչ պատկերային տեխնոլոգիաներ՝ թվային աղմուկի նվազեցում (3D DNR), հետին լուսավորության փոխհատուցում (BLC), ուժեղ լուսավորված հատվածների ճնշում (HLC)։ Գիշերային լուսավորություն (IR)՝ ոչ պակաս քան 60 մետր տեսանելիության հեռավորությամբ։ Ցանցային միացում՝ RJ-45 Ethernet պորտ (10/100 Mbps)։ Սնուցում՝ PoE (IEEE 802.3af) կամ 12V DC սնուցում։ Պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ պակաս քան IP67 (փոշուց և ջրից պաշտպանություն)։ Կորպուսը՝ մետաղական, Bullet տիպի։ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս քան −30°C-ից մինչև +60°C։ Տեղադրման պարագա՝ Տեսախցիկի հետ մատակարարվում է մոնտաժային բազա (Junction Box), նախատեսված տեսախցիկի անվտանգ և հուսալի տեղադրման համար պատին կամ առաստաղին։ Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս։; 54 հատ. - Ցանցային տեսախցիկ ներքին տեղադրման իր աքսեսուարով։ Ցանցային տեսախցիկ (IP Camera), Dome տիպի։ Տեսակը՝ ցանցային տեսախցիկ (IP Camera), Dome տիպի, նախատեսված ներսում կամ դրսում տեղադրման համար։ Մատրիցա՝ CMOS, չափը՝ ոչ պակաս քան 1/2.9"։ Կետայնությունը՝ ոչ պակաս քան 4 ՄՊ (2688 × 1520)։ Նվազագույն լուսավորությունը՝ գունավոր ռեժիմում՝ ոչ ավել քան 0.005 Lux, սև-սպիտակ ռեժիմում՝ 0 Lux IR լուսավորման դեպքում։ Օբյեկտիվը՝ ֆիքսված, ֆոկուսային հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 2.8 մմ։ Տեսադաշտը՝ հորիզոնական՝ ոչ պակաս քան ~100°, ուղղահայաց՝ ոչ պակաս քան ~55°, անկյունագծային՝ ոչ պակաս քան ~120°։ Տեսանյութի սեղմման ձևաչափերը՝ H.265 / H.264, աջակցությամբ արդյունավետ պահեստավորման համար։ Տեսանյութի կադրերի հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 25/30 կադր վայրկյանում առավելագույն թույլատրելի կետայնությամբ։ Դինամիկ տիրույթ (WDR)՝ ոչ պակաս քան 120 դԲ։ Լրացուցիչ պատկերային տեխնոլոգիաներ՝ աղմուկի նվազեցում (3D DNR), հետին լուսավորության փոխհատուցում (BLC), բարձր լուսավորված հատվածների ճնշում (HLC)։ IR լուսավորություն՝ ոչ պակաս քան 30 մետր հեռավորությամբ գիշերային տեսանելիության ապահովմամբ։ Ցանցային միացում՝ RJ-45 Ethernet պորտ (10/100 Mbps)։ Սնուցում՝ PoE (IEEE 802.3af) կամ 12V DC սնուցում։ Պաշտպանության աստիճանը՝ ոչ պակաս քան IP67 (փոշուց և ջրից պաշտպանություն), ոչ պակաս քան IK10 վանդալապաշտպանություն։ Կորպուսը՝ մետաղական, Dome տիպի։ Տեղադրման պարագա՝ Տեսախցիկի հետ մատակարարվում է պատային կամ առաստաղային մոնտաժային բրակետ (Mount Bracket), որը նախատեսված է տեսախցիկի անվտանգ և կայուն տեղադրման համար։ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս քան −30°C-ից մինչև +60°C։Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս։; 1 հատ. - Հիշողության սկավառակ առնվազն 6 տբ (HDD) : Կոշտ սկավառակ (Hard Disk Drive – HDD), տեսահսկման համակարգերի համար - Տեսակը՝ ներքին կոշտ սկավառակ (Internal HDD), նախատեսված տեսահսկման համակարգերում (Video Surveillance Systems) երկարատև և անընդհատ աշխատանքի համար։ Տարողությունը՝ ոչ պակաս քան 6 ՏԲ (Terabyte)։ Ֆորմատը՝ 3.5 դյույմ։ Միացման ինտերֆեյսը՝ SATA III, ոչ պակաս քան 6 Gb/s փոխանցման արագությամբ։ - Պտտման արագությունը՝ ոչ պակաս քան 5400 rpm։ Քեշ հիշողությունը՝ ոչ պակաս քան 256 ՄԲ։ Տվյալների փոխանցման առավելագույն արագությունը՝ ոչ պակաս քան 180 MB/s։ Աջակցություն տեսահսկման համակարգերին՝ նախատեսված 24/7 անընդհատ աշխատանքի համար, աջակցություն ոչ պակաս քան 60 տեսախցիկի միաժամանակյա տվյալների հոսքի պահպանման համար, օպտիմիզացված տեսահոսքերի գրանցման և պահպանման համար։ Հուսալիության ցուցանիշներ՝ Միջին ժամանակ խափանումների միջև (MTBF)՝ ոչ պակաս քան 1,000,000 ժամ։ - Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ ոչ պակաս քան 0°C-ից մինչև +65°C։ Էլեկտրասնուցում՝ 5V և 12V SATA սնուցման միջոցով։ Համատեղելիություն՝ նախատեսված տեսագրիչների (NVR/DVR), սերվերների և պահեստավորման համակարգերի հետ օգտագործման համար։; 1 հատ. - Անխափան սնուցման սարք։ UPS (անխափան սնուցման աղբյուր), Rackmount տիպի - Տիպը՝ Rackmount տեղադրման անխափան սնուցման աղբյուր (UPS)՝ նախատեսված 19" դարակային տեղադրման համար։ Ակտիվ հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 1500 VA / 900 W։ - Մուտքային լարման միջակայքը՝ ոչ պակաս քան 160–290 VAC։ - Մուտքային հաճախականությունը՝ 50/60 Hz, ավտոմատ ճանաչմամբ։ - Ելքային լարումը՝ 220–240 VAC, կայունացված։ - Ելքային հաճախականությունը՝ 50/60 Hz ± ոչ ավել քան 1 Hz մարտկոցային ռեժիմում։ - Ալիքաձևը մարտկոցային ռեժիմում՝ մոտավոր սինուսոիդալ (Simulated sine wave)։ - Ելքային միակցիչներ՝ ոչ պակաս քան 4 հատ, նախատեսված պաշտպանված սնուցման համար։ - Մարտկոցների տիպը՝ կնքված, սպասարկում չպահանջող կապարաթթվային մարտկոցներ (Sealed Lead Acid)։ - Մարտկոցների քանակը՝ ոչ պակաս քան 2 հատ։ - Մարտկոցների լարումը՝ ոչ պակաս քան 12 V յուրաքանչյուր մարտկոցի համար։ - Վերալիցքավորման ժամանակը՝ ոչ ավել քան 6–8 ժամ մինչև 90% հզորություն։ - Պաշտպանության ֆունկցիաներ՝ պաշտպանություն գերբեռնվածությունից (Overload Protection), պաշտպանություն կարճ միացումից (Short Circuit Protection), պաշտպանություն լարման տատանումներից և պիկերից (Surge Protection), մարտկոցի գերլիցքավորումից և խորը լիցքաթափումից պաշտպանություն։ Կառավարման և ցուցադրման համակարգ՝ - LED կամ LCD ինդիկատորներ՝ UPS-ի աշխատանքային վիճակի, մարտկոցի լիցքի և բեռի ցուցադրման համար։ - Կառավարման ինտերֆեյս՝ ոչ պակաս քան 1 հատ USB կամ RS-232 հաղորդակցման պորտ համակարգչի հետ միացման համար։ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս քան 0°C-ից մինչև +40°C։ - Տեղադրման ձևը՝ 19 դյույմանոց դարակում տեղադրման հնարավորություն (Rackmount)։ - Կորպուսը՝ մետաղական, դարակային ամրացման ականջիկներով (rack ears)։ - Երաշխիք՝ ոչ պակաս քան 12 ամիս։; 1 հատ. - Օպտիկամանրաթելային մալուխ 2 ժիլ արտաքին անցկացման։ Տրամադրվող օպտիկ ցանցային մալուխը պետք է լինի արտաքին միջավայրի համար նախատեսված, flat (հարթ) կառուցվածքով օպտիկական մալուխ՝ երկու ֆիբր ծավալով (2 FO / 2 cores), որը ապահովում է հուսալի տվյալների փոխանցում հեռահար կապի համար։ Մալուխը պետք է պատրաստված լինի՝ հիմնական առաքման համար միաժիլի (single mode) օպտիկական ֆիբրերով, որոնք ապահովում են երկար հեռահար կապեր՝ առանց նշանակալի կորուստների, համապատասխան ITU-T G.652D/G.657.A1 կամ համարժեք միջազգային ստանդարտներին։ Մալուխի արտաքին շերտը պետք է կազմված լինի մLSZH կամ PE՝ ապահովելով լավ դիմադրություն արտաքին ազդեցություններին՝ UV ճառագայթում, ջուր, փափուկ հյուսվածքի, սառույց/տաքացումներ և նմանատիպ միջավայրային գործոնների հանդեպ։ Տրամադրվող մալուխը պետք է ունի 0.6 kN (≈60 kgf) մինիմում քաշային դիմադրություն (tensile strength), որը ապահովում է ընդունելի աշխատունակություն լարային ճնշումներում, տեղափոխումների և լարվածությունների պայմաններում՝ առանց ֆիբրերի վնասման կամ թողունակության անկման։ Մալուխը պետք է ապահովի ոչ պակաս, քան 0.36 dB/km ներկառուցված կորուստը 1310/1550 nm ալիքային երկարությունների համար, ինչը համապատասխանում է single-mode տվյալների փոխանցման բարձր արդյունավետության պահանջներին։ Մալուխը պետք է ունենա մոտավորապես 6.0 ± 0.2 մմ լայնություն՝ հարթ կառուցվածքով, ապահովելով կոմպակտ տեղադրում քիչ տարածությամբ։; 700 մետր. - Ցանցային մալուխ արտաքին անցկացման (UTP outdoor)։ Տրամադրվող ցանցային մալխը պետք է լինի բարձր որակի Outdoor UTP CAT5e տիպի մալխ՝ նախատեսված տեսահսկման և ցանցային սարքերի համար, որը ունի մինչև 305 մ (1000 ֆուտ) երկարություն մեկ կոյտով։ Մալխի հաղորդիչները պետք է պատրաստված լինեն բարձր մաքրության՝ թթվածնազուրկ մետաղից (oxygen-free copper)՝ ապահովելով վստահելի տվյալների փոխանցում և աջակցություն PoE (Power over Ethernet) տեխնոլոգիայի համար։ Մալխի արտաքին շերտը պետք է ունենա MDPE կամ PE տեսակի պաշտպանիչ ծածկույթ, որը ապահովում է ջրակայունություն և բավարար դիմադրություն արտաքին միջավայրի պայմաններին՝ համապատասխանումով ANSI/TIA-568-C.2 բծերի պաշտպանական ստանդարտին և RoHS շրջակա միջավայրի պահանջներին։ Մալխը պետք է համապատասխանի UTP CAT5e ստանդարտին, ունի 100 Ω բնութագրական impedance, աջակցի տվյալների փոխանցմանը մինչև համապատասխան CAT5e արագությամբ և ապահովի հուսալի աշխատանք բաց տարածքներում՝ աջակցելով մինչ 100 մ երկարությամբ ցանցային ինստալացիաներին առանց ազդանշանի զգալի կորուստի։; 3050 մետր. - Ցանց. մալուխի միակցիչ Connector ։ Ցանցային մալուխի միակցիչ 5-րդ կատեգորիայի։UTP մալուխի համար նախատեսված։ 22-24 AWG; 300 հատ. - Արտաքին տեղադրման արկղ։ Մոնտաժային արկղ 600*400*200 չափերի (թույլատրելի շեղում +5%), մետաղական, առնվազն IP65 պաշտպանություն; 4 հատ. - Հոսանքի լար արտաքին անցկացման։ Տրամադրվող հաղորդալարը պետք է լինի ՊՊՎԳ տեսակի հոսանքատար պղնձե լար՝ երկու միջուկով (2×2.5 մմ²) և պոլիվինիլքլորիդային (PVC) մեկուսացմամբ ու արտաքին պատյանով։ Հաղորդալարը պետք է նախատեսված լինի մինչև 450/750 Վ անվանական լարման ցանցերում օգտագործման համար՝ շինությունների ներսում ստացիոնար մոնտաժի ժամանակ, ներառյալ լուսավորության և վարդակների գծերի անցկացում։ Հաղորդալարի յուրաքանչյուր միջուկի հատույթը պետք է լինի 2.5 մմ², միջուկները՝ պղնձե, իսկ արտաքին պատյանը՝ դիմացկուն մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ։ Հաղորդալարը պետք է ապահովի հուսալի աշխատանք նորմալ շահագործման պայմաններում և համապատասխանի համապատասխան ГОСТ/IEC կամ համարժեք ստանդարտներին։; 400 մետր. - սերվերային պահարանի հոսաքի կարգավորիչ (առնվազն PDU 8 port)՝։ Էլեկտրական էներգիայի բաշխիչ: Հորիզոնական 19″ պահարանում: - Ելքերի քանակները ՝ առնվազն 9 հատ SCHUKO։ Վիլկա՝ IEC 320 C14 2Մ։Նոմինալ հոսանք: 10։Նոմինալ լարում: 230 V։ Մինչ. հզորություն: 2200 W։ Լայնություն: ≈ 44.4 մմ։Բարձրություն: ≈ 45.0 մմ։Քաշ: մոտ 0.912 կգ։Նյութ: Պլաստիկ կորպուս։ Չափերի և քաշի թույլատրելի շեղում +5%; 1 հատ. - ցանցային վարդակ (2 տեղանոց)։ LAN վարդակ (Rozetka) Գույն Սպիտակ, Կոնտակտների նյութ: Բրոնզ՝ ոսկեպատ շերտով։ Պորտերի քանակը: առնվազն 2 × RJ45։ Կատեգորիա՝ Cat.6։ Կապի տեսակ՝ UTP (չէկրանավորված ։ Աշխատանքային լարում մինչև ՝48 Վ ։ Անվանական հոսանք ՝մինչև 1.5 Ա ։ Տեսակը ՝ Տեղադրվող պատի վրա (Wall-mounted)։ Աջակցվող հաճախականություն՝ մինչև 250 ՄՀց ։ IDC տերմինացիայի տեսակ՝ Dual։ Աջակցվող մալուխի ստանդարտ ՝AWG 22–24։ Պաշտպանության աստիճան՝ IP20։ Մոնտաժի տեսակ՝ Վերին (Surface mount) ։ Մարմնի նյութ՝ ABS պլաստիկ։ Աշխատանքային ջերմաստիճան: 0°C – +60°C; 1 հատ. - Ցանցային ուղղորդիչ։ Առաջարկվող սարքը պետք է հանդիսանա արդյունաբերական դասի արտաքին (Outdoor) 4G LTE ռոութեր, նախատեսված բաց տարածքներում կայուն և անխափան ինտերնետ կապ ապահովելու համար։Սարքը պետք է ապահովի 4G LTE կապ՝ SIM քարտի միջոցով: Նախատեսված լինի բաց տարածքում շահագործման համար: Ապահովի կայուն աշխատանք տարբեր եղանակային պայմաններում: Համատեղելի լինի Հայաստանի և ԵՄ LTE հաճախականությունների հետ: 4G LTE Cat4 կամ ավելի բարձր, Ներբեռնման արագություն՝ առնվազն մինչև 150 Mbps, Վերբեռնման արագություն՝ առնվազն մինչև 50 Mbp, Wi-Fi ստանդարտ՝ IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz), Անլար անվտանգության պրոտոկոլներ՝ WPA/WPA2 կամ ավելի բարձր, Միաժամանակ առնվազն 16 օգտատիրոջ միացման հնարավորություն:Առնվազն 1 x 10/100 Mbps կամ Gigabit Ethernet պորտ, SIM քարտի սլոթ (Nano կամ Micro SIM, Վերակայման (Reset) կոճակ, LED ինդիկատորներ՝ սնուցման, LTE և ցանցային ակտիվության համար: Աջակցություն PoE սնուցման (Passive կամ 802.3af/at), Պատի կամ հենասյան վրա տեղադրման հնարավորություն, Արտաքին ալեհավաքներ կամ ինտեգրված բարձր հզորության ալեհավաքային համակարգ: Նախատեսված արտաքին տեղադրման համար, Պաշտպանվածություն փոշուց և ջրից՝ առնվազն IP65 կամ համարժեք, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ առնվազն -20°C-ից +50°C: Web-based կառավարման միջերես, NAT, DHCP Server/Client, Firewall, Port Forwarding, VPN աջակցություն (PPTP/L2TP կամ համարժեք), Հեռավար կառավարման հնարավորություն:; 3 հատ. - Ցանցային բաժանարար (ծրագրավորվող , poe առնվազն 24 port)։ Ցանցային սարքը պետք է լինի կառավարելի (Managed) Layer 2 PoE սվիչ, նախատեսված IP տեսադիտարկման և տվյալների փոխանցման համակարգերի համար, ապահովելով կայուն աշխատանք և բարձր հուսալիություն։ Տեխնիկական պահանջներ - Պորտեր - Առնվազն 24 × RJ45 Gigabit Ethernet պորտ (10/100/1000 Mbps)՝ PoE աջակցությամբ, Առնվազն 2 × RJ45 Gigabit uplink պորտ, Առնվազն 2 × SFP Gigabit uplink պորտ: PoE աջակցություն - Աջակցում է IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt (Hi-PoE) ստանդարտներին, Ընդհանուր PoE հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 240 W, Յուրաքանչյուր PoE պորտի հզորությունը՝ ըստ ստանդարտի, մինչև բարձր հզորության ռեժիմներ, Աջակցում է երկար հեռավորության PoE փոխանցման (մինչև 250 մ) ռեժիմի: Կառավարում և ֆունկցիոնալություն - Կառավարելի Layer 2 սվիչ, Web և Cloud կառավարման հնարավորություն, VLAN աջակցություն, QoS (Quality of Service), STP / RSTP ցանցային պաշտպանություն, Link Aggregation, SNMP աջակցություն, PoE watchdog ֆունկցիա՝ կախված սարքերի ավտոմատ վերագործարկման համար: Արտադրողականություն - Switching capacity՝ ոչ պակաս, քան 56 Gbps, Packet forwarding rate՝ ոչ պակաս, քան 40 Mpps, MAC հասցեների աղյուսակ՝ ոչ պակաս, քան 8K: Ֆիզիկական և շրջակա միջավայրի պայմաններ - Մետաղական կորպուս, Տեղադրում՝ Rack mount կամ Desktop, Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ ոչ պակաս, քան -10°C-ից մինչև +55°C, Խոնավություն՝ 5% – 95% (ոչ կոնդենսացվող): Էլեկտրամատակարարում - Մուտքային լարում՝ 100–240 VAC, 50/60 Hz, Ներքին էներգամատակարարման բլոկ; 4 հատ. - Ցանցային բաժանարար PoE։L2 կարգի կորպորատիվ / արդյունաբերական դասի Gigabit PoE սվիչ՝ արդյունավետ ցանցային կառավարման, հզոր PoE հզորության և կայուն աշխատանքի համար՝ տեսահսկման, IP հեռախոսակապի, Wi-Fi և այլ ցանցային սարքերով կիրառման համար: 10 պորտով Gigabit PoE կոմուտատոր՝ որի՝ 8 × Gigabit Ethernet RJ45 PoE պորտ (PoE / PoE+ / Hi-PoE / IEEE802.3bt), 2 × 1 Gbps SFP optik uplink պորտ, L2 կառավարվող (Managed Layer 2 Switch), Կառավարում Web ինտերֆեյսով և SNMP աջակցությամբ, STP/RSTP ցանցային կայունության աջակցություն, VLAN, QoS, ACL ֆունկցիաներ, PoE Watchdog և PoE էներգախնայողության կառավարում, Հագեցած պաշտպանությամբ՝ կայծակից ու ESD լիցքերից պաշտպանություն: Պորտ 1 — մինչև 90W (մեծ լիցքասպառման սարքերի համար PoE++ / IEEE802.3bt), Պորտ 2–8 — մինչև 30W յուրաքանչյուրի համար, Ընդհանուր PoE բյուջե՝ մինչև 110W, Long-distance PoE mode՝ մինչև 250 մ հեռավորություն, Աջակցում է IEEE802.3af/at/bt և Hi-PoE ստանդարտներին: Կոմմուտացիոն հզորություն՝ ~20 Gbps, Փոխանցման արագություն՝ ~14.88 Mpps, MAC հասցեների աղյուսակ՝ ~8K entries, Jumbo Frame աջակցություն՝ ~9 KB, VLAN max ~4K անտառներ, 10 VLAN ինտերֆեյս աջակցություն, Սնուցում՝ 48-57 V DC, ≈2.22 A, Միաժամանակյա PoE հզորություն՝ 110W, Էներգիայի սպառում՝ շահագործման պայմաններում՝ ≤110W, Գործարկման ջերմաստիճան՝ -10°C ~ +55°C: Մետաղական կորպուս, Միջին կառավարման դասի robust ճարտարապետություն, Desktop & Wall-mount տեղադրում, Համատեղելի է Cloud/Dolynk կառավարման լուծումների հետ (մոդելային աջակցությամբ):; 1 հատ. - Օպտիկական մոդուլ ։Տրամադրվող սարքը պետք է լինի 1 Gbps արագությամբ օպտիկական SFP մոդուլ՝ նախատեսված բազմամոդ (Multi-Mode) օպտիկական մալուխներով աշխատելու համար։ Մոդուլը պետք է աջակցի առնվազն 1.25 Gbps փոխանցման արագություն և ապահովի տվյալների ամբողջական երկկողմանի (full-duplex) փոխանցում։ Մոդուլը պետք է համապատասխանի SFP (Small Form-factor Pluggable) ստանդարտին և ապահովի համատեղելիություն IEEE 802.3z կամ համարժեք ցանցային ստանդարտների հետ։; 8 հատ. - Համակարգիրչ (լրակազմ 24 դույմ մոնիտոր)։ Համակարգչի իրան – Միկրո-ATX կամ համարժեք ֆորմատի համակարգչի իրան, մետաղական կորպուսով, ապահովում է ներքին բաղադրիչների անվտանգ տեղադրում և արդյունավետ օդափոխություն։ Պրոցեսորի հովացուցիչ – Օդային հովացման համակարգ պրոցեսորի համար, PWM կառավարմամբ, նախատեսված է առնվազն Intel Core i5 դասի պրոցեսորների համար և ապահովում է կայուն ջերմաստիճանային ռեժիմ։ Սնուցման բլոկ – Սնուցման բլոկ՝ ոչ պակաս քան 600 Վտ հզորությամբ, նախատեսված է համակարգչի բոլոր բաղադրիչների կայուն և անխափան սնուցման համար։ Պրոցեսոր (CPU) – Պրոցեսոր՝ ոչ պակաս քան Intel Core i5-12400 կամ համարժեք, առնվազն 6 միջուկով և 12 թելով, բազային հաճախականությունը՝ ոչ ցածր քան 2.5 GHz, Turbo հաճախականությունը՝ մինչև 4.4 GHz կամ ավելի։ Մայրական սալիկ (Motherboard) – Մայրական սալիկ՝ Micro-ATX կամ համարժեք ֆորմատով, համատեղելի Intel 12-րդ սերնդի պրոցեսորների հետ, աջակցում է DDR4 օպերատիվ հիշողություն, ապահովում է անհրաժեշտ ընդլայնման և միացման ինտերֆեյսներ։ Օպերատիվ հիշողություն (RAM) – DDR4 տիպի օպերատիվ հիշողություն՝ ոչ պակաս քան 8 ԳԲ ծավալով, աշխատանքային հաճախականությունը՝ ոչ ցածր քան 3200 MHz։ Կոշտ սկավառակ (SSD) – SSD կոշտ սկավառակ՝ ոչ պակաս քան 240 ԳԲ ծավալով, SATA ինտերֆեյսով, ապահովում է տվյալների բարձր արագությամբ ընթերցում և գրառում։ Լարային ստեղնաշար և մկնիկի հավաքածու, Միակցում՝ USB, Ստեղնաշար՝ լրիվ չափի, ստանդարտ դասավորություն, Մկնիկ՝ օպտիկական, 2 կոճակ + սկրոլ, Համատեղելիություն՝ Windows, Linux, Գույն՝ սև: Անխափան սնուցման սարք - Տեսակ՝ Line-Interactive։ Հզորություն՝ առնվազն 800 VA / 450 W։ Մուտքային / ելքային լարում՝ 230 Վ։ Հաճախականություն՝ 50/60 Հց (ավտոմատ)։ Լարման կայունացում՝ AVR։ Ելքեր՝ մարտկոցային պաշտպանությամբ վարդակներ։ Մարտկոց՝ ներկառուցված, կապարաթթվային, Մարտկոցի հզորությունը՝ 7 Ah: Էկրան՝ ոչ պակաս քան 23.8″, տեսակը IPS, LED, Լուծաչափ՝ առնվազն Full HD 1920×1080 (16:9),Թարմացման հաճախականություն՝առնվազն 100 Hz, Արձագանքման ժամանակ՝ ոչ ավել քան –5մվ, Պայծառություն՝ առնվազն 250 cd/m², Կոնտրաստ՝ 1000:1, Դիտման անկյուն՝ 178° / 178°, Մուտքեր՝ առնվազն 1-ական HDMI և VGA, ներկառուցված բարձրախոսներ։; 1 լրակազմ. - Հեռուստացույց 43դույմ։Էկրանի անկյունագիծ՝ 43 դյույմից ոչ պակաս, Լուծաչափ՝ 1920 × 1080 (Full HD) կամ ոչ պակաս, Կողմերի հարաբերակցություն՝ 16:9, Էկրանի տիպ՝ LED հետին լուսավորմամբ LCD տեխնոլոգիա, Դիտման անկյուն՝ 178° (հորիզոնական) և 178° (ուղղահայաց) կամ ոչ պակաս, Պայծառություն՝ 300 նիտից ոչ պակաս, Կոնտրաստայնություն՝ 1200:1 կամ ոչ պակաս, Պատասխանի ժամանակ՝ 8 ms կամ ոչ ավելի, Գունային խորություն՝ 16.7 միլիոն գույն կամ ոչ պակաս։ Տեսամուտքեր՝ առնվազն 1 × HDMI մուտք, Համակարգչային մուտք՝ առնվազն 1 × VGA մուտք, Աուդիո մուտք՝ առկա, Ներկառուցված բարձրախոսներ՝ 2 × 8W հզորությամբ կամ ոչ պակաս, Տեղադրման հնարավորություն՝ սեղանի վրա հենակով և/կամ պատային տեղադրում, VESA ամրացման ստանդարտ՝ 200 × 200 մմ կամ համարժեք։ Սնուցման լարում՝ AC 100–240V, 50/60Hz, Էներգասպառում՝ 75W կամ ոչ ավելի, Սպասման ռեժիմում էներգասպառում՝ 0.5W կամ ոչ ավելի։ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C-ից +40°C կամ ոչ պակաս միջակայք, Աշխատանքային խոնավություն՝ 10%–85% (ոչ խտացող), Չափեր (առանց հենակի)՝ մոտ 970 × 560 × 70 մմ կամ համարժեք,Քաշ՝ 7 կգ-ից ոչ պակաս և 9 կգ-ից ոչ ավելի:; 1 հատ. - HDMI 10metr։Տրամադրվող HDMI մալուխը պետք է լինի բարձր որակի թվային աուդիո և վիդեո փոխանցման համար նախատեսված մալուխ՝ առնվազն 10 մետր երկարությամբ։ Մալուխը պետք է համապատասխանի HDMI 2.0 կամ ավելի բարձր ստանդարտին և ապահովի մինչև 4K (3840×2160) լուծաչափ 60Hz հաճախականությամբ։ Այն պետք է աջակցի բարձր թողունակության տվյալների փոխանցում՝ մինչև 18 Gbps, ինչպես նաև աջակցի 3D, Deep Color և բազմալիքային թվային աուդիո փոխանցմանը։Միակցիչները պետք է լինեն HDMI Type-A (male-male), ապահովեն կայուն և հուսալի կապ:; 1 հատ. - Հեռուստացույցի կախիչ։Մետաղական պատային կախիչ (Wall Mount Bracket)՝ նախատեսված համապատասխան չափսի մոնիտորների կամ հեռուստացույցների անվտանգ և ամուր տեղադրման համար։Պատրաստված բարձրորակ պողպատից, դիմացկուն կառուցվածք և նախատեսված երկարաժամկետ շահագործման համար։ Ապահովում են սարքի հուսալի ֆիքսում պատին և հավասարաչափ բեռնաբաշխում։ Համատեղելիություն (42”, 43”, 49”, 55”) մոնիտորների հետ և աջակցում ստանդարտ VESA ամրացման համակարգին։; 1 հատ. | հատ |  |  | 1 | ք․Գորիս | Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 50 օրվա ըմթացքում |

| улуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер участкауказанный в приглашении | Код предусмотренный планом закупки по ЕСЗ классификации (CPV) | Техническое описание | Единица измерения | Общая сумма AMD |  | Общая численность | Доставка |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Адрес | Срок |
| 1 | 32421700/501 | Անվանումը; Количество/штук. Сетевая система: Системные устройства и оборудование должны иметь гарантийный срок не менее 1 года, быть новыми и неиспользованными. Также, начиная с момента эксплуатации, в течение 1 года система должна пройти сервисное обслуживание у компании-участника и устранить неисправности в течение 5 рабочих дней. Компания-участник должна иметь сервисный центр, а любые проблемы с устройствами должны быть решены в течение 48 часов.. Серверный шкаф (минимум 9U): Серверный шкаф (стоечный шкаф): Тип: шкаф для установки серверного оборудования (стоечный шкаф), предназначенный для организованной установки сетевого, серверного оборудования и оборудования систем видеонаблюдения. Стандарт установки: 19-дюймовая стойка (стандарт 19 дюймов). Высота: не менее 9U. Конструкция: настенный или шкафной монтаж с соответствующей монтажной конструкцией. Материал корпуса: высокопрочная сталь с антикоррозийным покрытием. Передняя дверца: со стеклянной или металлической рамой, открывающаяся и запирающаяся, оснащена вентиляционными отверстиями для охлаждения оборудования. Боковые панели: съемные или открывающиеся, для удобства обслуживания оборудования. Вентиляция: естественные вентиляционные отверстия, возможность установки вентилятора с местом как минимум для 1 вентилятора. Монтажные направляющие: не менее 2 регулируемых монтажных направляющих, предназначенных для установки оборудования стандарта 19 дюймов. Кабельная инфраструктура: не менее 2 кабельных отверстий для прокладки кабелей. Грузоподъемность: не менее 60 кг. Габариты: глубина: не менее 400 мм. Цвет: черный или темная антикоррозийная краска. В комплект поставки входят монтажные принадлежности (кронштейны, винты, монтажный комплект).; 1 штук. Сетевой видеорегистратор с как минимум 64 портами:Сетевой видеорегистратор (NVR): Тип: Сетевой видеорегистратор (NVR), предназначенный для приема, обработки и хранения данных с IP-камер в системах видеонаблюдения. Количество поддерживаемых камер: не менее 64 IP-камер. Входящая пропускная способность: не менее 384 Мбит/с. Исходящая пропускная способность: не менее 384 Мбит/с. Форматы сжатия видео: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG. Максимальное поддерживаемое разрешение: не менее 32 МП для каждого канала. Режимы видеозаписи: Непрерывная, Обнаружение движения, По расписанию, По сигналу тревоги. Функции ИИ: Распознавание лиц, Обнаружение лиц, Классификация людей/транспортных средств, Интеллектуальное видеонаблюдение (IVS). Хранение данных: Не менее 8 портов SATA для внутренних жестких дисков, каждый из которых поддерживает HDD объемом не менее 10 ТБ. Видеовыходы: не менее 1 порта HDMI, не менее 1 порта VGA, поддержка разрешения не менее 4K (3840×2160). Сетевое подключение: не менее 1 порта Gigabit Ethernet (RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с). Порты USB: не менее 2 портов USB для подключения внешних устройств. Поддерживаемые сетевые протоколы: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, NTP, DHCP, DNS, SMTP. Управление и мониторинг через веб-интерфейс, централизованное программное обеспечение управления (CMS/DSS). Рабочая температура: от −10°C до +55°C. Корпус: металлический, предназначен для установки в серверных или технических помещениях. Гарантия: не менее 12 месяцев.; 1 штук. Сетевая камера с аксессуаром для наружной установки (вариофокальный объектив):Сетевая камера (IP-камера), цилиндрического типа: Сетевая камера (IP-камера), цилиндрического типа, предназначенная для наружной или внутренней установки. Матрица: CMOS, размер: не менее 1/2,9". Разрешение: не менее 4 МП (2688 × 1520). Минимальная освещенность: в цветном режиме: не более 0,005 люкс, в черно-белом режиме: 0 люкс с ИК-подсветкой. Объектив: варифокальный (зумируемый). Фокусное расстояние: не менее 2,7 – 13,5 мм. Угол обзора: по горизонтали: не менее ~30° – 105°, по вертикали: не менее ~17° – 55°. Форматы сжатия видео: H.265 / H.264, обеспечивающие высокоэффективное сжатие данных. Частота кадров видео: не менее 25/30 кадров в секунду с максимальным разрешением. Динамический диапазон (WDR): не менее 120 дБ. Дополнительные технологии обработки изображений: цифровое шумоподавление (3D DNR), компенсация подсветки (BLC), подавление высокой освещенности (HLC). Ночное освещение (ИК) с дальностью видимости не менее Дальность действия: 60 метров. Сетевое подключение: порт Ethernet RJ-45 (10/100 Мбит/с). Питание: PoE (IEEE 802.3af) или источник питания 12 В постоянного тока. Класс защиты: не менее IP67 (защита от пыли и воды). Корпус: металлический, цилиндрической формы. Рабочая температура: от −30°C до +60°C. Условия установки: камера поставляется с монтажной базой (распределительной коробкой), предназначенной для безопасной и надежной установки камеры на стене или потолке. Гарантия: не менее 12 месяцев.; 54 штук. Сетевая камера с аксессуарами для установки внутри помещений.Сетевая камера (IP-камера), купольного типа. Тип: Сетевая камера (IP-камера), купольного типа, предназначенная для установки внутри или снаружи помещений. Матрица: CMOS, размер: не менее 1/2,9". Разрешение: не менее 4 МП (2688 × 1520). Минимальная освещенность: в цветном режиме: не более 0,005 люкс, в черно-белом режиме: 0 люкс с ИК-подсветкой. Объектив: фиксированный, фокусное расстояние: не менее 2,8 мм. Угол обзора: по горизонтали: не менее ~100°, по вертикали: не менее ~55°, по диагонали: не менее ~120°. Форматы сжатия видео: H.265 / H.264, с поддержкой эффективного хранения. Частота кадров видео: не менее 25/30 кадров в секунду с максимально допустимым разрешением. Динамический диапазон (WDR): не менее 120 дБ. Дополнительные технологии обработки изображения: шумоподавление (3D DNR), компенсация подсветки (BLC), подавление высокой освещенности (HLC). ИК-подсветка с ночным видением до 30 метров. Сетевое подключение: порт Ethernet RJ-45. (10/100 Мбит/с). Питание: PoE (IEEE 802.3af) или источник питания 12 В постоянного тока. Уровень защиты: не ниже IP67 (защита от пыли и воды), не ниже IK10 (защита от вандализма). Корпус: металлический, купольного типа. Монтажное крепление: камера поставляется с кронштейном для настенного или потолочного монтажа (Mount Bracket), предназначенным для безопасной и надежной установки камеры. Рабочая температура: от −30°C до +60°C. Гарантия: не менее 12 месяцев.; 1 штук. Жесткий диск объемом не менее 6 ТБ (HDD):Жесткий диск (Hard Disk Drive – HDD) для систем видеонаблюдения.Тип: Внутренний жесткий диск (Internal HDD), предназначенный для длительной и непрерывной работы в системах видеонаблюдения. Емкость: не менее 6 ТБ (терабайт). Формат: 3,5 дюйма. Интерфейс подключения: SATA III, со скоростью передачи данных не менее 6 Гбит/с.Скорость вращения: не менее 5400 об/мин. Кэш-память: не менее 256 МБ. Максимальная скорость передачи данных: не менее 180 МБ/с. Поддержка систем видеонаблюдения, предназначенных для круглосуточной непрерывной работы, поддержка одновременной передачи данных не менее чем с 60 камер, оптимизированных для записи и хранения видеопотоков. Показатели надежности: Среднее время безотказной работы (MTBF) - не менее 1 000 000 часов.Рабочая температура: от 0°C до +65°C. Питание: от сети SATA 5 В и 12 В. Совместимость: предназначен для использования с видеорегистраторами (NVR/DVR), серверами и системами хранения данных.; 1 штук. Источник бесперебойного питания: ИБП (источник бесперебойного питания), стоечный типТип: Источник бесперебойного питания (ИБП) для установки в стойку 19 дюймов. Активная мощность: не менее 1500 ВА / 900 Вт.иапазон входного напряжения: не менее 160–290 В переменного тока.Входная частота: 50/60 Гц, с автоматическим распознаванием.Выходное напряжение: 220–240 В переменного тока, стабилизированное.Выходная частота: 50/60 Гц ± не более 1 Гц в режиме работы от батареи.Форма сигнала в режиме работы от батареи: приблизительно синусоидальная (имитация синусоидальной волны).Выходные разъемы: не менее 4 шт., предназначены для защищенного источника питания.Тип батарей: герметичные, необслуживаемые свинцово-кислотные батареи (Sealed Lead Acid).Количество батарей: не менее 2 шт.Напряжение батареи: не менее Напряжение каждой батареи не более 12 В.Время зарядки: не более 6–8 часов до 90% емкости.Функции защиты: защита от перегрузки (защита от перегрузки), защита от короткого замыкания (защита от короткого замыкания), защита от колебаний и пиков напряжения (защита от скачков напряжения), защита от перезаряда и глубокого разряда батареи. Система управления и отображения:Светодиодные или ЖК-индикаторы для отображения рабочего состояния ИБП, заряда батареи и нагрузки.Интерфейс управления: не менее 1 порта USB или RS-232 для подключения к компьютеру. Рабочая температура: от 0°C до +40°C.Способ установки: установка в 19-дюймовую стойку.орпус: металлический, с крепежными ушками для стойки (крепления для стойки).Гарантия: не менее 12 месяцев.; 1 штук. Оптоволоконный кабель с 2 жилами для наружной установки. Поставляемый оптический сетевой кабель должен представлять собой плоский оптический кабель с двумя объемами волокон (2 FO / 2 жилы), предназначенный для использования вне помещений, что обеспечивает надежную передачу данных для связи на большие расстояния. Кабель должен быть изготовлен из одномодовых оптических волокон для основной передачи, что обеспечивает связь на большие расстояния без значительных потерь, в соответствии с ITU-T G.652D/G.657.A1 или эквивалентными международными стандартами. Внешняя оболочка кабеля должна быть изготовлена ​​из mLSZH или PE, обеспечивающих хорошую устойчивость к внешним воздействиям: УФ-излучению, воде, мягким тканям, льду/нагреву и аналогичным факторам окружающей среды. Поставляемый кабель должен иметь минимальную прочность на разрыв 0,6 кН (≈60 кгс), что обеспечивает приемлемую производительность при давлении, смещениях и напряжениях без повреждения волокон или потери полосы пропускания. Кабель должен обеспечивать вносимые потери не менее 0,36 дБ/км для длин волн 1310/1550 нм, что соответствует требованиям высокоэффективной одномодовой передачи данных. Кабель должен иметь ширину приблизительно 6,0 ± 0,2 мм, плоскую структуру, обеспечивающую компактную установку в ограниченном пространстве.; 700 метр. Сетевой кабель для наружной установки (UTP для наружного применения): Поставляемый сетевой патч-корд должен представлять собой высококачественный патч-корд типа UTP CAT5e для наружного применения, предназначенный для систем видеонаблюдения и сетевых устройств, длиной до 305 м (1000 футов) в одном кабеле. Проводники патч-корда должны быть изготовлены из высокочистой бескислородной меди, обеспечивающей надежную передачу данных и поддержку технологии PoE (Power over Ethernet). Внешний слой патч-корда должен иметь защитное покрытие из MDPE или PE, обеспечивающее водостойкость и достаточную устойчивость к воздействию окружающей среды, соответствующее стандарту защиты от загрязнений ANSI/TIA-568-C.2 и требованиям RoHS. Кабель должен соответствовать стандарту UTP CAT5e, иметь характеристическое сопротивление 100 Ом, поддерживать передачу данных со скоростью до соответствующего CAT5e и обеспечивать надежную работу на открытых пространствах, поддерживая сетевые установки длиной до 100 м без значительных потерь сигнала.; 3050 метр. Сеть: Кабельный разъем. Разъем:Сетевой кабельный разъем для кабеля категории 5. Кабель UTP. 22-24 AWG.; 300 штук. Монтажная коробка для наружной установки: Размеры монтажной коробки 600*400*200 мм (допустимое отклонение +5%), металлическая, степень защиты не ниже IP65.; 4 штук. Силовой кабель для наружной установки: Поставляемый провод должен быть медным проводом типа PPVG с двумя жилами (2×2,5 мм²) и изоляцией из поливинилхлорида (ПВХ) и внешней оболочкой. Провод должен быть рассчитан на использование в сетях с номинальным напряжением до 450/750 В для стационарной установки внутри зданий, включая прокладку линий освещения и розеток. Сечение каждой жилы провода должно составлять 2,5 мм², жилы должны быть медными, а внешняя оболочка должна быть устойчива к механическим нагрузкам. Провод должен обеспечивать надежную работу в нормальных условиях эксплуатации и соответствовать соответствующим ГОСТ/МЕК или эквивалентным стандартам.; 400 метр. Блок питания серверного шкафа (минимум 8 портов PDU): Блок распределения питания: Горизонтальный в 19-дюймовом шкафу: Количество розеток: не менее 9 SCHUKO. Вилка: IEC 320 C14 2M. Номинальный ток: 10 А. Номинальное напряжение: 230 В. Максимальная мощность: 2200 Вт. Ширина: ≈ 44,4 мм. Высота: ≈ 45,0 мм. Вес: около 0,912 кг. Материал: Пластиковый корпус. Допустимое отклонение размеров и веса +5%.; 1 штук. Сетевой разъем (двусторонний): LAN-разъем (Rozetka). Цвет: белый. Материал контактов: бронза с золотым покрытием. Количество портов: не менее 2 × RJ45. Категория: Cat.6. Тип подключения: UTP (неэкранированный). Рабочее напряжение: до 48 В. Номинальный ток: до 1,5 А. Тип: настенный. Поддерживаемая частота: до 250 МГц. Тип IDC-разъема: двойной. Поддерживаемый стандарт кабеля: AWG 22–24. Степень защиты: IP20. Тип монтажа: поверхностный монтаж. Материал корпуса: АБС-пластик. Рабочая температура: 0°C – +60°C.; 1 штук. Сетевой маршрутизатор: Предлагаемое устройство должно представлять собой промышленный наружный 4G LTE-маршрутизатор, предназначенный для обеспечения стабильного и бесперебойного интернет-соединения на открытых пространствах. Устройство должно обеспечивать 4G LTE-соединение через SIM-карту. Должен быть разработан для работы на открытых пространствах. Должен обеспечивать стабильную работу в различных погодных условиях. Должен быть совместим с армянскими и европейскими частотами LTE. 4G LTE Cat4 или выше, скорость загрузки: не менее 150 Мбит/с, скорость выгрузки: не менее 50 Мбит/с, стандарт Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (2,4 ГГц), протоколы беспроводной безопасности: WPA/WPA2 или выше, одновременное подключение не менее 16 пользователей. Не менее 1 порта Ethernet 10/100 Мбит/с или Gigabit, слот для SIM-карты (Nano или Micro SIM), кнопка сброса, светодиодные индикаторы питания, активности LTE и сети. Поддержка питания PoE (пассивное или 802.3af/at), настенный или столбчатый монтаж, внешние антенны или встроенная высокоэффективная антенная система. Предназначен для наружной установки, пыле- и влагозащита: не ниже IP65 или эквивалентная, рабочая температура: от -20°C до +50°C. Веб-интерфейс управления, NAT, DHCP-сервер/клиент, брандмауэр, переадресация портов, поддержка VPN (PPTP/L2TP или эквивалентная), возможность удаленного управления.; 3 штук. Сетевой разветвитель (программируемый, с PoE не менее 24 портов): Сетевое устройство должно представлять собой управляемый коммутатор PoE уровня 2, предназначенный для систем IP-видеонаблюдения и передачи данных, обеспечивающий стабильную работу и высокую надежность. Технические требования: Порты - не менее 24 × портов RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) с поддержкой PoE, не менее 2 × портов RJ45 Gigabit для восходящей связи, не менее 2 × портов SFP Gigabit для восходящей связи. Поддержка PoE - поддержка стандартов IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt (Hi-PoE), общая мощность PoE - не менее 240 Вт, мощность каждого порта PoE соответствует стандарту, до режимов высокой мощности, поддержка передачи PoE на большие расстояния (до 250 м). Управление и функциональность — управляемый коммутатор уровня 2, возможности веб- и облачного управления, поддержка VLAN, QoS (качество обслуживания), защита сети STP/RSTP, агрегация каналов, поддержка SNMP, функция PoE для автоматического перезапуска зависимых устройств. Производительность — коммутационная способность: не менее 56 Гбит/с, скорость пересылки пакетов: не менее 40 млн пакетов в секунду, таблица MAC-адресов: не менее 8 тыс. Физические и экологические условия — металлический корпус, установка: в стойку или на стол, рабочая температура: от -10°C до +55°C, влажность: 5% – 95% (без конденсации). Питание — входное напряжение: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний блок питания.; 4 штук. PoE-разветвитель сети: гигабитный PoE-коммутатор корпоративного/промышленного класса L2 для эффективного управления сетью, мощного питания PoE и стабильной работы для видеонаблюдения, IP-телефонии, Wi-Fi и других сетевых устройств. 10-портовый гигабитный PoE-коммутатор с 8 × гигабитными портами Ethernet RJ45 PoE (PoE / PoE+ / Hi-PoE / IEEE802.3bt), 2 × 1 Гбит/с оптическими портами SFP, управлением L2 (управляемый коммутатор уровня 2), веб-интерфейсом управления и поддержкой SNMP, поддержкой стабильности сети STP/RSTP, функциями VLAN, QoS, ACL, сторожевым таймером PoE и управлением питанием PoE, оснащен защитой от молнии и электростатического разряда. Порт 1 — до 90 Вт (для мощных устройств PoE++ / IEEE802.3bt), порты 2–8 — до 30 Вт каждый, общий бюджет PoE: до 110 Вт, режим PoE на большом расстоянии: до 250 м, поддержка стандартов IEEE802.3af/at/bt и Hi-PoE. Коммутационная способность: ~20 Гбит/с, скорость передачи: ~14,88 млн пакетов в секунду, таблица MAC-адресов: ~8 тыс. записей, поддержка Jumbo Frame: ~9 КБ, максимальное количество лесов VLAN: ~4 тыс., поддержка 10 интерфейсов VLAN, питание: 48–57 В постоянного тока, ≈2,22 А, одновременная мощность PoE: 110 Вт, потребляемая мощность в рабочих условиях: ≤110 Вт, рабочая температура: -10°C ~ +55°C. Металлический корпус, надежная архитектура среднего уровня, настольная и настенная установка, совместимость с облачными решениями управления/Dolynk (с поддержкой моделей).; 1 штук. Оптический модуль: Предоставляемое устройство должно представлять собой оптический модуль SFP со скоростью 1 Гбит/с, предназначенный для работы с многомодовыми оптическими кабелями. Модуль должен поддерживать скорость передачи данных не менее 1,25 Гбит/с и обеспечивать полнодуплексную передачу данных. Модуль должен соответствовать стандарту SFP (Small Form-factor Pluggable) и обеспечивать совместимость со стандартами IEEE 802.3z или эквивалентными сетевыми стандартами.; 8 штук. Hamakargirch’ (lrakazm 24 duym monitor):Hamakargch’i iran – Mikro-ATX kam hamarzhek’ formati hamakargch’i iran, metaghakan korpusov, apahovum e nerk’in baghadrich’neri anvtang teghadrum yev ardyunavet odap’vokhut’yun. Prots’esori hovats’uts’ich’ – Odayin hovats’man hamakarg prots’esori hamar, PWM karravarmamb, nakhatesvats e arrnvazn Intel Core i5 dasi prots’esorneri hamar yev apahovum e kayun jermastichanayin rrezhim. Snuts’man blok – Snuts’man blok, voch’ pakas k’an 600 Vt hzorut’yamb, nakhatesvats e hamakargch’i bolor baghadrich’neri kayun yev ankhap’an snuts’man hamar. Prots’esor (CPU) – Prots’esor, voch’ pakas k’an Intel Core i5-12400 kam hamarzhek’, arrnvazn 6 mijukov yev 12 t’elov, bazayin hachakhakanut’yuny, voch’ ts’atsr k’an 2.5 GHz, Turbo hachakhakanut’yuny, minch’ev 4.4 GHz kam aveli. Mayrakan salik (Motherboard) – Mayrakan salik, Micro-ATX kam hamarzhek’ formatov, hamategheli Intel 12-rd serndi prots’esorneri het, ajakts’um e DDR4 operativ hishoghut’yun, apahovum e anhrazhesht yndlaynman yev miats’man interfeysner. Operativ hishoghut’yun (RAM) – DDR4 tipi operativ hishoghut’yun, voch’ pakas k’an 8 GB tsavalov, ashkhatank’ayin hachakhakanut’yuny, voch’ ts’atsr k’an 3200 MHz. Kosht skavarrak (SSD) – SSD kosht skavarrak, voch’ pakas k’an 240 GB tsavalov, SATA interfeysov, apahovum e tvyalneri bardzr aragut’yamb ynt’erts’um yev grarrum. Larayin steghnashar yev mkniki havak’atsu, Miakts’um, USB, Steghnashar, lriv ch’ap’i, standart dasavorut’yun, Mknik, optikakan, 2 kochak + skrol, Hamategheliut’yun, Windows, Linux, Guyn, sev: Ankhap’an snuts’man sark’ - Tesak, Line-Interactive. Hzorut’yun, arrnvazn 800 VA / 450 W. Mutk’ayin / yelk’ayin larum, 230 V. Hachakhakanut’yun, 50/60 Hts’ (avtomat). Larman kayunats’um, AVR. Yelk’er, martkots’ayin pashtpanut’yamb vardakner. Martkots’, nerkarruts’vats, kaparat’t’vayin, Martkots’i hzorut’yuny, 7 Ah: Ekran, voch’ pakas k’an 23.8″, tesaky IPS, LED, Lutsach’ap’, arrnvazn Full HD 1920×1080 (16:9),T’armats’man hachakhakanut’yun,arrnvazn 100 Hz, Ardzagank’man zhamanak, voch’ avel k’an –5mv, Paytsarrut’yun, arrnvazn 250 cd/m², Kontrast, 1000:1, Ditman ankyun, 178° / 178°, Mutk’er, arrnvazn 1-akan HDMI yev VGA, nerkarruts’vats bardzrakhosner. Show more 2,039 Компьютер (в комплекте с 24-дюймовым монитором): Корпус компьютера – Micro-ATX или аналогичный корпус с металлическим каркасом, обеспечивающий надежную установку внутренних компонентов и эффективную вентиляцию. Кулер процессора – Система воздушного охлаждения процессора с ШИМ-управлением, предназначенная как минимум для процессоров класса Intel Core i5 и обеспечивающая стабильный температурный режим. Блок питания – Блок питания мощностью не менее 600 Вт, предназначенный для стабильного и бесперебойного питания всех компонентов компьютера. Процессор (ЦП) – Процессор: не менее Intel Core i5-12400 или аналогичный, с как минимум 6 ядрами и 12 потоками, базовая частота не ниже 2,5 ГГц, турбочастота до 4,4 ГГц или выше. Материнская плата – Материнская плата в формате Micro-ATX или аналогичном, совместимая с процессорами Intel 12-го поколения, поддерживающая оперативную память DDR4, обеспечивающая необходимые интерфейсы расширения и подключения. Оперативная память – DDR4, емкостью не менее 8 ГБ, рабочая частота не ниже 3200 МГц. Жесткий диск (SSD) – SSD-накопитель емкостью не менее 240 ГБ, с интерфейсом SATA, обеспечивает высокоскоростное чтение и запись данных. Проводной комплект клавиатуры и мыши. Подключение: USB. Клавиатура: полноразмерная, стандартная раскладка. Мышь: оптическая, 2 кнопки + прокрутка. Совместимость: Windows, Linux. Цвет: черный. Источник бесперебойного питания – тип: линейно-интерактивный. Мощность: не менее 800 ВА / 450 Вт. Входное/выходное напряжение: 230 В. Частота: 50/60 Гц (автоматическая). Стабилизация напряжения: AVR. Выходы: разъемы с защитой батареи. Батарея: встроенная, свинцово-кислотная. Емкость батареи: 7 Ач. Экран: не менее 23,8″, тип IPS, LED, разрешение: не менее Full HD 1920×1080 (16:9), частота обновления: не менее 100 Гц, время отклика: не более –5 мс, яркость: не менее 250 кд/м², контрастность: 1000:1, угол обзора: 178° / 178°, входы: не менее 1 HDMI и VGA, встроенные динамики.; 1 комплект. 43-дюймовый телевизор: Диагональ экрана: 43 дюйма или более, Разрешение: 1920 × 1080 (Full HD) или более, Соотношение сторон: 16:9, Тип экрана: ЖК-технология со светодиодной подсветкой, Угол обзора: 178° (по горизонтали) и 178° (по вертикали) или более, Яркость: 300 нит или более, Контрастность: 1200:1 или более, Время отклика: 8 мс или более, Глубина цвета: 16,7 миллионов цветов или более. Видеовходы: не менее 1 × HDMI, Компьютерный вход: не менее 1 × VGA, Аудиовход: имеется, Встроенные динамики: 2 × 8 Вт или более, Установка: Настольная с подставкой и/или настенное крепление, Стандарт крепления VESA: 200 × 200 мм или эквивалентный. Питание: переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц, потребляемая мощность: 75 Вт или менее, потребляемая мощность в режиме ожидания: 0,5 Вт или менее. Рабочая температура: от 0°C до +40°C или менее, рабочая влажность: 10%–85% (без конденсации), габариты (без подставки): приблизительно 970 × 560 × 70 мм или эквивалентные, вес: не менее 7 кг и не более 9 кг.; 1 штук. HDMI-кабель длиной 10 метров: Входящий в комплект HDMI-кабель должен быть предназначен для высококачественной передачи цифрового аудио- и видеосигнала и иметь длину не менее 10 метров. Кабель должен соответствовать стандарту HDMI 2.0 или выше и обеспечивать разрешение до 4K (3840×2160) с частотой 60 Гц. Он должен поддерживать высокоскоростную передачу данных до 18 Гбит/с, а также 3D, Deep Color и многоканальную передачу цифрового звука. Разъемы должны быть HDMI Type-A (штекер-штекер), обеспечивая стабильное и надежное соединение.; 1 штук. Кронштейн для телевизора: Металлический настенный кронштейн, предназначенный для безопасной и надежной установки мониторов или телевизоров соответствующего размера. Изготовлен из высококачественной стали, имеет прочную конструкцию и рассчитан на длительное использование. Обеспечивает надежную фиксацию устройства на стене и равномерное распределение нагрузки. Совместим с мониторами (42”, 43”, 49”, 55”) и поддерживает стандартную систему крепления VESA.; 1 штук. | Штук |  |  | 1 | г․Горис | Через 50 дней после вступления соглашения в силу |