ՀԱՅՏ

«Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար լաբորատոր կահույքի, սարքերի և պարագաների գնման

| Չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չափման միավոր | Քանակ | Մատակաարման ժամկետ, մատակարարաման հասցե |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33191312 | ապակե կոլբա | Ծավալաչափական կոլբաներ A դասի, բորոսիլիկատ 3.3, խցանով, ծավալներ՝ 10/25/50/100/250/500 մլ, քիմիապես դիմացկուն, 1 հավաքածու, որը ներառում է յուրաքանչյուր ծավալից 2-ական: | հատ | 12.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 2 | 33191314 | ապակե բաժանիչ ձագար /հղկված վզիկով | 50/75/100 մմ, քիմիապես դիմացկուն, 1 հավաքածու | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 3 | 33691400 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | անալիտիկ մաքրության HNO₃ 65%, HCl 37% 2.5-ական լ, H₂SO₄ 95–98%, H₂O₂ 30%, NH₄OH 25% 1-ական լ, NaOH փաթիլներ (≥98%) 1կգ, pH բուֆերներ-pH 4.01 / 7.00 / 10.01 (յուր․ 500 մլ) 1 հավաքածու: Ինչպես նաև բոցային ֆոտոմետրի և UV-Vis սպեկտրոֆոտոմետրի ստանդարտ լուծույթներ, այդ թվում՝ բազմատարր՝ 1 շիշ 1000 մգ/լ, 500 մլ (Cu, Ni, Co, Mn, Zn, Fe, Al, Cr, Pb, Cd), Li, Na, K, Ca, Mg ստանդարտներ 1000 մգ/լ, 500 մլ 1-ական շիշ, CsCl իոնացման բուֆեր 250 գ, բոցային ֆոտոմետրի համար: Ուղեկցող մետաղների գունաչափական որոշման համար անհրաժեշտ է 1,10-Ֆենանտրոլին, DMG Ni-ի ընտրովի ռեակցիայի համար, 0,025-ական կգ, PAR ռեագենտ Cu/Co/Ni կոմպլեքսներ 1 շիշ, KSCN Fe/Co կոմպլեքսավորման համար 0,5կգ, Ասկորբինաթթու և հիդրոքսիլամին HCl 0,25-ական կգ, EDTA դինատրիում աղ 0,5կգ, Ամոնիում ացետատ 1կգ: | լրակազմ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 4 | 33791300 | լաբորատոր ապակյա արտադրանք | Ստանդարտների տարաներ HDPE 60–250 մլ, թափանցիկ, փակվող, 50 հատանոց հավաքածու | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 5 | 33791300 | լաբորատոր ապակյա արտադրանք | Տիտրման բյուրետներ 50մլ, A դաս, PTFE փականով, ներառյալ սեղմակ/ամրակ, | հատ | 2.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 6 | 33791300 | լաբորատոր ապակյա արտադրանք | Քայքայման փորձանոթներ Ջերմակայուն, բորոսիլիկատ, 1 հավաքածու | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 7 | 33791300 | լաբորատոր ապակյա արտադրանք | Ռեագենտների տարաներ Ամբեր ապակի 250/500 մլ, HDPE 1լ, քիմիապես դիմացկուն, պիտակավորման հնարավորությամբ, 1 հավաքածու | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 8 | 33791300 | լաբորատոր ապակյա արտադրանք | Քյուվեթներ UV-Vis-ի համար՝ քվարց, 10մմ (քանակ՝ 2–4 հատ), ինչպես նաև պլաստիկ քյուվեթներ (քանակ՝ 50 հատ), 1 հավաքածու: | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 9 | 33791300 | լաբորատոր ապակյա արտադրանք | Ֆիլտրացիոն ապակեղեն Büchner funnel 90մմ, Kitasato 1լ, ադապտեր/ռետինե խցանով, 1 հավաքածու | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 10 | 33791300 | լաբորատոր ապակյա արտադրանք | Բաժակներ և Էրլենմեյերի կոլբաներ Բորոսիլիկատ 3.3, ջերմակայուն, ծավալներ՝ 50–2000 մլ, 1 հավաքածու | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 11 | 33791300 | լաբորատոր ապակյա արտադրանք | Պիպետներ և պիպետների լցիչներ A դասի, ծավալներ՝ 1/2/5/10/25 մլ, 1 հավաքածու | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 12 | 38591100 | շարժական լաբորատոր համալիր | շարժական լաբորատոր համալիր տեխնիկական բնութագիրը համաձայն հավելված 1.1-ի ապրանքացանկի միավորի գները անհրաժեշտ է կցել էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու դիմում հայտարարությանը Հավելված 1.1.1 | հատ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |
| 13 | 39181200 | լաբորատոր կահույք | լաբորատոր կահույք տեխնիկական բնութագիրը համաձայն հավելված 1.2-ի ապրանքացանկի միավորի գները անհրաժեշտ է կցել էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու դիմում հայտարարությանը Հավելված 1.1.2 | լրակազմ | 1.00 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Տերյան 105 |

- Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը:

- Մասնակցի կողմից պետք է ներկայացվի առաջարկվող ապրանքի ֆիրմային անվանումը:

- Ներկայացված տեխնիկական պայմանները հանդիսանում են նվազագույն պայմաններ, առավել բարելավված պայմաններն ընդունելի են

Հավելված 1.1

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Լաբորատոր սարքավորումների լրակազմը պետք է ներառի

Սպեկտրոմետրի սպեկտրալ տիրույթը՝ ոչ նեղ քան 325-1100 նմ, երկճառագայթային, սկանավորման արագությունը՝ ﬕնչև 1800 նմ/րոպե, ալիքի երկարության ճշգրտությունը 541,9 նմ դեպքում՝ ±0.5 նմ, ալիքի երկարության վերարտադրելիությունը 541,9 նմ դեպքում՝ ≤0.2 նմ, սպեկտրալ տարրալուծումը՝ 2.3-2.5նմ, սպեկտրալ ճեղքի լայնությունը՝ փոփոխական 1-2 նմ, ֆոտոﬔտրիկ տիրույթը >3,5 A, ֆոտոﬔտրիկ ճշտությունը 1A: ± 0.004A, ֆոտոﬔտրիկ կրկնելիությունը ± 0.0002A, Վոլֆրամ հալոգենային լամպ (երաշխիք 3տարի): Տվյալների ինտերվալ 5 / 2 / 1.0 / 0.5 / 0.2 նմ: Աղմուկը ոչ ավել 0.00020A… Առնվազն 17 սմ լայնությամբ հեղուկ բյուրեղային (հպումային) էկրան, ճառագայթի ավտոմատ կարգաբերմամբ: Սարքը թույլ պետք է տա չափուﬓեր կատարել ﬕ շարք ռեժիﬓերով՝ կլանում, %, Kubelka-Munk, log(1/R), log(Abs Intensity, Abs: Սարքը պետք է հագեցած լինի երկու սիլիկոնային ֆոտոդիոդ դետեկտորներով։ Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ունենա առնվազն մեկ տարվա արտադրողի երաշխիք։ Պետք է տրամադրվի ծրագրային ապահովում՝ օգտատերերի կառավարմամբ։ Իրականացվի մեթոդաբանության ուսուցում երկաթի, մանգանի տարբեր մատրիքսներում պարունակության որոշման համար, ինչպես նաև ծրագրային ուսուցում։

Բարձր ճշգրտության անալիտիկ կշեռք ՝ նախատեսված լաբորատոր չափումների համար և արտադրված Եվրոպական միության տարածքում։ Սարքը պետք է ունենա էրգոնոմիկ մեխանիկական դիզայն, մետաղական կորպուս, կարգավորվող ոտքեր և մեխանիկական համահարթեցման համակարգ՝ ներկառուցված պղպջակային մակարդակով։ Կարգաբերման համակարգը պետք է լինի ներքին ավտոմատ՝ ապահովելով չափումների կայունությունը շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի փոփոխությունների դեպքում։ Սարքը պետք է համապատասխանի օրենսդրական չափագիտության միջազգային կազմակերպության OIML R76 պահանջներին և դասվի առաջին չափագիտական դասին։ Կշեռքի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը պետք է լինի 220 գ, իսկ կշռման նվազագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ ոչ ավելի քան 1 մգ։ Կշռման կարդացվող արժեքը պետք է լինի 0.1 մգ, սանդղակի ստուգման միջակայքը՝ 1 մգ։ Կրկնելիության ստանդարտ շեղումը պետք է լինի ոչ ավելի քան 0.1 մգ, իսկ գծայինությունը՝ ոչ ավելի քան ±0.2 մգ ամբողջ չափման միջակայքում։ Կշռման կայունացման ժամանակը պետք է չգերազանցի 2 վայրկյանը։ Նվազագույն կշիռը ըստ USP պահանջների պետք է լինի ոչ ավելի քան 10 մգ։ Սարքը պետք է հագեցած լինի լիարժեք ապակյա պաշտպանիչ կշռման խցիկով՝ քամուց և արտաքին ազդեցություններից պաշտպանված ճշգրիտ չափումներ ապահովելու նպատակով։ Կշռման սկուտեղը պետք է լինի շրջանաձև՝ Ø90 մմ տրամագծով և պատրաստված չժանգոտվող պողպատից։ Սարքը պետք է ունենա լուսավորվող LCD էկրան, որը թույլ է տալիս հստակ ընթերցում տարբեր լուսավորության պայմաններում։ Հաղորդակցման հնարավորությունները պետք է ներառեն պարտադիր RS232 և USB ինտերֆեյսներ՝ տվյալների փոխանցման և լաբորատոր տեղեկատվական համակարգերի հետ ինտեգրման համար։ Սարքը պետք է աշխատի 100–240 Վ փոփոխական լարումով 50/60 Հց հաճախականությամբ և ունենա 12 Վ հաստատուն հոսանքի սնուցում։ Սարքի առավելագույն էներգասպառումը պետք է չգերազանցի 5 Վտ։ Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը պետք է լինի +10-ից +40 °C։ Սարքի քաշը պետք է լինի մոտ 7 կգ՝ ապահովելով մեխանիկական կայունություն աշխատանքի ընթացքում։ Սարքի ստանդարտ հավաքածուն պետք է ներառի անալիտիկ կշեռք, Ø90 մմ կշռման սկուտեղ, ապակյա պաշտպանիչ խցիկ, կենտրոնացման օղակ, սնուցման աղբյուր, փոշուց պաշտպանող պատյան և արտադրողի պաշտոնական շահագործման ձեռնարկ։ Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ունենա առնվազն մեկ տարվա արտադրողի երաշխիք։

Լաբորատոր չորացման վառարանը պետք է ունենա մետաղական արտաքին կորպուս՝ ջերմամեկուսացված կառուցվածքով և չժանգոտվող պողպատից պատրաստված ներքին խցիկ։ Օգտակար ծավալը պետք է լինի 30 լիտր։ Ջերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը պետք է լինի առնվազն շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից մինչև 250 °C։ Ջերմաստիճանի կառավարումը պետք է իրականացվի թվային PID կարգավորիչի միջոցով՝ ապահովելով բարձր կայունություն և հավասարաչափ ջերմաբաշխում խցիկի ամբողջ ծավալում։ Ջերմաստիճանի կարգավորման ճշգրտությունը պետք է լինի ոչ վատ, քան ±1 °C, իսկ ջերմաստիճանի համաչափությունը խցիկի ներսում՝ ±2.5 %։ Վառարանը պետք է ունենա բնական կամ հարկադիր օդափոխության համակարգ՝ օդի հավասար շրջանառության համար։ Սարքը պետք է հագեցած լինի թվային LED կամ LCD էկրանով՝ իրական ջերմաստիճանի և սահմանված արժեքի միաժամանակյա ցուցադրմամբ։ Ժամանակաչափը պետք է լինի ներկառուցված՝ առնվազն 0-ից 999 րոպե կարգավորման հնարավորությամբ։ Սարքը պետք է աշխատի 220–240 Վ փոփոխական լարումով 50/60 Հց հաճախականությամբ։ Մաքսիմում հզորությունը պետք է չգերազանցի 800 Վտ։ Վառարանը պետք է ունենա գերտաքացումից պաշտպանող անվտանգության համակարգ և ավտոմատ անջատման ֆունկցիա։ Դուռը պետք է լինի ջերմամեկուսացված, հերմետիկ փակվող, ապահովված ջերմակայուն սիլիկոնե խցանմամբ։ Սարքի աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը շրջակա միջավայրի համար պետք է լինի +5-ից +40 °C։ Ներքին խցիկը պետք է թույլ տա միաժամանակ տեղադրել առնվազն երկու կարգավորվող դարակ։ Սարքի ընդհանուր չափերը և քաշը պետք է ապահովեն սեղանային տեղադրում և մեխանիկական կայունություն լաբորատոր պայմաններում։ Սարքի ստանդարտ հավաքածուն պետք է ներառի լաբորատոր չորացման վառարան առնվազն երկու չժանգոտվող պողպատից դարակ, սնուցման լար և արտադրողի պաշտոնական շահագործման ձեռնարկ։ Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ունենա առնվազն մեկ տարվա երաշխիք։

Լաբորատոր ջրի մաքրման համակարգ՝ նախատեսված խմելու ջրից հակադարձ օսմոսի տեխնոլոգիայով մաքրված ջրի արտադրության համար։ Սարքը պետք է ունենա կոմպակտ կառուցվածք և հնարավորություն տա տեղադրման ինչպես լաբորատոր սեղանի վրա, այնպես էլ պատին ամրացմամբ։ Մուտքային ջուրը պետք է լինի խմելու ջուր, իսկ մուտքային ջրի աշխատանքային ճնշումը պետք է լինի 0.4–4.0 bar միջակայքում։ Մուտքային ջրի ջերմաստիճանը պետք է լինի 5–35 °C, իսկ մուտքային ջրի էլեկտրահաղորդունակությունը չպետք է գերազանցի 1500 μS/cm։ Սարքը պետք է ապահովի լուծված աղերի հեռացման արդյունավետություն առնվազն 97 %։ Սարքի արտադրողականությունը պետք է լինի առնվազն 8–10 լ/ժ մաքուր ջրի արտադրություն՝ կախված մուտքային ջրի պայմաններից և կոնֆիգուրացիայից։ Համակարգը պետք է ապահովի կայուն և շարունակական աշխատանք լաբորատոր պայմաններում և հնարավորություն տա միացման արտաքին պահեստային տանկերի հետ՝ առնվազն 8 լ-ից մինչև 300 լ/ժ ծավալով։ Սարքը պետք է ունենա թվային ցուցադրիչ՝ համակարգի աշխատանքի վիճակի և հիմնական պարամետրերի վերահսկման համար։ Կառավարման համակարգը պետք է ապահովի ավտոմատ աշխատանք, պաշտպանություն գերճնշումից և չոր աշխատանքի կանխարգելում։ Համակարգը պետք է աշխատի 100–240 V փոփոխական լարումով 50/60 Hz հաճախականությամբ։ Սարքի ստանդարտ հավաքածուն պետք է ներառի լաբորատոր ռեվերս օսմոսի ջրի մաքրման համակարգ, անհրաժեշտ ֆիլտրային տարրեր, սնուցման լար, մուտքային և ելքային միացման տարրեր և արտադրողի պաշտոնական շահագործման ձեռնարկ։ Սարքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ունենա առնվազն մեկ տարվա արտադրողի երաշխիք և համապատասխանի արտադրողի տեխնիկական փաստաթղթերին։

Վակումային ֆիլտրացիոն համակարգ իր վակում պոմպով որը պետք է ներառի ֆիլտրացիոն հավաքածու, որը բաղկացած է 300 մլ լցակայող ֆիլտրի բազա, 1000 մլ թափոնային տարրա, PTFE դիսկ ֆիլտր (0.2 µm), մեկ մետր երկարությամբ սիլիկոնային խողովակ և համապատասխան ֆիտինգներ բանկաների միացման համար։ Ֆիլտրի արդյունավետ մակերեսը պետք է լինի մոտ 9.6 cm², ինչն ապահովում է ստանդարտ լաբորատոր ֆիլտրացիա փոքր և միջին ծավալի հեղուկների համար։ Վակուումային պոմպը պետք է աշխատի 220 V AC, 50 Hz փոփոխական լարման պայմաններում, 60 Վտ բարձր արդյունավետությամբ (մոտ 1/8 HP), ապահովելով մաքուր օդի հոսք մինչև 20 լ/րոպ (20 L/min)՝ կախված աշխատանքային պայմաններից։ Մաքսիմալ ստեղծվող վակուումը պետք է կազմի մոտ 670 mmHg (≈89.3 kPa / ≈893 mbar)՝ բավարար գերճնշում ապահովելու համար վակուումային ֆիլտրացիա-ապրատների համար։

Մագնիսական խառնիչներ 2 հատ ջերմաստիճանային կարգավորմամբ, պտույտների արագությունը առնվազն 1500 պտ․րոպե։ Հեղուկ բյուրեղային էկրանով։ Առավելագույն ջերմաստիճանը 380 °C։ Կերամիկական ծածկույթով։ Չափսերը ոչ ավել  14սմX14սմX8սմ։ Հեղուկի բեռնվածությունը ոչ ավել 3Լ ։ Ջերմային տվիչի միացման հնարավորություն։ Երաշխիք 1 տարի։

Բազմաֆունկցիոնալ pH չափիչ pH/EC/TDS Չափման տիրույթը առնվազն՝ 0,00…14,00 (0,1 - 0,01 pH), ±1000mV (1 mV), ջերմաստիճան՝ 0…100,0 °C (0,1 °C)։ Էլեկտրոդի պահման ստենդ, գունավոր էկրան, pH-ի ավտոմատ և մեխանիկական ստուգաչափում, ներառյալ ստանդարտ բուֆերային լուծույթներ (2 կետերի(4.01, 7.01) համար յուրաքանչյուրից 100 մլ,), 3 Մ կալիումի քլորիդի լուծույթ (100 մլ)։  էլեկտրոդ` ջերմաստիճանի սենսորով, բուֆերային լուծույթներ pH-ի չափման համար:

Անվտանգության պարագաներ

Լաբորատոր սարքավորումների լրակազմը պետք է ներառի սարքավորումների անվտանգ գործածության հրահանգներում նշված անհատական պաշտպանիչ միջոցներ և պարագաներ, այդ թվում քիմիական հրդեհների մարման կրակմարիչներ 3 հատ (Տեսակ՝ փոշիային կամ CO₂, քիմիական հրդեհների համար,	Կրակի դասեր՝ A/B/C, Ծավալը՝ առնվազն 5 կգ (կամ 5 լ), Արտադրության տարեթիվ՝ ոչ ավելի քան 12 ամիս, նոր, չօգտագործված), պաշտանիչ ակնոցներ 3 հատ, նիկրիլային ձեռնոցներ, պաշտպանիչ արտահագուստ 3 հատ, լսողության պաշտպանության խցաններ 1 տուփ, դիմակներ 1 տուփ և առաջին օգնության արկղիկ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված առաջին օգնության դեղամիջոցներով:

Ապրանքի տեղադրումը, կարգաբերումը և փորձարկում իրականացվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն մեկ տարի:

Հավելված 1.1.1

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԱՄԱԼԻՐ

| Ապրանքի անվանումը | Ներառված սարքերը | Ֆիրամային անվանում մոդել | Քանակը | Մեկ միավորի գումարը Ներառյալ ԱԱՀ | Ընդհանուր գումարը Ներառյալ ԱԱՀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Շարժական լաբորատոր համալիր | Սպեկտրոմետր |  | 1 հատ |  |  |
|  | Բարձր ճշգրտության անալիտիկ կշեռք |  | 1 հատ |  |  |
|  | Լաբորատոր չորացման վառարանը |  | 1 հատ |  |  |
|  | Լաբորատոր ջրի մաքրման համակարգ |  | 1 հատ |  |  |
|  | Վակումային ֆիլտրացիոն համակարգ իր վակում պոմպով |  | 1 հատ |  |  |
|  | Մագնիսական խառնիչներ |  | 2 հատ |  |  |
|  | Բազմաֆունկցիոնալ pH չափիչ pH/EC/TDS |  | 1 հատ |  |  |
|  | Քիմիական հրդեհների մարման կրակմարիչներ |  | 3 հատ |  |  |
|  | Պաշտանիչ ակնոցներ |  | 3 հատ |  |  |
|  | Պաշտպանիչ արտահագուստ |  | 3 հատ |  |  |

Հավելված 1.2

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Լաբորատոր կահույքի հավաքածուն պետք է ներառի 6մ երկարությամբ, 0,75մ լայնությամբ աշխատասեղան իր դարակներով և պահարաններով՝ սարքավորումների տեղադրման համար, կարկասի նյութը՝ մետաղական պողպատե պրոֆիլ (փոշեներկված): Սեղանածածկերի նյութը` Կոմպակտ լամինատ (HPL compact ≥16 մմ): Պահարանների և դարակների ճակատների նյութը Լամինատապատ MDF կամ կոմպակտ լամինատ: Աշխատասեղանների ընդհանուր բարձրությունը 850 մմ: Աշխատասեղանի վերևի համար 4մ երկարությամբ 2 դարակից բաղկացած՝ բաց պահարան ապակեղենի համար:  2,9մ երկարությամբ, 0,75մ լայնությամբ և 2 լվացարաններով (Լվացարաններով սեղանի լվացարանների չափը՝ ≥ 400 × 400 × 250 մմ, Չժանգոտվող պողպատից, Սիֆոն, Քիմիկատակայուն խողովակներ, Միացում գործող կոյուղու համակարգին) և ծորակներով (Լաբորատոր բարձր ծորակ, 1/2" միացման ստանդարտ, սառը ջուր) սեղան՝ նմուշների պատրաստման, ապակեղենի լվացման համար, Մակերեսների հեշտ մաքրվելու որակական հնարավորությամբ, խոնավակայուն 100%, Թթվակայուն (HCl, H₂SO₄, HNO₃ մինչև 10%), Հիմքակայուն (NaOH մինչև 10%), Լուծիչակայուն (էթանոլ, ացետոն), Ջերմակայուն ≥ 150°C դարակներով (խորություն՝ ≥ 500 մմ, բարձրությունը՝ 140–180 մմ) և պահարաններով առնվազն 4 միավոր: Ապակեղենի չորանոց (մետաղական պոլիմերային ծածկույթով, Բեռնատարողություն ≥ 50 կգ, Պատի ամրացում՝ ուժեղացված կոնստրուկցիա), 2X4 բաց պահարան 2 մ երկարությամբ, պատին ամրացվող՝ նախատեսված լվացարանի վերևում ամրացնելու և տարաները տեղավորելու համար: Շարժական, արգելակով  4 անիվներով, որից երկուսը արգելակով սեղան, Բեռնատարողություն ≥ 200 կգ 2 մ երկարությամբ, 1 մ լայնությամբ, խոնավակայուն սեղանածածկով, սեղանածածկին զուգահեռ, անիվների վերևում ամրացված բաց դարակով: Լաբորատորիայի ղեկավարի աշխատասեղան, 1,8մ երկարությամբ և շարժական աթոռ: Կահույքի գույնը կամ թույլատրելի գունային միջակայքը՝ բաց մոխրագույն / սպիտակ / բաց բեժ: Մակերես՝ կիսափայլ

Նշված չափերից թույլատրելի շեղումը ±3%

Ապրանքի տեղադրումը, կարգաբերումը և փորձարկում իրականացվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն մեկ տարի:

Հավելված 1.1.2

ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ

ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԱՄԱԼԻՐ

| Ապրանքի անվանումը | Ներառված սարքերը | Քանակը | Մեկ միավորի գումարը Ներառյալ ԱԱՀ | Ընդհանուր գումարը Ներառյալ ԱԱՀ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Լաբորատոր կահույք | աշխատասեղան իր դարակներով և պահարաններով | 1 հատ |  |  |
|  | ապակեղենի չորանոց | 1 հատ |  |  |
|  | շարժական, անիվներով սեղան | 1 հատ |  |  |
|  | լաբորատորիայի ղեկավարի աշխատասեղան | 1 հատ |  |  |
|  | շարժական աթոռ | 1 հատ |  |  |