ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | Ացետոն | Քիմիական նույնականացում Անվանում՝ Ացետոն Քիմիական բանաձև՝ C₃H₆O (CH₃COCH₃) CAS համար՝ 67-64-1 Մոլեկուլային քաշ՝ 58.08 գ/մոլ Մաքրություն և կազմ Մաքրություն (գազային սպեկտրոսկոպիկ լուծույթով)՝ ≥99.8% Ջրի պարունակություն՝ ≤0.1% Մնացորդ գոլորշիացումից հետո՝ ≤0.0002% Թթվայնություն/Ալկալիականություն (մէկվ/գ)՝ ≤0.0003 Գույն (APHA)՝ ≤10 Ֆիզիկական հատկություններ Արտաքին տեսք՝ թափանցիկ, անգույն հեղուկ Եռման կետ՝ ~56.2°C Հալման կետ՝ ~–95°C Խտություն (20°C-ում)՝ ~0.79 գ/սմ³ Բռնկման կետ՝ <–20°C (փակ բաժակ) Ծավալ 2,5լ Ապրանքը և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: | լիտր | 5 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-30 օրվա ընթացքում |
| 2 | 2-պրոպանոլ/իզոպրոպանոլ | 2-պրոպանոլ, իզոպրոպանոլ CAS-No.։ 67-63-0 Գծային բանաձևը՝ (CH3)2CHOH Մոլեկուլային զանգված՝ 60.10 Քանակական որոշում՝ ≥ 99.999%, կիրառելի մետաղների հետքերի քանակական վերլուծության համար (trace metals basis) Գոլորշու ճնշումը՝ 33 մմ ս. ս. (20 °C), 44 մմ ս. ս. (25 °C) Որակը՝ նախատեսված էլեկտրոնիկայում կիրառությունների համար Գոլորշու հարաբերական խտությունը (օդ=1)՝ առնվազն 2.1 Վիճակը՝ հեղուկ Արտաքին տեսք (գույն): անգույն Խառնուկներ (impurities): ≤0.05% ջուր Ացետոն ≤ 0.01 % Գոլորշիացման մնացորդը ≤ 0.0005 % Մաքրությունը (GC) ≥ 99.9 % Ալյումին (Al) ≤ 10 ppb Ծարիր (Sb) ≤ 10 ppb Արսեն (As) ≤ 10 ppb Բարիում(Ba) ≤ 10 ppb Բերիլիում (Be) ≤ 10 ppb Բիսմութ (Bi) ≤ 10 ppb Բոր (B) ≤ 10 ppb Կադմիում (Cd) ≤ 10 ppb Կալցիում (Ca) ≤ 10 ppb Քրոմ (Cr) ≤ 10 ppb Կոբալտ (Co) ≤ 10 ppb Պղինձ (Cu) ≤ 10 ppb Բեկման ցուցիչը՝ n20/D 1.377 (lit.) Եռման կետ (bp)՝ 82 °C (lit.) Հալման կետ՝ −89.5 °C (lit.) Խտությունը՝ 0.785 գ/մլ 25 °C ջերմաստիճանի դեպքում (lit.) Լուծելիությունը՝ ջրում ամբողջությամբ լուծելի է Անալիզի սերտիֆիկատը (COA)՝ առկա է InChI: 1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3 InChI բանալի: KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N Ապրանքը և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: | լիտր | 5 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-30 օրվա ընթացքում |
| 3 | Մեմբրան սիլիցիումի նիտրիդից | Կոմպլեկտը իր մեջ ներառում է 10 հատ 1. Միկրո-ծակոտկեն SiNx թաղանթ Թաղանթ՝ 0.50մմx0.50մմ, 200նմ հաստությամբ Շրջանակ՝ 3մմ տրամագիծ, 200մկմ հաստությամբ սիլիցիում Ծակոտկեն՝ 20մկմ տրամագիծ, 25մկմ քայլ, 1 մատրից՝ 19x19 Ծակոտկեն մակերես՝ 0.47մմx0.47մմ, քառակուսի նախշ 10հատ 2. Միկրո-ծակոտկեն SiNx թաղանթ Թաղանթ՝ 0.50մմ x 0.50մմ, 200նմ հաստությամբ Շրջանակ՝ 3մմ տրամագիծ, 200մկմ հաստությամբ սիլիցիում Ծակոտկեն՝ 10մկմ տրամագիծ, 15մկմ քայլ, 1 մատրից՝ 32x32 Ծակոտկեն մակերես՝ 0.475մմ x 0.475մմ, քառակուսի նախշ Ապրանքը և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
| 4 | Խոշորացույց լամպ՝ սեղանին ամրացվող | LED խոշորացույց լամպ սեղմակով Ընդհանուր տեղեկություններ Ապրանքի տեսակը՝ LED խոշորացույց Կիրառություն՝ ընթերցանություն, արհեստներ, Ամրացման տեսակը՝ սեղմակ (պտուտակային տեսակ, աջակցում է մինչև 55 մմ հաստությամբ մակերեսներ) Կառուցվածք՝ ծալովի բռնակ, 360° պտտվող Մարմնի նյութ՝ մետաղ Ոսպնյակի նյութ՝ ապակի Ոսպնյակի մեծացում՝ 5× Ոսպնյակի լայնությունը՝ 11 սմ Գույն՝ սպիտակ Լուսավորություն՝ նվազագույն պարամերտեր Լույսի աղբյուր՝ 72 ինտեգրված LED Լուսավորության ռեժիմներ՝ 3 (տաք, չեզոք, սառը) Գույնի ջերմաստիճանի միջակայք՝ 3000 Կ-ից մինչև 6000 Կ Պայծառության մակարդակներ՝ 10 աստիճան կարգավորվող Ստվերազուրկ դիզայն՝ Այո Էլեկտրամատակարարում Սնուցման աղբյուր՝ USB (համատեղելի է USB ադապտերների, նոութբուքերի, էներգաբանկերի և այլնի հետ) Մուտքային լարումը՝ 5 Վ Մալուխի երկարությունը՝ 135 սմ Չափսեր և քաշ Լամպի լայնությունը՝ 16 սմ Լամպի բարձրությունը՝ 70 սմ Քաշը չփաթեթավորված վիճակում՝ 0.8 կգ Ներառված իրեր Հավաքված խոշորացույց – 1 հատ Սեղմիչ – 1 հատ Ապրանքը և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-30 օրվա ընթացքում |
| 5 | Գլխին ամրացվող խոշորացույց՝ LED լույսով | Ընդհանուր նկարագրություն Բազմաֆունկցիոնալ, ձեռքերը չօգտագործող գլխին ամրացվող խոշորացույց, որը նախատեսված է մանրամասն մոտիկից դիտարկման աշխատանքների համար, ինչպիսիք են էլեկտրոնիկայի նորոգումը, զոդումը և այլն: Հարմար է մեկ աչքով ֆոկուսային աշխատանքների համար: Օպտիկական բնութագրեր Ոսպնյակի նյութ՝ ակրիլ Մեծացման մակարդակներ՝ 6 փոխարինելի լինզաներ Ներառված ՝ 1×, 2×, 3×, 5×, 6×, 8× Լինզայի տեղադրում՝ պտտվող կողպեքի անցքերի համակարգ՝ անվտանգ ամրացման և հեշտ փոխարինման համար Խոշորացման կարգավորում՝ ոսպնյակի ձեռքով փոխարինում ցանկալի մակարդակի համար Լուսավորության առանձնահատկություններ Լույսի աղբյուր՝ 2 ինտեգրված LED լույսեր Սնուցում՝ 3 × AAA մարտկոցներ (չեն ներառվում) Կառավարում՝ LED-ների համար անկախ միացման/անջատման անջատիչ Լուսավորության նպատակ՝ լուսավորություն՝ թույլ լուսավորության պայմաններում տեսանելիության բարելավման համար Մեխանիկական և կարգավորման առանձնահատկություններ Լամպի գլխիկի թեքման միջակայք՝ ±50° ուղղահայաց կարգավորում Ոսպնյակի անկյան կարգավորում՝ ±150° պտույտ Միջբիբային կարգավորում (փողի հեռավորություն)՝ 3 ֆիքսված կարգավորում Միջակայք՝ 2.3-ից 2.7 դյույմ Հարմարավետություն և էրգոնոմիկա Շրջանակի տեսակ՝ թեթև էրգոնոմիկ դիզայն Հենարանային համակարգ՝ Կարգավորվող սիլիկագելային գլխակապ՝ առաձգական լարվածությամբ Լցոնում՝ փափուկ, չսահող լցոն՝ կայունության և հոգնածության նվազեցման համար Կարգավորվող քթի կամուրջ՝ Անհատական ​​հարմարավետության համար հարմարեցված Ապրանքը և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-45 օրվա ընթացքում |
| 6 | Հատուկ պաշտպանիչ ակնոցներ (քիմիական նյութերից պաշտպանելու համար) | Նախատեսված աչքերը քիմիական նյութերից պաշտպանելու համար Նյութը՝ պոլիկարբոնատ; թերմոպլաստիկ էլաստոմեր Տեսակը՝ անուղղակի օդափոխվող փակ պաշտպանիչ ակնոց` քիմիական նյութերի ցայտերից պաշտպանելու համար Հատուկ Antifog ծածկույթի առկայություն՝ նաև քրտնակալումից պաշտպանելու համար Ոսպնյակի երանգավորությունը՝ թափանցիկ Պետք է ունենա կարգավորվող գոտի՝ ինդիվիդուալ նստեցվածք ապահովելու համար։ Ապրանքը և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-45 օրվա ընթացքում |
| 7 | Բազմաշերտ կպչուն գորգ | Բազմաշերտ կպչուն գորգ Նյութը՝ պոլիէթիլեն Շերտերի քանակը՝ 30, Չափերը՝ 45x90 սմ, 2 գորգ մեկ փաթեթում, Գույնը՝ կապույտ Ապրանքը և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-45 օրվա ընթացքում |
| 8 | Էրլենմեյերի կոնաձև կոլբա օդափոխվող կափարիչներով | Կոմպլեկտն իր մեջ ներառում է Էրլենմեյերի կոնաձև կոլբա չափման սանդղակով Նյութը՝ պոլիպրոպիլեն Ծավալը՝ 250 մլ Էրլենմեյերի կոլբայի օդափոխվող կափարիչներ Նախատեսված 125, 250 մլ ծավալով կոլբաների համար Բարձր խտության պոլիէթիլենից պատրաստված, 0.2 մկմ-անոց PTFE հիդրոֆոբ մեմբրանով։ Արտադրողը պետք է ունենա ISO-9001 սերտեֆիկացում | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
| 9 | Լաբորատոր խալաթներ-ESD | Լաբորատոր խալաթ ESD Հակաստատիկ խալաթ մինչև ծնկները երկարությամբ, երեք գրպանով, օձիքով Չափսը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Նյութը՝ պոլիէսթեր, բամբակ, հաղորդիչ թելեր (conductex filament) Գույնը՝ համաձայնեցնել Ապրանքը և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-45 օրվա ընթացքում |
| 10 | Ակրիլային էքսիկատոր պահարան | Նյութ՝ թափանցիկ ակրիլ (PMMA) Պահարանը պետք է ունենա հետևյալ նվազագույն պարամետրերը՝ Չափեր (նվազագույն) Ներքին ծավալ — ≥ 27 լ Ներքին չափեր (Լ × Խ × Բ) — ≥ 300 × 300 × 300 մմ Ընդհանուր չափեր (Լ × Խ × Բ) — ≥ 418 × 392 × 338 մմ Նյութ - Կորպուս — թափանցիկ ակրիլ (PMMA) Վակուում - Վակուումաչափ — անալոգային Չափման միջակայք — 0 … −0.1 ՄՊա Թույլատրելի մնացորդային ճնշում — ≤ 1 Տոռ (≈133 Պա) Կառուցվածք - Վակուումային փական — եռուղղությամբ Օդի մուտք/ելք — ≥ 9.5 մմ Դարակներ - Պերֆորացված դարակներ — ≥ 2 հատ Բեռնվածք մեկ դարակի համար — ≥ 5 կգ Շահագործման պայմաններ - Ջերմաստիճան — 5–40 °C Հարաբերական խոնավություն — ≤ 80 % Բարձրություն ծովի մակարդակից — ≤ 2000 մ Մատակարարման կազմ - Կորպուս Վակուումաչափ Եռուղղությամբ փական Պորտի խցան Դռան կնիք Պերֆորացված դարակներ Շահագործման ձեռնարկ 360° թափանցիկություն՝ պարունակությունը վերահսկելու համար Հարթ պատեր՝ լույսի աղավաղումը նվազագույնի հասցնելու համար Արտադրանքը պետք է ունենա առնվազն 1 տարվա գործարանային երաշխիք: Ապրանքը և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |
| 11 | Սեղան գրասենյակային | Տեսակը՝ օֆիսային, չափսեր՝ 110х75х60 սմ, իրանի նյութ՝ լամինացված ԴՍՊ, դարակաշար՝ աջից: Գույնը կհամաձայնեցվի գնորդի հետ Փաթեթը ներառում է՝ 1 տարի երաշխիք գույքի տեղափոխումն եւ տեղադրումը համապատասխան վայրում: Ապրանքը և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-30 օրվա ընթացքում |
| 12 | Գրասենյա կային աթոռ | Տեսակը՝ գրասենյակային, առավելագույն քաշ՝ 120 կգ, հենքի տեսակը՝ անիվ, արմնկակալ՝ պլաստմասսե, պաստառի նյութը՝ ցանց, կտոր, անիվների նյութ՝ պլաստմասսա, հիմք՝ պլաստմասսա, գույն՝ սեւ, բարձրություն՝ 118 սմ, նստատեղի լայնությունը՝ 53 սմ, աթոռը ներառում է հետեւյալ առանձնահատկությունները՝ ճոճվող մեխանիզմ, բարձրության կարգավորում: Տրվում է 1 տարի երաշխիք։Մատակարարումը՝ գույքի տեղափոխումն եւ տեղադրումը համապատասխան վայրում իրականացվում է մատակարարի կողմից: Ապրանքը և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-30 օրվա ընթացքում |
| 13 | Արտաքին հիշող սարք(HDD) | տիպ՝ HDD USB 3.2 Gen1 2.5" 4Tb SATA3 5400rpm Մեկ պաշտոնական երաշխիքային սպասարկման կենտրոնի առկայություն ՀՀ-ում ։ Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի: Ապրանքը և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-30 օրվա ընթացքում |
| 14 | JGS2 (fused silica) տիպի տակդիրներ | fused silica SiO₂ տակդիր 11 1. Նյութը պետք է լինի բարձր մաքրությանSiO₂, նախատեսված օպտիկական և գիտահետազոտական կիրառությունների համար։ 2. Երկրաչափական պարամետրեր Տրամագիծ՝ 100 ± 0.1 մմ Հաստություն՝ 500 ± 25 մկմ Առաջնային հարթ (Primary flat) Առաջնային հարթ երկարություն՝ 32.5 ± 2.0 մմ 3. Մակերեսի մշակման պահանջներ Երկկողմանի օպտիկական փայլեցում (DSP) Մակերեսի խորդուբորդություն՝ Ra < 1 նմ (երկու կողմերում) Մակերեսի որակ (Scratch/Dig)՝ 40/20 Ընդհանուր հաստության տատանում (TTV)՝ < 10 μm 4. Եզրային մշակում Թեքված եզր (Bevel) CNC մշակված C-աձև եզրային հղկում 5. Ֆիզիկական հատկություններ Խտություն՝ մոտ 2.2 գ/սմ³ Ջերմային ընդլայնման գործակից՝ մոտ 5.8 × 10⁻⁷ K⁻¹ (298–573 K միջակայքում) Բարձր ջերմակայունություն և չափային կայունություն լայն ջերմաստիճանային միջակայքում Քիմիական բարձր դիմադրություն օրգանական և անօրգանական լուծիչների նկատմամբ Ապրանքը և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: | հատ | 11 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-60 օրվա ընթացքում |
| 15 | CCD տեսակցիկ | 1.Տեսախցիկը պետք է նախատեսված լինի օպտիկական միկրոսկոպների հետ աշխատանքի համար և ապահովի բարձր լուծաչափով պատկերների և տեսագրության ստացում գիտահետազոտական և լաբորատոր կիրառությունների համար։ 2.Պատկերային սենսոր Տիպ՝ CMOS Սենսորի ֆորմատ՝ 1/1.8 դյույմ Պիքսելի չափս՝ մոտ 2.0 μm × 2.0 μm 3.Պատկերի և տեսագրության բնութագրեր Լուսանկարի լուծաչափ՝ 3840 × 2160 (մոտ 8.3 ՄՊ) Տեսագրության լուծաչափ՝ HDMI ելքով՝ 4K / 2K մինչև 60 կադր/վրկ USB (UVC) ելքով՝ 4K մինչև 30 կադր/վրկ Լուսանկարի ֆորմատ՝ JPG Տեսանյութի ֆորմատ՝ MP4 4.Ինտերֆեյսներ և համատեղելիություն Ելքային ինտերֆեյսներ՝ HDMI և USB Տեսապատկերի ցուցադրում՝ HDMI մոնիտորի կամ համակարգչի միջոցով HDMI մասշտաբավորում՝ 16:9 5.Պատկերի կառավարման գործառույթներ Ավտոմատ և ձեռքով էքսպոզիցիա Ավտոմատ և ձեռքով սպիտակ հավասարակշռություն Պատկերի պայծառության, կոնտրաստի, հստակության, հագեցվածության և ուժեղացման կարգավորում Պատկերի հորիզոնական և ուղղահայաց հայելային շրջում Պատկերի շրջում և սառեցում (freeze) 6.Չափման և վերլուծության գործիքներ Ներկառուցված չափման գործիքներ երկրաչափական օբյեկտների համար Չափման տվյալների արտահանման հնարավորություն (թվային ֆորմատով) 7.Տվյալների պահպանում Լուսանկարների և տեսագրությունների պահպանում արտաքին USB հիշող սարքի վրա USB հիշող սարքի աջակցում՝ մինչև 128 ԳԲ 8.Կառուցվածք և միացում Կորպուս՝ ալյումինե խառնուրդից Տեսախցիկի ստանդարտ՝ C-mount Օբյեկտիվի ինտերֆեյս՝ C/CS mount Տեսախցիկի միացման տրամագիծ՝ 25 մմ 9.Սնուցում Սնուցում՝ 12 Վ DC / 1 Ա Ապրանքը և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-45 օրվա ընթացքում |
| 16 | Ֆոտոլյումինեսցենտային–ինֆրակարմիր սպեկտրասկոպիայի ընդունիչ համակարգ | Տեսանելի տիրույթի համար. աշխատանքային ալիքի երկարությունների տիրույթը՝ ստորին սահմանը ոչ ավել քան 400 նմ և վերին սահմանը ոչ պակաս քան 840 նմ: Դիֆրակցիոն ճեղքի չափը՝ 25 մկմ: Լուծունակությունը՝ ոչ ավել քան 0.575 նմ: Օպտիկական հենակը՝ խաչված Czerny Turner: Ինտեգրման ժամանակը՝ ոչ ավել քան 5 վ: Դիֆրակցիոն ցանցի խտությունը՝ նվազագույնը 600 ակոս 1 մմ–ի վրա: Մոնտաժը և օպտիկական ստանդարտը՝ (3) 2-56: Ազդանշան–աղմուկ հարաբերությունը՝ մեկ սկանավորման ռեժիմում՝ 10 մվ (առնվազն 400:1), առավելագույնը վայրկյանում բարձր արագության միջինացման ռեժիմով՝ առնվազն 3500:1: Կոնեկտոր՝ TFM-108-02-L-DH Samtec: Ինֆրակարմիր տիրույթի համար. աշխատանքային ալիքի երկարությունների տիրույթը՝ ստորին սահմանը ոչ ավել քան 900 նմ և վերին սահմանը ոչ պակաս քան 2190 նմ: Օպտիկական լուծունակությունը՝ ոչ ավել քան 4.8 նմ: Դիֆրակցիոն ճեղքի չափը՝ 25 մկմ: Դիֆրակցիոն ցանցի խտությունը՝ նվազագույնը 95 ակոս 1 մմ–ի վրա: Ինտեգրման ժամանակը՝ ոչ ավել քան 120 վ: Մոնտաժը և օպտիկական ստանդարտը՝ (3) 4-40: Ազդանշան–աղմուկ հարաբերությունը՝ մեկ սկանավորման ռեժիմում՝ 10 մվ (առնվազն 2788:1): Սկանավորման արագությունը՝ առնվազն 242 Հց: Դիֆրակցիոն կարգերի սորտավորման ֆիլտրումը՝ բարելավված համակարգով՝ OD>4: Կոնեկտոր՝ 16 pin Samtec TFM: Ամբողջ համակարգի համար. սենսորի տիպը՝ CCD: Համակարգչային ինտերֆեյսը՝ USB կամ USB Type-C, և RS-232: Մուտքային օպտիկական մանրաթելի տիպը՝ SMA (905): Ջերմային կայունությունը՝ առավելագույնը 0.02 նմ/°C: Ներառյալ համապատասխան օգտագործողի ուղեցույց, լիցենզավորված ծրագրային ապահովում և գրաֆիկական ինտերֆեյս՝ առնվազն 1 տարվա թարմացման հնարավորությամբ և տեխնիկական աջակցմամբ, կարգաբերման տվյալներ ալիքի երկարության և գծայնության համար: Առնվազն 2 հատ 1 մ երկարությամբ USB կաբել: Ծրագրավորողի SDK` անպայման ներառելով LabVIEW VI-ներ ծրագրավորման համար: 1 հատ փոխարինելի կլոր SMA 10մկմ: 400 մկմ տրամագծով պրեմիում օպտիկական մանարթել UV/VIS, առնվազն 2 մ, BX Jacket: UV/VIS կոլիմացնող ոսպնյակ՝ որի աշխատանքային տիրույթը պիտի ընդգրկի 200-2500 նմ ալիքի երկարությունները: Ապրանքը և բաղադրիչները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-50 օրվա ընթացքում |
| 17 | Իզոտոպային թիրախ | ապրանք հարստացված 62Ni հարստացում ոչ պակաս ՝ 96% Նյութը՝ մետաղական թիթեղ կշիռը 200 միլիգրամ Ապրանքը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցմամբ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1 Ֆիզիկայի ինստիտուտ | Մատակարարման ժամկետը, պայմանագիրը կնքելուց հետո 20-90 օրվա ընթացքում |

| номер предусмотренного приглашением лота | Название | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | предоставления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | адрес | срок |
| 1 | ацетон | Химическая идентификация Имя: Ацетон Химическая формула: C₃H₆O (CH₃COCH₃) Номер CAS: 67-64-1 Молекулярная масса: 58,08 г/моль Чистота и состав Чистота (по газоспектральному раствору): ≥99,8% Содержание воды: ≤0,1% Остаток после испарения: ≤0,0002% Кислотность/щелочность (мг-экв/г): ≤0,0003 Цвет (APHA): ≤10 Физические свойства Внешний вид: прозрачная бесцветная жидкость Температура кипения: ~56,2°C Температура плавления: ~–95°C Плотность (при 20°C): ~0,79 г/см³ Температура вспышки: <–20°C (закрытый тигель) Объем 2.5л Изделие и компоненты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Доставка осуществляется участником по предварительной договоренности с заказчиком. | литр | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-30 дней после подписания договора. |
| 2 | 2-пропанол /изопропанол | 2-Пропанол, качество для электроники CAS-No.։ 67-63-0 Линейная формула։ (CH3)2CHOH Молекулярный вес: 60.10 г/моль Количественное определение (assay): ≥99.999%, подходит для анализа следовых количеств металлов Давление пара: 33 мм рт. ст. (20 °C), 44 мм рт. ст. (25 °C) Качество: качество электроники Относительная плотность пара (воздух=1): не менее 2.1 Внешний вид: жидкость Внешний вид (цвет): Бесцветный Примеси (impurities): ≤0.05% вода Ацетон ≤ 0.01 % Остаток при испарении ≤ 0.0005 % Чистота (GC) ≥ 99.9 % Алюминий (Al) ≤ 10 ppb Сурьма (Sb) ≤ 10 ppb Мышьяк (As) ≤ 10 ppb Барий (Ba) ≤ 10 ppb Бериллий (Be) ≤ 10 ppb Висмут (Bi) ≤ 10 ppb Бор (B) ≤ 10 ppb Кадмий (Cd) ≤ 10 ppb Кальций (Ca) ≤ 10 ppb Хром (Cr) ≤ 10 ppb Кобальт (Co) ≤ 10 ppb Медь (Cu) ≤ 10 ppb Показатель преломления: n20/D 1.377 (лит.) Температура кипения (bp): 82 °C (lit.) Температура плавления: −89.5 °C (lit.) Плотность: 0,785 г/мл при 25 °C (lit.) Растворимость: в воде: растворима (полностью) Имеется сертификат анализа (COA) InChI: 1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3 Ключ InChI: KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N Изделие и компоненты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Доставка осуществляется участником по предварительной договоренности с заказчиком. | литр | 5 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-30 дней после подписания договора. |
| 3 | Мембрана из нитрида кремния | 10штук 1․ Микропористая мембрана SiNx Мембрана: 0,50 мм x 0,50 мм, толщина 200 нм Рамка: диаметр 3 мм, толщина кремния 200 мкм Поры: диаметр 20 мкм, шаг 25 мкм, 1 матрица: 19 x 19 Пористая область: 0,47 мм x 0,47 мм, квадратный рисунок 10штук 2 Микропористая мембрана SiNx Мембрана: 0,50 мм x 0,50 мм, толщина 200 нм Рамка: диаметр 3 мм, толщина кремния 200 мкм Поры: диаметр 10 мкм, шаг 15 мкм, 1 матрица: 32 x 32 Пористая область: 0,475 мм x 0,475 мм, квадратный узор Изделие и компоненты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Доставка осуществляется участником по предварительной договоренности с заказчиком. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-60 дней после подписания договора. |
| 4 | Светодиодная увеличительная лампа с зажимом | Светодиодная увеличительная лампа с зажимом Общая информация Тип продукта: светодиодная увеличительная лампа Применение: Чтение, рукоделие, пайка, вышивка Минимальные параметры Тип крепления: зажим (винтовой, поддерживает поверхности толщиной до 55 мм) Конструкция: Складная рукоятка, вращение на 360° Материал корпуса: металл Материал линз: Стекло Увеличение объектива: 5× Ширина линзы: 11 см Цвет: Белый Освещение Источник света: 72 встроенных светодиода Режимы освещения: 3 (теплый, нейтральный, холодный) Диапазон цветовой температуры: от 3000 К до 6000 К Уровни яркости: 10-ступенчатая регулировка Конструкция без теней: Да Источник питания Источник питания: USB (совместим с USB-адаптерами, ноутбуками, внешними аккумуляторами и т. д.) Входное напряжение: 5 В Длина кабеля: 135 см. Размеры и вес Ширина лампы: 16 см. Высота лампы: 70 см. Вес без упаковки: 0,8 кг Включенные элементы Собранная увеличительная лампа - 1 шт. Зажим – 1 шт. Изделие и компоненты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Доставка осуществляется участником по предварительной договоренности с заказчиком. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-30 дней после подписания договора. |
| 5 | Увеличительное стекло с креплением на голове со светодиодной подсветкой | Общее описание Многофункциональная, безрукая увеличительная линза с креплением на голове, предназначенная для выполнения подробных задач крупным планом, таких как ремонт электроники, пайка, итд. Подходит для задач с фокусировкой одним глазом. Оптические характеристики Материал линз: акрил Уровни увеличения: 6 сменных линз Включенные: 1×, 2×, 3×, 5×, 6×, 8× Установка линз: система слотов Twist-lock для надежного крепления и легкой замены Регулировка увеличения: ручная замена линз для желаемого уровня Функции освещения Источник света: 2 встроенных светодиодных фонаря Источник питания: 3 батарейки типа AAA (не входят в комплект) Управление: независимый выключатель для светодиодов Цель освещения: освещение для улучшения видимости в условиях низкой освещенности Механические и регулировочные характеристики Диапазон наклона цоколя лампы: вертикальная регулировка ±50° Регулировка угла наклона линзы: вращение ±150° Межзрачковая регулировка (расстояние между окулярами): 3 фиксированные настройки Диапазон: от 2,3 до 2,7 дюйма Комфорт и эргономика Тип оправы: Легкая эргономичная конструкция Система поддержки: регулируемое оголовье из силикагеля с эластичным натяжением Подкладка: мягкая, нескользящая подкладка для устойчивости и снижения усталости Регулируемая переносица: настраивается для индивидуального комфорта Изделие и компоненты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Доставка осуществляется участником по предварительной договоренности с заказчиком. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-45 дней после подписания договора. |
| 6 | Специальные защитные очки (для защиты от химикатов) | Предназначен для защиты глаз от химических веществ. Материал: Поликарбонат; термопластичный эластомер Тип: Закрытые защитные очки с непрямой вентиляцией для защиты от брызг химикатов Специальное покрытие линзы Аntifog обеспечивает защиту от запотевания Оттенок линз: прозрачный Должен иметь регулируемый ремень для индивидуальной посадки. Изделие и компоненты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Доставка осуществляется участником по предварительной договоренности с заказчиком. | шт | 3 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-45 дней после подписания договора. |
| 7 | Многослойный липкий коврик | Բազմաշերտ կպչուն գորգ Նյութը՝ պոլիէթիլեն Շերտերի քանակը՝ 30, Չափերը՝ 45x90 սմ, 2 գորգ մեկ փաթեթում, Գույնը՝ կապույտ Многослойный липкий коврик Материал: полиэтилен Количество слоев: 30, Размеры: 45см х 90см, В упаковке 2 ковров по 30 слоёв, Цвет: синий Изделие и компоненты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Доставка осуществляется участником по предварительной договоренности с заказчиком. | Шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-45 дней после подписания договора. |
| 8 | Колбы Эрленмейера с вентилируемыми крышками | Комплект состоит из 15шт. Колба мерная, коническая Эрленмейера Из полипропилена Объем: 250 мл Вентилируемые крышки для колб Эрленмейера 125, 250 мл Из полиэтилена высокой плотности с гидрофобной мембраной из PTFE толщиной 0.2 мкм. Производитель должен иметь сертификат ISO-9001. Изделие и компоненты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Доставка осуществляется участником по предварительной договоренности с заказчиком. | Шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-60 дней после подписания договора. |
| 9 | Лабораторный халат-ESD | Лабораторный халат ESD Антистатический халат длиной до колена с тремя карманами, отложным воротником. Размер по согласованию с заказчиком Материал: Полиэстер, хлопок, проводящая нить Цвет: по согласованию с заказчиком Изделие и компоненты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Доставка осуществляется участником по предварительной договоренности с заказчиком. | Шт | 4 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-45 дней после подписания договора. |
| 10 | Акриловый эксикаторный шкаф | Материал: прозрачный акрил (PMMA) Шкаф должен иметь следующие минимальные параметры: Габариты (минимальные) Внутренний объём — ≥ 27 л Внутренние размеры (Ш × Г × В) — ≥ 300 × 300 × 300 мм Общие габариты (Ш × Г × В) — ≥ 418 × 392 × 338 мм Материал: Корпус — прозрачный акрил (PMMA) Вакуум Вакуумметр — аналоговый Диапазон измерения — 0 … −0,1 МПа Допустимое остаточное давление — ≤ 1 Торр (≈133 Па) Конструкция: Вакуумный клапан — трёхходовой Вход/выход воздуха — ≥ 9,5 мм Полки: Перфорированные полки — ≥ 2 шт. Допустимая нагрузка на одну полку — ≥ 5 кг Условия эксплуатации: Температура — 5–40 °C Относительная влажность — ≤ 80 % Высота над уровнем моря — ≤ 2000 м Комплект поставки: Корпус Вакуумметр Трёхходовой клапан Заглушка порта Уплотнитель двери Перфорированные полки Руководство по эксплуатации Дополнительные требования: Прозрачность 360° для контроля содержимого Гладкие стенки для минимизации искажений света Гарантия: не менее 1 года заводской гарантии Изделие и компоненты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Доставка осуществляется участником по предварительной договоренности с заказчиком. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |
| 11 | Рабочий офисный стол | Тип: офисный, размеры: 110х75х60 см, материал корпуса: ламинированная ДСП, полка справа. Цвет согласовывается с покупателем. В комплект входит: гарантия 1 год, транспортировка и установка изделия в подходящем месте. Изделие и компоненты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Доставка осуществляется участником по предварительной договоренности с заказчиком. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-30 дней после подписания договора. |
| 12 | Офисное кресло | Тип: офисный, максимальная нагрузка: 120 кг, тип основания: на колесиках, подлокотники: пластиковые, материал обивки: сетка, ткань, материал колесиков: пластик, основание: пластик, цвет: черный, высота: 118 см, ширина сиденья: 53 см, кресло включает в себя следующие функции: механизм качания, регулировка высоты. Гарантия 1 год. Доставка: транспортировка и установка объекта в нужном месте осуществляется поставщиком. Изделие и компоненты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Доставка осуществляется участником по предварительной договоренности с заказчиком. | шт | 2 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-30 дней после подписания договора. |
| 13 | Внешний накопитель(HDD) | тип HDD USB 3.2 Gen1 2.5" 4Tb SATA3 5400rpm Один официальный сервисный центр по гарантийному обслуживанию в Республике Армения. Гарантийное обслуживание на 1 год. Изделие и компоненты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Доставка осуществляется участником по предварительной договоренности с заказчиком. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-30 дней после подписания договора. |
| 14 | Подложки типа JGS2 (плавленый кварц, fused silica) | Подложка fused silica SiO₂ 1. Материал должен быть изготовлен из высокочистого SiO₂ и предназначен для оптических и научно-исследовательских применений. 2. Геометрические параметры Диаметр: 100 ± 0,1 мм Толщина: 500 ± 25 мкм Основная плоская грань (Primary flat) Длина основной плоской грани: 32,5 ± 2,0 мм 3. Требования к обработке поверхности Двусторонняя оптическая полировка (DSP) Шероховатость поверхности: Ra < 1 нм (с обеих сторон) Качество поверхности (Scratch/Dig): 40/20 Общая вариация толщины (TTV): < 10 мкм 4. Обработка края: Скошенный край (Bevel) CNC-обработка края C-образной формы 5. Физические свойства Плотность: около 2,2 г/см³ Коэффициент теплового расширения: около 5,8 × 10⁻⁷ K⁻¹ (в диапазоне 298–573 K) Высокая термостойкость и размерная стабильность в широком температурном диапазоне Высокая химическая стойкость к органическим и неорганическим растворителям Изделие и компоненты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Доставка осуществляется участником по предварительной договоренности с заказчиком. | шт | 11 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-60 дней после подписания договора. |
| 15 | Цифровая камера CCD | 1.Камера должна быть предназначена для работы с оптическими микроскопами и обеспечивать получение изображений и видеозаписи высокого разрешения для лабораторных и научно-исследовательских применений. 2.Сенсор изображения Тип: CMOS Формат сенсора: 1/1,8 дюйма Размер пикселя: около 2,0 × 2,0 мкм 3.Параметры изображения и видеозаписи Разрешение фото: 3840 × 2160 (≈ 8,3 МП) Разрешение видеозаписи: через HDMI — 4K / 2K до 60 кадров/с через USB (UVC) — 4K до 30 кадров/с Формат изображения: JPG Формат видео: MP4 4.Интерфейсы и совместимость Выходные интерфейсы: HDMI и USB Отображение изображения: HDMI-монитор или ПК Масштабирование HDMI: 16:9 5.Функции управления изображением Автоматическая и ручная экспозиция Автоматический и ручной баланс белого Регулировка яркости, контраста, резкости, насыщенности и усиления Горизонтальное и вертикальное зеркалирование изображения Поворот и заморозка изображения (Freeze) 6.Измерительные функции Встроенные инструменты измерения геометрических объектов Возможность экспорта результатов измерений в цифровом формате 7.Хранение данных Сохранение фотографий и видеозаписей на внешний USB-накопитель Поддержка USB-накопителей объёмом до 128 ГБ 8.Конструкция и крепление Корпус из алюминиевого сплава Стандарт крепления камеры: C-mount Интерфейс объектива: C/CS mount Диаметр посадочного интерфейса: 25 мм 9.Питание Питание: 12 В DC / 1 А Изделие и компоненты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Доставка осуществляется участником по предварительной договоренности с заказчиком. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-45 дней после подписания договора. |
| 16 | Система приемника для фотолюминесцентной инфракрасной спектроскопии | Для видимого диапазона: рабочий диапазон длин волн: нижний предел не более 400 нм и верхний предел не менее 840 нм. Размер дифракционной щели: 25 мкм. Разрешение: не более 0,575 нм. Оптическая опора: скрещенные линзы Черни-Тернера. Время интегрирования: не более 5 с. Плотность дифракционной решетки: минимум 600 канавок на 1 мм. Стандарт крепления и оптики: (3) 2-56. Отношение сигнал/шум: в режиме одиночного сканирования: 10 мс (минимум 400:1), максимум в режиме высокоскоростного усреднения в секунду: не менее 3500:1. Разъем: TFM-108-02-L-DH Samtec: Для инфракрасного диапазона: рабочий диапазон длин волн: нижний предел не более 900 нм и верхний предел не менее 2190 нм. Оптическое разрешение: не более 4,8 нм. Размер дифракционной щели: 25 мкм. Плотность дифракционной решетки: не менее 95 канавок на 1 мм. Время интегрирования: не более 120 с. Монтажный и оптический стандарт: (3) 4-40. Отношение сигнал/шум: в режиме одиночного сканирования: 10 мс (не менее 2788:1). Скорость сканирования: не менее 242 Гц. Фильтрация сортировки порядка дифракции с улучшенной системой: OD>4. Разъем: 16-контактный Samtec TFM: Для всей системы: тип датчика: CCD. Компьютерный интерфейс: USB или USB Type-C и RS-232. Тип входного оптического волокна: SMA (905). Термостойкость: максимум 0,02 нм/°C. Включая соответствующее руководство пользователя, лицензионное программное обеспечение и графический интерфейс с не менее чем 1 годом обновлений и технической поддержки, калибровочные данные по длине волны и линейности. Не менее 2 шт. USB-кабелей длиной 1 м. Комплект разработчика SDK, обязательно включающий VI-модули LabVIEW для программирования. 1 шт. Сменный круглый SMA-светодиод 10 мкм. Высококачественная оптическая мантия УФ/ВИС диаметром 400 мкм, длиной не менее 2 м, с оболочкой BX. Коллимирующая линза УФ/ВИС, рабочий диапазон которой должен охватывать длины волн 200-2500 нм. Изделие и компоненты должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Доставка осуществляется участником по предварительной договоренности с заказчиком. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-50 дней после подписания договора. |
| 17 | Изотоп | обогащенный 62Ni обогащение не менее 96% Материал: металлический лист вес 200 миллиграммов Изделие должны быть новыми, неиспользованными, в заводской упаковке. Доставка осуществляется участником по предварительной договоренности с заказчиком. | шт | 1 | Г. Ереван, Ал. Манукян 1 Институт Физики | Срок поставки в течение 20-90 дней после подписания договора. |