Տեխնիկական առաջադրանք 1 (1-ին չափաբաժնի համար)

| Հ/հ | Հաջորդ սերնդի հրեպատի նկատմամբ պահանջներ (FortiGate 400F-ին համապատասխան virtual appliance) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Spec | Class B |
|  | Typical use | Large Branch/Regional HQ (≤500 users, stackable) |
|  | FW IMIX throughput (Gbps) | ≥8 |
|  | measured per RFC 3511/2647 |  |
|  | Threat prevention w/ full L7 (Gbps) | ≥5 |
|  | New sessions per second | ≥100k |
|  | Max concurrent sessions | ≥4M |
|  | Stateful FW, NAT, zones, IPv4/IPv6 dual-stack | Required |
|  | DPI (L7 App-ID / signature + heuristics) | Required |
|  | IPS (NGIPS) | Required |
|  | WAF (integrated reverse-proxy or tightly integrated module; OWASP CRS-compatible ruleset) | Required |
|  | Advanced malware detection (ML/AV) | Required |
|  | Sandboxing | Not included. Available for activation on additional agreement. |
|  | Cloud sandbox | Not-required. If offered: MUST encrypt in transit/at rest, provide DPA, GDPR-aligned data handling, regional data residency, and ISO/IEC 27001/SOC 2 attestation. |
|  | TLS 1.3 decryption (fwd proxy & inbound reverse) | Required |
|  | Zero-Trust (NIST SP 800-207 alignment; ZTNA policy enforcement point; per-session authZ) | Required |
|  | Identity awareness (AD/Azure AD/LDAP; user-ID mapping) | Required |
|  | Admin SSO (SAML 2.0 / OpenID Connect) | Required |
|  | Dynamic path selection / steering by app & SLA (MEF 70.1/70.2 attributes) | Required |
|  | Underlay/overlay: IPsec (ESP) with IKEv2; TLS-based tunnels | Required |
|  | Performance probes (jitter/latency/loss), BFD single-hop | Required |
|  | MPLS/BGP/OSPF/Static; ECMP | Required |
|  | VoIP protections (SIP ALG toggle, DSCP preserve/remark) | Required |
|  | Exchange Online Protection-comparable mail security integration for hybrid flows: SPF/DKIM/DMARC validation; SMTP TLS/mTLS enforcement; connector interop; attachment detonation; URL rewrite/time-of-click equivalent; header/stamp preservation for traceability | Required |
|  | HA (stateful A/S) | Required; ≤1s |
|  | Clustering / stacking (single admin domain, policy sync, unified logs) | Optional (≥2 nodes) |
|  | Virtual systems (multi-tenant contexts) | Not-required |
|  | GE copper (RJ-45) | ≥12 |
|  | SFP/SFP+ 1/10G | ≥6 SFP+ |
|  | 25G SFP28 | Not-required. If offered: must interop per IEEE 802.3ba/bs. |
|  | 40/100G (QSFP+/QSFP28) | Not-required. If offered: must interop per IEEE 802.3ba/bs. |
|  | Console/USB | RJ-45/USB-C |
|  | Local GUI/CLI; SSHv2; role-based admin | Required |
|  | APIs (REST/NETCONF); Ansible-friendly | Required |
|  | Syslog structured (RFC 5424) & TLS syslog (RFC 5425) to SIEM; IPFIX or NetFlow export (RFC 7011/compatible) | Required |
|  | NTPv4 time sync | Required |
|  | SNMPv3 | Required |
|  | AC input | 100–240V AC |
|  | Plug / cable in box | Type F (Schuko) |
|  | Operating temp (°C) | 0…45 |
|  | Rack kit | Required (1U/2U as applicable) |
|  | Noise (dBA @25°C) | ≤55 |
|  | Power cable | 2× Type-F (if dual PSU) |
|  | Earthing accessories | Protective earthing required; earthing accessories Included (earthing cable/lug/screws) |
|  | Patch cords | 4× Cat6a (≥2 m) |
|  | High-speed interconnects | Include 4× SFP+ DAC (≤3 m) |
|  | Licenses included | 12-month subscriptions covering: IPS, URL filtering, AV/AM, identity, SD-WAN, centralized mgmt, log forwarding, TLS decryption/WAF |
|  | Sandbox license | Not included. Available for activation on additional agreement. |
|  | Software support | Security updates & feature releases for ≥ 5 years from acceptance |
|  | HW warranty | ≥ 1 years NBD advance replacement |
|  | Documentation | Admin + hardening guide + MIB/API references |

Հավելված-1․1

«------------------------------» ծածկագրով

էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

ՀՀ դրամ

| Ծառայության անվանումը | Տեխնիկական պարամետրեր | Չափման միավոր | Միավոր գինը ամսեկան կտրվածքով (ներառյալ ԱԱՀ) | Քանակ | Ընդհանուր գինը տարեկան կտրվածքով (ներառյալ ԱԱՀ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ամպային ծառայություններ | Ծառայություններ |  |  |  |  |
|  | Հաջորդ սերնդի հրեպատ (NGFW) + UTP License (Unified Threat Protection) | դրամ |  | 1 |  |
|  | Microsoft Windows Server Standard 2025+ արտոնագիր | հատ |  | 10 |  |
|  | Ընդամենը՝ |  |  |  |  |

- Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրով վճարումներն իրականացվելու են ըստ փաստացի մատուցված ծառայությունների դիմաց:

___________________________________________ 	                       _____________

(մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                                   ստորագրությունը

Техническое задание 1 (для первого лота)

| Ч/ч | Требования к межсетевому экрану следующего поколения (виртуальное устройство, совместимое с FortiGate 400F) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Спецификация | Класс B |
|  | Типичное использование | Крупный филиал/региональный головной офис (≤500 пользователей, возможность установки нескольких модулей) |
|  | Пропускная способность FW IMIX (Гбит/с) | ≥8 |
|  | измерено в соответствии с RFC 3511/2647 |  |
|  | Предотвращение угроз с использованием полного канала L7 (Гбит/с) | ≥5 |
|  | Новые сессии в секунду | ≥100 тыс. |
|  | Максимальное количество одновременных сессий | ≥4М |
|  | Межсетевой экран с сохранением состояния, NAT, зоны, двойной стек IPv4/IPv6. | Необходимый |
|  | DPI (L7 App-ID / сигнатура + эвристика) | Необходимый |
|  | IPS (NGIPS) | Необходимый |
|  | WAF (интегрированный обратный прокси или тесно интегрированный модуль; набор правил, совместимый с OWASP CRS) | Необходимый |
|  | Расширенные средства обнаружения вредоносных программ (ML/AV) | Необходимый |
|  | Песочница | Не включено. Доступно для активации при заключении дополнительного соглашения. |
|  | Облачная песочница | Необязательно. Если предлагается: ОБЯЗАТЕЛЬНО шифрование данных при передаче/хранении, предоставление соглашения об обработке данных (DPA), обработка данных в соответствии с GDPR, региональное размещение данных и аттестация по стандартам ISO/IEC 27001/SOC 2. |
|  | Расшифровка TLS 1.3 (прямой прокси и входящий обратный прокси) | Необходимый |
|  | Концепция нулевого доверия (соответствие стандарту NIST SP 800-207; точка принудительного применения политики ZTNA; аутентификация для каждой сессии) | Необходимый |
|  | Идентификационная осведомленность (AD/Azure AD/LDAP; сопоставление идентификаторов пользователей) | Необходимый |
|  | Единый вход для администратора (SAML 2.0 / OpenID Connect) | Необходимый |
|  | Динамический выбор/управление маршрутом с помощью приложения и SLA (атрибуты MEF 70.1/70.2) | Необходимый |
|  | Базовая/наложенная сеть. IPsec (ESP) с IKEv2; туннели на основе TLS. | Необходимый |
|  | Проверка производительности (дрожание/задержка/потери), BFD одношаговый тест | Необходимый |
|  | MPLS/BGP/OSPF/Static; ECMP | Необходимый |
|  | Защита VoIP (переключение SIP ALG, сохранение/примечание DSCP) | Необходимый |
|  | Exchange Online Protection — интеграция с аналогичными системами защиты почты для гибридных потоков. Проверка SPF/DKIM/DMARC; принудительное применение SMTP TLS/mTLS; совместимость коннекторов; деактивация вложений; перезапись URL-адресов/эквивалент времени клика; сохранение заголовков/меток времени для отслеживаемости. | Необходимый |
|  | HA (stateful A/S) | Обязательно; ≤1 с |
|  | Кластеризация/объединение (единый административный домен, синхронизация политик, унифицированные журналы) | Необязательно (≥2 узлов) |
|  | Виртуальные системы (многопользовательские контексты) | Не требуется |
|  | Медь GE (RJ-45) | ≥12 |
|  | SFP/SFP+ 1/10G | ≥6 SFP+ |
|  | 25G SFP28 | Необязательно. Если предлагается: должна обеспечивать совместимость в соответствии со стандартом IEEE 802.3ba/bs. |
|  | 40/100G (QSFP+/QSFP28) | Необязательно. Если предлагается: должна обеспечивать совместимость в соответствии со стандартом IEEE 802.3ba/bs. |
|  | Консоль/USB | RJ-45/USB-C |
|  | Локальный графический интерфейс/интерфейс командной строки; SSHv2; администрирование на основе ролей: | Необходимый |
|  | API (REST/NETCONF); совместимость с Ansible | Необходимый |
|  | Передача структурированных Syslog-сообщений (RFC 5424) и Syslog-сообщений с поддержкой TLS (RFC 5425) в SIEM; экспорт в IPFIX или NetFlow (RFC 7011/совместимый). | Необходимый |
|  | Синхронизация времени NTPv4 | Необходимый |
|  | SNMPv3 | Необходимый |
|  | вход переменного тока | 100–240 В переменного тока |
|  | Вилка/кабель в комплекте | Тип F (Шкуко) |
|  | Рабочая температура (°C) | 0…45 |
|  | Комплект для установки в стойку | Обязательно (1U/2U в зависимости от модели) |
|  | Уровень шума (дБА при 25°C) | ≤55 |
|  | Кабель питания | 2× Type-F (при наличии двух блоков питания) |
|  | Заземляющие принадлежности | Требуется защитное заземление; заземляющие принадлежности входят в комплект (заземляющий кабель/наконечник/винты). |
|  | Патч-корды | 4× Cat6a (≥2 м) |
|  | Высокоскоростные межсоединения | В комплект входят 4 ЦАП SFP+ (≤3 м) |
|  | Включенные лицензии | Подписка на 12 месяцев включает в себя: IPS, фильтрацию URL-адресов, антивирусную защиту/антивирусное ПО, идентификацию, SD-WAN, централизованное управление, пересылку журналов, расшифровку TLS/WAF. |
|  | Лицензия песочницы | Не включено. Доступно для активации при заключении дополнительного соглашения. |
|  | Поддержка программного обеспечения | Обновления безопасности и выпуск новых функций в течение ≥ 5 лет с момента приемки. |
|  | Гарантия на оборудование | ≥ 1 год досрочной замены NBD: |
|  | Документация | Администрирование + руководство по усилению безопасности + справочник по MIB/API |

Приложение-1 ․ 1

С кодом "--------------"

электронный аукцион приглашение

Прайс-лист на оказание услуг

армянский драм

| Название услуги | Технические параметры | Единица измерения | Цена за единицу в месяц (включая НДС) | Количество | Общая цена ежегодно (включая НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облачные сервисы | Услуги |  |  |  |  |
|  | межсетевой экран нового поколения (NGFW) + Лицензия UTP (Unified) Защита от угроз) | деньги |  | 1 |  |
|  | Microsoft Windows Серверный стандарт 2025+ лицензия | кусок |  | 10 |  |
|  | Общий: |  |  |  |  |

- Согласно подписываемому контракту, оплата будет производиться исходя из фактически оказанных услуг.

___________________________________________ 	_____________

(Имя участника (должность руководителя, имя, фамилия), подпись)