ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

| Չ/հ | Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջանցիկծածկագի րը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը** | Հատկանիշները (տեխնիկական բնութագիր)*** | Չափման միավորը | Միավոր գինը (ՀՀ դրամ) | Ընդ հանուր քանա կը | Գումար (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցեն | Ենթա Կա քանակը | Ժամկետը* |
| 1 | 35121341/503 | Բազմականալային լազերային համակարգ |  | Կոմպակտ և բազմաֆունկցիոնալ «բոլորը մեկում» (all-in-one) լազերային համակցիչ, որն ապահովում է մինչև չորս լազերային մոդուլների համակցված աշխատանք՝ մեկ մանրաթելային ելքով, յուրաքանչյուր լազերային գծի վրա մեկ օպտիկական մեկուսիչով (isolator) և հզորության մոտորիզացված կարգավորիչով (attenuator), որը թույլ է տալիս ղեկավարել յուրաքանչյուր լազերային գծի ելքային հզորությունը։ Համակարգը պետք է մատակարարվի տեղադրված երեք լազերային մոդուլներով (532 նմ, 633 նմ, 785 նմ), դրանց պարամետրերի կառավարման համար նախատեսված ծրագրային ապահովմամբ, հեռագործ կոնտրոլերով և սնուցման բլոկով: Համակցիչը պետք է լինի հեշտությամբ ընդլայնվող (լրացուցիչ ընդլայման մոդուլների կիրառման միջոցով) և թույլ տա ինտեգրել յուրաքանչյուր ալիքի երկարության վրա մինչև 500 մՎտ հզորությամբ լազերային աղբյուրներ (փնջի լայնական մոդան՝ TEM00)՝ յուրաքանչյուր աղբյուրի ուղղակի մոդուլացման հնարավորությամբ (անալոգային, թվային կամ համակցված եղանակով): Լազերային համակցիչը պետք է ունենա օպտիմալացված օպտիկական սխեմա՝ պարզեցված սպասարկում ապահովելու համար։ Լազերային աղբյուրներից յուրաքանչյուրը և ելքային պորտը պետք է հագեցած լինեն էլեկտրամեխանիկական փականով (ստանդարտ կոնֆիգուրացիայի դեպքում), որը թույլ է տալիս արգելափակել փունջը՝ առանց լազերն անջատելու: Նշյալ փականների կառավարումը պետք է հնարավոր լինի իրականացնել TTL-ազդանշանների կամ ծրագրային հրամանների միջոցով: Կոմպլեկտը նաև պետք է ներառի ծրագրային ապահովում՝ օգտագործողի համար հարմարավետ գրաֆիկական ինտերֆեյսով: Լազերների տեխնիկական բնութագրերը Առաջին լազերային աղբյուրի օպտիկական բնութագրերը (532 նմ) Կենտրոնական ալիքի երկարություն՝ 532.3 նմ (±0.3 նմ) Տեխնոլոգիա՝ DPSS SLM Սպեկտրալ գծի լայնությունը (առավելագույնը)՝ < 1 ՄՀց Ալիքի երկարության կայունություն 8 ժամվա ընթացքում՝ ±3°K ջերմաստիճանի դեպքում՝ ≤ 1 pm Նոմինալ օպտիկական հզորություն (նվազագույնը)՝ առնվազն 85 մՎտ Կառավարման ռեժիմ(ներ)՝ հզորության ավտոմատացված կառավարում Օպտիկական մեկուսիչը և մոտորիզացված հզորության կարգավորիչը (ատտենուատորը) պիտի լինի ներառված Հզորության կարգավորման տիրույթ՝ առնվազն 0.1%-ից 100% միջակայքում ղեկավարման հնարավորություն Փնջի լայնական մոդա՝ TEM00 Փնջի լայնությունը (տիպական) 1/e²-ու վրա, ելքային ապերտուրայից 50 մմ հեռավորության վրա՝ ոչ ավելի քան 0.7 մմ (±0.1 մմ) Փնջի տարամիտումը 1/e²-ու վրա, լրիվ անկյան դեպքում, հեռու դաշտում՝ ≤1.0 (±0.2) մռադ Փնջի որակի գործակից (M²)՝ ≤ 1.1 Փնջի շրջանաձևություն հեռու դաշտում՝ ≥ 90 % Բևեռացում՝ գծային, ուղղահայաց +/-5° SMSR (լայնական մոդերի ճնշման գործակից)՝ > 70 դԲ Արտաքին թվային մոդուլացում (ACC ռեժիմ)՝ TTL Մոդուլացման շերտի լայնությունը՝ պետք է լինի առվազն DC-10 Հց (փականի էլեկտրոնիկայի համար) Աճման/անկման (rise/fall) ժանամակը (առավելագույնը), 10-90%՝ 1 մվ -ից մինչև 3 մվ (փականի էլեկտրոնիկայի համար) էքստինկցիայի խորությունը՝ անվերջ (infinite) Երկրորդ լազերային աղբյուրի օպտիկական բնութագրերը (633 նմ) Կենտրոնական ալիքի երկարություն՝ 633 նմ (±0.5 նմ) Տեխնոլոգիա՝ լազերային դիոդ Սպեկտրալ գծի լայնությունը (առավելագույնը)՝ < 1 ՄՀց Ալիքի երկարության կայունություն 8 ժամվա ընթացքում՝ ±3°K ջերմաստիճանի դեպքում՝ ≤ 10 pm Նոմինալ օպտիկական հզորություն (նվազագույնը)՝ առնվազն 28 մՎտ Կառավարման ռեժիմ(ներ)` հոսանքի ավտոմատացված կառավարում (ACC) Էլեկտրամեխանիկական փականը պետք է լինի ներառված Մոդուլացման եղանակը՝ հզորության մոտորիզացված կարգավորիչով (MPA) Հզորության կարգավորման տիրույթ՝ առնվազն 0.1%-ից 100% միջակայքում ղեկավարման հնարավորություն Փնջի լայնական մոդա՝ TEM00 Փնջի որակի գործակից (M²)` ≤ 1.9 Փնջի լայնությունը (տիպական) 1/e²-ու վրա, ելքային ապերտուրայից 50 մմ հեռավորության վրա՝ ոչ ավելի քան 0.4 ± 0.2 մմ Բևեռացում՝ գծային, ուղղահայաց +/-5° Արտաքին թվային մոդուլացում (ACC ռեժիմ)՝ TTL Մոդուլացման շերտի լայնությունը՝ պետք է լինի առվազն DC-10 Հց (փականի էլեկտրոնիկայի համար) Աճման/անկման (rise/fall) ժանամակը (առավելագույնը), 10-90%՝ 1 մվ -ից մինչև 3 մվ (փականի էլեկտրոնիկայի համար) էքստինկցիայի խորությունը՝ անվերջ (infinite) Երրորդ լազերային աղբյուրի օպտիկական բնութագրերը (785 նմ) Կենտրոնական ալիքի երկարություն՝ 785 նմ (±0.5 նմ) Տեխնոլոգիա՝ լազերային դիոդ Սպեկտրալ գծի լայնությունը (առավելագույնը)՝ < 1 ՄՀց Ալիքի երկարության կայունություն 8 ժամվա ընթացքում՝ ±3°K ջերմաստիճանի դեպքում՝ ≤ 10 pm Նոմինալ օպտիկական հզորություն (նվազագույնը)՝ առնվազն 250 մՎտ Կառավարման ռեժիմ(ներ)` հոսանքի ավտոմատացված կառավարում (ACC) Էլեկտրամեխանիկական փականը և օպտիկական մեկուսիչը պիտի լինեն ներառված Մոդուլացման եղանակը՝ հզորության մոտորիզացված կարգավորիչով (MPA) Հզորության կարգավորման տիրույթ՝ առնվազն 0.1%-ից 100% միջակայքում ղեկավարման հնարավորություն Փնջի լայնական մոդա՝ TEM00 Փնջի լայնությունը (տիպական) 1/e²-ու վրա, ելքային ապերտուրայից 50 մմ հեռավորության վրա՝ ոչ ավելի քան 0.5 մմ (± 0.1 մմ) Փնջի որակի գործակից (M²)` ≤ 1.25 Բևեռացում՝ գծային, ուղղահայաց +/-5° Արտաքին թվային մոդուլացում (ACC ռեժիմ)՝ TTL Մոդուլացման շերտի լայնությունը՝ պետք է լինի առվազն DC-10 Հց (փականի էլեկտրոնիկայի համար) Աճման/անկման (rise/fall) ժանամակը (առավելագույնը), 10-90%՝ 1 մվ -ից մինչև 3 մվ (փականի էլեկտրոնիկայի համար) էքստինկցիայի խորությունը՝ անվերջ (infinite) Ազդանշանի փոխանցման համակարգ (signal delivery system): • Ազդանշանի փոխանցումը պետք է իրականացվի բարձր արդյունավետությամբ բևեռացումը-պահպանող (PM) LMA (դատարկ միջուկով - hollow core) մանրաթելի միջոցով (FC/APC միակցիչով), որն արդյունավետորեն աշխատում է առնվազն 450-1000 նմ ալիքի երկարությունների տիրույթում: • Օպտիկական հզորությունը մանրաթելի ելքում պետք է լինի առնվազն. o 50 մՎտ ինտեգրված մեկուսիչով 532 նմ լազերի համար, o 15 մՎտ ինտեգրված մեկուսիչով 633 նմ լազերի համար, o 130 մՎտ` ինտեգրված մեկուսիչով 785 նմ լազերի համար: • Բևեռացման էքստինկցիայի գործակիցը պետք է լինի 18 դԲ-ից ավելի։ • Օպտիկական աղմուկը չպետք է գերազանցի 0.2%-ը: • Օպտիկական հզորության կայունությունը 8 ժամվա ընթացքում (մանրաթելային կապով ելքի դեպքում), ±3°K ջերմաստիճանի դեպքում, պետք է լինի պիկից պիկ (pk-to-pk) ± 2 % - ի սահմաններում: Համակարգի տեխնիկական բնութագրերը Ինտերֆեյսներ, պերիֆերիկ սարքեր և աշխատանքային միջավայր • Լազերային աղբյուրների տեղակայումը՝ ինտեգրված համակցիչի մեջ որպես մեկ միասնական մոդուլ, ներառյալ ամբողջ էլեկտրոնիկան: • CDRH հեռակառավարում՝ հեռակառավարման բլոկ անվտանգության բանալիով, կարգավիճակի LED ցուցիչներով, փնջի բլոկավորման կոճակով և առնվազն 1.5 մ երկարությամբ մալուխով: Աշխատանքային միջավայր և սնուցում • Աշխատանքային ջերմաստիճան, չափված հենարան-սալի վրա՝ պետք է ընդգրկի առնվազն 15 - 35 °C տիրույթը • Ընդհանուր սպառվող հզորությունը՝ < 60 Վտ • Աշխատանքային վիճակի բերվելու կամ տաքացման ժամանակը (warm-up time)` ոչ ավելի քան 30 րոպե • Գործարկման ժամանակը` առավելագույնը 10 րոպե • Հովացման մեթոդ` Կոնդուկտիվ (առանց հարկադրական օդային հովացման), պետք է լինի օպտիկական սեղանի վրա տեղադրելու հնարավորություն • Սնուցում` 100–240 Վ AC (արտաքին սնուցման բլոկ)։ Կոմունիկացիոն ինտերֆեյսներ՝ Համակարգը պետք է ներառի առնվազն՝ • USB (×1), Ethernet (×1), վիրտուալ RS-232 (×1; ծրագրային ապահովումը ներառված է կոմպլեկտում) • Անալոգային ազդանշանի/TTL մուտքային պորտեր (մեկական յուրաքանչյուր լազերային աղբյուրի համար) • Փնջի բլոկավորման պորտ(×1) • I/O միակցիչ (×1)` DB-25; էլեկտրամեխանիկական փականների և այլ հնարավորությունների համար Չափսերը (Ե × Լ × Բ)՝ ոչ ավելի քան 210 × 260 × 110 մմ³ Ծրագրային ապահովում և աջակցություն/սպասարկում • Մասնագիտացված ծրագրային ապահովում համակցիչի կառավարման համար` ամբողջական հասանելիությամբ, • Տեխնիկական սպասարկման գործիքները ներառված են կոմպլեկտում, • Թեստավորման զեկույցը և օգտագործողի ձեռնարկը ներառված են կոմպլեկտում: Համապատասխանություն պահանջներին CE մակնշում (համաձայն EN 60825-1) և համապատասխանություն FDA 21 CFR 1040.10/1040.11 պահանջներին: Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս։ Մասնակիցը պետք է առաջարկի գին DAP Երևան, ՀՀ (Incoterms 2020) պայմաններով: Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում` հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը պետք է ներառված լինեն առաջարկվող գնի մեջ՝ DAP Երևան, ՀՀ (Incoterms 2020) պայմաններով: | լրակազմ |  | 1 |  | «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ, 0025, Երևան Ալեք Մանուկյան 1 | 1 | Պայմանագիրը կնքվելու է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2) ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո, սահմանելով, որ մատակարարումն իրականացվելու է 135 օրացույցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ապրանքի մատակարարը համաձայն է ավելի շուտ ժամկետներում մատակարարել |
| 2 | 35121341/504 | Օպտիկական ֆիլտրերի կոմպլեկտ |  | Օպտիկական ֆիլտրերի կոմպլեկտ նախատեսված ֆոտոլյումինեսցենտային և Ռաման սպեկտրոսկոպական համակարգերում կիրառությունների համար։ Կոմպլեկտը պետք է ներառի հետևյալ ֆիլտրերը՝ նշված տեխնիկական բնութագրերով և քանակներով։ 1. Լազերային գծի մաքրման ֆիլտրեր Այս դասի ֆիլտրերի ընդհանրական տեխնիկական բնութագիրը ներկայացված է ստորև՝ Տեսակը՝ շերտավոր օպտիկական ֆիլտր Երաշխավորված նվազագույն շերտի լայնություն՝ երաշխավորված բացթողում միայն լազերի ալիքի երկարության վրա Անկման անկյունը՝ հաշվարկված է 0° ± 2°-ի համար Օպտիկական վնասման շեմը՝ ≥ 0.1 Ջ/սմ² 532 նմ ալիքի երկարության դեպքում (իմպուլսի տևողությունը՝ 10 նվ) Տակդիրի տեսակը՝ ցածր ֆլուորեսցենտում ունեցող օպտիկական ապակի Ընդհանուր հաստությունը՝ 3-ից 4 մմ միջակայքում (± 0.1 մմ ճշգրտությամբ) Արտաքին տրամագիծը՝ 12.5 մմ (+0.0 / –0.1 մմ) Օգտագործելի բացվածքը (ապերտուրա): ≥ 10 մմ Մակերևույթի որակ՝ 60-40 (քերծվածք-խազ) կամ ավելի լավ Անցնող ալիքային ճակատի սխալանքը՝ < λ / 4 RMS՝ λ = 633 նմ ալիքի երկարության դեպքում Տակդիրի հաստությունը՝ ոչ ավելի քան 2 մմ Համապատասխանություն ստանդարտներին՝ լիարժեք համապատասխանություն RoHS-ի պահանջներին, ինչպես նաև MIL-STD-810F և MIL-C-48497A ստանդարտներին։ Կոմպլեկտում ներառված են՝ • Լազերային գծի մաքրման 532 նմ համար – քանակը՝ 1 Բացթողումը լազերի ալիքի երկարության վրա՝ Tabs > 90% Բացթողման շերտի տիպական լայնություն՝ ոչ ավել քան 2.0 նմ, մինչև 4.0 նմ (առավելագույնը) Բլոկավորման տիրույթները՝ պետք է առնվազն լինի ODabs > 5 447–527 նմ միջակայքում; ODabs > 6 489–524 նմ միջակայքում; ODabs > 6 540–585 նմ միջակայքում; ODabs > 5 537–699 նմ միջակայքում (OD — օպտիկական խտություն) • Լազերային գծի մաքրման 633 նմ համար – քանակը՝ 1 Բացթողումը լազերի ալիքի երկարության վրա՝ Tabs > 90% 632.8 նմ ալիքի երկարության դեպքում Բացթողման շերտի տիպական լայնություն՝ ոչ ավել քան 2.4 նմ, մինչև 5.0 նմ (առավելագույնը) Բլոկավորման տիրույթները՝ պետք է առնվազն լինի ODabs > 5 515 - 627 նմ միջակայքում; ODabs > 6 582-623 նմ միջակայքում; ODabs > 6 642-696 նմ միջակայքում; ODabs > 5 639-885 նմ միջակայքում (OD — օպտիկական խտություն) • Լազերային գծի մաքրման 785 նմ համար – քանակը՝ 1 Բացթողումը լազերի ալիքի երկարության վրա՝ Tabs > 90% 785 նմ ալիքի երկարության դեպքում Բացթողման շերտի տիպական լայնություն՝ ոչ ավել քան 3.0 նմ, մինչև 6.0 նմ (առավելագույնը) Բլոկավորման տիրույթները՝ պետք է առնվազն լինի ODabs > 5 612 - 777 նմ միջակայքում; ODabs > 6 722-773 նմ միջակայքում; ODabs > 6 797-864 նմ միջակայքում; ODabs > 5 793-1214 նմ միջակայքում (OD — օպտիկական խտություն) 2. Լազերային դիքրոյիկ փնջի բաժանիչներ Այս դասի ֆիլտրերի ընդհանրական տեխնիկական բնութագիրը ներկայացված է ստորև՝ Տեսակը՝ Notch փնջի բաժանիչ Անկման անկյունը՝ հաշվարկված է 45° ± 1°-ի համար Օպտիկական վնասման շեմը՝ ≥ 1 Ջ/սմ² 532 նմ երկարության դեպքում (իմպուլսի տևողությունը՝ 10 նվ) Տակդիրի տեսակը՝ ցածր ֆլուորեսցենտում ունեցող օպտիկական ապակի Անդրադարձած ալիքային ճակատի սխալանքը՝ < 6λ P-V RWE՝ λ = 632.8 նմ դեպքում Լայնական չափսերը (Ե x Լ): 25.2 մմ x 35.6 մմ ± 0.1 մմ Ֆիլտրի հաստությունը (առանց շրջանակի): 1.0-1.1 մմ միջակայքում (± 0.05 մմ ճշգրտությամբ) Օգտագործելի բացվածքը (ապերտուրա): ≥ 80% (էլիպսաձեւ) Մակերևույթի որակ՝ 60-40 (քերծվածք-խազ) կամ ավելի լավ Տակդիրի հաստությունը՝ ոչ ավելի քան 1.1 մմ Կոմպլեկտում ներառված են՝ • Notch փնջի բաժանիչ 532 նմ համար – քանակը՝ 1 Անդրադարձում լազերի ալիքի երկարության վրա՝ պետք է լինի ավելի քան 98%՝ 532 նմ դեպքում Բացթողնման տիրույթ՝ բացթողումը (Tavg) պետք է լինի > 90% առնվազն 350–507 նմ տիրույթում և > 90% առնվազն 570–1600 նմ տիրույթում Notch գոտու լայնությունը՝ ոչ ավելի քան 60 նմ • Notch փնջի բաժանիչ 633 նմ համար – քանակը՝ 1 Անդրադարձում լազերի ալիքի երկարության վրա՝ պետք է լինի ավելի քան 98%՝ 632.8 նմ դեպքում Բացթողնման տիրույթ՝ բացթողումը (Tavg) պետք է լինի > 90% առնվազն 350–603 նմ տիրույթում և > 90% առնվազն 680–1600 նմ տիրույթում Notch գոտու լայնությունը՝ ոչ ավելի քան 72 նմ • Notch փնջի բաժանիչ 785 նմ համար – քանակը՝ 1 Անդրադարձում լազերի ալիքի երկարության վրա՝ պետք է լինի ավելի քան 98%՝ 785 նմ դեպքում Բացթողնման տիրույթ՝ բացթողումը (Tavg) պետք է լինի > 90% առնվազն 350–740 նմ տիրույթում և > 90% առնվազն 845–1600 նմ տիրույթում Notch գոտու լայնությունը՝ ոչ ավելի քան 90 նմ 3. Եզրային long-pass ֆիլտրեր Այս դասի ֆիլտրերի ընդհանրական տեխնիկական բնութագիրը ներկայացված է ստորև՝ Տեսակը՝ longpass, սուր եզրով (steep/ultra steep) օպտիկական ֆիլտր Անկման անկյունը՝ հաշվարկված է 0° ± 2°-ի համար Օպտիկական վնասման շեմը՝ ≥ 1 Ջ/սմ² 532 նմ երկարության դեպքում (իմպուլսի տևողությունը՝ 10 նվ) Լայնական չափսերը (տրամագիծ): 25 մմ (+0.0 / –0.1 մմ) Տակդիրի տեսակը՝ ցածր ֆլուորեսցենտում ունեցող օպտիկական ապակի Ընդհանուր հաստությունը՝ 3-ից 4 մմ միջակայքում (± 0.1 մմ ճշգրտությամբ) Օգտագործելի բացվածքը (ապերտուրա): ≥ 22 մմ Մակերևույթի որակ՝ 60-40 (քերծվածք-խազ) կամ ավելի լավ Տակդիրի հաստությունը՝ ոչ ավելի քան 2 մմ Կոմպլեկտում ներառված են՝ • Եզրային LP ֆիլտր 532 նմ-ի համար (ultra-steep) – քանակը՝ 1 Բացթողման շերտը՝ բացթողումը Tavg պետք է լինի > 93% առնվազն 536–1200 նմ միջակայքում Եզրային ալիքի երկարություն՝ ոչ ավելի քան 533.3 նմ Բլոկավորման տիրույթ՝ օպտիկական խտությունը պետք է լինի առնվազն ODabs > 6 532 նմ-ի համար Եզրի սրություն (edge steepness)` ոչ ավելի քան 0.2% Եզրի սրություն (սմ⁻¹)՝ ոչ ավելի քան 38 սմ⁻¹ Անցման շերտի լայնություն (transition width) (սմ⁻¹)՝ ոչ ավելի քան 90 սմ⁻¹ • Եզրային LP ֆիլտր 633 նմ-ի համար (ultra-steep) – քանակը՝ 1 Բացթողման շերտը՝ բացթողումը Tavg պետք է լինի > 93% առնվազն 637–1427 նմ միջակայքում Եզրային ալիքի երկարություն՝ ոչ ավելի քան 634.5 նմ Բլոկավորման տիրույթ՝ օպտիկական խտությունը պետք է լինի առնվազն ODabs > 6 632.8 նմ-ի համար Եզրի սրություն (edge steepness)` ոչ ավելի քան 0.2% Եզրի սրություն (սմ⁻¹)՝ ոչ ավելի քան 32 սմ⁻¹ Անցման շերտի լայնություն (transition width) (սմ⁻¹)՝ ոչ ավելի քան 80 սմ⁻¹ • Եզրային LP ֆիլտր 785 նմ-ի համար (ultra-steep) – քանակը՝ 1 Բացթողման շերտը՝ բացթողումը Tavg պետք է լինի > 93% առնվազն 791–1770 նմ միջակայքում Եզրային ալիքի երկարություն՝ ոչ ավելի քան 786.7 նմ Բլոկավորման տիրույթ՝ օպտիկական խտությունը պետք է լինի առնվազն ODabs > 6 785 նմ-ի համար Եզրի սրություն (edge steepness)` ոչ ավելի քան 0.2% Եզրի սրություն (սմ⁻¹)՝ ոչ ավելի քան 26 սմ⁻¹ Անցման շերտի լայնություն (transition width) (սմ⁻¹)՝ ոչ ավելի քան 65 սմ⁻¹ • Եզրային LP ֆիլտր 532 նմ-ի համար (steep) – քանակը՝ 1 Բացթողման շերտը՝ բացթողումը Tavg պետք է լինի > 93% առնվազն 539–1200 նմ միջակայքում Եզրային ալիքի երկարություն՝ ոչ ավելի քան 536.5 նմ Բլոկավորման տիրույթ՝ օպտիկական խտությունը պետք է լինի առնվազն ODabs > 6 532 նմ-ի համար Եզրի սրություն (edge steepness)` ոչ ավելի քան 0.5% Եզրի սրություն (սմ⁻¹)՝ ոչ ավելի քան 94 սմ⁻¹ Անցման շերտի լայնություն (transition width) (սմ⁻¹)՝ ոչ ավելի քան 187 սմ⁻¹ • Եզրային LP ֆիլտր 633 նմ-ի համար (steep) – քանակը՝ 1 Բացթողման շերտը՝ բացթողումը Tavg պետք է լինի > 93% առնվազն 641–1427 նմ միջակայքում Եզրային ալիքի երկարություն՝ ոչ ավելի քան 637.9 նմ Բլոկավորման տիրույթ՝ օպտիկական խտությունը պետք է լինի առնվազն ODabs > 6 632.8 նմ-ի համար Եզրի սրություն (edge steepness)` ոչ ավելի քան 0.5% Եզրի սրություն (սմ⁻¹)՝ ոչ ավելի քան 79 սմ⁻¹ Անցման շերտի լայնություն (transition width) (սմ⁻¹)՝ ոչ ավելի քան 160 սմ⁻¹ • Եզրային LP ֆիլտր 785 նմ-ի համար (steep) – քանակը՝ 1 Բացթողման շերտը՝ բացթողումը Tavg պետք է լինի > 93% առնվազն 796–1770 նմ միջակայքում Եզրային ալիքի երկարություն՝ ոչ ավելի քան 791.8 նմ Բլոկավորման տիրույթ՝ օպտիկական խտությունը պետք է լինի առնվազն ODabs > 6 785 նմ-ի համար Եզրի սրություն (edge steepness)` ոչ ավելի քան 0.5% Եզրի սրություն (սմ⁻¹)՝ ոչ ավելի քան 64 սմ⁻¹ Անցման շերտի լայնություն (transition width) (սմ⁻¹)՝ ոչ ավելի քան 130 սմ⁻¹ 4. Փնջի բաժանիչ վիզուալիզացման համակարգի համար – քանակը՝ 1 Անդրադարձման շերտ՝ Rabs > 94% առնվազն 439–457 նմ տիրույթում Անդրադարձումը 350–430 նմ տիրույթում՝ միջին արժեքը > 90% Բացթողման շերտ՝ Tavg > 93% առնվազն 467–1200 նմ տիրույթում Անկման անկյունը՝ 45°՝ 0.35%/աստիճան շեղումով (40–50° միջակայքում) Օպտիկական վնասման շեմը՝ ≥ 1 Ջ/սմ² 532 նմ երկարության դեպքում (իմպուլսի տևողությունը՝ 10 նվ) Տակդիրի տեսակը՝ ցածր ֆլուորեսցենտում ունեցող օպտիկական ապակի Անդրադարձած ալիքային ճակատի սխալանքը՝ < 1λ P-V RWE՝ λ = 632.8 նմ ալիքի երկարության դեպքում Լայնական չափսերը (Ե x Լ)՝ 25.2 մմ x 35.6 մմ ± 0.1 մմ Ֆիլտրի հաստությունը (առանց շրջանակի)՝ 1.0-1.1 մմ միջակայքում (± 0.05 մմ ճշգրտությամբ) Օգտագործելի բացվածքը (ապերտուրա)՝ ≥ 80% (էլիպսաձեւ) Մակերևույթի որակ՝ 60-40 (քերծվածք-խազ) կամ ավելի լավ Տակդիրի հաստությունը՝ ոչ ավելի քան 1.1 մմ 5. Կարճ թողանցման շերտով ֆիլտր վիզուալիզացման համակարգի համար – քանակը՝ 1 Եզրային ալիքի երկարություն` 835 նմ Բլոկավորման շերտ՝ ODavg > 5 առնվազն 842–1000 նմ տիրույթում Բացթողման շերտ՝ Tavg > 95% առնվազն 485–830 նմ տիրույթում Անկման անկյունը՝ 0° ± 5° Տակդիրի տեսակը՝ ցածր ֆլուորեսցենտում ունեցող օպտիկական ապակի Լայնական չափսերը (տրամագիծը)՝ 25 մմ (+0.0 / –0.1 մմ) Ընդհանուր հաստությունը՝ 3-ից 4 մմ միջակայքում (± 0.1 մմ ճշգրտությամբ) Օգտագործելի բացվածքը (ապերտուրա)՝ ≥ 22 մմ Մակերևույթի որակ՝ 60-40 (քերծվածք-խազ) կամ ավելի լավ Տակդիրի հաստությունը՝ ոչ ավելի քան 2 մմ Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001:2015 սերտիֆիկացում։ Ֆիլտրերը պետք է ունենան ապացուցված հուսալիություն, իսկ արտադրողը տարբեր խմբաքանակների համար պետք է ապահովի բարձր վերարտադրելիություն։ Երաշխիք: առնվազն 12 ամիս։ Մասնակիցը պետք է առաջարկի գին DAP Երևան, ՀՀ (Incoterms 2020) պայմաններով: Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում` հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը պետք է ներառված լինեն առաջարկվող գնի մեջ՝ DAP Երևան, ՀՀ (Incoterms 2020) պայմաններով: | լրակազմ |  | 1 |  | «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ, 0025, Երևան Ալեք Մանուկյան 1 | 1 | Պայմանագիրը կնքվելու է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2) ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո, սահմանելով, որ մատակարարումն իրականացվելու է 45 օրացույցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ապրանքի մատակարարը համաձայն է ավելի շուտ ժամկետներում մատակարարել |
| 3 | 35121341/505 | ՈՒՄ-ՄԻԿ ցածր լուսավորության դետեկտման համակարգ |  | Չերնի-Թըրների (Czerny–Turner) օպտիկական դիզայնով պատկերման սպեկտրոգրաֆ, զուգորդված շատ ցածր մթնային հոսանք և բարձր քվանտային էֆեկտիվություն ունեցող համատեղելի CCD տեսախցիկի հետ։ Համակարգը պիտի լինի հարմարեցված բարդ սպեկտրոսկոպական կիրառությունների համար, ինչպիսիք են, օրինակ՝ ցածր լուսավորվածության պայմաններում ուլտրամանուշակագույն/մոտ ինֆրակարմիր (UV/NIR) տիրույթի ֆոտոլյումինեսցենտումը կամ Ռաման սպեկտրոսկոպիան։ Պատկերման սպեկտրոգրաֆի օպտիկական դիզայնը պետք է լինի օպտիմալացված՝ ապահովելու համար բարձր կատարողականություն բազմագծային (multi-track) սպեկտրոսկոպիայի համար։ Համակարգը պետք է մատակարարվի նախապես ճշտադրված և չափաբերված տեսախցիկ /սպեկտրոգրաֆ դետեկտորային մոդուլով, որը հեշտությամբ ինտեգրելի է այլ փորձարարական համակարգերի հետ։ Պետք է ներառի մասնագիտացված սպեկտրոսկոպիայի համար նախատեսված ծրագրային ապահովում, որը պետք է ապահովի ինտուիտիվ և ինտերակտիվ հարթակ՝ դետեկտորի և սպեկտրոգրաֆի իրական ժամանակում միաժամանակյա ղեկավարման համար։ Համակարգը պետք է ներառի հետևյալ ապրանքները՝ նշված տեխնիկական բնութագրերով և քանակով։ 1. Պատկերման սպեկտրոգրաֆի բազային բլոկ – քանակը՝ 1 • Ապերտուրա՝ F/6.5 • Կիզակետային հեռավորություն (մմ)՝ 500 մմ • Մեկ ճեղքային պորտ (slit port), ձեռքով կառավարվող • Մեկ ելքային պորտ CCD-ի համար • Մեխանիկական սկանավորման միջակայք (նմ)՝ ոչ պակաս, քան 0–1200 նմ • Ֆոկալ հարթության չափերը (մմ, Լ × Բ)՝ առնվազն 30 × 14 • Հակադարձ գծային դիսպերսիա (նմ/մմ, նոմինալ)՝ ոչ ավելի քան 1.7 նմ/մմ • Ալիքի երկարության ճշգրտություն՝ ավելի լավ, քան +/- 0.2 նմ • Ալիքի երկարության վերարտադրելիություն՝ ավելի լավ, քան ±0.05 նմ • Հասանելի սպեկտրալ լուծաչափ (նմ) (CCD-ով)՝ 0.05 նմ կամ ավելի լավ • Կողմնակի «պարազիտային» (stray) լույս FVB (լրիվ վերտիկալ բինավորում (binning)) (10 նմ լազերից)՝ 2.6 x 10-5 կամ ավելի լավ • Դիֆրակտային ցանցերի ռեվոլվեր (turret)՝ Փոխարինովի դիֆրակտային ցանցերի ռեվոլվեր՝ երեք ցանցերով Մոտորիզացված ռեվոլվերային համակարգ՝ երեք նախապես տեղադրված ցանցերով՝ ավտոմատ ընտրության և օգտագործման համար Ցանցերի չափերը՝ ստանդարտ, 68մմ x 68մմ • Աստիգմատիզմի շտկումը՝ օպտիմիզացված տորոիդային օպտիկա՝ բարձր խտության բազմագծային սպեկտրոսկոպիայի համար • Ստանդարտ Al + MgF2 ծածկույթ օպտիկական բաղադրիչների համար • Համակարգչային միացում՝ USB 2.0 • Խոշորացում (ուղղահայաց ուղղությամբ CCD-ի կենտրոնում)՝ 1 • Փականի բնութագրերը՝ Կրկնման առավելագույն հաճախություն՝ առնվազն 2 Հց Նվազագույն բացման/փակման ժամանակ՝ 15 մվ կամ ավելի լավ Շահագործման նվազագույն ժամկետ՝ ավելի քան 100 հազար ցիկլ Ղեկավարումը՝ միակցիչ BNC Female, 50 Ω • Քաշը՝ ոչ ավելի քան 30 կգ • Չափերը (Ե х Լ х Բ, մմ3)՝ ոչ ավելի քան 600 x 350 x 250 մմ3 2. Հետին լուսավորմամբ (back-illuminated) CCD-տեսախցիկ – քանակը՝ 1 • Ամբողջովին համատեղելի վերևում նկարագրված պատկերման սպեկտրոգրաֆի հետ • Սենսորի տեխնոլոգիան՝ CCD ցածր մթնային հոսանքով (low dark current), deep-depletion, anti-fringing հնարավորությամբ Ապահովում է մինչև 95 % քվանտային էֆեկտիվություն մոտ ինֆրակարմիր տիրույթում, իսկ մթնային հոսանքի բնութագրերը մինչև 10 անգամ ավելի լավն են, քան ստադարտ CCD deep-depletion NIMO սենսորների դեպքում։ • Սենսորի մատրիցը (sensor array)՝ առնվազն 2000 x 256 • Պիքսելների չափսը՝ ոչ ավելի, քան 15 մկմ • Պատկերման տարածքը (imaging area)՝ առնվազն 30 × 3.8 մմ, 100% լցվածությամբ • Համակարգի պատուհանի տիպը՝ քվարցապակե (fused silica) պատուհան, սեպաձև (wedge) (AR-ծածկույթ երկու մակերեսներին, օպտիմիզացված 900 նմ ալիքի երկարության վրա) • Պիկային QE՝ > 95%, NIR տիրույթում • Քվանտային էֆեկտիվություն՝ պետք է գերազանցի 60%-ը 500-950 նմ սպեկտրալ տիրույթում • Oպտիկական ինտերֆերենցային աղավաղումների ցածր մակարդակ (low optical fringing)՝ հասանելի է հատուկ ճնշման տեխնոլոգիայի միջոցով • Թվայնացման արագություն (digitization)՝ առնվազն 33, 50 և 100 կՀց հաճախություններ • Վերտիկալ շեղման արագություն՝ 32, 64 մկվ/շարք կամ ավելի լավ • Ընթերցման աղմուկ (ամենացածր արագության դեպքում)՝ 4 e⁻ rms կամ ավելի լավ • Ընթերցման աղմուկ (ամենաբարձր արագության դեպքում)՝ 5 e⁻ rms կամ ավելի լավ • Մեկ վայրկյանում առավելագույն սպեկտրների քանակ (FVB)՝ առնվազն 30 • Նվազագույն ջերմաստիճան (օդային սառեցում)՝ առնվազն –80 °C (deep cooling) Այսպիսի սառեցումը կարևոր է մթնային հոսանքների հայտնաբերման սահմանի վերացման համար; առանց LN2-ի կիրառման հետ ասոցացվող անհարմարությունների սառեցման հնարավորություն • Մթնային հոսանք (e/պիքսել/վրկ) նվազագույն ջերմաստիճանի դեպքում՝ 0.0006 կամ ավելի լավ • Պիքսելի տարողությունը (pixel well depth)՝ 150 000 e⁻ կամ ավելի • Ընթերցման ռեգիստրի տարողությունը (well capacity)՝ 300 000 e⁻ կամ ավելի • Արձագանքի ոչ գծայնություն՝ < 1% • Թվայնացում (digitization)՝ 16 բիթ • Տվյալների փոխանցման ինտերֆեյս՝ USB 2.0 • TTL / միակցիչներ՝ SMB միակցիչ SMB–BNC մալուխով, Fire (ելք), արտաքին տրիգերային ղեկավարում (մուտք), փական (ելք) • Տեսախցիկի հետևի վահանակի վրա մալուխի համար նվազագույն ազատ տարածք՝ ոչ պակաս, քան 90 մմ • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ պետք է ընդգրկի առնվազն 0 ºC-ից մինչև +30 ºC միջակայքը • Չափսեր՝ ոչ ավելի քան 170 x 120 x 90 մմ (ԵхԼхԲ) • Քաշը՝ ոչ ավելի քան 3 կգ • Ծրագրային ապահովումը (GUI)՝ հասանելի, 32 և 64-բիթանոց Windows (8.1, 10 и 11)-ի համար 3. Դիֆրակտային ցանցեր Դիֆրակտային ցանց 300 գիծ/մմ, blaze 500 նմ – քանակը՝ 1 • գծեր/մմ՝ 300 • Blaze՝ 500 նմ • Աշխատանքային տիրույթը (էֆեկտիվությունը > 20%)՝ առնվազն 275 - 900 նմ • Նոմինալ դիսպերսիա (նմ/մմ): 6.5 կամ ավելի լավ • Բացթողման շերտը (նմ)՝ ավելի քան 175 նմ • Հասանելի լուծաչափ (նմ)՝ 0.3 նմ կամ ավելի լավ • Պիկային էֆեկտիվություն (%): 80 կամ ավելի լավ Դիֆրակտային ցանց 600 գիծ/մմ, blaze 500 նմ – քանակը՝ 1 • գծեր/մմ: 600 • Blaze: 500 նմ • Աշխատանքային տիրույթը (էֆեկտիվությունը > 20%)՝ առնվազն 300 – 1000 նմ • Նոմինալ դիսպերսիա (նմ/մմ)՝ 3.2 կամ ավելի լավ • Բացթողման շերտը (նմ)՝ ավելի քան 85 նմ • Հասանելի լուծաչափ (նմ)՝ 0.15 նմ կամ ավելի լավ • Պիկային էֆեկտիվություն (%)՝ 70 կամ ավելի լավ Հոլոգրաֆիկ դիֆրակտային ցանց 1800 գիծ/մմ, 450 նմ blaze – քանակը՝ 1 • գծեր/մմ՝ 1800 • Blaze՝ 450 նմ • Աշխատանքային տիրույթը (էֆեկտիվությունը > 20%)՝ առնվազն 300 – 900 նմ • Նոմինալ դիսպերսիա (նմ/մմ)՝ 1 կամ ավելի լավ • Բացթողման շերտը (նմ)՝ ավելի քան 25 նմ • Հասանելի լուծաչափ (նմ)՝ 0.08 նմ կամ ավելի լավ • Պիկային էֆեկտիվություն (%)՝ 55 կամ ավելի լավ 4. Ամրակցման կցաշուրթ դետեկտորների համար – քանակը՝ 1 • Ամրակցման կցաշուրթների կոմպլեկտ 10 մմ խորությամբ կիզակետային հարթություն ունեցող դետեկտորի համար։ • Նախատեսված դետեկտորների համար համատեղելի վերևում նկարագրված CCD-տեսախցիկի և սպեկտրոգրաֆի հետ։ 5. Օպտիկամանրաթելային X-Y ադապտեր SMA-Ferrule, ճեղքային մուտքով -- քանակը՝ 1 • Բարձր ճշգրտության X-Y դիրքարար՝ ճեղքային մուտքով մանրաթելի համար, ապահովում է SMA-ferrule մանրաթելերի ճշգրիտ տեղադրում • Մանրաթելերի X-Y ուղղակի միակցիչ, համատեղելի վերևում նկարագրված սպեկտրոգրաֆի և ներքևում նկարագրված մանրաթելի հետ • Նախատեսված մանրաթել-սպեկտրոգրաֆ կայուն և վերարտադրելի միացման համար։ 6. Մենուղղորդված (1-way fiber) մանրաթել VIS/NIR, SMA-ferrule – քանակը՝ 1 • Համատեղելի վերևում նկարագրված X-Y դիրքարարի և սպեկտրոգրաֆի հետ • Պաշտպանված արտաքին պատյան և ուժեղացված միակցիչներ • Թվային ապերտուրա՝ 0.22 • Մենուղղորդված (1-way) • Մանրաթելի միջուկի տրամագիծ՝ առնվազն 200 մկմ • Օպտիմիզացված VIS–NIR տիրույթի համար (LOH) • Մանրաթելային միջուկների քանակը մեկ ուղղությամբ (fiber cores per leg)՝ առնվազն 19 • Մանրաթելի ճեղքի բարձրությունը (մմ)՝ առնվազն 4.6 մմ • Առանձին կանալի բարձրությունը (մմ)՝ առնվազն 4.6 մմ: 7. Ծրագրային ապահովում մոդուլային սպեկտրոսկոպիայի համար – քանակը՝ 1 • Հնարավորություն է տալիս արագորեն համալարել փորձը, հավաքել և մշակել տվյալները՝ օգտագործողի համար հարմար եղանակով։ • Սպեկտրոգրաֆի և տեսախցիկի կառավարում մեկ փաթեթի կիրառման միջոցով • Տվյալների արտահանման տարատեսակ ձևաչափեր՝ SIF, GRAMS, ASCII XY, FITS • Փորձերի ավտոմատացման հնարավորություն ծրագրային հրամանների միջոցով • Տվյալների ճկուն ցուցադրության հնարավորություն՝ 2D, 3D, համադրված ձևերով • Սպեկտրալ գծերի ավտոմատ նույնականացում Համապատասխանություն պահանջներին` պետք է ներկայացվի CE մակնշում CCD-տեսախցիկի և պատկերման սպեկտրոգրաֆի համար։ Երաշխիք՝ 1 տարի սկսած առաքման օրվանից Մասնակիցը պետք է առաջարկի գին DAP Երևան, ՀՀ (Incoterms 2020) պայմաններով: Վաճառողի կողմից կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում` հարկերը, տուրքերը, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևավճարները և ակնկալվող շահույթը պետք է ներառված լինեն առաջարկվող գնի մեջ՝ DAP Երևան, ՀՀ (Incoterms 2020) պայմաններով: | լրակազմ |  | 1 |  | «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ, 0025, Երևան Ալեք Մանուկյան 1 | 1 | Պայմանագիրը կնքվելու է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2) ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո, սահմանելով, որ մատակարարումն իրականացվելու է 135 օրացույցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ապրանքի մատակարարը համաձայն է ավելի շուտ ժամկետներում մատակարարել |
| 4 | 35121341/506 | Օպտիկական լրակազմ |  | Օպտիկական լրակազմ Ֆոտոլյումինեսցենտային և Ռաման միկրո-սպեկտրոսկոպական համակարգի համար։ Համատեղելիության և համակարգը հեշտությամբ ընդլայնելու հնարավորության ապահովման համար, համակարգը պետք է կառուցված լինի 30 մմ-անոց օպտոմեխանիկական համակարգերի և համատեղելի օպտիկական բաղադրիչների կիրառմամբ։ Համակարգի եռաչափ պատկերը պետք է համարժեք լինի ստորև ներկայացվածին՝ Կոմպլեկտը իր մեջ պետք է ներառի հետևյալ համատեղելի բաղադրիչները, որոնց տեխնիկական բնութագրերը և քանակը ներկայացված է ստորև՝ - Կլանման նեյտրալ ֆիլտր, Ø25 մմ, օպտիկական խտություն՝ 0.1 – քանակը՝ 1 - Տրամագիծ՝ Ø25 մմ (+0.0 / –0.25 մմ) - Օգտագործելի բացվածքը (ապերտուրա)` >Ø20.0 մմ - Մակերևույթի որակ՝ առնվազն 40-20 (քերծվածք-խազ) - Զուգահեռություն՝ <10 անկյունային վայրկյան - Նյութը՝ Schott ապակի - Անցնող ալիքային ճակատի սխալանքը (TWE)՝ < λ/4 @ 633 նմ - Ապակու հաստություն՝ 0.5-0.7 մմ միջակայքում - Օպտիկական խտություն 633 նմ-ի վրա՝ 0.1 ± 0.01 - Բացթողում՝ 75–85% 400–900 նմ տիրույթում - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին։ - Կլանման նեյտրալ ֆիլտր, Ø25 մմ, օպտիկական խտություն՝ 0.3 – քանակը՝ 1 - Տրամագիծ՝ Ø25 մմ (+0.0 / –0.25 մմ) - Օգտագործելի բացվածքը (ապերտուրա)` >Ø20.0 մմ - Մակերևույթի որակ՝ առնվազն 40-20 (քերծվածք-խազ) - Զուգահեռություն՝ <10 անկյունային վայրկյան - Նյութը՝ Schott ապակի - Անցնող ալիքային ճակատի սխալանքը (TWE)՝ < λ/4 @ 633 նմ - Ապակու հաստություն՝ 2.0-2.5 մմ միջակայքում - Օպտիկական խտություն 633 նմ-ի վրա՝ 0.3 ± 0.015 - Բացթողում՝ 45–55% 400–800 նմ տիրույթում - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին։ - Կլանման նեյտրալ ֆիլտր, Ø25 մմ, օպտիկական խտություն՝ 0.6 – քանակը՝ 1 - Տրամագիծ՝ Ø25 մմ (+0.0 / –0.25 մմ) - Օգտագործելի բացվածքը (ապերտուրա)` >Ø20.0 մմ - Մակերևույթի որակ՝ առնվազն 40-20 (քերծվածք-խազ) - Զուգահեռություն՝ <10 անկյունային վայրկյան - Նյութը՝ Schott ապակի - Անցնող ալիքային ճակատի սխալանքը (TWE)՝ < λ/4 @ 633 նմ - Ապակու հաստություն՝ 1.0-1.2 մմ միջակայքում - Օպտիկական խտություն 633 նմ-ի վրա՝ 0.6 ± 0.03 - Բացթողում՝ 21–26% 400–650 նմ տիրույթում - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին։ - Կլանման նեյտրալ ֆիլտր, Ø25 մմ, օպտիկական խտություն՝ 1.0 – քանակը՝ 1 - Տրամագիծ՝ Ø25 մմ (+0.0 / –0.25 մմ) - Օգտագործելի բացվածքը (ապերտուրա)` >Ø20.0 մմ - Մակերևույթի որակ՝ առնվազն 40-20 (քերծվածք-խազ) - Զուգահեռություն՝ <10 անկյունային վայրկյան - Նյութը՝ Schott ապակի - Անցնող ալիքային ճակատի սխալանքը (TWE)՝ < λ/4 @ 633 նմ - Ապակու հաստություն՝ 1.8-2.0 մմ միջակայքում - Օպտիկական խտություն 633 նմ-ի վրա՝ 1.0 ± 0.05 - Բացթողում՝ 7–11% 400–650 նմ տիրույթում - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին։ - Կլանման նեյտրալ ֆիլտր, Ø25 մմ, օպտիկական խտություն՝ 2.0 – քանակը՝ 1 - Տրամագիծ՝ Ø25 մմ (+0.0 / –0.25 մմ) - Օգտագործելի բացվածքը (ապերտուրա)` >Ø20.0 մմ - Մակերևույթի որակ՝ առնվազն 40-20 (քերծվածք-խազ) - Զուգահեռություն՝ <10 անկյունային վայրկյան - Նյութը՝ Schott ապակի - Անցնող ալիքային ճակատի սխալանքը (TWE)՝ < λ/4 @ 633 նմ - Ապակու հաստություն՝ 1.3-1.5 մմ միջակայքում - Օպտիկական խտություն 633 նմ-ի վրա՝ 2.0 ± 0.1 - Բացթողում՝ 0.3–1.3% 400–650 նմ տիրույթում - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին։ - Կլանման նեյտրալ ֆիլտր, Ø25 մմ, օպտիկական խտություն՝ 3.0 – քանակը՝ 1 - Տրամագիծ՝ Ø25 մմ (+0.0 / –0.25 մմ) - Օգտագործելի բացվածքը (ապերտուրա)` >Ø20.0 մմ - Մակերևույթի որակ՝ առնվազն 40-20 (քերծվածք-խազ) - Զուգահեռություն՝ <10 անկյունային վայրկյան - Նյութը՝ Schott ապակի - Անցնող ալիքային ճակատի սխալանքը (TWE)՝ < λ/4 @ 633 նմ - Ապակու հաստություն՝ 2.0-2.2 մմ միջակայքում - Օպտիկական խտություն 633 նմ-ի վրա՝ 3.0 ± 0.15 - Բացթողում՝ 0.02–0.12% 400–650 նմ տիրույթում - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին։ - Կլանման նեյտրալ ֆիլտր, Ø25 մմ, օպտիկական խտություն՝ 4.0 – քանակը՝ 1 - Տրամագիծ՝ Ø25 մմ (+0.0 / –0.25 մմ) - Օգտագործելի բացվածքը (ապերտուրա)` >Ø20.0 մմ - Մակերևույթի որակ՝ առնվազն 40-20 (քերծվածք-խազ) - Զուգահեռություն՝ <10 անկյունային վայրկյան - Նյութը՝ Schott ապակի - Անցնող ալիքային ճակատի սխալանքը (TWE)՝ < λ/4 @ 633 նմ - Ապակու հաստություն՝ 2.6 – 3.0 մմ միջակայքում - Օպտիկական խտություն 633 նմ-ի վրա՝ 4.0 ± 0.2 - Բացթողում՝ 0.0011–0.013% 400–650 նմ տիրույթում - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին։ - Կլանման նեյտրալ ֆիլտր, Ø25 մմ, օպտիկական խտություն՝ 5.0 – քանակը՝ 1 - Տրամագիծ՝ Ø25 մմ (+0.0 / –0.25 մմ) - Օգտագործելի բացվածքը (ապերտուրա)` >Ø20.0 մմ - Մակերևույթի որակ՝ առնվազն 40-20 (քերծվածք-խազ) - Զուգահեռություն՝ <10 անկյունային վայրկյան - Նյութը՝ Schott ապակի - Անցնող ալիքային ճակատի սխալանքը (TWE)՝ < λ/4 @ 633 նմ - Ապակու հաստություն՝ 3.5-3.8 մմ միջակայքում - Օպտիկական խտություն 633 նմ-ի վրա՝ 5.0 ± 0.25 - Բացթողում՝ 0.00006–0.0012% 400–650 նմ տիրույթում - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին։ - XY հարթակ (stage) նախատեսված Ø1" օպտիկական դետալների համար, 30 մմ կարկասային համակարգերում օգտագործելի, քանակը՝ 1 հատ - Նախատեսված Ø1.00" (Ø25.4 մմ) չափի և մինչև 0.39" (10.0 մմ) հաստության օպտիկայի համար - Համատեղելի է 30 մմ-անոց կարկասային համակարգերի հետ - SM1 (1.035"-40) պարուրակներով - Տեղափոխումը՝ առնվազն ±1 մմ X և Y առանցքների երկայնքով 3/16"-100 կարգավորող մանրակների միջոցով - Չորս միջանցիկ անցքերի առկայություն ER կարկասային ձողերի վրա ամրացնելու համար - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Բռնիչ-տրանսլյատոր, տեղափոխումը XY հարթության մեջ, միկրոմետրական բռնակներով, մետրիկ – քանակը՝ 1 - Նախատեսված Ø1.00" չափի և մինչև 0.48" (12.2 մմ) հաստությամբ օպտիկայի համար - Կոմպակտ կառուցվածք՝ առնվազն ±0.12" (±3.0 մմ) տեղափոխում - Համատեղելի է Ø1" SM1 ոսպնյակի խողովակների հետ - Առջևի և հետևի 4-40 պարուրակավոր անցքերը ապահովում են համատեղելիություն 30 մմ կարկասային համակարգի հետ - Տեղաշարժի մեխանիզմը՝ առնվազն 0.5 մմ մեկ պտույտի համար, 10 մկմ մեկ բաժանման համար (միկրոմետրական բռնակներ) - SM1 (1.035"-40) պարուրակներով - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ձեռքով կարգավորվող տրանսլյացիոն սեղանիկ՝ առնվազն մինչև 13 մմ տեղափոխման հնարավորությամբ – քանակը՝ 1 - Տեսակ՝ z առանցքով տեղափոխվող սեղանիկ - Ներառում է միկրոմետր՝ առնվազն մինչև 1/2" (13 մմ) տեղաշարժման հնարավորությամբ, 0.001" (10 մկմ) ճշգրտությամբ մեկ բաժանման համար - Ընդգրկում է Ø1" օպտիկայի բռնիչ՝ մինչև 0.27" (6.9 մմ) հաստությամբ օպտիկայի համար - Հնարավոր է ամրացնել ընտրված դիրքում - Բարձր ճշգրտության գծային առանցքակալների առկայություն - Համատեղելի է 30 մմ-անոց կարկասային համակարգերի հետ - Կոմպլեկտում ներառյալ երկու 4-40 գլխիկով պտուտակներ բռնիչը ֆիքսելու համար, 1/16" և 5/64" (2 մմ) վեցանիստ դարձակներ, ինչպես նաև ճշտադրման համար կիրառվող հանովի տեղակայման բույթեր - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Բռնիչ-տրանսլյատոր Ø1" օպտիկական տարրերի համար, համատեղելի (30 մմ) կարկասային համակարգերի հետ, տեղափոխումը XY առանցքներով, հանովի թիթեղով, քանակը՝ 1 հատ - Նախատեսված Ø1.00" (Ø25.4 մմ) չափի օպտիկայի համար - Շարժական կենտրոնական բռնիչը և մագնիսով ամրացվող հանովի թիթեղը ունեն ներքին SM1 (1.035"-40) պարուրակներ՝ նախատեսված Ø1" օպտիկայի համար՝ համապատասխանաբար մինչև 0.39" (10.0 մմ) և 0.20" (5.0 մմ) հաստությամբ - Համատեղելի է 30 մմ կարկասային համակարգերի հետ - Հանովի թիթեղը թույլ է տալիս հեշտությամբ փոխել կոմպոնենտները կարկասային համակարգի ներսում - SM1 (1.035"-40) պարուրակներով - Տեղափոխումը` առնվազն ±1 մմ x և y առանցքների երկայնքով 3/16"-100 կարգավորող մանրակների միջոցով - Չորս միջանցիկ անցքերի առկայություն ER կարկասային ձողերի վրա ամրացնելու համար - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Բռնիչ օպտիկական ֆիլտրերի համար՝ 2 շարժական ներդիրներով, ամրակում՝ M4 – քանակը՝ 2 - Ֆիլտրի բռնիչը ներառում է երկու SM1 պարուրակներով ներդիր՝ մինչև չորս Ø1" օպտիկական էլեմենտ տեղադրելու համար - Համատեղելի է կլանման նեյտրալ ֆիլտրերի հետ (ալիքային երկարության միջակայք՝ առնվազն 400 - 650 նմ) - Ներդիրները ունեն դատարկ լինելը ցուցադրող նշաններ՝ տեղադրված օպտիկայի նույնականացման համար - Հիմնական կորպուսը համատեղելի է 30 մմ կարկասային համակարգերի հետ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Բռնիչ Ø1/2"օպտիկական տարրերի ամրացման համար, 45° անկյուն ստանալու համար, քանակը՝ 1 - Բռնիչ՝ ֆիքսված 45° անկյան՝ Ø1/2" չափի և առնվազն 0.12" (3.0 մմ) հաստությամբ օպտիկական տարրերի համար - Համատեղելի է առանց պարուրակների Ø1/2" հայելու բռնիչների հետ - Երկու ուղղահայաց միջանցիկ անցքերի առկայություն՝ Ø1/2" փնջի բաժանիչների հետ օգտագործելու համար - Օգտագործելի բացվածքը հետևի մասում՝ առնվազն Ø0.32" (Ø8.1 մմ) - Օգտագործելի բացվածքը ներքևից՝ առնվազն Ø0.25" (Ø6.4 մմ) - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Գծային տրանսլյատոր, պիեզոէլեկտրական, տեղափոխումը՝ 20 մմ, մետրիկ – քանակը՝ 1 - Միառանցք գծային սեղանիկ իներցիոն պիեզոէլեկտրական հաղորդակով՝ open-loop ռեժիմում աշխատող - Ապահովում է բարձր ճշգրտության դիրքավորման հնարավորություն - Քայլի չափը՝ տիպական՝ 1 մկմ կամ ավելի լավ, առավելագույնը՝ <3 մկմ - Քայլի կարգավորելիություն՝ ≤30% - Օրթոգոնալություն XY ուղղությամբ՝ < 5 մռադ - Առավելագույն արագություն՝ մինչև 3 մմ/վ՝ համատեղելի կոնտրոլլերի կիրառման դեպքում - Տեղաշարժի ամբողջ երկարության ընթացքում արագության միջին շեղումը՝ ոչ ավել քան ±10% - Հորիզոնական բեռնվածություն՝ առնվազն 3 կգ - Պահող ուժը՝ առնվազն 3 Ն - Ներառյալ առնվազն 1 մ երկարությամբ մալուխ՝ SMC տեսակի միակցիչով - Պահանջում է համատեղելի պիեզոիներցիոն կոնտրոլլերի առկայություն (կոմպլեկտում ներառված չէ) - Աշխատանքային ռեսուրս՝ ավելի քան 10 միլիարդ քայլ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Օպտիկական բռնիչ Ø1" օպտիկայի համար, համատեղելի 15-ում նկարագրված պիեզոէլեկտրական սեղանիկների հետ, քանակը՝ 1 - Համատեղելի 15-րդ կետում նկարագրված 20մմ-անոց պիեզոէլեկտրական սեղանիկների հետ - Ունի այնպիսի կառուցվածք, որ տեղադրված օպտիկական տարրը 30 մմ-անոց կարկասային համակարգերի օպտիկական առանցքի նկատմամբ ուղղահայաց ուղղությամբ կենտրոն է բերվում - Օպտիկական տարրը հնարավոր է տեղադրել տեղաշարժման առանցքի նկատմամբ 0° կամ 90° անկյան տակ - SM1 պարուրակներով անցք, սևեռապնդման օղակը ներառյալ - Նախատեսված Ø1" օպտիկական տարրերի համար՝ մինչև 0.28" (7.1 մմ) հաստությամբ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS պահանջներին: - Կետային դիաֆրագմա Ø1" շրջանակով, անցքի տրամագիծը՝ 25 ± 2 մկմ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ – քանակը՝ 1 - Անոդավորած ալյումինից կորպուս՝ 1" արտաքին տրամագծով - Անցքի տրամագիծը՝ 25 ± 2 մկմ - Շրջանաձևություն (circularity)` ≥90% - Նրբաթիթեղի հաստությունը՝ առնվազն 50 մկմ - Նրբաթիթեղի նյութը՝ 300 դասի չժանգոտվող պողպատ՝ սև օքսիդային ծածկույթով - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Կետային դիաֆրագմա Ø1" շրջանակով, անցքի տրամագիծը՝ 50 ± 3 մկմ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ – քանակը՝ 1 - Անոդավորած ալյումինից կորպուս՝ 1" արտաքին տրամագծով - Անցքի տրամագիծը՝ 50 ± 3 մկմ - Շրջանաձևություն (circularity)` ≥90% - Նրբաթիթեղի հաստությունը՝ առնվազն 50 մկմ - Նրբաթիթեղի նյութը՝ 300 դասի չժանգոտվող պողպատ՝ սև օքսիդային ծածկույթով - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Կետային դիաֆրագմա Ø1" շրջանակով, անցքի տրամագիծը՝ 75 ± 3 մկմ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ – քանակը՝ 1 - Անոդավորած ալյումինից կորպուս՝ 1" արտաքին տրամագծով - Անցքի տրամագիծը՝ 75 ± 3 մկմ - Շրջանաձևություն (circularity)` ≥90% - Նրբաթիթեղի հաստությունը՝ առնվազն 50 մկմ - Նրբաթիթեղի նյութը՝ 300 դասի չժանգոտվող պողպատ՝ սև օքսիդային ծածկույթով - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Կետային դիաֆրագմա Ø1" շրջանակով, անցքի տրամագիծը՝ 100 ± 4 մկմ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ – քանակը՝ 1 - Անոդավորած ալյումինից կորպուս՝ 1" արտաքին տրամագծով - Անցքի տրամագիծը՝ 100 ± 4 մկմ - Շրջանաձևություն (circularity)` ≥95% - Նրբաթիթեղի հաստությունը՝ առնվազն 50 մկմ - Նրբաթիթեղի նյութը՝ 300 դասի չժանգոտվող պողպատ՝ սև օքսիդային ծածկույթով - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Կետային դիաֆրագմա Ø1" շրջանակով, անցքի տրամագիծը՝ 150 ± 6 մկմ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ – քանակը՝ 1 - Անոդավորած ալյումինից կորպուս՝ 1" արտաքին տրամագծով - Անցքի տրամագիծը՝ 150 ± 6 մկմ - Շրջանաձևություն (circularity)` ≥95% - Նրբաթիթեղի հաստությունը՝ առնվազն 50 մկմ - Նրբաթիթեղի նյութը՝ 300 դասի չժանգոտվող պողպատ՝ սև օքսիդային ծածկույթով - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Կոլիմատոր մանրաթելային կապակցիչի համար, Thorlabs OSL2 (կամ համարժեք) լույսի աղբյուրի համար -- քանակը՝ 1 - Արտաքին չափսեր՝ ոչ ավելի, քան Ø17.8 մմ × 47.3 մմ - Ելքային պորտի պարուրակավորումը՝ ներքին SM05 (0.535"-40) - Տեղադրված ոսպնյակ՝ N-BK7 հարթ-ուռուցիկ ոսպնյակ, Ø1/2", կիզակետային հեռավորությունը՝ 30 մմ, առանց ծածկույթի - Բծի տրամագիծը՝ 20 մմ աշխատանքային հեռավորության վրա՝ ոչ ավելի, քան Ø14.5 մմ: - Գծային բևեռացուցիչ, Ø12.5 մմ, առանց շրջանակի, աշխատանքային միջակայք՝ առնվազն 550 - 1500 նմ – քանակը՝ 1 - Աշխատանքային միջակայք՝ առնվազն 550-1500 նմ - Բևեռիչի նյութը՝ նանոմասնիկներ նատրիում-սիլիկատային ապակու մեջ - Տակդիրը՝ Schott ապակի - Մակերևույթի որակ՝ առնվազն 40-20 (քերծվածք-խազ) - Էքստինկցիայի գործակցի >10 000:1 տիրույթ՝ առնվազն 550–1500 նմ - Էքստինկցիայի գործակցի >100 000:1 տիրույթ՝ առնվազն 600–1200 նմ - Մակերևույթների զուգահեռություն՝ <1 անկյունային րոպե - Լազերային վնասման շեմ՝ առնվազն 1 Վտ/սմ² (բլոկավորման ռեժիմ), 5 Վտ/սմ² (անցման ռեժիմ) - Հաստություն՝ 1.8-2.1 մմ միջակայքում (± 0.2 մմ ճշգրտությամբ) - Օգտագործելի բացվածք՝ առնվազն Ø11.3 մմ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Գծային բևեռացուցիչ, Ø12.5 մմ, առանց շրջանակի, աշխատանքային միջակայք՝ առնվազն 510 - 800 նմ – քանակը՝ 1 - Աշխատանքային միջակայք՝ առնվազն 510-800 նմ - Բևեռիչի նյութը՝ նանոմասնիկներ նատրիում-սիլիկատային ապակու մեջ - Տակդիրը՝ Schott ապակի - Մակերևույթի որակ՝ առնվազն 40-20 (քերծվածք-խազ) - Էքստինկցիայի գործակցի >1000:1 տիրույթ՝ առնվազն 510–800 նմ - Էքստինկցիայի գործակցի >10 000:1 տիրույթ՝ առնվազն 520–700 նմ - Էքստինկցիայի գործակցի >100 000:1 տիրույթ՝ առնվազն 530–620 նմ - Մակերևույթների զուգահեռություն՝ <1 անկյունային րոպե - Լազերային վնասման շեմ՝ առնվազն 1 Վտ/սմ² (բլոկավորման ռեժիմ), 5 Վտ/սմ² (անցման ռեժիմ) - Հաստություն՝ 1.8-2.1 մմ միջակայքում (± 0.2 մմ ճշգրտությամբ) - Օգտագործելի բացվածք՝ առնվազն Ø11.3 մմ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Հարթ հայելի արծաթե ծածկույթով, Ø1/2"– քանակը՝ 1 - Տրամագիծ՝ 0.5" (12.7 մմ, +0.0 / -0.1 մմ) - Հաստություն՝ 5.8-6.1 մմ միջակայքում (± 0.2 մմ ճշգրտությամբ) - Անդրադարձման միջին գործակից՝ >97%՝ 450 նմ–2 մկմ տիրույթում, >95%՝ 2–20 մկմ տիրույթում - Տակդիր՝ քվարցապակի (fused silica) - Մակերևույթի հարթություն՝ առնվազն λ/10՝ 633 նմ ալիքի դեպքում - Մակերևույթի որակ՝ 40-20 (քերծվածք-խազ) կամ ավելի լավ - Զուգահեռություն՝ <3 անկյունային րոպե - Օգտագործելի բացվածք՝ տրամագծի >90% - Լազերային վնասման շեմ՝ առնվազն 500 Վտ/սմ (1.07 մկմ, Ø0.974 մմ) - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Հարթ հայելի արծաթե ծածկույթով, Ø1"– քանակը՝ 3 - Տրամագիծ՝ 1.0" (25.4 մմ (+0.0 մմ / -0.1 մմ)) - Հաստություն՝ 5.8-6.1 մմ միջակայքում (± 0.2 մմ ճշգրտությամբ) - Անդրադարձման միջին գործակից՝ >97%՝ 450 նմ–2 մկմ տիրույթում, >95%՝ 2–20 մկմ տիրույթում - Տակդիր՝ քվարցապակի (fused silica) - Մակերևույթի հարթություն՝ առնվազն λ/10՝ 633 նմ ալիքի երկարության դեպքում - Մակերևույթի որակ՝ 40-20 (քերծվածք-խազ) կամ ավելի լավ - Զուգահեռություն՝ <3 անկյունային րոպե - Օգտագործելի բացվածք՝ տրամագծի >90% - Լազերային վնասման շեմ՝ առնվազն 500 Վտ/սմ (1.07 մկմ, Ø0.974 մմ) - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ֆիլտր կարճ թողանցման շերտով, Ø25.0 մմ, cut-off ալիքի երկարություն՝ 900 նմ – քանակը՝ 1 - Բացթողնման տիրույթ (T > 90%)՝ առնվազն 550–880 նմ - Բլոկավորման տիրույթ (OD > 5)՝ առնվազն 920–1500 նմ - Cut-off ալիքի երկարություն՝ 900 նմ, թույլտվածք՝ <0.75% cut-off ալիքի երկարությունից - Անցնող ալիքային ճակատի սխալանքը՝ <λ/4՝ 632.8 նմ-ի դեպքում - Կառուցվածք՝ դիէլեկտրիկ թաղանթ քվարցապակե (UVFS) տակդիրի վրա - Մակերևույթի որակ՝ 40-20 (քերծվածք-խազ) կամ ավելի լավ - Տակդիրի նյութը՝ ուլտրամանուշակագույն քվարցապակի (UVFS) - Օգտագործելի բացվածք՝ առնվազն Ø0.83" (Ø21.1 մմ) - Հաստություն՝ ոչ ավելի, քան 0.14" (3.5 մմ) - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին։ - Անկյունային կինեմատիկ բռնիչ հայելիների համար, նախատեսված կարկասային համակարգերի (30 մմ), 2 պորտ SM1 պարուրակներով, ամրակում՝ M4 և M6 – քանակը՝ 1 - Ø1" (25.4 մմ) օպտիկական տարրերը տեղադրվում են 45° անկյան տակ օպտիկական առանցքի նկատմամբ - Ունի ութ հարթ անցք՝ 0.25" (6.35 մմ) խորությամբ՝ ER ձողերի տեղադրման համար - Տալիս է ±4° տիրույթում թեքվածքի կինեմատիկ կարգավորման հնարավորություն - Համատեղելի է 30 մմ-անոց կարկասային համակարգերի և SM1 (1.035"-40) պարուրակներով բաղադրիչների հետ - Թեքման համար նախատեսված հարթակը կարգավորվում է երեք 100 TPI կարգավորման պտուտակների միջոցով՝ ապահովելով սահուն և բարձր ճշգրտությամբ շարժում՝ ոչ ավելի քան 0.01" (0.254 մմ) քայլով յուրաքանչյուր պտույտի համար - Տեղադրվող օպտիկայի նվազագույն հաստությունը՝ 0.12" (3 մմ); ավելի բարակ օպտիկայի դեպքում անհրաժեշտ է լրացուցիչ միջնաշերտ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին։ - Ø1" աքրոմատիկ դուբլետ SM1 պարուրակով շրջանակով, կիզակետային հեռավորություն՝ 150.0 մմ, – քանակը՝ 2 - Հակաանդրադարձման ծածկույթի տիրույթը՝ առնվազն 400–1100 նմ - Միջին անդրադարձումը նշյալ տիրույթում (0° անկյան դեպքում)՝ Ravg < 1.0% - Մակերևույթի որակ՝ 40-20 (քերծվածք-խազ) կամ ավելի լավ - Սֆերիկ մակերևույթի անհարթություն՝ <λ/4 - Կենտրոնադրումը՝ ≤3 անկյունային րոպե - Օգտագործելի բացվածք՝ առնվազն 90% ոսպնյակի տրամագծից - Լազերային վնասման շեմ (անընդհատ լազեր)՝ առնվազն 500 Վտ/սմ՝ 532 նմ ալիքի երկարության և Ø1.0 մմ փնջի դեպքում - Ոսպնյակի տրամագիծ՝ 25.4 մմ - Աշխատանքային հեռավորություն՝ ոչ ավելի, քան 140 մմ - Կիզակետային հեռավորություն՝ 150.0 մմ (fb ≥ 143 մմ) - Կիզակետային հեռավորության թույլտվածք՝ ±1% - Նյութերը՝ N-LAK22 / N-SF10 - Շրջանակի պարուրակը՝ SM1 (1.035"-40) - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Կարկասային համակարգերի (30 մմ) տրանսլյատոր-բռնիչ, տեղաշարժվում է z առանցքով – քանակը՝ 1 - Համատեղելի է 30 մմ կարկասային համակարգերի հետ - Նախատեսված Ø1" չափի և մինչև 0.28" (7.1 մմ) հաստությամբ օպտիկական տարրերի համար - Տեղաշարժման տիրույթ՝ առնվազն 2.0 մմ - Տեղաշարժ՝ յուրաքանչյուր պտույտի դեպքում՝ ոչ ավելի, քան 50 մկմ - Շարժաբեր բռնակ 1 մկմ բաժանումներով - Ներառյալ 2 սևեռապնդման օղակներ - Ներքին SM1 (1.035"-40) պարուրակներով - Միջանցիկ անցքեր կողային պտուտակներով՝ կարկասային ձողերին ամրացնելու համար - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Իրիսային դիաֆրագմա կարգավորող օղակով և սանդղակով, SM1 – քանակը՝ 2 - SM1 (1.035"-40) պարուրակներ՝ երկու կողմերում - Կարգավորման օղակի միջոցով կարգավորման միջակայքը՝ առնվազն Ø1.0 մմ–ից մինչև Ø12.0 մմ; առավելագույն բացվածքը՝ առնվազն Ø12.0 մմ - Ֆիքսող պտուտակ՝ 0.05" (1.3 մմ) վեցանիստ դարձակի համար նախատեսված - Համատեղելի է Ø1" ոսպնյակի խողովակների և 30 մմ կարկասային համակարգերի հետ - Կառուցվածքը հարմար է կարկասային համակարգում ինտեգրման համար՝ պահանջելով նվազագույն ճշտադրում - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Լույսի բաժանիչ-թիթեղ քվարցապակուց, 25х36 մմ, 90:10 (անդրադարձում:բացթողում) – քանակը՝ 1 - Փնջի բաժանիչ-ծածկույթ առջևի մակերևույթին՝ առնվազն ընդգրկի 400–700 նմ տիրույթը - Հակաանդրադարձնող ծածկույթ հետևի մակերևույթին՝ առնվազն պետք է ընդգրկի 400–700 նմ տիրույթը - Բաժանման գործակից (անդրադարձում:բացթողում)՝ 90:10 - Օպտիկական բնութագրերը 45° անկման անկյան դեպքում՝ առնվազն պետք է լինի Tabs = 10 ± 8%, Rabs = 90 ± 8%, Tabs + Rabs > 99%, ¦Ts − Tp¦ < 35%, ¦Rs − Rp¦ < 35% - Տակդիրը՝ ուլտրամանուշակագույն քվարցապակի (UVFS) - Սեպի անկյունը՝ բացակայում է - Չափսեր՝ 25 × 36 մմ - Հաստություն՝ 0.9-1.1 մմ միջակայքում - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին։ - Գունավոր CMOS տեսախցիկ, 1.6 MP, ամրակում՝ M6 – քանակը՝ 1 - Սենսորի տեսակը՝ գունավոր CMOS - Ակտիվ պիքսելների քանակը (հորիզոնական × վերտիկալ)՝ առնվազն 1440 × 1080 - Պատկերման տիրույթ (Հ × Վ)՝ առնվազն 4.968 մմ × 3.726 մմ - Պիքսելի չափս՝ ոչ ավելի, քան 3.5 × 3.5 մկմ - Կադրերի առավելագույն հաճախականություն (1 մվ պահաժամ (exposure time), ամբողջական սենսոր)՝ առնվազն 34 fps (կադր/վ) - Փականի տիպը՝ գլոբալ - Պիկային քվանտային էֆեկտիվությունը՝ առնվազն 65%՝ 535 նմ դեպքում - Աղմուկը (read noise)` <4.0 e⁻ RMS - Տարողություն՝ ամբողջական լրացման (full well capacity)` ≥11 000 e⁻ - Էքսպոզիցիայի ժամանակի միջակայքը՝ առնվազն 0.040 մվ-ից մինչև 26 000 մվ, առնվազն ~0.025 մվ քայլերով - Դինամիկ տիրույթ՝ մինչև 69 դԲ - Արտաքին տրիգեր՝ բացակայում է - USB 3.0 ինտերֆեյս - Հանովի, ինֆրակարմիրը բլոկավորող ֆիլտր - Երկու M6 անցք՝ ուղղաձիգ ձողի վրա ամրացման համար, համատեղելի է 30 մմ-անոց կարկասային համակարգերի հետ - Ամրացման անցքերը գտնվում են կորպուսի հարակից կողմերի վրա - Ներքին SM1 (1.035"-40) պարուրակներով - Ծրագրային ապահովումը պետք է լինի հասանելի - Համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ապոքրոմատիկ օբյեկտիվ, 10X, աշխատանքային միջակայք՝ 480 - 1800 նմ – քանակը՝ 1 - Տեսակը՝ ապոքրոմատիկ օբյեկտիվ՝ մոտ ինֆրակարմիր տիրույթի համար նախատեսված, անվերջության վրա ճշգրտված (infinity corrected) - Նախատեսված է օգտագործման համար առնվազն 480 նմ–ից մինչև 1800 նմ տիրույթում - Բացթողում՝ >70% առնվազն 450–1400 նմ տիրույթում - Խոշորացում՝ 10x - Աշխատանքային հեռավորություն՝ առնվազն 30 մմ - Նախագծված դիտափողակի համար, որի ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը պետք է լինի 200 մմ - Էֆեկտիվ կիզակետային հեռավորություն՝ առնվազն 20 մմ - Թվային ապերտուրա՝ 0.26 - Մուտքային բիբի տրամագիծ՝ առնվազն 10 մմ - Լուծողունակություն (տեսական)` առնվազն 1.4 մկմ - Օբյեկտիվի պարուրակը՝ W26 x 0.706; խորություն՝ 5 մմ - Պարֆոկալ երկարությունը՝ ոչ ավելի, քան 95 մմ - Երկարություն՝ առանց պարուրակավոր մասի՝ առնվազն 60 մմ - Նախագծված աշխատանքային ալիքի երկարություններ՝ 532 և 1064 նմ - Օպտիկական դաշտի խորություն (depth of field)՝ ոչ ավելի, քան 4.10 մկմ - Տեսադաշտ (field of view) (մմ), 18 մմ տրամագծով ակնապակու համար՝ առնվազն 1.8 մմ - Համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին։ - Ապոքրոմատիկ օբյեկտիվ, 20X, աշխատանքային միջակայք՝ 480 - 1800 նմ – քանակը՝ 1 - Տեսակը՝ ապոքրոմատիկ օբյեկտիվ՝ մոտ ինֆրակարմիր տիրույթի համար նախատեսված, անվերջության վրա ճշգրտված (infinity corrected) - Նախատեսված է օգտագործման համար առնվազն 480 նմ–ից մինչև 1800 նմ տիրույթում - Բացթողում՝ >70% առնվազն 450–1400 նմ տիրույթում - Խոշորացում՝ 20x - Աշխատանքային հեռավորություն՝ առնվազն 20 մմ - Նախագծված դիտափողակի համար, որի ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը պետք է լինի 200 մմ - Էֆեկտիվ կիզակետային հեռավորություն՝ առնվազն 10 մմ - Թվային ապերտուրա՝ 0.4 - Մուտքային բիբի տրամագիծ՝ առնվազն 8 մմ - Լուծողունակություն (տեսական)` առնվազն 0.8 մկմ - Օբյեկտիվի պարուրակը՝ W26 x 0.706; խորություն՝ 5 մմ - Պարֆոկալ երկարությունը՝ ոչ ավելի, քան 95 մմ - Երկարություն՝ առանց պարուրակավոր մասի՝ առնվազն 70 մմ - Նախագծված աշխատանքային ալիքի երկարություններ՝ 532 և 1064 նմ - Օպտիկական դաշտի խորություն (depth of field)՝ ոչ ավելի, քան 1.9 մկմ - Տեսադաշտ (field of view) (մմ), 18 մմ տրամագծով ակնապակու համար՝ առնվազն 0.9 մմ - Համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին։ - Ապոքրոմատիկ օբյեկտիվ, 50X, աշխատանքային միջակայք՝ 480 - 1800 նմ – քանակը՝ 1 - Տեսակը՝ ապոքրոմատիկ օբյեկտիվ՝ մոտ ինֆրակարմիր տիրույթի համար նախատեսված, անվերջության վրա ճշգրտված (infinity corrected) - Նախատեսված է օգտագործման համար առնվազն 480 նմ–ից մինչև 1800 նմ տիրույթում - Բացթողում՝ >60% առնվազն 450–1400 նմ տիրույթում - Խոշորացում՝ 50x - Աշխատանքային հեռավորություն՝ առնվազն 17 մմ - Նախագծված դիտափողակի համար, որի ոսպնյակի կիզակետային հեռավորությունը պետք է լինի 200 մմ - Էֆեկտիվ կիզակետային հեռավորություն՝ առնվազն 4 մմ - Թվային ապերտուրա՝ 0.42 - Մուտքային բիբի տրամագիծ՝ առնվազն 3.4 մմ - Լուծողունակություն (տեսական)` առնվազն 0.8 մկմ - Օբյեկտիվի պարուրակը՝ W26 x 0.706; խորություն՝ 5 մմ - Պարֆոկալ երկարությունը՝ ոչ ավելի, քան 95 մմ - Երկարություն՝ առանց պարուրակավոր մասի՝ առնվազն 75 մմ - Նախագծված աշխատանքային ալիքի երկարություններ՝ 532 և 1064 նմ - Օպտիկական դաշտի խորություն (depth of field)՝ ոչ ավելի, քան 1.6 մկմ - Տեսադաշտ (field of view) (մմ), 18 մմ տրամագծով ակնապակի համար՝ առնվազն 0.36 մմ - Համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին։ - Հզորություն չափող սարք՝ անալոգային կառավարման վահանակով, Si դետեկտորով, աշխատանքային միջակայքը՝ առնվազն 200-1100 նմ – քանակը՝ 1 - Չափվող հզորությունների տիրույթ՝ առնվազն 50 նՎտ – 50 մՎտ - Աշխատանքային միջակայքը՝ առնվազն 200-1100 նմ - Սենսորի տեսակը՝ Si ֆոտոդիոդ - Լուծողունակություն՝ առնվազն 1 նՎտ - Առավելագույն հզորության միջին խտությունը՝ առնվազն 20 Վտ/սմ² - Չափման սխալանքը՝ առնվազն ±3% (450–900 նմ միջակայքում) - Ծածկույթ/դիֆուզոր՝ անդրադարձնող ND ֆիլտր (օպտ. խտություն՝ 1.5) - Հովացումը՝ կոնվեկցիոն - Արձագանքի ժամանակը (response time)` <1 մկվ - Ապերտուրայի տրամագիծ՝ առնվազն Ø9.5 մմ - Ապերտուրան՝ արտաքին SM1 պարուրակներով - Ներառված է անալոգային տիպի վահանակը - Ճշգրտություն՝ ±0.2% ամբողջական սանդղակի նկատմամբ (5 մկԱ – 5 մԱ) - Բացթողման շերտը՝ DC-ից մինչև առնվազն 100 կՀց - Հարակցիչը՝ SMA - Լարման տիրույթ՝ 0–2 Վ - Էկրան՝ անալոգային սլաքով հեղուկբյուրեղային դիսփլեյ, չափսերը՝ առնվազն 132 × 32 պիքսել; դիսփլեյի թարմացման հաճախականություն՝ առնվազն 20 Հց - A/D փոխակերպիչ՝ 16 բիթ - Միացումը՝ USB 2.0 - Կոմպլեկտում ներառված է նաև տեղադրման համար նախատեսված հավաքածու՝ բաղկացած հիմքից, բռնիչից և Ø1/2" ձողից - Աշխատանքային/ պահպանման ջերմաստիճան՝ առնվազն 0-ից 40 °C / -40-ից 70 °C միջակայքում - Հասանելի ծրագրային ապահովում - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ֆոտոդիոդների ուժեղարար – քանակը՝ 1 - Տեսակ՝ տրանսիմպեդանսային ֆոտոհոսանքի ուժեղարար - Ցածր աղմուկ ամբողջ դինամիկ տիրույթում - Համատեղելի ֆոտոդիոդների և ֆոտոդետեկտորների հետ - Հոսանքի չափման միջակայք՝ ≥ 100 նԱ-ից մինչև 10 մԱ (տասնյակ քայլերով) - Առավելագույն լուծաչափ՝ ոչ ավելի, քան 10 պԱ - Կարգավորվող շեղման լարումը՝ 0-ից -10 Վ (հողակցված կաթոդ), 0-ից +10 Վ (հողակցված անոդ) - Ֆոտոդիոդի զգայունություն՝ 0.05 – 2 Ա/Վտ կամ ավելի լավ - Ջերմաստիճանային գործակից՝ < 50 ppm/ °C - Անալոգային ելքի հաճախականության տիրույթ՝ DC-ից ≥ 500 կՀց - Փոխակերպման գործակից՝ 10³ Վ/Ա –ից մինչև 10⁸ Վ/Ա - Գործակցի ճշգրտությունը՝ ±5% կամ ավելի լավ - Աղմուկ՝ ≤ 0.02% RMS - Բեռնվածություն՝ > 10 կՕմ - LED էկրան՝ մինչև 5 նիշ արժեքներ ցուցադրելու համար - Ֆոտոդիոդի մուտքի և անալոգային ելքի միակցիչներ՝ BNC - Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0-ից մինչև +40 °C - Սարքի՝ տվյալ ճշգրտությամբ աշխատելու համար անհրաժեշտ տաքացման ժամանակը՝ ոչ ավելի, քան 10 րոպե - Համապատասխանություն RoHS պահանջներին: - Si ֆոտոդիոդ, աշխատանքային ալիքի երկարությունների միջակայք՝ առնվազն 350-1100 նմ, սխեման հողակցված կաթոդով – քանակը՝ 1 - Ամբողջությամբ համատեղելի է 38-ում ներկայացված ֆոտոդիոդային ուժեղարարի հետ - Սենսորի նյութը՝ սիլիցիում (Si) - Աշխատանքային միջակայք՝ առնվազն 350 – 1100 նմ - Զգայունություն՝ > 0.725 Ա/Վտ - Ակտիվ մակերես՝ ≥ 100 մմ² (10 մմ × 10 մմ) - Աճման/ անկման (rise/fall) ժամանակ (632 նմ, RL = 50 Ω, 5 Վ)՝ ≤ 65 նվ / 65 նվ - Տիպական NEP (970 նմ, 5 Վ)՝ ≤ 2.07 × 10⁻¹³ Վտ/√Հց - Մթնային հոսանք (5 Վ)՝ ≤ 600 նԱ (առավելագույնը) - Ունակություն (5 Վ)՝ ≥ 375 պՖ (տիպ.) - Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ առնվազն պետք է ընդգրկի -10-ից +60 °C տիրույթը - Հակադարձ լարման առավելագույն արժեք՝ 23-26 Վ տիրույթում - Համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Դիքրոյիկ ֆիլտրերի կամ յուրաքանչյուր այլ ուղղանկյունաձև օպտիկական էլեմենտների բռնիչ, մետրիկ – քանակը` 3 - Նախատեսված մինչև 36 մմ լայնությամբ, 26 մմ բարձրությամբ և 3 մմ հաստությամբ դիքրոյիկ հայելիներ և այլ ուղղանկյունաձև օպտիկական տարրեր ամրացնելու համար՝ ինտեգրված սեղմակի միջոցով - Համատեղելի է 30 մմ-անոց կարկասային համակարգերի հետ - Չորս SM1 (1.035"-40) պարուրակներով միջանցիկ անցքեր՝ ֆիլտրերի տեղադրման համար - Չորս 4-40 պարուրակներով անցքեր յուրաքանչյուր կողմում՝ կարկասային համակարգերում ինտեգրման համար; 8-32 (M4) պարուրակներով անցք՝ ձողի վրա տեղադրման համար - Համապատասխանություն RoHS պահանջներին: - Սուպերաքրոմատիկ կիսաալիքային թիթեղ, 1/2" x 1/2", շրջանակ՝ Ø1", աշխատանքային միջակայք՝ առնվազն 310 - 1100 նմ – քանակը՝ 1 - Աշխատանքային միջակայք՝ առնվազն 310–1100 նմ - Բացթողում՝ > 90% ամբողջ 310–1100 նմ տիրույթում - Փուլային ուշացումը (retardance)` 0.49-ից 0.51 350–1100 նմ տիրույթում - Օգտագործելի բացվածքը (ապերտուրա)` ≥ Ø10.0 մմ - Կորպուսի տրամագիծը՝ 1.00" (25.4 մմ) - Կորպուսի հաստություն՝ ≤ 0.23" (5.8 մմ) - Անկման անկյունը (AOI)՝ 0° - Հակաանդրադարձնող ծածկույթ՝ Ravg < 1.5% արտաքին մակերևույթի յուրաքանչյուրի տեղամասում՝ առնվազն 310–1100 նմ տիրույթում - Անցնող ալիքային ճակատի սխալանք՝ < λ/4 633 նմ-ի դեպքում - Փնջի շեղում՝ < 3 անկյունային րոպե - Մակերևույթի որակ՝ ≥ 40-20 scratch-dig - Վնասման շեմ (անընդհատ լազեր)՝ առնվազն 1500 Վտ/սմ (1064 նմ, Ø0.091 մմ) - Նյութ՝ բյուրեղային քվարց և մագնեզիումի ֆտորիդ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ադապտեր Ø1/2" օպտիկական տարրերը Ø1" բռնիչների մեջ ամրացնելու համար, ներքին պարուրակ՝ SM05 – քանակը՝ 1 - Ադապտերի հաստություն՝ ոչ ավելի, քան 0.25" - Օպտիկական տարրի հաստություն (max)՝ առնվազն 0.14" (3.6 մմ) - Օգտագործելի բացվածք՝ առնվազն Ø12.0 մմ - SM05 (0.535"-40) ներքին պարուրակներով - Սևեռապնդման օղակը ներառված է - Համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Բռնիչ ամրացված Ø1" օպտիկան պտտելու հնարավորությամբ, կարկասային համակարգերի (30 մմ) համար, SM1 պարուրակներով, M4 ամրակում – քանակը՝ 2 - Համատեղելի է 30 մմ-անոց կարկասային համակարգերի հետ - 360° շարունակական պտույտ՝ ֆիքսելու հնարավորությամբ - Աստիճանավորված սանդղակ՝ առնվազն 2° քայլով, նշումը կատարվում է յուրաքանչյուր 20°-ը մեկ - Նախատեսված մինչև 0.37" (9.4 մմ) հաստությամբ Ø1" (Ø25.4 մմ) օպտիկական տարրերի համար - Սևեռապնդման օղակը ներառված է կոմպլեկտում - Համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ֆիլտրերի անիվ կարկասային համակարգերի համար (30 մմ), վեց Ø1" ֆիլտրերի համար նախատեսված տեղով, ամրակում՝ M6 և M4 – քանակը՝ 1 - Համատեղելի է 30 մմ կարկասային համակարգերի հետ - Հիմնական կորպուսը ունի չշարժվող SM1 պարուրակներով (1.035"-40) մուտքային և ելքային պորտեր - Յուրաքանչյուր անցք՝ նախատեսված կարկասային համակարգերի ձողերի համար, հագեցած է կողային ֆիքսող 8-32 պտուտակներով, որոնք ամրացվում են 5/64" (2.0 մմ) վեցանիստ բանալիի միջոցով - Նախատեսված է մինչև վեց Ø1" (Ø25.4 մմ) ֆիլտր տեղավորելու համար - Ֆիլտրի առավելագույն հաստությունը՝ առնվազն 0.25" (6.4 մմ) - Կոմպլեկտում ներառված են 6 սևեռապնդման օղակներ - Համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Թիթեղ նախատեսված կարկասային համակարգերի (30 մմ) ամրացման համար, SM1 պարուրակներով – քանակը՝ 10 - Օպտիկական տարրերը 30 մմ-անոց կառուցված կարկասային համակարգերի ներսում ուղղակիորեն տեղադրելու հնարավորություն է տալիս - Հաստություն՝ ≥ 0.35" (8.9 մմ) - Ստանդարտ SM1 (1.035"-40) պարուրակներով - SM1 պարուրակներով անցքի ներսում հնարավոր է ուղղակիորեն տեղադրել Ø1" օպտիկական տարր՝ մինչև 0.2" (5 մմ) հաստությամբ - Կոմպլեկտում ներառված են 2 սևեռապդնման օղակներ - Համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Կինեմատիկ օպտիկական բռնիչ Ø1" օպտիկայի համար, սահող հարթակով, SM1 պարուրակներով, նախատեսված կարկասային համակարգերի համար (30 մմ), մետրիկ -- քանակը՝ 1 - Համատեղելի է 30 մմ-անոց կարկասային համակարգերի հետ - Ամրակումը՝ 2 M4 պարուրակավոր անցքերի միջոցով - Անկյունային պտուտակները՝ 1/4"-80 TPI կարգավորող մանրակների կիրառմամբ - Ֆիքսող պտուտակի վեցանիստ բանալին՝ 5/64" (2.0 մմ-անոց) - Տեղաշարժը XY առանցքներով՝ առնվազն ±1.0 մմ (±0.04") յուրաքանչյուր առանցքով, ֆիքսվող սահող հարթակի կիրառմամբ - Անկյունային տեղաշարժը և դրա լուծաչափը՝ ոչ պակաս, քան ±4°; ավելի լավ կամ հավասար 0.4°/պտույտ - Տեղաշարժը z-առանցքի ուղղությամբ՝ ±3 մմ (գծային տեղաշարժ օպտիկական առնացքի ուղղությամբ) - Նախատեսված Ø1" օպտիկական տարրերի համար՝ մինչև 0.23" (5.8 մմ) հաստությամբ - Կոմպլեկտում ներառված են 2 սևեռապնդման օղակներ - Համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Օպտիկամանրաթելային կոլիմատոր, աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ 780 նմ, թվային ապերտուրա՝ 0.16, միակցիչ՝ FC/APC – քանակը՝ 1 - Օպտիկական կոլիմատոր FC/APC միակցիչով - Համատեղելի նեղ և լայն բանալիով FC/APC միակցիչների հետ - Աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ 780 նմ - Ոսպնյակի հակաանդրադարձնող ծածկույթը՝ առնվազն 650–1050 նմ տիրույթում, միջին անդրադարձումը Ravg < 0.5% - Փնջի լայնություն (waist diameter)՝ ≥ 3.0 մմ - Հեռավորություն (waist distance)՝ ≥ 15.0 մմ - Տարամիտման լրիվ անկյունը՝ ավելի լավ, քան 0.02° (+0.01 / -0.00°) - Թվային ապերտուրա՝ 0.16 - Կիզակետային հեռավորություն՝ ≤ 15.5 մմ - Կորպուսի արտաքին տրամագիծ՝ ≥ 10 մմ - Արտաքին պարուրակները՝ M11 × 0.5 - Համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Օպտիկամանրաթելային կոլիմատոր, աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ 633 նմ, թվային ապերտուրա՝ 0.16, միակցիչ՝ FC/APC – քանակը՝ 1 - Օպտիկական կոլիմատոր FC/APC միակցիչով - Համատեղելի նեղ և լայն բանալիով FC/APC միակցիչների հետ - Աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ 633 նմ - Ոսպնյակի հակաանդրադարձնող ծածկույթը՝ առնվազն 600–1050 նմ տիրույթում, միջին անդրադարձումը Ravg < 0.5% - Փնջի լայնություն (waist diameter)՝ ≥ 2.5 մմ - Հեռավորություն (waist distance)՝ ≥ 14.0 մմ - Տարամիտման լրիվ անկյունը՝ ավելի լավ, քան 0.016° - Թվային ապերտուրա՝ 0.16 - Կիզակետային հեռավորություն՝ ≤ 15.2 մմ - Կորպուսի արտաքին տրամագիծ՝ ≥ 10 մմ - Արտաքին պարուրակները՝ M11 × 0.5 - Համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Օպտիկամանրաթելային կոլիմատոր, աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ 543 նմ, թվային ապերտուրա՝ 0.17, միակցիչ՝ FC/APC – քանակը՝ 1 - Օպտիկական կոլիմատոր FC/APC միակցիչով - Համատեղելի նեղ և լայն բանալիով FC/APC միակցիչների հետ - Աշխատանքային ալիքի երկարություն՝ 543 նմ - Ոսպնյակի հակաանդրադարձնող ծածկույթը՝ առնվազն 400–600 նմ տիրույթում, միջին անդրադարձումը Ravg < 0.5% - Փնջի լայնություն (waist diameter)՝ ≥ 2.5 մմ - Հեռավորություն (waist distance)՝ ≥ 14.0 մմ - Տարամիտման լրիվ անկյունը՝ ավելի լավ, քան 0.014° - Թվային ապերտուրա՝ 0.17 - Կիզակետային հեռավորություն՝ ≤ 15.1 մմ - Կորպուսի արտաքին տրամագիծ՝ ≥ 10 մմ - Արտաքին պարուրակները՝ M11 × 0.5 - Համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Մեկկանալային կոնտրոլեր իներցիոն պիեզոէլեկտրական շարժիչների համար (սնուցման աղբյուրը վաճառվում է առանձին) – քանակը՝ 1 - Ապահովում է պիեզոիներցիոն սեղանիկների, ակտուատորների, օպտիկական տարրերի բռնիչների պարզ ղեկավարում՝ ձեռքով կամ համակարգչով - Համատեղելի 20 մմ-անոց պիեզոէլեկտրական գծային տրանսլյատորի հետ, որը ներկայացված է 15-րդ կետում - Հագեցած է կառավարման վահանակով (ներառում է նաև պտտվող անիվ ձեռքով ղեկավարման համար) և էկրանով՝ առանց ծրագրային ապահովման գործարկելու համար - USB 3.0-ով համակարգչին միացումը ապահովում է «plug-and-play» տիպի կառավարում՝ կոմպլեկտում ներառված ծրագրային փաթեթի միջոցով - Մեկ պիեզոէլեկտրական ելք (SMC միակցիչ) - Պիեզոյի ելքային լարումը (կարգավորելի)` առնվազն պետք է ընդգրկի 85–125 Վ DC միջակայքը - Արտաքին մուտք (SMA միակցիչ)՝ ±10 Վ ±2% - Մուտքի տեսակ՝ միակողմանի, անալոգային - Սնուցում՝ +15 Վ DC, 2 Ա - I/O 1 և I/O 2 միակցիչներ՝ TTL մուտք, TTL ելք, 5 Վ մակարդակ - Տվյալ ապրանքը պետք է համապատասխանի RoHS պահանջներին: Լրակազմը պետք է ներառի հետևյալ բաղադրիչները, որոնցից յուրաքանչյուրը հատուկ նախագծված է վերը նկարագրված օպտիկական և օպտոմեխանիկական տարրերը իրար միացնելու և դրանք օպտիկական սեղանին և օպտիկական սալին ամրացնելու համար՝ - Կարգավորվող բարձրությամբ Ø1.5" ձող — քանակը՝ 4 - Բարձրությունը կարգավորվում է առնվազն 108 մմ-ից մինչև 146 մմ տիրույթում՝ տեղադրված հիմքի պարագայում - Բարձրության սահուն կարգավորում՝ ֆիքսման մեխանիզմով - Պատրաստված ոչ մագնիսական չժանգոտվող պողպատից - Առավելագույն բեռնվածությունը՝ մինչև 220 կգ - Կարգավորման քայլը՝ ոչ ավելի քան 650 մկմ մեկ պտույտի դեպքում - Ձողի վերին հատվածը պետք է ունենա 1/4"-20 (M6) անցք՝ օպտիկական սալի ներքևի մասին այն ամրացնելու համար - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին։ - Բռնիչ Ø1.5" ձող-պատվանդանի կամ հիմքի ադապտերի համար, ունիվերսալ, 5 հատ - Հուսալի կերպով ամրացնում է ձող-պատվանդանի հիմքը օպտիկական սեղանին կամ սալին - Արտաքին տրամագիծ՝ ոչ պակաս, քան 2.11" (53.5 մմ) - Եզրալայնացված բնիկ՝ ոչ պակաս, քան 1.25" - 360° պտտելու հնարավորություն՝ ամենահարմար անցքը ընտրելու համար - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Բռնիչ Ø1.5" ձող-պատվանդանի կամ հիմքի ադապտերի համար, ունիվերսալ, 5 հատ - Հուսալի կերպով ամրացնում է ձող-պատվանդանի հիմքը օպտիկական սեղանին կամ սալին - Արտաքին տրամագիծ՝ ոչ պակաս, քան 2.11" (53.5 մմ) - Եզրալայնացված բնիկ՝ ոչ պակաս, քան 0.85" - 360° պտտելու հնարավորություն՝ ամենահարմար անցքը ընտրելու համար - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ձող օպտիկական բռնիչների համար, Ø1.5", պարուրակ՝ M6, բարձրություն՝ 100 մմ – քանակը՝ 2 - Ոչ մագնիսական չժանգոտվող պողպատից պատրաստված ամուր կառուցվածքով - Նախատեսված բարձր կոշտությամբ և կառուցվածքային կայունության պահանջներ ունեցող հավաքածուների համար - Հատուկ դիզայն՝ երկու ծայրերում M6 (1/4"-20) անցքերով՝ բազմաթիվ ձողերի միացման և տրված երկարության ապահովման հնարավորությամբ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ձող օպտիկական բռնիչների համար, Ø1.5", պարուրակ՝ M6, բարձրություն՝ 150 մմ – քանակը՝ 5 - Ոչ մագնիսական չժանգոտվող պողպատից պատրաստված ամուր կառուցվածքով - Նախատեսված բարձր կոշտությամբ և կառուցվածքային կայունության պահանջներ ունեցող հավաքածուների համար - Հատուկ դիզայն՝ երկու ծայրերում M6 (1/4"-20) անցքերով՝ բազմաթիվ ձողերի միացման և տրված երկարության ապահովման հնարավորությամբ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ձող օպտիկական բռնիչների համար, Ø1.5", պարուրակ՝ M6, բարձրություն՝ 300 մմ – քանակը՝ 1 - Ոչ մագնիսական չժանգոտվող պողպատից պատրաստված ամուր կառուցվածքով - Նախատեսված բարձր կոշտությամբ և կառուցվածքային կայունության պահանջներ ունեցող հավաքածուների համար - Հատուկ դիզայն՝ երկու ծայրերում M6 (1/4"-20) անցքերով՝ բազմաթիվ ձողերի միացման և տրված երկարության ապահովման հնարավորությամբ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Պտուտակներ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ, պարուրակ՝ M6 x 1.0, երկարությունը՝ 12 մմ, 25 հատ - Երկարություն՝ 12 մմ - Վեցանիստ՝ 3 մմ-անոց - Ծայրոցի տեսակը՝ թասաձև (cup point) - Նյութը՝ 18-8 չժանգոտվող պողպատ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Պտուտակներ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ, պարուրակ՝ M6 x 1.0, երկարությունը՝ 20 մմ, 25 հատ - Երկարություն՝ 20 մմ - Վեցանիստ՝ 3 մմ-անոց - Ծայրոցի տեսակը՝ թասաձև (cup point) - Նյութը՝ 18-8 չժանգոտվող պողպատ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Պտուտակներ դարձակի համար նախատեսված գլխիկներով, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ, պարուրակ՝ M6 x 1.0, երկարությունը՝ 12 մմ, 25 հատ - Պտուտակված հատվածի երկարություն՝ 12 մմ - Վեցանիստ՝ 5 մմ-անոց - Նյութը՝ 18-8 չժանգոտվող պողպատ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS պահանջներին: - Պտուտակներ դարձակի համար նախատեսված գլխիկներով, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ, պարուրակ՝ M6 x 1.0, երկարությունը՝ 20 մմ, 25 հատ - Պտուտակված հատվածի երկարություն՝ 20 մմ - Վեցանիստ՝ 5 մմ-անոց - Նյութը՝ 18-8 չժանգոտվող պողպատ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS պահանջներին: - Ձողը օպտիկական սեղանին ամրացնելու մագնիսական հիմք, Ø1.85", պարուրակ՝ M6x1.0 – քանակը՝ 2 - Փոխակերպում է Ø1" բռնիչները և Ø1.5" ձողերը պատվանդան տեսակի կառուցվածքի - Պատրաստված է ամուր 303 չժանգոտվող պողպատից, արտաքին տրամագիծը՝ 1.85" (47.0 մմ) - Ունի 3/16" (5 մմ) վեցանիստ բույն և ներքևի հատվածում չորս հզոր մագնիսներ, որոնք ապահովում են հուսալի ֆիքսում առանց օպտիկական սեղանին սեղմակի միջոցով ֆիքսման անհրաժեշտության - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ֆիքսված 90-աստիճանանոց ադապտեր, Ø6 մմ-անոց անցքով և M3 պարուրակով – քանակը՝ 8 - Նախատեսված է երկու ձողերը 90° անկյան տակ ամուր ֆիքսելու համար - Ամրացման համար ունի միջանցիկ անցք և 5/64" (2.0 մմ) վեցանիստ դարձակի համար նախատեսված սևեռակման պտուտակ - Վերևի և ներքևի մակերևույթներին ունի 4-40 (M3) պարուրակավոր անցքեր՝ փոքր ձողերը անմիջականորեն միացնելու համար - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - ER շարքի ձողերը 90 աստիճանի անկյան տակ միացնելու սեղմակ, ստորին և վերին թիթեղներ -- քանակը՝ 8 - Համատեղելի 30 մմ-անոց և 60 մմ-անոց կարկասային համակարգերի հետ - Հնարավորություն է տալիս կարկասային համակարգի մի քանի կառուցվածքներ միացնել 90° անկյան տակ - Ամրացվում է կարկասային համակարգի ձողերին՝ օգտագործելով կոմպլեկտում ներառված 5/64" վեցանիստ դարձակի համար նախատեսված պտուտակները - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ձողերի հավաքածու կարկասային համակարգերի համար, երկարությունը՝ 1.5" (38.1 մմ), տրամագիծը՝ 6 մմ, 4 հատ մեկ փաթեթում – քանակը՝ 3 փաթեթ - Նախատեսված է 30 մմ և 60 մմ ստանդարտ կարկասային համակարգերում օգտագործման համար - Ø6 մմ բարձր ճշգրտությամբ հղկված չժանգոտվող պողպատ - Երկու ծայրերում՝ հանովի 4-40 սևեռակման պտուտակներ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ձողերի հավաքածու կարկասային համակարգերի համար, երկարությունը՝ 4", տրամագիծը՝ 6 մմ, 4 հատ մեկ փաթեթում – քանակը՝ 4 փաթեթ - Նախատեսված է 30 մմ և 60 մմ ստանդարտ կարկասային համակարգերում օգտագործման համար - Ø6 մմ բարձր ճշգրտությամբ հղկված չժանգոտվող պողպատ - Երկու ծայրերում՝ հանովի 4-40 սևեռակման պտուտակներ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ձողերի հավաքածու կարկասային համակարգերի համար, երկարությունը՝ 1", տրամագիծը՝ 6 մմ, 4 հատ մեկ փաթեթում – քանակը՝ 1 փաթեթ - Նախատեսված է 30 մմ և 60 մմ ստանդարտ կարկասային համակարգերում օգտագործման համար - Ø6 մմ բարձր ճշգրտությամբ հղկված չժանգոտվող պողպատ - Երկու ծայրերում՝ հանովի 4-40 սևեռակման պտուտակներ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ձող կարկասային համակարգերի համար, երկարությունը՝ 1/4" (6.4 մմ), տրամագիծը՝ 6 մմ – քանակը՝ 6 - Նախատեսված է 30 մմ և 60 մմ ստանդարտ կարկասային համակարգերում օգտագործման համար - Ø6 մմ բարձր ճշգրտությամբ հղկված չժանգոտվող պողպատ - Երկու ծայրերում՝ հանովի 4-40 սևեռակման պտուտակներ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ձողերի հավաքածու կարկասային համակարգերի համար, երկարությունը՝ 6", տրամագիծը՝ 6 մմ, 4 հատ մեկ փաթեթում – քանակը՝ 4 փաթեթ - Նախատեսված է 30 մմ և 60 մմ ստանդարտ կարկասային համակարգերում օգտագործման համար - Ø6 մմ բարձր ճշգրտությամբ հղկված չժանգոտվող պողպատ - Երկու ծայրերում՝ հանովի 4-40 սևեռակման պտուտակներ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ձողերի հավաքածու կարկասային համակարգերի համար, երկարությունը՝ 2", տրամագիծը՝ 6 մմ, 4 հատ մեկ փաթեթում – քանակը՝ 8 փաթեթ - Նախատեսված է 30 մմ և 60 մմ ստանդարտ կարկասային համակարգերում օգտագործման համար - Ø6 մմ բարձր ճշգրտությամբ հղկված չժանգոտվող պողպատ - Երկու ծայրերում՝ հանովի 4-40 սևեռակման պտուտակներ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Պտուտակներ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ, պարուրակ՝ M4 x 0.7, երկարություն՝ 12 մմ, 50 հատ - Երկարություն՝ 12 մմ - Վեցանիստ՝ 2 մմ-անոց - Ծայրոցի տեսակը՝ թասաձև (cup point) - Նյութը՝ 18-8 չժանգոտվող պողպատ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Օպտիկական մանրաթելի SMA ադապտեր արտաքին SM1 պարուրակներով, քանակը՝ 1 հատ - Համատեղելի է 30 մմ կարկասային համակարգերի մեծ թվով բաղադրիչների հետ - Պարուրակի տիպը՝ արտաքին SM1 (1.035"-40) - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Խողովակ SM1 ոսպնյակների խողովակների միացման համար, երկարությունը՝ 1.5" – քանակը՝ 1 - Ø1" չափի ոսպնյակի խողովակների միացման խողովակ՝ առանց ներքին պարուրակների - Օգտագործվում է որպես միջնաշերտ՝ ոսպնյակի խողովակների միջև - Արտաքին SM1 պարուրակներ (1.035"-40)՝ երկու ծայրերում - Օգտագործելի բացվածք՝ առնվազն Ø0.95" (Ø24.0 մմ) - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ադապտեր Ø1/2" օպտիկական տարրերի ամրացման համար, SM05 արտաքին պարուրակներով, քանակը՝ 1 - Երկկողմանի բացվածքով բռնիչ Ø1/2" օպտիկական տարրերի համար՝ արտաքին SM05 պարուրակներով - Հնարավոր է տեղադրել >3.5 մմ հաստությամբ Ø1/2" օպտիկական տարրեր՝ SM05 պարուրակներով բաղադրիչների մեջ՝ առանց ամրացման օղակի - Օպտիկական տարրը ֆիքսվում է նայլոնային ծայրոցի միջոցով (8-32 պարուրակներ) - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - SM05 ոսպնյակի խողովակ, պարուրակի խորությունը՝ 1", ներառյալ 1 սևեռապնդման օղակ, քանակը՝ 1 - SM05 (0.535"-40) պարուրակներով անցքը ուղղակիորեն ընդունում է Ø1/2" (12.7 մմ) օպտիկական տարրեր - Ներքին պարուրակման խորությունը՝ 1.00" (25.4 մմ) - Սևեռապնդման օղակը ներառյալ - Երկարություն՝ ոչ ավել քան 1.03" (26.2 մմ) - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Խողովակ SM05 ոսպնյակների համար, պարուրակի խորությունը՝ 0.50", ներառյալ 1 սևեռապնդման օղակ, քանակը՝ 1 - SM05 (0.535"-40) պարուրակներով անցքը ուղղակիորեն ընդունում է Ø1/2" (12.7 մմ) օպտիկական տարրեր - Ներքին պարուրակման խորությունը՝ 0.50" (12.7 մմ) - Սևեռապնդման օղակը ներառյալ - Երկարություն՝ ոչ ավել քան 0.53" (13.5 մմ) - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ամրակ նախատեսված (30 մմ) կարկասային համակարգերի համար, 15-ում ներկայացված իներցիոն պիեզոէլեկտրական սեղանիկի հետ համատեղելի – քանակը՝ 1 - Բռնիչը նախատեսված է 30 մմ-անոց կարկասային համակարգերի համար և համատեղելի է 15-րդ կետում նկարագրված պիեզոիներցիոն տրանսլյատորի հետ - Ունի չորս հեշտությամբ ամրացվող սևեռակներ՝ կարկասային համակարգի ձողերի վրա հեշտ տեղադրման և հեռացման համար; յուրաքանչյուր սևեռակ ունի 5/64" (2.0 մմ) -անոց ներքին վեցանիստ պտուտակ՝ հուսալի ֆիքսում ապահովելու համար - 20 մմ տեղափոխվող սեղանիկը ամրացնելու համար անցքեր՝ 2-56 (M2 x 0.4) պարուրակներով - Սեղանիկի ճշտադրման նպատակով տեղադրման բույթերի համար անցքերի զանգվածի առկայություն - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS պահանջներին: - Ադապտեր արտաքին SM05 և արտաքին SM1 պարուրակներով – քանակը՝ 1 - Ադապտեր արտաքին SM05 և արտաքին SM1 պարուրակներով - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - SM1 ոսպնյակի խողովակ, պարուրակի խորությունը՝ 1", ներառյալ 1 սևեռապնդման օղակ, քանակը՝ 2 - SM1 (1.035"-40) պարուրակներով անցքը ուղղակիորեն ընդունում է Ø1" (25.4 մմ) օպտիկական տարրեր - Ներքին պարուրակման խորությունը՝ 1.00" (25.4 մմ) - Սևեռապնդման օղակը ներառյալ - Երկարություն՝ ոչ ավել քան 1.03" (26.2 մմ) - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Միացման ադապտեր՝ SM1 (1.035"-40) արտաքին պարուրակով, լայնությունը՝ 0.5" – քանակը՝ 2 - SM1 պարուրակներով խողովակի միացման ադապտեր - Արտաքին SM1 պարուրակներով - Երկարություն՝ 0.5" (12.7 մմ) - Ներառում է երկու սևեռապնդման օղակներ - Համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - SM1 արտաքին պարուրակներով արտաքին թասակ – քանակը՝ 2 - Սև անոդավորած ալյումինից թասակ՝ Ø1" խողովակները փակելու համար - Արտաքին SM1 (1.035"-40) պարուրակներով - Համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Բռնիչ Ø12.7 մմ ձողերի համար իր հիմքով – քանակը՝ 3 - Ներառում է ալյումինե, զսպանակած ֆիքսող պտուտակ՝ 3/16" կամ 5 մմ (ներքին) վեցանիստ դարձակով ֆիքսելու հնարավորությամբ՝ հեշտ դիրքավորման համար - Հիմքում ունի երեք հզոր մագնիսներ, որոնք ապահովում են բռնիչի հուսալի ֆիքսումը տվյալ դիրքում՝ մինչև վերջնական ամրացումը - Երկարությունը՝ ավելի քան 100 մմ, բայց ոչ ավելի, քան 105 մմ - Համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ձող օպտիկական բռնիչի համար, Ø12.7 մմ, պողպատ, պտուտակ M4 պարուրակով, M6 պարուրակով անցք, բարձրություն՝ 75 մմ – քանակը՝ 3 - Ոչ մագնիսական 303 չժանգոտվող պողպատից պատրաստված օպտիկական ձողեր - Մեկ ծայրում առկա է M6 պարուրակով անցք, իսկ մյուս ծայրում՝ հանովի երկկողմանի M4 պտուտակ (2 մմ-անոց վեցանիստ բանալիով) - Երկարություն՝ 75 մմ - Համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ձող օպտիկական բռնիչի համար, Ø12.7 մմ, պողպատ, պտուտակ M4 պարուրակով, M6 պարուրակով անցք, բարձրություն՝ 100 մմ – քանակը՝ 3 - Ոչ մագնիսական 303 չժանգոտվող պողպատից պատրաստված օպտիկական ձողեր - Մեկ ծայրում առկա է M6 պարուրակով անցք, իսկ մյուս ծայրում՝ հանովի երկկողմանի M4 պտուտակ (2 մմ-անոց վեցանիստ բանալիով) - Երկարություն՝ 100 մմ - Համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ադապտեր արտաքին SM1 և ներքին M26 x 0.706 պարուրակներով – քանակը՝ 2 - Ադապտեր արտաքին SM1 և ներքին M26 x 0.706 պարուրակներով - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին։ - RG-58 BNC կոաքսիալ կաբել, BNC male-BNC male -- քանակը՝ 1 - Երկարություն՝ ≥ 600 մմ - Իմպեդանս՝ 50 Ω ± 3 Ω - Հաճախականության տիրույթ՝ DC-ից ≥ 4.0 GHz - Աշխատանքային լարում՝ 490-510 Վ RMS տիրույթում - Մալուխի արտաքին տրամագիծ՝ Ø0.2" - Ադապտեր արտաքին SM1 և ներքին SM1 պարուրակներով, 0.15" երկարությամբ – քանակը՝ 1 - Ադապտեր արտաքին SM1 (1.035"-40) և ներքին SM05 (0.535"-40) պարուրակներով, 0.15" երկարությամբ - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Խողովակ SM1 ոսպնյակների խողովակների միացման համար, երկարությունը՝ 1" – քանակը՝ 5 - Ø1" չափի ոսպնյակի խողովակների միացման խողովակ՝ առանց ներքին պարուրակների - Օգտագործվում է որպես միջնաշերտ՝ ոսպնյակի խողովակների միջև - Արտաքին SM1 պարուրակներ (1.035"-40)՝ երկու ծայրերում - Օգտագործելի բացվածք՝ առնվազն Ø0.95" (Ø24.0 մմ) - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - 30 մմ կարկասային համակարգի սեղմակ Ø1.5" ձողերի համար, ներառված է բռնակ արագ ամրակման համար, մետրիկ պարուրակներով -- քանակը՝ 1 - 30 մմ-անոց և 60 մմ-անոց կարկասային համակարգերի հուսալի ամրացում Ø1.5" ձողերի վրա - Հագեցած է արագ ամրակման համար նախատեսված բռնակով - Արագ միացման մեխանիզմ՝ Ø6 մմ-անոց կարկասային համակարգի ձողերի օգտագործմամբ, կառուցված մոդուլների արագ տեղադրման և հանման համար - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS պահանջներին: - Ադապտեր գլանաձև բաղադրիչների համար Ø11 մմ, պարուրակ: SM1 – քանակը՝ 1 - Արտաքին SM1 (1.035"-40) պարուրակներով - Համատեղելի է 47–49 կետերում ներկայացված կոլիմատորների հետ - Երկարություն՝ ≥ 0.59" (15 մմ) - Համատեղելի բաղադրիչի երկարություն՝ ≥ 0.35" (8.9 մմ) - Համատեղելի բաղադրիչի տրամագիծ՝ 11 մմ - 2 ամրացման պտուտակ՝ բաղադրիչը հուսալիորեն ֆիքսելու համար - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Ադապտեր FC/APC միակցիչով և SM1 արտաքին պարուրակով (1.035"-40), նեղ բանալիով (2.0 մմ) – քանակը՝ 1 - Համատեղելի է 30 մմ-անոց կարկասային համակարգերի կոմպոնենտների հետ - FC/APC ադապտեր՝ 2.0 մմ նեղ բանալիով - Արտաքին SM1 (1.035"-40) պարուրակներով - Նախագծված է 4° մեխանիկական անկյունով՝ ելքային ճառագայթի բեկման անկյունը կոմպենսացնելու համար - Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է համապատասխանություն RoHS և REACH պահանջներին: - Սնուցման աղբյուր, 15 Վ, 2.66 Ա, միակցիչ` Jack 3.5 մմ – քանակը՝ 1 - Սնուցման աղբյուր՝ 3.5 մմ Jack միակցիչով, նախատեսված 50-րդ կետում ներակայացված սարքի համար - Մուտքային լարման տիրույթ՝ 100–240 Վ AC, 47–63 Հց, առավելագույնը՝ 1 Ա - Նախատեսված 1 մոդուլի սնուցման համար: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի։ | լրակազմ |  | 1 |  | «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ, 0025, Երևան Ալեք Մանուկյան 1 | 1 | Պայմանագիրը կնքվելու է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2) ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն և սյունակում ժամկետի հաշվարկն իրականացվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո, սահմանելով, որ մատակարարումն իրականացվելու է 60 օրացույցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ապրանքի մատակարարը համաձայն է ավելի շուտ ժամկետներում մատակարարել |
| Ընդամենը՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ*

| Н/л | Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя** | техническая характеристика*** | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общий объем | общая цена/драмов РА | Поставки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес поставки | подлежащее поставке количество товара | Срок* |
| 1 | 35121341/503 | Многоканальная лазерная система |  | Компактный и многофункциональный all-in-one лазерный комбинатор, обеспечивающий до четырех слотов для лазерных модулей с одним оптоволоконным выходом, изолятором на каждой линии и моторизованным аттенюатором мощности для управления выходной мощностью каждой лазерной линии. Система должа быть поставлена с тремя установленными лазерными модулями (532 нм, 633 нм, 785 нм), управляющим программным обеспечением, дистанционным контроллером и блоком питания. Система должна быть легко расширяемой (с помощью дополнительных модулей расширения) и позволять интегрировать лазерные источники мощностью до 500 мВт на каждую длину волны (луч TEM00), с возможностью прямой модуляции каждого источника: аналоговой, цифровой или комбинированной. Система должна иметь оптимизированную оптическую конструкцию для упрощённого обслуживания. Каждый лазерный источник и выходной порт должны быть в стандарте оснащены электромеханическим затвором, позволяющим блокировать луч без отключения лазера. Управление затворами должно осуществляться с помощью TTL-сигналов или программных команд. Также должно поставляться автономное программное обеспечение с удобным графическим пользовательским интерфейсом. Спецификации лазеров Оптические характеристики первого лазерного источника (532 нм) Центральная длина волны излучения: 532.3 нм (±0.3 нм) Технология: DPSS SLM Ширина спектральной линии (макс.): < 1 МГц Стабильность длины волны в течение 8 часов при температуре ±3°K: ≤ 1 pm Номинальная оптическая мощность (мин.): не менее 85 мВт Режим(ы) управления: aвтоматический контроль мощности (APC) Изолятор и моторизованный аттенюатор мощности должны быть включены в комплект Диапазон регулировки мощности: не менее чем от 0.1% до 100% Поперечная мода луча: TEM00 Ширина луча (typ) при 1/e², 50 мм от выходной апертуры: не более чем 0.7 мм (±0,1 мм) Расходимость пучка на 1/e², полный угол, в дальнем поле: ≤1.0 (±0.2) мрад Коэффициент качества луча (M²): ≤ 1.1 Циркулярность луча в дальнем поле: ≥ 90 % Состояние поляризации: линейная, вертикальная +/-5° SMSR (коэффициент подавления боковых мод): > 70дБ Внешняя цифровая модуляция (режим ACC): TTL Ширина полосы модуляции: должна быть не менее DC-10 Гц (электроника затвора) Время нарастания/спада (макс.), 10-90 %: от 1 мс до 3 мс (электроника затвора) Глубина экстинкции: бесконечная Оптические характеристики второго лазерного источника (633 нм) Центральная длина волны излучения (тип.): 633 нм (±0.5 нм) Технология: лазерный диод Ширина спектральной линии (макс.): < 1 МГц Стабильность длины волны в течение 8 часов при температуре ±3°K: ≤ 10 pm Номинальная оптическая мощность (мин.): не менее 28 мВт Режим(ы) управления: автоматический контроль тока (ACC) EM затвор должен быть включен в комплект Метод модуляции: моторизованный аттенюатор мощности (MPA) Диапазон регулировки мощности: не менее чем от 0.1% до 100% Поперечная мода луча: TEM00 Коэффициент качества луча (M²): ≤ 1.9 Ширина луча (typ) при 1/e², 50 мм от выходной апертуры: не более чем 0.4 мм (±0.2 мм) Состояние поляризации: линейная, вертикальная +/-5° Внешняя цифровая модуляция (режим ACC): TTL Ширина полосы модуляции: должна быть не менее DC-10 Гц (электроника затвора) Время нарастания/спада (макс.), 10-90 %: от 1 мс до 3 мс (электроника затвора) Глубина экстинкции: бесконечная Оптические характеристики третьего лазерного источника (785 нм) Центральная длина волны излучения: 785 нм (±0.5 нм) Технология: лазерный диод Ширина спектральной линии (макс.): < 1 MHz Стабильность длины волны в течение 8 часов при температуре ±3°K: ≤ 10 pm Номинальная оптическая мощность (мин.): не менее 250 мВт Режим(ы) управления: автоматическое управление током (ACC) EM затвор и изолятор должны быть включены в комплект Метод модуляции: моторизованный аттенюатор мощности (MPA) Диапазон регулировки мощности: не менее чем от 0.1% до 100% Поперечная мода луча: TEM00 Ширина луча (typ) при 1/e², 50 мм от выходной апертуры: не более чем 0.5 мм (±0.1 мм) Коэффициент качества луча (M²): ≤ 1.25 Состояние поляризации: линейная, вертикальная +/-5° Внешняя цифровая модуляция (режим ACC): TTL Ширина полосы модуляции: должна быть не менее DC-10 Гц (электроника затвора) Время нарастания/спада (макс.), 10-90 %: от 1 мс до 3 мс (электроника затвора) Глубина экстинкции: бесконечная Система передачи сигнала: • Передача сигнала должна осуществляться с помощью высокоэффективного поляризационно-сохраняющего (PM) LMA волокна с полым сердечником и разъемом FC/APC, работающим как минимум в диапазоне 450-1000 нм. • Оптическая мощность на выходе волокна должна быть не менее: o 50 мВт с интегрированным изолятором для лазера 532 нм, o 15 мВт с интегрированным изолятором для лазера 633 нм, o 130 мВт с интегрированным изолятором для лазера 785 нм. • Коэффициент экстинкции поляризации должен быть больше 18 дБ. • Оптический шум не должен превышать 0.2 %. • Стабильность оптической мощности в течение 8 часов (с волоконной связью), при изменении температуры в пределах ± 3 K, должна находиться в пределах ± 2 % от пика до пика (pk-to-pk). Технические характеристики системы Интерфейсы, периферийные устройства и рабочая среда • Расположение лазерных источников: должен интегрироваться в комбинатор как единый модуль, включая всю электронику. • Дистанционное управление CDRH: блок дистанционного управления с ключом безопасности, светодиодными индикаторами состояния, кнопкой блокировки луча и кабелем длиной не менее 1.5 м. Рабочая среда и питание • Рабочая температура, измеренная на опорной плите: как минимум в диапазоне 15 - 35 °C • Общая потребляемая мощность: < 60 Вт • Время разогрева: не более 30 минут • Время запуска: макс. 10 минут • Метод охлаждения: кондуктивное, должна быть возможность установки на оптический стол (без принудительного воздушного охлаждения) • Питание: 100–240 В AC (внешний блок питания) Коммуникационные интерфейсы Система должна включать как минимум: • USB (×1), Ethernet (×1), виртуальный RS-232 (×1; программное обеспечение в комплекте) • Входные порты для аналогового сигнала/ TTL (по одному для каждого лазерного источника) • Порт блокировки луча (×1) • Разъем I/O (×1): DB-25; с портами для электромеханических затворов и других опций Размеры (Д × Ш × В): не более 210 × 260 × 110 мм³ Программное обеспечение и поддержка • Специализированное программное обеспечение для управления с полным доступом. • Инструменты для технического обслуживания в комплекте. • Отчет о тестировании и руководство пользователя в комплекте. Соответствие требованиям: Маркировка CE (в соответствии с EN 60825-1) и соответствие требованиям FDA 21 CFR 1040.10/1040.11. Гарантия: не менее 12 месяцев. Участник должен предложить цену на условиях DAP Ереван, Республика Армения (Incoterms 2020). Все расходы продавца — включая налоги, пошлины, транспортные и страховые платежи, сборы и ожидаемую прибыль продавца — должны быть включены в предложенную цену по условиям DAP Ереван, Республика Армения (Incoterms 2020). | комплект |  | 1 |  | Фонд «Ереванский государственный университет», 0025, Ереван ул. Алек Манукян, 1 | 1 | Договор будет заключен в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2 части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», а расчет срока в колонке будет осуществляться после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами при условии предусмотрения финансовых средств, при этом устанавливается, что поставка будет осуществлена в течение 135 календарных дней, за исключением случаев, когда поставщик согласен осуществить поставку в более короткие сроки. |
| 2 | 35121341/504 | Набор оптических фильтров |  | Комплект оптических фильтров, предназначенный для использования в фотолюминесцентных и рамановских спектроскопических системах. Комплект должен включать следующие фильтры с указанными ниже техническими характеристиками и количествами. 1. Фильтры лазерной линии Общие технические характеристики фильтров данного класса представлены ниже: Тип (оптические фильтры): полосовой (bandpass) Гарантированная минимальная ширина полосы: Гарантированное пропускание только на длине волны лазера Угол падения: рассчитан на 0° ± 2° Порог оптического повреждения: ≥ 0.1 Дж/см² при 532 нм (длительность импульса 10 нс) Тип подложки: Оптическое стекло с низкой автофлуоресценцией Внешний диаметр: 12.5 мм (+0.0 / –0.1 мм) Общая толщина (в корпусе): в диапазоне от 3 до 4 мм (с точностью ± 0.1 мм) Полезный диаметр (апертура): ≥ 10 мм Качество поверхности: 60-40 scratch-dig или лучше Погрешность пропускаемого волнового фронта: < λ / 4 RMS при λ = 633 нм Толщина подложки: Не более 2 мм Соответствие стандартам: Полное соответствие директивам RoHS, а также экологическим стандартам MIL-STD-810F и MIL-C-48497A В комплект должны входить: • Фильтр лазерной линии для 532 нм – количество: 1 Пропускание на длине волны лазера: Tabs > 90% Типичная ширина полосы пропускания: не более 2.0 нм (типичная), до 4.0 нм (максимальная) Диапазоны блокировки: должно быть как минимум ODabs > 5 в диапазоне 447–527 нм; ODabs > 6 в диапазоне 489–524 нм; ODabs > 6 в диапазоне 540–585 нм; ODabs > 5 в диапазоне 537–699 нм (OD — оптическая плотность) • Фильтр лазерной линии для 633 нм – количество: 1 Пропускание на длине волны лазера: Tabs > 90% при 632.8 нм Типичная ширина полосы пропускания: не более 2.4 нм (типичная), до 5.0 нм (максимальная) Диапазоны блокировки: должно быть как минимум ODabs > 5 в диапазоне 515 - 627 нм; ODabs > 6 в диапазоне 582-623 нм; ODabs > 6 в диапазоне 642-696 нм; ODabs > 5 в диапазоне 639-885 нм (OD — оптическая плотность) • Фильтр лазерной линии для 785 нм – количество: 1 Пропускание на длине волны лазера: Tabs > 90% при 785 нм Типичная ширина полосы пропускания: не более 3 нм (типичная), до 6 нм (максимальная) Диапазоны блокировки: должно быть как минимум ODabs > 5 в диапазоне 612 - 777 нм; ODabs > 6 в диапазоне 722-773 нм; ODabs > 6 в диапазоне 797-864 нм; ODabs > 5 в диапазоне 793-1214 нм (OD — оптическая плотность) 2. Лазерные дихроичные светоделители Общие технические характеристики фильтров данного класса представлены ниже: Тип: нотч-светоделитель Угол падения: рассчитан на 45° ± 1° Порог оптического повреждения: ≥ 1 Дж/см² при 532 нм (длительность импульса 10 нс) Тип подложки: оптическое стекло с низкой автофлуоресценцией Погрешность отражённого волнового фронта: < 6λ P-V RWE при 632.8 нм Поперечные размеры (Д x Ш): 25.2 мм x 35.6 мм ± 0.1 мм Толщина фильтра (без оправы): в диапазоне от 1.0 до 1.1 мм (точность ± 0.05 мм) Полезный проход (апертура): ≥ 80% (эллиптическая форма) Качество поверхности: 60-40 scratch-dig или лучше Толщина подложки: не более 1.1 мм В комплект должны входить: • Нотч-светоделитель для 532 нм – количество: 1 Отражение на длине волны лазера: должно быть более 98% при 532 нм Полоса пропускания: Tср > 90% как минимум в диапазоне 350–507 нм и Tср > 90% как минимум в диапазоне 570–1600 нм Ширина нотч-зоны: не более 60 нм • Нотч-светоделитель для 633 нм – количество: 1 Отражение на длине волны лазера: должно быть более 98% при 632.8 нм Полоса пропускания: Tср > 90% как минимум в диапазоне 350–603 нм и Tср > 90% как минимум в диапазоне 680–1600 нм Ширина нотч-зоны: не более 72 нм • Нотч-светоделитель для 785 нм – количество: 1 Отражение на длине волны лазера: должно быть более 98% при 785 нм Полоса пропускания: Tср > 90% как минимум в диапазоне 350–740 нм и Tср > 90% как минимум в диапазоне 845–1600 нм Ширина нотч-зоны: не более 90 нм 3. Краевые long-pass фильтры Общие технические характеристики фильтров данного класса представлены ниже: Тип (оптические фильтры): longpass, с резким/ультрарезким переходом (longpass steep/ultra steep) Угол падения: рассчитан на 0° ± 2° Порог оптического повреждения: ≥ 1 Дж/см² при 532 нм (длительность импульса 10 нс) Поперечные размеры (диаметр): 25 мм (+0.0 / –0.1 мм) Тип подложки: оптическое стекло с низкой автофлуоресценцией Общая толщина (в корпусе): в диапазоне от 3 до 4 мм (с точностью ± 0.1 мм) или лучше Полезный диаметр (апертура): ≥ 22 мм Качество поверхности: 60-40 scratch-dig или лучше Толщина подложки: Не более 2 мм В комплект должны входить: • Краевой long-pass фильтр для 532 нм (ultra-steep) – количество: 1 Полоса пропускания: Tavg > 93% как минимум в диапазоне 536–1200 нм Краевая длина волны (edge wavelength): не более 533.3 нм Диапазон блокировки: оптическая плотность должна быть не менее ODabs > 6 при 532 нм Крутизна края (edge steepness) (%): не более 0.2% Крутизна края (см⁻¹): не более 38 см⁻¹ Ширина переходной области (см⁻¹): не более 90 см⁻¹ • Краевой long-pass фильтр для 633 нм (ultra-steep) – количество: 1 Полоса пропускания: Tavg > 93% как минимум в диапазоне 637–1427 нм Краевая длина волны (edge wavelength): не более 634.5 нм Диапазон блокировки: оптическая плотность должна быть не менее ODabs > 6 при 632.8 нм Крутизна края (edge steepness) (%): не более 0.2% Крутизна края (см⁻¹): не более 32 см⁻¹ Ширина переходной области (см⁻¹): не более 80 см⁻¹ • Краевой long-pass фильтр для 785 нм (ultra-steep) – количество: 1 Полоса пропускания: Tavg > 93% как минимум в диапазоне 791–1770 нм Краевая длина волны (edge wavelength): не более 786.7 нм Диапазон блокировки: оптическая плотность должна быть не менее ODabs > 6 при 785 нм Крутизна края (edge steepness) (%): не более 0.2% Крутизна края (см⁻¹): не более 26 см⁻¹ Ширина переходной области (см⁻¹): не более 65 см⁻¹ • Краевой long-pass фильтр для 532 нм (steep) – количество: 1 Полоса пропускания: Tavg > 93% как минимум в диапазоне 539–1200 нм Краевая длина волны (edge wavelength): не более 536.5 нм Диапазон блокировки: оптическая плотность должна быть не менее ODabs > 6 при 532 нм Крутизна края (edge steepness) (%): не более 0.5% Крутизна края (см⁻¹): не более 94 см⁻¹ Ширина переходной области (см⁻¹): не более 187 см⁻¹ • Краевой long-pass фильтр для 633 нм (steep) – количество: 1 Полоса пропускания: Tavg > 93% как минимум в диапазоне 641–1427 нм Краевая длина волны (edge wavelength): не более 637.9 нм Диапазон блокировки: оптическая плотность должна быть не менее ODabs > 6 при 632.8 нм Крутизна края (edge steepness) (%): не более 0.5% Крутизна края (см⁻¹): не более 79 см⁻¹ Ширина переходной области (см⁻¹): не более 160 см⁻¹ • Краевой long-pass фильтр для 785 нм (steep) – количество: 1 Полоса пропускания: Tavg > 93% как минимум в диапазоне 796–1770 нм Краевая длина волны (edge wavelength): не более 791.8 нм Диапазон блокировки: оптическая плотность должна быть не менее ODabs > 6 при 785 нм Крутизна края (edge steepness) (%): не более 0.5% Крутизна края (см⁻¹): не более 64 см⁻¹ Ширина переходной области (см⁻¹): не более 130 см⁻¹ 4. Светоделитель для системы визуализации - количество: 1 Полоса отражения: Rabs > 94% как минимум в диапазоне 439–457 нм Отражение в диапазоне 350–430 нм: среднее значение > 90% Полоса пропускания: Tavg > 93% как минимум в диапазоне 467–1200 нм Угол падения: 45° со сдвигом 0.35% на градус (в диапазоне 40–50°) Порог оптического повреждения: ≥ 1 Дж/см² при 532 нм (длительность импульса 10 нс) Тип подложки: оптическое стекло с низкой автофлуоресценцией Погрешность отражённого волнового фронта: < 1λ P-V RWE при 632.8 нм Поперечные размеры (Д x Ш): 25.2 мм x 35.6 мм ± 0.1 мм Толщина фильтра (без оправы): в диапазоне от 1.0 до 1.1 мм (точность ± 0.05 мм) Полезная апертура: ≥ 80% (эллиптическая) Качество поверхности: 60-40 scratch-dig или лучше Толщина подложки: не более 1.1 мм 5. Фильтр короткого пропускания для системы визуализации - количество: 1 Краевая длина волны: 835 нм Диапазон блокировки: ODavg > 5 как минимум в диапазоне 842–1000 нм Полоса пропускания: Tavg > 95% как минимум в диапазоне 485–830 нм Угол падения: 0° ± 5° Тип подложки: оптическое стекло с низкой автофлуоресценцией Поперечные размеры (диаметр): 25 мм (+0.0 / –0.1 мм) Общая толщина (в корпусе): в диапазоне от 3 до 4 мм (с точностью ± 0.1 мм) или лучше Полезная апертура: ≥ 22 мм Качество поверхности: 60-40 scratch-dig или лучше Толщина подложки: не более 2 мм Производитель должен иметь сертификат ISO 9001:2015. Фильтры должны обладать доказанной надёжностью, а производитель должен обеспечивать высокую воспроизводимость для различных партий. Гарантия: не менее 12 месяцев. Участник должен предложить цену на условиях DAP Ереван, Республика Армения (Incoterms 2020). Все расходы продавца — включая налоги, пошлины, транспортные и страховые платежи, сборы и ожидаемую прибыль продавца — должны быть включены в предложенную цену по условиям DAP Ереван, Республика Армения (Incoterms 2020). | комплект |  | 1 |  | Фонд «Ереванский государственный университет», 0025, Ереван ул. Алек Манукян, 1 | 1 | Договор будет заключен в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2 части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», а расчет срока в колонке будет осуществляться после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами при условии предусмотрения финансовых средств, при этом устанавливается, что поставка будет осуществлена в течение 45 календарных дней, за исключением случаев, когда поставщик согласен осуществить поставку в более короткие сроки. |
| 3 | 35121341/505 | УФ-БИК детектирующая система низкого уровня освещения |  | Изображающий спектрограф на основе оптической схемы Черни–Тернера в сочетании с совместимой CCD-камерой с очень низким уровнем темнового тока и высокой квантовой эффективностью, подходящей для сложных спектроскопических приложений, таких как фотолюминесценция (УФ/ИК диапазоны) или рамановская спектроскопия в условиях низкой освещённости. Оптимизированная оптическая конструкция спектрографа должна обеспечивать превосходные характеристики для многотрековой спектроскопии. Система должна быть поставлена с предварительно выровненным и откалиброванным модулем детектирования (камера/спектрограф), что позволит легко интегрировать её в экспериментальную установку. Специализированный интерфейс спектроскопического программного обеспечения предоставляет интерактивную и интуитивно понятную платформу для одновременного управления детектором и спектрографом в реальном времени. Система должна включать в себя следующие компоненты с указанными техническими характеристиками и количеством. 1. Базовый блок изображающего спектрографа – количество: 1 • Апертура: F/6.5 • Фокусное расстояние (мм): 500 мм • Один щелевой порт с ручным вводом • Один выходной порт для CCD • Диапазон механического сканирования (нм): не менее 0–1200 нм • Размер фокальной плоскости (мм, Ш × В): не менее 30 × 14 • Обратная линейная дисперсия (нм/мм, номинальная): не более 1.7 нм/мм • Точность длины волны: лучше, чем +/- 0.2 нм • Воспроизводимость длины волны (в обоих направлениях сканирования): лучше ±0.05 нм • Достижимое спектральное разрешение (нм) с CCD: 0.05 нм или лучше • “Паразитный” (stray) свет FVB (полное вертикальное бинирование) (10 нм от лазера): 2.6 x 10-5 или лучше • Револьверная установка (turret): сменная револьверная установка с тремя решетками Моторизованная револьверная установка с тремя предустановленными решетками для автоматического выбора и работы Размер решетки: 68 мм x 68 мм стандарт • Коррекция астигматизма: оптимизированная тороидальная оптика для высокоплотной многотрековой спектроскопии • Стандартное покрытие Al + MgF2 для оптических компонентов • Интерфейс подключения к ПК: USB 2.0 • Увеличение (по вертикали в центре CCD): 1 • Характеристики затвора: Максимальная частота повторения: как минимум 2 Гц Минимальное время открытия/закрытия: 15 мс или лучше Минимальный срок службы: более 100 тыс. циклов Управление затвором: тип разъема: BNC Female, 50 Ω • Вес: не более 30 кг • Размеры (Д х Ш х В, мм3): не более 600 x 350 x 250 мм3 2. Подсвеченная сзади (back-illuminated) CCD-камера – количество: 1 • Полностью совместим с изображающим спектрографом, описанным выше • Технология сенсора: CCD с низким темновым током (low dark current), deep-depletion, имеется anti-fringing Обеспечивает квантовую эффективность (QE) до 95 % в ближнем инфракрасном диапазоне, а характеристики темного тока до 10× лучше, чем у стандартных CCD deep-depletion NIMO. • Сенсорная матрица (sensor array): не менее 2000 x 256 • Размер пикселя: не более 15 мкм • Область изображения (imaging area): не менее 30 × 3.8 мм, с 100% заполнением • Тип системного окна: окно из плавленого кварца, клиновидное (AR-покрытие с обеих сторон, оптимизировано на 900 нм) • Пиковая QE: > 95% в NIR • Квантовая эффективность: превышает 60% в спектральном диапазоне 500-950 нм • Низкий уровень оптических интерференционных искажений (low optical fringing): доступно через специальную технологию подавления • Скорость оцифровки (digitization): поддерживает как минимум частоты 33, 50 и 100 кГц • Скорость вертикального сдвига: 32, 64 мкс/ряд или лучше • Шум считывания (при самой медленной скорости): 4 e⁻ rms или лучше • Шум считывания (при самой быстрой скорости): 5 e⁻ rms или лучше • Максимум спектров в секунду (FVB): не менее 30 • Минимальная температура (воздушное охлаждение): как минимум–80 °C (deep cooling) Критически важно для устранения предела обнаружения темного тока; отсутствия неудобств, связанных с LN2 • Темновой ток (e/пиксель/сек) при мин. температуре: 0.0006 или лучше • Емкость пикселя (pixel well depth): 150 000 e⁻ или больше • Емкость (well capacity) регистра считывания: 300 000 e⁻ или больше • Нелинейность отклика: < 1% • Оцифровка (digitization): 16 бит • Интерфейс передачи данных: USB 2.0 • TTL / Логика: разъем SMB, с кабелем SMB–BNC Fire (выход), внешнее триггерное управление (вход), затвор (выход) • Минимальное свободное пространство для кабеля на задней панели камеры не менее 90 мм • Рабочий диапазон: не менее чем в диапазоне от 0 ºC до +30 ºC • Размеры: не более 170 x 120 x 90 мм (ДxШxВ) • Вес: не более 3 кг • Программное обеспечение (GUI): доступно, 32 и 64-битное для Windows (8.1, 10 и 11) 3. Дифракционные решетки Решетка 300 л/мм, blaze 500 нм– количество: 1 • Линии/мм: 300 • Blaze: 500 нм • Рекомендуемый спектральный диапазон (эффективность > 20%): не менее 275 - 900 нм • Номинальная дисперсия (нм/мм): 6.5 или лучше • Полоса пропускания (нм): более 175 нм • Достижимое разрешение (нм): 0.3 нм или лучше • Пиковая эффективность (%): 80 или лучше Решетка 600 л/мм, blaze 500 нм – количество: 1 • Линии/мм: 600 • Blaze: 500 нм • Рекомендуемый спектральный диапазон (эффективность > 20%): не менее 300 – 1000 нм • Номинальная дисперсия (нм/мм): 3.2 или лучше • Полоса пропускания (нм): более 85 нм • Достижимое разрешение (нм): 0.15 нм или лучше • Пиковая эффективность (%): 70 или лучше Голографическая решетка, 1800 л/мм, 450 нм blaze – количество: 1 • Линии/мм: 1800 • Blaze: 450 нм • Рекомендуемый спектральный диапазон (эффективность > 20%): не менее 300 – 900 нм • Номинальная дисперсия (нм/мм): 1 или лучше • Полоса пропускания (нм): более 25 нм • Достижимое разрешение (нм): 0.08 нм или лучше • Пиковая эффективность (%): 55 или лучше 4. Крепежный фланец для детекторов – количество: 1 • Комплект крепежного фланца для детектора с фокальной плоскостью глубиной 10 мм • Фланец для многоканального детектора совместим с CCD-камерой и спектрографом, описанными выше 5. Волоконно-оптический X-Y адаптер SMA-ferrule, с щелевым входом -- количество: 1 • Прецизионный X-Y позиционер волокон с щелевым входом, обеспечивающий точное выравнивание волокон SMA-ferrule • Прямой X-Y соединитель волокон, совместимый с описанным выше спектрографом и волокном, описанным ниже • Обеспечивает стабильное и воспроизводимое соединение волокна со спектрографом в спектроскопических приложениях. 6. Однонаправленное (1-way fiber) волокно VIS/NIR, SMA-ferrule – количество: 1 • Совместимо с вышеуказанным X-Y позиционером и спектрографом • Защищённая оболочка и усиленные разъемы • Числовая апертура: 0.22 • Количество ножек: 1 (1-way) • Диаметр сердцевины волокна: не менее 200 мкм • Оптимизировано для VIS–NIR диапазона (LOH) • Количество волоконных жил на ножку (fiber cores per leg): не менее 19) • Высота щели волокна (мм): не менее 4.6 мм • Высота отдельного канала (мм): не менее 4.6 мм 7. Программное обеспечение для модульной спектроскопии - Количество: 1 • Позволяет быстро настроить эксперимент, проводить захват и обработку данных в удобной для пользователя манере • Правление спектрографом и камерой в одном пакете • Опции экспорта данных SIF, GRAMS, ASCII XY, FITS • Возможность автоматизации эксперимента через программные команды • Гибкое отображение данных: просмотр данных в 2D, 3D, в сложенном и наложенном виде • Автоматическая идентификация спектральных линий Соответствие требованиям: маркировка CE для камеры и спектрографа. Гарантия: 1 год с даты отправки Участник должен предложить цену на условиях DAP Ереван, Республика Армения (Incoterms 2020). Все расходы продавца — включая налоги, пошлины, транспортные и страховые платежи, сборы и ожидаемую прибыль продавца — должны быть включены в предложенную цену по условиям DAP Ереван, Республика Армения (Incoterms 2020). | комплект |  | 1 |  | Фонд «Ереванский государственный университет», 0025, Ереван ул. Алек Манукян, 1 | 1 | Договор будет заключен в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2 части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», а расчет срока в колонке будет осуществляться после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами при условии предусмотрения финансовых средств, при этом устанавливается, что поставка будет осуществлена в течение 135 календарных дней, за исключением случаев, когда поставщик согласен осуществить поставку в более короткие сроки. |
| 4 | 35121341/506 | Оптический комплект |  | Оптический комплект для системы фотолюминесценции и рамановской микроспектроскопии. Для обеспечения совместимости и удобства расширения, установка должна быть выполнена с использованием 30-миллиметровых оптомеханических систем, с соответствующими оптическими компонентами. Трёхмерная схема установки должна соответствовать изображению, приведённому на следующем рисунке. Комплект должен включать следующие совместимые компоненты, технические характеристики и количество которых представлены ниже: - Абсорбционный нейтральный светофильтр, Ø25 мм, оптическая плотность: 0.1 -- количество: 1 - Диаметр: Ø25 мм (+0.0 / –0.25 мм) - Полезный проход (апертура): >Ø20.0 мм - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Параллельность: <10 угл. секунд - Материал подложки: стекло Schott - Погрешность пропускаемого волнового фронта (TWE): <λ/4 при 633 нм - Толщина подложки: в диапазоне от 0.5 до 0.7 мм - Оптическая плотность при 633 нм: 0.1 ± 0.01 - Пропускание: 75–85% в диапазоне от 400 до 900 нм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Абсорбционный нейтральный светофильтр, Ø25 мм, оптическая плотность: 0.3 -- количество: 1 - Диаметр: Ø25 мм (+0.0 / –0.25 мм) - Полезный проход (апертура): >Ø20.0 мм - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Параллельность: <10 угл. секунд - Материал подложки: стекло Schott - Погрешность пропускаемого волнового фронта (TWE): <λ/4 при 633 нм - Толщина подложки: в диапазоне от 2.0 до 2.5 мм - Оптическая плотность при 633 нм: 0.3 ± 0.015 - Пропускание: 45–55% в диапазоне от 400 до 800 нм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Абсорбционный нейтральный светофильтр, Ø25 мм, оптическая плотность: 0.6 -- количество: 1 - Диаметр: Ø25 мм (+0.0 / –0.25 мм) - Полезный проход (апертура): >Ø20.0 мм - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Параллельность: <10 угл. секунд - Материал подложки: стекло Schott - Погрешность пропускаемого волнового фронта (TWE): <λ/4 при 633 нм - Толщина подложки: в диапазоне от 1.0 до 1.2 мм - Оптическая плотность при 633 нм: 0.6 ± 0.03 - Пропускание: 21–26% в диапазоне от 400 до 650 нм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Абсорбционный нейтральный светофильтр, Ø25 мм, оптическая плотность: 1.0 -- количество: 1 - Диаметр: Ø25 мм (+0.0 / –0.25 мм) - Полезный проход (апертура): >Ø20.0 мм - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Параллельность: <10 угл. секунд - Материал подложки: стекло Schott - Погрешность пропускаемого волнового фронта (TWE): <λ/4 при 633 нм - Толщина подложки: в диапазоне от 1.8 до 2.0 мм - Оптическая плотность при 633 нм: 1.0 ± 0.05 - Пропускание: 7–11% в диапазоне от 400 до 650 нм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Абсорбционный нейтральный светофильтр, Ø25 мм, оптическая плотность: 2.0 -- количество: 1 - Диаметр: Ø25 мм (+0.0 / –0.25 мм) - Полезный проход (апертура): >Ø20.0 мм - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Параллельность: <10 угл. секунд - Материал подложки: стекло Schott - Погрешность пропускаемого волнового фронта (TWE): <λ/4 при 633 нм - Толщина подложки: в диапазоне от 1.3 до 1.5 мм - Оптическая плотность при 633 нм: 2.0 ± 0.1 - Пропускание: 0.3–1.3% в диапазоне от 400 до 650 нм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Абсорбционный нейтральный светофильтр, Ø25 мм, оптическая плотность: 3.0 -- количество: 1 - Диаметр: Ø25 мм (+0.0 / –0.25 мм) - Полезный проход (апертура): >Ø20.0 мм - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Параллельность: <10 угл. секунд - Материал подложки: стекло Schott - Погрешность пропускаемого волнового фронта (TWE): <λ/4 при 633 нм - Толщина подложки: в диапазоне от 2.0 до 2.2 мм - Оптическая плотность при 633 нм: 3.0 ± 0.15 - Пропускание: 0.02–0.12% в диапазоне от 400 до 650 нм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Абсорбционный нейтральный светофильтр, Ø25 мм, оптическая плотность: 4.0 -- количество: 1 - Диаметр: Ø25 мм (+0.0 / –0.25 мм) - Полезный проход (апертура): >Ø20.0 мм - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Параллельность: <10 угл. секунд - Материал подложки: стекло Schott - Погрешность пропускаемого волнового фронта (TWE): <λ/4 при 633 нм - Толщина подложки: в диапазоне от 2.6 до 3.0 мм - Оптическая плотность при 633 нм: 4.0 ± 0.2 - Пропускание: 0.0011–0.013% в диапазоне от 400 до 650 нм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Абсорбционный нейтральный светофильтр, Ø25 мм, оптическая плотность: 5.0 -- количество: 1 - Диаметр: Ø25 мм (+0.0 / –0.25 мм) - Полезный проход (апертура): >Ø20.0 мм - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Параллельность: <10 угл. секунд - Материал подложки: стекло Schott - Погрешность пропускаемого волнового фронта (TWE): <λ/4 при 633 нм - Толщина подложки: в диапазоне от 3.5 до 3.8 мм - Оптическая плотность при 633 нм: 5.0 ± 0.25 - Пропускание: 0.00006–0.0012% в диапазоне от 400 до 650 нм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - XY-платформа под оптику Ø1", для каркасной системы 30 мм, количество: 1 шт. - Подходит для оптики Ø1.00" (Ø25.4 мм) толщиной до 0.39" (10.0 мм) - Совместимо с каркасными системами 30 мм - Резьба SM1 (1.035"-40) - Перемещение: не менее ±1 мм по осям X и Y с помощью регуляторов 3/16"-100 - Оснащено четырьмя сквозными отверстиями для крепления на стержнях ER - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Держатель-транслятор, смещение в плоскости XY, микрометрические приводы, метрическая резьба -- количество: 1 - Подходит для оптики Ø1.00" толщиной до 0.48" (12.2 мм) - Компактная конструкция; ход не менее ±0.12" (±3.0 мм) - Совместим с тубусами SM1 Ø1" - Резьбовые отверстия 4-40 спереди и сзади обеспечивают совместимость с каркасной системой 30 мм - Тип и механизм перемещения: не более 0.5 мм за оборот, 10 мкм за деление (микрометрические винты) - Резьба SM1 (1.035"-40) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Ручной трансляционный столик с ходом не менее 13 мм для каркасных систем (30 мм) -- количество: 1 - Тип: трансляционный столик по оси z - Оснащён микрометром с ходом не менее 1/2" (13 мм), 0.001" (10 мкм) на деление - В комплекте держатель для оптики Ø1", толщиной до 0.27" (6.9 мм) - Возможность фиксации положения - Высокоточные линейные подшипники - Совместим с каркасными системами 30 мм - Комплект также входят два винта (4-40), шестигранные ключи 1/16" и 5/64" (2 мм), а также два съемных установочных штифта для юстировки - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Держатель-транслятор для оптических элементов Ø1", для каркасных систем (30 мм), смещение по осям: XY, быстросъемная пластина, количество: 1 - Подходит для оптики Ø1.00" (Ø25.4 мм) - Подвижный центральный держатель и магнитно закрепляемая быстросъёмная пластина имеют внутреннюю резьбу SM1 (1.035"-40) и принимают Ø1" оптику толщиной до 0.39" (10.0 мм) и 0.20" (5.0 мм) соответственно - Совместимо с каркасными системами 30 мм - Оснащено быстросъёмной пластиной для удобной замены компонентов в составе каркасной системы - Резьба SM1 (1.035"-40) - Перемещение: не менее ±1 мм по осям X и Y с помощью регуляторов 3/16"-100 - Оснащено четырьмя сквозными отверстиями для крепления на стержнях ER - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Держатель для фильтров с двумя выдвижными вставками, крепления: M4 -- количество: 2 - Держатель фильтров включает две вставки с резьбой SM1 для установки до четырёх Ø1" оптических элементов - Совместим с поглощающими нейтральными фильтрами (диапазон длин волн: не менее 400–650 нм) - Вставки имеют пустые метки для идентификации установленных оптик - Основной корпус совместим с каркасными системами 30 мм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Держатель для крепления оптических элементов Ø1/2" под углом 45°, количество: 1 - Фиксированное крепление под углом 45° для Ø1/2" оптики толщиной не менее 0.12" (3.0 мм) - Совместимо с нерезьбовыми Ø1/2" зеркалодержателями - Два перпендикулярных сквозных отверстия позволяют использовать со светоделителями Ø1/2" - Полезный проход со стороны задней поверхности: не менее Ø0.32" (Ø8.1 мм) - Полезный проход снизу: не менее Ø0.25" (Ø6.4 мм) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Линейный транслятор с инерционным пьезоэлектрическим приводом, смещение: 20 мм, метрическая резьба -- количество: 1 - Одноосевой линейный столик с пьезоэлектрическим инерционным приводом в режиме open-loop - Обеспечивает высокоточное позиционирование - Размер шага: типичный – 1 мкм или лучше, максимальный – <3 мкм - Регулируемость шага: ≤30% - Ортогональность в XY-стеке: <5 мрад - Скорость до 3 мм/с при использовании совместимого контроллера - Среднее отклонение скорости по всей длине хода: не более ±10% - Горизонтальная нагрузка: не менее 3 кг - Удерживающее усилие: не менее 3 Н - Встроенный кабель длиной не менее 1 м с разъёмом SMC - Требуется совместимый контроллер пьезо-инерционного типа (в комплект не входит) - Срок службы -- более 10 миллиардов шагов - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Оптическое крепление Ø1" для пьезоэлектрического инерционного столика, описанного в пункте 15 – количество: 1 - Совместимо с 20 мм пьезоинерционными столиками, описанными в пункте 15 - Центрирует оптику по вертикали вдоль оптической оси каркасной системы 30 мм - Возможность установки оптики под углом 0° или 90° к оси перемещения столика - Отверстие с резьбой SM1 со стопорным кольцом в комплекте - Подходит для Ø1" оптики толщиной до 0.28" (7.1 мм) - Соответствует директиве RoHS. - Точечная диафрагма в оправе Ø1", диаметр отверстия: 25 ± 2 мкм, материал: нержавеющая сталь - количество: 1 - Корпус из анодированного алюминия с внешним диаметром 1" - Диаметр отверстия: 25 ± 2 мкм - Округлость отверстия: ≥90% - Толщина фольги: не менее 50 мкм - Материал фольги: нержавеющая сталь серии 300 с оксидированным черным покрытием - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Точечная диафрагма в оправе Ø1", диаметр отверстия: 50 ± 3 мкм, материал: нержавеющая сталь - количество: 1 - Корпус из анодированного алюминия с внешним диаметром 1" - Диаметр отверстия: 50 ± 3 мкм - Округлость отверстия: ≥90% - Толщина фольги: не менее 50 мкм - Материал фольги: нержавеющая сталь серии 300 с оксидированным черным покрытием - Соответствует директивам RoHS и REACH - Точечная диафрагма в оправе Ø1", диаметр отверстия: 75 ± 3 мкм, материал: нержавеющая сталь - количество: 1 - Корпус из анодированного алюминия с внешним диаметром 1" - Диаметр отверстия: 75 ± 3 мкм - Округлость отверстия: ≥90% - Толщина фольги: не менее 50 мкм - Материал фольги: нержавеющая сталь серии 300 с оксидированным черным покрытием - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Точечная диафрагма в оправе Ø1", диаметр отверстия: 100 ± 4 мкм, материал: нержавеющая сталь - количество: 1 - Корпус из анодированного алюминия с внешним диаметром 1" - Диаметр отверстия: 100 ± 4 мкм - Округлость отверстия: ≥95% - Толщина фольги: не менее 50 мкм - Материал фольги: нержавеющая сталь серии 300 с оксидированным черным покрытием - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Точечная диафрагма в оправе Ø1", диаметр отверстия: 150 ± 6 мкм, материал: нержавеющая сталь - количество: 1 - Корпус из анодированного алюминия с внешним диаметром 1" - Диаметр отверстия: 150 ± 6 мкм - Округлость отверстия: ≥95% - Толщина фольги: не менее 50 мкм - Материал фольги: нержавеющая сталь серии 300 с оксидированным черным покрытием - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Коллиматор для волокно-оптических жгутов, поставляемых в комплекте с Thorlabs OSL2 (или эквивалент) - количество: 1 - Внешние габариты: не более Ø17.8 мм × 47.3 мм - Резьба на выходном порте: внутренняя SM05 (0.535"-40) - Установленные линзы: выпукло-плоская линза из N-BK7, Ø1/2", f = 30 мм, без покрытия - Размер пятна на рабочем расстоянии 20 мм: не более Ø14.5 мм. - Линейный поляризатор, Ø12.5 мм, без оправы, рабочий диапазон: не менее 550 - 1500 нм -- количество: 1 - Диапазон длин волн: не менее 550–1500 нм - Материал поляризатора: наночастицы в натрий-силикатном стекле - Подложка: стекло Schott - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Диапазон коэффициента экстинкции (>10 000:1): не менее 550–1500 нм - Диапазон коэффициента экстинкции (>100 000:1): не менее 600–1200 нм - Параллельность поверхностей: <1 угловой минуты - Порог лазерного повреждения: не менее 1 Вт/см² в режиме блокировки, 5 Вт/см² в режиме пропускания - Толщина: в диапазоне от 1.8 до 2.1 мм (точность ± 0.2 мм) - Полезный проход (апертура): не менее Ø11.3 мм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Линейный поляризатор, Ø12.5 мм, без оправы, рабочий диапазон: не менее 510 - 800 нм -- количество: 1 - Диапазон длин волн: не менее 510–800 нм - Материал поляризатора: наночастицы в натрий-силикатном стекле - Подложка: стекло Schott - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Диапазон коэффициента экстинкции (>1000:1): не менее 510–800 нм - Диапазон коэффициента экстинкции (>10 000:1): не менее 520–700 нм - Диапазон коэффициента экстинкции (>100 000:1): не менее 530–620 нм - Параллельность поверхностей: <1 угловой минуты - Порог лазерного повреждения: не менее 1 Вт/см² в режиме блокировки, 5 Вт/см² в режиме пропускания - Толщина: в диапазоне от 1.8 до 2.1 мм (точность ± 0.2 мм) - Полезный проход (апертура): не менее Ø11.3 мм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Плоское зеркало с серебряным покрытием, Ø1/2" -- количество: 1 - Диаметр: 0.5" (12.7 мм (+0.0 / -0.1 мм)) - Толщина: в диапазоне от 5.8 до 6.1 мм (точность ± 0.2 мм) - Средний коэффициент отражения: >97% в диапазоне 450 нм – 2 мкм, >95% в диапазоне 2 – 20 мкм - Подложка: плавленый кварц (fused silica) - Плоскостность поверхности: не хуже λ/10 при 633 нм - Качество поверхности: 40-20 scratch-dig или лучше - Параллельность: <3 угловых минут - Полезный проход (апертура): более 90% от диаметра - Порог лазерного повреждения: не менее 500 Вт/см (1.07 мкм, Ø0.974 мм) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Плоское зеркало с серебряным покрытием, Ø1" -- количество: 3 - Диаметр: 1.0" (25.4 мм (+0.0 мм / -0.1 мм)) - Толщина: в диапазоне от 5.8 до 6.1 мм (точность ± 0.2 мм) - Средний коэффициент отражения: >97% в диапазоне 450 нм – 2 мкм, >95% в диапазоне 2 – 20 мкм - Подложка: плавленый кварц (fused silica) - Плоскостность поверхности: не хуже λ/10 при 633 нм - Качество поверхности: 40-20 scratch-dig или лучше - Параллельность: <3 угловых минут - Полезный проход (апертура): более 90% от диаметра - Порог лазерного повреждения: не менее 500 Вт/см (1.07 мкм, Ø0.974 мм) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Коротковолновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 900 нм -- количество: 1 - Область пропускания (T > 90%): не менее 550–880 нм - Область подавления (OD > 5): не менее 920–1500 нм - Длина волны среза: 900 нм - Допуск на срез: <0.75% от длины волны среза - Погрешность пропускаемого волнового фронта (TWE): <λ/4 при 632.8 нм - Конструкция: твёрдое диэлектрическое покрытие на подложке из УФ-плавленного кварца - Качество поверхности: 40-20 scratch-dig или лучше - Материал подложки: УФ-плавленный кварц (UVFS) - Полезная апертура: не менее Ø0.83" (Ø21.1 мм) - Толщина: не более 0.14" (3.5 мм) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Угловой кинематический держатель зеркал с отверстиями для стержней без резьбы, для каркасных систем: 30 мм, 2 порта с резьбой: SM1, крепления: M4 и M6 -- количество: 1 - Устанавливает Ø1" (25.4 мм) оптику под углом 45° к оптической оси - Имеет восемь гладких отверстий глубиной 0.25" (6.35 мм) для направляющих стержней ER - Обеспечивает кинематическую настройку по наклону и крену в пределах ±4° - Совместим с каркасной системой 30 мм и резьбой SM1 (1.035"-40) - Платформа для наклона управляется тремя регулировочными винтами 100 TPI, что обеспечивает плавную и высокоточную настройку (не более 0.01" (0.254 мм) за один оборот) - Минимальная толщина устанавливаемой оптики: 0.12" (3 мм); для более тонкой оптики необходим дополнительный элемент - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Ахроматический дублет в оправе с резьбой SM1, фокусное расстояние: 150.0 мм, Ø1" -- количество: 2 - Диапазон антиотражающего покрытия: не менее 400–1100 нм - Среднее отражение в диапазоне AR-покрытия (при 0° угле падения): Rсред < 1.0% - Качество поверхности: 40-20 scratch-dig или лучше - Неровность сферической поверхности: <λ/4 - Центровка: ≤3 угловых минут - Полезная апертура: не менее 90% от диаметра линзы - Порог лазерного повреждения при непрерывном излучении: не менее 500 Вт/см при 532 нм, Ø1.0 мм - Диаметр линзы: 25.4 мм - Рабочее расстояние: не более 140 мм - Фокусное расстояние: 150.0 мм (fb ≥ 143 мм) - Допуск на фокусное расстояние: ±1% - Материалы: N-LAK22 / N-SF10 - Резьба оправы: SM1 (1.035"-40) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Держатель-транслятор для каркасных систем (30 мм), смещение по оси z -- количество: 1 - Совместимо с каркасными системами 30 мм - Подходит для установки Ø1" оптики толщиной до 0.28" (7.1 мм) - Диапазон перемещения: не менее 2.0 мм - Перемещение за оборот: не более 50 мкм/об - Рукоятка с делениями по 1 мкм - В комплект входят 2 стопорных кольца - Внутреннее резьбовое отверстие SM1 (1.035"-40) - Сквозные отверстия с боковыми винтами для фиксации на стержнях каркасной системы - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Ирисовая диафрагма с регулировочным кольцом со шкалой, SM1 -- количество: 2 - Резьба SM1 (1.035"-40) с обеих сторон - Диапазон регулировки отверстия с помощью кольца: от Ø1.0 мм до как минимум Ø12.0 мм; максимальное отверстие: ≥ Ø12.0 мм - Фиксирующий винт под шестигранник 0.05" (1.3 мм) - Совместима с тубусами Ø1" и каркасными системами 30 мм - Конструкция идеально подходит для установки в каркасные системы с минимальными усилиями по выравниванию - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Светоделительная пластина из кварцевого стекла, 25х36 мм, 90:10 (отражение:пропускание) -- количество: 1 - Покрытие светоделителя на передней поверхности: не менее чем в диапазоне 400–700 нм - Антиотражающее покрытие на задней поверхности: не менее чем в диапазоне 400–700 нм - Коэффициент деления (R:T): 90:10 - Оптические характеристики при угле падения 45°: должны быть не менее Tabs = 10 ± 8%, Rabs = 90 ± 8%, Tabs + Rabs > 99%, ¦Ts − Tp¦ < 35%, ¦Rs − Rp¦ < 35% - Подложка: УФ-плавленый кварц - Угол клина: нет (без клина) - Размеры: 25 мм × 36 мм - Толщина: в диапазоне от 0.9 до 1.1 мм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Цветная CMOS камера, 1.6 Мп, крепления: M6 -- количество: 1 - Тип сенсора: цветной CMOS - Количество активных пикселей (горизонталь × вертикаль): не менее 1440 × 1080 - Область изображения (горизонталь × вертикаль): не менее 4.968 × 3.726 мм - Размер пикселя: не более 3.5 × 3.5 мкм - Максимальная частота кадров (при выдержке (exposure time) 1 мс, полный сенсор): не менее 34 кадров/с - Тип затвора: глобальный - Пиковая квантовая эффективность: не менее 65% при 535 нм - Шум считывания: <4.0 e⁻ RMS - Ёмкость полного заполнения (full well capacity): ≥11 000 e⁻ - Диапазон выдержек: от не менее 0.040 мс до 26 000 мс, с шагом не более ~0.025 мс - Динамический диапазон: до 69 дБ - Hardware триггер: отсутствует - USB 3.0 интерфейс - Съёмный ИК-блокирующий фильтр - Два монтажных отверстия M6 для установки на стойку, совместим с каркасной системой 30 мм - Отверстия расположены на смежных сторонах корпуса - Внутренняя резьба SM1 (1.035"-40) - Программное обеспечение доступно - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Планарный апохроматический объектив, увеличение: 10X, рабочий диапазон: 480 - 1800 нм -- количество: 1 - Тип: апохроматический объектив для ближнего ИК-диапазона, скорректированный на бесконечность - Для использования как минимум в диапазоне от 480 нм до 1800 нм - Пропускание: >70% как минимум в диапазоне 450–1400 нм - Увеличение: 10x - Рабочее расстояние: не менее 30 мм - Фокусное расстояние тубус-линзы (design tube lens focal length): 200 мм - Эффективное фокусное расстояние: не менее 20 мм - Числовая апертура (NA): 0.26 - Диаметр входного зрачка (мм): не менее 10 мм - Теоретическое разрешение: не хуже 1.4 мкм - Резьба объектива: W26 x 0.706; глубина 5 мм - Парафокальное расстояние: не более 95 мм - Длина без учета резьбы (мм): не менее 60 мм - Рабочие длины волн: 532 и 1064 нм - Глубина резкости (мкм): не более 4.10 - Поле зрения с окуляром диаметром 18 мм (мм): не менее 1.8 мм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Планарный апохроматический объектив, увеличение: 20x, рабочий диапазон: 480 - 1800 нм -- количество: 1 - Тип: апохроматический объектив для ближнего ИК-диапазона, скорректированный на бесконечность - Для использования как минимум в диапазоне от 480 нм до 1800 нм - Пропускание: >70% как минимум в диапазоне 450–1400 нм - Увеличение: 20x - Рабочее расстояние: не менее 20 мм - Фокусное расстояние тубус-линзы (design tube lens focal length): 200 мм - Эффективное фокусное расстояние: не менее 10 мм - Числовая апертура (NA): 0.4 - Диаметр входного зрачка (мм): не менее 8 мм - Теоретическое разрешение: не хуже 0.8 мкм - Резьба объектива: W26 x 0.706; глубина 5 мм - Парафокальное расстояние: не более 95 мм - Длина без учета резьбы (мм): не менее 70 мм - Рабочие длины волн: 532 и 1064 нм - Глубина резкости (мкм): не более 1.9 - Поле зрения с окуляром диаметром 18 мм (мм): не менее 0.9 мм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Планарный апохроматический объектив, увеличение: 50X, рабочий диапазон: 480 - 1800 нм -- количество: 1 - Тип: апохроматический объектив для ближнего ИК-диапазона, скорректированный на бесконечность - Для использования как минимум в диапазоне от 480 нм до 1800 нм - Пропускание: >60% как минимум в диапазоне 450–1400 нм - Увеличение: 50x - Рабочее расстояние: не менее 17 мм - Фокусное расстояние тубус-линзы (design tube lens focal length): 200 мм - Эффективное фокусное расстояние: не менее 4 мм - Числовая апертура (NA): 0.42 - Диаметр входного зрачка (мм): не менее 3.4 мм - Теоретическое разрешение: не хуже 0.8 мкм - Резьба объектива: W26 x 0.706; глубина 5 мм - Парафокальное расстояние: не более 95 мм - Длина без учета резьбы (мм): не менее 75 мм - Рабочие длины волн: 532 и 1064 нм - Глубина резкости (мкм): не более 1.6 - Поле зрения с окуляром диаметром 18 мм (мм): не менее 0.36 мм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Измеритель мощности: аналоговая панель управления с кремниевым детектором, рабочий диапазон: не менее 200-1100 нм -- количество: 1 - Диапазон измеряемой мощности излучения: не менее 50 нВт – 50 мВт - Спектральный диапазон: не менее 200–1100 нм - Тип сенсора: Si фотодиод - Разрешение: не менее 1 нВт - Максимальная средняя плотность мощности: не менее 20 Вт/см² - Погрешность измерения: не хуже ±3% (в диапазоне 450–900 нм) - Покрытие / диффузор: отражающий ND (оптическая плотность 1.5) - Охлаждение: конвекционное - Время отклика: <1 мкс - Диаметр апертуры: не менее Ø9.5 мм - Резьба апертуры: внешняя SM1 - В комплекте консоль: аналогового типа - Точность: ±0.2% от полной шкалы (5 мкА - 5 мА) - Полоса пропускания: от постоянного тока до как минимум 100 кГц - Разъём: SMA - Диапазон выходного напряжения: 0–2 В - Дисплей: аналоговый игольчатый с ЖК-экраном не менее 132 × 32 пикселя; частота обновления дисплея: не менее 20 Гц - АЦП: 16-битный - Подключение: USB 2.0 - В комплект также входит постовая сборка: основание, держатель и Ø1/2" стойка - Температура работы / хранения: как минимум в диапазоне от 0 до 40 °C / от -40 до 70 °C - Программное обеспечение: доступно - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Усилитель для фотодиодов -- количество: 1 - Тип: трансимпедансный усилитель фототока - Низкий уровень шума по всему динамическому диапазону - Совместим с фотодиодами и смещёнными фотодетекторами - Диапазон измерения тока: ≥ 100 нА до 10 мА (с шагом по десяткам) - Максимальное разрешение: не более 10 пА - Регулируемое напряжение смещения: от 0 до -10 В (при заземлённом катоде); от 0 до +10 В (при заземлённом аноде) - Чувствительность фотодиода: 0.05 – 2 А/Вт или лучше - Температурный коэффициент: < 50 ppm/ °C - Полоса аналогового выхода: от DC до ≥ 500 кГц - Коэффициент преобразования: от 10³ В/А до 10⁸ В/А - Точность коэффициента: ±5% или лучше - Шум: ≤ 0.02% RMS - Нагрузка: > 10 kΩ - LED Дисплей для отображения значений до 5 разряда - Разъемы для входа фотодиода и аналогового выхода: BNC - Рабочая температура: от 0 до +40 °C - Время прогрева для номинальной точности: не более 10 мин - Соответствие требованиям RoHS. - Корпусированный Si фотодиод, диапазон длин волн: не менее 350-1100 нм, схема с заземленным катодом -- количество: 1 - Полностью совместим с усилителем фотодиода, указанным в позиции 38 - Материал сенсора: кремний (Si) - Диапазон длин волн: не менее 350–1100 нм - Чувствительность: > 0.725 А/Вт - Активная площадь: ≥ 100 мм² (10 мм × 10 мм) - Время нарастания/спада (rise/fall) (при 632 нм, RL = 50 Ω, 5 В): ≤ 65 нс / 65 нс - Типичное НЕП (при 970 нм, 5 В): ≤ 2.07 × 10⁻¹³ Вт/√Гц - Темновой ток (при 5 В): ≤ 600 нА (макс.) - Ёмкость (при 5 В): ≥ 375 пФ (типич.) - Диапазон рабочих температур: должна как минимум охватывать диапазон от -10 до +60 °C - Максимальное обратное напряжение: в диапазоне от 23 до 26 В - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Держатель с креплением для дихроичных фильтров или любых других оптических элементов прямоугольной формы, изготовлен по метрическим стандартам -- количество: 3 - Позволяет устанавливать дихроичные зеркала и другие оптические элементы прямоугольной формы до 36 мм по ширине, 26 мм по высоте и 3 мм по толщине с помощью встроенного зажима - Совместимо с 30 мм каркасной системой - Четыре сквозных SM1-резьбовых (1.035"-40) порта для установки фильтров - По четыре отверстия с резьбой 4-40 на каждой стороне для интеграции в каркасную систему; отверстие с резьбой 8-32 (M4) для установки на стойку - Соответствует директиве RoHS. - Ахроматическая полуволновая пластинка, 1/2" x 1/2", оправа: Ø1", рабочий диапазон: не менее 310 - 1100 нм - количество: 1 - Диапазон длин волн: не менее 310–1100 нм - Пропускание: > 90% в диапазоне 310–1100 нм - Фазовый сдвиг (retardance): от 0.49 до 0.51 в диапазоне 350–1100 нм - Полезный проход (апертура): ≥ Ø10.0 мм - Диаметр корпуса: 1.00" (25.4 мм) - Толщина корпуса: ≤ 0.23" (5.8 мм) - Угол падения (AOI): 0° - Просветляющее покрытие: Rсредн < 1.5% на каждой внешней поверхности, в диапазоне не менее 310–1100 нм - Погрешность волнового фронта: < λ/4 при 633 нм - Отклонение луча: < 3 угл. минуты - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Порог оптического повреждения (непрерывный режим): не менее 1500 Вт/см (1064 нм, Ø0.091 мм) - Материал: кристаллический кварц и фторид магния - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Адаптер для крепления оптических элементов Ø1/2" в держатели Ø1", внутренняя резьба SM05 -- количество: 1 - Толщина адаптера: не более 0.25" - Толщина устанавливаемой оптики (max): не менее 0.14" (3.6 мм) - Внутренняя резьба: SM05 (0.535"-40) - Полезный проход (апертура): не менее Ø12.0 мм - Стопорное кольцо включено в комплект - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Держатель оптики Ø1" с возможностью вращения закрепляемых элементов, для каркасных систем, резьба: SM1, крепление: M4 -- количество: 2 - Совместимо с 30 мм каркасной системой - Непрерывное вращение на 360°, с возможностью фиксации - Шкала с градуировкой через как минимум 2°, маркировка каждые 20° - Подходит для оптики Ø1" (Ø25.4 мм) толщиной до 0.37" (9.4 мм) - Стопорное кольцо включено в комплект - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Колесо со светофильтрами для каркасных систем (30 мм), шесть светофильтров Ø1", крепления: M6 и М4 -- количество: 1 - Совместима с 30-мм каркасными системами - Основной корпус оснащён неподвижными входным и выходным портами с резьбой SM1 (1.035"-40) - Каждое отверстие для стержня каркаса оснащено боковым стопорным винтом 8-32, фиксируемым шестигранным ключом 5/64" (2.0 мм) - Вмещает до шести фильтров Ø1" (Ø25.4 мм) - Максимальная толщина фильтра: как минимум 0.25" (6.4 мм) - В комплект входят шесть стопорных колец - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Пластинка для каркасных систем (30 мм), резьба: SM1, крепления: M4 -- количество: 10 - Позволяет напрямую устанавливать оптические компоненты в сборке 30 мм каркасной системы - Толщина: ≥ 0.35" (8.9 мм) - Нарезана стандартная резьба SM1 (1.035"-40) - Резьбовое отверстие SM1 также может напрямую удерживать Ø1" оптику толщиной до 0.2" (5 мм) - В комплект входят 2 стопорных кольца - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Кинематический держатель оптики Ø1" со скользящей пластиной, резьба: SM1, для каркасных систем: 30 мм, метрическая резьба -- количество: 1 - Совместимо с 30 мм каркасной системой - Крепление на стойку: 2 резьбовых отверстия M4 - Угловые драйверы: 1/4"-80 TPI регуляторы - Шестигранник стопорного винта: 5/64" (2.0 мм) - Перемещение по оси XY: не менее ±1.0 мм (±0.04") на ось с фиксируемой скользящей пластиной - Угловое разрешение: лучше или равно 0.4°/об - Угловое перемещение: не менее ±4° - Z-перемещение: ± 3 мм (линейное перемещение вдоль оптической оси) - Принимает Ø1" оптику толщиной до 0.23" (5.8 мм) - В комплект входят 2 стопорных кольца - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Оптоволоконный коллиматор, рабочая длина волны: 780 нм, числовая апертура: 0.16, разъем: FC/APC -- количество: 1 - Оптический коллиматор с разъёмом FC/APC - Совместим с FC/APC-разъёмами с узким и широким ключом - Рабочая длина волны: 780 нм - Просветляющее покрытие линзы: как минимум в диапазоне 650–1050 нм, среднее отражение Ravg < 0.5% - Ширина пучка (waist diameter): ≥ 3.0 мм - Расстояние (waist distance): ≥ 15.0 мм - Полноугловая расходимость: лучше чем 0.02° (+0.01 / -0.00°) - Числовая апертура (NA): 0.16 - Фокусное расстояние: не более 15.5 мм - Внешний диаметр корпуса: не менее 10 мм - Внешняя резьба: M11 x 0.5 - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Оптоволоконный коллиматор, рабочая длина волны: 633 нм, числовая апертура: 0.16, разъем: FC/APC -- количество: 1 - Оптический коллиматор с разъёмом FC/APC - Совместим с FC/APC-разъёмами с узким и широким ключом - Рабочая длина волны: 633 нм - Просветляющее покрытие линзы: как минимум в диапазоне 600–1050 нм, среднее отражение Ravg < 0.5% - Ширина пучка (waist diameter): ≥ 2.5 мм - Расстояние (waist distance): ≥ 14.0 мм - Полноугловая расходимость: лучше чем 0.016° - Числовая апертура (NA): 0.16 - Фокусное расстояние: не более 15.2 мм - Внешний диаметр корпуса: не менее 10 мм - Внешняя резьба: M11 x 0.5 - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Оптоволоконный коллиматор, рабочая длина волны: 543 нм, числовая апертура: 0.17, разъем: FC/APC -- количество: 1 - Оптический коллиматор с разъёмом FC/APC - Совместим с FC/APC-разъёмами с узким и широким ключом - Рабочая длина волны: 543 нм - Просветляющее покрытие линзы: как минимум в диапазоне 400–600 нм, среднее отражение Ravg < 0.5% - Ширина пучка (waist diameter): ≥ 2.5 мм - Расстояние (waist distance): ≥ 14.0 мм - Полноугловая расходимость: лучше чем 0.014° - Числовая апертура (NA): 0.17 - Фокусное расстояние: не более 15.1 мм - Внешний диаметр корпуса: не менее 10 мм - Внешняя резьба: M11 x 0.5 - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Одноканальный контроллер для инерционных пьезоэлектрических приводов (источник питания продается отдельно) -- количество: 1 - Обеспечивает простое ручное и компьютерное управление пьезоинерционными столиками, актуаторами и оптическими держателями - Совместим с 20 мм линейным транслятором с инерционным пьезоэлектрическим приводом, указанным в позиции 15 - Оснащён панелью управления с колесиком прокрутки и экраном для автономной работы - Возможность подключения по USB 3.0 обеспечивает управление с ПК по принципу plug-and-play с использованием прилагаемого программного обеспечения - Один пьезоэлектрический выход (SMC male) - Регулируемое выходное напряжение пьезоэлемента: от 85 до 125 В постоянного тока (минимальный диапазон) - Внешний вход (SMA female): ±10 V ± 2% - Тип входа: односторонний (single ended), аналоговый - Входная мощность: +15 В постоянного тока при 2 А - Разъемы I/O 1 и I/O 2: вход TTL, выход TTL, уровень 5 В - Соответствует директиве RoHS. В комплект должны входить следующие компоненты, каждый из которых специально разработан для соединения вышеописанных оптических и оптомеханических элементов и их надёжного крепления к оптическому столу и оптической плите: - Стержень с регулируемой высотой, Ø1.5" — количество: 4 - Высота регулируется в пределах не менее 108 мм до 146 мм с установленным основанием - Плавная регулировка высоты с фиксирующим механизмом - Изготовлена из немагнитной нержавеющей стали - Максимальная нагрузка: не менее 220 кг - Разрешающая способность регулировки: не более 650 мкм за один оборот - Верхняя часть стойки имеет резьбовое отверстие 1/4"-20 (M6) для крепления к нижней части оптической плиты - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Держатели для стержней Ø1.5" на пьедестале или адаптера основания, универсальный, 5 шт. - Надёжно фиксирует стойку педестального типа на оптической плите или оптическом столе - Внешний диаметр: не менее 2.11" (53.5 мм) - Зенкованный слот: не менее 1.25" - Возможность поворота на 360° для выбора наиболее удобного отверстия - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Держатели для стержней Ø1.5" на пьедестале или адаптера основания, универсальный, 5 шт. - Надёжно фиксирует стойку педестального типа на оптической плите или оптическом столе - Внешний диаметр: не менее 2.11" (53.5 мм) - Зенкованный слот: не менее 0.85" - Возможность поворота на 360° для выбора наиболее удобного отверстия - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Стержень для держателей оптики, Ø1.5", резьба: M6, высота: 100 мм – количество: 2 - Прочная конструкция из немагнитной нержавеющей стали - Предназначена для сборки высокожёстких конструкций с повышенными требованиями к стабильности - Составная конструкция с резьбовыми отверстиями M6 (1/4"-20) на обоих концах, позволяющая соединять несколько стержней для получения нужной длины - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Стержень для держателей оптики, Ø1.5", резьба: M6, высота: 150 мм – количество: 5 - Прочная конструкция из немагнитной нержавеющей стали - Предназначена для сборки высокожёстких конструкций с повышенными требованиями к стабильности - Составная конструкция с резьбовыми отверстиями M6 (1/4"-20) на обоих концах, позволяющая соединять несколько стержней для получения нужной длины - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Стержень для держателей оптики, Ø1.5", резьба: M6, высота: 300 мм – количество: 1 - Прочная конструкция из немагнитной нержавеющей стали - Предназначена для сборки высокожёстких конструкций с повышенными требованиями к стабильности - Составная конструкция с резьбовыми отверстиями M6 (1/4"-20) на обоих концах, позволяющая соединять несколько стержней для получения нужной длины - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Винты, материал: нержавеющая сталь, резьба: M6 x 1.0, длина: 12 мм, 25 шт. - Длина: 12 мм - Шестигранник: 3 мм - Тип наконечника: чашечный (cup point) - Материал: нержавеющая сталь марки 18-8 - Соответствует директивам RoHS и REACH - Гарантия на весь срок службы - Винты, материал: нержавеющая сталь, резьба: M6 x 1.0, длина: 20 мм, 25 шт. - Длина: 20 мм - Шестигранник: 3 мм - Тип наконечника: чашечный (cup point) - Материал: нержавеющая сталь марки 18-8 - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Винты с головкой под ключ из стали, резьба: M6 x 1.0, длина: 12 мм, 25 шт. - Длина резьбы: 12 мм - Шестигранник: 5 мм - Материал: нержавеющая сталь марки 18-8 - Соответствует директиве RoHS. - Винты с головкой под ключ из стали, резьба: M6 x 1.0, длина: 20 мм, 25 шт. - Длина резьбы: 20 мм - Шестигранник: 5 мм - Материал: нержавеющая сталь марки 18-8 - Соответствует директиве RoHS. - Магнитное основание для крепления стержня к оптическому столу, Ø1.85", резьба: M6x1.0 -- количество: 2 - Преобразует держатели Ø1" и стойки Ø1.5" в установку на основании типа "пьедестал" - Изготовлен из прочной нержавеющей стали марки 303, внешний диаметр — 1.85" (47.0 мм) - Оснащён шестигранным гнездом 3/16" (5 мм) и четырьмя мощными магнитами в основании, которые обеспечивают надёжную фиксацию без необходимости зажима к оптическому столу - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Зажим для крепления стержня под углом 90°, отверстие: Ø6 мм, резьба M3 – количество: 8 - Предназначен для жесткой фиксации двух стержней под углом 90° - Оснащён сквозным отверстием с двойным сверлением и стопорным винтом под шестигранный ключ 5/64" (2.0 мм) - Имеет резьбовые отверстия 4-40 (M3) на верхней и нижней поверхностях для прямого крепления к мини-стержням - Соответствует требованиям директив RoHS и REACH. - Зажим для соединения стержней серии ER под углом 90 градусов, нижняя и верхняя пластины - количество: 8 - Совместим с каркасными системами 30 мм и 60 мм - Позволяет соединять несколько каркасных конструкций под углом 90° - Крепится к стержням каркаса с помощью прилагаемых винтов с внутренним шестигранником 5/64" - Соответствует требованиям директив RoHS и REACH. - Набор стержней для каркасных систем, длина: 1.5" (38.1 мм), диаметр: 6 мм, 4 шт. в упаковке – количество: 3 упаковки - Предназначен для использования в стандартных каркасных системах 30 мм и 60 мм - Прецизионно шлифованная нержавеющая сталь Ø6 мм - Съёмные стопорные винты с резьбой 4-40 на обоих концах - Соответствует требованиям директив RoHS и REACH. - Набор стержней для каркасных систем, длина: 4", диаметр: 6 мм, 4 шт. в упаковке – количество: 4 упаковки - Предназначен для использования в стандартных каркасных системах 30 мм и 60 мм - Прецизионно шлифованная нержавеющая сталь Ø6 мм - Съёмные стопорные винты с резьбой 4-40 на обоих концах - Соответствует требованиям директив RoHS и REACH. - Набор стержней для каркасных систем, длина: 1", диаметр: 6 мм, 4 шт. в упаковке – количество: 1 упаковка - Предназначен для использования в стандартных каркасных системах 30 мм и 60 мм - Прецизионно шлифованная нержавеющая сталь Ø6 мм - Съёмные стопорные винты с резьбой 4-40 на обоих концах - Соответствует требованиям директив RoHS и REACH. - Стержень для каркасных систем, длина: 1/4" (6.4 мм), диаметр: 6 мм – количество: 6 - Предназначен для использования в стандартных каркасных системах 30 мм и 60 мм - Прецизионно шлифованная нержавеющая сталь Ø6 мм - Съёмные стопорные винты с резьбой 4-40 на обоих концах - Соответствует требованиям директив RoHS и REACH. - Набор стержней для каркасных систем, длина: 6", диаметр: 6 мм, 4 шт. в упаковке – количество: 4 упаковка - Предназначен для использования в стандартных каркасных системах 30 мм и 60 мм - Прецизионно шлифованная нержавеющая сталь Ø6 мм - Съёмные стопорные винты с резьбой 4-40 на обоих концах - Соответствует требованиям директив RoHS и REACH. - Набор стержней для каркасных систем, длина: 2", диаметр: 6 мм, 4 шт. в упаковке – количество: 8 упаковка - Предназначен для использования в стандартных каркасных системах 30 мм и 60 мм - Прецизионно шлифованная нержавеющая сталь Ø6 мм - Съёмные стопорные винты с резьбой 4-40 на обоих концах - Соответствует требованиям директив RoHS и REACH. - Винты, материал: нержавеющая сталь, резьба: M4 x 0.7, длина: 12 мм, 50 шт. - Длина: 12 мм - Шестигранник: 2 мм - Тип наконечника: чашечный (cup point) - Материал: нержавеющая сталь марки 18-8 - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Оптоволоконный SMA-адаптер с внешней резьбой SM1, количество: 1 шт. - Совместима со многими пластинами каркасной системы 30 мм - Тип резьбы: внешняя SM1 (1.035"-40) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Трубка для соединения тубусов для линз SM1, длина: 1.5" -- количество: 1 - Трубка для соединения тубусов Ø1" линз без внутренней резьбы - Используются как проставки между тубусами - Наружная резьба SM1 (1.035"-40) с обеих сторон - Полезный проход: как минимум Ø0.95" (Ø24.0 мм) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Адаптер для крепления оптических элементов Ø1/2" с внешней резьбой SM05, количество: 1 - Двойное отверстие для Ø1/2" оптики и внешняя резьба SM05 - Предназначен для установки Ø1/2" оптики толщиной более 3.5 мм в компоненты с резьбой SM05 без прижимного кольца - Оптика фиксируется винтом с нейлоновым наконечником (резьба 8-32) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Тубус для крепления линз SM05, глубина резьбы: 1", в комплект поставки входит одно стопорное кольцо, количество: 1 - Отверстие с резьбой SM05 (0.535"-40) напрямую подходит для Ø1/2" (12.7 мм) оптики - Внутренняя глубина резьбы: 1.00" (25.4 мм) - Стопорное кольцо входит в комплект - Длина тубуса: не более 1.03" (26.2 мм) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Тубус для крепления линз SM05, глубина резьбы: 0.50", в комплект поставки входит одно стопорное кольцо, количество: 1 - Отверстие с резьбой SM05 (0.535"-40) напрямую подходит для Ø1/2" (12.7 мм) оптики - Внутренняя глубина резьбы: 0.50" (12.7мм) - Стопорное кольцо входит в комплект - Длина тубуса: не более 0.53" (13.5 мм) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Крепление каркасной системы (30 мм) для транслятора с инерционным пьезоэлектрическим приводом указанного в пункте 15 – количество: 1 - Крепление предназначено для каркасных систем 30 мм и совместимо с пьезоинерционным столиком, описанным в пункте 15 - Оснащено четырьмя защёлкивающимися фиксаторами для лёгкой установки и снятия с направляющих ER; каждый фиксатор имеет винт с внутренним шестигранником 5/64" (2.0 мм) для надёжной фиксации. - Отверстия с резьбой 2-56 (M2 x 0.4) для крепления 20 мм столиков - Массив отверстий для установочных штифтов для точного совмещения столика - Соответствует директиве RoHS. - Адаптер с внешней резьбой SM05 и внешней резьбой SM1 -- количество: 1 - Адаптер с внешней резьбой SM05 и внешней резьбой SM1 - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Тубус для крепления линз SM1, глубина резьбы: 1", в комплект поставки входит одно стопорное кольцо, количество: 2 - Отверстие с резьбой SM1 (1.035"-40) напрямую подходит для Ø1" (25.4 мм) оптики - Внутренняя глубина резьбы: 1.00" (25.4 мм) - Стопорное кольцо входит в комплект - Длина тубуса: не более 1.03" (26.2 мм) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Соединительный адаптер, SM1 (1.035"-40), внешняя резьба, ширина: 0.5" -- количество: 2 - Соединитель тубусов с резьбой SM1 - Внешняя резьба SM1 - Длина: 0.5" (12.7 мм) - В комплект входят два стопорных кольца - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Крышка с внешней резьбой SM1 для тубусов Ø1" – количество: 2 - Концевая крышка из черного анодированного алюминия для закрытия тубусов Ø1" - Оснащена внешней резьбой SM1 (1.035"-40) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Держатель для стержней (Ø12.7 мм) с основанием для крепления с помощью прижима, подпружиненный винт, фиксируемый шестигранным ключом -- количество: 3 - Алюминиевый подпружиненный фиксирующий винт с шестигранным замком (3/16" или 5 мм) для удобства позиционировани - Три мощных магнита в основании обеспечивают удержание до окончательной фиксации - Длина: более 100 мм, но не более 105 мм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Стержень для держателей оптики, Ø12.7 мм, сталь, винт с резьбой M4, резьбовое отверстие M6, высота 75 мм -- количество: 3 - Оптические стойки из немагнитной нержавеющей стали 303 - Один конец с резьбовым отверстием M6, другой — с съёмным двухсторонним винтом M4 (шестигранник 2 мм / 5/64") - Длина: 75 мм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Стержень для держателей оптики, Ø12.7 мм, сталь, винт с резьбой M4, резьбовое отверстие M6, высота 100 мм -- количество: 3 - Оптические стойки из немагнитной нержавеющей стали 303 - Один конец с резьбовым отверстием M6, другой — с съёмным двухсторонним винтом M4 (шестигранник 2 мм / 5/64") - Длина: 100 мм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Адаптер с внешней резьбой SM1 и внутренней резьбой M26 x 0.706 -- количество: 2 - Адаптер с внешней резьбой SM1 и внутренней резьбой M26 x 0.706 - Соответствует директивам RoHS и REACH. - RG-58 BNC коаксиальный кабель, штекерный разъем BNC и штекерный разъем BNC -- количество: 1 - Длина: ≥ 600 мм - Импеданс: 50 Ω ± 3 Ω - Диапазон частот: от постоянного тока до ≥ 4.0 ГГц - Рабочее напряжение: в диапазоне 490–510 В RMS - Внешний диаметр кабеля: Ø0.2" - Адаптер с внешней резьбой SM1 и внутренней резьбой SM05, длина 0.15 дюйма-- количество: 1 - Адаптер с внешней резьбой SM1 (1.035"-40) и внутренней резьбой SM05 (0.535"-40), длиной 0.15" - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Трубка для соединения тубусов для линз SM1, длина: 1" -- количество: 5 - Трубка для соединения тубусов Ø1" линз без внутренней резьбы - Используются как проставки между тубусами - Наружная резьба SM1 (1.035"-40) с обеих сторон - Полезный проход: как минимум Ø0.95" (Ø24.0 мм) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Зажим для крепления каркасной системы (30 мм) для стержней Ø1.5", в комплект входит рукоятка для быстроразъемного крепления, метрическая резьба -- количество: 1 - Надёжное крепление 30 мм или 60 мм каркасных систем на стойки Ø1.5" - Оснащен быстросъемной ручкой для легкого крепления к стойкам Ø1.5" - Имеет механизм быстрого соединения для быстрой установки и снятия каркасных сборок с использованием Ø6 мм стержней - Соответствует директиве RoHS. - Адаптер для цилиндрических компонентов Ø11 мм, резьба: SM1 -- количество: 1 - Внешняя резьба SM1 (1,035"-40) - Совместим с коллиматорами, описанными в 47-49 - Длина: не менее 0.59" (15 мм) - Длина совместимого компонента: не менее ≥0.35" (8.9 мм) - Диаметр совместимого компонента: 11 мм - Два стопорных винта надежно фиксируют компонент в адаптере - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Адаптер с разъемом FC/APC и внешней резьбой SM1 (1.035"-40), узкий ключ (2.0 мм) -- количество: 1 - Совместим с 30 мм каркасными пластинами - Адаптер FC/APC с узким ключом 2.0 мм - Внешняя резьба SM1 (1,035"-40) - Разработан с механическим углом 4° для компенсации угла преломления выходного луча - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Источник питания, 15 В, 2.66 А, разъем: Jack 3.5 мм -- количество: 1 - Совместимый блок питания с разъёмом Jack 3.5 мм для устройства, указанного в позиции 50 - Входное напряжение: 100–240 В AC, 47–63 Гц, не более 1 А - Поддерживает питание одного модуля. Гарантия: минимум 1 год | комплект |  | 1 |  | Фонд «Ереванский государственный университет», 0025, Ереван ул. Алек Манукян, 1 | 1 | Договор будет заключен в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2 части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», а расчет срока в колонке будет осуществляться после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами при условии предусмотрения финансовых средств, при этом устанавливается, что поставка будет осуществлена в течение 60 календарных дней, за исключением случаев, когда поставщик согласен осуществить поставку в более короткие сроки. |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |