Փողոցային լուսավորության համակարգի սպասարկման ապրանքների տեխնիկական բնութագիր

Техническая спецификация продукции для обслуживания системы уличного освещения

| ## Հ/Հ ## H/H | ## Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասակարգման ## Код коридора по классификации CPV | ## Անվանումը ## Название | ## Լուսատուների տեխնիկական բնութագիր/ ## Технические характеристики светильников | Քանակը/ количество | Չափման միավորը/ единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31512360/1 | Լուսատու 10Վտ Светильник 10Вт | Լուսատու լուսադիոդային 10Վ, LED, 1100 LM±5% չափերը 12*12սմ, Ip66, լույսի գույնը սպիտակ/ Светильники светодиодные 10 Вт, LED, 2200 LM±5% размеры 12*12см, Ip66, цвет света белый | 10 | Հատ/шт |
|  | 31512360/2 | Լուսատու 20Վ Светильник 20 Вт | Լուսատու լուսադիոդային 20Վ, LED, 2200 LM±5% չափերը ոչ պակաս 18*18սմ, Ip66, լույսի գույնը սպիտակ/ Светильники светодиодные 20 Вт, LED, 2200 LM±5% размеры 18*18см, Ip66, цвет света белый/ | 30 | Հատ/шт |
|  | 31512360/3 | Լուսատու 20Վ Светильник 20 Вт | Լուսատու լուսադիոդային 20Վ, LED, 2200 LM±5% չափերը ոչ պակաս 18*18սմ, Ip66, լույսի գույնը կանաչ/ Светильники светодиодные 20 Вт, LED, 2200 LM±5% размеры 18 * 18см, Ip66, цвет света зеленый/ | 30 | Հատ/шт |
|  | 31512360/4 | Լուսատու 30Վ Светильник 30 Вт | Լուսատու լուսադիոդային 30Վ, LED, 3300 LM±5% չափերը ոչ պակաս 22*22սմ, Ip66, լույսի գույնը կանաչ/ Светильники светодиодные 30 Вт, LED, 3300 LM±5% размеры 22* 22см, Ip66, цвет света зеленый/ | 15 | Հատ/шт |
|  | 31512360/5 | Լուսատու 50 Վ Светильник 50 Вт | Լուսատու լուսադիոդային 50Վ, LED, 5500 LM±5% չափերը և լույսի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Светильники светодиодные 50 Вт, LED, 5500 LM±5% согласование размеров и цвета света с заказчиком | 30 | Հատ/шт |
|  | 31521560/1 | Արտաքին լուսավորման լամպ /պլաֆոն/ Наружная лампа освещения /плафон/ | Սպառվող հզորությունը /W/-ոչ պակաս 60Վտ, Հոսանքի լարումը /V/ – АС85-265, Ցանցի հաճախականությունը /HZ/-50-60, լուսային հոսքը /Lm/- ոչ պակաս 8400 լյումեն, հզորության գործակիցը` /Pf/»0.98, գունահաղորդման ինդեքսը` /Ra/-»80, գունային ջերմաստիճանը` /K/ - 5000, Լուսադիոդների քանակը` 60 հատ, ջերմադիմացկունությունը` C-50_+50, լույսի ճառագայթի անկյունը`-120, շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան–ոչ պակաս IP 65, իրանը` ձուլված ալյումին, աշխատանքային ժամը` 50000, չափսերը սմ /- 45*17*5 - 48*16*8, քաշը` /kg/ - 1-1,5 կգ: Լուսատուն պետք է բաղկացած լինի առանձին մատրիցայից և առանձին դրայվերից: Դրայվերի պարամետրերն են` 60Վտ, չափս-ոչ պակաս-110/35/25մմ, INPUT-85-265 վոլտ, Ta-45 C, Tc-70C, ոչ պակաս- IP65, Դրայվերը պետք է ունենա հատուկ պաշտպանիչ մեկուսիչ շերտ (ոչ պլաստիկ): Երաշխիքային ժամկետը՝ 2 տարի: Потребляемая мощность /Вт/ - не менее 60 Вт, Напряжение питания /в – -АС85-265, частота сети /Гц/-50-60, световой поток /Лм/- не менее 8400 люмен, коэффициент мощности: /Pf/»0,98, индекс цветопередачи: /Ra/-»80, цветовая температура: /K/ - 5000, количество светодиодов: 60 шт., термостойкость: C-50_+50, угол светового луча: -120, степень защиты от воздействия окружающей среды: не менее IP 65, корпус: литой алюминий, время работы: 50000, размеры в СМ /- 45*17*5 - 48*16*8, Вес: /кг / - 1-1,5 кг: Светильник должен состоять из отдельной матрицы и отдельного драйвера.: Параметры драйвера: 60 Вт, размер-не менее-110/35/25 мм, вход-85-265 вольт, Ta-45C, Tc-70C, не менее-IP65, драйвер должен иметь специальный защитный изоляционный слой (не пластик).:гарантийный срок: 2 года | 600 | Հատ/шт |
|  | 31521560/2 | Արտաքին լուսավորման արևային լամպ /պլաֆոն/ Солнечная лампа наружного освещения /плафон/ | Հզորությունը 200Վտ, լուսավոր հոսք 1900Լմ, լուսային ջերմաստիճանը - 6400Կ, լիցքավորումը` 4-6 ժամ, աշխատանքային ժանամանակը` 12-14 ժամ, մարտկոցը` 3.2Վ/12Ա, արևային վահանակը` 5Վ/15Վտ, մոնոկրիստալ, տվիչի հեռավորությունը` 12մ 120 աստիճան, Չափերը` երկարություն*լայնություն*հաստություն 622*251*47մմ երաշխիքային ժամկետը՝ 3 տարի: Мощность 200 Вт, световой поток 1900 лм, световая температура - 6400 КБ, зарядка: 4-6 часов, время работы: 12-14 часов, аккумулятор: 3,2 в/12 а, солнечная панель: 5 в/15 Вт, Монокристалл, расстояние между датчиками: 12 м 120 градусов, Размеры: длина*ширина*толщина 622*251*47 мм гарантийный срок: 2 года | 80 | Հատ/шт |
|  | 31531100/1 | LED լամպ 30 Վտ Светодиодная лампа 30 Вт | Հզորությունը-30Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝ 3300Լմ; սնող լարումը - 160-260Վ; 50 Հց հաճախականության; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Կ; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (-20 + 50)℃, կոթառ-E27; լույսի գույնը-նեյտրալ/սպիտակ; լամպի տրամագիծը-100մմ, բարձրությունը-185մմ: Աշխատաժամանակը՝ նվազագույնը 30000 ժամ, փաթեթավորումը՝ գործարանային և հզորության տպագիր նշագրմամբ, լամպերը՝ ֆիրմայի (համանուն), հզորության և լարման նշագրմամբ, հզորությունը՝ համարժեք լուսատվությամբ: Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 1 տարի: Мощность -30Вт; световой поток не менее 3300лм; питающее напряжение - 160-260В; частота 50 Гц; температура света-6500К; температурный диапазон - (-20 + 50)℃, Цоколь - патрон лампы -E27; цвет света-нейтрал / белый; диаметр лампы-100мм, высота-185мм: Время работы: минимум 30 000 часов, упаковка с заводской и печатной маркировкой мощности, лампы фирмы (одноименные), с маркировкой мощности и напряжения, мощность с эквивалентной светимостью.: Продукт должен быть неиспользованным (новым). | 350 | Հատ/шт |
|  | 31531100/2 | LED լամպ 40 Վտ Светодиодная лампа 40 Вт | Հզորությունը-40Վտ; Լուսային հոսքը ոչ պակաս՝ 4400Լմ; սնող լարումը - 160-260Վ; 50 Հց հաճախականության; Լուսային ջերմաստիճանը - 6500Կ; Ջերմաստիճանային տիրույթը - (-20 + 50)℃, կոթառ-E27; լույսի գույնը-նեյտրալ/սպիտակ; լամպի տրամագիծը-100մմ, բարձրությունը-185մմ: Աշխատաժամանակը՝ նվազագույնը 30000 ժամ, փաթեթավորումը՝ գործարանային և հզորության տպագիր նշագրմամբ, լամպերը՝ ֆիրմայի (համանուն), հզորության և լարման նշագրմամբ, հզորությունը՝ համարժեք լուսատվությամբ: Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 1 տարի: Мощность -40Вт; световой поток не менее 4400лм; питающее напряжение - 160-260В; частота 50 Гц; температура света-6500К; температурный диапазон - (-20 + 50)℃, Цоколь - патрон лампы -E27; цвет света-нейтрал / белый; диаметр лампы-100мм, высота-185мм: Время работы: минимум 30 000 часов, упаковка с заводской и печатной маркировкой мощности, лампы фирмы (одноименные), с маркировкой мощности и напряжения, мощность с эквивалентной светимостью. | 300 | Հատ/шт |
|  | 31321290/1 | էլեկտրական լար ԱՊՎ 1 x 16 մմ2 электрический шнур АПВ 1 х 16 мм2 | ԱՊՎ 1 x 16 մմ2 նշագրված տիպը, ԱՊՎ 1 x 16 մմ2, երկարությունը` մետրական չափերով, ԳՕՍՏ 6323-79-ին համապատասխան: Անվտանգությունը` ըստ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված` ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի: АПВ 1 х 16 мм2 маркированного типа, АПВ 1 х 16 мм2, длина в метрических размерах в соответствии с ГОСТ 6323-79. согласно Техническому регламенту, утвержденному Постановлением N 150-Н от 3 февраля, требования, предъявляемые к низковольтному электрооборудованию: | 600 | մ/м |
|  | 31221160/1 | Ժամային պուսկատել էլեմենտով цифровое реле | Էլեկտրոնային ծրագրավորվող թվային ժամանակի ռելե 220Վ, 16 Ա Электронное программируемое цифровое реле времени 220 В, 16 А | 30 | Հատ/шт |
|  | 31221160/2 | Լույսի ֆոտոռելե Фотореле света | Լարումը 220Վ, հզորությունը 16Ա, աշխատանքային ջերմաստիճանը -25-ից +45, տեսքը կոնաձև, չափը համաձայնաեցնել պատվիրատուի հետ Напряжение 220V, мощность 16A, рабочая температура от -25 до +45, вид конический, размер согласовать с заказчиком | 10 | Հատ/шт |
|  | 31211180/1 | Ավտոմատ անջատիչ 25Ա Автоматический выключатель 25A | Ավտոմատ անջատիչ IН=25Ա, երկբևեռ. 230/400Վ, մեկ տեղանոց, TDM ֆիրմայի կամ համարժեք Автоматический выключатель IН=25A, двухполюсный. 230/400В, одноместный, TDM фирмы или эквивалент | 20 | Հատ/шт |
|  | 31211180/2 | Ավտոմատ անջատիչ 32Ա Автоматический выключатель 32A | Ավտոմատ անջատիչ IН=32Ա, երկբևեռ. 230/400Վ, մեկ տեղանոց, TDM ֆիրմայի կամ համարժեք Автоматический выключатель IН=32A, двухполюсный. 230/400В, одноместный, TDM фирмы или эквивалент | 40 | Հատ/шт |
|  | 31211180/3 | Ավտոմատ անջատիչ 50Ա Автоматический выключатель 50A | Ավտոմատ անջատիչ IН=50Ա, երկբևեռ. 230/400Վ, մեկ տեղանոց TDM ֆիրմայի կամ համարժեք Автоматический выключатель IН=50A, биполярный. 230/400В одноместный, TDM фирмы или эквивалент | 10 | Հատ/шт |
|  | 31211180/4 | Ավտոմատ անջատիչ 63Ա Автоматический выключатель 63A | Ավտոմատ անջատիչ IН=63Ա, երկբևեռ. 230/400Վ, մեկ տեղանոց TDM ֆիրմայի կամ համարժեք Автоматический выключатель IН=63A, биполярный. 230/400В одноместный, TDM фирмы или эквивалент | 10 | Հատ/шт |
|  | 31211180/5 | Ավտոմատ անջատիչ 100Ա Автоматический выключатель 100A | Ավտոմատ անջատիչ IН=100Ա, երկբևեռ. 230/400Վ, մեկ տեղանոց TDM ֆիրմայի կամ համարժեք Автоматический выключатель IН=100A, биполярный. 230/400В одноместный, TDM фирмы или эквивалент | 15 | Հատ/шт |
|  | 31531100 | Էլեկտրական լեդ լամպ 15 Վտ Электрическая светодиодная лампа 15Вт | Էլեկտրական լամպ ԼԵԴ (220-230) Վ լարման, 50/60Հց հաճախականության, 15 Վտ հզորությամբ, դեղին /2700/ K և սպիտակ /4500K/ գույնի, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի, չափերը 110*60, WELMAX կամ համարժեք: Աշխատաժամանակը՝ նվազագույնը 30000 ժամ, փաթեթավորումը՝ գործարանային և հզորության տպագիր նշագրմամբ, լամպերը՝ ֆիրմայի (համանուն), հզորության և լարման նշագրմամբ, հզորությունը՝ համարժեք լուսատվությամբ: Երաշխիքային ժամկետը՝ նվազագույնը 1 տարի: Электрическая лампа светодиодная (220-230) В, частота 50/60 Гц, мощность 15 Вт, желтого цвета, грушевидная или грибовидная форма 2700 К, тип E 27/27, размеры 110*60, WELMAX или эквивалент. время работы: минимум 30 000 часов, упаковка с заводской и печатной маркировкой мощности, лампы с фирменной (одноименной) маркировкой мощности и напряжения, мощность: эквивалентная гарантийный срок: минимум 1 год: | 250 | Հատ/шт |
|  | 31651400 | Մեկուսիչ ժապավեն Изоляционная лента | Հոսանքի մեկուսիչ ժապավեն ինքնակպչուն, գլանափաթեթված, 15-17մմ լայնությամբ, երկարությունը 10-12մ։ Գույները՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: Изолента силовая самоклеящаяся, в рулонах, шириной 15-17 мм, длиной 10-12 м. Цвета в соответствии с требованиями заказчика: | 100 | Հատ/шт |
|  | 31321120/1 | էլեկտրական լար СИП 2*16 электрический шнур СИП 2*16 | Ջղերի քանակը ՝ 2, Հիմնական նյութը ալյումինե բազմաշերտ միջուկներ, Մեկուսացում ՝ լուսակայունացված ջերմապլաստիկ պոլիէթիլեն, Շահագործման ջերմաստիճանը ' -60 °C-ից +50 °C, SIP 2x16 քաշը, կգ/կմ 141. Արտաքին տրամագիծը, մմ ՝ 15.1: Количество жил: 2, Сечение, мм2: 16, Материал жилы: многопроволочные жилы из алюминия Оболочка: отсутствует Изоляция: светостабилизированный термопластичный полиэтилен, Температура эксплуатации: от -60 °С до +50 °С, СИП 2х16 вес, кг/км:141., Наружный диаметр,мм: 15,1. | 10000 | մ/м |
|  | 31331110/1 | էլեկտրական լար ԱՎՎԳ 4*16 электрический шнур АВВГ 4*16 | Ալյումիներ ուժային մալուխ ԱՎՎԳ 4*16 մմ2, նշագրված տիպը ԱՎՎԳ 4*16 մմ2, երկարությունը` մետրական չափերով, ԳՕՍՏ 6323-79-ին համապատասխան: Շահագործման ջերմաստիճանը ' -60 °C-ից +50 °C: Արտաքին տրամագիծը, մմ ՝ 18-20, քաշը, կգ/կմ 430-480, հաղորդիչների քանակը 4 հատ, յուրաքանչյուրը 16մմ2: Անվտանգությունը` ըստ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված` ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի: АВВГ 4 х 16 мм2 маркированного типа, АВВГ 4 х 16 мм2, длина в метрических размерах в соответствии с ГОСТ 6323-79. согласно Техническому регламенту, утвержденному Постановлением N 150-Н от 3 февраля, требования, предъявляемые к низковольтному электрооборудованию: | 1000 | մ/м |
|  | 31341200 /1 | ԱՎՎԳ էլեկտրական լարի միացման դետալ Деталь подключения шнура питания АВВГ | Ավվգ էլեկտրական լարի միացման դետալ Деталь подключения шнура питания АВВГ | 100 | Հատ/шт |
|  | 31331192/1 | էլեկտրական լար ԱՎՎԳ 2*1,5մմ электрический шнур АВВГ 2*1,5 мм | ԱՎՎԳ 2*1,5մմ, նշագրված տիպը, ԱՎՎԳ 2*1,5մմ, երկարությունը` մետրական չափերով, ԳՕՍՏ 6323-79-ին համապատասխան: Անվտանգությունը` ըստ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված` ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի: АВВГ 2*1,5мм маркированного типа, АВВГ 2*1,5мм, длина в метрических размерах в соответствии с ГОСТ 6323-79. согласно Техническому регламенту, утвержденному Постановлением N 150-Н от 3 февраля, требования, предъявляемые к низковольтному электрооборудованию: | 200 | մ/м |
|  | 31331270/1 | էլեկտրական լար ԱՊՎ 2*1,5մմ электрический шнур АПВ 2*1,5 мм | ԱՊՎ 2*1,5մմ, նշագրված տիպը, ԱՊՎ 2*1,5մմ, երկարությունը` մետրական չափերով, ԳՕՍՏ 6323-79-ին համապատասխան: Անվտանգությունը` ըստ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված` ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի: АПВ 2*1,5мм маркированного типа, АПВ 2*1,5мм, длина в метрических размерах в соответствии с ГОСТ 6323-79. согласно Техническому регламенту, утвержденному Постановлением N 150-Н от 3 февраля, требования, предъявляемые к низковольтному электрооборудованию: | 200 | մ/м |
|  | 31221270/6 | СИП ձգելու մետաղյա ժապավեն натяжения металлической ленты для СИП | СИП ձգելու մետաղյա ժապավեն F 20, натяжения металлической ленты для СИП, F 20, | 1000 | մ/м |
|  | 31221270/1 | СИП մետաղյա օղակ CA-2000 СИП металлическое кольцо CA-2000 | СИП ձգելու մետաղյա բարակ օղակներ CA-2000 СИП металлическое кольцо CA-2000 | 350 | Հատ/шт |
|  | 31221270/2 | СИП-ից լուսատուի միացման սեղմակ PA-1000 Зажим для подключения светильника от СИП PA-1000 | СИП-լուսատու միացման մեծ դետալ PA-1000 Зажим для подключения светильника от СИП PA-1000 | 350 | Հատ/шт |
|  | 31221270/3 | СИП միջանկյալ դետալ ES 1500 СИП промежуточной подвески ES 1500 | СИП միջանկյալ դետալ ES 1500 СИП промежуточной подвески ES 1500 | 1000 | Հատ/шт |
|  | 31221270/4 | СИП-մետաղյա ժապավեն կցորդ Прикрепление металлической ленты СИП | СИП-մետաղյա ժապավենի ամրացման ճարմանդ Прикрепление металлической ленты СИП | 1000 | Հատ/шт |
|  | 31221270/5 | СИП-ից լուսատու միացման սեղմակ 1.5-10/16-95 Зажим для подключения светильника от СИП 1.5-10/16-95 | СИП մալուխի միացման սեղմակ 1.5-10/16-95 Зажим для подключения светильника от СИП 1.5-10/16-95 | 800 | Հատ/шт |

Նշված քանակները առավելագույնն են, և կարող են Պատվիրատուի կողմից պակասեցվել:

Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից` Պատվիրատուի նշած հասցեներով, պատվերը ստանալուց հետո ոչ ավել քան 3-րդ օրը:

Նշված քանակները առավելագույնն են, և կարող են պակասեցվել պատվիրատուի կողմից

Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:

Երաշխիքային ժամկետ սահմանվում է ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր։

Ապրանքը տեսքը, ձևը և չափերը միչև մատակարարումը պետք է համաձայնեցվի  պատվիրատուի հետ:

## Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:

Տեխնիկական բնութագրում որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանման, արտոնագրի, էսքիզի կամ մոդելի, ծագման երկրի կամ կոնկրետ աղբյուրի կամ արտադրողի օգտագործումը պարունակում է նաև «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված «կամ համարժեք» բառերը:

* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Указанные количества являются максимальными и могут быть занижены заказчиком:

Поставка осуществляется поставщиком: По адресам, указанным заказчиком.

## Продукты должны быть неиспользованными в заводской упаковке:

Гарантийный срок устанавливается 365 календарных дней со дня, следующего за Днем принятия товара.

## Вид, форма и размеры товара до поставки должны согласовываться с заказчиком:

## Продавец также представляет покупателю товар от производителя или его представителя в гарантийном письме или сертификате соответствия:

В технической характеристике использование какого-либо торгового знака, фирменного наименования, патента, эскиза или модели, страны происхождения или конкретного источника или производителя содержит также слова «или эквивалентно», предусмотренные частью 5 статьи 13 Закона РА «О закупках:

## * Срок поставки товара должен быть установлен не менее 20 календарных дней, расчет которого производится в день вступления в силу условия исполнения прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором, за исключением случая, когда выбранный участник соглашается поставлять товар в более короткий срок.: Срок поставки не может быть больше 25 декабря данного года: