ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Կռունկ և ինքնաթափ բեռնատար(մանիպուլյատոր)

6X4 Տեխնիկական Բնութագիր (10 Տոննա)

# Խցիկ                                                        Տեսակ՝ մեկ մահճակալով

# Անիվային բազա (մմ)—                             4950+1350 մմ առնվազն

# Շարժիչ

# Մոդել/ Հզորություն                                     336 ձ/ու առնվազն

# Էկոլոգիական ստանդարտ                          Euro 5

# Ծավալ (Լ)                                                   9.726

# Հզորություն/պտույտներ (կՎտ/պտ/ր)          247/2200 կՎտ/պտ/ր առնվազն

# Փոխանցման տուփ                                    9F+1R

# Առաջային կամրջի բեռնատարողություն    7.5 տոննա առնվազն

# Հետին կամրջի բեռնատարողություն          2*16 տոննա առնվազն

# Անվադողերի  տեսակ                                  12.00R20

# Վառելիքի բաքի տարողություն                   400L  առնվազն

# ABS համակարգով, օդորակիչ (AC)

Կռունկ - Քառահատակ, ուղիղ թև,, աշխատանքային շառավիղ՝ 15 մ առնվազն, բարձրացման բարձրություն՝ 17.8 մ առնվազն, բեռնախցիկի չափսեր՝ 7000 × 2300 × 600 մմ առնվազն, հատակ՝ 3 մմ առնվազն, կողային պատեր՝ 1.5 մմ առնվազն:

Ընդհանուր զանգված      31000կգ առնվազն

Վառելիքի տեսակ                                               դիզել

Սյլ       պայմաններ

Մեքենան պետք է լինի նոր՝  2026թ. արտադրության:

Հանձնման պահին մեքենայի վազքը չպետք է գերազանցի 6000 կմը:

Երաշխիքային  ժամկետ է սահմանվում 720 օրացույցային օր:

Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ՄՄ ՏԿ 018/2011 պահանջներին համապատասխանության  (ОТТС) վկայականի առկայությունը պարտադիր չէ: