ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՔԵՆԱ ՔԱՐՇԱԿ 4X2

Խցիկ                                                սուպեր բարձր և լյուքս դասի խցիկ

Անիվային բազա  մմ                                           3900 մմ առնվազն

Շարժիչ

Հզորություն                                                         540 ձ/ու առնվազն

Էկոլոգիական ստանդարտ                                   Euro 5

Ծավալ (L）                                                           13լ  առնվազն

Հզորություն/պտույտներ(կՎտ/պտ/ր) ․                  400/1900 կՎտ/պտ/ր առնվազն

Փոխանցման տուփ                      12 առաջ + 2 հետընթաց, AMT + RETARDER

# Առաջային կամրջի բեռնատարողություն                7 տոննա առնվազն

# Հետին կամրջի բեռնատարողություն                      13 տոննա  առնվազն

# Անվադողերի  տեսակ                                             385/80R22.5

# Վառելիքի բաքի   Ծավալ (Լ)                                   860L+400L առնվազն

# հինգերորդ անիվի միացման համակարգ              50#

Վառելիքի տեսակ                                               դիզել

# Ընդհանուր քարշակային զանգված (GCW) կգ             40000 կգ առնվազն

AEBS + LDWS, EBS + ESC + HAS, Մեկ կոճակով գործարկում 220V-1000W ինվերտորային սնուցում, 360° տեսախցիկ, Սառնարանային արկղ (cool box), Օժանդակ ջեռուցման համակարգ, Էլեկտրոնային կայանման արգելակ, Վարորդի հոգնածության մոնիթորինգ, Արևի և անձրևի սենսորներ, Էլեկտրամագնիսական հոսանքի անջատիչ, Անվադողերի ճնշման վերահսկման համակարգ;

Առանցքանի Ցածրահարթակ Կիսակցորդ

Տեխնիկական Բնութագիր

Չափսեր 19000 × 3000 × 1800 մմ առնվազն

Բեռնատարողություն 50 տոննա առնվազն

կամրջակներ 3

Կախոց Օդային կախոց երեք կամրջակներ վրա

Անվադողեր 245/70R17.5

90# հինգերորդ անիվի միացման համակարգ

Հենակներ  28 տոննա բեռնատարողությամբ հենակներ
Սյլ       պայմաններ

Մեքենան պետք է լինի նոր՝  2026թ. արտադրության:

Հանձնման պահին մեքենայի վազքը չպետք է գերազանցի 6000 կմը:

Երաշխիքային  ժամկետ է սահմանվում 720 օրացույցային օր:

Գույնը՝ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ :

ՄՄ ՏԿ 018/2011 պահանջներին համապատասխանության  (ОТТС) վկայականի առկայությունը պարտադիր չէ: